| Anexa nr. 22 la Documentația standard Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Dispozitive medicale |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1. Set oto-oftalmoscop portativ |  |  |  | Setul este compus din: 1. OTOSCOP Dimensiuni solicitate: 162mm x 45mm x 24mm Greutate: 138,5 g Diametrele vârfurilor otoscopului: 2,4 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm Caracteristici solicitate ale otoscopului: Optic Fiver Illumination să ofere o iluminare omogenă și fără reflexe a canalului urechii și a timpanului Fereastra de vizualizare mare, clară și rezistentă la zgârieturi oferă o mărire de 3x Pentru fereastra de vizualizare să se folosească un material foarte transparent Designul mânerului să permită o potrivire bună între mână și mâner Să conțină atașate 4 vârfuri reutilizabile pentru un canal auditiv diferit. 2.OFTALMOSCOP Dimensiuni solicitate: 170mm x 31mm x 25mm Greutate: 121,5 g Caracteristici soliciate ale oftalmoscopului: Suportul orbital să fie moale ca să protejeze ochelarii utilizatorului și dispozitivul Roata de deschidere să fie convexă deasupra suprafeței carcasei, pentru o mai bună funcționare Să se stingă automat când este atașat la buzunar. Spot mare pentru examinări normale ale fundului de ochi Punct mic pentru reflexie redusă cu pupile mici Steaua de fixare pentru determinarea fixării centrale sau excentrice Hemispot pentru reflexie redusă cu pupile mici Filtru fără roșu pentru îmbunătățirea contrastului la evaluarea tulburărilor vasculare fine. Garanție – min.12 luni |  |  |  |
| Lotul 2. Tonometru oftalmic Maklakov |  |  |  | Destinat pentru măsurarea presiunii intraoculare. Setul va include două greutăți metalice, un suport și rigle de măsurare plasate într-o carcasă. Tonometrul Maklakov are o riglă de măsurare cu o scară, numerele pe care arată valoarea presiunii intraoculare tonometrice în milimetri de mercur. |  |  |  |
| Lotul 3. Ramă de probă oculară (universală) |  |  |  | Ramă de probă oculară pentru utilizarea lentilelor din trusa de lentile. Tipul ramei Adult Materialul ramei metal Distanță pupilară reglabilă, mm 50 – 80, ± 4 Încrementarea scalei cu ≤ 2 mm pentru fiecare diapazon Prezența fixatoarelor de ajustare pentru distanțele pupilare da, min. 2, fiecare poate ține max. până la 4 lentile Posibilitatea de ajustare a lentilelor cu diametrul, mm 34-38 Pozitia și unghiul brațului reglabile, grade 35°, ± 5 Posibilitate de ajustare a axelor lentilelor cilindrice și prismatice 0° din stânga pe orizontală până la 180° pe dreapta și 90° pe verticală Pernuțe nazale ajustabile în înalțime, mm 22, ± 1 Spațiu pentru atașarea lentilelor de probă pentru min. 6 lentile în același timp |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |