APROBAT:

Radion PĂDURE

Primarul comunei Holoșnița

CAIET DE SARCINI

pentru concursul ofertelor de pret

1. Denumirea beneficiarului - Primaria comunei Holoșnița r. Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziții - Primaria comunei Holoșnița r-nul. Soroca

3.Obiectul achiziții - Lucrări de reparații curente a unei porțiuni de drum din s.Cureșnița, com.Holoșnița

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 3,3000 |
| 2 | RCsA08A | Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc | m3 | 4,0000 |
| 3 | RCsA08A | Incarcarea mecanica, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc | m3 | 20,5000 |
| 4 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 35,8700 |
| 5 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 39,6000 |
| 6 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,1980 |
| 7 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 330,0000 |
| 8 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,0990 |
| 9 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 330,0000 |
| 10 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,3100 |
| 11 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 310,0000 |
| 12 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit B30 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (rigola carosabila Brodlotoc) Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 | 0,2000 |