APROBAT:

Radion PĂDURE

Primarul comunei Holoșnița

CAIET DE SARCINI

pentru concursul ofertelor de pret

1. Denumirea beneficiarului - Primaria comunei Holoșnița r. Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziții - Primaria comunei Holoșnița r-nul. Soroca

3.Obiectul achiziții - Lucrări de reparații curente la Căminul Cultural din s. Holoșnița, r-nul Soroca

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 96,00 |  |  |  |
| 2 | RpCR41B | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de ulei sau perclorvinilica | m2 |  | 258,60 |  |  |  |
| 3 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 5,00 |  |  |  |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  | 2,30 |  |  |  |
|  |  | 2.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 162,60 |  |  |  |
| 6 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, cu mortar de ciment marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte | m2 |  | 162,60 |  |  |  |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 162,60 |  |  |  |
| 8 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 162,60 |  |  |  |
| 9 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 162,60 |  |  |  |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 162,60 |  |  |  |
| 11 | СF62A | Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto" | m2 |  | 162,60 |  |  |  |
| 12 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 9,60 |  |  |  |
| 13 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3 |  | 9,60 |  |  |  |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 96,00 |  |  |  |
| 15 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  | 96,00 |  |  |  |
|  |  | 2.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 96,00 |  |  |  |
| 17 | CK18B | Montarea baghetelor din mase plastice | m |  | 46,00 |  |  |  |
|  |  | 3. Sala |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 266,40 |  |  |  |
| 19 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, cu mortar de ciment marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte | m2 |  | 266,40 |  |  |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 266,40 |  |  |  |
| 21 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 266,40 |  |  |  |
| 22 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 266,40 |  |  |  |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 266,40 |  |  |  |
| 24 | СF62A | Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto" | m2 |  | 266,40 |  |  |  |
|  |  | 3.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
| 25 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 13,80 |  |  |  |
| 26 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3 |  | 13,80 |  |  |  |
| 27 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 138,00 |  |  |  |
| 28 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  | 138,00 |  |  |  |
|  |  | 3.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 180,00 |  |  |  |
| 30 | CK18B | Montarea baghetelor din mase plastice | m |  | 75,00 |  |  |  |
|  |  | 3.4. Scena |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Materiale marunte (cirpe )=1,005 | m2 |  | 42,00 |  |  |  |
| 32 | CH09A | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn Material marunt (buloane, suruburi, cuie, hirtie sticlata)=1,05 | m |  | 12,00 |  |  |  |
| 33 | CG06A1 | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm (fata la scena) | m |  | 4,80 |  |  |  |
|  |  | 4. Vestiarul |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 55,50 |  |  |  |
| 35 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, cu mortar de ciment marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte | m2 |  | 55,50 |  |  |  |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 55,50 |  |  |  |
| 37 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 55,50 |  |  |  |
| 38 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 55,50 |  |  |  |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 55,50 |  |  |  |
| 40 | СF62A | Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto" | m2 |  | 55,50 |  |  |  |
|  |  | 4.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
| 41 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 1,35 |  |  |  |
| 42 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3 |  | 1,35 |  |  |  |
| 43 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 13,50 |  |  |  |
| 44 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  | 13,50 |  |  |  |
|  |  | 4.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 13,50 |  |  |  |
| 46 | CK18B | Montarea baghetelor din mase plastice | m |  | 17,00 |  |  |  |
|  |  | 4.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 3,60 |  |  |  |
|  |  | 5. Oficiul |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 55,50 |  |  |  |
| 49 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, cu mortar de ciment marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte | m2 |  | 55,50 |  |  |  |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 55,50 |  |  |  |
| 51 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 55,50 |  |  |  |
| 52 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 55,50 |  |  |  |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 55,50 |  |  |  |
| 54 | СF62A | Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto" | m2 |  | 55,50 |  |  |  |
|  |  | 5.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
| 55 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 1,35 |  |  |  |
| 56 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3 |  | 1,35 |  |  |  |
| 57 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 13,50 |  |  |  |
| 58 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  | 13,50 |  |  |  |
|  |  | 5.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 13,50 |  |  |  |
| 60 | CK18B | Montarea baghetelor din mase plastice | m |  | 17,00 |  |  |  |
|  |  | 5.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 1,80 |  |  |  |
|  |  | 1. Electricitate |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m |  | 6,70 |  |  |  |
| 2 | 12345 | Cablu VVGng (A) LSLTx 3*2,5 | m |  | 370,00 |  |  |  |
| 3 | 123456 | Cablu VVGng (A) LSLTx 3*1,5 | m |  | 300,00 |  |  |  |
| 4 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  | 6,70 |  |  |  |
| 5 |  | Teava gofrata din PVC D20 mm | m |  | 300,00 |  |  |  |
| 6 |  | Teava gofrata din PVC D25mm | m |  | 370,00 |  |  |  |
| 7 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (sa adaugat resurse) | 100 buc |  | 0,31 |  |  |  |
| 8 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (sa adaugat resurse) | 100 buc |  | 0,05 |  |  |  |
| 9 | 08-03-591-8 | Priza 2P+PE,in 16A IP44 (sa adaugat resurse) | 100 buc |  | 0,12 |  |  |  |
| 10 | RpEG05D | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor | buc |  | 4,00 |  |  |  |