# Specificația tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, de către autoritatea contractantă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | 42900000-5 | Mașină automată de umplere a sacilor de nisip (acționare electrică), pe remorcă | unit. | 2 | Mașină automată de umplere a sacilor de nisip pe remorcă, operațională în orice condiții de teren, timp și stare a vremii. Șasiu cu 1-2 axe, cu frână de parcare, picioare de sprijin cu cricuri de nivelare. Bară/racordul de remorcare - dispune de un sistem de reglare a înălțimii pentru cuplare cu o varietate de vehicule. Buncăr din oțel, cu volumul de încărcare de cel puțin - 3m³. Sită în partea superioara a buncărului - ochiuri de cel puțin 100×100 mm. Șnec și agitator al nisipului - acționat prin intermediul unui motor electric, cu puterea de cel puțin 2,5 KW. Generator electric diesel de cel puțin 6 KW. Jgheab/locaș cu dispozitiv de control-reglaj manual a cantității de nisip - cel puțin 2. Masă glisantă reglabilă pentru saci de diferite dimensiuni - cel puțin 2. Acoperire de protecție - vopsire electrostatic cu pulbere polimerică. Certificat de garanție, garanție minim 2 ani. Manual de exploatare. Starea tehnică - nou și neutilizat, anul fabricării 2025. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 75 de zile de la semnarea contractului. |
| # 2. | 42900000-5 | Mașină automată de umplere a sacilor de nisip (acționare hidraulică), pe remorcă | unit. | 4 | Mașină automată de umplere a sacilor de nisip pe remorcă, operațională în orice condiții de teren, timp și stare a vremii. Șasiu cu 1-2 axe, cu frână de parcare, picioare de sprijin cu cricuri de nivelare. Bară/racordul de remorcare - dispune de un sistem de reglare a înălțimii pentru cuplare cu o varietate de vehicule. Buncăr din oțel, cu volumul de încărcare de cel puțin - 3m³. Sită în partea superioara a buncărului - ochiuri de cel puțin 100×100 mm. Șnec și agitator al nisipului - acționat prin intermediul stației hidraulică instalata pe șasiul remorcii, cu un motor hidraulic cu debit de ulei hidraulic recomandat de cel puțin 30 l/min și presiune de lucru recomandată de cel puțin 150 bar. Jgheab/locaș cu dispozitiv de control-reglaj manual a cantității de nisip - cel puțin 2. Masă glisantă reglabilă pentru saci de diferite dimensiuni - cel puțin 2. Acoperire de protecție - vopsire electrostatic cu pulbere polimerică. Certificat de garanție, garanție minim 2 ani. Manual de exploatare. Starea tehnică - nou și neutilizat, anul fabricării 2025. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 75 de zile de la semnarea contractului. |
| # 3. | 42900000-5 | Mașină automată de umplere a sacilor de nisip (acționare mecanică), pe remorcă | unit. | 4 | Mașină automată de umplere a sacilor de nisip pe remorcă, operațională în orice condiții de teren, timp și stare a vremii. Șasiu cu 1-2 axe, cu frână de parcare, picioare de sprijin cu cricuri de nivelare. Bară/racordul de remorcare - dispune de un sistem de reglare a înălțimii pentru cuplare cu o varietate de vehicule. Buncăr din otel, cu volumul de încărcare de cel puțin 3m³. Sită în partea superioara a buncărului - ochiuri de cel puțin 100×100 mm. Șnec și agitator al nisipului - acționat prin intermediul arborelui cardanic. Jgheab/locaș cu dispozitiv de control-reglaj manual a cantității de nisip - cel puțin 2. Masă glisantă reglabilă pentru saci de diferite dimensiuni - cel puțin 2. Acoperire de protecție - vopsire electrostatic cu pulbere polimerică. Certificat de garanție, garanție minim 2 ani. Manual de exploatare. Starea tehnică - nou și neutilizat, anul fabricării 2025. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 75 de zile de la semnarea contractului. |

# 1. Mașină automată de umplere a sacilor de nisip (acționare electrică), pe remorcă

Suma estimativă fără TVA:  585340,00 lei

# 2. Mașină automată de umplere a sacilor de nisip (acționare hidraulică), pe remorcă

Suma estimativă fără TVA:  1110680,00 lei

3. Mașină automată de umplere a sacilor de nisip (acționare mecanică), pe remorcă

Suma estimativă fără TVA:  970680,00 lei

Șef Direcția administrare rezerve de mobilizare                Alexandru LEONTE

Executant:

Oleg Pulbere