## CAIET DE SARCINI

- Denumirea obiectivului - Lucrări de reparație curentă a edificiului Teatrului Republican de Păpuși ”Licurici”.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. București nr.68.

- Beneficiar/Autoritate contractantă – Instituția Publică Teatrul Republican de Păpuși ”Licurici”.

La elaborarea devizului - ofertă se va ține cont de prevederile din ”Informația cu privire la determinarea valorii obiectului de construcții începând cu 01.05.2018, nr.10/1-0086 din 15.06.2018, emisă de către Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova.

- LUCRĂRI DE REPARAȚIE A ACOPERIȘULUI

|  | № crt. | Simbol norme şi cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperiș - glafuri, sorturi din tablă zincată | m | 78,00 |
| 2 |  | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperiș - membrane bituminoase în unul sau două straturi | m2 | 706,80 |
| 3 |  | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 505,40 |
| 4 |  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți | m2 | 145,80 |
| 5 |  | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fără adaos de var, driscuit, pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40 % inclusiv, aplicat în grosime medie de 3 cm (4 cm - k-1,33 la resurse, se exclude ciment, nisip) | m2 | 505,40 |
| 6 |  | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidărie de cărămidă sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit și mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil în câmp continuu | m2 | 145,80 |
| 7 |  | CG24A | Plinte orizontale din mortar de ciment turnate pe loc, la intersecția acoperișului cu parapetul (Aplicativ k-0,5 la manopera) | m | 378,00 |
| 8 |  | IzF22C | Piese aferente lucrărilor de hidroizolații: deflectoare (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera) (Aerator) | buc | 10,00 |
| 9 |  | IzF08A | Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperișuri, executată cu un strat de pânză bitumată sau un strat de țesătură din fibre de sticlă bitumată lipită cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confecționarea gulerului cu stut din tablă de plumb de 2 mm grosime, având diam. 50-100 mm | buc | 2,00 |
| 10 |  | IzF01B | Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 749,80 |
| 11 |  | CE13A | Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase modificate tip TECHNOELAST EPP sau echivalent lipite cu flacara în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (strat suplimentar b=1,0 la intersecția suprafețelor orizontale cu verticale) | m2 | 126,00 |
| 12 |  | CE13A2 | Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase modificate tip TECHNOELAST EPP, EKP sau echivalent lipite cu flacara în sistem bistrat, pe suprafață orizontală montate pe suport continuu (se include cost mediu membrane) | m2 | 604,00 |
| 13 |  | CE13D2 | Învelitori la acoperișuri cu membrane bituminoase modificate tip TECHNOELAST EPP, EKP sau echivalent lipite cu flacăra în sistem bistrat pe suprafața verticală montate pe suport continuu (se include cost mediu membrane) | m2 | 145,80 |
| 14 |  | CE23C3 | Glafuri și copertine din tablă zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o șapă de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidărie de cărămidă, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfășurată între 31 - 50 cm | m | 78,00 |
| 15 |  | TrB01A1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 20 m | t | 49,00 |
| 16 |  | TsH92B | Încărcarea în auto | t | 49,00 |
| 17 |  | TsI50B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 15 km | t | 49,00 |

- LUCRĂRI DE REPARAȚIE A SPAȚIILOR INTERIOARE

CASA SCĂRII

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrări de reparație. 1.1. Demontări |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 5,74 |
| 2 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti din placaj DSP | m2 | 20,80 |
| 3 | RpCO56B | Demontari: corob din DSP | m2 | 5,80 |
| 4 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 4,60 |
| 5 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite prin curatare | m2 | 138,00 |
| 6 | RpCP45D | Demontarea balustradelor | kg | 245,00 |
| 7 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator | buc | 20,00 |
| 8 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 25 mm | m | 21,00 |
| 9 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 3,00 |
| 10 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: (prize) | buc | 5,00 |
| 11 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: intrerupatoare | buc | 2,00 |
| 12 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg | t | 4,50 |
| 13 | TsH92B | Incarcarea in auto a gunoiului din decapare | t | 4,50 |
| 14 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 4,50 |
|  |  | 1.2. Tavan |  |  |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 38,40 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Chit finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului | m2 | 38,40 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 38,40 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 38,40 |
| 19 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 38,40 |
|  |  | 1.3. Articole din tâmplărie |  |  |
| 20 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 16,50 |
| 21 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 6,20 |
|  |  | 1.4. Pereți |  |  |
| 22 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare (Aplicativ 0.3 kg/m2) | m2 | 138,00 |
| 23 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 138,00 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tufengrund", consum 0,1 kg/m2) | m2 | 138,00 |
| 25 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului. | m2 | 138,00 |
| 26 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 138,00 |
| 27 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu (se exclude:ciment, nisip, suruburi) | m | 43,00 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 138,00 |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Chit finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 138,00 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de vopsire | m2 | 138,00 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 138,00 |
| 32 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel inoxidabil | m | 15,00 |
| 33 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 138,00 |
|  |  | 1.5. Pardosele |  |  |
| 34 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 74,20 |
| 35 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 35,30 |
| 36 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 41,20 |
| 37 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 46,00 |
| 38 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu cu cauciuc la scari | m | 36,00 |
|  |  | 2. Electricitatea |  |  |
| 39 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,75 |
| 40 |  | Tub gofrat d20 (consum 1,02 m/m.l.) | m | 75,00 |
| 41 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,32 |
| 42 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,43 |
| 43 |  | Conductor VVG 3x1.5 mm (consum 1,02 m/m.l.) | m | 32,00 |
| 44 |  | Conductor VVG 3x2.5 mm (consum 1,02 m/m.l.) | m | 43,00 |
| 45 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED | buc | 3,00 |
| 46 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 5,00 |
| 47 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2,00 |
| 48 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 4,00 |
| 49 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 3,00 |

CORIDOR Et.1

| № crt. | Simbol norme şi cod resurse | Denumirea lucrărilor |  | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie. 1.1. Demontări |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  | 13,44 |
| 2 | RpCK42E | Desfacerea plintelor | m |  | 40,60 |
| 3 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei | m2 |  | 114,00 |
| 4 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 25 mm | m |  | 22,00 |
| 5 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 4,00 |
| 6 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  | 1,00 |
| 7 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: (prize) | buc |  | 2,00 |
| 8 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: intrerupatoare | buc |  | 1,00 |
| 9 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg | t |  | 2,50 |
| 10 | TsH92B | Incarcarea in auto a gunoiului din decapare | t |  | 2,50 |
| 11 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  | 2,50 |
|  |  | 1.2. Tavan |  |  |  |
| 12 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 36,00 |
|  |  | 1.3. Pereți |  |  |  |
| 13 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare (Aplicativ 0.3 kg/m2) | m2 |  | 114,00 |
| 14 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 114,00 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tufengrund", consum 0,1 kg/m2) | m2 |  | 114,00 |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 114,00 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 114,00 |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 114,00 |
| 19 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu (se exclude: ciment, nisip, suruburi) | m |  | 48,00 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Chit finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 114,00 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de vopsire | m2 |  | 114,00 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 114,00 |
|  |  | 1.4. Pardosele |  |  |  |
| 23 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  | 68,00 |
| 24 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 36,00 |
| 25 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  | 36,00 |
| 26 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m |  | 40,60 |
|  |  | 1.5. Articole de tâmplărie |  |  |  |
| 27 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil colorat) | m2 |  | 13,44 |
|  |  | 1.6. Lucrări de încălzire |  |  |  |
| 28 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator RKKP 22 500x1000 ) | buc |  | 2,00 |
| 29 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  | 2,00 |
| 30 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  | 2,00 |
| 31 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.PN25 | m |  | 22,00 |
| 32 | IC53C | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (MP) | buc |  | 2,00 |
| 33 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc |  | 26,00 |
| 34 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (de 1/4" americanca) | buc |  | 2,00 |
| 35 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm | buc |  | 3,00 |
|  |  | 2. Electricitatea |  |  |  |
| 36 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x1.5 mm | m |  | 22,00 |
| 37 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x2.5 mm | m |  | 32,00 |
| 38 | RpEA09B | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 20x40 mm | m |  | 18,00 |
| 39 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere LED 60x60 | buc |  | 4,00 |
| 40 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  | 4,00 |
| 41 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  | 1,00 |
| 42 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc |  | 2,00 |
| 43 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc |  | 4,00 |

GALERIE

| № crt. | Simbol norme şi cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrări de reparație. 1.1. Demontări |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 4,76 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (vitralii) | m2 | 31,00 |
| 3 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite, prin curatare | m2 | 87,24 |
| 4 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, tavane suspendate din scinduri | m2 | 17,50 |
| 5 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator | buc | 10,00 |
| 6 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 32 mm | m | 12,00 |
| 7 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,00 |
| 8 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: intrerupatoare | buc | 2,00 |
| 9 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg | t | 6,00 |
| 10 | TsH92B | Incarcarea in auto a gunoiului din decapare | t | 6,00 |
| 11 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 6,00 |
|  |  | 1.2. Tavan |  |  |
| 12 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 29,30 |
|  |  | 1.3. Articole din tâmplărie |  |  |
| 13 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice profil termomost | m2 | 31,00 |
| 14 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice colorat inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 4,76 |
|  |  | 1.4. Pereți |  |  |
| 15 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare (Aplicativ 0.3 kg/m2) | m2 | 87,24 |
| 16 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 87,24 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tufengrund", consum 0,1 kg/m2) | m2 | 87,24 |
| 18 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului. | m2 | 87,24 |
| 19 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 87,24 |
| 20 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu (se exclude: ciment, nisip, suruburi) | m | 36,00 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 87,24 |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Chit finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 87,24 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de vopsire | m2 | 87,24 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 87,24 |
|  |  | 1.5. Pardosele |  |  |
| 25 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 57,60 |
| 26 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 32,00 |
| 27 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 32,00 |
| 28 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 41,00 |
| 29 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu cu cauciuc la scari | m | 16,80 |
|  |  | 1.6. Încălzirea |  |  |
| 30 | IB06D | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm (Radiator RKKP 22 500x2400) | buc | 1,00 |
| 31 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 1,00 |
| 32 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 1,00 |
| 33 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. PN25 | m | 12,00 |
| 34 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 15,00 |
| 35 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25 | m | 2,00 |
| 36 | IC53C | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 40 mm (MP) | buc | 2,00 |
| 37 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 40 mm (americanca) | buc | 2,00 |
| 38 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm | buc | 1,00 |
|  |  | 2. Electricitatea |  |  |
| 39 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x1.5 mm | m | 28,00 |
| 40 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate | buc | 4,00 |
| 41 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,00 |
| 42 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - automat monopolar 10 A | buc | 1,00 |

INTRAREA PRINCIPALĂ

| № crt. | Simbol norme şi cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Demontări |  |  |
| 1 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 157,00 |
| 2 | RpCL22C | Desfacerea scarilor din placi marmura, mozaic sau prefabricate | m | 235,00 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 40,00 |
| 4 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg | t | 27,00 |
| 5 | TsH92B | Incarcarea in auto a gunoiului din demontari | t | 27,00 |
| 6 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 27,00 |
|  |  | 2. Pereți |  |  |
| 7 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 21,00 |
| 8 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 21,00 |
|  |  | 3. Platforma scărilor |  |  |
| 9 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardosele | kg | 80,00 |
| 10 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 40,00 |
| 11 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (gresie portelonata rez.la inghet la platforma scarilor) | m2 | 40,00 |
|  |  | 4. Scările |  |  |
| 12 | DE10A | Borduri prefabricate din beton 1000x200x80 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 235,00 |
| 13 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 11,50 |
| 14 | DE18B | Pavaje executate din placi vibropresate cu granule de granit gr.6 alb/negru asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 230,00 |

LUCRARI DE REPARATIE WC ETAJUL 1

| № crt. | Simbol norme şi cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrări de reparație. 1.1. Demontări |  |  |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 72,00 |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 102,60 |
| 3 | RpCO56B | Demontari: corob din ghips carton | m2 | 11,60 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 212,40 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (pereti despartitori WC) | m2 | 63,40 |
| 6 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | 36,00 |
| 7 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | 21,00 |
| 8 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 8,00 |
| 9 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 8,00 |
| 10 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 11,00 |
| 11 | RpSC09A | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat | buc | 5,00 |
| 12 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 8,00 |
| 13 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : (prize) | buc | 6,00 |
| 14 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare | buc | 4,00 |
| 15 | RpVB43A | Demontarea grilei de ventilare | buc | 18,00 |
| 16 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg | t | 11,00 |
| 17 | TsH92B | Incarcarea in auto a gunoiului din decapare | t | 11,00 |
| 18 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 11,00 |
|  |  | 1.2. Tavan |  |  |
| 19 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 72,00 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 72,00 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Chit finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului | m2 | 72,00 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului inainte de vopsire | m2 | 72,00 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 72,00 |
|  |  | 1.3. Articole din tâmplărie |  |  |
| 24 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 68,00 |
| 25 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 7,56 |
|  |  | 1.4. Pereți |  |  |
| 26 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare (Aplicativ 0.3 kg/m2) | m2 | 212,40 |
| 27 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.=3 cm) | m2 | 212,40 |
| 28 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (gr.=3 cm, k=2) | m2 | 212,40 |
| 29 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 102,60 |
| 30 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 109,80 |
| 31 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu (se exclude:ciment, nisip, suruburi) | m | 28,00 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tufengrund", consum 0,1 kg/m2) | m2 | 109,80 |
| 33 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 109,80 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 109,80 |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Chit finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 109,80 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de vopsire | m2 | 109,80 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 109,80 |
| 38 | CK18B | Montarea baghetelor din penopolisterol | m | 35,00 |
|  |  | 1.5. Pardosele |  |  |
| 39 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 72,00 |
| 40 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 72,00 |
|  |  | 1.6. Apeduct |  |  |
| 41 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 21,00 |
| 42 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 60,00 |
| 43 | SD05B | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 20 mm | buc | 2,00 |
| 44 | SD05B | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 25 mm | buc | 4,00 |
| 45 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | 36,00 |
|  |  | 1.7. Canalizare |  |  |
| 46 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 21,00 |
| 47 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 34,00 |
| 48 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 36,00 |
| 49 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 52,00 |
| 50 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat | buc | 14,00 |
| 51 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 4,00 |
| 52 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,00 |
| 53 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 5,00 |
|  |  | 1.8. Ventilare |  |  |
| 54 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (Зонт круглый из оц.ст.толщ.1 мм для воздуховодов Д=315 мм) | buc | 1,00 |
| 55 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 88,00 |
| 56 | VB15A | Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie ORG 150*450h VENTS | buc | 10,00 |
| 57 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm ISOVER | m2 | 88,00 |
|  |  | 2. Lucrări de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Electricitate |  |  |
| 58 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,16 |
| 59 |  | Tub gofrat d20 (consum 1,02 m/m.l.) | m | 116,00 |
| 60 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,76 |
| 61 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,40 |
| 62 |  | Conductor VVG 3x1.5 mm (consum 1,02 m/m.l.) | m | 76,00 |
| 63 |  | Conductor VVG 3x2.5 mm (consum 1,02 m/m.l.) | m | 40,00 |
| 64 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere LED 60x60 | buc | 10,00 |
| 65 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 6,00 |
| 66 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 4,00 |
| 67 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 5,00 |
| 68 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat | buc | 10,00 |
|  |  | 2.2. Ventilare |  |  |
| 69 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0.033 kw (315 VOVotrice Lineo) | buc | 4,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 70 | Preț | Вентилятор ,Vortice Lineo" 315 VO с частотным регулятором | buc | 4,00 |

HOLUL

| № crt. | Simbol norme şi cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrări de reparație. 1.1. Demontări |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 1 670,00 |
| 2 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti | m2 | 70,60 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (teracota deterioreata la clumbe) | m2 | 20,75 |
| 4 | RpCO56B | Demontari: corob din DSP | m2 | 73,30 |
| 5 | RpCK42E | Desfacerea plintelor | m | 162,00 |
| 6 | RpCR29A | Curatarea tavanului de var | m2 | 1 280,00 |
| 7 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la tavane | m2 | 172,00 |
| 8 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 93,60 |
| 9 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 146,40 |
| 10 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (vitraje) | m2 | 30,80 |
| 11 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 66,00 |
| 12 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (plafon rotund) | buc | 32,00 |
| 13 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (plafon BRA) | buc | 18,00 |
| 14 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: (prize) | buc | 36,00 |
| 15 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: intrerupatoare | buc | 16,00 |
| 16 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 9,60 |
| 17 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 32 mm | m | 62,50 |
| 18 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg | t | 30,00 |
| 19 | TsH92B | Incarcarea in auto a gunoiului din decapare | t | 30,00 |
| 20 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 30,00 |
|  |  | 1.2. Pereți |  |  |
| 21 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare (Aplicativ 0.3 kg/m2) | m2 | 1 670,00 |
| 22 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1 670,00 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tufengrund", consum 0,1 kg/m2) | m2 | 1 670,00 |
| 24 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1 670,00 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 670,00 |
| 26 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 670,00 |
| 27 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu (se exclude:ciment, nisip, suruburi) | m | 326,00 |
| 28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Chit finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 1 670,00 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de vopsire | m2 | 1 670,00 |
| 30 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 670,00 |
| 31 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (se exclude placile termoizolante, k la manop.=0.8 ) | m2 | 102,60 |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Chit finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 102,60 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de vopsire | m2 | 102,60 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 102,60 |
| 35 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 450,00 |
|  |  | 1.3. Tavan |  |  |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ("Tufengrund", consum 0,1 kg/m2) | m2 | 1 280,00 |
| 37 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 1 280,00 |
| 38 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52, gr.5 cm, k=5 materiale, k-2 manopera, utilaj) | m2 | 1 280,00 |
| 39 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 280,00 |
| 40 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu (se exclude:ciment, nisip, suruburi) | m | 485,00 |
| 41 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Chit finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele la tavan | m2 | 1 280,00 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului inainte de vopsire | m2 | 1 280,00 |
| 43 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 280,00 |
| 44 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 72,00 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 72,00 |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Chit finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanului | m2 | 72,00 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului inainte de vopsire | m2 | 72,00 |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 72,00 |
|  |  | 1.4. Articole de tâmplărie |  |  |
| 49 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (profil 5 camere clasa A+) | m2 | 93,60 |
| 50 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil TD colorat) | m2 | 22,00 |
| 51 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (termomost) | m2 | 30,80 |
|  |  | 1.5. Pardosele |  |  |
| 52 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 618,00 |
| 53 | RpCK11A | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor | m2 | 618,00 |
| 54 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet in trei straturi (calitate superioara) | m2 | 618,00 |
| 55 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 260,00 |
| 56 | RpCK29A | Ceruirea si lustruirea pardoselilor din placi, marmura, marmura concasata si granit, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 380,00 |
|  |  | 1.6. Lucrări de încălzire |  |  |
| 57 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator RKKP 22 500x1200 ) | buc | 16,00 |
| 58 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 16,00 |
| 59 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 16,00 |
| 60 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. | m | 70,00 |
| 61 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm PN25 | m | 20,00 |
| 62 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 30,00 |
| 63 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 16,00 |
| 64 | IC53C | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" (MP-d=40 mm) | buc | 32,00 |
| 65 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" (americanca d=40 mm) | buc | 10,00 |
| 66 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 40 mm | buc | 10,00 |
| 67 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm | buc | 48,00 |
|  |  | 2. Electricitatea |  |  |
| 68 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x1.5 mm | m | 460,00 |
| 69 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x2.5 mm | m | 320,00 |
| 70 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3x4 mm | m | 70,00 |
| 71 | RpEA09B | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x20 mm | m | 120,00 |
| 72 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obișnuite cu ulei și abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fără glob, cu un braț sau mai multe brațe, corpuri de iluminat pentru utilizare generală, inclusiv dispozitivul de susținere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Plafon rotund d=150 mm LED. | buc | 40,00 |
| 73 | 08-03-593-11 | Lustre și suspensii, cantitate lămpi până la 5 (Candelabru cu 5 brațe pentru lămpi cu incandescență sau fluorescente, complet - inclus în calitate de utilaj). | buc | 66,00 |
| 74 | RpEE03A | Montarea prizelor construcție normală din bachelită sau aminoplast, simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșe, etanșe metalică sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic. | buc | 50,00 |
| 75 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanse în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate îngropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu. | buc | 24,00 |
| 76 | RpEG16F | Montarea pe șantier a cutiilor de tablou capsulate și fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie din mase plastice cu 24 monopolari, înălțime mică. | buc | 1,00 |
| 77 | RpEE15A | Montarea întrerupătoarelor - automat monopolar 16-25 A. | buc | 24,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 78 |  | Candelabru cu 5 brațe pentru lămpi cu incandescență sau fluorescente, complet. | buc | 66,00 |

Președintele grupului de lucru:                                         Vasile BÂRNĂ