CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala a cladirii Ministerului Sanatatii  din str. V.Alecsandri 2, mun. Chisinau (Faza 1)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze ( panou de paza pentru obiecte medii si mari ) | buc | 1,0000 |
| 2 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 ( extinzator la 10 zone ) | buc | 2,0000 |
| 3 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor ( detector magnetic SMK Smartec ) | buc | 32,0000 |
| 4 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor ( detector de paza combinat LC-102 ) | buc | 30,0000 |
| 5 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( Strobsirna SF 105 ) | buc | 1,0000 |
| 6 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control ( sursa de alimentare 12V/5A ) | buc | 3,0000 |
| 7 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( acumulator Delta DTM 1207, 12В, 7 А/ч ) | buc | 3,0000 |
| 8 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 7,0000 |
| 9 | Pret de piata | Cablu CQR 6x0,22 mm | m | 700,0000 |
| 10 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 1,0000 |
| 11 | Pret de piata | Cablu canal 25x17 | m | 100,0000 |
| 12 | Pret furnizor | Diblu cu surub F 3.5x50 | buc | 304,0000 |
| 13 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou ( boxa panoului Luni - 11 ) | buc | 3,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 14 | Pret furnizor | Panou de paza pentru obiecte medii si mari LUNI-11 | buc | 1,0000 |
| 15 | Pret furnizor | Extinzator la 10 zone LUNI-11H | buc | 2,0000 |
| 16 | Pret furnizor | Detector magnetic SMK Smartec | buc | 32,0000 |
| 17 | Pret furnizor | Detector de paza combinat LC-102 | buc | 30,0000 |
| 18 | Pret furnizor | Strobsirna SF 105 | buc | 1,0000 |
| 19 | Pret furnizor | Sursa de alimentare 12V/5A | buc | 3,0000 |
| 20 | Pret furnizor | Acumulator Delta DTM 1207, 12В, 7 А/ч | buc | 3,0000 |
| 21 | Pret furnizor | Boxa panoului LUNI-11 | buc | 3,0000 |