Formular Nr.1 WinCmeta

Instituția Publică Liceul Teoretic “N.Gogol” din mun. Bălți

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Decaparea imbracamintilor |  |  |
| 1 | RpDB37A | asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau | m2 | 981,15 |
|  |  | mortare asfaltice |  |  |
|  |  | Sapatura mecanica a pamintului |  |  |
|  |  | cu excavator "cu o cupa inversa " |  |  |
| 2 | TsC61C | cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie | 100 m3 | 2,7471 |
|  |  | sau restaurare: teren categoria 3 |  |  |
| 3 | TsI50A9 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 9 km | t | 524,32 |
| 4 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10- 20 cm, in teren tare | 100m2 | 9,8115 |
|  |  | Compactarea cu placa vibratoare a |  |  |
|  |  | umpluturilor in straturi de 30 cm |  |  |
| 5 | TsD06A | grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint | 100 m3 | 2,9435 |
|  |  | necoeziv, compactat cu placa |  |  |
|  |  | vibratoare de 0,7 t |  |  |
| 6 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor | m | 32,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta cu grosime medie de 15 cm | m3 | 147,17 |
|  |  | Pavaje executate din placi de |  |  |
|  |  | trotuare din beton prefabricat gr. 6 |  |  |
| 8 | DE18B | cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec | m2 | 981,15 |
|  |  | uscat de ciment si nisip, grosime |  |  |
|  |  | strat de 10 cm |  |  |
|  |  | Compactarea cu maiul mecanic de |  |  |
|  |  | 150-200 kg a umpluturilor in |  |  |
|  |  | straturi succesive de 20-30 cm |  |  |
| 9 | TsD05A | grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint | 100 m3 | 3,0416 |
|  |  | necoeziv (compactarea straturi in |  |  |
|  |  | procesul de instalare pavaj) |  |  |
|  |  | Ridicarea la nivelul strazii a |  |  |
|  |  | capacelor de la caminele de |  |  |
|  |  | vizitare ale instalatiilor de |  |  |
| 10 | RpAcF01A | alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 | buc | 5,00 |
|  |  | kg, pe zid de caramida cu mortar |  |  |
|  |  | de ciment |  |  |
|  |  | Montarea capacelor din fonta sau |  |  |
|  |  | fonta-beton fara piesa-suport, la |  |  |
| 11 | AcE07B | caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A | buc | 2,00 |
|  |  | si B |  |  |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.