CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: primăria s. Volintiri,  r. Stefan Voda

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: primăria s. Volintiri,  r. Stefan Voda

3. Obiectul achiziţiilor: Reconstructia parțială a cladirii existente din s. Volintiri, cu numarul cadastral – 8537201.103, in Centrul de Afaceri pentru Micii Antreprenori

Lucrari generale de constructie

Valoarea de deviz:

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse |  | Lucrări şi cheltuieli |  | U.M. |  | Cantitate |  |  | Valoarea in lei |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu |  | Total ————— incl. salariu |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
|  |  |  |  | 1. Demontari / Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCF10B |  | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru (subsol, pereti) |  | m3 |  | 35,80 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis, foi de azbest ondulat, elemente din lemn |  | m2 |  | 251,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti |  | m2 |  | 153,00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane |  | m2 |  | 134,00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  | m2 |  | 220,00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 |  | 36,60 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor din lemn, placi de beton, piatra, gresie, ceramica, etc |  | m2 |  | 120,00 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (scara exterioara la intrari, pereu, partial hazna,) |  | m3 |  | 1,90 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | TrI1AA01F3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, cat. 3 |  | t |  | 57,80 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | TsI50C |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km |  | t |  | 57,80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari / Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Consolidari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | RpCD01C |  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. |  | kg |  | 28,38 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | RpCD02D1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. |  | kg |  | 172,80 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | RCsP14A |  | Profil N16, N12 metal inglobat, la usi, consolidari, etc. |  | kg |  | 144,00 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | RpCG18C1 |  | Strapungeri in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime peste 28 cm, pentru strapungeri executate mecanizat (cu burghiu HILTI) |  | buc |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | RCsC01A |  | Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refolosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime |  | m2 |  | 4,76 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | RCsB04B |  | Beton armat B20/M250 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte |  | m3 |  | 2,96 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | RpCB16A |  | Prepararea / turnarea betonului ciclopian clasa C-5/4-Bc-5-B-75, turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin slab solicitate cu bolovani de riu, piatra sparta sau sparturi din beton (consolidare fundatie briu beci) |  | m3 |  | 4,16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Fundatie utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, trepte de infratire, pamint necoeziv / slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare |  | m3 |  | 0,63 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | RpCC02A |  | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, placaj 15 mm |  | m2 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | RpCB02D |  | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) |  | m3 |  | 0,61 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Beci, peretele de intrare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsol, drenuri, trepte de infratire, pamint necoeziv /slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare |  | m3 |  | 8,50 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | RpCC02A |  | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, placaj 15 mm |  | m2 |  | 6,92 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | RpCD01B |  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente constructii existente, fasonarea, montarea armaturilor pentru fundatii si radiere |  | kg |  | 41,30 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | RpCD02B1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente constructii existente, fasonarea montarea armaturilor pentru fundatii si radiere |  | kg |  | 105,92 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | RpCB02D |  | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) |  | m3 |  | 8,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Beci, peretele de intrare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Hazna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | TsA05E1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu |  | m3 |  | 17,80 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, beton marfa C7,5, turnare cu mijloace clasice |  | m3 |  | 0,70 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 |  | m3 |  | 1,10 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa (inelare) diam.2,0 m, teren fara apa subterana |  | m3 |  | 2,49 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦО-2 |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diam. 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦП3-20-1 |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | AcE11A1 |  | Capac cu rama din fonta |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, incl. sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | CD50A |  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m |  | m3 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 |  | 2,66 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 |  | 18,45 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  | m2 |  | 28,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Hazna Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | IzF10F |  | Termoizolarea cerdacului cu vata minerala G=80kg/m3 cu grosime 100mm incl. - pelicola ondutiss anticondens de desupt si pelicola antivint deasupra |  | m2 |  | 141,00 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | CE41A |  | Elemnte de suport din lemn sub capriori cu tratament antiseptic |  | m3 |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | CL18A1 |  | Montarea confectiilor, buloane, ancore, altor elemente metalice diverse, fixare planseu, capriori, cosoroabe, etc. |  | kg |  | 45.00 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | CE30B |  | Asteriala, doliile inveiitorilor din tigla, din scinduri brute de rasinoase rigle de rasinoase - 100mm, gr. 24mm, geluite ре о oarte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero),(reparatie) |  | m3 |  | 0,50 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  | m3 |  | 13,00 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla LTP-20), grosimea. δ=0.45mm, pentru invelitorile acoperisurilor |  | m2 |  | 250,00 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | CK26Bf |  | Opritori de zapada |  | m |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | CK26Bf |  | Coama, coltare la fronton, alte accesorii |  | m |  | 41,70 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  | m |  | 44,00 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  | m |  | 17,00 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | CE31B |  | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala geluita pe о parte, cu latimea medie de 0,4 m. Streasina din table profilata de tip "Profnastil ventilat", |  | m2 |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | CE31B |  | Acoperirea frontonului existent din elemente simple de lemn, cu o astereala geluita pe о parte și tabla profilata de tip "Profnastil ventilat", de culoare deschisa, cu coltare din metal pe contur. instarea usei de fronton din lemn la fel invelita cu profnastil cu fereastra, 0,5m2 |  | m2 |  | 15,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. Tamplarie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | RpCP30A |  | Inlocuirea ferestrelor din PVC, cu unul sau mai multe canaturi, cu o deschidere, avind suprafata tocului de pina la 3 mp |  | m2 |  | 17,94 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | RpCP32A |  | Inlocuirea usilor metalice, confectionate din profile si tabla din otel, captusita, de tip exterior, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp |  | m2 |  | 2,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | RpCP32A |  | Inlocuirea usilor, confectionate din profile din aluminiu vopsit, de tip exterior, inclusiv a armaturilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton sau inlocuitori, executate intr-un canat, cu suprafata pina la 7 mp |  | m2 |  | 3,10 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | RpCO22A |  | Montarea usilor, gata confectionate din lemn, sau din orice fel de material lemnos, pe toc, in set incl. montarea tocului, armatura, feroneria, lacat, etc. |  | m2 |  | 18,35 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Pret de piata |  | Fixatoare/bufer pentru usi (de podea) |  | buc |  | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi, b= 35см |  | m |  | 11,50 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu, b=25см |  | m |  | 1150 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tamplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8. Compartimentari interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | CD51C |  | Zidarie din caramida, format 250x 20x65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  | 100m2 |  | 0,86 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | CA04K |  | Beton armat turnat in placi, grinzi, beton marfa conf.CA01 turnarea pompa, beton cl.C20 (boiandruguri) |  | m3 |  | 0,30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Compartimentari interioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9. Finisare tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | CB14D |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) |  | m2 |  | 25,000 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | CB14D |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 7 m<H<=10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Permutarea schelei in incaperi) |  | m2 |  | 110,20 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | CF60K |  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (ATENTIE! Placile de ghipscarton se intaresc direct pe grinzile din lemn tivit existent prin urmare resursele Profil de ghidaj, Profil de suport Diubluri p/u fixare se exclud) |  | m2 |  | 110,20 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 |  | 105,20 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 |  | 4,98 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 |  | 4,98 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 |  | 4,98 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 |  | 4,98 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 |  | 4,98 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 |  | 4,98 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 4,98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare tavane Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10. Finisare pereti interiori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | RpCJ04D |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil |  | m2 |  | 290,48 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 |  | 290,48 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului |  | m2 |  | 290,48 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 |  | 290,48 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului |  | m2 |  | 290,48 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 |  | 290,48 |  |  |  |  |  |
| 75 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  | m2 |  | 290,48 |  |  |  |  |  |
| 76 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 290,48 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | CI22A |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 |  | m2 |  | 21,68 |  |  |  |  |  |
| 78 |  | CK26D |  | Coltar perforate din aluminiu |  | m |  | 205,00 |  |  |  |  |  |
| 79 |  | CH06A |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (SUPORT p/u persoane cu dezabilitati) |  | m |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare pereti interiori Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta, grosime medie 100mm |  | m3 |  | 14,90 |  |  |  |  |  |
| 81 |  | TsC54A |  | Strat de egalare din nisit, grosime 50mm |  | m3 |  | 7,45 |  |  |  |  |  |
| 82 |  | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la pardoseli din pelicula PE |  | m2 |  | 110,74 |  |  |  |  |  |
| 83 |  | IzF52A |  | Executarea izolatiei termice din beton monolit celular fibros grosime medie 80 mm (pardoseala). |  | m2 |  | 110,74 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 |  | 110,74 |  |  |  |  |  |
| 85 |  | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  | m2 |  | 30,94 |  |  |  |  |  |
| 86 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm |  | m2 |  | 39,50 |  |  |  |  |  |
| 87 |  | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez |  | m2 |  | 71,24 |  |  |  |  |  |
| 88 |  | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  | m |  | 62,00 |  |  |  |  |  |
| 90 |  | CI14A |  | Elemente liniare din PVC cu fixare standard |  | m |  | 92,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13. Fațada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | CN53A |  | Pregatirea prin driscuire si grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact |  | m2 |  | 153,00 |  |  |  |  |  |
| 92 |  | RpCJ12A2 |  | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar ciment M100-T, 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite, incl. glafurile |  | m2 |  | 153,00 |  |  |  |  |  |
| 93 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 |  | 130,00 |  |  |  |  |  |
| 94 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  | m2 |  | 130,00 |  |  |  |  |  |
| 95 |  | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  | m2 |  | 153,00 |  |  |  |  |  |
| 96 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 |  | 12,30 |  |  |  |  |  |
| 97 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris local, M300 |  | m3 |  | 4,80 |  |  |  |  |  |
| 98 |  | CA02B2 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, la inaltimi pina la 35m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C10/8 (Bc10/B150) (pereu si pandus la intrare) |  | m3 |  | 6,20 |  |  |  |  |  |
| 99 |  | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm |  | m2 |  | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 100 |  | CH06A |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (SUPORT p/u persoane cu dezabilitati) |  | m |  | 5,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fatada Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14. Amenajarea teritoriului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | TsC02A1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 m3, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare depozit teren catg. I |  | 100 m3 |  | 0,20 |  |  |  |  |  |
| 102 |  | TsD7A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, straturi succesive de 15-20 cm, |  | 100 m3 |  | 0,20 |  |  |  |  |  |
| 103 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 104 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  | m3 |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 105 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton 10x15 cm, ptu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, asezate pe fundatie beton, de 10x20 cm |  | m |  | 46,00 |  |  |  |  |  |
| 106 |  | DE17B |  | Pavaje executate din placi de trotuare gr. δ=4cm, din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, gr. strat de 5 cm |  | m2 |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 107 |  | TsG02A |  | Curatarea terenului de iarba si brusturi |  | 100m2 |  | 2,40 |  |  |  |  |  |
| 108 |  | TsE01A |  | Nivelarea manuala a terenurilor cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor |  | 100m2 |  | 2,40 |  |  |  |  |  |
| 109 |  | TsC02C1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint fertil cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I |  | 100 m3 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Retele interioare alimentare cu apa si canalizare

Valoarea lei:

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 1. -В1- Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 1 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, diam. 20 mm (PPR PN10) | m | 15,00 |  |  |
| 2 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, diam. de 25 mm (PPR PN10) | m | 20,00 |  |  |
| 3 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, pe conducte, avind diam. si gr.D=20 mm AF-D-022 | m | 10,00 |  |  |
| 4 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introdus pe conducte, diam. si gr. de la D=25 mm AF-D-022 | m | 20,00 |  |  |
| 5 | SA37C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diam. de 20-25mm | buc | 2,00 |  |  |
| 6 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera D15mm ) | buc | 6,00 |  |  |
| 7 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera D20mm ) | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | SD06B |  | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, diam. de 3/4" (поливочный кран D20mm) | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | SB09A |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 20 mm (гибкая вставка D20) | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 27,00 |  |  |
| 11 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, diam. 16 -110 mm | 10 m | 2,70 |  |  |
| 12 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 27,00 |  |  |
|  |  |  | Total B1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de tranport materiale | % |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  |  | Total -В1- Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. T3 – 2.1 Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 13 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN10) | m | 15,00 |  |  |
| 14 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN10) | m | 20,00 |  |  |
| 15 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, pe conducte, diam. si grosimea de la D=20 mm AF-D-022 | m | 10,00 |  |  |
| 16 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, pe conducte, diam. si grosimea de la D=25 mm AF-D-022 | m | 20,00 |  |  |
| 17 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera D15mm ) | buc | 5,00 |  |  |
| 18 | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (robinet cu sfera D20mm ) | buc | 2,00 |  |  |
| 19 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 14,00 |  |  |
| 20 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu material plastic, diam. de 16 - 110 mm | 10 m | 1,40 |  |  |
| 21 | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 14,00 |  |  |
| 22 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cromata pentru lavoar , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | SD04A1 |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total T3 Țevi si armaturi |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de tranport materiale | % |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  |  | Total Tevi si armaturi Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Boiler electric V=100L, 2kwt | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 26 | SE57A |  | Preparator de apa calda menajera (Boiler), functionind agent termic apa calda 70-90 Cº, capacitatea pina 1000l | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | Total -2. T3 Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. K1-3.1. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 27 | SB05E |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent, ingropata sub pardoseala, avind diam. de 110 mm | m | 40,00 |  |  |
| 28 | SB05C |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent ingropata sub pardoseala, avind diam. de 50 mm | m | 10,00 |  |  |
| 29 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,00 |  |  |
| 32 | SC06B |  | Spalator cu picurator(un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 2,00 |  |  |
| 34 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 4,80 |  |  |
| 35 | TsA01A1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 26,00 |  |  |
| 36 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul din teren mijlociu | m3 | 30,00 |  |  |
| 37 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Total 3.1 Tevi si armaturi |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2 Camine |  |  |  |  |
| 38 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,58 |  |  |
| 39 | AcD13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦД-10 | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | AcD13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ10-9 | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | AcD13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦП-1-10-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 42 | AcD13A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3 | buc | 1,00 |  |  |
| 43 | AcE13A1 |  | Capatul din fonta Л | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | CD50A |  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total 3.2 Camine |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de tranport materiale | % |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  |  | Total 3.1Tevi, armaturi, camine Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Vas de closet cu rezervorul de evacuare laterala | buc | 1,00 |  |  |
| 46 |  |  | Lavoar din ceramica | buc | 3,00 |  |  |
| 47 |  |  | Spalator bucatarie | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |
|  |  |  | Total K1 - Incluziv salariu |  |  |  |  |

Retele electrice interioare

Valoarea lei:

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse |  | Lucrări şi cheltuieli |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  | Valoarea de deviz, lei |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu |  | Total ————— incl. salariu |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate |  |  | buc |  | 31,00 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 08-01-081-3 |  | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 12 - PH-47 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - contactor |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - relee + contacte aditionale |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu modul LED |  |  | 100 buc |  | 0,21 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 08-03-593-5 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii mediu grele |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 08-03593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Pret furnizor |  | Teava metalica c diam. de 20mm |  |  | m.l. |  | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 08-03-595-2 |  | Proiector pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea ARD |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - ФР-601 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 08-02-397-1 |  | Profil perforat de montare, lungime 2 m |  |  | 100 buc |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | pret furnizor |  | Profil U perforat, zincat 40x40x2000 mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 10-08-019-01 |  | Cutie de ramificare pe perete |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | pret furnizor |  | Cutie de conexiune de tip KOP74 |  |  | buc |  | 27,00 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | pret furnizor |  | Cutie de distributie de tip У192 |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 2,20 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | pret furnizor |  | Jgheb metalic zincat perforat 50x50x3000 mm |  |  | m.l. |  | 220,00 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | pret furnizor |  | Cot 90" cu capac pentru jgheab metalic zincat 50x50 mm |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | pret furnizor |  | Polita de perete pentru jgheabB=100 mm |  |  | buc |  | 220,00 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 08-02-409-6 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalat, pe pardoseli diam. pina la 25mm |  |  | 100 m |  | 0,40 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | pret furnizor |  | Teava PVC p/u electromontaj d=25 mm |  |  | m.l. |  | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 2x1.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 160,00 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x2.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 150,00 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 4x1.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 65,00 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х4 mm2 |  |  | m.l. |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 08-02-148-2 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  | 100 m |  | 0,20 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 5х6 mm2 |  |  | m.l. |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, montare aparenta |  |  | 100 buc |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 220V |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 08-03-591-4 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, montare aparenta |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP44, 16A, 220V |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa incl. doza pentru montare aparate |  |  | 100 buc |  | 0,30 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | pret furnizor |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP22, 16A, 220V |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, incl.doza pentru montare aparate |  |  | 100 buc |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | pret furnizor |  | Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint de tip flip-flop |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Pret furnizor |  | Comutator acelasi dar instalatie deschisa |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate |  |  | 100 buc |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3.0 m |  |  | 10 buc |  | 0,30 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | pret furnizor |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 24 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN (1 APM) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | L 4 064 61 |  | Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 63A (406461) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | pret furnizor |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN (1APL) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | pret furnizor |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=25A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat monopolar, caracter B, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat tripolar, caracter. B, In=10A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | pret furnizor |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP54, dotat cu lacat si bare de tip DIN (2AP) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | pret furnizor |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=20A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10А, 30мА, Un=230V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat monopolar, caracter C, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | pret furnizor |  | Contactor KMЭ 0910, 230V |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | pret furnizor |  | Releu electrotermic de tip РТЭ-1304 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | pret furnizor |  | Releu electrotermic de tip РТЭ-1307 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | pret furnizor |  | Contacte aditionale de tip ПКЭ-22 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | pret furnizor |  | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN (4AP) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | pret furnizor |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=25A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat monopolar, caracter C, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat monopolar, caracter B, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat tripolar, caracterist C, In=25A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | pret furnizor |  | Cutie pentru instalarea butoanelor de comanda 2 locuri tip КП102, IP 20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | pret furnizor |  | Corp de iluminat de tavan de ALS.OPL UNI LED 34W, IP54, 3800Lm, 4000K/ sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | pret furnizor |  | Corp de iluminat de tip STAR NBT LED 12W 4000K IP65 sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | pret furnizor |  | Corp de iluminat de tip ARCTIC.OPL ECO LED 1200, 17W, IP65, 4000K sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | pret furnizor |  | Corp de iluminat de tip ELES-SP-03-LED, timp de functionare 3 ore sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | pret furnizor |  | Proiector cu lampa LED de tip SFL80-50-2835SMD-50W, IP65 sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | pret furnizor |  | Intrerupator crepuscular In=10A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65 - ФР-601 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  | 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele electrice interioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Retele exterioare de alimentare cu energie elecrica

Valoarea lei:

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse |  | Lucrări şi cheltuieli |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  | Valoarea de deviz, lei |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu |  | Total ————— incl. salariu |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpEJ04A |  | Pozarea impamintarii. Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime) Materiale marunte (cuie, scoabe, sirma) din val. mat. explicitate=1,0500 |  |  | m3 |  | 7,83 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpEJ04B |  | Lucrari pozarea cablurilor: umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina |  |  | m3 |  | 6,03 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 33-04-003-4 |  | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Preț de piață |  | Stilp din beton armat CB95 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 33-04-007-1 |  | Montarea placilor din beton armat pentru sustineriLEA35kV.ancorare.volum0,2m3 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Preț de piață |  | Placa de ancorare П-Зи |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 33-04-017-1 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului(norm 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8) |  |  | 1000 m |  | 0,065 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | pret furnizor |  | Cablu SIP-2A 3 x 35 mm2 +1 x 54,6 mm |  |  | m.l. |  | 65,00 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | pret furnizor |  | Conductor de impamintare ЗП6 |  |  | m.l. |  | 18,00 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | pret furnizor |  | Consola У4 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | pret furnizor |  | Clema de fixare Г11 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Banda metalica inoxidabila, fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip ЛМ-50 (F 2007) |  |  | m |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip СГ-20 (A 200) |  |  | SET |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Suport de ancore CS 10.3 |  |  | SET |  | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Clema ancora de tip PA 1500 |  |  | SET |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Clema derivatie izolata P72 pentru ЗП6 |  |  | SET |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Clema derivatie izolata P70 |  |  | SET |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Clema de matrita CD 35 |  |  | SET |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Capac ermetic CЕ25.150 |  |  | SET |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru cablu in transei |  |  | 100 m |  | 0,20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | pret furnizor |  | Nisip amenajari |  |  | m3 |  | 1,80 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 08-02-145-2 |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina: 2 kg |  |  | 100 m |  | 0,20 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | pret furnizor |  | Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominala pina la 1kV, de tip АПвБбШв (NA2XBY-J) 4х35 mmp |  |  | m.l. |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,20 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | pret furnizor |  | Caramida plina constr. 250x120x65 mm |  |  | buc |  | 80,00 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 08-02-160-1 |  | Cap terminal din rasini sintetice (epoxid) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1kV sectiunea conductor 70 mm2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | pret furnizor |  | Mufa terminala 1kV, 4КВТП 25-50 m2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, dimensiuni pina 600х600х350 - BZUM |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 08-03-575-1 |  | Separatoare, intrerupatoare automate |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 08-01-015-1 |  | Paratrasnet de ventile, tensiune 35 kV |  |  | set |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 08-02-397-1 |  | Profil perforat de montare, lungime 2 m |  |  | 100 buc |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | pret furnizor |  | Profil U perforat, zincat, 40x40x2000mm |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 08-02-407-4 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare scoabe, diam. pina la 80mm |  |  | 100 m |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | pret furnizor |  | Teava din otel Dn=76x3,0 mm |  |  | m.l. |  | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3.0 m |  |  | 10 buc |  | 0,60 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, otel rotund, d.20 mm |  |  | 100 m |  | 0,80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat tripolar, caracterist C, In=63A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | pret furnizor |  | Dulap pe perete BZUM-TF-02-100-14 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | pret furnizor |  | Separator modular,Un=400V,3P, In=50A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat tripolar, caracterist C, In=50A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | pret furnizor |  | Contor electronic 5-120A, 380V, cl.0.5, de tip "ZMG 310 CR4.00B.03" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | pret furnizor |  | Paratrasnet de ventile de tip РВН-0,5У1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  | 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total retele electrice exterioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sistemul de încalzire

Valoarea de deviz:

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 1. Lucrari de instatlatii sanitare |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Tevi si armaturi |  |  |  |  |
| 1 | IB06A |  | Radiatoare, " Korad" 22К 500х600 | buc | 2,00 |  |  |
| 2 | IB06A |  | Radiatoare " Korad" 22К 500х700 | buc | 4,00 |  |  |
| 3 | IB06A |  | Radiatoare " Korad" 22К 500х800 | buc | 2,00 |  |  |
| 4 | IB06A |  | Radiatoare " Korad" 22К 500х1000 | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | IB06B |  | Radiatoare "Korad" 22K-500-1300 | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | ID07A |  | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RA2991) | buc | 10,00 |  |  |
| 7 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N coltar 1/2" ,Danfoss) | buc | 11,00 |  |  |
| 8 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8"-1/2" (RLV-S 1/2" coltar ,Danfoss) | buc | 11,00 |  |  |
| 9 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S 1/2" retur coltar cu robinet de drenare la numitor,Danfoss) | buc | 11,00 |  |  |
| 10 | IC35A |  | Teava din polipropilena STABI PPR PN20, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior D16x2,7mm (fitinguri 30% din costul tevii) | m | 30,00 |  |  |
| 11 | IC35B |  | Teava din polipropilena STABI PPR PN20 , montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3.4mm(fitinguri 30% din costul tevii) | m | 96,00 |  |  |
| 12 | IC35C |  | Teava din polipropilena STABI PPR PN20, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х4,2 mm (fitinguri 30% din costul tevii) | m | 12,00 |  |  |
| 13 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.0mm | m | 26,00 |  |  |
| 14 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.0mm | m | 2,00 |  |  |
| 15 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,00 |  |  |
| 16 | IC39D |  | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete avind diametrul de 1" pe zid de beton (colector de distributie tur/retur cu 3cai ) | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | ID04A |  | Racord de umplere/scurgere , avind diametrul nominal de 15mm ,"Tieme" | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | IB20B |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (suport de prindere p/t colectoare) | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet cu sfera DN25) | buc | 2,00 |  |  |
| 20 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet cu sfera DN20) | buc | 2,00 |  |  |
| 21 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet cu sfera DN15) | buc | 2,00 |  |  |
| 22 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (ASV-M D20 ) | buc | 2,00 |  |  |
| 23 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (ASV-M D15) | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | Preț de piață |  | Тепловой узел ввода в составе: | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2.5mm | m | 3,00 |  |  |
| 25 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,00 |  |  |
| 26 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, diametrul nominal de 1/2"-1" (robinet cu sfera DN15 (drenare) | buc | 2,00 |  |  |
| 27 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (robinet cu sfera DN32) | buc | 2,00 |  |  |
| 28 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet cu sfera DN25) | buc | 2,00 |  |  |
| 29 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet cu sfera DN15) | buc | 2,00 |  |  |
| 30 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (ASV-M D25 (tur) | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (ASV-M D15( tur) | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, greutatea pina la 2 kg/buc | kg | 10,00 |  |  |
| 33 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ..1" | m | 173,00 |  |  |
| 34 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor incalzire (aeroterme, termo - convectoare, covectoare de plinta etc.) diametrul de 1 1/4" ...2" | m | 27,00 |  |  |
| 35 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare, functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor incalzire (aeroterme, termoconvectoarelor, covectoare de plinta, etc.) diam.3/8" .1" | m | 173,00 |  |  |
| 36 | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare, functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor incalzire (aeroterme,termoconvectoare, covector de plinta, etc.) diametrul de 1 1/4" .. 2" | m | 27,00 |  |  |
| 37 | RpSF50A |  | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 200,00 |  |  |
|  |  |  | Total Tevi si armaturi Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de izolare |  |  |  |  |
| 38 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=18/4mm ,Tubolit DG-S TL-18/4-S+ | m | 30,00 |  |  |
| 39 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22/4mm ,Tubolit DG-S TL-22/4-S+ | m | 96,00 |  |  |
| 40 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28/4mm ,Tubolit DG-S TL-28/4-S+ | m | 12,00 |  |  |
| 41 | IzJ07C |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumbГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177 | m2 | 1,00 |  |  |
| 42 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, confectionate, gr. 50mm | m2 | 1,00 |  |  |
| 43 | IzI07A1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, circumferinta conductei peste termoizolatie - 0,35 m, confecționare | m2 | 1,00 |  |  |
| 44 | IzI07A2 |  | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie -0,35 m, montare | m2 | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de izolarea Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de tranport materiale | % |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de instatlatii sanitare Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 45 | Preț de piață |  | Supapa de balansare ASV-PV DN20мм(retur) , Danfoss | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | Preț de piață |  | Supapa de balansare ASV-PV(retur) DN15мм , Danfoss | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | Preț de piață |  | Supapa de balansare ASV-PV DN25мм (retur) , Danfoss (тепл. узел) | buc | 1,00 |  |  |
| 48 | Preț de piață |  | Supapa de balansare ASV-PV(retur) DN15мм , Danfoss (тепловой узел) | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Preț de piață |  | Filtru plasa DN32 | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Preț de piață |  | Termometru (0-100*С) | buc | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de montarea |  |  |  |  |
| 51 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 5,00 |  |  |
| 52 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 1,00 |  |  |
| 53 | IA18A |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | 2,00 |  |  |
| 54 | ID04A |  | Robinet de trei cai, avind diametrul nominal de 15mm 11Б18бк | buc | 2,00 |  |  |
| 55 | Preț de piață |  | Тeava Dy14х2,0мм | m | 1,00 |  |  |
| 56 | IA18I |  | Armaturi fine pentru incalzire centrala | buc | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de tranport materiale | % |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale de state | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montarea Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Incălzire Incluziv salariu |  |  |  |  |

Sistemul de ventilare

Valoarea lei:

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 1. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 1 | Preț de piață |  | Ventilator , Vents 125Mpress (B-1,B-2) | buc | 3,00 |  |  |
| 2 | Preț de piață |  | Clapeta autoreglabila VTK160 ,"Systemair" | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montarea |  |  |  |  |
| 3 | VC01A |  | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton | buc | 3,00 |  |  |
| 4 | VB01A |  | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (VTK) | buc | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de tranport materiale | % |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale de state | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montarea Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de instatlatii sanitare |  |  |  |  |
| 5 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 3,96 |  |  |
| 6 | VA02A |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 3,41 |  |  |
| 7 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5mm grosime, perimetrul sectiunii rectangulare 700 - 1600 mm | m2 | 4,51 |  |  |
| 8 | VA01E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 2,51 |  |  |
| 9 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, montate zidarie RAG 200x150 | buc | 2,00 |  |  |
| 10 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, montate zidarie RAG 200x200 | buc | 3,00 |  |  |
| 11 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate jaluzele nereglabile Р 200х200 | buc | 2,00 |  |  |
| 12 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate jaluzele nereglabile , Р 300х250 | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate jaluzele nereglabile, Р 300х300 | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie Решетка дверная MV 450R/2, VENTS | buc | 2,00 |  |  |
| 15 | SB08A |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 20 mm (PP32 , drenare) | m | 8,00 |  |  |
| 16 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm | m2 | 14,50 |  |  |
| 17 | IzI23A |  | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-ПА-ВВ | m2 | 14,50 |  |  |
| 18 | IzF16B |  | Izolare termica sifonica din cauciuc spumat Armoflex de 13 mm grosime | m2 | 2,51 |  |  |
| 19 | IzK03A |  | Ecrane termoizolante din foita de aluminiu | m2 | 2,51 |  |  |
| 20 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si gr. D=9.52mm b=6mm,Thermostart PRO C-10 | m | 7,00 |  |  |
| 21 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala,introduse pe conducte, avind diametrul si gr. D=15.88mm,b=9mm,Thermostart PROE-15 | m | 7,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de tranport materiale | % |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de instatlatii sanitare Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Sistemul de ventilare Incluziv salariu |  |  |  |  |

Sistem supraveghere video

Valoarea de deviz:

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Lucrări şi cheltuieli |  |  | U.M. |  | Cantitate |  |  | Valoarea de deviz, lei |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură |  | Total |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |  |  |  |
| 2 | pret furnizor |  | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm |  |  | m.l. |  | 50,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 15x10 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi dopuri, teuri) |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-08-019-01 |  | Cutie de ramificare pe perete |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | pret furnizor |  | Cutie de conexiune 116x116x57 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir, multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,70 |  |  |  |  |  |
| 7 | pret furnizor |  | Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x0.51 mm2, 24AWG, cat.5e, cu izolatie PVC fara halogeni UTP cat.5e |  |  | m.l. |  | 70,00 |  |  |  |  |  |
| 8 | 10-04-067-23 |  | Dispozitiv de videocontrol camera video |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | 10-08-002-06 |  | Constructia pentru instalarea cam. video |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, mm, pina la 600х600х350 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-04-077-01 |  | Utilaj de centrala: Registrator video |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | 10-04-101-10 |  | Utilaj de abonat utilaj divers: 3.5" HDD |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | 10-04-101-10 |  | Utilaj divers: Comutator Switch Poe |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 14 | 10-04-101-10 |  | Utilaj abonat utilaj divers: Filtru de retea |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 15 | 10-08-016-01 |  | Monitor pe perete |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | pret furnizor |  | Camera video IP, exterior, de tip DS-2CD1053 GO-1-5Mpixeli cu Micro Sd 64Gb, Class 10 si suporti de montare |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 17 | pret furnizor |  | Dulap din metal 285 x 295x150 mm IP54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 18 | pret furnizor |  | Registrator video, 4-ch, min. 1xSATA interface H.265+, H.265, H.264+, H.264 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 19 | pret furnizor |  | 3.5" HDD SATA, 2.0TB, /256M/ 6Gb/s/RV Sensor |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 20 | pret furnizor |  | Comutator Switch Poe 4POE+2UPLINK |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 21 | pret furnizor |  | Filtru retea 4 prize pentru montare dulap |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 22 | pret furnizor |  | Monitor de supraveghere |  |  | set |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  | 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Sistem supraveghere video: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnalizare antiincendiu. Blocul pentru afaceri

Valoarea lei:

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Lucrări şi cheltuieli |  | U.M. |  | Cantitate |  |  | Valoarea de deviz, lei |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu |  | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare 1.1. Semnalizarea de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie, control, demarare. Concentrator bloc de baza pentru 10 raze |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - radioemitator |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-08-003-03 |  | Bloc de alimentare si control cu transformator |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv - Acumulator |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-593-10 |  | Semnalizator optic si acustic |  | 100 buc |  | 0,05 |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "SI" automatice: de fum |  | buc |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-591-3 |  | Declansator manual de alarma incendiu |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii, pereti coloane, fixare cu scoabe, diam. 25 mm |  | 100 m |  | 0,95 |  |  |  |  |  |
| 9 | pret furnizor |  | Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm |  | m.l. |  | 95,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 22x10 mm, incl. accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) |  | 100 m |  | 0,30 |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductori in tevi, furtunuri metal. pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sect. sumara pina la 2,5 mm2 |  | 100 m |  | 1,50 |  |  |  |  |  |
| 12 | pret furnizor |  | Cablu pentru semnalizarea antiincendiu, cu 2 conductori, sectiunea S=0,8 mm2, respecte standardul national - ГОСТ 31565-2012 (-нг(А)-FRHF), cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 30 min., FE180 E30 - JE-H(St)H-1x2x0.8 mmp |  | m.l. |  | 150,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir impletire comuna, sect. sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m |  | 0,60 |  |  |  |  |  |
| 14 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2 |  | m.l. |  | 40,00 |  |  |  |  |  |
| 15 | 10-02-050-04 |  | Instalarea indicator LED extern, pentru conectarea detector sub tavan suspendat |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-593-10 |  | Tablou luminos, indicatie, alimentat 12V |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total 1.1 Semnalizarea de incendiu Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj 2.1. Semnalizarea de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | pert furnizor |  | Bloc de receptie-control semnalizare de inceniu cu 16 bucle conform standartului SM SR EN 54-2:2010 de tip FP9000/4 |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 18 | pert furnizor |  | Radioemitator de tip ATS-100 |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 19 | pret furnizor |  | Sursa de alimentare EN54-4 12V, 4A, back-up, cutie metal transformator 30VA |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 20 | pret furnizor |  | Acumulator 12V, 5A/h |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 21 | pret furnizor |  | Acumulator 12V, 7A/h |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 22 | pret furnizor |  | Sirena cu lumina, EN54-3, 150 mA,90dB |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 23 | pret furnizor |  | Sirena cu lumina, EN54-3, outdoor 150 mA, 90dB |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 24 | pret furnizor |  | Detector optic de fum adresabil de tip D900SR cu soclu pentru detectoare si cutie suplimentara pentru instalarea detectoarele |  | buc |  | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 25 | pret furnizor |  | Declansator manual de alarma de incendiu, de tip D900MCP |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 26 | pret furnizor |  | Indicator LED extern, pentru conectarea cu detector sub tavan suspendat |  | buc |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 27 | pret furnizor |  | Tablou luminos de indicatie, cu alimentare 12V, cu inscriptie "Iesire" |  | set |  | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 28 | Pret de piata |  | Stingator de incendiu de tip OP-5, semn pe perete |  | buc |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total 2. Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Semnalizarea antiincendiu |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |

Centrala Termică / Montarea utilajului în set

Valoarea lei:

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse |  |  | Lucrări şi cheltuieli |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  | Valoarea de deviz, lei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu |  | Total ————— incl. salariu |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Preț de piață |  |  | -Cazan de preparare a agentului termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de tip “Galmet” sau alt echivalent, avind puterea calorica Q=20kw, cu reglarea arderei in mod automat, folosind biocombustibil solid local (peleti, brichete, lemn, etc.), cu o incarcare la fiecare 7-8ore; in set cu: -coșul de fum vertical, din inox, izolat respectiv, țeava cu 2 pereti, cu lungimea de 6,0m, cleme standard de fixare de perete, pod și acoperiș, ciot termoizolat, pelerina de ploaie, suport și revizie jos; -supapa de siguranta - de 3 bari; -vana termostatică - retur, -pompa de circulație; -filtru tratarea apei anticalcar, d =20mm; -vas de expansiune cu volumul de 50L; -set: țevi, robinete/valve, de conectare a echipamentului termomecanic si conectarea la sistemul de încălzire; -mijloace de vopsire și termoizolare a echipamentului și țevilor cu pinza perforata din fibre de sticla "HPST-2,5"; saltele din vata minerala M125, protectia termoizolatiei cu tabla zincata de 0,5mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund; -ventilator de evacuare de perete ø=400mm; grila de ventilare reglabilă instalată în ușă; -set de cabluri, box de distributie, boxe de ramificare, prize, intrerupatoare, etc. de conectare a cazanului, pompelor, ventilatorului, din centrala termica la sistemul de electricitate interior; - metal profilat pentru supoarte diverse - 110kg; stingator de incendiu OP*5/2 buc montat pe perete din piatra; -roaba obisnuita transp. combustibil 50kg |  |  | Set utilaj |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare |  |  | 1,20 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Lucrari de montare / instalare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Pret de piata |  |  | Montarea cazanului de preparare a agentului termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea Q=20 kw, (pe postament) în set cu coșul de fum vertical din inox, izolat, țeava 2 pereți, cu lungimea de pînă la 6m; supapa de siguranta - de 3 bari; vana termostatică- retur, pompa de circulație; filtru pentru tratarea apei anticalcar cu diam 20mm; vasul de expansiune cu volumul de 50L; setului de țevi, armaturi / robinete, manometre, etc. de interconectare a echipamentului termomecanic, cît și conectare a centralei termice la sistemul de încălzire, setului de cabluri, furniturii de conectare a echipamentului electric a centralei termice la sistemul de electricitate local; ventilatorului de evacuare de perete cu diam. ø=400mm; grila de ventilare reglabilă instalată în ușă; |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli de tranport materiale |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Asigurari sociale de state |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Benificiu de deviz |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare / instalare Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Lucrari de izolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Pret de piata |  |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb ГФ-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177, termoizolarea echipamentului și țevilor cu pinza perforata din fibre de sticla "HPST-2,5"; saltele din vata minerala M125, protectia termoizolatiei cu tabla zincata de 0,5mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund; |  |  | Set |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Pret de piata |  |  | Instalare monsonului din tabla de metal, gr. 0,5mm, in sectorul de trecere a cosului de fum prin tavan |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de izolare Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli de tranport materiale |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Asigurari sociale de stat |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Benificiu de deviz |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de izolare Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari termomecanice Incluziv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - Servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Pret de piata |  |  |  | Verificarea, testarea și punerea în funcțiune (combustibilul companiei); elaborarea instrucțiunilor pentru operatori, instruirea operattorilor - 48 ore, act/proces verbal. Schema instalarii: cazanul, echipamentul termomecanic si electric a centralei termice |  | Set servicii |  | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ofertant

_______________________________________________________

(denumirea, numele, prenumele)

Ștampila