Lucrari de reparatie a blocului               alimentar

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantități de lucrări

DEVIZ - OFERTA №

Lucrari de reparatie a blocului alimentar

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Lucrari de reparație 1.1. Lucrari de construcție 1.1.1. Bloc alimentar 1.1.1.1. Pereți |  |  |  |  |
| 1 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianța, | m2 | 59,000 |  |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți | m2 | 118,000 |  |  |
| 3 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 30,000 |  |  |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 118,000 |  |  |
| 5 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 59,000 |  |  |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 59,000 |  |  |
| 7 | CF62A | Acoperire decorativa a suprafetelor | m2 | 59,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tencuite ale pereților in interiorul încăperilor cu amestec uscat |  |  |  |  |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 59,000 |  |  |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 59,000 |  |  |
| 10 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 | 59,000 |  |  |
| Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1.2. Tavan |  |  |  |  |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane | m2 | 43,800 |  |  |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,800 |  |  |
| 13 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 43,800 |  |  |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 43,800 |  |  |
| Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1.3. Pardosea |  |  |  |  |
| 15 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 43,800 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
| Total Bloc alimentar Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Depozit legume 1.1.2.1. Pereti |  |  |  |  |
| 16 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianța, | m2 | 16,000 |  |  |
| 17 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 16,000 |  |  |
| 18 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 2,000 |  |  |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,000 |  |  |
| 20 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 16,000 |  |  |
| 21 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 16,000 |  |  |
| 22 | CF62A | Acoperire decorativa a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu amestec uscat | m2 | 16,000 |  |  |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16,000 |  |  |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,000 |  |  |
| 25 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, | m2 | 16,000 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime |  |  |  |  |
| Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2.2. Tavan |  |  |  |  |
| 26 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane | m2 | 8,400 |  |  |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,400 |  |  |
| 28 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,400 |  |  |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,400 |  |  |
| Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2.3. Pardosea |  |  |  |  |
| 30 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 8,400 |  |  |
| Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
| Total Depozit legume Inclusiv salariu 18 677,067 |  |  |  |  |  |  |

1.1.3. Depozit nr.2

1.1.3.1. Pereti

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, | m2 | 13,000 |  |  |
| 32 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 13,000 |  |  |
| 33 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 2,000 |  |  |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 26,000 |  |  |
| 35 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 13,000 |  |  |
| 36 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,000 |  |  |
| 37 | CF62A | Acoperire decorativa a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu amestec uscat | m2 | 13,000 |  |  |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 13,000 |  |  |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 13,000 |  |  |
| 40 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 | 13,000 |  |  |

Total Pereti

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3.2. Tavan |  |  |  |  |
| 41 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane | m2 | 4,500 |  |  |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,500 |  |  |
| 43 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 4,500 |  |  |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,500 |  |  |
| Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3.3. Pardosea |  |  |  |  |
| 45 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 4,500 |  |  |
| Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
| Total Depozit nr.2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
| Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare 1.2.1. Iluminare |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 08-03 594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,060 |  |  |
| 47 | Pretul furnizorul ui | Звонок с кнопкой бытовой | buc | 6,000 |  |  |
| Total Iluminare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2. Cabluri |  |  |  |  |
| 48 | 08-02 148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,000 |  |  |
| 49 | Pret de piata | Fir electric 3/2,5 | m | 100,000 |  |  |
| Total Cabluri Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.3. Prize si intrerupatoare |  |  |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Priza de curent cu impamantare 10A, 250V, IP20 | buc | 4,000 |  |  |
| 51 | 08-03 591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,070 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Priza cu impamantare 16A, 250V, IP20 | buc | 7,000 |  |  |
| 53 | 08-03 591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,040 |  |  |
| 54 | Pret de piata | Intrerupator monopolar 10A, 250V | buc | 4,000 |  |  |
| 55 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (cu raport de verificare-retele interne,) | buc | 1,000 |  |  |

Total Prize si

intrerupatoare

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.4. Materiale |  |  |  |  |
| 56 | 08-02 409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,500 |  |  |
| 57 | Pret de piata | Teava PVC diam. 20 mm 750N | m | 50,000 |  |  |
| 58 | Pret furnizor | Коробка установочная для выключателей и розеток | buc | 14,000 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Коробка ответвительная для трубной проводки | buc | 3,000 |  |  |

| Total deviz: Inclusiv salariu | Intocmit | (Sarev Cons SRL) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (funcția, semnătura) |  |
|  | Verificat | () |  |

(funcția, semnătura)