CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență

3. Obiectul achiziţiilor  Serviciilor de reparație curentă a încăperilor de serviciu din sediul IGSU din str. Gh. Asachi, 69, mun. Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. WC et.I |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,0000 |
| 2 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,0000 |
| 3 | RpSC09A | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat | buc | 1,0000 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 54,2000 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 54,2000 |
| 6 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 20,1400 |
| 7 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje de ciment pina la 150 kg/mc | m3 | 0,6000 |
| 8 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 5,0000 |
| 9 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 5,0000 |
|  |  | 1.1.2. Electricitate |  |  |
| 10 | RpED18A | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize | m | 6,0000 |
| 11 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 3,0000 |
| 12 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6,0000 |
| 13 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp | m | 25,0000 |
| 14 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 3,0000 |
| 15 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 3,0000 |
| 16 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) | buc | 3,0000 |
|  |  | 1.1.3. Lucrari de constructii |  |  |
| 17 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 67,7600 |
| 18 | IzF18A | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm | m2 | 20,1200 |
| 19 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale - pereti h = 100 cm, orizontale - pardoseli) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 50,2300 |
| 20 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2 | 4,5000 |
| 21 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm | m2 | 24,1200 |
| 22 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala, 300 x 600 mm | m2 | 67,7600 |
| 23 | CK27C | Cabine sanitare din panouri sanitare HPL la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 | 10,1200 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 45,0000 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 45,0000 |
|  |  | 1.1.4. Lucrari sanitare |  |  |
| 26 | SA14A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm | m | 25,0000 |
| 27 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 8,0000 |
| 28 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 6,0000 |
| 29 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,0000 |
| 30 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 8,0000 |
| 31 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 6,0000 |
| 32 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm | m | 9,0000 |
| 33 | SB06F | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 160 mm | buc | 1,0000 |
| 34 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
| 35 | SD06A | Racord PPR, F 25x1/2 | buc | 6,0000 |
| 36 | SD06A | Racord PPR, F 25x1/2 | buc | 6,0000 |
|  |  | 1.1.5. Obiecte sanitare |  |  |
| 37 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. cu semipiedestal avind teava de scurgere din inox sau tiava cromata, montat pe console fixate pe pereti | buc | 2,0000 |
| 38 | SD04A | Baterie amestecatoare pentru lavuar cu fotoelement (senzor) | buc | 2,0000 |
| 39 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 450 x 6500 mm, cu iluminare LED | buc | 2,0000 |
| 40 | SE59A | Uscator de mini din inox cu viteza aerului 60 - 70 m/s | buc | 2,0000 |
| 41 | SC14A | Dozator sapun din inox, montat pe perete, 245 x 115 mm, | buc | 2,0000 |
| 42 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar suspendat, inclusiv rama suspendata | buc | 2,0000 |
| 43 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar cu sensor integrat montat pe perete | buc | 1,0000 |
| 44 | Pret piata | Caldare de gunoi, 5 l, inox sau cromat cu capac detasabil automat | buc | 2,0000 |
| 45 | Pret piata | Perie WC stativa din inox sau cromat | buc | 2,0000 |
| 46 | Pret piata | Suport hirtie WC, inox sau cromat montat pe perete | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.2. WC et.II |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 47 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
| 48 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,0000 |
| 49 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 15,0000 |
| 50 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 25,2000 |
| 51 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 5,9400 |
|  |  | 1.2.2. Electricitate |  |  |
| 52 | RpED18A | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize | m | 10,0000 |
| 53 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 1,0000 |
| 54 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 3,0000 |
| 55 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp | m | 25,0000 |
| 56 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,0000 |
| 57 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,0000 |
| 58 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.3. Lucrari de constructii |  |  |
| 59 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 25,2000 |
| 60 | IzF18A | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm | m2 | 5,9400 |
| 61 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale - pereti h = 50 cm, orizontale - pardoseli) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 21,8800 |
| 62 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2 | 4,5000 |
| 63 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm | m2 | 20,1200 |
| 64 | CI07A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, placi: 300 x 600 mm | m2 | 25,2000 |
| 65 | CK27C | Cabine sanitare din panouri sanitare HPL la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 | 7,1000 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 35,0000 |
| 67 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 35,0000 |
|  |  | 1.2.4. Lucrari sanitare |  |  |
| 68 | SA14A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm | m | 14,0000 |
| 69 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 6,0000 |
| 70 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,0000 |
| 71 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 2,5000 |
| 72 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 6,0000 |
| 73 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 |
| 74 | SD06A | Racord PPR, F 25x1/2 | buc | 4,0000 |
| 75 | SD01A | Robinet coltar 1/2x3/4 | buc | 4,0000 |
|  |  | 1.2.5. Obiecte sanitare |  |  |
| 76 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. cu semipiedestal avind teava de scurgere din inox sau tiava cromata, montat pe console fixate pe pereti | buc | 1,0000 |
| 77 | SD04A | Baterie amestecatoare pentru lavuar cu fotoelement (senzor) | buc | 1,0000 |
| 78 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 450 x 650 mm, cu iluminare LED | buc | 1,0000 |
| 79 | SE59A | Uscator de mini din inox cu viteza aerului 60 - 70 m/s | buc | 1,0000 |
| 80 | SC14A | Dozator sapun din inox, montat pe perete, 245 x 115 mm, | buc | 2,0000 |
| 81 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar suspendat, inclusiv rama suspendata | buc | 2,0000 |
| 82 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar cu sensor integrat montat pe perete | buc | 1,0000 |
| 83 | Pret piata | Caldare de gunoi, 5 l, inox sau cromat cu capac detasabil automat | buc | 2,0000 |
| 84 | Pret piata | Perie WC stativa din inox sau cromat | buc | 2,0000 |
| 85 | Pret piata | Suport hirtie WC, inox sau cromat montat pe perete | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.3. Birou nr. 8 et. II |  |  |
|  |  | 1.3.1. Lucrгri de demolare |  |  |
| 86 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.3.2. Lucrari de constructii |  |  |
| 87 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 17,5000 |
| 88 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat LED 600 x 600 mm de 40 W (5500 K) incorporat оn tavan suspendat | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.4. Biroul 20 et. I |  |  |
|  |  | 1.4.1. lucrari de demolare |  |  |
| 89 | RpCM33D | Demontarea placajelor din PGC | m2 | 3,7000 |
| 90 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 5,9400 |
| 91 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 8,5000 |
|  |  | 1.4.2. Lucrari sanitare |  |  |
| 92 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 8,5000 |
| 93 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 5,0000 |
| 94 | SB06B | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,0000 |
| 95 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 4,0000 |
| 96 | SA14A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm | m | 14,0000 |
| 97 | SD06A | Racord PPR, F 25x1/2 | buc | 2,0000 |
| 98 | SD01A | Robinet coltar 1/2x3/4 | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.4.3. Lucrari de constructii |  |  |
| 99 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2 | 4,5000 |
| 100 | CF51A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 4,5000 |
| 101 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,5000 |
| 102 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,5000 |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 40,3600 |
| 104 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 40,3600 |
|  |  | 1.5. Biroul 26 et. I |  |  |
|  |  | 1.5.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 105 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 18,0500 |
|  |  | 1.5.2. Lucrari de constructii |  |  |
| 106 | CF50B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 18,0500 |
| 107 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 18,0500 |
| 108 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 18,0500 |
| 109 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 18,0500 |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 18,0500 |
| 111 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 18,0500 |
| 112 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 3,8000 |
| 113 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat LED 600 x 600 mm de 40 W (5500 K) incorporat оn tavan suspendat | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Echipament |  |  |
| 114 | Pret furnizor | Cuptor cu microunda min 800 W putere | buc | 1,0000 |
| 115 | Pret furnizor | Ceainic electric min 2200 W | buc | 1,0000 |
| 116 | Pret furnizor | Aparat de cafea, automat, puterea min 1500 W | buc | 1,0000 |
| 117 | Pret furnizor | Bucatarie, l = 2000 mm + chiuveta + baterie amestecatoare pentru lavuar | buc | 1,0000 |
| 118 | Pret furnizor | Masa bucatarie 1500x900x800 mm | buc | 2,0000 |
| 119 | Pret furnizor | Scaun bucatarie Inaltime scaun: 86 cm; inaltime sezut: 45 cm; latime sezut: 38,5 cm; adincime sezut: 38,5 cm greutatea admisa 100 - 120 kg | buc | 8,0000 |
| 120 | Pret furnizor | Raft metalic pentru arhiva: h = 1800 - 1900 mm, adincimea = 380 - 400 mm, nr. polite - 5 | m | 5,8000 |

- Termen de execuție 45 zile lucrătoare

- Experință similară

- Muncitori agajați oficial de specialitate minim 10 persoane

- Certificate de calitate și pasapoarte la obiectele sanitare

- Certificate de calitate pe principalele materiale de construcție

- Grafic de execuție a lucrărlor

- Culorile finajelor și a gresiei, mobilier va fi coordonat cu beneficiarul

Șeful Direcției logistică

colonel al s/intern                                                                   Vlad Golban