| Reconstructia pereului si a curtii cladirii LT Alexandru cel Bun din or. Singera | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Amenajare exterioara

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |
| 1 | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc |  | kg | 431,200 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 8,624 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 8,624 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,345 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,431 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,294 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 2,156 |
| 2 | RpCP45A |  | Demontarea usilor metalice |  | kg | 171,250 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 5,138 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 5,138 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,137 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,171 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,514 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,856 |
| 3 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn, PVC |  | m2 | 54,240 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 11,39 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 11,39 |
| 4 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 51,320 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 20,015 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 20,015 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 2,566 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,566 |
| 5 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 295,730 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 35,488 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 44,36 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 14,786 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,957 |
| 6 | RpCJ32H |  | Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma / Curatirea de var a podestelor, peretilor de sprijin, scari |  | m2 | 118,940 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 7,136 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,136 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,595 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 2,379 |
| 7 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 14,060 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,109 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,109 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,703 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,562 |
| 8 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  | m3 | 13,050 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 52,20 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 19,575 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,653 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 4,568 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 4,568 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,61 |
| 9 | RpCS20D |  | Demontarea imprejmuirilor din scinduri, fara recuperarea materialelor / Mana curenta din lemn |  | m | 15,100 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 0,755 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,755 |
| 10 | TrB01A2-7 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m |  | t | 43,600 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 22,672 |
| 11 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t | 43,600 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 19,62 |
| 12 | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t | 43,600 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 3,314 |
| 13 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  | m | 292,300 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 84,767 |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  | buc | 1,023 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 11,692 |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  | h-ut | 85,936 |
| 14 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic inclusiv bordurile (35.5 m) |  | m3 | 5,020 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 8,032 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,096 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 3,89 |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  | h-ut | 3,89 |
| 15 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  | m3 | 12,550 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,795 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,30 |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  | h-ut | 0,173 |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  | h-ut | 0,173 |
| 16 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu |  | m3 | 0,480 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 1,008 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,634 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,024 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 0,139 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 0,139 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,072 |
| 17 | TsC35C32 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta 21-30 m / incarcare deseuri |  | 100 m3 | 0,185 |
|  | 2952270007406 |  | Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c |  | h-ut | 0,385 |
| 18 | RpCS19B |  | Demontari: dale din placi prefabricate / demontare ingrijita pentru reutilizare ulterioara |  | m2 | 553,700 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 99,666 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 99,666 |
| 19 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  | 100 m3 | 1,209 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 5,767 |
| 20 | TsA01B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  | m3 | 3,900 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,003 |
| 21 | TsI51B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km |  | t | 225,000 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 17,10 |
| 22 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  | 100 m3 | 1,248 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,374 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,002 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,412 |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |
|  |  |  | 1.2. Amenajari |  |  |  |
| 23 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x30x8 pe beton C12/15 |  | m | 71,500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 8,58 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 12,87 |
|  | 2663102100115 |  | Beton clasa C12/15 |  | m3 | 3,432 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 72,93 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,214 |
|  | 2666122832510 |  | Bordura 100x30x8 |  | m | 71,858 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,214 |
| 24 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C12/15 |  | m | 170,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 20,40 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 30,60 |
|  | 2663102100115 |  | Beton clasa C12/15 |  | m3 | 8,16 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 173,40 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,51 |
|  | 2666122832524 |  | Bordura 100x20x8 |  | m | 170,85 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,51 |
| 25 | CG32A1 |  | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile h=100 mm |  | m3 | 55,400 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 41,55 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 22,16 |
|  | 1420202205501 |  | Argila comuna pentru constructii |  | m3 | 60,94 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 5,54 |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  | h-ut | 4,432 |
| 26 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris gr.50 mm |  | m3 | 22,200 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 21,978 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 25,53 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 2,22 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 4,662 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 9,324 |
| 27 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata VR 3x150x150 (0.77 kg/m2) |  | kg | 342,100 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 8,553 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,71 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 345,521 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 1,71 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 3,421 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 102,63 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,205 |
| 28 | CA02C01 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C12/15 / In panta, gr. 150-100 mm |  | m3 | 55,530 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 213,79 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 36,094 |
|  | 2663102100015 |  | Beton C12/15 |  | m3 | 57,207 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 5,609 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 13,882 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 22,212 |
| 29 | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj tip Cruce OL-2 (Material demontat anterior) |  | m2 | 35,700 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 20,713 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,564 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 57,12 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 471,24 |
|  | 2661112800655cm |  | Pavaj tip Cruce OL-2 (Material demontat anterior) |  | m2 | 36,236 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 0,178 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 1,357 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 0,714 |
| 30 | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj tip Bobina (Material demontat anterior) |  | m2 | 39,000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 22,628 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,616 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 62,40 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 514,80 |
|  | 2661112800655bm |  | Pavaj tip Bobina (Material demontat anterior) |  | m2 | 39,585 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 0,195 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 1,482 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 0,78 |
| 31 | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj tip Topor OL-1(Material demontat anterior) |  | m2 | 34,800 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 20,191 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,55 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 55,68 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 459,36 |
|  | 2661112800655tm |  | Pavaj tip Topor OL-1 (Material demontat anterior) |  | m2 | 35,322 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 0,174 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 1,322 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 0,696 |
| 32 | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj tip Caramida gr.60 mm (color) |  | m2 | 29,230 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 16,959 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,462 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 46,768 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 385,836 |
|  | 266111280065519 |  | Pavaj tip Caramida gr.60 mm (color) |  | m2 | 29,668 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 0,146 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 1,111 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 0,585 |
| 33 | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj tip Antic (20x20; 10x10) gr.60 mm (color) |  | m2 | 415,000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 240,783 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 6,557 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 664,00 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 5 478,00 |
|  | 266111280065520 |  | Pavaj tip Antic (20x20; 10x10) gr.60 mm (color) |  | m2 | 421,225 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 2,075 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 15,77 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 8,30 |
| 34 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris gr.100 mm |  | m3 | 17,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 16,83 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 19,55 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,70 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 3,57 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 7,14 |
| 35 | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj tip Caramida gri gr.60 mm |  | m2 | 170,000 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 98,634 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,686 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 272,00 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 2 244,00 |
|  | 266111280065535 |  | Pavaj tip Caramida gri gr.60 mm |  | m2 | 172,55 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 0,85 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 6,46 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 3,40 |
|  |  |  |  | Total Amenajari |  |  |
|  |  |  | 1.3. Reparatie scari, curti de lumina |  |  |  |
| 36 | RpAcH18D |  | Curatirea mecanica a canalelor de drenaj cu dispozitiv hidromecanic |  | m | 66,000 |
|  | 7141020014300 |  | Verificator canale |  | h-om | 2,64 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,62 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 2,059 |
|  | 2010102901118 |  | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m |  | m3 | 0,069 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,66 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 1,32 |
| 37 | IzF20A |  | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum |  | m | 8,500 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 2,21 |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  | kg | 2,55 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,001 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 1,70 |
|  | 2320166200670 |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  | l | 1,02 |
|  | 1714227322100 |  | Cilti de cinepa sort 3 |  | kg | 5,10 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,017 |
| 38 | RpCL14A |  | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate |  | m | 15,650 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 12,52 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,504 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 94,526 |
|  | 1421102200147 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm |  | m3 | 0,235 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,313 |
|  | 2010102915091 |  | Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m |  | m3 | 0,016 |
|  | 2873145886772 |  | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 |  | kg | 0,235 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,078 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,235 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,782 |
| 39 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 297,900 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 417,06 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 89,37 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3 127,95 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 8,937 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,085 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 7,15 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,192 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 2,383 |
| 40 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 pt grosimea finala 5.0 cm |  | m2 | 297,900 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 178,74 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 53,622 |
|  | 2664102100000100 |  | Mortar M100 |  | m3 | 10,724 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,787 |
| 41 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata VR 3x150x150 (0.77 kg/m2) |  | kg | 229,400 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 9,176 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,147 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 231,694 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 1,147 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 2,294 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 68,82 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,138 |
| 42 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  | m | 33,700 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 10,784 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,066 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 24,938 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,027 |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,135 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,165 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,04 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,034 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,034 |
| 43 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris gr.100 mm |  | m3 | 13,360 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 13,226 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 15,364 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,336 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 2,806 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 5,611 |
| 44 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata VR 3x150x150 (0.77 kg/m2) |  | kg | 128,600 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 3,215 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,643 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 129,886 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,643 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 1,286 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 38,58 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,077 |
| 45 | CA02C01 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C12/15 / In panta, gr. 150-100 mm |  | m3 | 16,700 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 64,295 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,855 |
|  | 2663102100015 |  | Beton C12/15 |  | m3 | 17,204 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,687 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 4,175 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 6,68 |
| 46 | RpSB27A |  | Montarea gurii de scurgere (receptor), pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm / Gura de scurgere laterala D.100 verticala cu parafrunzar |  | buc | 22,000 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 29,70 |
|  | 2875114238701 |  | Gura de scurgere laterala D.100 verticala cu parafrunzar |  | buc | 22,88 |
|  | 1725127333925 |  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime |  | m2 | 1,83 |
|  | 1752117307055 |  | Calafat alb |  | kg | 1,258 |
|  | 2320322600294 |  | Bitum de protectie |  | kg | 9,152 |
| 47 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 133,000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 79,80 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,30 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 4,389 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 729,00 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 5,586 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,33 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,99 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,596 |
| 48 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie portelanata antiglisanta inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Materialul se coordoneaza cu beneficiarul |  | m2 | 118,940 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 310,433 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 34,493 |
|  | 2661112800700pa |  | Placi gresie portelanata antiglisanta |  | m2 | 122,508 |
|  | 2664102120101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 481,707 |
|  | 2430226100001 |  | Fuga |  | kg | 35,682 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 2 378,80 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 107,046 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,352 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,427 |
| 49 | CI24A |  | Placarea treptelor cu gresie portelanata antiglisanta / Materialul se coordoneaza cu beneficiarul |  | m2 | 25,500 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 98,302 |
|  | 2670112202052pa |  | Placi gresie portelanata antiglisanta |  | m2 | 26,01 |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  | kg | 147,90 |
|  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  | kg | 3,825 |
|  | 2430226100001 |  | Fuga |  | kg | 5,10 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 0,51 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,128 |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 8,746 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,918 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,184 |
| 50 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din piatra naturala neteda gr.20 mm (analog cu placile existente) |  | m2 | 48,700 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 141,23 |
|  | 267011220205120 |  | Placi din piatra naturala neteda gr.20 mm |  | m2 | 50,171 |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  | kg | 216,423 |
|  | 2430226100001 |  | Fuga |  | kg | 21,15 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,098 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,232 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,536 |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 3,555 |
| 51 | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h 100 mm |  | m | 25,200 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 7,56 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,52 |
|  | 2874116312500p |  | Elemente liniare din gresie portelanata h 100 mm |  | m | 26,989 |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 9,261 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 158,76 |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 2,646 |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 7,56 |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 1,26 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,025 |
| 52 | CK26B |  | Montarea profilului antialunecare la scari |  | m | 56,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 17,92 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,48 |
|  | 27431235490269 |  | Profil antialunecare pentru scari |  | m | 56,00 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 224,00 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,56 |
| 53 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori |  | m2 | 187,050 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 22,446 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 77,626 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 9,352 |
| 54 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  | m2 | 187,050 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 228,201 |
|  | 2653102108311 |  | Tink |  | kg | 430,215 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,748 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 1,122 |
| 55 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  | kg | 5,600 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,392 |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  | kg | 5,712 |
| 56 | CH05C |  | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier |  | m | 26,600 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,66 |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 5,32 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 89,11 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,16 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,798 |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc | 159,60 |
|  | 2430126104999 |  | Serlac natural |  | kg | 0,266 |
|  | 2811236305701 |  | Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece |  | m | 27,132 |
| 57 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Balustrada metalica, analog cu cea existenta / Ltot=71.55 ml |  | kg | 1 788,750 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 339,862 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 17,887 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 17,887 |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  | kg | 1 788,75 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 8,944 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 14,31 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 17,887 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 35,775 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 35,775 |
| 58 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  | t | 1,790 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 13,031 |
|  | 24301161000002 |  | Email ПФ-115 |  | kg | 21,48 |
|  | 24302261008141 |  | Grund ГФ-021 |  | kg | 10,74 |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 1,504 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 5,37 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 2,685 |
|  |  |  |  | Total Reparatie scari, curti de lumina |  |  |
|  |  |  | 1.4. Timplarii |  |  |  |
| 59 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metal termoizolata / 1000x2350h - 2 buc; 1000x2150h - 1buc |  | m2 | 6,850 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 24,249 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,74 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,302 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 1,85 |
|  | 2812106306000 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  | m2 | 6,85 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,918 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,959 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 9,59 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,034 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 3,425 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 4,795 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,007 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,137 |
| 60 | CK12D |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din metal termoizolata / 1450x2000h - 2buc; 1700x2900h - 2buc |  | m2 | 15,660 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 58,568 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,047 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 2,975 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 4,228 |
|  | 2812106306000 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  | m2 | 15,66 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 4,228 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 2,114 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 21,298 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,063 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 7,83 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 11,745 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,016 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,313 |
| 61 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu de exterior, cu 4 camere, cu bariera termica, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate Kmax=1.6 Vt/m2k / 760x2650h - 1buc |  | m2 | 2,010 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 1,708 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,201 |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 2,01 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 8,04 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 1,005 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,352 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,206 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,01 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,04 |
| 62 | CK21D |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu de exterior, cu 4 camere, cu bariera termica, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate Kmax=1.6 Vt/m2k / 1500x2650h - 1buc; 1850x2200h - 2buc; 1500x2200h - 4buc; 1500x2100h - 2buc; 1650x3000h - 1buc |  | m2 | 36,570 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 34,742 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,023 |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 36,57 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 146,28 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 20,114 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 7,058 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 21,942 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 36,57 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,731 |
|  |  |  |  | Total Timplarii |  |  |
|  |  |  | 1.5. Sistema de scurgere |  |  |  |
| 63 | CB14F apl |  | Autoturn cu capacitatea pina la 20m (consum 0,5 h-ut/ml) |  | m | 26,100 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 13,05 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,003 |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  | m3 | 0,003 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,052 |
|  | 28112300076061 |  | Autoturn h=20m |  | h-ut | 13,05 |
| 64 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  | m | 16,100 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 1,449 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,805 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,161 |
| 65 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  | m | 26,100 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 9,135 |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  | m | 27,953 |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  | buc | 13,311 |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc | 6,655 |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  | buc | 13,311 |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  | buc | 6,655 |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  | buc | 6,655 |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc | 6,655 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,392 |
|  |  |  |  | Total Sistema de scurgere |  |  |
|  |  |  | 1.6. Alte lucrari |  |  |  |
| 66 | CK26D |  | Montare lacrimar pentru soclu din tabla vopsita 0.45 mm b=350 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) |  | m | 292,300 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 26,307 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,923 |
|  | 274312354902737 |  | Lacrimar din tabla vopsita 0.45 mm b=350 mm |  | m | 292,30 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 1 753,80 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,923 |
| 67 | CE25A |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri bituminoase |  | m | 292,300 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 87,69 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,615 |
|  | 243022613000b |  | Chit bituminos |  | kg | 46,037 |
|  | 2413337345800 |  | Solutie de amorsaj |  | l | 3,069 |
| 68 | TsH90A |  | Reparatia bancilor de forme diferite |  | m3 | 0,100 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,90 |
|  | 1421102200001 |  | Leat rindeluit |  | m3 | 0,10 |
|  | 2873145887002 |  | Cuie |  | kg | 0,55 |
| 69 | CN17B |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi |  | m2 | 19,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 12,92 |
|  | 2430116105711 |  | Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43 |  | kg | 4,75 |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 1,90 |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  | kg | 0,38 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 4,75 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,95 |
|  |  |  |  | Total Alte lucrari |  |  |
|  |  |  | 1.7. Clasa de exterior |  |  |  |
| 70 | TsC35A11 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m |  | 100 m3 | 0,335 |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  | h-ut | 1,786 |
| 71 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  | t | 46,900 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 12,10 |
| 72 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 0,335 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,955 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 3,481 |
| 73 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C12/15 |  | m | 26,100 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,132 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 4,698 |
|  | 2663102100115 |  | Beton clasa C12/15 |  | m3 | 1,253 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 26,622 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,078 |
|  | 2666122832524 |  | Bordura 100x20x8 |  | m | 26,23 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,078 |
| 74 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris gr.100 mm |  | m3 | 15,740 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 15,583 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 18,101 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,574 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 3,305 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 6,611 |
| 75 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 1,800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,18 |
|  | 7124010107001 |  | Dulgher |  | h-om | 1,71 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 0,09 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,144 |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 0,162 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,006 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,001 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 0,216 |
| 76 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata VR 3x150x150 (0.77 kg/m2) |  | kg | 3,500 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 0,088 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,018 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 3,535 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,018 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,035 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 1,05 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,002 |
| 77 | CG22A3 |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 12/15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  | m2 | 4,500 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 3,06 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,675 |
|  | 266310210091015 |  | Beton marfa clasa C 12/15 |  | m3 | 0,461 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,45 |
| 78 | CG22A5 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade / k=10 pentru grosimea finala 20 cm |  | m2 | 4,500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,45 |
|  | 2663102191015 |  | Beton marfa clasa C 12/15 |  | m3 | 0,461 |
| 79 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Lac Poliuretanic efect Mat, Protectie pentru piatra, pavaj si beton, Anti-Alunecare |  | m2 | 6,300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,189 |
|  | 241658610530378 |  | Lac Poliuretanic efect Mat, Protectie pentru piatra, pavaj si beton, Anti-Alunecare |  | kg | 0,945 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,315 |
| 80 | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Colormix Magma gr.40 mm sau analog |  | m2 | 167,400 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 97,125 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,645 |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  | kg | 267,84 |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  | kg | 2 209,68 |
|  | 266111280065573 |  | Colormix Magma gr.40 mm |  | m2 | 169,911 |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  | m3 | 0,837 |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  | m3 | 6,361 |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  | buc | 3,348 |
| 81 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / teava 100x100x5, 60x40x4, cornier 40x4 / Scaun curbat L=15.1 m R=4.8 m latime 0.5 m, h=0.45 m - 2buc |  | kg | 658,400 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 125,096 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,584 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 6,584 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 6,584 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 658,40 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 3,292 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 5,267 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 9,876 |
| 82 | CN20D |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic |  | m2 | 27,400 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 41,10 |
|  | 2430116105060 |  | Vopsea pe baza de rasini epoxidice |  | kg | 10,412 |
|  | 2430226100950 |  | Grund pe baza de rasini epoxidice |  | kg | 6,85 |
|  | 2430226102200 |  | Chit de cutit epoxidic |  | kg | 1,37 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 5,48 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,37 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 2,74 |
| 83 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora mecanica M10x97 |  | buc | 160,000 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 32,00 |
|  | 287413631330076 |  | Ancora mecanica M10x97 |  | buc | 160,00 |
| 84 | CE30B |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grinzi de rasinoase (40x50) geluite, la constructii obisnuite / Consum lemn 0.05 m3/m2 |  | m2 | 15,100 |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,755 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 4,832 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,51 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,755 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,812 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,453 |
| 85 | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  | m3 | 0,760 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 1,558 |
|  | 2430116104963 |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  | kg | 7,448 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 3,83 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,003 |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut | 0,022 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,006 |
| 86 | CN51B |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  | m3 | 0,760 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,296 |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  | kg | 2,288 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,001 |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,002 |
| 87 | CN17B |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi |  | m2 | 68,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 46,24 |
|  | 2430116105711 |  | Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43 |  | kg | 17,00 |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg | 6,80 |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  | kg | 1,36 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 17,00 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 3,40 |
| 88 | TsH91A |  | Instalarea Tabla Scris si Desenat de exterior 2060x1700h mm pe beton C12/15 |  | buc | 1,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,90 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,45 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 4,85 |
|  | 2663102100015 |  | Beton C12/15 |  | m3 | 0,036 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,15 |
| 89 | TsH91A |  | Instalarea banci pe 2 picioare / Banca BBN52 sau analog pe beton C12/15 |  | buc | 2,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,80 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,90 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 9,70 |
|  | 251320662146087 |  | Banca BBN52 |  | buc | 2,00 |
|  | 2663102100015 |  | Beton C12/15 |  | m3 | 0,072 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,30 |
| 90 | TsH91B |  | Instalarea urne / Cos de gunoi CML10 sau analog, pe beton C12/15 |  | buc | 3,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,80 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,35 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 14,55 |
|  | 203011293110290 |  | Cos de gunoi CML10 |  | buc | 3,00 |
|  | 2663102100015 |  | Beton C12/15 |  | m3 | 0,252 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,45 |
|  |  |  |  | Total Clasa de exterior |  |  |
|  |  |  | 1.8. Inventar |  |  |  |
| 91 | TsA01A1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor |  | m3 | 2,700 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,404 |
| 92 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 0,027 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,238 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 0,281 |
| 93 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris gr.100 mm |  | m3 | 1,350 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,337 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 1,552 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,135 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,284 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,567 |
| 94 | CO02C |  | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip / aplicativ, "Placi din cauciuc gr.30 mm" |  | m2 | 13,500 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 8,10 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,08 |
|  | 2661112800600pc |  | Placi din cauciuc gr.30 mm |  | m2 | 14,175 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 1,485 |
| 95 | TsH91A |  | Instalarea Masa de Tenis TS-25 sau analog pe beton C12/15 |  | buc | 1,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,90 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,45 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 4,85 |
|  | 2663102100015 |  | Beton C12/15 |  | m3 | 0,036 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,15 |
| 96 | TsH91A |  | Instalarea Masa pentru armwrestling C-018 sau analog pe beton C12/15 |  | buc | 1,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,90 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,45 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 4,85 |
|  | 2663102100015 |  | Beton C12/15 |  | m3 | 0,036 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,15 |
| 97 | TsH91A |  | Instalarea Complex sportiv WORKOUT C-029 sau analog pe beton C12/15 / k=2 |  | buc | 1,000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,80 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,90 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 9,70 |
|  | 2663102100015 |  | Beton C12/15 |  | m3 | 0,072 |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 0,30 |
|  |  |  |  | Total Inventar |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | 2. Inventar |  |  |  |
| 98 |  |  | Tabla Scris si Desenat de exterior 2060x1700h mm |  | buc | 1,000 |
|  | 251320662146083 |  | Tabla Scris si Desenat de exterior 2060x1700h mm |  | buc | 1,00 |
| 99 |  |  | Masa de Tenis TS-25 sau analog |  | buc | 1,000 |
|  | 251320662146091 |  | Masa de Tenis TS-25 |  | buc | 1,00 |
| 100 |  |  | Masa pentru armwrestling C-018 sau analog |  | buc | 1,000 |
|  | 251320662146092 |  | Masa pentru armwrestling C-018 |  | buc | 1,00 |
| 101 |  |  | Complex sportiv WORKOUT C-029 sau analog (grosime metal minim 3.0 mm) |  | buc | 1,000 |
|  | 60093 |  | Complex sportiv WORKOUT C-029 (grosime metal minim 3.0 mm) |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Inventar |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |