## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

PENTRU  achiziția de valoare mică

Denumirea obiectului:  lucrări  de amenajare a teritoriului OMF Tabara

Amplasarea obiectului:  r. Orhei, s. Tabara

Cod CPV: 45233000-9

Autoritatea contractantă: IMSP Centrul de Sănătate Nr.1 Orhei, mun. Orhei, str. Vasile Lupu 127

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Imprejmuire |  |  |
| 1 | RpCS20A | Demontarea imprejmuirilor din plasa | m | 35,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 4,55 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,55 |
| 2 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 7,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,03 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,36 |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,07 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,06 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,23 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,11 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,22 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,45 |
| 5 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 192,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 11,33 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,77 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 196,80 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 28,80 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,92 |
| 6 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 183,82 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 13,79 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,74 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 188,42 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 27,57 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,84 |
| 7 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime / Pentru beton aparent | m2 | 72,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 73,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,64 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 8,00 |
|  | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 0,07 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,07 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 8,73 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,11 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 5,82 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 2,88 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,44 |
| 8 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 | m3 | 13,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 53,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,32 |
|  | 2663102100000-11 | Beton C16/20 | m3 | 13,77 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,34 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 7,98 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 3,32 |
| 9 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,55 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Panou din plasa Euro Gard 2500/1550/4,8mm coeficient K=1.55 m2; Stilp din otel zincat 60x40x1.2mm, 2.1h- 16buc; Elemente de fixare zincate -48 buc; Capace pentru stilpi -16 buc; Se exclude- Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm; Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667; Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500) | m | 35,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,95 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 32,94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,44 |
|  | 2732103646250-1 | Panou din plasa Euro Gard 2500/1550/4,8mm | m2 | 55,49 |
|  | 354345345 | Capace pentru stilpi | buc | 16,00 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 17,18 |
|  | 2811106302005 | Stilp din otel zincat 60x40x1.2mm, 2.1h | buc | 16,00 |
|  | 3543544354 | Elemente de fixare zincate | buc | 48,00 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 1,07 |
| 10 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (porti din profil metalic confectionate conform schitei de proiect (Porti metalice duble (h)1850x4000mm, confectionate din: stilpi metalici 80x80x3mm; portile din teava patrata 60x40x3mm, imbracate cu plasa Eurogard 4.8mm, inclusiv lacat si furnitura necesara) | m2 | 7,40 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,41 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 7,10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,33 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,81 |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 7,40 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 29,60 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 29,60 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 29,60 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,74 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,85 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,70 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,25 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,03 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,15 |
| 11 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (porti din profil metalic confectionate conform schitei de proiect (Porti metalice duble (h)1850x1000mm, confectionate din: stilpi metalici 80x80x3mm; portile din teava patrata 60x40x3mm, imbracate cu plasa Eurogard 4.8mm, inclusiv lacat si furnitura necesara) | m2 | 1,85 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,35 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,78 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,33 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,70 |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,85 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 7,40 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 7,40 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 7,40 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,18 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,21 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,43 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,31 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,04 |
|  |  | 2. Amenajarea teritoriului betonat |  |  |
| 12 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I/ gazon sol | 100 m3 | 0,35 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,68 |
| 13 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 49,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 3,72 |
| 14 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 0,35 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,10 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,12 |
| 15 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 1,37 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,37 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,37 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,64 |
| 16 | TsD16B1 | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 200mm | m3 | 27,40 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 29,59 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,93 |
|  | 1421402200393-1 | Piatra spart | m3 | 34,25 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,74 |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 1,37 |
| 17 | IzF04J1 | Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executat cu folie din polietilen, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 137,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,74 |
|  | 2682132601626-1 | Folie din polietilen | m2 | 147,96 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,07 |
| 18 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x5.5) | kg | 376,75 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 9,42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,88 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 380,52 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,88 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,77 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 113,02 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,23 |
| 19 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton C20/25, 12cm grosime, 137m2x0.12m=16.44m3) | m3 | 16,44 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 63,29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,69 |
|  | 2663102100000 | Beton C20/25 | m3 | 17,02 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,66 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,11 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 6,58 |
|  |  | 3. Amenajarea teritoriului cu pavaj |  |  |
| 20 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 45,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,44 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,08 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,62 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,62 |
| 21 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I/ incarcarea deseurilor | 100 m3 | 0,45 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,88 |
| 22 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 72,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 5,47 |
| 23 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,80 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,45 |
|  | 2640112300739 | Caramizi | buc | 44,88 |
|  | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,03 |
| 24 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 2,25 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 20,32 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 2,25 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 2,70 |
| 25 | TsD16B1 | Strat de repartitie din piatra sparta, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 200mm | m3 | 45,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 48,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,10 |
|  | 1421402200393-1 | Piatra spart | m3 | 56,25 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 4,50 |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 2,25 |
| 26 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Caramida culoare sura gr.60 mm | m2 | 225,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 130,54 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,56 |
|  | 2661112800655-10 | Pavaj Caramida cloare sura gr.60 mm | m2 | 228,38 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 360,00 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 1 770,75 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 1,12 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 9,63 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 4,50 |
| 27 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm / Bordura 100x15x30h pe beton C12 | m | 43,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,31 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 21,93 |
|  | 2663102100001-2 | Beton clasa.C12 | m3 | 2,28 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 150,50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,43 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,26 |
|  | 2666122800284-1 | Bordura 100x15x30h | m | 43,22 |

Autoritatea contractantă  ___________              Data "_21_"__10.2024__