| „ Lucrari civile la gradinita de copii din a.Sculeni, r-ul Ungheni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №  2-1-1(rămas)

Deviz-oferta №  2-1-1

Lucrari de cinstructia.Reparatia blocului "A"

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari interioare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolare interioare (f.3) |  |  |  |  |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 127,98 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. WC- perete despartitor |  |  |  |  |
| 10 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu cu usi | m2 | 4,20 |  |  |
| 11 | CK33C | Broasca | buc | 4,00 |  |  |
| 12 | CK33B | Miner | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de finisare (f.6.13) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Tavani |  |  |  |  |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor- Supraten | m2 | 714,85 |  |  |
| 14 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 714,85 |  |  |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 714,85 |  |  |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor- Supraten | m2 | 714,85 |  |  |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 714,85 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Pereti |  |  |  |  |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -grund BETONOCONTACT | m2 | 780,77 |  |  |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 813,57 |  |  |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 1 648,57 |  |  |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraten | m2 | 1 010,96 |  |  |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 010,96 |  |  |
| 23 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 213,18 |  |  |
| 24 | CI05A | Placaj din placute din gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura | m2 | 243,67 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Glaf de fereastra si usi |  |  |  |  |
| 25 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 387,00 |  |  |
| 26 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 38,70 |  |  |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 38,70 |  |  |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Supraten | m2 | 38,70 |  |  |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 38,70 |  |  |
| 30 | CK18C | Montarea baghetelor din aluminiu | m | 387,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Lambriuri la conducta de aeraj |  |  |  |  |
| 31 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (воздуховод) | m2 | 28,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Pardoseli (f 6.7.13) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. П-1 |  |  |  |  |
| 32 | IzF10C | Strat termoizolator la plansee, din placi din polistirenciment 30mm | m2 | 106,00 |  |  |
| 33 | IzF02A | Strat de difuzie a vaporilor, la pardoseli din PVC cu protectia de aliminiu (exludere: filer de calcar, lemne, topitor) | m2 | 106,00 |  |  |
| 34 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime | m2 | 106,00 |  |  |
| 35 | CG01A1к=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 1cm grosime cu fata driscuita fin. - se scade | m2 | -106,00 |  |  |
| 36 | IzF02A | Strat hidroizolant- Hidroizol cu 2 srat de bitum (Exludere -filer de calcar, lemne, topitor bitum) | m2 | 106,00 |  |  |
| 37 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime | m2 | 106,00 |  |  |
| 38 | CG01A1к=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 2cm grosime cu fata driscuita fin - se adauga | m2 | 106,00 |  |  |
| 39 | CG33A | Pardoseli din mocheta - линолиум теплоизолирующий на клею 4мм (исключить цемент. песок.) | m2 | 106,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.2. П-2 |  |  |  |  |
| 40 | IzF10C | Strat termoizolator la plansee, din placi din polistirenciment 70mm | m2 | 405,88 |  |  |
| 41 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime | m2 | 405,88 |  |  |
| 42 | CG33A | Pardoseli din mocheta - линолиум износостойкий на клею 4мм (исключить цемент. песок.) | m2 | 405,88 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.3. П-3 |  |  |  |  |
| 43 | IzF10C | Strat termoizolator la plansee, din placi din polistirenciment 30mm | m2 | 61,71 |  |  |
| 44 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime | m2 | 61,71 |  |  |
| 45 | IzF02Aк2 | Strat hidroizolant- Hidroizol 2 srat (Exludere -filer de calcar, lemne, topitor bitum) | m2 | 61,71 |  |  |
| 46 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime | m2 | 61,71 |  |  |
| 47 | CG01A1к=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 1cm grosime cu fata driscuita fin. - se scade | m2 | -61,71 |  |  |
| 48 | CG33A | Pardoseli din mocheta - линолиум yна синтетическом каучуке на клею 4мм (исключить цемент. песок.) | m2 | 61,71 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.4. П-4 |  |  |  |  |
| 49 | IzF10C | Strat termoizolator la plansee, din placi din polistirenciment 54mm | m2 | 139,23 |  |  |
| 50 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime | m2 | 139,23 |  |  |
| 51 | CG47A | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi | m2 | 139,23 |  |  |
| 52 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 163,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.5. П-5 |  |  |  |  |
| 53 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime | m2 | 9,68 |  |  |
| 54 | CG47A | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi | m2 | 9,68 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Ferestre si usi (f.14) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Ferestre |  |  |  |  |
| 56 | CK19C | Ferestre din aluminiu cu mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv | m2 | 5,12 |  |  |
| 58 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din PVC 250mm | m | 5,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Usi |  |  |  |  |
| 59 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 27,02 |  |  |
| 60 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli -MDF сплошное заполнение, покрытие шпоном. | m2 | 60,06 |  |  |
| 61 | CK33C | Broasca | buc | 52,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari exterioare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Demolare (F.4) |  |  |  |  |
| 62 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare | m2 | 148,00 |  |  |
| 63 | RpDB36A | Desfacerea pereurilor | m2 | 73,00 |  |  |
| 64 | RpCR42B | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, -scara | m2 | 104,26 |  |  |
| 65 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 1 495,00 |  |  |
| 66 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare -Intrare la subsol | m2 | 31,60 |  |  |
| 67 | TRI1AA05C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in auto | t | 31,80 |  |  |
| 68 | TsI50A10 | Transportarea deseurilori cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 31,80 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Fatada |  |  |  |  |
| 69 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 297,80 |  |  |
| 75 | CE23B | Glafuri s din tabla -отливы из кровельной стали "Lindab" по цоколю | m | 5,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Soclu,(f.11) |  |  |  |  |
| 77 | CI11D5 | Placaje din piatra cu grosime peste 5 cm aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu plasa formata din metal expandat si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv piatra "Kosauti" | m2 | 148,00 |  |  |
| 78 | CG24A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 78,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Pereu (109.5m2) f.11 |  |  |  |  |
| 79 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu - корыто под отмостку | m3 | 19,10 |  |  |
| 80 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 10,95 |  |  |
| 81 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 8,21 |  |  |
| 82 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 109,50 |  |  |
| 83 | CG01A1k4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. se scade2cm | m2 | -109,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5. Cerdac cu pandus (f15.16) |  |  |  |  |
| 84 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, | m3 | 1,50 |  |  |
| 85 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,06 |  |  |
| 86 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armatB 200) | m3 | 1,60 |  |  |
| 87 | CB03A1 | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,29 |  |  |
| 88 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) | kg | 20,84 |  |  |
| 89 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime | m2 | 9,32 |  |  |
| 90 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. se scade1cm | m2 | -9,32 |  |  |
| 91 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 9,20 |  |  |
| 92 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 40,00 |  |  |
| 93 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 40,00 |  |  |
| 94 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari | kg | 101,85 |  |  |
| 95 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea ГФ-021 | t | 0,11 |  |  |
| 96 | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea | m2 | 5,62 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.6. Intrarea in subsol №1(f.18.19) |  |  |  |  |
| 97 | RpCB02D | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat бортоик B 15 (B200)-бортик | m3 | 0,46 |  |  |
| 98 | RpCC04A | Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperci etc.) exclusiv sustinerile | m2 | 4,80 |  |  |
| 99 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-carcas | kg | 507,32 |  |  |
| 100 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg -Зб1 | kg | 6,70 |  |  |
| 101 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea ГФ-021 | t | 0,52 |  |  |
| 102 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,52 |  |  |
| 103 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка -стропильная нога 50*100 L2000mm) | m3 | 0,08 |  |  |
| 104 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Norma=0,0105m3/m2 | m2 | 13,60 |  |  |
| 105 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: МС1.МС2.МС3 | kg | 8,24 |  |  |
| 106 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(exludere :coame) | m2 | 13,60 |  |  |
| 107 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(exludere :coame)Tabla plana-Norma =1.273kg/m2 | m2 | 13,60 |  |  |
| 108 | CK17G1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din tabla profilat | m2 | 4,60 |  |  |
| 109 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn 50*50mm-albastru | m | 6,00 |  |  |
| 110 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 15,60 |  |  |
| 111 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 5,20 |  |  |
| 112 | CG01A1k2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se scade1cm | m2 | -5,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.7. Intrarea in subsol №2(f.20,21) |  |  |  |  |
| 113 | RpCB02D | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat бортоик B 15 (B200)-бортик | m3 | 0,47 |  |  |
| 114 | RpCC04A | Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperci etc.) exclusiv sustinerile | m2 | 4,80 |  |  |
| 115 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-carcas | kg | 508,89 |  |  |
| 116 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg -Зб1 | kg | 6,70 |  |  |
| 117 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea ГФ-021 | t | 0,52 |  |  |
| 118 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,52 |  |  |
| 119 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка -стропильная нога 50*100 L2000mm) | m3 | 0,08 |  |  |
| 120 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Norma=0,095 m3/m2 | m2 | 13,82 |  |  |
| 121 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: МС1.МС2.МС3 | kg | 10,40 |  |  |
| 122 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(exludere :coame)Tabla plana-Norma =1.273kg/m2 | m2 | 13,82 |  |  |
| 123 | CK17G1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din tabla profilat | m2 | 4,60 |  |  |
| 124 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn 50*50mm-albastru | m | 6,60 |  |  |
| 125 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 16,00 |  |  |
| 126 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 5,30 |  |  |
| 127 | CG01A1k2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin se scade1cm | m2 | -5,30 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.8. Copertina К1 (f.22) Cerdac Kp1( f17) |  |  |  |  |
| 128 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla | m2 | 2,20 |  |  |
| 129 | RpCI41A | Invelitori din panouri portante, usoare, de tabla profilata, cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat (cu o fata de tabla profilata sau cu 2 fete de tabla), montate pe pane metalice | m2 | 2,20 |  |  |
| 130 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 9,00 |  |  |
| 131 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 9,00 |  |  |
| 132 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari | kg | 75,53 |  |  |
| 133 | IzD01B | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi pina 12 mm inclusiv (grinzi cu zabrele, ferme parapete si balustrade | t | 0,09 |  |  |
| 134 | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea | m2 | 6,88 |  |  |
| 135 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 6,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.9. Cerdac bl "A" (f.17) |  |  |  |  |
| 136 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari | kg | 1 064,67 |  |  |
| 137 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 104,00 |  |  |
| 138 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 104,00 |  |  |
| 139 | IzD01B | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi pina 12 mm inclusiv (grinzi cu zabrele, ferme parapete si balustrade | t | 1,07 |  |  |
| 140 | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea | m2 | 65,70 |  |  |
| 141 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica (Portelanat)inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 117,70 |  |  |
| 142 | RpCR24A | Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe glet existent | m2 | 104,26 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea sociale |  |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |  |
|  | Depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Beneficiu |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (Pinzari L) |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()