Caiet de sarcini

privind achiziționarea Furgonetă basculantă

în cadrul Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”

- Caracteristici tehnice minime

- Cabină: semiavansată minim cu 2 locuri:

      - Scaun șofer cu două reglaje. Tetieere și centuri de siguranță cu pretensionare, prindere minim in 3 puncte

- Cabină semiavansată pentru un confort sporit și siguranță majoră;

- Airbag șofer;

- Geamuri electrice;

- Închidere centralizată, cheie cu două butoane;

- Sistem de avertizare sonoră în cazul unei uși deschise;

- Avertizor sonor centuri de siguranță;

- Aer condiționat manual;

- Oglinzi încălzite, rotabile electric;

- Proiectoare ceață;

- Motorizare: BENZINA + GPL;

- Motor: 4 cilindri în linie;

- Capacitate cilindrică: 1.400 -  1.550  cm³;

- Putere: minim 100 CP/70kW;

- Norma de poluare: Euro 6;

- Rezervor de combustibil: benzina minim 40 litri, GPL minim 40 litri;

- Distribuție pe lanț;

- Transmisie hidrostatica 2x4;

- Cutie de viteza manuala over drive in 5trepte + treapta mers cu spatele;

- Tracțiune spate cu transmisie cardanică și punte rigidă;

- Baterie: 12V, minim 45Ah, minim 450A;

- Senzor ploaie și lumini;

- Lumini standard pentru conducere;

- Sistem frânare față: discuri ventilate;

- Sistem frânare spate: tambur;

- Sistem de frânare cu acționare hidraulică;

- Frână de mână cu activare mecanica;

- ABS;

- EDB - electronic brake force distrib;

- TCS - controlul tracțiunii (cu posibilitate de dezactivare);

- ARP - frânare pentru restabilirea tracțiunii;

- Pneuri: 185/75 R14 -102/100R;

- Anvelope spate: 2;

- Lungime: 4.600 -  5.000  mm;

- Lățime: 1.600 -  1.750 mm;

- Înălțime: 1.800 – 1.900 mm;

- Lungime bena: 2.750 -  2.850  mm;

- Lățime bena: 1.600 -  1.700 mm;

- Sarcină utilă: minim 1.000 kg;

Masa  maximă totală: 2400 kg;

- Înălțimea de sol pentru încărcare bena: maxim 900.

- TERMEN DE GARANTIE

- 24 de luni de la data recepției finale a echipamentului.

Coordonat______________________ Victoria COVALI