| Lot 2 - Instalarea punctului termic individual în blocul principal și cantina al Sanatoriului Preventoriu de baza S.P.B. "Constructorul" din str. N. Zelinski, 15 | Anexa 7 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 99/24-RAC

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Montarea țevilor și conectarea lor |  |  |
| 1 | IC17C | Teava din otel zincat, montata prin sudura, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 75.5 x 4,0 mm zincate, +cot d=76 - 4buc. zincat | m | 23,00 |
| 2 | TfA13B1 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 65 | buc | 2,00 |
| 3 | pret | Cot de otel d=76mm, zincat | buc | 4,00 |
| 4 | RpIC31D | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2 1/2" (Montarea cot de otel d=76mm, zincat) | buc | 8,00 |
| 5 | pret | Teu de otel d=76mm, zincat | buc | 2,00 |
| 6 | RpIC31D | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2 1/2" (Montarea teu de otel d=76mm, zincat) | buc | 6,00 |
| 7 | pret | Reductie de otel d=76/48mm, zincat | buc | 2,00 |
| 8 | RpIC31D | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2 1/2" (Montarea reductie de otel d=76/48mm, zincat) | buc | 4,00 |
| 9 | IC11E | Teava din otel zincat, montata prin sudura, teava avind diametrul de 48.5*3.5, zincat | m | 0,50 |
| 10 | pret | Mufa de otel d=40mm | buc | 2,00 |
| 11 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" (Montarea mufa de otel d=40mm) | buc | 4,00 |
| 12 | RpIC28B | Montarea a fitingurilor cu filet cu diametrul 1 1/2"-2 1/2", (pentru Regulator de presiune) | buc | 2,00 |
| 13 | RpIC25C | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65 mm (pentru filtru) | buc | 2,00 |
| 14 | TfB05D1 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 65 | buc | 2,00 |
| 15 | ID05B | Vana cu sertar, cu flansa, avind diametrul nominal de 65 mm | buc | 3,00 |
| 16 | TfA13A1 k=0.5 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 40;50/ k=0.5 d=15 | buc | 3,00 |
| 17 | RpID11A | Montarea robinet sferic cu filet cu diametrul de 15 | buc | 1,00 |
| 18 | RpIA16G | Montarea manometru cu sifon cu robinet cu trei cai | buc | 2,00 |
| 19 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut 1/2" | buc | 2,00 |
| 20 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de conducte in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 6,00 |
| 21 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (ГФ-021 ) | m2 | 6,00 |
| 22 | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doi straturi de email ПФ-115 | m2 | 6,00 |
| 23 | SA38G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2 1/2" Dn76 | buc | 10,00 |
| 24 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm. Tub izolatie "Armaflex" ACE-09x76 l=2,0m - 12buc | m | 24,00 |
| 25 | RpIC27A | Confectionarea si montarea suportilor si dispozitivelor de sustinere a colectoarelor, distribuitoarelor, boilerelor, recipientilor, conductelor din punctele si centralele termice etc., avind greutatea de pina la 10 kg | kg | 30,00 |
| 26 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 1,50 |
| 27 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat XC-010 | m2 | 1,50 |
| 28 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, (XB-125 ) | m2 | 1,50 |
| 29 | RpIE04C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 51x3.5-83x3.5mm | m | 23,00 |
| 30 | RpIE05C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 54x3.5-85x3.5 mm | m | 23,00 |
| 31 | TfC01B | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm | m | 23,00 |
| 32 | TfC02B | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm | m | 23,00 |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |
| 33 | IA42D | Regulator de presiune, cu racord de intrare Dn 40 | buc | 1,00 |
| 34 | IA25A | Filtru cu sita cu flansa, cu diametrul nominal de intrare de 65 mm | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Costul utilajului |  |  |
| 35 | pret | Regulator de presiune din alama diapazon de reglare 1-6 bar, in set cu fitinguri, d=40mm, PN16 | buc | 1,00 |
| 36 | pret | Filtru cu sita cu flansa d=65 | buc | 1,00 |