CAIET DE SARCINI

Licitație Publică

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Institul Mamei si Copilului

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Institul Mamei si Copilului

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie in sectia Gastrologie si Hepatologie din cadrul Clinicii Pediatrice

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 108,600 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre,) | m2 | 77,760 |
| 3 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (inclusiv coroburi) | m2 | 4,800 |
| 4 | RpCK42E k=0.8 | Desfacerea plinte, | m | 396,000 |
| 5 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (saloane, coridor) | m2 | 520,700 |
| 6 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Blocuri sanitare, sala de proceduri, sufrageria) | m2 | 114,600 |
| 7 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Blocuri sanitare, sala de proceduri, sufrageria) | m2 | 114,600 |
| 8 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 173,860 |
| 9 | CL20A | Demontare grile de ventilatie k=0.5 | buc | 21,000 |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 1 221,600 |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 427,300 |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane k-0.5 (coridor pe alocuri) | m2 | 208,000 |
|  |  | 1.2. Tavane |  |  |
| 13 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 208,000 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 427,300 |
| 15 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 427,300 |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 427,300 |
| 17 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu (se exclud suruburi) | m | 156,000 |
| 18 | CF53B k-5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 427,300 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 427,300 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 427,300 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 427,300 |
| 22 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 2,500 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 427,300 |
|  |  | 1.3. Pereti |  |  |
| 24 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 1 221,600 |
| 25 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1 221,600 |
| 26 | CI06C5 | Placaj cu rostul fug pe fug, din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor de cca 2 cm grosime (Rezistenta la Agenti chimici inclusiv ecranul la lavuare) | m2 | 281,000 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 940,600 |
| 28 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 940,600 |
| 29 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 940,600 |
| 30 | CF51B k-2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 940,600 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 940,600 |
| 32 | CK18B | Montarea coltare din mase plastice | m | 54,000 |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 940,600 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 940,600 |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex) | m2 | 940,600 |
| 36 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate 250*250 | buc | 21,000 |
| 37 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 17,500 |
| 38 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (дюбель 2шт/м) | m | 448,000 |
|  |  | 1.4. Pardosele |  |  |
| 39 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 635,300 |
| 40 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 635,300 |
| 41 | CG01A1 k-4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 114,600 |
| 42 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 114,600 |
| 43 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 520,700 |
| 44 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 520,700 |
| 45 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli gr.2mm si stratul de protectie => 0,8mm, calitate superioara, temelie tare (inclusiv plinta) | m2 | 520,700 |
|  |  | 1.5. Timplarii |  |  |
| 46 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi centrale in sectie) | m2 | 11,510 |
| 47 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 69,930 |
| 48 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi , Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu, - проемы Sandwich metaloplast cu termoizolare | m2 | 25,200 |
| 49 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Sticla LOW-E | m2 | 77,760 |
| 50 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=250 mm | m | 44,400 |
| 51 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm | m | 44,400 |
|  |  | 1.6. Finisarea glafurilor (inclusiv cele exterioare) |  |  |
| 52 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 156,600 |
| 53 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu (de exclus suruburi) | m | 394,800 |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 156,600 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 156,600 |
| 56 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 156,600 |
|  |  | 1.7. Lucrari diverse |  |  |
| 57 | TsH92A | Incarcarea in auto | t | 48,000 |
| 58 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 48,000 |
| 59 | TsI50C5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 48,000 |
|  |  | 2. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | 2.1. Sistema de Incalzire a fost schimbata (doar demontarea si montarea caloriferilor) |  |  |
| 60 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 20,650 |
| 61 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" | buc | 78,000 |
| 62 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 78,000 |
| 63 | IB05A | Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv-(Calorifer Existent fara pret) | buc | 39,000 |
| 64 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (la necisitate in caz de deteriorare la demontare, Robinet cu pret) | buc | 39,000 |
| 65 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet cu pret) | buc | 8,000 |
| 66 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (Racord cu Holinder ppr d.25x3/4'') din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord cu pret) | buc | 39,000 |
| 67 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. cu pret | buc | 78,000 |
| 68 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 124,000 |
| 69 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 124,000 |
| 70 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 124,000 |
|  |  | 2.2. Canalizare si instalatii sanitare |  |  |
| 71 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 21,000 |
| 72 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc | 3,000 |
| 73 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 24,000 |
| 74 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 1,000 |
| 75 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,000 |
| 76 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 26,000 |
| 77 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 26,000 |
| 78 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 14,000 |
| 79 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m | 28,000 |
| 80 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 40,000 |
| 81 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" FI-FE | buc | 48,000 |
| 82 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 10,000 |
| 83 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal-Existente | buc | 11,000 |
| 84 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 3,000 |
| 85 | RpSE27A | Montarea distribuitor de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 24,000 |
| 86 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 24,000 |
| 87 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 88 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,000 |
| 89 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini automat , montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 90 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1000*800 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 91 | RpSB25A | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | 1,000 |
|  |  | 3. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 92 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 120,000 |
| 93 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 80,000 |
| 94 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 3,000 |
| 95 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 50x45 mm | m | 500,000 |
| 96 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 500,000 |
| 97 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc | 70,000 |
| 98 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 70,000 |
| 99 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,100 |
|  |  | 3.2. Lucrari de montare |  |  |
| 100 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 585x310x130, ЩРВ-36з-1 IP31 (Universal) | buc | 1,000 |
| 101 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-100 | buc | 1,000 |
| 102 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32/3P/63 | buc | 1,000 |
| 103 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12M-2P C16A 30mA | buc | 10,000 |
| 104 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 | buc | 6,000 |
| 105 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 585x310x130, ЩРВ-36з-1 IP31 (Universal) | buc | 1,000 |
| 106 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-100 | buc | 1,000 |
| 107 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32/3P/63 | buc | 1,000 |
| 108 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12M-2P C16A 30mA | buc | 10,000 |
| 109 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 | buc | 6,000 |
| 110 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 585x310x130, ЩРВ-36з-1 IP31 (Universal) | buc | 1,000 |
| 111 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-100 | buc | 1,000 |
| 112 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32/3P/63 | buc | 1,000 |
| 113 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12M-2P C16A 30mA | buc | 10,000 |
| 114 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 | buc | 6,000 |
| 115 | 08-03-591-10 | Priza monopolara cu contact de legare la pamint In=16A IP20 PC10-3-KБ | 100 buc | 0,360 |
| 116 |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ40002 | buc | 78,000 |
| 117 |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ41001 | buc | 60,000 |
| 118 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete: cu inscriptie ''Exit'' Led 8W IP31 cu acumulator | 100 buc | 0,080 |
| 119 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat ДПО 4004 18W IP31 | 100 buc | 0,190 |
| 120 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat ЛПО LED 2X18W, IP20 | 100 buc | 0,680 |
| 121 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat ДВО-40304 30W IP40 | 100 buc | 0,360 |
| 122 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat ЛБА 3923 A 2-8W IP31 , cu acumulator (pentru iluminar de avarie) | 100 buc | 0,090 |
| 123 |  | Lampa LED -18W 1200mm | buc | 136,000 |
| 124 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 37,000 |
| 125 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 14,000 |
| 126 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 51,000 |
| 127 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm2 | m | 1 400,000 |
| 128 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm2 | m | 3 700,000 |
| 129 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare de 10 A, IP20; BC10-1-0-КБ | buc | 17,000 |
| 130 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor bipolare de de 10 A, IP20; BC10-2-0-КБ | buc | 25,000 |
| 131 |  | Шина на DIN рейку в корпусе ( кросс-модулъ) 3L+PEN4*11 | buc | 3,000 |
| 132 |  | шина с двумя угловыми изоляторами ШНИ-8x12-24-У2-Ж | buc | 3,000 |
| 133 |  | DIN рейка (20 cm) | buc | 3,000 |
|  |  | 3.3. Utilaj |  |  |
| 134 | Pret de piata | Panou de distributie ЩРВ-36з-1 IP31; 585x310x130, | buc | 3,000 |
| 135 | Pret de piata | Automat ВН32-3P-100 | buc | 3,000 |
| 136 | Pret de piata | Automat ВН32/3P/63 | buc | 3,000 |
| 137 | Pret de piata | Automat diferential АД12M-2P C16A 30mA | buc | 30,000 |
| 138 | Pret de piata | Automat BA47-29/1/B/10 | buc | 18,000 |
|  |  | 4. Conditionare |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de montare |  |  |
| 139 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h | buc | 1,000 |
| 140 | VC37С | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, cu utilizarea tehnologiei de alpinism -Conditionere existente | buc | 6,000 |
|  |  | 5. Gaze medicale |  |  |
|  |  | 5.1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 5.1.1. Трубопроводы кислорода Р=0,4 МПа |  |  |
| 141 | F E03 B | Teava de cupru, 8 x 1mm | m | 48,000 |
| 142 | F E10 A | Robinet cu bila din alama Dy1/2', Py16 | buc | 1,000 |
| 143 | VC32A | Distribution bend, manual connection O2 | buc | 1,000 |
| 144 | SA37A | Bratara d=10-12 mm | buc | 40,000 |
| 145 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv | buc | 8,000 |
|  |  | 5.2. Lucrari de montare |  |  |
| 146 | 03-01-065-01 | Umidificator cu debitmetru pentru O2 | buc | 3,000 |
| 147 | GB04A | Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm-Priza externa gaze medicale O2 | buc | 3,000 |
| 148 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc | 1,000 |
|  |  | 5.3. Utilaj |  |  |
| 149 | Pret de piata | Umidificator cu debitmetru pentru O2 | buc | 3,000 |
| 150 | Pret de piata | Priza externa gaze medicale O2 ''Forano'' | buc | 3,000 |
| 151 | Pret de piata | Manometru pina la 10 bari | buc | 1,000 |
|  |  | 6. Telefonie si internet |  |  |
|  |  | 6.1. Lucrari de montare |  |  |
| 152 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon | buc | 1,000 |
| 153 | 10-04-066-07 | Priza RJ-12 | buc | 2,000 |
| 154 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare | buc | 4,000 |
| 155 | 10-06-048-06 | Pozarea cablurilor fibro-optice | 100 m | 0,400 |
| 156 |  | Cablu fibro-optic telefon | m | 40,000 |
| 157 | pret furnizor | Cablu Patch cord FTP cat.6, L=0.50 m | buc | 50,000 |
| 158 | pret furnizor | Cablu Patch cord FTP cat.6, L=2.00 m | buc | 50,000 |
| 159 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza | buc | 111,000 |
| 160 |  | Priza RJ-45 cat. 6e, in rama si suport, pentru instalarea in perete | buc | 4,000 |
|  |  | 6.2. Utilaj |  |  |
| 161 | Pretul firmei | Telefon ATC | buc | 1,000 |
|  |  | 7. Semnalizare de incendiu (SIP) |  |  |
|  |  | 7.1. Lucrari de montare (se admite inlocuirea echipamentului, conform standardului EN-54, corespunzator anexei "B" din normativul NCM E.03.03:2018) |  |  |
| 162 | 10-08-001-08 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze SmartLine020-4 | buc | 1,000 |
| 163 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: SmartLetUSee/LCD-Lite | buc | 1,000 |
| 164 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: SmartLine/8Z | buc | 2,000 |
| 165 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare-Acumulator 12V | buc | 4,000 |
| 166 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, | buc | 1,000 |
| 167 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ID100 | buc | 110,000 |
| 168 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate IL0010 | buc | 18,000 |
| 169 |  | Baza de montare pentru detector EB0030 | buc | 110,000 |
| 170 |  | Baza pentru detector EB0010 | buc | 110,000 |
| 171 | 10-01-039-06 | Piese diverse: buton IC0010 | buc | 8,000 |
| 172 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc IS0020RE | buc | 5,000 |
| 173 |  | Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020 | buc | 5,000 |
| 174 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 9,000 |
| 175 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 9,000 |
| 176 |  | Cablu JE-H(St)H-1x2x0.8 FE180/E30-90 rezistent la foc cel putin 30 min | m | 970,000 |
| 177 |  | Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2 | m | 90,000 |
| 178 |  | Cablu de semnalizare incendiu, RS-485, JEH(St)H-FE 180Е. 2x2x0.8 | m | 80,000 |
| 179 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 10,000 |
| 180 |  | Rezistor 3.9 ohm | buc | 12,000 |
|  |  | 7.2. Utilaj |  |  |
| 181 | Pret de piata | Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 -Smart Line020-4 | buc | 1,000 |
| 182 | Pret de piata | Panou repetor LCD pentru centrala- SmartLetUSee/LCD-Lite | buc | 1,000 |
| 183 | Pret de piata | Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu -SmartLine/8Z | buc | 2,000 |
| 184 | Pret de piata | Baterii acumulatoare АКБ-12V, 7A/H | buc | 4,000 |
| 185 | Pret de piata | Modul cu releu REL1INT | buc | 1,000 |
| 186 | Pret de piata | Detector optic de fum (+10%)- ID100 | buc | 110,000 |
| 187 | Pret de piata | Indicator paralel LED de tipul, -IL0010 | buc | 18,000 |
| 188 | Pret de piata | Declansator manual de semnalizare incendiu -IС010 | buc | 8,000 |
| 189 | Pret de piata | Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior -IS0020RE | buc | 5,000 |