Anexa nr. 1

Caiet de sarcini

CPV- 35125300-2 - Camere video de securitate

Cameră IP de supraveghere (nu se acceptă recondiționat).

Cameră IP tip bullet pentru exterior. Carcasă metalică tratată anticoroziv, grad de protecție minim IP67, rezistență mecanică IK10.

Temperatură operare: –30 °C … +60 °C. Umiditate: 0% – 90% necondensant.

Suport montare pe perete sau tavan.

Alimentare: PoE (802.3af/at).

Imagine și sensor: Rezoluție video: ≥ 3840 × 2160, ≥20 fps la rezoluția maximă

Senzor: minim 1/1.8" CMOS progresiv. Sensibilitate lumină: ≤0,0008 lux color. Tehnologie Full-Color: iluminator LED alb integrat pentru imagine color 24/7 (fără IR clasic). Dynamic Range (WDR): minim 120 dB real. Raport semnal-zgomot: ≥50 dB.

Obiectiv și optică: Obiectiv fix (2.8 mm sau 3.6 mm) sau varifocal. Unghi orizontal minim 100° pentru 2.8 mm. Diafragmă ≤F1.2, cu filtru IR-cut mecanic.

Procesare video și compresie: Compresie: H.265+/H.265, H.264, MJPEG. Bitrate reglabil: ≤32 kbps – ≥14 Mbps. Stream principal: 3840 × 2160 @20 fps (sau mai mult). Stream secundar configurabil (ex: 640×480 @30 fps).

Compatibilitate și protocoale:

Compatibil ONVIF (Profile S, G, T) – cerință obligatorie pentru integrare cu NVR Dahua DHI-NVR4432-4KS2. Protocoale suportate: TCP/IP, UDP, HTTP/HTTPS, RTSP, P2P. Integrare garantată cu NVR Dahua DHI-NVR4432-4KS2 (prin ONVIF).

Funcții inteligente:  Detecție mișcare, alarmă video, BLC/HLC, 3D DNR, ROI, defog digital.

Interfață web pentru configurare.

Compatibil cu aplicația Dahua Smart PSS.

Garanție: minim 36 luni.