Anexa nr. 23

la Documentația standard

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul:  Lucrari de reparatie a  cabinetului radiologic din incinta  IMSP Spitalul de Psihiatrie Balti, str. Gagarin 114

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă_ IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălţi, MD3100, Republica Moldova, or. Bălţi, strada Iurie Gagarin, 114

1 . Descriere generală

Lucrările se vor efectua în cabinetul radiologic, situat la etajul 2

2. Informaţii şi proiectare:

Proiectele  de execuție  și devizele de cheltuieli au fost verificate și aprobate în modul stabilit de legislația RM.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Conform Listei de lucrări

4. Mostre

Nu se solicită

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Nu este relevant..

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Conform Listei de lucrări

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz  de constatare a viciilor ascunse şi a defectelor se va apela la serviciul de expertiză. Pagubele se vor despăgubi de partea vinovată.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Nu este relevant

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Nu este relevant.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Nu este relevant

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Nu este relevant

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Conform Listei de lucrări

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Conform Listei de lucrări

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform Listei de lucrări

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Conform Listei de lucrări

16. Definiţii

Nu este relevant

17. Cerinţe privind calculul costului

Conform  actelor normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform punc. 16 din Anunțul de participare

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Conform punc. 16 din Anunțul de participare

Autoritatea contractantă

Data 07.10.2022

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul:  Lucrari de reparatie a  cabinetului radiologic din incinta  IMSP Spitalul de Psihiatrie Balti, str. Gagarin 114

Autoritatea contractantă_ IMSP Spitalul de Psihiatrie Bălţi,

Compartiment  "Lucrari de construcție"

| № crt. |  | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pereti |  |  |
| 1 | DC04B aplicativ | Taierea cu masina cu discuri diamantate a placilor din ipsos sau zidarie din caramida | m | 4,00 |
| 2 | RpCG29B | Demolarea peretilor de zidarie din paianta, pgc ,sau similare | m2 | 4,50 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 160,44 |
| 4 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 17,48 |
| 5 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.8 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,075 |
| 6 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 169,16 |
| 7 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 181,30 |
| 8 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 181,30 |
| 9 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus 2,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 181,30 |
| 10 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatiespecial (tip placi Knauf Safeboard) | m2 | 16,80 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 197,51 |
| 12 | CK18C | Montarea coltari din aluminiu la muchii | m | 46,00 |
| 13 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 197,51 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 197,51 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 197,51 |
| 16 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 4,75 |
| 17 | CK26C | Profile de protectie muchii teracota din mase plastice | m | 18,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Glafuri |  |  |
| 18 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 8,30 |
| 19 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie(corob) | m2 | 21,00 |
| 20 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 8,00 |
| 21 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,30 |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 29,30 |
| 23 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 29,30 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 29,30 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 29,30 |
|  |  | Capitolul 1.3. Tavan |  |  |
| 26 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placi gr 10 cm calitatea superioara | m2 | 71,20 |
| 27 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 2,20 |
| 28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele rigle coloanelor si tavanelor | m2 | 2,20 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 2,20 |
| 30 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,20 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pardoseli |  |  |
| 31 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 42,30 |
| 32 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 23,70 |
| 33 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 9,40 |
| 34 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 62,90 |
| 35 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 60,00 |
| 36 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 75,40 |
| 37 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 1 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 25,00 |
| 38 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 65,30 |
| 39 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 10,10 |
| 40 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 21,00 |
| 41 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli inlusiv plinta din linoleum | m2 | 58,10 |
| 42 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 12,50 |
|  |  | Capitolul 1.5. Timplarie |  |  |
| 43 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 10,90 |
| 44 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,40 |
| 45 | CK12A | Usi metalice,obloane confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv( cu plumb gr 2 mm pentru cabinet radiologic cu acopererire din MDF ) | m2 | 6,70 |
| 46 | CK57G | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe | m2 | 4,70 |
| 47 | CM01C | Geamuri trase simple de 4-6 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie(material benebiciar) | m2 | 0,85 |
| 48 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle(lacat,miner,cilindru 3-5 chei) | buc | 6,00 |
| 49 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (lat 450) | m | 2,80 |
| 50 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 2,80 |
| 51 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din PAL melaminat 18 mm, inclusiv diblurile | m2 | 6,30 |
|  |  | Capitolul 1.6. Lucrari tehnico sanitare |  |  |
| 52 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,00 |
| 53 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 10,00 |
| 54 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 8,00 |
| 55 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 15,00 |
| 56 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,00 |
| 57 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 3,00 |
| 58 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 8,00 |
| 59 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 3,00 |
| 60 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,00 |
| 61 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 25,00 |
| 62 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 6,00 |
| 63 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 20,00 |
| 64 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 25,00 |
| 65 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 5,00 |
| 66 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Retea incalzire |  |  |
| 67 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 12,00 |
| 68 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 16,00 |
| 69 | RpIC19A1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 22,00 |
| 70 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente, | buc | 3,00 |
| 71 | IB05B | Radiatoare din bimetal , corpul de radiator avind 15 elemente | buc | 2,00 |
| 72 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj cu racord olandez (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" | buc | 10,00 |
| 73 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 5,00 |
| 74 | IC50A | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | 5,00 |
| 75 | IC50B | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 20,00 |
| 76 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 20,00 |
| 77 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 50,00 |
| 78 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 40,00 |
| 79 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 40,00 |
| 80 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 5,00 |
| 81 | IC38B | Piesa de racordare (MP 25x3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 10,00 |
| 82 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de PPR -d=25 | buc | 5,00 |
| 83 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 50,00 |
| 84 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 50,00 |
| 85 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Diverse |  |  |
| 86 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, | t | 5,00 |
| 87 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre | t | 5,00 |
| 88 | TsI50C10 | Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 5,00 |
| 89 | TrB22C1A2 | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m | t | 15,00 |

Compartiment    "Semnalizarea de incendiu"

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Semnalizarea de incendiu |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15cm | buc | 16,00 |
| 2 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 16,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari montare |  |  |
| 3 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 4 raze, FS4000/4zone | buc | 1,00 |
| 4 | 10-01-039-06 | Acumulator 12в, 17А/ч | buc | 2,00 |
| 5 | 10-04-066-05 | Sonerie FD8204C | buc | 1,00 |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare de fum FD8030 | buc | 10,00 |
| 7 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, FD3050 ручной | buc | 1,00 |
| 8 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель ПСВВнгFRLSLTx в трубах) | 1 km | 0,65 |
| 9 | Pret de piata | Cablu ПСВВнгFRLSLTx-4x0,8мм2 | m | 150,00 |
| 10 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 1,30 |
| 11 | Pret de piata | Teava gofro din v/p D20 | m | 130,00 |
| 12 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 10x20mm | 100 m | 0,10 |
| 13 | Pret de piata | Cablu-canal plastic 10x20mm | m | 10,00 |
| 14 | 10-02-041-03 | Verificare electrica si reglarea dispozitivului central de dirijare | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Utilaj |  |  |
| 15 | Pret de piata | Panou FS4000/4 zone UniPOS | buc | 1,00 |
| 16 | Цена поставщ | Аккумулятор 12 В, 7Ач | buc | 2,00 |
| 17 | Цена поставщ | Сирена EN54 FD8204C | buc | 1,00 |
| 18 | Цена поставщ | Извещатель пожарный дымовой FD8030 | buc | 10,00 |
| 19 | Цена поставщ | Извещатель пожарный ручной FD3050 | buc | 1,00 |

Compartiment  "Rețea de ventilare "

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Retea ventilarea |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 9,20 |
| 2 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc | 1,00 |
| 3 | RCsB30L K=8 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm | buc | 1,00 |
| 4 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata , 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 100 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (se exclud cu norma 0) | m2 | 7,20 |
| 5 |  | Fixare euro pentru conducte rodunde | buc | 9,00 |
| 6 | VA13F | Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm | m2 | 1,80 |
| 7 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate | buc | 8,00 |
| 8 | IzH22A | Izolarea conductelor cu PEP si Dinaflex | m2 | 6,00 |
| 9 | IB20B | Elemente de sustinere Console 30LT, montat pe zid de beton | buc | 6,00 |
| 10 | VB01A | Piese de legatura tubulatra (doar manopera+surub) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari montare |  |  |
| 11 | VC06C | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 600-2.100 mc/h cu motor electric de 0,25 - 0,37 kw | buc | 1,00 |
| 12 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 1,00 |
| 13 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (controler) | buc | 1,00 |
| 14 | VC10A | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare, avind un debit de aer tratat de 2 500 mc/h pentru 23,6 mp suprafata de filtrare tip ICMA | buc | 1,00 |
| 15 | 08-03-605-1 | Ventilator(partea electrica) | buc | 2,00 |
| 16 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m | 30,00 |
| 17 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x0,75 mmp | m | 10,00 |
| 18 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m | 20,00 |
| 19 | VD01A | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Utilaj |  |  |
| 20 | pret de piata | Ventilator de conducta "VENTS" VKS 200 (930 m3 - pina la 510 Pa) 173 W | buc | 1,00 |
| 21 | pret de piata | Incalzitor electric "VENTS" NK 200 2.0-1 min.170 m3/ora | buc | 1,00 |
| 22 | pret de piata | Controler pentru Incalzitor electric "VENTS" NK 200 Vizair 1-25A | buc | 1,00 |
| 23 | pret de piata | Filtru caseta VZC CFRC d 200 mm 260x260 L=320 mm | buc | 1,00 |
| 24 | pret de piata | Filtru plisat . VZC FPO 260x260 la d 200 mm | buc | 1,00 |
| 25 | pret de piata | Semafor VZC SV K ?200 mm | buc | 1,00 |
| 26 | pret de piata | Supapa de retinere VZC CS ?200 L=235 | buc | 1,00 |
| 27 | pret de piata | Conector flexibil VZC RFL 35\60\35 ?200 mm. | buc | 1,00 |
| 28 | pret de piata | Grila ORG 300x100 | buc | 3,00 |
| 29 | pret de piata | Grila MV 300x300 | buc | 4,00 |
| 30 | pret de piata | Anemostat 150 | buc | 1,00 |

Compartiment  "Rețeaua electrică "

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 32,000 |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 32,000 |
| 3 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 27,000 |
| 4 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 4,000 |
| 5 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 247,000 |
| 6 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint | m3 | 14,000 |
| 7 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru priza de pamint, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 14,000 |
|  |  | Capitolul 2. Luctrari de demontaj |  |  |
| 8 | RpEG17C | Demontarea panoului de distributie | buc | 4,000 |
| 9 | RpEE24A | Demontarea intrerupatoare interioare, prize | buc | 21,000 |
| 10 | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente | buc | 24,000 |
| 11 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de montare |  |  |
| 12 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,000 |
| 13 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,480 |
| 14 | 08-02-147-2 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m | 0,460 |
| 15 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,460 |
| 16 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in canale de cabluri, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 0,460 |
| 17 | 08-02-412-5 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 0,100 |
| 18 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 | buc | 1,000 |
| 19 | 08-03-521-15 | Declasator de sarcina, trifazat | buc | 1,000 |
| 20 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 6,000 |
| 21 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 2,000 |
| 22 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 | buc | 1,000 |
| 23 | 08-03-521-15 | Declasator de sarcina, trifazat | buc | 1,000 |
| 24 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 7,000 |
| 25 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 2,000 |
| 26 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 2,000 |
| 27 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,000 |
| 28 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 1,000 |
| 29 | 08-03-594-17 | Corp de iluminat cu lampi LED in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,130 |
| 30 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi LED de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele | 100 buc | 0,010 |
| 31 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,020 |
| 32 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc | 1,000 |
| 33 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,030 |
| 34 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,060 |
| 35 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
| 36 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,150 |
| 37 | RpEA07D | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IPE, plinte PVC | buc | 10,000 |
| 38 | RpEC08C | Montarea locului de priza, intrerupator executat ingropat in zidarie tencuite | buc | 22,000 |
| 39 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,100 |
| 40 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,140 |
| 41 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,070 |
| 42 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, ВВГнг-LS-3x2.5 | 100 m | 1,170 |
| 43 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, ВВГнг-LS-4x1.5 , ВВГнг-LS-3x1.5 | 100 m | 1,160 |
| 44 | 08-02-409-3 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm | 100 m | 0,100 |
| 45 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,570 |
| 46 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,740 |
| 47 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3.5m | 10 buc | 2,000 |
| 48 | 5557100080-100 | Jgheab din otel 80x100, L=3m | m | 48,000 |
| 49 | 5557100011-100 | Capac din otel baza 100, L=3m | m | 48,000 |
| 50 | 555300810-50 | Bulon de ancoraj M8/10x50 | buc | 70,000 |
| 51 | 5553005-25 | Cablu ВВГнг-LS 5х25 мж | m | 46,000 |
| 52 | 5553005-10 | Cablu ВВГнг-LS 5х10 мж | m | 46,000 |
| 53 | 5553008-070 | Conductor АПВ 70,0mm2 | m | 56,000 |
| 54 | 555300410-25 | Papuc de cablu TМЛ 25-10-8 | buc | 10,000 |
| 55 | 555300410-70 | Papuc de cablu TA 70-10-12 | buc | 2,000 |
| 56 | 33410033-14 | Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED 600x600 4000K, 32W, IP54 | buc | 13,000 |
| 57 | 55510033-29 | Corp de iluminat RKL LED 29 4000K, 21W, IP40 | buc | 1,000 |
| 58 | 55500111-11 | Corp de iluminat de avertizare ИС-Н 1-11, 11W | buc | 2,000 |
| 59 | 55530034-42 | Indicator "IESIRE" LYRA4221-4LED, 4W, IP42 | buc | 1,000 |
| 60 | 55500208-40 | Emergency conversion kit power LED 8-40W, IP20 | buc | 1,000 |
| 61 | 55510801-01 | Intrerupatop intern 1 clapa C1 10-801 | buc | 6,000 |
| 62 | 55510803-05 | Intrerupatop intern 2 clapa C5 10-803 | buc | 1,000 |
| 63 | 555016-306 | Ppriza interna PE IP20 PC16-306 | buc | 11,000 |
| 64 | 555212-217 | Rama 4 locuri pentru prize ЮЛИГ.375212.217 | buc | 2,000 |
| 65 | 555016-313 | Ppriza dubla interna PE IP20 PC16-313 | buc | 4,000 |
| 66 | 555209-1 | Сutie de distributie KМ-209 IP44 | buc | 7,000 |
| 67 | 337001-5 | Сutie de instalare K-210 | buc | 22,000 |
| 68 | 55530045-225 | Сutie de ramificare podea ADK-P 45x22.5 ARDIC | buc | 3,000 |
| 69 | 5553005-16 | Cablu ВВГнг-LS 5х16 мж | m | 10,000 |
| 70 | 5553008-116 | Conductor ПВ3 16,0mm2 | m | 7,000 |
| 71 | 5553003-4 | Cablu ВВГнг-LS 3х4mm2 | m | 14,000 |
| 72 | 3332124-011 | Cablu ВВГнг-LS 3х2.5mm2 | m | 117,000 |
| 73 | 3332024-5 | Cablu ВВГнг-LS 4х1.5mm2 | m | 3,000 |
| 74 | 3332126-01 | Cablu ВВГнг-LS 3х1.5mm2 | m | 113,000 |
| 75 | 55530030-63 | Teava neteda PVC d=63mm | m | 10,000 |
| 76 | 55530030-25 | Teava neteda PVC d=25mm | m | 10,000 |
| 77 | 55530040-25 | Teava ondulata PVC d=25mm | m | 14,000 |
| 78 | 55530040-20 | Teava ondulata PVC d=20mm | m | 120,000 |
| 79 | 55530040-16 | Teava ondulata PVC d=16mm | m | 113,000 |
|  |  | Capitolul 4. Utilaj |  |  |
| 80 | 5550244-100 | Intrerupator automat cu 3 faze, 100A, VA88-33 | buc | 1,000 |
| 81 | 5550232-3 | Intrerupator automat 3p, 32A, BA47-100/32C | buc | 1,000 |
| 82 | 5553008-18 | Dulap de distributie ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 230x405x125 | buc | 1,000 |
| 83 | 555-100011-5 | Declansator de sarcina BH32/3/63 , 63A | buc | 1,000 |
| 84 | 5550236-7 | Intrerupator automat 1p 6A, BA47-29/1/6B | buc | 3,000 |
| 85 | 555000255-06 | Automat diferential ABDT 32 2P С16A 30mA | buc | 3,000 |
| 86 | 555000073-6 | Bara N ШНИ-8х12-16-КС-С | buc | 1,000 |
| 87 | 555000073-7 | Bara PE ШНИ-8х12-16-КС-Ж IEK | buc | 1,000 |
| 88 | 5553008-24 | Dulap de distributie ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 460x310x130 | buc | 1,000 |
| 89 | 555-100029-3 | Declansator de sarcina BH32/3/100 , 100A | buc | 1,000 |
| 90 | 5550237-15 | Intrerupator automat cu 1 pol, 25A, BA47-29/1/25C | buc | 1,000 |
| 91 | 5550244-50 | Intrerupator automat cu 3 faze, BA47-29/50C | buc | 1,000 |
| 92 | 5550244-47 | Declansator independent РН47 | buc | 1,000 |
| 93 | 555000263-30 | Aparat diferential ВД1-63 4pol, 63А, 30mA | buc | 1,000 |
| 94 | 555000255-06 | Automat diferential ABDT 32 2P С16A 30mA | buc | 5,000 |
| 95 | 555000073-6 | Bara N ШНИ-8х12-16-КС-С | buc | 1,000 |
| 96 | 555000073-7 | Bara PE ШНИ-8х12-16-КС-Ж IEK | buc | 1,000 |
| 97 | 555300231-31 | Dulap metalic ЩМП-2.3.1-0 IP31 250x300x150 ИЭК | buc | 1,000 |
| 98 | 5553003-20 | Bara de cupru 3x20mm, L=300mm | buc | 1,000 |
| 99 | 555120111-36 | Corp de iluminat bactericid ББП01-011, 36W, IP54 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 5. Masurari in instalatii electrice |  |  |
| 100 | 1-11-010-2 | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m | 1 masurare | 2,000 |
| 101 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 0,630 |
| 102 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "faza-nul" | 1 recept | 5,000 |
| 103 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune pina la 1 kV, destinate transmiterii energiei electrice la dispozitivele de distributie, panouri, dulapuri, aparatele de comutare si la consumatorii electrici | линия | 12,000 |

Data 07.10.2022

(semnătura autorizată)