| Cresterea capacitatii de sursa subterane pentru sistemul de alimentare cu apa existent in sat. Baimaclia, r -l Cantemir Obiect Nr.22/2023 -A-01 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2-2

Platforma A. Hipochrolul - Lucrari de constructii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de cfonstructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка гртунта в отвал) |  |  | 100 m3 |  | 2,500 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 5,12 |  |  |
| 2 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную) |  |  | m3 |  | 27,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 87,21 |  |  |
| 3 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки) |  |  | 100 m3 |  | 0,810 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 1,98 |  |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 1,65 |  |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 1,96 |  |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 2,01 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 1,04 |  |  |
| 4 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка грунта бульдозером) |  |  | 100 m3 |  | 1,450 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 1,58 |  |  |
| 5 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи) |  |  | 100 m3 |  | 1,450 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 12,79 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 15,07 |  |  |
| 6 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную грунта) |  |  | m3 |  | 36,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,16 |  |  |
| 7 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи) |  |  | m3 |  | 36,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 27,00 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,60 |  |  |
| 8 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Подсыпка под полы) |  |  | 100 m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
| 9 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи) |  |  | 100 m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,32 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 1,56 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Centura Cba 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CB03B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  | m2 |  | 16,320 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,45 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 13,06 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 4,90 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 4,90 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,49 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,49 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 1,80 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,96 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
| 11 | CA02C |  | Beton C8/10 SM EN 206+A1:2017 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка C8/10 XC2XF1XA1) |  |  | m3 |  | 0,820 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,53 |  |  |
|  | 26631021000005 |  | Beton C8/10XC2XF1XA1 |  |  | m3 |  | 0,85 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
| 12 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton A400 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( арматура класса АIII д-10 мм), |  |  | kg |  | 75,030 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,23 |  |  |
|  | 271060220000010 |  | Otel beton A400 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* diam 10 mm AIII |  |  | kg |  | 76,91 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 11,25 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,75 |  |  |
| 13 | CC01E |  | Armaturi din otel beton A240 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 Д-6мм) |  |  | kg |  | 43,500 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,78 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |
|  | 2710602106 |  | Otel beton A240 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* diam. egal de 6 mm D-6 A1 |  |  | kg |  | 44,59 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,52 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
| 14 | CA03G |  | Beton C12/15 SM EN 206 +A1:2017 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15XC2XF1XA1 |  |  | m3 |  | 3,260 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 13,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 26631021000012 |  | Beton C12/15 XC2XF1XA1 |  |  | m3 |  | 3,37 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,33 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,96 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,81 |  |  |
|  |  |  |  | Total Centura Cba 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Fundatii Fm |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CB03B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  | m2 |  | 29,380 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,41 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 23,50 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 8,81 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 8,81 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,88 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,88 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 3,23 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,53 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |  |
| 16 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton A400 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 18 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( арматура класса АIII д-14 мм), |  |  | kg |  | 41,280 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,23 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 271060220000014 |  | Otel beton A400 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* diam 14 mm AIII |  |  | kg |  | 42,31 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,19 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,41 |  |  |
| 17 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton A400 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( арматура класса АIII д-12 мм), |  |  | kg |  | 35,100 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,11 |  |  |
|  | 271060220000012 |  | Otel beton A400 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* diam 12 mm AIII |  |  | kg |  | 35,98 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,26 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
| 18 | CC01E |  | Armaturi din otel beton A240 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 Д-8 мм) |  |  | kg |  | 14,400 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 2710602108 |  | Otel beton A240 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* diam. egal de 8 mm D-8 A1 |  |  | kg |  | 14,76 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,16 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
| 19 | CC01E |  | Armaturi din otel beton A240 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 Д-6 мм) |  |  | kg |  | 1,440 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,00 |  |  |
|  | 2710602106 |  | Otel beton A240 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* diam. egal de 6 mm D-6 A1 |  |  | kg |  | 1,48 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,22 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
| 20 | CA03G |  | Beton C12/15 SM EN 206 +A1:2017 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15XC2XF1XA1 |  |  | m3 |  | 5,890 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 23,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,36 |  |  |
|  | 26631021000012 |  | Beton C12/15 XC2XF1XA1 |  |  | m3 |  | 6,10 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,59 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 3,53 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,47 |  |  |
| 21 | RpCB08A |  | Astuparea cu beton clasa C12/15 SM EN 206 +A1:2017 a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,60 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 57,12 |  |  |
|  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 1421102200082 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 22 | IzF50A |  | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale ( горизонтальная изоляция ц.п.р) |  |  | m2 |  | 5,500 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,09 |  |  |
|  | 2624102101103 |  | Mortar din ciment si nisip M150 |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2466477302420 |  | Sticla solubila |  |  | kg |  | 2,75 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Carcas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Coloana Sm1 - 4 buc |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CB03F |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 18,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,55 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 18,20 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,91 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,91 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,91 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,73 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 2,73 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,18 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
| 24 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton A400 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Aрматура Д-14мм, А3) |  |  | kg |  | 51,200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,38 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 271060220000014 |  | Otel beton A400 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* diam 14 mm AIII |  |  | kg |  | 52,48 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,51 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 14,34 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
| 25 | CC02K1 |  | Armaturi din otel beton A240 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура Д-6мм, А1) |  |  | kg |  | 52,800 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,21 |  |  |
|  | 2710602108 |  | Otel beton A240 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* diam. egal de 8 mm D-8 A1 |  |  | kg |  | 54,12 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,53 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 14,78 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 26 | CA04F |  | Beton C12/15 SM EN 206 +A1:2017 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C12/15XC2XF1) |  |  | m3 |  | 1,800 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,73 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,81 |  |  |
|  | 266310210000122 |  | Beton C12/15 XC2XF1 |  |  | m3 |  | 1,90 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,28 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  |  | Total Coloana Sm1 - 4 buc |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Incadrarea unei gauri IGm1 3 buc |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CB03F |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 9,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,38 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 9,50 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,48 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,48 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 1,43 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,14 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
| 28 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton A400 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура Д-12мм, А3) |  |  | kg |  | 31,560 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 271060220000012 |  | Otel beton A400 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* diam 12 mm AIII |  |  | kg |  | 32,35 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 8,84 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 29 | CC02K1 |  | Armaturi din otel beton A240 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура Д-6мм, А1) |  |  | kg |  | 10,500 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 2710602106 |  | Otel beton A240 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* diam. egal de 6 mm D-6 A1 |  |  | kg |  | 10,76 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,94 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 30 | CA04F |  | Beton C12/15 SM EN 206 +A1:2017 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice |  |  | m3 |  | 0,660 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 266310210000122 |  | Beton C12/15 XC2XF1 |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  |  | Total Incadrarea unei gauri IGm1 3 buc |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Buandrugi Bg-1 - 1 buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CB03F |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 0,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 32 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 33 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton A400 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура Д-12мм, А3) |  |  | kg |  | 6,600 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 271060220000012 |  | Otel beton A400 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* diam 12 mm AIII |  |  | kg |  | 6,76 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,85 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 34 | CC02K1 |  | Armaturi din otel beton A240 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура Д-6мм, А1) |  |  | kg |  | 4,750 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |
|  | 2710602106 |  | Otel beton A240 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* diam. egal de 6 mm D-6 A1 |  |  | kg |  | 4,87 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,33 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 35 | CA04F |  | Beton C12/15 SM EN 206 +A1:2017 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,73 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,07 |  |  |
|  | 266310210000122 |  | Beton C12/15 XC2XF1 |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  |  | Total Buandrugi Bg-1 - 1 buc. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.4. Centura Cm1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CB03F |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 5,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,38 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,50 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,28 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,28 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 0,82 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
| 37 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 9,60 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 38 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton A400 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Apматура Д-12мм, А3) |  |  | kg |  | 49,300 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,25 |  |  |
|  | 271060220000012 |  | Otel beton A400 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* diam 12 mm AIII |  |  | kg |  | 50,53 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,49 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 13,80 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
| 39 | CC02K1 |  | Armaturi din otel beton A240 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Aрматура Д-6мм, А1) |  |  | kg |  | 17,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,07 |  |  |
|  | 2710602106 |  | Otel beton A240 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* diam. egal de 6 mm D-6 A1 |  |  | kg |  | 17,42 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,76 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 40 | CC02L |  | Armaturi din otel beton A240 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Apматура Д-10мм, А1) |  |  | kg |  | 9,400 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,61 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |
|  | 27106021010 |  | Otel beton A240 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* diam. egal de 10 mm A1 |  |  | kg |  | 9,63 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,63 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 41 | CA04F |  | Beton C12/15 SM EN 206 +A1:2017 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C12/15 XC2XF1) |  |  | m3 |  | 1,100 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,33 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 266310210000122 |  | Beton C12/15 XC2XF1 |  |  | m3 |  | 1,16 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,66 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  |  | Total Centura Cm1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.5. Рlanseu Pm1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,65 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,70 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,70 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 1,17 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,08 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 43 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 45,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 13,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,75 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 18,00 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
| 44 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton A400 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 10 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура Д-14мм, А3) |  |  | kg |  | 166,600 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,66 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 271060220000010 |  | Otel beton A400 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* diam 10 mm AIII |  |  | kg |  | 170,76 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,67 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 46,65 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
| 45 | CC02M |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Apматура Д-6мм, А1) |  |  | kg |  | 7,400 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2710602106 |  | Otel beton A240 SM SR EN 10080 2014 GOST 5781-82* diam. egal de 6 mm D-6 A1 |  |  | kg |  | 7,58 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,07 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 46 | CA04F |  | Beton C12/15 SM EN 206 +A1:2017 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C12/15 XC3XF1) |  |  | m3 |  | 0,900 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,37 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,41 |  |  |
|  | 266310210000121 |  | Beton C12/15 XC3XF1 |  |  | m3 |  | 0,95 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  |  | Total Рlanseu Pm1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Carcas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Рereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CD55A |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara |  |  | m3 |  | 9,450 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 29,20 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,95 |  |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  | m3 |  | 8,50 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 28,35 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,66 |  |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 0,94 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,94 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,50 |  |  |
| 48 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (сеткa D-4mm B500, соединение кладки со стойками )( Se exclud -Macara) |  |  | kg |  | 84,200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,37 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,42 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate А240, Д-6мм рас 200х200 |  |  | kg |  | 85,04 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,84 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 25,26 |  |  |
| 49 | CD50A |  | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m( parapet ) |  |  | m3 |  | 1,100 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,93 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,01 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 433,40 |  |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 0,26 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,48 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
| 50 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( parapet) |  |  | m2 |  | 4,350 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,09 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 45,67 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  |  | Total Рereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Acoperis SAС-3.4, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | IzF03A1 |  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum |  |  | m2 |  | 12,400 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,99 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 18,60 |  |  |
|  | 268213260162в |  | Bariera contra vaporilor |  |  | m2 |  | 13,64 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 3,72 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 12,40 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
| 52 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polistiren beton D200, 200-250kg/m2) |  |  | m3 |  | 1,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,78 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,98 |  |  |
|  | 26631021000001 |  | Polistirolciment 120мм |  |  | m3 |  | 1,55 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
| 53 | IzF18C k=0,67 |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm 20 mm |  |  | m2 |  | 12,400 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 2,91 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,35 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 108,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
| 54 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Mastica la rece |  |  | m2 |  | 12,400 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 241331734600m |  | Suspensie de bitum filerizat-subif Mastica la rece Preimer |  |  | kg |  | 3,72 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 55 | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu membrana bitum-polimer "Texноэласт ПРАЙМ ЭПП" |  |  | m2 |  | 12,400 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 5,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,85 |  |  |
|  | 26821326004пп |  | Membrane bituminoase membrana bitum-polimer "Texноэласт ПРАЙМ ЭПП" |  |  | m2 |  | 29,95 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 7,81 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 2,48 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,74 |  |  |
| 56 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu membrana bitum-polimer "Texноэласт ПРАЙМ ЭКП" |  |  | m2 |  | 12,400 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,72 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,23 |  |  |
|  | 26821326004пк |  | Membrane bituminoase membrana bitum-polimer "Texноэласт ПРАЙМ ЭКП" |  |  | m2 |  | 14,97 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 3,91 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 1,24 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
| 57 | CE05A |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Свесы из оцинкованной стали,узел В,лист 4) |  |  | m2 |  | 2,500 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2710403641817 |  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm |  |  | kg |  | 11,68 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.2. Nod B SAC -4, Nod "B",серия 2,260-1,6-78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CE13A,к-3 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Дополнительный слой -примыкание к парапету (3 слоя) |  |  | m2 |  | 7,650 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 6,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,13 |  |  |
|  | 26821326004пп |  | Membrane bituminoase membrana bitum-polimer "Texноэласт ПРАЙМ ЭПП" |  |  | m2 |  | 27,71 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 7,23 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 2,30 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,92 |  |  |
| 59 | CE05A |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Покрытие парапетов оцинкованной сталью, узел B, plansa 4) |  |  | m2 |  | 4,100 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 3,07 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2710403641817 |  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm |  |  | kg |  | 19,16 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  | kg |  | 1,08 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 60 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля - крепление оцинокованной стали полосой 40х40х4мм) |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,38 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,02 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
| 61 | CA02CAdoptat |  | (Bord 100x100 de la Mortar-ciment si nisip M100)Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка раствора - бортик 100х100, узел 2, М100 в примыкании к парапету) |  |  | m3 |  | 0,180 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,69 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 26631021000002 |  | Mortar de ciment M100 |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 62 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip Lindab din tabla protejata anticoroziv d=80 mm |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass d=80 mm |  |  | m |  | 6,43 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 3,06 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 1,53 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 3,06 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 1,53 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 1,53 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 1,53 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
| 63 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 3,24 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 4,33 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 0,62 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 0,31 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 0,62 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 0,62 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 30,90 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  |  | Total Nod B SAC -4, Nod "B",серия 2,260-1,6-78 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis SAС-3.4, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Раrdoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CG32A |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu pamint (Se exclud - argila) |  |  | m3 |  | 1,300 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 2,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
| 65 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris |  |  | 100m2 |  | 0,090 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,61 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,46 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
| 66 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 15,30 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 3,06 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 10,17 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 67 | CG22A1.k-0,8 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 12/15XC2XF1XA1 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp(Grosimea 80mm) (Se exclud - buldozer,centrala de beton) |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa C12/15 XC2XF1XA1 |  |  | m3 |  | 0,74 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
| 68 | CG01Ak=0,5 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Grosimea15 mm) |  |  | m2 |  | 9,200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 2,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 150-T |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 69 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 placi ceramice rezistente la acid 35 mm |  |  | m2 |  | 9,200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 24,01 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,67 |  |  |
|  | 26611128007 |  | Placi ceramice rezistente la acid 35 mm |  |  | m2 |  | 9,48 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 37,26 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 2,76 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 184,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 8,28 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
| 70 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 12,85 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 4,41 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 75,60 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 1,26 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 3,60 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  |  | Total Раrdoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Goluri |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.1. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 2,140 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,41 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  |  | m2 |  | 2,14 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 8,56 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,01 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,86 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,71 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 72 | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre |  |  | m |  | 1,400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,39 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,11 |  |  |
|  | 2521106718392 |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre |  |  | m |  | 1,43 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 5,71 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 73 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu |  |  | m |  | 1,400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,11 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  |  | m |  | 1,40 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 5,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.2. Usi |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 2,840 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 2,07 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,23 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 2,84 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 11,36 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,42 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,70 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,84 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Goluri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Finisare interioara |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 13,77 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat Кnauf |  |  | kg |  | 64,26 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 76 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков , грунт ХС-076) |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund Grund XC-076 |  |  | kg |  | 1,35 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,45 |  |  |
| 77 | CN10A |  | Vopsitorii interioare cu email XB-100 aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual (Se exclud - ciment) (Oкраска эмалью ХВ - 110) |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,75 |  |  |
|  | 243011610E |  | Email XB-100 |  |  | kg |  | 5,40 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.2. Рereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CF15A,к-1,5 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, средней толщиной 3 см) |  |  | m2 |  | 8,800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 18,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,96 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 138,60 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 150-T |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
| 79 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен , грунтХС -076) |  |  | m2 |  | 8,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund Grund XC-076 |  |  | kg |  | 1,32 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,44 |  |  |
| 80 | CN10A |  | Vopsitorii interioare cu email XB-100 aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual (Окраска эмалью ХВ-110) (Se exclud - ciment) |  |  | m2 |  | 8,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
|  | 243011610E |  | Email XB-100 |  |  | kg |  | 5,28 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
| 81 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor placi ceramice |  |  | m2 |  | 20,500 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 46,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,10 |  |  |
|  | 2670112203c |  | Placi ceramice |  |  | m2 |  | 21,53 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 8,20 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 410,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 6,77 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 82,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  |  | Total Рereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.3. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | RpCJ06A |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime |  |  | m |  | 10,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 3,26 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,84 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 7,55 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 83 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка откосов , грунт ХС-076) |  |  | m2 |  | 1,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,05 |  |  |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund Grund XC-076 |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,08 |  |  |
| 84 | CN10A |  | Vopsitorii interioare cu email XB-100 aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual (Se exclud - ciment) (Oкраска эмалью ХВ - 110) (Se exclud - ciment) |  |  | m2 |  | 1,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 243011610E |  | Email XB-100 |  |  | kg |  | 0,96 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare interioara |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. Finisare exterioara |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9.1. Рereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  |  | m2 |  | 42,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 8,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  |  | m2 |  | 49,75 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 519,12 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
| 86 | IzF10C |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat CORBON CO 60 mm |  |  | m2 |  | 42,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 6,72 |  |  |
|  | 252130260260 |  | Placi termoizolante, placi din polistiren extrudat CORBON CO 60 mm |  |  | m2 |  | 42,42 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 13,86 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  | kg |  | 69,30 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 46,20 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
| 87 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 42,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 58,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,60 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 441,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,26 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,29 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,34 |  |  |
| 88 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 42,000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 5,04 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 17,43 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
| 89 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 42,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 51,24 |  |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  |  | kg |  | 96,60 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  |  | Total Рereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9.2. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  | m |  | 10,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 4,49 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,24 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 91 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 1,600 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 0,19 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,08 |  |  |
| 92 | CN05Ak=2 |  | Vopsitorii obisnuite exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite 2 straturi |  |  | m2 |  | 1,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,06 |  |  |
|  | 243011610350 |  | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil |  |  | kg |  | 1,28 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9.3. Toclu |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 2,600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,78 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 27,30 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  | Total Toclu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare exterioara |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10.1. Рridvorul Pr1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,43 |  |  |
| 95 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Paзбрасывание грунта) |  |  | m3 |  | 1,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,37 |  |  |
| 96 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем) |  |  | 100m2 |  | 0,022 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
| 97 | CB03B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  | m2 |  | 8,650 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,92 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,60 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,60 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 0,95 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,04 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
| 98 | CA03G |  | Beton C12/15 SM EN 206 +A1:2017 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15ХС2ХF1XA1 |  |  | m3 |  | 1,450 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 26631021000012 |  | Beton C12/15 XC2XF1XA1 |  |  | m3 |  | 1,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,87 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
| 99 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка сетки А240 200х200б д-6мм А1) |  |  | kg |  | 16,700 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,67 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate А240, Д-6мм рас 200х200 |  |  | kg |  | 16,87 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,01 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 100 | CG22A1, k=0,8 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 12/15XC2XF1XA1 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp ( grosimea 80 mm) (Se exclud - buldozer, centrala de beton) |  |  | m2 |  | 2,900 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,23 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa C12/15 XC2XF1XA1 |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
| 101 | CG01Ak=0,5 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din beton clasa C16/20XC2XF1XA1 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( Grosimea15 mm) (Se exclud - Malaxor) |  |  | m2 |  | 2,900 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 0,87 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,14 |  |  |
|  | 26641021016 |  | Beton clasa C16/20XC2XF1XA1 |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  |  | Total Рridvorul Pr1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10.2. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем) |  |  | 100m2 |  | 0,168 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,14 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,86 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
| 103 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Основание , бетон С12/15 ХС2ХF1) |  |  | m3 |  | 1,680 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,09 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton C12/15 XC2XF1 |  |  | m3 |  | 1,74 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,67 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h/ut |  | 0,42 |  |  |
| 104 | CG01Ak=0,5 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din beton clasa C16/20XC2XF1 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ( Grosimea 25 mm)(Se exclud - malaxor) |  |  | m2 |  | 16,800 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 8,37 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,39 |  |  |
|  | 266410210161 |  | Beton clasa C16/20XC2XF1 |  |  | m3 |  | 0,46 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
| 105 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm БР100.30.15 |  |  | m |  | 21,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,15 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 9,24 |  |  |
|  | 266310210000115 |  | Beton clasa кл. С15 |  |  | m3 |  | 0,94 |  |  |
|  | 2666122800285561 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 БР100.30.15 |  |  | m |  | 21,10 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de cfonstructii |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul fiscal |  |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de depozit |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |