CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării;

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării;

3. Obiectul achiziţiilor:  Lucrări de reparație capitală a învelitorilor la blocurile locative din str. N. Testemițeanu, 31.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Acoperisul |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori foi de ardezie | m2 | 655,00 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 655,00 |
| 3 | TrB01A1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 15,00 |
| 4 | TrB22H1A2 | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (coborire materiale) | t | 15,00 |
| 5 | TrB22H1A2 | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (ridicare materiale) | t | 15,00 |
| 6 | TsI51B10 | Transportarea deseurilor de constructie | t | 15,00 |
| 7 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Nota: Consumul de scindura de rasinoase se ia in calcul 8 m3. | m2 | 655,00 |
| 8 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 10,00 |
| 9 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 10,00 |
| 10 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 655,00 |
| 11 | CE07A | Invelitori din placi din tabla cutata/profilata, grosimea tabla 0,7mm, Hval 8mm, culoarea verde (acoperis format in doua ape, lungimea 45m). (Coieficient de consum tigla metalica K=1,3). | m2 | 655,00 |
| 12 | RCsH06C | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme | buc | 15,00 |
| 13 | CK26B | Element de inchidere laterala din tabla protejata anticoroziv /Sort (pazie) b=300mm/ (aplicativ) | m | 100,00 |
| 14 | CK26B | Bariera parazapada 80buc x 1.25m.l./buc (aplicativ) | m | 100,00 |
| 15 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 90,00 |
| 16 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 50,00 |