Formularul nr. 1

Obiectivul: Reabilitarea sălii festive, muzeului și facilităților sanitare a clădirii cu nr. cad. 0100201.522.01 din mun. Chișinău, str. Ialoveni, 100

Obiectul: Solutii arhitecturale (SA)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-1

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1.1 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet | m2 | 171,0000 |
| 1.1.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 4,2750 |
| 1.1.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 5,1300 |
| 1.1.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 46,1700 |
| 1.1.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 46,1700 |
| 1.1.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 6,8400 |
| 1.2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie ceramica | m2 | 12,0000 |
| 1.2.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,6000 |
| 1.2.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 4,6800 |
| 1.2.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,6800 |
| 1.2.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,6000 |
| 1.3 | RpCO56A | Demontari: usi, ferestre din lemn | m2 | 40,0000 |
| 1.3.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 8,4000 |
| 1.3.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8,4000 |
| 1.4 | RpCO56A | Demontari: ferestre din PVC | m2 | 10,0000 |
| 1.4.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,1000 |
| 1.4.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,1000 |
| 1.5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida gros.120mm | m3 | 4,2000 |
| 1.5.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,5040 |
| 1.5.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,8900 |
| 1.5.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,7000 |
| 1.5.4 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3360 |
| 1.6 | RpCO56C | Demontari: tavan suspendat tip Armstrong | m2 | 35,0000 |
| 1.6.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,5500 |
| 1.6.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,2000 |
| 1.7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane. | m2 | 150,0000 |
| 1.7.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 7,5000 |
| 1.7.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 18,0000 |
| 1.7.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,5000 |
| 1.7.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,5000 |
| 1.8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti. | m2 | 137,0000 |
| 1.8.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 6,8500 |
| 1.8.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 16,4400 |
| 1.8.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,5500 |
| 1.8.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,3700 |
| 1.9 | RpCM33A | Demontarea placajelor din gresie ceramica. | m2 | 21,0000 |
| 1.9.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0630 |
| 1.9.2 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 16,8000 |
| 1.9.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,8000 |
| 1.9.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3150 |
| 1.10 | TrB05A2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m. | t | 12,7000 |
| 1.10.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 30,9880 |
| 1.11 | TsH92B | Incarcarea in auto: deseuri de constructii | t | 12,7000 |
| 1.11.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,0970 |
| 1.12 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor de constructii cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 12,7000 |
| 1.12.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 3,2766 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Pardosea P1 |  |  |
| 1.13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu grund "Betohgpuht" sau analog | m2 | 185,0000 |
| 1.13.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 27,7500 |
| 1.13.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 9,2500 |
| 1.13.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,5500 |
| 1.14 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm . | m2 | 185,0000 |
| 1.14.1 | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 5 661,0000 |
| 1.14.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 16,6500 |
| 1.14.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,2950 |
| 1.14.4 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,5000 |

| 1.14.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 86,5800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14.6 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 15,5400 |
| 1.14.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,7000 |
| 1.15 | CG56B1 k=5 | Corectia la norma CG56B: se scade 5 mm grosime . | m2 | -185,0000 |
| 1.15.1 | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | -1 415,2500 |
| 1.15.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | -0,9250 |
| 1.15.3 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,6000 |
| 1.15.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -21,2750 |
| 1.15.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -3,7000 |
| 1.15.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,9250 |
| 1.16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 185,0000 |
| 1.16.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 27,7500 |
| 1.16.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 9,2500 |
| 1.16.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,5500 |
| 1.17 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica (gr. 10mm), inclusiv stratul suport din adezivi | m2 | 185,0000 |
| 1.17.1 | 2661112800700 | Placi de gresie ceramica gros.10mm | m2 | 190,5500 |
| 1.17.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj | kg | 1 184,0000 |
| 1.17.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 75,8500 |
| 1.17.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3 700,0000 |
| 1.17.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,5550 |
| 1.17.6 | 222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 1,0000 |
| 1.17.7 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 203,5000 |
| 1.17.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3330 |
| 1.17.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 3,1080 |
| 1.17.10 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 11,6550 |
| 1.18 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (H=100 mm) | m | 40,0000 |
| 1.18.1 | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 40,8000 |
| 1.18.2 | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 14,0000 |
| 1.18.3 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 240,0000 |
| 1.18.4 | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 4,0000 |
| 1.18.5 | 2222222222992 | Material marunt (cirpe, apa etc.) | % | 5,0000 |
| 1.18.6 | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 16,0000 |
| 1.18.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,0000 |
| 1.18.8 | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 12,0000 |
| 1.18.9 | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 2,0000 |
| 1.18.10 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Pardosea P1 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Pereti. Tip 1 |  |  |
| 1.19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betohgpuht" sau analog | m2 | 80,0000 |
| 1.19.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 12,0000 |
| 1.19.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,0000 |
| 1.19.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,4000 |
| 1.20 |  | Profil ghidaj din aluminiu pentru tencuieli | m | 70,0000 |
| 1.20.1 | Material | Profil ghidaj din aluminiu pentru tencuieli | m | 70,0000 |
| 1.21 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 80,0000 |
| 1.21.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,5600 |
| 1.21.2 | 2664102102010 | Mortar ciment M100 | m3 | 1,9200 |
| 1.21.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 112,0000 |
| 1.21.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,0000 |
| 1.21.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3200 |
| 1.21.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,6400 |
| 1.22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 80,0000 |
| 1.22.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 12,0000 |
| 1.22.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,0000 |
| 1.22.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,4000 |
| 1.23 | CI22B | Placaj din placute de ceramica gros. 10mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv. | m2 | 80,0000 |
| 1.23.1 | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie gros.10mm | m2 | 81,6000 |
| 1.23.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj | kg | 296,0000 |
| 1.23.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 37,6000 |
| 1.23.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 600,0000 |
| 1.23.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1600 |
| 1.23.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, disc) | % | 1,0000 |
| 1.23.7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 132,0000 |
| 1.23.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,9600 |
| 1.23.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,8000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Pereti. Tip 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Pereti. Tip 2 |  |  |
| 1.24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund "Betohgpuht" sau analog | m2 | 100,0000 |
| 1.24.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 15,0000 |
| 1.24.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,0000 |
| 1.24.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,0000 |
| 1.25 |  | Profil ghidaj din aluminiu pentru tencuieli | m | 90,0000 |

| 1.25.1 | Material | Profil ghidaj din aluminiu pentru tencuieli | m | 90,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.26 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 100,0000 |
| 1.26.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,7000 |
| 1.26.2 | 2664102102010 | Mortar ciment M100 | m3 | 2,4000 |
| 1.26.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 140,0000 |
| 1.26.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,0000 |
| 1.26.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4000 |
| 1.26.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,8000 |
| 1.27 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 (se adauga 1cm grosime) | m2 | 100,0000 |
| 1.27.1 | 2664102100000 | Mortar M100 | m3 | 0,6000 |
| 1.27.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10,0000 |
| 1.27.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,0000 |
| 1.27.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |
| 1.28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 100,0000 |
| 1.28.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 15,0000 |
| 1.28.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,0000 |
| 1.28.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,0000 |
| 1.29 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului. | m2 | 100,0000 |
| 1.29.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 714,0000 |
| 1.29.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,4000 |
| 1.29.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 122,0000 |
| 1.29.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,9000 |
| 1.29.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,6000 |
| 1.30 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 100,0000 |
| 1.30.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 110,0000 |
| 1.30.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 15,0000 |
| 1.30.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0300 |
| 1.30.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 20,0000 |
| 1.31 |  | Coltare din aluminiu pentru finisari | m | 62,0000 |
| 1.31.1 | Material | Coltare din aluminiu pentru finisari | m | 62,0000 |
| 1.32 | CF57A k=2 materiale si utilaj | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor. | m2 | 100,0000 |
| 1.32.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 210,9800 |
| 1.32.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,2000 |
| 1.32.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 45,0000 |
| 1.32.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,0000 |
| 1.32.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2000 |
| 1.33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 100,0000 |
| 1.33.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 15,0000 |
| 1.33.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,0000 |
| 1.33.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,0000 |
| 1.34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de dispersie apoasa acrilico-sirenica, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 100,0000 |
| 1.34.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila pe baza de dispersie apoasa acrilico-sirenica | kg | 40,0000 |
| 1.34.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 6,0000 |
| 1.34.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 50,0000 |
| 1.34.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 5,0000 |
| 1.34.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2000 |
| 1.34.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 55,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. Pereti. Tip 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Pereti. Tip 3 |  |  |
| 1.35 | CI17A apl. | Placare cu panou decorativ PD din PAL laminat tip H3730 ST10 Hickory Natural 2800x2070x18mm Egger, inclusiv Profil separator din aliaj de aluminiu pentru încastrare în pereți, negru matt - 93 m/lin | m2 | 107,0000 |
| 1.35.1 | 2732103646000 | Placare cu panou decorativ PD din PAL laminat tip H3730 ST10 Hickory Natural 2800x2070x18mm Egger | m2 | 117,7000 |
| 1.35.2 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 197,9500 |
| 1.35.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,0500 |
| 1.35.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,0700 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.3. Pereti. Tip 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Tavan |  |  |
| 1.36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 185,0000 |
| 1.36.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 27,7500 |
| 1.36.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 9,2500 |
| 1.36.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,5500 |
| 1.37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila pe baza de dispersie apoasa acrilico-sirenica, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 185,0000 |
| 1.37.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila pe baza de dispersie apoasa acrilico-sirenica | kg | 74,0000 |
| 1.37.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 11,1000 |

| 1.37.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 92,5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.37.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 9,2500 |
| 1.37.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,3700 |
| 1.37.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 101,7500 |
| 1.38 | CK52B | Tavan suspendat din aluminiu Grillato Standart compus din celule pătrate 100x100x40h, realizat pe un sistem de suspendare din aluminiu. | m2 | 185,0000 |
| 1.38.1 | 2662102701010 | Tavan suspendat din aluminiu Grillato Standart compus din celule pătrate 100x100x40h | m2 | 188,7000 |
| 1.38.2 | 2812106305912 | Suspendare cu bratara si tije | buc | 148,0000 |
| 1.38.3 | 2812106305914 | Profiluri de colt 24 mm albe | m | 207,2000 |
| 1.38.4 | 20069481 | Profiluri de lamba trapezoidali 35/30 | m | 155,4000 |
| 1.38.5 | 2051142950713 | Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 х 40 mm | buc | 39,9600 |
| 1.38.6 | 2051142950712 | Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 х 40 mm | buc | 149,8500 |
| 1.38.7 | 2222222222992 | Material marunt (selector de profiluri, cirpe) | % | 0,3000 |
| 1.38.8 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 164,6500 |
| 1.38.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,6660 |
| 1.38.10 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 4,4770 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Tâmplarie |  |  |
| 1.39 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din sticla securizata, transparenta gros. 6mm, cu rama si toc de aluminiu - U1, U1*) | m2 | 6,2400 |
| 1.39.1 | 2812106306050 | Usa din sticla securizata, transparenta gros. 6mm, cu rama si toc de aluminiu | m2 | 6,2400 |
| 1.39.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 24,9600 |
| 1.39.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,4320 |
| 1.39.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,2043 |
| 1.39.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,7440 |
| 1.39.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,2400 |
| 1.39.7 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 5,9280 |
| 1.39.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6864 |
| 1.39.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1248 |
| 1.40 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din profile de aluminiu. Termopan 24mm grosime din sticla matisată - U3, U4, U4*) | m2 | 6,3000 |
| 1.40.1 | 2812106306050 | Usa din profile de aluminiu. Termopan 24mm grosime din sticla matisată | m2 | 6,3000 |
| 1.40.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 25,2000 |
| 1.40.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,4650 |
| 1.40.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,2159 |
| 1.40.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,7800 |
| 1.40.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,3000 |
| 1.40.7 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 5,9850 |
| 1.40.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6930 |
| 1.40.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1260 |
| 1.41 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din lemn cu finisaj HPL - U2) | m2 | 2,9400 |
| 1.41.1 | 2030112930000 | Usi din lemn cu finisaj HPL | m2 | 2,9400 |
| 1.41.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 0,2499 |
| 1.41.3 | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 1,3230 |
| 1.41.4 | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,6468 |
| 1.41.5 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,3218 |
| 1.41.6 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2352 |
| 1.41.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7350 |
| 1.41.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0588 |
| 1.42 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Feresastra din profil din PVC cu 5 camere. Termopan gros. 32 mm cu doua camere, sticlă interioara si exterioară cu emisie redusă (LowE) si si (4S) respectiv - F1, F1*, F2) | m2 | 35,2000 |
| 1.42.1 | 2030112938150 | Feresastra din profil din PVC cu 5 camere. Termopan gros. 32 mm cu doua camere, sticlă interioara si exterioară cu emisie redusă (LowE) si si (4S) respectiv | m2 | 35,2000 |
| 1.42.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 105,6000 |
| 1.42.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 5,8080 |
| 1.42.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 4,3296 |
| 1.42.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 14,0800 |
| 1.42.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 24,6400 |
| 1.42.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 17,9520 |
| 1.42.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7600 |
| 1.42.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,7040 |
| 1.43 | CK26C | Pervazuri 400x20mm din mase plastice montate la ferestre | m | 18,7000 |
| 1.43.1 | 2521106718393 | Pervazuri 400x20mm din mase plastice montate la ferestre | m | 18,7000 |
| 1.43.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 112,2000 |
| 1.43.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4960 |
| 1.43.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1870 |
| 1.43.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1870 |

| 1.44 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (l=250mm) | m | 17,6000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.44.1 | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre (l=250mm) | m | 17,6000 |
| 1.44.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 70,4000 |
| 1.44.3 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5,6320 |
| 1.44.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4080 |
| 1.44.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1760 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5. Tâmplarie |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Formularul nr. 1

Obiectivul: Reabilitarea sălii festive, muzeului și facilităților sanitare a clădirii cu nr. cad. 0100201.522.01 din mun. Chișinău, str. Ialoveni, 100

Obiectul: Incalzire, ventilare, conditionare (IVC)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-2

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistemul de incalzire. Echipament |  |  |
| 1.1 | IB05A adaptat | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Calorifer de tip bimetal, de tip panou, racordarea laterala din ambele parti, inclusiv: - robinet “Maevschi”; - elementele de montare la perete; - dopuri. PN30) (se exclude radiatorul) | buc | 10,0000 |
| 1.1.1 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,3000 |
| 1.1.2 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,6000 |
| 1.1.3 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,5000 |
| 1.1.4 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 30,0000 |
| 1.1.5 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 20,0000 |
| 1.1.6 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 2,0000 |
| 1.2 |  | Calorifer de tip bimetal “Mirado” Diva 96x500 (8 sectii) | buc | 10,0000 |
| 1.2.1 | Material | Calorifer de tip bimetal “Mirado” Diva 96x500 (8 sectii) | buc | 10,0000 |
| 1.3 | IC46D | Colector de distribuție Ø25 pentru sistemul de incalzire pentru 3 contururi, cu urmatoare componente: - colector tur; - colector retur; - robinete sferice de inchidrere, la intraririle in colector tur-retur Ø25; - ventile manuale de inchidere-balansare, incorporate in colector tur-retur Ø15; -elemente terminante (dearator, cu ventil de drenare: Ø15) | buc | 1,0000 |
| 1.3.1 | 2913124124100 | Colector de distribuție Ø25 pentru sistemul de incalzire pentru 3 contururi, cu urmatoare componente: - colector tur; - colector retur; - robinete sferice de inchidrere, la intraririle in colector tur-retur Ø25; - ventile manuale de inchidere-balansare, incorporate in colector tur-retur Ø15; -elemente terminante (dearator, cu ventil de drenare: Ø15) | buc | 1,0000 |
| 1.3.2 | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 0,5600 |
| 1.3.3 | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2250 |
| 1.3.4 | 2875274418000 | Flansa oarba | buc | 0,1000 |
| 1.3.5 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,7000 |
| 1.4 | IA52A adaptat | Dulap pentru colectoare de distribuție, de tip incorporare 700х450hх110 | buc | 1,0000 |
| 1.4.1 | 2811236829552 | Dulap pentru colectoare de distribuție, de tip incorporare 700х450hх110 | buc | 1,0000 |
| 1.4.2 | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 1,5000 |
| 1.4.3 | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0800 |
| 1.4.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0010 |
| 1.4.5 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3,0000 |
| 1.4.6 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Sistemul de incalzire. Echipament |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistemul de incalzire. Armatura, tevile de distribuție |  |  |
| 1.5 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet Ø15 coltar tur, cu termoregulator automatizat antivandal, Р = 16 bar) | buc | 10,0000 |
| 1.5.1 | 2875274202700 | Robinet Ø15 coltar tur, cu termoregulator automatizat antivandal, Р = 16 bar | buc | 10,0000 |
| 1.5.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1200 |
| 1.5.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2400 |
| 1.5.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,8000 |
| 1.6 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet Ø15 coltar retur, Р = 16 bar) | buc | 10,0000 |
| 1.6.1 | 2875274202700 | Robinet Ø15 coltar retur, Р = 16 bar | buc | 10,0000 |
| 1.6.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1200 |
| 1.6.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2400 |
| 1.6.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,8000 |
| 1.7 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Teava PPR-AL PN25 Ø20х3,4) | m | 60,0000 |
| 1.7.1 | 2521216710000 | Teava PPR-AL PN25 Ø20х3,4 | m | 61,8000 |
| 1.7.2 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 21,0000 |
| 1.8 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Teava PPR-AL PN25 Ø20х3,4) - 25% pentru fitinguri | m | 15,0000 |
| 1.8.1 | 2521216710000 | Teava PPR-AL PN25 Ø20х3,4 | m | 15,4500 |
| 1.8.2 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,2500 |

| 1.9 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte (Manșon de izolare din tuburi “K-flex ST” 22/19mm) | m | 60,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9.1 | 332051735223 | Manșon de izolare din tuburi “K-flex ST” 22/19mm | m | 61,8000 |
| 1.9.2 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 1.9.3 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 28,8000 |
| 1.10 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teava PPR-AL PN25 Ø25х4,2) | m | 60,0000 |
| 1.10.1 | 2521216710000 | Teava PPR-AL PN25 Ø25х4,2 | m | 61,8000 |
| 1.10.2 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 24,0000 |
| 1.11 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Teava PPR-AL PN25 Ø25х4,2) - 25% pentru fitinguri | m | 15,0000 |
| 1.11.1 | 2521216710000 | Teava PPR-AL PN25 Ø25х4,2 | m | 15,4500 |
| 1.11.2 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,0000 |
| 1.12 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte (Manșon de izolare din tuburi “K-flex ST” 28/19mm ) | m | 60,0000 |
| 1.12.1 | 332051735223 | Manșon de izolare din tuburi “K-flex ST” 28/19mm | m | 61,8000 |
| 1.12.2 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 1.12.3 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 28,8000 |
| 1.13 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR-AL PN25 Ø32х5,2) | m | 60,0000 |
| 1.13.1 | 2521216710000 | Teava PPR-AL PN25 Ø32х5,2 | m | 61,8000 |
| 1.13.2 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 27,0000 |
| 1.14 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Teava PPR-AL PN25 Ø32х5,2) - 25% pentru fitinguri | m | 15,0000 |
| 1.14.1 | 2521216710000 | Teava PPR-AL PN25 Ø32х5,2 | m | 15,4500 |
| 1.14.2 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,7500 |
| 1.15 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte (Manșon de izolare din tuburi “K-flex ST” 35/19mm ) | m | 60,0000 |
| 1.15.1 | 332051735223 | Manșon de izolare din tuburi “K-flex ST” 35/19mm | m | 61,8000 |
| 1.15.2 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 1.15.3 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 28,8000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Sistemul de incalzire. Armatura, tevile de distribuție |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Ventilare AR1-1R6 |  |  |
| 1.16 | RCsB30S k=1.15 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 220 mm ((Gauri pentru montarea "PRANA" 200C Premium Plus)) | buc | 6,0000 |
| 1.16.1 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta d220 | buc | 0,0911 |
| 1.16.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,8577 |
| 1.16.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,2164 |
| 1.16.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,2356 |
| 1.16.5 | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 3,6570 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Ventilare AR1-1R6 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Climatizare K1. Freonomagistrale, sistemul de drenare |  |  |
| 1.17 |  | Kit de montare: țeava de cupru Ø6,35/Ø12,0 pentru freon, acoperită cu mansoane din tuburi “K-flex ST” cu grosimea 9 mm și bandă de protecție | m | 4,0000 |
| 1.17.1 | Material | Kit de montare: țeava de cupru Ø6,35/Ø12,0 pentru freon, acoperită cu mansoane din tuburi “K-flex ST” cu grosimea 9 mm și bandă de protecție | m | 4,0000 |
| 1.18 |  | Kit de montare: țeava de cupru Ø9,35/Ø15,9 pentru freon, acoperită cu mansoane din tuburi “K-flex ST” cu grosimea 9 mm și bandă de protecție | m | 4,0000 |
| 1.18.1 | Material | Kit de montare: țeava de cupru Ø9,35/Ø15,9 pentru freon, acoperită cu mansoane din tuburi “K-flex ST” cu grosimea 9 mm și bandă de protecție | m | 4,0000 |
| 1.19 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Țeava PVC pentru drenare Ø20) | m | 20,0000 |
| 1.19.1 | 2521216717050 | Țeava PVC pentru drenare Ø20 | m | 20,4000 |
| 1.19.2 | 2523156719430 | Cot din material plastic Ø20 | buc | 14,0000 |
| 1.19.3 | 2523156719450 | Teu din material plastic Ø20 | buc | 9,0000 |
| 1.19.4 | 2523156719460 | Reductie din material plastic Ø20 | buc | 2,0000 |
| 1.19.5 | 2523156719530 | Racord drept M x Fe Ø20 | buc | 20,0000 |
| 1.19.6 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,4000 |
| 1.19.7 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1200 |
| 1.19.8 | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0400 |
| 1.19.9 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 12,6000 |
| 1.19.10 | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,8380 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Climatizare K1. Freonomagistrale, sistemul de drenare |  |  |

| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Ventilare AR1-1R6. Echipament |  |  |
| 2.1 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw ("PRANA" 200C Premium Plus) | buc | 6,0000 |
| 2.1.1 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 69,3000 |
| 2.1.2 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,6000 |
| 2.1.3 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,9000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Ventilare AR1-1R6. Echipament |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Climatizare K1. Echipament |  |  |
| 2.2 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (“MAXA” TFL 70R UNIS 70R ) | buc | 1,0000 |
| 2.2.1 | 2019251 | Console | kg | 8,0000 |
| 2.2.2 | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 |
| 2.2.3 | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 |
| 2.2.4 | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |
| 2.2.5 | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,2640 |
| 2.2.6 | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 |
| 2.2.7 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 2.2.8 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,0000 |
| 2.2.9 | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,4100 |
| 2.2.10 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,1200 |
| 2.2.11 | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |
| 2.3 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (“MAXA” TFL 53R UNIS 53R ) | buc | 1,0000 |
| 2.3.1 | 2019251 | Console | kg | 8,0000 |
| 2.3.2 | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 |
| 2.3.3 | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 |
| 2.3.4 | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |
| 2.3.5 | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,2640 |
| 2.3.6 | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 |
| 2.3.7 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 2.3.8 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,0000 |
| 2.3.9 | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,4100 |
| 2.3.10 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,1200 |
| 2.3.11 | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Climatizare K1. Echipament |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Ventilare AR1-1R6. Echipament |  |  |
| 3.1 |  | Instalatie de aspiratie/refulare cu recuperare “PRANA” 200C Premium Plus Debitul de aer (aspiratie): - L=+185 m3/h; Debitul de aer (refulare): - L=-185 m3/h; Sarcina electrica, consumata de instalatie - N=0,040 kW (220 V). In set intra panou de comanda distantional | buc | 6,0000 |
| 3.1.1 | Material | Instalatie de aspiratie/refulare cu recuperare “PRANA” 200C Premium Plus Debitul de aer (aspiratie): - L=+185 m3/h; Debitul de aer (refulare): - L=-185 m3/h; Sarcina electrica, consumata de instalatie - N=0,040 kW (220 V). In set intra panou de comanda distantional | buc | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 1. Ventilare AR1-1R6. Echipament |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Climatizare K1. Echipament |  |  |
| 3.2 |  | Climatizor de tip perete “MAXA” TFL 70R UNIS 70R , inverter, în complect cu panou de comanda: - Qr=5,28 kW; - Qc=5,42 кВт; - L=730 m³/h; - N=1,55 kW (220 V) | buc | 1,0000 |
| 3.2.1 | Material | Climatizor de tip perete “MAXA” TFL 70R UNIS 70R , inverter, în complect cu panou de comanda: - Qr=5,28 kW; - Qc=5,42 кВт; - L=730 m³/h; - N=1,55 kW (220 V) | buc | 1,0000 |
| 3.3 |  | Climatizor de tip perete“MAXA” TFL 53R UNIS 53R , inverter, în complect cu panou de comanda: - Qr=6,27 kW; - Qc=6,71 кВт; - L=1020 m³/h; - N=1,94 kW (220 V) | buc | 1,0000 |
| 3.3.1 | Material | Climatizor de tip perete“MAXA” TFL 53R UNIS 53R , inverter, în complect cu panou de comanda: - Qr=6,27 kW; - Qc=6,71 кВт; - L=1020 m³/h; - N=1,94 kW (220 V) | buc | 1,0000 |
| 3.4 |  | Ecran de protectie pentru aer conditionat (deflector) -lungimea reglabila 58-108 сm; -unghiul ecranului reglabil | buc | 2,0000 |
| 3.4.1 | Material | Ecran de protectie pentru aer conditionat (deflector) -lungimea reglabila 58-108 сm; -unghiul ecranului reglabil | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Climatizare K1. Echipament |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Formularul nr. 1

Obiectivul: Reabilitarea sălii festive, muzeului și facilităților sanitare a clădirii cu nr. cad. 0100201.522.01 din mun. Chișinău, str. Ialoveni, 100

Obiectul: Retele de alimentare cu apa si canalizare (RAC)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-3

| Devizul: Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Sistemul A1 (apa rece) |  |  |
| 1.1 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm. (Teava pentru apa rece din propilenă, PN10, Ø32) | m | 10,0000 |
| 1.1.1 | 2521216717050 | Teava pentru apa rece din propilenă, PN10, Ø32 | m | 10,2000 |
| 1.1.2 | 2523156719430 | Cot din material plastic Ø32 | buc | 0,8000 |
| 1.1.3 | 2523156719450 | Teu din material plastic Ø32 | buc | 7,1000 |
| 1.1.4 | 2523156719400 | Mufa din material plastic Ø32 | buc | 0,7000 |
| 1.1.5 | 2523156719460 | Reductie din material plastic Ø32 | buc | 1,1000 |
| 1.1.6 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2000 |
| 1.1.7 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0700 |
| 1.1.8 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,1000 |
| 1.1.9 | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,2720 |
| 1.2 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm. (Teava pentru apa rece din propilenă, PN10, Ø25) | m | 5,0000 |
| 1.2.1 | 2521216717050 | Teava pentru apa rece din propilenă, PN10, Ø25 | m | 5,1000 |
| 1.2.2 | 2523156719430 | Cot din material plastic Ø25 | buc | 0,4000 |
| 1.2.3 | 2523156719450 | Teu din material plastic Ø25 | buc | 3,5500 |
| 1.2.4 | 2523156719400 | Mufa din material plastic Ø25 | buc | 0,3500 |
| 1.2.5 | 2523156719460 | Reductie din material plastic Ø25 | buc | 0,5500 |
| 1.2.6 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1000 |
| 1.2.7 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0300 |
| 1.2.8 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,7500 |
| 1.2.9 | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,1165 |
| 1.3 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (Teava pentru apa rece din propilenă, PN10, Ø15) | m | 10,0000 |
| 1.3.1 | 2521216717050 | Teava pentru apa rece din propilenă, PN10, Ø15 | m | 10,2000 |
| 1.3.2 | 2523156719430 | Cot din material plastic Ø15 | buc | 0,8000 |
| 1.3.3 | 2523156719450 | Teu din material plastic Ø15 | buc | 7,1000 |
| 1.3.4 | 2523156719400 | Mufa din material plastic Ø15 | buc | 0,7000 |
| 1.3.5 | 2523156719460 | Reductie din material plastic Ø15 | buc | 1,1000 |
| 1.3.6 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2000 |
| 1.3.7 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0600 |
| 1.3.8 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,3000 |
| 1.3.9 | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,2190 |
| 1.4 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (Tub de izolatie pentru conductele Ø32, ПЭП) | m | 10,0000 |
| 1.4.1 | 332051735223 | Tub de izolatie pentru conductele Ø32, ПЭП | m | 10,3000 |
| 1.4.2 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 1.4.3 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 6,3000 |
| 1.5 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (Tub de izolatie pentru conductele Ø25, ПЭП) | m | 5,0000 |
| 1.5.1 | 332051735223 | Tub de izolatie pentru conductele Ø25, ПЭП | m | 5,1500 |
| 1.5.2 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 1.5.3 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 3,1500 |
| 1.6 | RpIF09D1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (Tub de izolatie pentru conductele Ø15, ПЭП) | m | 10,0000 |
| 1.6.1 | 332051735223 | Tub de izolatie pentru conductele Ø15, ПЭП | m | 10,3000 |
| 1.6.2 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 1.6.3 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 6,3000 |
| 1.7 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1". (Robinet cu sfera si liver de actionare Ø25) | buc | 1,0000 |
| 1.7.1 | 2913124503150 | Robinet cu sfera si liver de actionare Ø25 | buc | 1,0000 |
| 1.7.2 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc) | % | 1,5000 |
| 1.7.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |
| 1.8 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4". (Robinet cu sfera si liver de actionare Ø20) | buc | 2,0000 |
| 1.8.1 | 2913124503150 | Robinet cu sfera si liver de actionare Ø20 | buc | 2,0000 |
| 1.8.2 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc) | % | 1,5000 |

| 1.8.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4". (Robinet cu sfera si liver de actionare Ø15) | buc | 6,0000 |
| 1.9.1 | 2913124503150 | Robinet cu sfera si liver de actionare Ø15 | buc | 6,0000 |
| 1.9.2 | 2222222222992 | Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc) | % | 1,5000 |
| 1.9.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,3800 |
| 1.10 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm. | m | 25,0000 |
| 1.10.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,0000 |
| 1.11 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm. | m | 25,0000 |
| 1.11.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,2500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Sistemul A1 (apa rece) |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Sistemul C1 (canalizare menager-fecaloida) |  |  |
| 1.12 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. ( Tuburi pentru canalizare interioară din polipropilenă PP Ø110 ) | m | 5,0000 |
| 1.12.1 | 2521216720160 | Tuburi pentru canalizare interioară din polipropilenă PP Ø110 | m | 5,1500 |
| 1.12.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0750 |
| 1.12.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0750 |
| 1.12.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6000 |
| 1.13 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. ( Tuburi pentru canalizare interioară din polipropilenă PP Ø110 ) - 40% p/u fitinguri | m | 3,0000 |
| 1.13.1 | 2521216720160 | Tuburi pentru canalizare interioară din polipropilenă PP Ø110 | m | 3,0900 |
| 1.13.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0450 |
| 1.13.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 |
| 1.13.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9600 |
| 1.14 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. ( Tuburi pentru canalizare interioară din polipropilenă PP Ø50 ) | m | 10,0000 |
| 1.14.1 | 2521216720160 | Tuburi pentru canalizare interioară din polipropilenă PP Ø50 | m | 10,3000 |
| 1.14.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0400 |
| 1.14.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1200 |
| 1.14.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,5000 |
| 1.15 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. ( Tuburi pentru canalizare interioară din polipropilenă PP Ø50 ) - 40% p/u fitinguri | m | 4,0000 |
| 1.15.1 | 2521216720160 | Tuburi pentru canalizare interioară din polipropilenă PP Ø50 | m | 4,1200 |
| 1.15.2 | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0160 |
| 1.15.3 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0480 |
| 1.15.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |
| 1.16 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm. | m | 10,0000 |
| 1.16.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |
| 1.17 | SF05D | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm. | m | 5,0000 |
| 1.17.1 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Sistemul C1 (canalizare menager-fecaloida) |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj Sanitar |  |  |
| 1.18 | SC07B1 adaptat | Vas pentru closet cu iesire laterala, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc., asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas (Vas de closet suspendat cu capac Slim, evacuare orizontlala Instalație - cadru suport pentru vas WC suspendat cu clapeta de acționare cromata) | buc | 3,0000 |
| 1.18.1 | 2622102442760 | Vas de closet suspendat cu capac Slim, evacuare orizontlala Instalație - cadru suport pentru vas WC suspendat cu clapeta de acționare cromata | buc | 3,0300 |
| 1.18.2 | 2222222222992 | Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.) | % | 3,0000 |
| 1.18.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 12,6000 |
| 1.19 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar aplicat, rotund 450x450x120 cu sifon cromat si mecanism de fixare) | buc | 3,0000 |
| 1.19.1 | 2622102438000 | Lavoar aplicat, rotund 450x450x120 | buc | 3,0300 |
| 1.19.2 | 2875114202800 | Sifon cromat | buc | 3,0000 |
| 1.19.3 | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 3,0000 |
| 1.19.4 | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,8000 |
| 1.19.5 | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 6,0000 |
| 1.19.6 | 2222222222992 | Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc) | % | 2,0000 |
| 1.19.7 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,5500 |
| 1.20 | SD04A | Baterie amestecatoare cromata cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere (Baterie cromata cu alimentare prin perete si senzor infraroșu) | buc | 3,0000 |
| 1.20.1 | 2913124201370 | Baterie cromata cu alimentare prin perete si senzor infraroșu | buc | 3,0000 |
| 1.20.2 | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 6,0000 |

| 1.20.3 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,9500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.21 | SC09B | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton. | buc | 1,0000 |
| 1.21.1 | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar | buc | 1,0100 |
| 1.21.2 | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " | buc | 1,0000 |
| 1.21.3 | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie | buc | 1,0000 |
| 1.21.4 | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 0,6000 |
| 1.21.5 | 2222222222992 | Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.) | % | 2,0000 |
| 1.21.6 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Utilaj Sanitar |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Formularul nr. 1

Obiectivul: Reabilitarea sălii festive, muzeului și facilităților sanitare a clădirii cu nr. cad. 0100201.522.01 din mun. Chișinău, str. Ialoveni, 100

Obiectul: Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (EEF/IEI)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-4

| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Echipament electric. ВУ |  |  |
| 1.1 | 08-03-572-1 | Blocuri de comanda si puncte (dulapuri) de distributie (Unitate multifunctionala de protectie si masurare BZUM-TF-02-100-16) | buc | 1,0000 |
| 1.1.1 | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
| 1.1.2 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1700 |
| 1.1.3 | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
| 1.1.4 | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |
| 1.1.5 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 1.2 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Separator de sarcina ВР32(100A)) | buc | 1,0000 |
| 1.2.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,3800 |
| 1.2.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.2.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 1.2.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 1.2.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.3 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (ZMG310 CR) | buc | 1,0000 |
| 1.3.1 | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,0000 |
| 1.3.2 | 1 | Muncitor | h-om | 0,3400 |
| 1.4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 3P, 25A, 6kA (ВА66-29)) | buc | 1,0000 |
| 1.4.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0490 |
| 1.4.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.4.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
| 1.4.4 | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| 1.4.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 3P, 20A, 6kA (ВА66-29)) | buc | 1,0000 |
| 1.5.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0490 |
| 1.5.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.5.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
| 1.5.4 | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| 1.5.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 3P, 16A, 6kA (ВА66-29)) | buc | 1,0000 |
| 1.6.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0490 |
| 1.6.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.6.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
| 1.6.4 | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| 1.6.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Echipament electric. ВУ |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Echipament electric. РП existent |  |  |
| 1.7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 3P, С20A, 6kA (ВА47-29)) | buc | 2,0000 |
| 1.7.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0980 |
| 1.7.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 12,2000 |
| 1.7.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |
| 1.7.4 | 1 | Muncitor | h-om | 3,1200 |
| 1.7.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Echipament electric. РП existent |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Echipament electric. РП1 |  |  |
| 1.8 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou principal de distriburie IP31 (ЩРв-12з-1 36УХЛЗ)) | buc | 1,0000 |
| 1.8.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1700 |
| 1.8.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 1.9 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina | buc | 3,0000 |

|  |  | la 100 (Separator de sarcina 1P, 20A (ВН-32)) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 1,1400 |
| 1.9.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 18,3000 |
| 1.9.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1080 |
| 1.9.4 | 1 | Muncitor | h-om | 6,9600 |
| 1.9.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |
| 1.10 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Separator de sarcina 1P, 25A (ВН-32)) | buc | 1,0000 |
| 1.10.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,3800 |
| 1.10.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.10.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 1.10.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 1.10.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, С10A, 6kA (ВА47-29)) | buc | 1,0000 |
| 1.11.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0490 |
| 1.11.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.11.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
| 1.11.4 | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| 1.11.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.12 |  | Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (galben) (ШНИ-6x9-18 У2 Ж) | buc | 1,0000 |
| 1.12.1 | Material | Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (galben) (ШНИ-6x9-18 У2 Ж) | buc | 1,0000 |
| 1.13 |  | Bara N pentru 18 contacte cu izolator (albastru) (ШНИ-6x9-18 У2 С) | buc | 1,0000 |
| 1.13.1 | Material | Bara N pentru 18 contacte cu izolator (albastru) (ШНИ-6x9-18 У2 С) | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.3. Echipament electric. РП1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Echipament electric. ИБП |  |  |
| 1.14 | 10-08-003-03 | Dispozitive: convertizor sau bloc de alimentare (Sursă de alimentarea nuîntreruptibilă —220v, 1kW ("ИСТОК" ИДП-1/1-2-220-Д)) | buc | 1,0000 |
| 1.14.1 | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |
| 1.14.2 | 01011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0016 |
| 1.14.3 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
| 1.14.4 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0160 |
| 1.14.5 | 1 | Muncitor | h-om | 5,0000 |
| 1.14.6 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1300 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.4. Echipament electric. ИБП |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Echipament electric. ЩАО |  |  |
| 1.15 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou principal de distriburie IP31 (ЩРв-12з-1 36УХЛЗ)) | buc | 1,0000 |
| 1.15.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1700 |
| 1.15.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 1.16 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Separator de sarcina 4P, 25A (ВН-32)) | buc | 1,0000 |
| 1.16.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,3800 |
| 1.16.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.16.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 1.16.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 1.16.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.17 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, С10A, 6kA (ВА47-29)) | buc | 1,0000 |
| 1.17.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0490 |
| 1.17.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.17.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
| 1.17.4 | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| 1.17.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (ВА47-29)) | buc | 3,0000 |
| 1.18.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1470 |
| 1.18.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 18,3000 |
| 1.18.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 1.18.4 | 1 | Muncitor | h-om | 4,6800 |
| 1.18.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |
| 1.19 |  | Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (galben) (ШНИ-6x9-18 У2 Ж) | buc | 1,0000 |
| 1.19.1 | Material | Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (galben) (ШНИ-6x9-18 У2 Ж) | buc | 1,0000 |
| 1.20 |  | Bara N pentru 18 contacte cu izolator (albastru) (ШНИ-6x9-18 У2 С) | buc | 1,0000 |
| 1.20.1 | Material | Bara N pentru 18 contacte cu izolator (albastru) (ШНИ-6x9-18 У2 С) | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.5. Echipament electric. ЩАО |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Echipament electric. ЩО1 |  |  |

| 1.21 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou principal de distriburie IP31 (ЩРв-12з-1 36УХЛЗ)) | buc | 1,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.21.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1700 |
| 1.21.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 1.22 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (Separator de sarcina 4P, 25A (ВН-32)) | buc | 1,0000 |
| 1.22.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,3800 |
| 1.22.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.22.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 1.22.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 1.22.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.23 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (ВА47-29)) | buc | 2,0000 |
| 1.23.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0980 |
| 1.23.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 12,2000 |
| 1.23.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |
| 1.23.4 | 1 | Muncitor | h-om | 3,1200 |
| 1.23.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
| 1.24 |  | Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (galben) (ШНИ-6x9-9 У2 Ж) | buc | 1,0000 |
| 1.24.1 | Material | Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (galben) (ШНИ-6x9-9 У2 Ж) | buc | 1,0000 |
| 1.25 |  | Bara N pentru 9 contacte cu izolator (albastru) (ШНИ-6x9-9 У2 С) | buc | 1,0000 |
| 1.25.1 | Material | Bara N pentru 9 contacte cu izolator (albastru) (ШНИ-6x9-9 У2 С) | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.6. Echipament electric. ЩО1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Echipament electric. ЩО2 |  |  |
| 1.26 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Panou principal de distriburie IP31 (ЩРв-24з-1 36УХЛЗ)) | buc | 1,0000 |
| 1.26.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1700 |
| 1.26.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 1.27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 4P, 25A (ВА32)) | buc | 1,0000 |
| 1.27.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0490 |
| 1.27.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.27.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
| 1.27.4 | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| 1.27.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.28 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Declansator PH 47) | buc | 1,0000 |
| 1.28.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0490 |
| 1.28.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.28.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
| 1.28.4 | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| 1.28.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.29 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (ВА47-29)) | buc | 2,0000 |
| 1.29.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0980 |
| 1.29.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 12,2000 |
| 1.29.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |
| 1.29.4 | 1 | Muncitor | h-om | 3,1200 |
| 1.29.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
| 1.30 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat diferential 16A, 30mA, 6kA (АД-12)) | buc | 3,0000 |
| 1.30.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1470 |
| 1.30.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 18,3000 |
| 1.30.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 1.30.4 | 1 | Muncitor | h-om | 4,6800 |
| 1.30.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |
| 1.31 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Intreruptor automat 1P, C10A, 6kA (ВА47-29)) | buc | 1,0000 |
| 1.31.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0490 |
| 1.31.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.31.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
| 1.31.4 | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| 1.31.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.32 |  | Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (galben) (ШНИ-6x9-9 У2 Ж) | buc | 1,0000 |
| 1.32.1 | Material | Bara PE pentru 9 contacte cu izolator (galben) (ШНИ-6x9-9 У2 Ж) | buc | 1,0000 |
| 1.33 |  | Bara N pentru 9 contacte cu izolator (albastru) (ШНИ-6x9-9 У2 С) | buc | 1,0000 |

| 1.33.1 | Material | Bara N pentru 9 contacte cu izolator (albastru) (ШНИ-6x9-9 У2 С) | buc | 1,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.7. Echipament electric. ЩО2 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8. Echipament electric. Diverse |  |  |
| 1.34 | 10-08-003-03 | Dispozitive: convertizor sau bloc de alimentare (Power driwer 220/24V (PS600-HIV24)) | buc | 4,0000 |
| 1.34.1 | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0001 |
| 1.34.2 | 01011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0064 |
| 1.34.3 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,2000 |
| 1.34.4 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0640 |
| 1.34.5 | 1 | Muncitor | h-om | 20,0000 |
| 1.34.6 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,5200 |
| 1.35 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Buton de blocare a sistemului de ventilație (”Stop”)) | buc | 1,0000 |
| 1.35.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0600 |
| 1.35.2 | 05009807 | Formări de capuri de marcare | 100 buc | 0,0200 |
| 1.35.3 | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |
| 1.35.4 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
| 1.35.5 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 1.36 |  | Buton de blocare a sistemului de ventilație (”Stop”) ПКЕ222-1 | buc | 1,0000 |
| 1.36.1 | Material | Buton de blocare a sistemului de ventilație (”Stop”) ПКЕ222-1 | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.8. Echipament electric. Diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Produse din cablu |  |  |
| 1.37 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 4,6300 |
| 1.37.1 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0385 |
| 1.37.2 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,0190 |
| 1.37.3 | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0444 |
| 1.37.4 | 1 | Muncitor | h-om | 57,4120 |
| 1.38 |  | Cablu neinflamabil cu conducătorii de cupru care nu emana fum sau gaz, 0,66kV, N2XH 2x1,5mm2 | m | 20,0000 |
| 1.38.1 | Material | Cablu neinflamabil cu conducătorii de cupru care nu emana fum sau gaz, 0,66kV, N2XH 2x1,5mm2 | m | 20,0000 |
| 1.39 |  | Cablu neinflamabil cu conducătorii de cupru care nu emana fum sau gaz, 0,66kV, N2XH 3x1,5mm2 | m | 22,0000 |
| 1.39.1 | Material | Cablu neinflamabil cu conducătorii de cupru care nu emana fum sau gaz, 0,66kV, N2XH 3x1,5mm2 | m | 22,0000 |
| 1.40 |  | Cablu neinflamabil cu conducătorii de cupru care nu emana fum sau gaz, 0,66kV, N2XH 4x1,5mm2 | m | 4,0000 |
| 1.40.1 | Material | Cablu neinflamabil cu conducătorii de cupru care nu emana fum sau gaz, 0,66kV, N2XH 4x1,5mm2 | m | 4,0000 |
| 1.41 |  | Cablu neinflamabil cu conducătorii de cupru care nu emana fum sau gaz, 0,66kV, N2XH 3x2,5mm2 | m | 282,0000 |
| 1.41.1 | Material | Cablu neinflamabil cu conducătorii de cupru care nu emana fum sau gaz, 0,66kV, N2XH 3x2,5mm2 | m | 282,0000 |
| 1.42 |  | Cablu neinflamabil cu conducătorii de cupru care nu emana fum sau gaz, 0,66kV, N2XH 3x4mm2 | m | 32,0000 |
| 1.42.1 | Material | Cablu neinflamabil cu conducătorii de cupru care nu emana fum sau gaz, 0,66kV, N2XH 3x4mm2 | m | 32,0000 |
| 1.43 |  | Cablu neinflamabil cu conducătorii de cupru care nu emana fum sau gaz, 0,66kV, N2XH 5x4mm2 | m | 72,0000 |
| 1.43.1 | Material | Cablu neinflamabil cu conducătorii de cupru care nu emana fum sau gaz, 0,66kV, N2XH 5x4mm2 | m | 72,0000 |
| 1.44 |  | Cablu neinflamabil cu conducătorii de cupru care nu emana fum sau gaz, 0,66kV, N2XH 5x6mm2 | m | 16,0000 |
| 1.44.1 | Material | Cablu neinflamabil cu conducătorii de cupru care nu emana fum sau gaz, 0,66kV, N2XH 5x6mm2 | m | 16,0000 |
| 1.45 |  | Cablu neinflamabil cu conducătorii de cupru care nu emana fum sau gaz, 0,66kV, N2XH 5x10mm2 | m | 15,0000 |
| 1.45.1 | Material | Cablu neinflamabil cu conducătorii de cupru care nu emana fum sau gaz, 0,66kV, N2XH 5x10mm2 | m | 15,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Produse din cablu |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Echipamente pentru iluminat |  |  |
| 1.46 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1. | 100 buc | 0,1600 |
| 1.46.1 | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0005 |
| 1.46.2 | 5009113 | Prezoane | buc | 32,6400 |
| 1.46.3 | 1 | Muncitor | h-om | 14,0800 |
| 1.47 |  | Corp de iluminat ЭРА LED 9W, 220V, IP20 | buc | 13,0000 |
| 1.47.1 | Material | Corp de iluminat ЭРА LED 9W, 220V, IP20 | buc | 13,0000 |
| 1.48 |  | Indicator luminos de iesire cu acumulator - 220V, 3.6W, 3 ore | buc | 3,0000 |
| 1.48.1 | Material | Indicator luminos de iesire cu acumulator - 220V, 3.6W, 3 ore | buc | 3,0000 |
| 1.49 | 08-01-068-1 | Montarea profilului LED (LMX-5035), inclusiv banda LED 10W/1m, 24V (doar manopera) | 100m | 0,3600 |
| 1.49.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 1,0368 |
| 1.49.2 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,0367 |
| 1.49.3 | 1 | Muncitor | h-om | 18,9000 |
| 1.49.4 | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,3600 |
| 1.50 |  | Profil LED (LMX-5035) | m | 36,0000 |
| 1.50.1 | Material | Profil LED (LMX-5035) | m | 36,0000 |
| 1.51 |  | Banda LED autoadeziva 10W/1lm, 24V | m | 66,0000 |

| 1.51.1 | Material | Banda LED autoadeziva 10W/1lm, 24V | m | 66,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Echipamente pentru iluminat |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Produse de instalatie electrice |  |  |
| 1.52 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa. | 100 buc | 0,0300 |
| 1.52.1 | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0001 |
| 1.52.2 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 3,0600 |
| 1.52.3 | 1 | Muncitor | h-om | 0,9660 |
| 1.53 |  | Intrerupator incorporat cu o clapa 10A, 230V, IP20 | buc | 3,0000 |
| 1.53.1 | Material | Intrerupator incorporat cu o clapa 10A, 230V, IP20 | buc | 3,0000 |
| 1.54 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa. | 100 buc | 0,0100 |
| 1.54.1 | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |
| 1.54.2 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 1,0200 |
| 1.54.3 | 1 | Muncitor | h-om | 0,3280 |
| 1.55 |  | Intrerupator incorporat cu 2 clape 10A, 230V, IP20 | buc | 1,0000 |
| 1.55.1 | Material | Intrerupator incorporat cu 2 clape 10A, 230V, IP20 | buc | 1,0000 |
| 1.56 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,1300 |
| 1.56.1 | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0004 |
| 1.56.2 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1950 |
| 1.56.3 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 13,2600 |
| 1.56.4 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0546 |
| 1.56.5 | 1 | Muncitor | h-om | 4,9530 |
| 1.57 |  | Priza unica incorporata 220V IP20 | buc | 12,0000 |
| 1.57.1 | Material | Priza unica incorporata 220V IP20 | buc | 12,0000 |
| 1.58 |  | Priza dubla incorporata 220V IP20 | buc | 1,0000 |
| 1.58.1 | Material | Priza dubla incorporata 220V IP20 | buc | 1,0000 |
| 1.59 | SE59A1 | Montarea uscător de mâni | buc | 3,0000 |
| 1.59.1 | 20511429507160 | Dibluri metalice | buc | 6,0000 |
| 1.59.2 | 1109091 | Dibluri | buc | 6,0000 |
| 1.59.3 | 2222222222992 | Material marunt ( aracet, holtzsuruburi) | % | 2,0000 |
| 1.59.4 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,3500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Produse de instalatie electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Materiale |  |  |
| 1.60 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Canale din masa plastica autoextingabil, rezistent la socuri - 40x25 mm) | 100 m | 1,0000 |
| 1.60.1 | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 |
| 1.60.2 | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 |
| 1.60.3 | 110-0333 | Canale din masa plastica autoextingabil, rezistent la socuri - 40x25 mm | m | 100,0000 |
| 1.60.4 | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 |
| 1.60.5 | 134041 | Dispozitiv de înşurubare | h-ut | 6,0800 |
| 1.60.6 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 |
| 1.61 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 4,2500 |
| 1.61.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0089 |
| 1.61.2 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 56,9500 |
| 1.61.3 | 5009030 | Flanşe | 10 buc | 4,2500 |
| 1.61.4 | 05009031 | Scoabe | 10 buc | 28,4750 |
| 1.61.5 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 76,5000 |
| 1.61.6 | 5009070 | Racordari | 10 buc | 7,6500 |
| 1.61.7 | 1 | Muncitor | h-om | 101,1500 |
| 1.61.8 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 20,5700 |
| 1.62 |  | Teava polietilen Ø25 mm | m | 425,0000 |
| 1.62.1 | Material | Teava polietilen Ø25 mm | m | 425,0000 |
| 1.63 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie (Cutie surcursala pentru instalare ascunsa - 220V IP20) | buc | 20,0000 |
| 1.63.1 | 2811236311009 | Cutie surcursala pentru instalare ascunsa - 220V IP20 | buc | 20,0000 |
| 1.63.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0600 |
| 1.63.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 15,2000 |
| 1.64 |  | Cutie de instalare pentru instalare ascunsa - 220V IP20 | buc | 20,0000 |
| 1.64.1 | Material | Cutie de instalare pentru instalare ascunsa - 220V IP20 | buc | 20,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5. Materiale |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Echipament electric. ВУ |  |  |
| 2.1 |  | Unitate multifunctionala de protectie si masurare BZUM-TF-02-100-16 | buc | 1,0000 |
| 2.1.1 | Material | Unitate multifunctionala de protectie si masurare BZUM-TF-02-100-16 | buc | 1,0000 |
| 2.2 |  | Separator de sarcina ВР32(100A) | buc | 1,0000 |
| 2.2.1 | Material | Separator de sarcina ВР32(100A) | buc | 1,0000 |

| 2.3 |  | Contor electronic de măsurare directa 380V, 20A ZMG310 CR | buc | 1,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | Material | Contor electronic de măsurare directa 380V, 20A ZMG310 CR | buc | 1,0000 |
| 2.4 |  | Intreruptor automat 3P, 25A, 6kA (ВА66-29) | buc | 1,0000 |
| 2.4.1 | Material | Intrerupator automat 3P, 25A, 6kA (ВА66-29) | buc | 1,0000 |
| 2.5 |  | Intreruptor automat 3P, 20A, 6kA (ВА66-29) | buc | 1,0000 |
| 2.5.1 | Material | Intrerupator automat 3P, 20A, 6kA (ВА66-29) | buc | 1,0000 |
| 2.6 |  | Intreruptor automat 3P, 16A, 6kA (ВА66-29) | buc | 1,0000 |
| 2.6.1 | Material | Intrerupator automat 3P, 16A, 6kA (ВА66-29) | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Echipament electric. ВУ |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Echipament electric. РП existent |  |  |
| 2.7 |  | Intreruptor automat 3P, С20A, 6kA (ВА47-29) | buc | 2,0000 |
| 2.7.1 | Material | Intrerupator automat 3P, С20A, 6kA (ВА47-29) | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Echipament electric. РП existent |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Echipament electric. РП1 |  |  |
| 2.8 |  | Panou principal de distriburie IP31 (ЩРв-12з-1 36УХЛЗ) | buc | 1,0000 |
| 2.8.1 | Material | Panou principal de distriburie IP31 (ЩРв-12з-1 36УХЛЗ) | buc | 1,0000 |
| 2.9 |  | Separator de sarcina 1P, 20A (ВН-32) | buc | 3,0000 |
| 2.9.1 | Material | Separator de sarcina 1P, 20A (ВН-32) | buc | 3,0000 |
| 2.10 |  | Separator de sarcina 1P, 25A (ВН-32) | buc | 1,0000 |
| 2.10.1 | Material | Separator de sarcina 1P, 25A (ВН-32) | buc | 1,0000 |
| 2.11 |  | Intreruptor automat 1P, С10A, 6kA (ВА47-29) | buc | 1,0000 |
| 2.11.1 | Material | Intrerupator automat 1P, С10A, 6kA (ВА47-29) | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.3. Echipament electric. РП1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Echipament electric. ИБП |  |  |
| 2.12 |  | Sursă de alimentarea nuîntreruptibilă —220v, 1kW ("ИСТОК" ИДП-1/1-2-220-Д) | buc | 1,0000 |
| 2.12.1 | Material | Sursă de alimentarea nuîntreruptibilă —220v, 1kW ("ИСТОК" ИДП-1/1-2-220-Д) | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.4. Echipament electric. ИБП |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Echipament electric. ЩАО |  |  |
| 2.13 |  | Panou principal de distriburie IP31 (ЩРв-12з-1 36УХЛЗ) | buc | 1,0000 |
| 2.13.1 | Material | Panou principal de distriburie IP31 (ЩРв-12з-1 36УХЛЗ) | buc | 1,0000 |
| 2.14 |  | Separator de sarcina 4P, 25A (ВН-32) | buc | 1,0000 |
| 2.14.1 | Material | Separator de sarcina 4P, 25A (ВН-32) | buc | 1,0000 |
| 2.15 |  | Intreruptor automat 1P, С10A, 6kA (ВА47-29) | buc | 1,0000 |
| 2.15.1 | Material | Intrerupator automat 1P, С10A, 6kA (ВА47-29) | buc | 1,0000 |
| 2.16 |  | Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (ВА47-29) | buc | 3,0000 |
| 2.16.1 | Material | Intrerupator automat 1P, B10A, 6kA (ВА47-29) | buc | 3,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.5. Echipament electric. ЩАО |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Echipament electric. ЩО1 |  |  |
| 2.17 |  | Panou principal de distriburie IP31 (ЩРв-12з-1 36УХЛЗ) | buc | 1,0000 |
| 2.17.1 | Material | Panou principal de distriburie IP31 (ЩРв-12з-1 36УХЛЗ) | buc | 1,0000 |
| 2.18 |  | Separator de sarcina 4P, 25A (ВН-32) | buc | 1,0000 |
| 2.18.1 | Material | Separator de sarcina 4P, 25A (ВН-32) | buc | 1,0000 |
| 2.19 |  | Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (ВА47-29) | buc | 2,0000 |
| 2.19.1 | Material | Intrerupator automat 1P, B10A, 6kA (ВА47-29) | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.6. Echipament electric. ЩО1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Echipament electric. ЩО2 |  |  |
| 2.20 |  | Panou principal de distriburie IP31 (ЩРв-24з-1 36УХЛЗ) | buc | 1,0000 |
| 2.20.1 | Material | Panou principal de distriburie IP31 (ЩРв-24з-1 36УХЛЗ) | buc | 1,0000 |
| 2.21 |  | Intreruptor automat 4P, 25A (ВА32) | buc | 1,0000 |
| 2.21.1 | Material | Intrerupator automat 4P, 25A (ВА32) | buc | 1,0000 |
| 2.22 |  | Declansator PH 47 | buc | 1,0000 |
| 2.22.1 | Material | Declansator PH 47 | buc | 1,0000 |
| 2.23 |  | Intreruptor automat 1P, B10A, 6kA (ВА47-29) | buc | 2,0000 |
| 2.23.1 | Material | Intrerupator automat 1P, B10A, 6kA (ВА47-29) | buc | 2,0000 |
| 2.24 |  | Intreruptor automat diferential 16A, 30mA, 6kA (АД-12) | buc | 3,0000 |
| 2.24.1 | Material | Intreruptor automat diferential 16A, 30mA, 6kA (АД-12) | buc | 3,0000 |
| 2.25 |  | Intreruptor automat 1P, C10A, 6kA (ВА47-29) | buc | 1,0000 |
| 2.25.1 | Material | Intrerupator automat 1P, С10A, 6kA (ВА47-29) | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.7. Echipament electric. ЩО2 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8. Echipament electric. Diverse |  |  |
| 2.26 |  | Power driwer 220/24V (PS600-HIV24) | buc | 4,0000 |
| 2.26.1 | Material | Power driwer 220/24V (PS600-HIV24) | buc | 4,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.8. Echipament electric. Diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Produse de instalatie electrice |  |  |
| 2.27 |  | Uscător de mâni cu senzor tip Bemeta Hotel 924224131 (inox)~1350 W (IP20) | buc | 3,0000 |
| 2.27.1 | Material | Uscător de mâni cu senzor tip Bemeta Hotel 924224131 (inox)~1350 W (IP20) | buc | 3,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Produse de instalatie electrice |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Formularul nr. 1

Obiectivul: Reabilitarea sălii festive, muzeului și facilităților sanitare a clădirii cu nr. cad. 0100201.522.01 din mun. Chișinău, str. Ialoveni, 100

Obiectul: Semnalizarea de incendiu (SI)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-5

| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | 10-06-037-04 | Dulapuri: Dulap de pardosea (Panou de rece tie si control EN 54, "FP9000/4") | buc | 1,0000 |
| 1.1.1 | 1010089 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm | t | 0,0001 |
| 1.1.2 | 1010121 | Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm | t | 0,0000 |
| 1.1.3 | 1012043 | Saibe zincate, diametrul 10 mm | kg | 0,0020 |
| 1.1.4 | 1130211 | Email "ЭП-140" de protectie | kg | 2,1000 |
| 1.1.5 | 1 | Muncitor | h-om | 4,1200 |
| 1.2 | 10-08-003-4 | Dispozitive de ultrasunet: convertizor (Radio-translator 1-canal ATS-100) | buc | 1,0000 |
| 1.2.1 | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |
| 1.2.2 | 01011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0007 |
| 1.2.3 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
| 1.2.4 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0070 |
| 1.2.5 | 1 | Muncitor | h-om | 5,0000 |
| 1.2.6 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1300 |
| 1.3 | 10-02-016-06 | Bloc de alimentare de rezerva РИП | buc | 1,0000 |
| 1.3.1 | 1010801 | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare | t | 0,0001 |
| 1.3.2 | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,3000 |
| 1.3.3 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,0000 |
| 1.3.4 | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0,0200 |
| 1.3.5 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 10,0000 |
| 1.3.6 | 1 | Muncitor | h-om | 10,1000 |
| 1.4 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (Sirena EN 54 (Siren S9000)) | buc | 1,0000 |
| 1.4.1 | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |
| 1.4.2 | 01011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0006 |
| 1.4.3 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2000 |
| 1.4.4 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0060 |
| 1.4.5 | 1 | Muncitor | h-om | 5,0000 |
| 1.4.6 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0900 |
| 1.5 | 10-01-039-06 | Baza pentru detector (+10%) EN 54-7 (D 9000 SR) | buc | 10,0000 |
| 1.5.1 | 1 | Muncitor | h-om | 20,0000 |
| 1.6 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Detector de fum (+10%) EN 54-7 (D 9000 SR)) | buc | 10,0000 |
| 1.6.1 | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0001 |
| 1.6.2 | 01011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0050 |
| 1.6.3 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 2,5000 |
| 1.6.4 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0500 |
| 1.6.5 | 1 | Muncitor | h-om | 20,0000 |
| 1.6.6 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 1,6000 |
| 1.7 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Detector (buton) de incendiu manual EN 54-11 (D 9000MCP)) | buc | 3,0000 |
| 1.7.1 | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |
| 1.7.2 | 01011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0015 |
| 1.7.3 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,7500 |
| 1.7.4 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0150 |
| 1.7.5 | 1 | Muncitor | h-om | 6,0000 |
| 1.7.6 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,4800 |
| 1.8 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 2,1000 |
| 1.8.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |
| 1.8.2 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0175 |
| 1.8.3 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,0086 |
| 1.8.4 | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0202 |
| 1.8.5 | 1 | Muncitor | h-om | 26,0400 |
| 1.9 |  | Cablu de semnalizare de incendiu КПСнг.(А)FRLS 2x0,8 | m | 155,0000 |
| 1.9.1 | Material | Cablu de semnalizare de incendiu КПСнг.(А)FRLS 2x0,8 | m | 155,0000 |
| 1.10 |  | Cablu ВВГнг FRLS 3x1,5mm2 | m | 55,0000 |
| 1.10.1 | Material | Cablu ВВГнг FRLS 3x1,5mm2 | m | 55,0000 |
| 1.11 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Cablu canal - 10x22 mm) | 100 m | 0,5000 |
| 1.11.1 | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,5000 |
| 1.11.2 | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 100,0000 |
| 1.11.3 | 110-0333 | Cablu canal - 10x22 mm | m | 50,0000 |
| 1.11.4 | 1 | Muncitor | h-om | 8,1450 |

| 1.11.5 | 134041 | Dispozitiv de înşurubare | h-ut | 3,0400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11.6 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 3,0400 |
| 1.12 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 1,2000 |
| 1.12.1 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 16,0800 |
| 1.12.2 | 5009030 | Flanşe | 10 buc | 1,2000 |
| 1.12.3 | 05009031 | Scoabe | 10 buc | 8,0400 |
| 1.12.4 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 21,6000 |
| 1.12.5 | 5009070 | Racordari | 10 buc | 2,1600 |
| 1.12.6 | 1 | Muncitor | h-om | 28,5600 |
| 1.12.7 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 5,8080 |
| 1.13 |  | Tub gofrat cu tros Ø25 mm | m | 120,0000 |
| 1.13.1 | Material | Tub gofrat cu tros Ø25 mm | m | 120,0000 |
| 1.14 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (Acumulator 12V, 17A/ora) | buc | 2,0000 |
| 1.14.1 | 1 | Muncitor | h-om | 4,1200 |
| 1.15 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Tablou de informare "IESIRE") | buc | 3,0000 |
| 1.15.1 | 1 | Muncitor | h-om | 18,0000 |
| 1.15.2 | 1010093 | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm | t | 0,0012 |
| 1.15.3 | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0,1500 |
| 1.15.4 | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0300 |
| 1.16 | 10-01-039-06 | Indicator LED destinat (RI31) | buc | 2,0000 |
| 1.16.1 | 1 | Muncitor | h-om | 4,0000 |
| 1.17 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (Sirena de exterior) | buc | 1,0000 |
| 1.17.1 | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |
| 1.17.2 | 01011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0006 |
| 1.17.3 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2000 |
| 1.17.4 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0060 |
| 1.17.5 | 1 | Muncitor | h-om | 5,0000 |
| 1.17.6 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0900 |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 |  | Panou de rece tie si control EN 54, "FP9000/4" | buc | 1,0000 |
| 2.1.1 | Material | Panou de rece tie si control EN 54, "FP9000/4" | buc | 1,0000 |
| 2.2 |  | Radio-translator 1-canal ATS-100 | buc | 1,0000 |
| 2.2.1 | Material | Radio-translator 1-canal ATS-100 | buc | 1,0000 |
| 2.3 |  | Bloc de alimentare de rezerva РИП | buc | 1,0000 |
| 2.3.1 | Material | Bloc de alimentare de rezerva РИП | buc | 1,0000 |
| 2.4 |  | Sirena EN 54 (Siren S9000) | buc | 1,0000 |
| 2.4.1 | Material | Sirena EN 54 (Siren S9000) | buc | 1,0000 |
| 2.5 |  | Baza pentru detector (+10%) EN 54-7 (D 9000 SR) | buc | 10,0000 |
| 2.5.1 | Material | Baza pentru detector (+10%) EN 54-7 (D 9000 SR) | buc | 10,0000 |
| 2.6 |  | Detector de fum (+10%) EN 54-7 (D 9000 SR) | buc | 10,0000 |
| 2.6.1 | Material | Detector de fum (+10%) EN 54-7 (D 9000 SR) | buc | 10,0000 |
| 2.7 |  | Detector (buton) de incendiu manual EN 54-11 (D 9000MCP) | buc | 3,0000 |
| 2.7.1 | Material | Detector (buton) de incendiu manual EN 54-11 (D 9000MCP) | buc | 3,0000 |
| 2.8 |  | Acumulator 12V, 17A/ora | buc | 2,0000 |
| 2.8.1 | Material | Acumulator 12V, 17A/ora | buc | 2,0000 |
| 2.9 |  | Tablou de informare "IESIRE" | buc | 3,0000 |
| 2.9.1 | Material | Tablou de informare "IESIRE" | buc | 3,0000 |
| 2.10 |  | Indicator LED destinat (RI31) | buc | 2,0000 |
| 2.10.1 | Material | Indicator LED destinat (RI31) | buc | 2,0000 |
| 2.11 |  | Sirena de exterior | buc | 1,0000 |
| 2.11.1 | Material | Sirena de exterior | buc | 1,0000 |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Formularul nr. 1

Obiectivul: Reabilitarea sălii festive, muzeului și facilităților sanitare a clădirii cu nr. cad. 0100201.522.01 din mun. Chișinău, str. Ialoveni, 100

Obiectul: Comunicatiile telefonice si de semnalizare (TS)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-6

| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0600 |
| 1.1.1 | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0002 |
| 1.1.2 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0900 |
| 1.1.3 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 6,1200 |
| 1.1.4 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0252 |
| 1.1.5 | 1 | Muncitor | h-om | 2,2860 |
| 1.2 |  | Priza de date Legrand | buc | 5,0000 |
| 1.2.1 | Material | Priza de date Legrand | buc | 5,0000 |
| 1.3 |  | Rama ordinara RJ45 (Pentru priza 1Rj45) | buc | 5,0000 |
| 1.3.1 | Material | Rama ordinara RJ45 (Pentru priza 1Rj45) | buc | 5,0000 |
| 1.4 |  | Conector RJ-45, UTP cat.5e | buc | 10,0000 |
| 1.4.1 | Material | Conector RJ-45, UTP cat.5e | buc | 10,0000 |
| 1.5 | 10-02-051-01 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: (Cablu de legătură UTP cat.5e (Patch-cord)) | 100buc | 0,0500 |
| 1.5.1 | 1 | Muncitor | h-om | 1,2000 |
| 1.6 |  | Cablu de legatura (de cupru) UTP cat.5e, 0.5m (Patch-cord) | buc | 3,0000 |
| 1.6.1 | Material | Cablu de legatura (de cupru) UTP cat.5e, 0.5m (Patch-cord) | buc | 3,0000 |
| 1.7 |  | Cablu de legatura (de cupru) UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord) | buc | 2,0000 |
| 1.7.1 | Material | Cablu de legatura (de cupru) UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord) | buc | 2,0000 |
| 1.8 | 10-06-048-01 | Pozarea cablurilor | 1 km | 0,3250 |
| 1.8.1 | 1 | Muncitor | h-om | 14,9500 |
| 1.9 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e | m | 325,0000 |
| 1.9.1 | Material | Cablu de cupru UTP cat.5e | m | 325,0000 |
| 1.10 |  | Tub gofrat Ø20 mm | m | 250,0000 |
| 1.10.1 | Material | Tub gofrat Ø20 mm | m | 250,0000 |
| 1.11 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Cablu canal - 15x10 mm) | 100 m | 1,5000 |
| 1.11.1 | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,5000 |
| 1.11.2 | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 300,0000 |
| 1.11.3 | 110-0333 | Cablu canal - 15x10 mm | m | 150,0000 |
| 1.11.4 | 1 | Muncitor | h-om | 24,4350 |
| 1.11.5 | 134041 | Dispozitiv de înşurubare | h-ut | 9,1200 |
| 1.11.6 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 9,1200 |
| 1.12 |  | Cutie de montare | buc | 6,0000 |
| 1.12.1 | Material | Cutie de montare | buc | 6,0000 |
| 1.13 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare (Comutator Switch 8 porturi 1Gigabit) | buc | 1,0000 |
| 1.13.1 | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |
| 1.13.2 | 01011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0040 |
| 1.13.3 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
| 1.13.4 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0400 |
| 1.13.5 | 1 | Muncitor | h-om | 14,0000 |
| 1.13.6 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1300 |
| 1.14 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare (8 porturi, Patch Panel Cat.5a, 1U) | buc | 1,0000 |
| 1.14.1 | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |
| 1.14.2 | 01011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0016 |
| 1.14.3 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
| 1.14.4 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0160 |
| 1.14.5 | 1 | Muncitor | h-om | 8,0000 |
| 1.14.6 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1300 |
| 1.15 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0400 |
| 1.15.1 | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0001 |
| 1.15.2 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0600 |
| 1.15.3 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 4,0800 |
| 1.15.4 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0168 |
| 1.15.5 | 1 | Muncitor | h-om | 1,5240 |
| 1.16 |  | Priza pentru televizor | buc | 4,0000 |
| 1.16.1 | Material | Priza pentru televizor | buc | 4,0000 |
| 1.17 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare (Router) | buc | 1,0000 |
| 1.17.1 | 1 | Muncitor | h-om | 8,0000 |
| 1.18 | 10-06-048-01 | Pozarea cablurilor optice | 1 km | 0,0200 |
| 1.18.1 | 1 | Muncitor | h-om | 0,9200 |
| 1.19 |  | Cablu optic FO | m | 20,0000 |
| 1.19.1 | Material | Cablu optic FO | m | 20,0000 |
| 1.20 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm. | 100 m | 0,2000 |
| 1.20.1 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,6800 |
| 1.20.2 | 5009030 | Flanşe | 10 buc | 0,2000 |
| 1.20.3 | 05009031 | Scoabe | 10 buc | 1,3400 |
| 1.20.4 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 3,6000 |
| 1.20.5 | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,3600 |
| 1.20.6 | 1 | Muncitor | h-om | 6,8800 |
| 1.20.7 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,3920 |
| 1.21 |  | Tub PVC Ø40 mm | m | 20,0000 |
| 1.21.1 | Material | Tub PVC Ø40 mm | m | 20,0000 |
| 1.22 | 10-08-016-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete | buc | 2,0000 |
| 1.22.1 | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,0000 |
| 1.22.2 | 1 | Muncitor | h-om | 4,0000 |
| 1.23 | 10-08-003-03 | Dispozitive: Sursa de alimentare autonoma | buc | 2,0000 |
| 1.23.1 | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |
| 1.23.2 | 01011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0032 |
| 1.23.3 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,6000 |
| 1.23.4 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0320 |
| 1.23.5 | 1 | Muncitor | h-om | 10,0000 |
| 1.23.6 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,2600 |
| 1.24 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Proiector Acer x139 inclusiv suportul de montare | buc | 1,0000 |
| 1.24.1 | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |
| 1.24.2 | 01011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0040 |
| 1.24.3 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
| 1.24.4 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0400 |
| 1.24.5 | 1 | Muncitor | h-om | 14,0000 |
| 1.24.6 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1300 |
| 1.25 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Tabla interactiva | buc | 1,0000 |
| 1.25.1 | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0000 |
| 1.25.2 | 01011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0040 |
| 1.25.3 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
| 1.25.4 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0400 |
| 1.25.5 | 1 | Muncitor | h-om | 14,0000 |
| 1.25.6 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1300 |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 |  | Comutator Switch 8 porturi 1Gigabit | buc | 1,0000 |
| 2.1.1 | Material | Comutator Switch 8 porturi 1Gigabit | buc | 1,0000 |
| 2.2 |  | 8 porturi, Patch Panel Cat.5a, 1U | buc | 1,0000 |
| 2.2.1 | Material | 8 porturi, Patch Panel Cat.5a, 1U | buc | 1,0000 |
| 2.3 |  | Router | buc | 1,0000 |
| 2.3.1 | Material | Router | buc | 1,0000 |
| 2.4 |  | Ceasuri autonome de perete | buc | 2,0000 |
| 2.4.1 | Material | Ceasuri autonome de perete | buc | 2,0000 |
| 2.5 |  | Sursa de alimentare autonoma | buc | 2,0000 |
| 2.5.1 | Material | Sursa de alimentare autonoma | buc | 2,0000 |
| 2.6 |  | Proiector Acer x139 inclusiv suportul de montare | buc | 1,0000 |
| 2.6.1 | Material | Proiector Acer x139 inclusiv suportul de montare | buc | 1,0000 |
| 2.7 |  | Tabla interactiva | buc | 1,0000 |
| 2.7.1 | Material | Tabla interactiva | buc | 1,0000 |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.