| ` | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
|  | WinСmeta |

Lucrări de amenajarea a teritoriului prin

instalare a bordurilor, în perimetrul

Liceului Teoretic Gaudeamus și Liceul Teoretic Dacia

Din sectorul Ciocana, mun. Chișinău

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01

| Intocmit in preţuri curente |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Simbol norme |  |  | Cantitate |  |  |
|  |  | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | conform |  |  |
| crt. | şi Cod resurse |  |  | datelor din |  |  |
|  |  |  |  | proiect |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 57.400 |  |  |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 | 100 m3 | 0.574 |  |  |
|  |  | mc, cu comanda hidraulica, (Incarcarea) |  |  |  |  |
| 3 | TsI51B3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la | t | 131.000 |  |  |
|  |  | distanta de: 13 km |  |  |  |  |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren | 100 m3 | 0.574 |  |  |
|  |  | categoria II |  |  |  |  |
|  |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de |  |  |  |  |
| 5 | RpAcF01A | vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si | buc | 1.000 |  |  |
|  |  | canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea |  |  |  |  |
|  |  | capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare a bordurilor |  |  |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice | m | 160.000 |  |  |
|  |  | dimensiune, asezate pe beton |  |  |  |  |
| 2 | TsC02D21 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 | 100 m3 | 0.190 |  |  |
|  |  | mc, cu comanda hidraulica, (pentru bordure) |  |  |  |  |
| 3 | TsI51B3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la | t | 0.000 |  |  |
|  |  | distanta de: 13 km |  |  |  |  |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren | 100 m3 | 0.574 |  |  |
|  |  | categoria II |  |  |  |  |
|  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru |  |  |  |  |
| 5 | DA11B | drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara | m3 | 6.400 |  |  |
|  |  | innoroire |  |  |  |  |
|  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de |  |  |  |  |
| 6 | DE11A | 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, | m | 166.700 |  |  |
|  |  | aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de instalare a bordurilo |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |