CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat : IMSP Spitalul Raional Nisporeni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie : IMSP SR Nisporeni

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitală a  blocului alimentar din cadrul Spitalului Raional Nisporeni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,.) | m2 | 38,000 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (, ferestre, ) | m2 | 34,630 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 90,600 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 503,000 |
| 5 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, la pereti , (incaperi produse de panificare) | m2 | 6,100 |
| 6 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie | m2 | 7,900 |
| 7 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, | m2 | 268,000 |
| 8 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din , placi ceramice, etc (incapere produse uscate ) | m2 | 32,400 |
| 9 | RpCB18A | Demolarea strat de suport din beton gr. 10cm | m3 | 30,000 |
| 10 | RpCR29A | Desfaceri tencueli de 5mm de pe tavane | m2 | 258,700 |
| 11 | RpCI42F | Desfacerea hidroizolatiei din hidroizol in incaperi umede | m2 | 123,400 |
| 12 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri | m3 | 1,840 |
| 13 | RpCG05A | Zidarie cu blocuri de cotolet, la umpleri de goluri | m3 | 0,720 |
| 14 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 , cu d . barelor peste 8 mm, | kg | 6,000 |
| 15 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (oficiu ) | m2 | 9,300 |
| 16 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice | kg | 12,000 |
| 17 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie | m2 | 8,900 |
| 18 | RpIC19B | Demontarea tevii negri,. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 123,000 |
| 19 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura, pentru canalizare, cu d, 50 mm | m | 48,000 |
| 20 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura, cu d.de 100 mm | m | 24,000 |
| 21 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, la pereti (poz 14 existent) | m2 | 15,700 |
| 22 | TrB01A1-2 | Transportul deseurilor cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 94,800 |
| 23 | TsC02D1 | Incarcarea desurilor de constructii mecanizat in autobasculante | 100 m3 | 0,677 |
| 24 | TsI50A5 | Transportarea deseurulor cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 94,800 |
|  |  | 2. Lucrari de consolidare (gol de usa) |  |  |
| 25 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti de 5 x 50 cm2 | m | 7,000 |
| 26 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, profil u nr. 16 | kg | 91,000 |
| 27 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, (coltar 75x5) | kg | 46,400 |
| 28 | CL18A | Consolidare gol de usa din profile laminate, (coltar 75x5) | kg | 82,900 |
| 29 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate (fasii, gemele ) | kg | 48,000 |
| 30 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb | t | 0,268 |
| 31 | IzD04A | Vopsirea confectiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, | t | 0,268 |
| 32 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm gr.executate pe impletitura de sirma, driscuite, | m2 | 11,600 |
|  |  | 3. Lucrari de reparatii (constructie ) |  |  |
|  |  | 3.1. Sectia ferbinte (poz. 1) |  |  |
|  |  | 3.1.1. Usi , ferestre |  |  |
| 33 | CK23B | Ferestre din mase plastice | m2 | 29,100 |
| 34 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, | m | 10,100 |
| 35 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 10,100 |
| 36 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice | m2 | 5,270 |
| 37 | CK25A | Usi confectionate din PVC cu dispozitiv de distributie a hranei | m2 | 2,900 |
|  |  | 3.1.2. Pardoseli |  |  |
| 38 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris ) | 100m2 | 0,640 |
| 39 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) de 10 cm, | m2 | 64,000 |
| 40 | CG01A | Sape pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm gr. | m2 | 64,000 |
| 41 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor, cu solutie bituminoasa in 2 straturi | m2 | 64,000 |
| 42 | CG01A | Sape pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm gr. | m2 | 64,000 |
| 43 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr 10mm | m2 | 64,000 |
| 44 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 36,000 |
|  |  | 3.1.3. Finisari interioare |  |  |
| 45 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti | m2 | 23,900 |
| 46 | CF02A5 | Tencuieli interioare de 3 cm gr , diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 23,900 |
| 47 | RpCJ06B | Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, ,de 15 - 25 cm latime | m | 25,000 |
| 48 | RpCJ06A | Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , pina la 15 cm latime | m | 17,340 |
| 49 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la tavan, | m2 | 65,000 |
| 50 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la pereti | m2 | 23,900 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 88,900 |
| 52 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici | m2 | 111,400 |
| 53 | CI06C | Placaj din fainata , executate pe suprafete plane la pereti | m2 | 17,000 |
|  |  | 3.2. Spalatorie vesela, bucatorie (poz. 2) |  |  |
|  |  | 3.2.1. Usi , ferestre |  |  |
| 54 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din PVC | m2 | 2,520 |
|  |  | 3.2.2. Pardoseli |  |  |
| 55 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris ) | 100m2 | 0,118 |
| 56 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, i | m2 | 11,800 |
| 57 | CG01A | Sape executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime | m2 | 11,800 |
| 58 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor, cu solutie bituminoasa . in 2 straturi | m2 | 11,800 |
| 59 | CG01A | Sape executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime | m2 | 11,800 |
| 60 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr 10mm | m2 | 11,800 |
| 61 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 12,900 |
|  |  | 3.2.3. Finisari interioare |  |  |
| 62 | RpCJ06A | Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , pina la 15 cm latime | m | 12,600 |
| 63 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat | m2 | 11,800 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 25,500 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici, aplicate in 2 straturi | m2 | 25,200 |
|  |  | 3.3. Sectia carne-peste ( poz. 3 ) |  |  |
|  |  | 3.3.1. Usi , ferestre |  |  |
| 66 | CK23B | Ferestre din mase plastice | m2 | 0,840 |
| 67 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, | m | 0,900 |
| 68 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 0,900 |
| 69 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice | m2 | 1,890 |
|  |  | 3.3.2. Pardoseli |  |  |
| 70 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris ) | 100m2 | 0,223 |
| 71 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm | m2 | 22,300 |
| 72 | CG01A | Sape pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime | m2 | 22,300 |
| 73 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor, cu solutie bituminoasa , in 2 straturi | m2 | 22,300 |
| 74 | CG01A | Sape pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime | m2 | 22,300 |
| 75 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr 10mm | m2 | 22,300 |
| 76 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 18,900 |
|  |  | 3.3.3. Finisari interioare |  |  |
| 77 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti | m2 | 34,100 |
| 78 | CF02A5 | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, , diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 34,100 |
| 79 | RpCJ06B | Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre,, intre 15 - 25 cm latime | m | 4,550 |
| 80 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , pina la 15 cm latime | m | 11,870 |
| 81 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la tavan | m2 | 22,300 |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 36,900 |
| 83 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici | m2 | 36,900 |
| 84 | CI06C | Placaj din fainata , executate pe suprafete plane la pereti | m2 | 35,400 |
|  |  | 3.4. Incaperea frigidere (poz.4) |  |  |
|  |  | 3.4.1. Usi , ferestre |  |  |
| 85 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice | m2 | 1,890 |
|  |  | 3.4.2. Pardoseli |  |  |
| 86 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris ) | 100m2 | 0,064 |
| 87 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, | m2 | 6,400 |
| 88 | CG01A | Sape pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime | m2 | 6,400 |
| 89 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr 10mm | m2 | 6,400 |
| 90 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 10,600 |
|  |  | 3.4.3. Finisari interioare |  |  |
| 91 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti | m2 | 26,300 |
| 92 | CF02A5 | Tencuieli interioare de 3 cm grosime,, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 26,300 |
| 93 | RpCJ06A | Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , , pina la 15 cm latime | m | 12,000 |
| 94 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la tavan | m2 | 6,400 |
| 95 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la pereti | m2 | 26,300 |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,700 |
| 97 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici | m2 | 32,700 |
|  |  | 3.5. Incaperea pentru inventar, infermiera (poz. 5) |  |  |
|  |  | 3.5.1. Usi , ferestre |  |  |
| 98 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice | m2 | 1,890 |
|  |  | 3.5.2. Pardoseli |  |  |
| 99 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris ) | 100m2 | 0,064 |
| 100 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, | m2 | 6,400 |
| 101 | CG01A | Sape pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime | m2 | 6,400 |
| 102 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr 10mm | m2 | 6,400 |
| 103 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 10,600 |
|  |  | 3.5.3. Finisari interioare |  |  |
| 104 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti | m2 | 26,300 |
| 105 | CF02A5 | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 26,300 |
| 106 | RpCJ06A | Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , , pina la 15 cm latime | m | 12,000 |
| 107 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la tavan, | m2 | 6,400 |
| 108 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la pereti | m2 | 8,100 |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 14,500 |
| 110 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici | m2 | 14,500 |
| 111 | CI06C | Placaj din fainata , executate pe suprafete plane la pereti | m2 | 18,200 |
|  |  | 3.6. Sectia legume (poz 6) |  |  |
|  |  | 3.6.1. Usi , ferestre |  |  |
| 112 | CK23B | Ferestre din mase plastice | m2 | 0,490 |
| 113 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice | m | 0,800 |
| 114 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 0,800 |
| 115 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice | m2 | 1,890 |
|  |  | 3.6.2. Pardoseli |  |  |
| 116 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris ) | 100m2 | 0,131 |
| 117 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm | m2 | 13,100 |
| 118 | CG01A | Sape executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime | m2 | 13,100 |
| 119 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor, cu solutie bituminoasa , in 2 straturi | m2 | 13,100 |
| 120 | CG01A | Sape ecutat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime | m2 | 13,100 |
| 121 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr 10mm | m2 | 13,100 |
| 122 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 14,300 |
|  |  | 3.6.3. Finisari interioare |  |  |
| 123 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti | m2 | 35,800 |
| 124 | CF02A5 | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 35,800 |
| 125 | RpCJ06B | Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, intre 15 - 25 cm latime | m | 3,700 |
| 126 | RpCJ06A | Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi ,, pina la 15 cm latime | m | 12,000 |
| 127 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la tavan, | m2 | 13,100 |
| 128 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la pereti | m2 | 10,100 |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 23,200 |
| 130 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici | m2 | 23,200 |
| 131 | CI06C | Placaj din fainata , executate pe suprafete plane la pereti | m2 | 25,700 |
|  |  | 3.7. Vestiar (poz7) |  |  |
|  |  | 3.7.1. Usi , ferestre |  |  |
| 132 | CK23B | Ferestre din mase plastice | m2 | 0,840 |
| 133 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, | m | 1,300 |
| 134 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 1,300 |
| 135 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice | m2 | 1,890 |
|  |  | 3.7.2. Pardoseli |  |  |
| 136 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris ) | 100m2 | 0,091 |
| 137 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, | m2 | 9,100 |
| 138 | CG01A | Sape executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime | m2 | 9,100 |
| 139 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr 10mm | m2 | 9,100 |
| 140 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 13,900 |
|  |  | 3.7.3. Finisari interioare |  |  |
| 141 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti | m2 | 30,000 |
| 142 | CF02A5 | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, , diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 30,000 |
| 143 | RpCJ06B | Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, , intre 15 - 25 cm latime | m | 4,550 |
| 144 | RpCJ06A | Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , pina la 15 cm latime | m | 11,470 |
| 145 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat, la tavan, | m2 | 9,100 |
| 146 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat, la pereti | m2 | 30,000 |
| 147 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 39,100 |
| 148 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici i | m2 | 39,100 |
| 149 | CI06C | Placaj din fainata , executate pe suprafete plane la pereti (lavuar) | m2 | 2,000 |
|  |  | 3.8. Spatiu produse uscate (poz . 8) |  |  |
|  |  | 3.8.1. Usi , ferestre |  |  |
| 150 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice | m2 | 1,890 |
|  |  | 3.8.2. Pardoseli |  |  |
| 151 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris ) | 100m2 | 0,590 |
| 152 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, | m2 | 59,000 |
| 153 | CG01A | Sape executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime | m2 | 59,000 |
| 154 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr 10mm | m2 | 32,400 |
| 155 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 22,400 |
|  |  | 3.8.3. Finisari interioare |  |  |
| 156 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti | m2 | 59,000 |
| 157 | CF02A5 | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 59,000 |
| 158 | RpCJ06A | Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi ,, pina la 15 cm latime | m | 11,470 |
| 159 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat, la tavan, | m2 | 35,400 |
| 160 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la pereti | m2 | 59,400 |
| 161 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm | m2 | 35,400 |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 94,800 |
| 163 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici i | m2 | 94,800 |
| 164 | CK50A | Tavane suspendate executate din ghips-carton, grosime 12 mm | m2 | 35,400 |
| 165 | CK30B | Masca pentru punct termic din placi MDF ,PAL, in | m2 | 10,600 |
| 166 | CI06C | Placaj din fainata , executate pe suprafete plane la pereti (lavuar ) | m2 | 5,400 |
|  |  | 3.9. Sectia produse de panificatie (poz. 9) |  |  |
|  |  | 3.9.1. Usi , ferestre |  |  |
| 167 | CK23B | Ferestre din mase plastice | m2 | 0,490 |
| 168 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, | m | 0,800 |
| 169 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 0,800 |
| 170 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice | m2 | 1,680 |
|  |  | 3.9.2. Pardoseli |  |  |
| 171 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris ) | 100m2 | 0,135 |
| 172 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, | m2 | 13,450 |
| 173 | CG01A | Sape executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime | m2 | 13,450 |
| 174 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr 10mm | m2 | 13,450 |
| 175 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 15,500 |
|  |  | 3.9.3. Finisari interioare |  |  |
| 176 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti | m2 | 47,300 |
| 177 | CF02A5 | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 47,300 |
| 178 | RpCJ06B | Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, , intre 15 - 25 cm latime | m | 3,700 |
| 179 | RpCJ06A | Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , , pina la 15 cm latime | m | 3,200 |
| 180 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat la tavan, | m2 | 13,450 |
| 181 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la pereti | m2 | 47,300 |
| 182 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 60,800 |
| 183 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici | m2 | 60,800 |
| 184 | CI06C | Placaj din fainata , executate pe suprafete plane la pereti (lavuar ) | m2 | 1,000 |
| 185 | CD51C | Zidarie din caramida , la pereti despartitori | 100m2 | 0,045 |
| 186 | CL18A | Elemente de imbinare a peretilor despartitori | kg | 4,300 |
| 187 | CN21A | Vopsitorii la elemente metalice ,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 0,140 |
|  |  | 3.10. Oficiu (poz. 10) |  |  |
|  |  | 3.10.1. Usi , ferestre |  |  |
| 188 | CK23B | Ferestre din mase plastice | m2 | 2,100 |
| 189 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, | m | 1,400 |
| 190 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 1,400 |
| 191 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice | m2 | 1,890 |
|  |  | 3.10.2. Pardoseli |  |  |
| 192 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris ) | 100m2 | 0,093 |
| 193 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, | m2 | 9,300 |
| 194 | CG01A | Sape executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime | m2 | 9,300 |
| 195 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr 10mm | m2 | 9,300 |
| 196 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 11,500 |
|  |  | 3.10.3. Finisari interioare |  |  |
| 197 | CK50A | Tavane suspendate din ghips-carton, grosime 12 mm | m2 | 9,300 |
| 198 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din polistiren | m | 13,000 |
| 199 | RpCJ06B | Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, intre 15 - 25 cm latime | m | 7,900 |
| 200 | RpCJ06A | Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , , pina la 15 cm latime | m | 5,100 |
| 201 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la tavan, | m2 | 9,300 |
| 202 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la pereti | m2 | 2,100 |
| 203 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11,400 |
| 204 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici i | m2 | 40,100 |
| 205 | CI06C | Placaj din fainata , executate pe suprafete plane la pereti | m2 | 1,000 |
|  |  | 3.11. Coridor (poz. 11) |  |  |
|  |  | 3.11.1. Usi , ferestre |  |  |
| 206 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice | m2 | 1,890 |
|  |  | 3.11.2. Pardoseli |  |  |
| 207 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris ) | 100m2 | 0,045 |
| 208 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, | m2 | 4,500 |
| 209 | CG01A | Sape executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime | m2 | 4,500 |
| 210 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr 10mm | m2 | 4,500 |
| 211 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 6,800 |
|  |  | 3.11.3. Finisari interioare |  |  |
| 212 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti | m2 | 17,700 |
| 213 | CF02A5 | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 17,700 |
| 214 | RpCJ06A | Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , pina la 15 cm latime | m | 5,000 |
| 215 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat la tavan, | m2 | 4,500 |
| 216 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la pereti | m2 | 17,700 |
| 217 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 22,200 |
| 218 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici i | m2 | 22,200 |
|  |  | 3.12. Antereu (poz. 12) |  |  |
|  |  | 3.12.1. Usi , ferestre |  |  |
| 219 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice | m2 | 4,710 |
|  |  | 3.12.2. Pardoseli |  |  |
| 220 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris ) | 100m2 | 0,113 |
| 221 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, | m2 | 11,300 |
| 222 | CG01A | Sape executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime | m2 | 11,300 |
| 223 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr 10mm | m2 | 11,300 |
| 224 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 14,600 |
|  |  | 3.12.3. Finisari interioare |  |  |
| 225 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti | m2 | 31,000 |
| 226 | CF02A5 | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 31,000 |
| 227 | RpCJ06A | Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , pina la 15 cm latime | m | 16,900 |
| 228 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la tavan, | m2 | 11,300 |
| 229 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la pereti | m2 | 32,700 |
| 230 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 44,000 |
| 231 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici i | m2 | 44,000 |
|  |  | 3.13. Camera -dus (poz. 13) |  |  |
|  |  | 3.13.1. Usi , ferestre |  |  |
| 232 | CK23B | Ferestre din mase plastice | m2 | 0,490 |
| 233 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, | m | 0,800 |
| 234 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 0,800 |
| 235 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice | m2 | 1,510 |
|  |  | 3.13.2. Pardoseli |  |  |
| 236 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris ) | 100m2 | 0,025 |
| 237 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, | m2 | 2,530 |
| 238 | CG01A | Sape pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime | m2 | 2,530 |
| 239 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor, cu solutie bituminoasa, in 2 straturi | m2 | 2,530 |
| 240 | CG01A | Sape executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime | m2 | 2,530 |
| 241 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr 10mm | m2 | 2,530 |
| 242 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 6,100 |
|  |  | 3.13.3. Finisari interioare |  |  |
| 243 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti | m2 | 16,000 |
| 244 | CF02A5 | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti , diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 16,000 |
| 245 | RpCJ06B | Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, , intre 15 - 25 cm latime | m | 3,700 |
| 246 | RpCJ06A | Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi, pina la 15 cm latime | m | 4,700 |
| 247 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la tavan, | m2 | 2,530 |
| 248 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,530 |
| 249 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici | m2 | 2,530 |
| 250 | CI06C | Placaj din fainata , executate pe suprafete plane la pereti | m2 | 16,000 |
|  |  | 3.14. Veceu (poz. 14) |  |  |
|  |  | 3.14.1. Usi , ferestre |  |  |
| 251 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice | m2 | 1,510 |
|  |  | 3.14.2. Pardoseli |  |  |
| 252 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris ) | 100m2 | 0,013 |
| 253 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, | m2 | 1,350 |
| 254 | CG01A | Sape executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime | m2 | 1,350 |
| 255 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 1,350 |
| 256 | CG01A | Sape pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime | m2 | 1,350 |
| 257 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr 10mm | m2 | 1,350 |
| 258 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 4,300 |
|  |  | 3.14.3. Finisari interioare |  |  |
| 259 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti | m2 | 11,200 |
| 260 | CF02A5 | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 4,000 |
| 261 | RpCJ06A | Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , pina la 15 cm latime | m | 5,000 |
| 262 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat, la tavan, | m2 | 1,350 |
| 263 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la pereti | m2 | 3,800 |
| 264 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,150 |
| 265 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici | m2 | 5,150 |
| 266 | CI06C | Placaj din fainata , executate pe suprafete plane la pereti | m2 | 7,900 |
| 267 | CD51C | Zidarie din caramida , la pereti despartitori | 100m2 | 0,033 |
| 268 | CL18A | Elemente de imbinare a peretilor despartitori | kg | 2,000 |
| 269 | CN21A | Vopsitorii la elemente metalice ,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 0,200 |
|  |  | 3.15. Garderoba (poz. 15 ) la dus |  |  |
|  |  | 3.15.1. Usi , ferestre |  |  |
| 270 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice | m2 | 1,890 |
|  |  | 3.15.2. Pardoseli |  |  |
| 271 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris ) | 100m2 | 0,041 |
| 272 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, | m2 | 4,100 |
| 273 | CG01A | Sapei executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime | m2 | 4,100 |
| 274 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 4,100 |
| 275 | CG01A | Sape pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime | m2 | 4,100 |
| 276 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr 10mm | m2 | 4,100 |
| 277 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 7,700 |
|  |  | 3.15.3. Finisari interioare |  |  |
| 278 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti | m2 | 20,100 |
| 279 | CF02A5 | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, , diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 20,100 |
| 280 | RpCJ06A | Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , , pina la 15 cm latime | m | 5,000 |
| 281 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la tavan, | m2 | 4,100 |
| 282 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat, la pereti | m2 | 20,600 |
| 283 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 25,200 |
| 284 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici i | m2 | 25,200 |
| 285 | CI06C | Placaj din fainata , executate pe suprafete plane la pereti | m2 | 13,200 |
| 286 | CD51C | Zidarie din caramida , la pereti despartitori | 100m2 | 0,071 |
| 287 | CL18A | Elemente de imbinare a peretilor despartitori | kg | 8,200 |
| 288 | CN21A | Vopsitorii la elemente metalice ,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 0,250 |
|  |  | 3.16. Coridor (poz. 16 ) |  |  |
|  |  | 3.16.1. Usi , ferestre |  |  |
| 289 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice | m2 | 1,890 |
|  |  | 3.16.2. Pardoseli |  |  |
| 290 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris ) | 100m2 | 0,338 |
| 291 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm | m2 | 33,800 |
| 292 | CG01A | Sape executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime | m2 | 33,800 |
| 293 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramic gr 10mm | m2 | 33,800 |
| 294 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 37,200 |
|  |  | 3.16.3. Finisari interioare |  |  |
| 295 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti | m2 | 103,800 |
| 296 | CF02A5 | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 103,800 |
| 297 | RpCJ06A | Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , pina la 15 cm latime | m | 38,000 |
| 298 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat la tavan, | m2 | 33,800 |
| 299 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la pereti | m2 | 34,200 |
| 300 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 71,800 |
| 301 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici | m2 | 71,800 |
| 302 | CI06C | Placaj din fainata , executate pe suprafete plane la pereti | m2 | 69,800 |
|  |  | 3.17. Antreu (poz. 17 ) |  |  |
|  |  | 3.17.1. Usi , ferestre |  |  |
| 303 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice | m2 | 4,830 |
|  |  | 3.17.2. Pardoseli |  |  |
| 304 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris ) | 100m2 | 0,159 |
| 305 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm | m2 | 15,900 |
| 306 | CG01A | Sape executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime | m2 | 15,900 |
| 307 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr 10mm | m2 | 15,900 |
| 308 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 14,900 |
|  |  | 3.17.3. Finisari interioare |  |  |
| 309 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti | m2 | 37,600 |
| 310 | CF02A5 | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 37,600 |
| 311 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , , pina la 15 cm latime | m | 6,300 |
| 312 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la tavan, | m2 | 15,900 |
| 313 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la pereti | m2 | 13,600 |
| 314 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 29,700 |
| 315 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici | m2 | 29,700 |
| 316 | CI06C | Placaj din fainata , executate pe suprafete plane la pereti | m2 | 24,030 |
|  |  | 3.18. Coridor (poz. 18 ) |  |  |
|  |  | 3.18.1. Usi , ferestre |  |  |
| 317 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice | m2 | 2,400 |
|  |  | 3.18.2. Pardoseli |  |  |
| 318 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (fara costul pietris ) | 100m2 | 0,070 |
| 319 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, | m2 | 7,000 |
| 320 | CG01A | Sape executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime | m2 | 7,000 |
| 321 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica gr 10mm | m2 | 7,000 |
| 322 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 6,100 |
|  |  | 3.18.3. Finisari interioare |  |  |
| 323 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti | m2 | 16,600 |
| 324 | CF02A5 | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti , diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 16,600 |
| 325 | RpCJ06A | Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi , , pina la 15 cm latime | m | 16,800 |
| 326 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat la tavan, | m2 | 7,000 |
| 327 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la pereti | m2 | 18,280 |
| 328 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 25,300 |
| 329 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici | m2 | 25,300 |
|  |  | 4. Apeduct |  |  |
|  |  | 4.1. Apa rece |  |  |
| 330 | SA10A | Teava din policlorura de vinil, imbinata prin lipire, , avind diametrul de 20 mm | m | 36,000 |
| 331 | SA10B | Teava din policlorura de vinil , imbinata prin lipire, , avind diametrul de 25 mm | m | 48,000 |
| 332 | SA10C | Teava din policlorura de vinil , imbinata prin lipire,, avind diametrul de 32 mm | m | 17,000 |
| 333 | SA37D | Bratara pentru fixarea conductelor avind diametrul de 1 1/4" | buc | 160,000 |
| 334 | SD19A | Robinet de retinere , avind diametrul 20mm | buc | 16,000 |
| 335 | SD19B | Robinet de retinere , avind diametrul 25mm | buc | 6,000 |
| 336 | SD19C | Robinet de retinere , avind diametrul 32mm | buc | 10,000 |
| 337 | AcA54A | Montarea fitingurilor din PPR (mufe, teu, cot) , tevile avind diametrul de 20-32mm. | buc | 27,000 |
| 338 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti de 26 -50 cm grosime | buc | 10,000 |
| 339 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, | buc | 10,000 |
| 340 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune ,teava , avind diametrul de 16-110 mm | m | 101,000 |
| 341 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa , avind diametrul de 3/8"-2" | m | 101,000 |
|  |  | 4.2. Apa calda |  |  |
| 342 | SA10A | Teava din policlorura de vinil , imbinata prin lipire, , avind diametrul de 20 mm | m | 31,000 |
| 343 | SA10B | Teava din policlorura de vinil , imbinata prin lipire, ie, avind diametrul de 25 mm | m | 43,000 |
| 344 | SA37D | Bratara pentru fixarea conductelor de apa , avind diametrul de 1 1/4" | buc | 120,000 |
| 345 | SD19A | Robinet de retinere , avind diametrul 20mm | buc | 14,000 |
| 346 | SD19B | Robinet de retinere avind diametrul 25mm | buc | 8,000 |
| 347 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti de 26 -50 cm grosime | buc | 8,000 |
| 348 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, | buc | 8,000 |
| 349 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 74,000 |
| 350 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 74,000 |
|  |  | 5. Retele interioare de canalizare |  |  |
|  |  | 5.1. Canalizare menagera C1 |  |  |
| 351 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare,, avind diametrul de 110 mm | m | 26,000 |
| 352 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 50 mm | m | 39,000 |
| 353 | SA37H | Bratara pentru fixarea conductelor de apa , avind diametrul de 3" | buc | 66,000 |
| 354 | SC04A | Lavoar din semiportelan, | buc | 4,000 |
| 355 | SD04A | Baterie amestecatoare pentru lavoar avind diametrul de 1/2" | buc | 4,000 |
| 356 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, | buc | 1,000 |
| 357 | SC02A | Cada pentru dus | buc | 1,000 |
| 358 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru dus, , montata pe pereti | buc | 1,000 |
| 359 | SB24E | Sifon de pardoseala simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |
| 360 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint | m3 | 3,900 |
| 361 | AcF03A | Umpluturi in santuri ,executate cu nisip | m3 | 3,900 |
| 362 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti de 26 - 50 cm | buc | 3,000 |
| 363 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, | buc | 3,000 |
| 364 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare | 10 m | 6,500 |
| 365 | SF05D | Spalarea instalatiei , executata din tevi din material plastic, | m | 65,000 |
|  |  | 5.2. Canalizare industriala |  |  |
| 366 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare,, avind diametrul de 110 mm | m | 31,000 |
| 367 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 50 mm | m | 38,000 |
| 368 | SB09E | Piesa de legatura din PVC avind diametrul de 110 mm Revizie | buc | 3,000 |
| 369 | SB09E | Piesa de legatura din PVC, avind diametrul de 110 mm Procistca | buc | 3,000 |
| 370 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare,, avind diametrul de 110 mm (10% fitinguri ) | m | 3,100 |
| 371 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, avind diametrul de 50 mm (10% fitinguri) | m | 3,800 |
| 372 | SB24E | Sifon de pardoseala simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 4,000 |
| 373 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 2,000 |
| 374 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor , avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 50,000 |
| 375 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti de 26 - 50 cm | buc | 4,000 |
| 376 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, | buc | 4,000 |
| 377 | SC05A | Chiuveta din inoxm montat pe pereti | buc | 4,000 |
| 378 | SD04A | Baterie amestecatoare pentru lavoar avind diametrul de 1/2" | buc | 4,000 |
| 379 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint | m3 | 6,200 |
| 380 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele ,executate cu nisip | m3 | 6,000 |
| 381 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 6,900 |
| 382 | SF05D | Spalarea instalatiei , executata din tevi din material plastic, avind diametrul de pina la 110 mm | m | 69,000 |
|  |  | 6. Retele exterioare de canalizare |  |  |
| 383 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale,la pereu | m3 | 0,100 |
| 384 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 13,300 |
| 385 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 4,000 |
| 386 | RpC S 19D | Desfacerea strat de pietris si nisip b=80cm | m2 | 14,300 |
| 387 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m | m3 | 5,400 |
| 388 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 2,000 |
| 389 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata santuri, avind diametrul de 110 mm | m | 20,000 |
| 390 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 50 cm | buc | 2,000 |
| 391 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de canalizare, executate cu nisip | m3 | 1,600 |
| 392 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 3,800 |
| 393 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,140 |
| 394 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 12,000 |
| 395 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 4,000 |
| 396 | CG22A | Pereu din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, | m2 | 1,000 |
| 397 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii | buc | 4,000 |