| Muzeul National de Arta al Moldovei str. 31 August 1989 nr.115 or. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 087/06-040/09-04/2017 (№2-1-2)

Lucrari de consolidare si restaurare a MNAM, st.31 August 1989  nr.115 or. Chisinau. Blocul "B". (Compartimentul Arhitectura - SAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Desfaceri la compartimentul SAC (pl. 19 - SAC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RCsO56B |  | PARTER - pereti: Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Pereti din lemn gr.50-100mm) |  |  | m2 |  | 78,510 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 55,74 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 36,90 |  |  |
| 2 | RCsG32A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Pereti caramida gr.120mm) - Parter |  |  | m2 |  | 111,750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 206,74 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,12 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 6,71 |  |  |
| 3 | RCsG32C1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti de calcar) - Parter |  |  | m3 |  | 319,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 175,73 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 648,58 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 38,34 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 25,56 |  |  |
| 4 | RCsO56C |  | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (Pereti gips carton gr.15mm) - Parter |  |  | m2 |  | 215,250 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 43,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 25,83 |  |  |
| 5 | RCsG32D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie - Parter (pl.15, 17, 100) |  |  | m3 |  | 54,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 29,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 237,06 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 6,48 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 4,32 |  |  |
| 6 | RCsJ37A |  | Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti sau tavane (Pereti) - Parter. |  |  | m2 |  | 2 098,800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 314,82 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 314,82 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 104,94 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 20,99 |  |  |
| 7 | RCsO56B |  | ETAJ - pereti: Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Pereti din lemn gr.50-100mm) |  |  | m2 |  | 91,170 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 64,73 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 42,85 |  |  |
| 8 | RCsG32A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Pereti caramida gr.120mm) - Etaj |  |  | m2 |  | 81,940 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 151,59 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,82 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 4,92 |  |  |
| 9 | RCsG32C1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti de calcar) - Etaj |  |  | m3 |  | 184,650 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 101,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 374,84 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 22,16 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 14,77 |  |  |
| 10 | RCsG32D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie - Etaj (pl.16, 18, 101) |  |  | m3 |  | 25,140 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 13,83 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 110,36 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,02 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,01 |  |  |
| 11 | RCsJ37A |  | Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti sau tavane (Pereti) - Etaj. |  |  | m2 |  | 1 596,600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 239,49 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 239,49 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 79,83 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 15,97 |  |  |
| 12 | RCsG32C1 |  | POD - etaj tehnic, cota 8,84m: Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti calcar) |  |  | m3 |  | 3,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,09 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,36 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 13 | RCsK41C |  | PARTER - Pardoseli: Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Gresie) |  |  | m2 |  | 741,820 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 289,31 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 289,31 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 37,09 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 37,09 |  |  |
| 14 | RCsK41C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Marmura) |  |  | m2 |  | 4,870 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 15 | RCsK41B |  | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate |  |  | m2 |  | 16,790 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 7,72 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,72 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,84 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,67 |  |  |
| 16 | RCsK41A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Sapa mortar de c/n, gr.40mm) |  |  | m2 |  | 763,480 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 114,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 114,52 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 38,17 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 30,54 |  |  |
| 17 | RCsK41A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Strat suport de beton, gr.100mm) |  |  | m2 |  | 763,480 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 114,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 114,52 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 38,17 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 30,54 |  |  |
| 18 | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Prundis - 100mm) |  |  | m3 |  | 93,220 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 196,69 |  |  |
| 19 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (pamant compactat h150mm) - Parter. |  |  | m3 |  | 139,820 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 166,39 |  |  |
| 20 | RCsK40C |  | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Mocheta ) - Parter |  |  | m2 |  | 168,690 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 38,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 38,80 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 5,06 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 5,06 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,06 |  |  |
| 21 | RCsK40A |  | Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc (Podea neagra) |  |  | m2 |  | 168,690 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 18,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,56 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 5,06 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,06 |  |  |
| 22 | RCsG32C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Stilpisori din caramida) |  |  | m3 |  | 3,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,93 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,92 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,42 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
| 23 | RCsK40B |  | ETAJ - Pardoseli: Desfacerea pardoselilor calde - parchet de stejar sau fag |  |  | m2 |  | 819,930 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 221,38 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 221,38 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 20,50 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 24,60 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 32,80 |  |  |
| 24 | RCsK40A |  | Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc (Podea neagra) |  |  | m2 |  | 819,930 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 90,19 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 90,19 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 24,60 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 24,60 |  |  |
| 25 | RCsK41C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Gresie) |  |  | m2 |  | 27,750 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 10,82 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,82 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,39 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,39 |  |  |
| 26 | RCsK41A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Sapa mortar de c/n) |  |  | m2 |  | 27,750 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 4,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,16 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,39 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,11 |  |  |
| 27 | RCsH33A |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate - Etaj |  |  | m2 |  | 847,680 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 186,49 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 135,63 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 25,43 |  |  |
| 28 | RCsJ37C |  | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare pe sipci si trestie (Tavane). |  |  | m2 |  | 847,680 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 127,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 93,24 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 59,34 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 12,72 |  |  |
| 29 | RCsO56C |  | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti si tavane suspendate etc. (gips/carton) - tavane |  |  | m2 |  | 847,680 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 169,54 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 101,72 |  |  |
| 30 | RCsK40A |  | POD - etaj tehnic, cota 8,84m: Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc (Suport lemn, dublu strat) |  |  | m2 |  | 600,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 66,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 66,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 18,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 18,00 |  |  |
| 31 | RCsH33A |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate - Podul |  |  | m2 |  | 600,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 132,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 96,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 18,00 |  |  |
| 32 | RCsJ37C |  | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare pe sipci si trestie (Tavane). |  |  | m2 |  | 600,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 90,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 66,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 42,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 9,00 |  |  |
| 33 | RCsH33B |  | ACOPERIS: Desfacerea elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate |  |  | m2 |  | 600,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 168,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 66,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 42,00 |  |  |
| 34 | RCsH33C |  | Desfacerea a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  |  | m2 |  | 1 309,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 117,81 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 117,81 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 39,27 |  |  |
| 35 | RCsI41B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (tabla) |  |  | m2 |  | 1 309,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 733,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 471,24 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 26,18 |  |  |
| 36 | RCsI41A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  |  | m |  | 278,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 38,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,90 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,78 |  |  |
| 37 | RCsP45B |  | SCARI: Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc (scari - structura metalica) |  |  | kg |  | 406,400 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 20,32 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 12,19 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,33 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,41 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,81 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,03 |  |  |
| 38 | RCsP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Baustrada metalica scari) |  |  | kg |  | 342,000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 10,26 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,84 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,34 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,03 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,71 |  |  |
| 39 | RCsB28G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Scari) |  |  | m3 |  | 3,120 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 12,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,40 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 1,09 |  |  |
|  | 2952270003380 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 1,09 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,62 |  |  |
| 40 | RCsO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  | 210,950 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 67,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 67,50 |  |  |
| 41 | RCsO56A |  | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre) |  |  | m2 |  | 202,170 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 64,69 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 64,69 |  |  |
| 42 | RCsP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Gratii la ferestre S=101,34 m2) |  |  | kg |  | 1 388,000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 41,64 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 27,76 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,11 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,39 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 4,16 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 6,94 |  |  |
|  |  |  |  | Total Desfaceri la compartimentul SAC (pl. 19 - SAC) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Pereti si pereti despartitori (pl.100 - 102 - SAC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  | 100m2 |  | 5,090 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 718,91 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 147,25 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 25 653,60 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 11,71 |  |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  |  | kg |  | 458,10 |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 11,71 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,53 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 20,92 |  |  |
| 44 | CD51D |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m |  |  | 100m2 |  | 4,520 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 508,95 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 104,23 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 22 780,80 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 10,40 |  |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  |  | kg |  | 406,80 |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 10,40 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,36 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 18,58 |  |  |
| 45 | Preț de firmă |  | Executarea strapungerilor pentru plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (in planseu pentru rețele de apă, canalizare și rețele termoficare D 80/120 – total 19 m.l. și tuburi ventilație D 200/300 – total 19 m.l. cu foreza diamant) |  |  | buc |  | 260,000 |  |  |
| 46 | Preț de firmă |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 100 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (in pereti de piatra pentru apă, canalizare, rețele termice D 80/120 – total 26 m.l. tuburi ventilație D 200/300 – total 26 m.l. cu foreza diamant) |  |  | buc |  | 190,000 |  |  |
| 47 | VC34A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Elemente de jonctiune EJ) - pl. 516 |  |  | kg |  | 873,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 261,90 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 34,92 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 52,38 |  |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 907,92 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 17,46 |  |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,75 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 17,46 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 17,46 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 69,84 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 8,73 |  |  |
| 48 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,870 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 5,60 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 6,79 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 3,39 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,70 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,85 |  |  |
| 49 | CD50J |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m |  |  | m3 |  | 127,220 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 624,65 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 127,22 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 50 888,00 |  |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 30,53 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 58,52 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 45,80 |  |  |
| 50 | CD50K |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea peste 4 m |  |  | m3 |  | 27,170 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 137,21 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,26 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 10 868,00 |  |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 6,52 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 12,50 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 12,23 |  |  |
| 51 | CC03B |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (plasa AI ) - la pereti de caramida |  |  | kg |  | 772,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 23,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,86 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 779,72 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 3,86 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 7,72 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 231,60 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
| 52 | CD55A |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara |  |  | m3 |  | 8,230 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 25,43 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,18 |  |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  | m3 |  | 7,41 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 24,69 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,58 |  |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 0,82 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,82 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,05 |  |  |
| 53 | CC03B |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (plasa AI ) - la pereti de calcar |  |  | kg |  | 42,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,26 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,21 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 42,42 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 12,60 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 54 | CD55B |  | Zidarie din blocuri de calcar (BCA) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara |  |  | m3 |  | 8,550 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 25,65 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,30 |  |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  | m3 |  | 7,70 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 25,65 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 0,86 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,86 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,56 |  |  |
| 55 | CD55A |  | Zidarie din blocuri de calcar (BCA) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (mansarda) |  |  | m3 |  | 97,260 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 300,53 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 61,27 |  |  |
|  | 2020142961100 |  | Blocuri BCA |  |  | m3 |  | 87,53 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 291,78 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 6,81 |  |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 9,73 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 9,73 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 35,99 |  |  |
| 56 | CC03B |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (plasa AI ) - la pereti BCA |  |  | kg |  | 529,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 15,87 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,65 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 534,29 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2,65 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,29 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 158,70 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
| 57 | CD50J |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m ( Astuparea golurilor, niselor) |  |  | m3 |  | 41,340 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 202,98 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 41,34 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 16 536,00 |  |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 9,92 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 19,02 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 14,88 |  |  |
| 58 | RCsU05I1 k=1.5 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 120,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 27,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 113,40 |  |  |
| 59 | RCsP26A |  | Montarea tevii de protectie, de "2", pentru tiranti metalici, la trecerea prin zidurile neportante (bucse) |  |  | buc |  | 37,000 |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 6,66 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,44 |  |  |
|  | 2722103305126 |  | Teava inst. neagra filet ui 50 (2) OL 32 1 S 7656 |  |  | m |  | 37,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 7,40 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 7,40 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,48 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |  |
| 60 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,080 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,52 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,62 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
| 61 | CP10A |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Buiandrugi) |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 21,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,80 |  |  |
|  | 2666122800600 |  | Element prefabricat (Buiandrug 0,033m3/buc) |  |  | buc |  | 28,28 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2010102904418 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 28,00 |  |  |
|  | 2922140006700 |  | Macara turn |  |  | h-ut |  | 4,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti si pereti despartitori (pl.100 - 102 - SAC) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Invelitoare si sarpanta. (pl. 103, 104 - SAC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CE01A |  | Invelitori din tigla profilata din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc. - poz.1 |  |  | m2 |  | 1 014,500 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 659,43 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 50,73 |  |  |
|  | 2666122300000 |  | Tigle profilate (din argila, ) |  |  | buc |  | 16 718,96 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 407,52 |  |  |
|  | 2010212905981 |  | Sipci de rasinoase de 28 x 48 mm |  |  | m3 |  | 5,22 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 5,22 |  |  |
|  | 2734113805578 |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  |  | kg |  | 10,45 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 29,26 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 10,45 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 20,29 |  |  |
| 63 | CE01B |  | Invelitori din coame din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.(Tigla de coama) |  |  | m |  | 92,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 2640122303100 |  | Coame mari (din argila arsa) 38 cm |  |  | buc |  | 325,22 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,46 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 92,92 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 64 | CE02C |  | Invelitori din coame mici (Parazapezi). |  |  | m |  | 137,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 54,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,70 |  |  |
|  | 2640122303120 |  | Coame mici (Taetor de zapada metal) |  |  | buc |  | 484,30 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 166,04 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,69 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
| 65 | CE27C1 |  | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri grele executate din lemn ecarisat (capriori, clesti, cosoroaba, pana etc - pl.103 poz. 4, 8, 12-15) |  |  | m2 |  | 1 042,240 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1 928,14 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 364,78 |  |  |
|  | 2010212913420 |  | Grinzi de rasinoase |  |  | m3 |  | 18,76 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 4,17 |  |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  |  | m3 |  | 14,59 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 4,17 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 291,83 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 291,83 |  |  |
|  | 2874115850000 |  | Buloane M 20 |  |  | buc |  | 4 168,96 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita M20 |  |  | buc |  | 4 168,96 |  |  |
|  | 2874125881229 |  | Saiba plata M 20 |  |  | kg |  | 156,34 |  |  |
|  | 2874115802561 |  | Surub M 12 |  |  | buc |  | 6 774,56 |  |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  |  | buc |  | 6 774,56 |  |  |
|  | 2874125881265 |  | Saibe uzuale plate M 12 |  |  | kg |  | 177,18 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 62,53 |  |  |
| 66 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Distantieri sub tigla 50x50mm - pl.103, poz.2a, b,d) |  |  | m2 |  | 1 042,240 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 234,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 72,96 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 7,96 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 125,07 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 31,27 |  |  |
| 67 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondes - poz.3) |  |  | m2 |  | 1 285,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 257,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 64,25 |  |  |
|  | 2682132600465G |  | Folie suplimentara polimerica (Geotextil Sika-Felt A 300) |  |  | m2 |  | 1 522,08 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 15 882,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 12,85 |  |  |
| 68 | IzF10F |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Vata minerala bazaltica, gr.150 mm) - pl. 103, poz.5. |  |  | m2 |  | 1 179,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 212,22 |  |  |
|  | 2682162611370G50 |  | Placi vata minerala bazaltica gr 50mm |  |  | m2 |  | 1 190,79 |  |  |
|  | 2682162611370G100 |  | Placi vata minerala bazaltica gr 100mm |  |  | m2 |  | 1 190,79 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 7,07 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 23,58 |  |  |
| 69 | IzF03A2 |  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA "Sarnavap 500E" (inclusiv banda dubla adeziva pentru pelicila Sarnavap Tape F - pl. 103, poz. 7.) |  |  | m2 |  | 1 285,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 102,80 |  |  |
|  | 2682132602070A |  | Bariera de vapori Sarnavap 500E |  |  | m2 |  | 1 413,50 |  |  |
|  | 2513206621600Sad |  | Banda dubla adeziva "Sarnavap Tape F |  |  | m |  | 719,60 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,21 |  |  |
| 70 | СF60L |  | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple, plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane cu izolatie (vata minerala bazaltica gr.50mm: gros. PGC= 12,5 mm x 2 . (pl.103 poz. 9a, 6) |  |  | m2 |  | 1 179,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3 638,39 |  |  |
|  | 2662102701000G12.5 |  | Placi ghips-carton gr.12.5 mm rezistent la foc, umiditate |  |  | m2 |  | 2 570,22 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 1 127,12 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 2 699,91 |  |  |
|  | 2521302602900G50 |  | Placi termoizolante (vata minerala bazaltica gr. 50 mm) |  |  | m2 |  | 1 214,37 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 19 854,36 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 2 876,76 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 1 858,10 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 598,93 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 107,29 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 2 027,88 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 8 960,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 11,08 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 75,46 |  |  |
| 71 | СF59J |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: Tavane fara izolatie - gros. 15 mm (pl. 103 poz 9b) |  |  | m2 |  | 812,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1 830,25 |  |  |
|  | 2662102701000G15 |  | Placi ghips-carton gr. 15mm rezistent la foc, umiditate |  |  | m2 |  | 886,70 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 776,27 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 1 857,86 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 1 984,53 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 639,69 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 228,98 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 73,89 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 1 393,39 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 13 674,08 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,06 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 4,06 |  |  |
| 72 | CG02B |  | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (podeste de exploatare din scandura poz.10) |  |  | m2 |  | 344,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 258,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 34,40 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 30,96 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 6,88 |  |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  |  | m3 |  | 2,75 |  |  |
|  | 2414147327483 |  | Lignolineum |  |  | kg |  | 34,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 10,32 |  |  |
| 73 | RCsI14B |  | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane,( tabla de cupru gr.0,6mm;consum - 6.66 kg/m2) - poz.11 |  |  | m2 |  | 410,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 258,30 |  |  |
|  | 7141020013350 |  | Vopsitor |  |  | h-om |  | 610,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 159,90 |  |  |
|  | 2710403642419 |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime |  |  | kg |  | 2 867,13 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 111,93 |  |  |
|  | 2744137311238 |  | Cositor aliaj Cupru |  |  | kg |  | 4,74 |  |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 15,07 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 8,20 |  |  |
| 74 | CE30B1 |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (poz. 17) |  |  | m2 |  | 706,000 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 35,30 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 324,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 70,60 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 19,77 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 134,14 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 21,18 |  |  |
| 75 | CE17B |  | Strat suplimentar de carton bitumat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (sub cosoroaba - poz.14) |  |  | m2 |  | 37,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 7,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,85 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 43,83 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 457,32 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |  |
| 76 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 60,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 51,00 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 13,80 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 102,00 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 402,00 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 60,00 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 3,60 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
| 77 | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. |  |  | m3 |  | 60,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,00 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice "Pirilax" |  |  | kg |  | 117,60 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  |  | Total Invelitoare si sarpanta. (pl. 103, 104 - SAC) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Acoperis. Constructii metalice (pl. 103-SAC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (grinzi, contravanturi metalice nr.18,19) |  |  | t |  | 2,690 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 94,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,45 |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 2 743,80 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 1,21 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 17,48 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 17,48 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 17,48 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,27 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 5,38 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,21 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 79 | CL31A |  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc |  |  | m2 |  | 94,200 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 136,59 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,84 |  |  |
|  | 2430226101026 |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  | kg |  | 12,72 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 4,80 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 14,13 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 47,10 |  |  |
|  | 2430126104976 |  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* |  |  | kg |  | 178,98 |  |  |
| 80 | CN29A |  | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual |  |  | t |  | 2,690 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 28,78 |  |  |
|  | 2430226101755ГФ |  | Grund pe baza de rasini alchidice (ГФ-200) |  |  | kg |  | 14,26 |  |  |
|  | 2430116104213ПФ |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  | 12,37 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 17,75 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 8,88 |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis. Constructii metalice (pl. 103-SAC) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Bariera de protectie BP-1 (pl.105 - SAC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare |  |  | kg |  | 784,780 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 149,11 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,85 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 7,85 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 784,78 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 3,92 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,28 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 7,85 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 15,70 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 15,70 |  |  |
| 82 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea Hammerite) |  |  | m2 |  | 196,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 215,82 |  |  |
|  | 2430226100700H |  | Grund Hammerite |  |  | kg |  | 20,40 |  |  |
|  | 2430226109444H |  | Diluant alchidic "Hammerite" |  |  | kg |  | 21,58 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 9,81 |  |  |
|  | 2430116104160H |  | Email alchidic "Hammerite" |  |  | kg |  | 33,35 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 39,24 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 9,81 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 19,62 |  |  |
|  |  |  |  | Total Bariera de protectie BP-1 (pl.105 - SAC) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Glafuri din tabla de cupru la fatade. (pl. 209, 210 - SAC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | RCsI22E |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (tabla de cupru gr.0,6 mm; consum - 4,2 kg/ml) - Capac de cupru fronton, parapet (poz.14, 16). |  |  | m |  | 97,800 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 131,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,45 |  |  |
|  | 2732103665059Cu |  | Tabla de cupru 0,6 mm |  |  | kg |  | 427,19 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 50,86 |  |  |
|  | 2744137311238 |  | Cositor aliaj Cupru |  |  | kg |  | 5,09 |  |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  |  | kg |  | 3,05 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 203,42 |  |  |
|  | 3410520005702 |  | Platforma telescopica pe auto |  |  | h-ut |  | 9,78 |  |  |
| 84 | RCsI22F |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (tabla de cupru gr. 0,6 mm, consum - 4.2 kg/ml) - cornise P1 |  |  | m |  | 63,900 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 96,49 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,97 |  |  |
|  | 2732103665059Cu |  | Tabla de cupru 0,6 mm |  |  | kg |  | 279,12 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 66,46 |  |  |
|  | 2744137311238 |  | Cositor aliaj Cupru |  |  | kg |  | 5,32 |  |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  |  | kg |  | 3,32 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 132,91 |  |  |
|  | 3410520005702 |  | Platforma telescopica pe auto |  |  | h-ut |  | 9,58 |  |  |
| 85 | RCsI22D |  | Glafuri si copertine din tabla cupru, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (tabla de cupru gr. 0,6 mm; consum - 2,44 kg/ml) - Cornise la fatade (P2, 6, 16, 17, 22, 25) |  |  | m |  | 317,100 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 364,67 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 79,28 |  |  |
|  | 2732103665059Cu |  | Tabla de cupru 0,6 mm |  |  | kg |  | 812,41 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 109,88 |  |  |
|  | 2744137311238 |  | Cositor aliaj Cupru |  |  | kg |  | 9,99 |  |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  |  | kg |  | 9,99 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 665,91 |  |  |
|  | 3410520005702 |  | Platforma telescopica pe auto |  |  | h-ut |  | 31,71 |  |  |
| 86 | RCsI22D |  | Glafuri si copertine din tabla cupru, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (tabla de cupru gr. 0,6 mm; consum - 2,44 kg/ml) - Solbancuri la ferestre F10, F11 (P22) |  |  | m |  | 31,500 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 36,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,88 |  |  |
|  | 2732103665059Cu |  | Tabla de cupru 0,6 mm |  |  | kg |  | 80,70 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 10,91 |  |  |
|  | 2744137311238 |  | Cositor aliaj Cupru |  |  | kg |  | 0,99 |  |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  |  | kg |  | 0,99 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 66,15 |  |  |
|  | 3410520005702 |  | Platforma telescopica pe auto |  |  | h-ut |  | 3,15 |  |  |
| 87 | CE30C |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 12 mm grosime (P1 - P25) |  |  | m2 |  | 133,340 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 30,67 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,67 |  |  |
|  | 2020132920527OSB |  | Placi OSB grosime 12 mm |  |  | m2 |  | 140,01 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 13,33 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,00 |  |  |
| 88 | RCsI22D |  | Glafuri si copertine din tabla cupru, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (tabla de cupru gros. 0,6 mm; consum - 2,44 kg/ml) - Solbancuri la balcoane 150x150mm, nod G (pl.47) . |  |  | m |  | 10,800 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 12,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
|  | 2732103665059Cu |  | Tabla de cupru 0,6 mm |  |  | kg |  | 27,67 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 3,74 |  |  |
|  | 2744137311238 |  | Cositor aliaj Cupru |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 2874125886540Cu |  | Nit din cupru |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 22,68 |  |  |
|  | 3410520005702 |  | Platforma telescopica pe auto |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri din tabla de cupru la fatade. (pl. 209, 210 - SAC) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. Jgheaburi si burlane (pl. 600 - SAC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | RMC19A2 |  | Confectionarea si montarea burlanelor simple din tabla de cupru prinse de zid cu bratari ornamentale din otel, fiind cuprinse toate colturilor si gaurilor de deversare necesare: rotunde cu D=15,4 cm |  |  | m |  | 136,900 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 410,70 |  |  |
|  | 2732103665059 |  | Tabla de cupru 0,6 mm |  |  | kg |  | 431,24 |  |  |
|  | 2744137311238 |  | Cositor aliaj Cupru |  |  | kg |  | 10,06 |  |  |
|  | 1019692 |  | Bratara |  |  | buc |  | 115,00 |  |  |
| 90 | RMC18A2 |  | Confectionarea si montarea jgheaburilor simple din tabla de cupru fixate cu carlige ornamentale din otel: jgheaburi semirotunde cu D=18 (S =7,5m2) |  |  | m |  | 17,250 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 65,55 |  |  |
|  | 2732103665059 |  | Tabla de cupru 0,6 mm |  |  | kg |  | 45,28 |  |  |
|  | 2744137311238 |  | Cositor aliaj Cupru |  |  | kg |  | 2,17 |  |  |
|  | 2710602000102 |  | Otel beton cu D=6 mm |  |  | kg |  | 4,17 |  |  |
|  | 50091092 |  | Cirlig zincate sau aramite |  |  | buc |  | 27,17 |  |  |
|  |  |  |  | Total Jgheaburi si burlane (pl. 600 - SAC) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6. Blocuri de ventilare BV-1 (pl. 1-4, 22 - D) |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | CL26A |  | Rame metalice gata confectionate |  |  | kg |  | 384,200 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 42,26 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,84 |  |  |
|  | 2030132947000 |  | Rama metalica gata confectionata |  |  | kg |  | 384,20 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,92 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,07 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 1,92 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 7,68 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 7,68 |  |  |
| 92 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,384 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,47 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,75 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,37 |  |  |
| 93 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic - Schelet distantieri (poz.4) |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 2,17 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 0,34 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 3,80 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 94 | IzF15A |  | Captuseli fonoabsorbante la pereti executate cu placi fonoabsorbante sau placi fibrolemnoase acustice, aplicate la peretii prin lipire cu prenadez (poz.3) - placi OSB 15 mm |  |  | m2 |  | 7,200 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,02 |  |  |
|  | 2670112204050SB15 |  | Placi OSB gr.15mm |  |  | m2 |  | 7,27 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 0,65 |  |  |
|  | 2462106110443 |  | Prenadez 400 |  |  | kg |  | 4,32 |  |  |
| 95 | IzF15D |  | Captuseli fonoabsorbante la pereti executate cu placi din vata minerala, pe schelet de lemn protejate cu pinza hesian speciala si cu placi din fibre de lemn dure, melaminate, (Placi sticla-magneziu cu termoizolatie gr. 50 mm - poz. 7, 5) |  |  | m2 |  | 18,800 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,58 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 6,39 |  |  |
|  | 2682162611370GR100 |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100mm |  |  | m2 |  | 19,18 |  |  |
|  | 2020212927904 |  | Placi fonoabsorbante sau fibrolemnoase acustice (sticla-magneziu) |  |  | m2 |  | 18,99 |  |  |
|  | 2010102905944 |  | Sipci de rasinoase geluite <25x25 mm |  |  | m |  | 39,10 |  |  |
|  | 2010102915000 |  | Scinduri fag neabur. cls. A - E |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102918781 |  | Rigle fag aburite cl.A g 80/80-90/90mm, l=1,8-2,5m |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2734113805425 |  | Sirma din otel moale, zincata D=3 mm |  |  | kg |  | 3,01 |  |  |
|  | 2874115836753 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 3 x 30 mm |  |  | buc |  | 206,80 |  |  |
|  | 2873145886954 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111 |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 2682132600490 |  | Pinza hesian (din celofibra) |  |  | m |  | 20,68 |  |  |
| 96 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Hidroizolatie - poz.6) |  |  | m2 |  | 18,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 2682132600465G |  | Folie suplimentara polimerica (Geotextil Sika-Felt A 300) |  |  | m2 |  | 21,32 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 222,48 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 97 | IzF03B2 |  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (poz. 8) |  |  | m2 |  | 18,800 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,38 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 28,20 |  |  |
|  | 2682132602070IU |  | Tesetura fibre sticla (bariera de vapori "Iutafol") |  |  | m2 |  | 20,68 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |  |
| 98 | CK40A |  | Captuseala usii cu tabla de cupru gr. 0,6mm: dintr-o parte (poz. 9) |  |  | m2 |  | 18,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,41 |  |  |
|  | 7124010010750 |  | Dulgher 5 |  |  | h-om |  | 14,94 |  |  |
|  | 2732103665059Cu |  | Tabla de cupru 0,6 mm |  |  | kg |  | 130,35 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 99 | CE25C |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi simple sau placate cu tabla casarata (5cm x L) "WAKAFLEX" si sigilant "Sikaflex 11 FC (unipack 600ml) |  |  | m |  | 7,800 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,95 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,39 |  |  |
|  | 2682132600479STMS |  | "WAKAFLEX" tabla caserata pentru parapet |  |  | m |  | 9,42 |  |  |
|  | 2413337345800Sf11 |  | Sikaflex 11 FC sigilant tabla caserata (unipack 600ml) |  |  | l |  | 0,49 |  |  |
| 100 | CE25B |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (elastic de etansare) |  |  | m |  | 7,800 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,17 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,39 |  |  |
|  | 2812106306005 |  | Profil din polimer expandat |  |  | m |  | 9,01 |  |  |
| 101 | VB16B |  | Rama cu plasa de sirma, cu perimetrul 400 - 2500 mm, montata pe canal. (Element EM-1, EM-2, grilage p/ventilatii) - pl.4, 22 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 34,56 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,40 |  |  |
|  | 2710703549394 |  | Otel cornier 25x25x2,5 mm |  |  | kg |  | 24,00 |  |  |
|  | 2710703549409 |  | Otel cornier 28x28x3 mm |  |  | kg |  | 39,20 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,48 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 192,00 |  |  |
|  | 2873132004842 |  | Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500 |  |  | kg |  | 2,59 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 3,38 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm Lindab |  |  | kg |  | 2,18 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 192,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 192,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,72 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 102 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea Hammerite) |  |  | m2 |  | 1,540 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,69 |  |  |
|  | 2430226100700H |  | Grund Hammerite |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2430226109444H |  | Diluant alchidic "Hammerite" |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2430116104160H |  | Email alchidic "Hammerite" |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,31 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  |  | Total Blocuri de ventilare BV-1 (pl. 1-4, 22 - D) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.7. Blocuri de ventilare BV2 - BV7 (pl. 5-23 - D) |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | CD69B |  | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la cornise, porticuri si alte constructii decorative, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului peste 4 m (Zidarie aparenta) |  |  | m3 |  | 14,300 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 162,02 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 31,32 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 6 020,30 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 698,41 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 173,60 |  |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  |  | m3 |  | 3,80 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 7,72 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 4,72 |  |  |
| 104 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  |  | kg |  | 71,520 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,86 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 72,24 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 21,46 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 105 | CA04B3 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Placi) |  |  | m3 |  | 1,890 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 11,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,85 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 589,85 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,45 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 1,33 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,64 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,13 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |  |
| 106 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 15,770 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 13,40 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 4,73 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 4,73 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,47 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,47 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 2,05 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,89 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
| 107 | CC02M2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (8AIII) |  |  | kg |  | 105,520 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,39 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,42 |  |  |
|  | 2710602400000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm |  |  | kg |  | 108,16 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,06 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 29,55 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
| 108 | CA04B3 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Centura, coloane) |  |  | m3 |  | 12,520 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 77,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,63 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 3 907,37 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 9,62 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 8,83 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,26 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 4,07 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 7,51 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,51 |  |  |
| 109 | CB03F |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 76,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,15 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 76,60 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,61 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,83 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,83 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 3,83 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,06 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 11,49 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 9,19 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,53 |  |  |
| 110 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (16AIII coloane) |  |  | kg |  | 1 111,860 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 73,38 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,56 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 1 139,66 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 11,12 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 311,32 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,11 |  |  |
| 111 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI) |  |  | kg |  | 251,700 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 23,91 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,01 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 257,99 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,52 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 70,48 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
| 112 | CE25C |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi simple sau placate cu tabla casarata (5cm x L) "WAKAFLEX" si sigilant "Sikaflex 11 FC (unipack 600ml) |  |  | m |  | 35,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 8,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,75 |  |  |
|  | 2682132600479STMS |  | "WAKAFLEX" tabla caserata pentru parapet |  |  | m |  | 42,26 |  |  |
|  | 2413337345800Sf11 |  | Sikaflex 11 FC sigilant tabla caserata (unipack 600ml) |  |  | l |  | 2,21 |  |  |
| 113 | CE25B |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Elastic de etansare) |  |  | m |  | 35,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 5,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,75 |  |  |
|  | 2812106306005 |  | Profil din polimer expandat |  |  | m |  | 40,43 |  |  |
| 114 | CE17B |  | Strat suplimentar de carton bitumat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  |  | m2 |  | 13,700 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,74 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,69 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 16,23 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 169,33 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 115 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Distantieri, asteriala) |  |  | m3 |  | 1,390 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 30,14 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,35 |  |  |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  |  | m3 |  | 1,15 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 10,01 |  |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm |  |  | kg |  | 6,09 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 4,70 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 2,72 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 52,82 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |  |
| 116 | RMC13B |  | Invelitori cu falturi dese din tabla de cupru, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor (tabla de cupru gr. 0,6mm; consum 6.66kg/m2) |  |  | m2 |  | 46,400 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 255,20 |  |  |
|  | 2732103665059 |  | Tabla de cupru 0,6 mm |  |  | kg |  | 324,48 |  |  |
|  | 2744137311238 |  | Cositor aliaj Cupru |  |  | kg |  | 7,41 |  |  |
|  | 2710403702960 |  | Banda otel zincat |  |  | kg |  | 31,18 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 0,88 |  |  |
| 117 | IzA07A |  | Tratamentul superficial al suprafetelor de caramida prin silicatare cu solutie de silicat de sodiu aplicata in patru straturi (impregnarea zidariei aparente de caramida - tip Baumit) |  |  | m2 |  | 27,560 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 12,40 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,38 |  |  |
|  | 2413527345136 |  | Impregnant Baumit Steinlmpragnierung |  |  | kg |  | 4,41 |  |  |
|  |  |  |  | Total Blocuri de ventilare BV2 - BV7 (pl. 5-23 - D) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.8. Ferestre Velux |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | CK10A |  | Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. - Velux FV-1 (1180x780)mm - 54 buc. |  |  | m2 |  | 49,700 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 82,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 19,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,46 |  |  |
|  | 2523146720400F1 |  | Luminator metalic, inclusiv accesoriile VELUX FV-1 |  |  | m2 |  | 49,70 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,99 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,49 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 3,98 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 59,64 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,99 |  |  |
| 119 | CK10A |  | Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. - Velux FV-1a cu deschidere automata (1180x780)mm - 2 buc. |  |  | m2 |  | 1,840 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 3,04 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,74 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 2523146720400F1a |  | Luminator metalic, inclusiv accesoriile VELUX FV-1a cu deschidere automata |  |  | m2 |  | 1,84 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,09 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,21 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 120 | CK10A |  | Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. - Velux FV-2 (1500x1500)mm - 1 buc. |  |  | m2 |  | 2,250 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 3,71 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,34 |  |  |
|  | 2523146720400F2 |  | Luminator metalic, inclusiv accesoriile VELUX FV-2 |  |  | m2 |  | 2,25 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,11 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,70 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 121 | CK10A |  | Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. - Velux FV-2a cu deschidere automata (1500x1500)mm - 1 buc. |  |  | m2 |  | 2,250 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 3,71 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,34 |  |  |
|  | 2523146720400F2a |  | Luminator metalic, inclusiv accesoriile VELUX FV-2a cu deschidere automata |  |  | m2 |  | 2,25 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,11 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,70 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre Velux |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.9. Nod T (Racordarea acoperisului blocurilor B si V1) - pl. 62-D |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 2,02 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,23 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,75 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 0,14 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 123 | RCsE09A |  | Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% |  |  | m2 |  | 31,900 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,19 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 36,09 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
| 124 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 65,220 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 12,39 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,65 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,65 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,65 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 65,22 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,33 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,52 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,98 |  |  |
| 125 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,070 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,55 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  |  | Total Nod T (Racordarea acoperisului blocurilor B si V1) - pl. 62-D |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Pardoseli PARTER. (pl.10, 3, 4, 5 - SAC) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.1. P-1. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.8-10; 12-15; 17-20; 22; 6a; 12a) |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600x10mm, tip Marazzi, Bej) |  |  | m2 |  | 317,510 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 714,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 79,38 |  |  |
|  | 2661112800700MB |  | Placi sau piscoturi de gresie Marazzi bej 600x600 |  |  | m2 |  | 327,04 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 1 285,92 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 95,25 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 6 350,20 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 285,76 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 14,29 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 3,81 |  |  |
| 127 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi 600x600x10mm, tip Marazzi, Bej) |  |  | m2 |  | 40,730 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 106,31 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,81 |  |  |
|  | 2661112800700MB |  | Placi sau piscoturi de gresie Marazzi bej 600x600 |  |  | m2 |  | 41,95 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 164,96 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 12,22 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 814,60 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 36,66 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,83 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,49 |  |  |
| 128 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) |  |  | m2 |  | 358,240 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 214,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 35,82 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4 657,12 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 15,05 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,58 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 10,75 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 4,30 |  |  |
| 129 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. |  |  | m2 |  | 358,240 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 71,65 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,33 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 540,43 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 5,02 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,43 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,15 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,07 |  |  |
| 130 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 386,180 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,65 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,93 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 390,04 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,93 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,86 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 115,85 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
| 131 | RCsE09B |  | Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu impislitura de fibre de sticla bitumata asezata peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale (Separatie - folie polietilena) |  |  | m2 |  | 358,240 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 32,24 |  |  |
|  | 2682132600450 |  | Folie PVC sau polietilena |  |  | m2 |  | 405,24 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 5,37 |  |  |
| 132 | IzF53A k=2 |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, in 2straturi |  |  | m2 |  | 358,240 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 50,15 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 35,82 |  |  |
|  | 2670112204002 |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm |  |  | m2 |  | 785,62 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,87 |  |  |
| 133 | RpIzC11B |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu granulit sau similare, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 grade (cheramzit gr.98 mm) |  |  | m3 |  | 35,110 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 27,03 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 40,73 |  |  |
|  | 2873122005400 |  | Granulit pentru betoane (cheramzit) |  |  | m3 |  | 36,51 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 9,83 |  |  |
| 134 | RpIzC04B |  | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana bituminoasa - Ceresit BT21) |  |  | m2 |  | 358,240 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 21,49 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,33 |  |  |
|  | 2682132601626BT21 |  | Carton bitumat (membrana Ceresit BT-21) |  |  | m2 |  | 413,77 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 564,23 |  |  |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 112,85 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |  |
| 135 | CG22A3 |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (beton B15) |  |  | m2 |  | 317,510 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 215,91 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 47,63 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa B15 (M200) |  |  | m3 |  | 32,54 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 31,75 |  |  |
| 136 | CG22A1 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp |  |  | m2 |  | 40,730 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 38,69 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,07 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa B15 (M200) |  |  | m3 |  | 4,17 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,07 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 137 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 386,200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,66 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,93 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 390,06 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,93 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,86 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 115,86 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
| 138 | RpIzC04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii executate cu carton bitumat simplu asezat cu suprapunele nelipite (Placa de drenare TERRPLAST Plus L8) |  |  | m2 |  | 358,240 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,16 |  |  |
|  | 2682132601626TER |  | Membrana Terrplast Plus L8 |  |  | m2 |  | 406,24 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |
| 139 | CG32B |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu petris amestecata cu nisip, h=150mm |  |  | m3 |  | 53,740 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 80,61 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,75 |  |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  | m3 |  | 13,44 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 59,11 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,37 |  |  |
| 140 | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - (pl. 3, 4, 5) |  |  | m |  | 294,400 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 220,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 29,44 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 588,80 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,77 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,44 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m |  | 300,29 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 29,44 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,94 |  |  |
|  |  |  |  | Total P-1. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.8-10; 12-15; 17-20; 22; 6a; 12a) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.2. P-1*. Pardoseli din placi de gresie (incaperea nr.23 Casa scarii) |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600x10mm, tip Marazzi, Bej) |  |  | m2 |  | 17,300 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 38,93 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,33 |  |  |
|  | 2661112800700MB |  | Placi sau piscoturi de gresie Marazzi bej 600x600 |  |  | m2 |  | 17,82 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 70,06 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 5,19 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 346,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 15,57 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
| 142 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) |  |  | m2 |  | 17,300 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 10,38 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,73 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 224,90 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,73 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
| 143 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. |  |  | m2 |  | 17,300 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 3,46 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,69 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 74,39 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
| 144 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 18,700 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 18,89 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,61 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 145 | RCsE09B |  | Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu impislitura de fibre de sticla bitumata asezata peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale (Separatie - folie polietilena) |  |  | m2 |  | 17,300 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 2682132600450 |  | Folie PVC sau polietilena |  |  | m2 |  | 19,57 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
| 146 | IzF53A k=2 |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, in 2straturi |  |  | m2 |  | 17,300 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 2,42 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,73 |  |  |
|  | 2670112204002 |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm |  |  | m2 |  | 37,94 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 147 | RpIzC11B |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu granulit sau similare, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 grade (cheramzit gr.98 mm) |  |  | m3 |  | 1,700 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,31 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,97 |  |  |
|  | 2873122005400 |  | Granulit pentru betoane (cheramzit) |  |  | m3 |  | 1,77 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
| 148 | RpIzC04B |  | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana bituminoasa - Ceresit BT21) |  |  | m2 |  | 17,300 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,69 |  |  |
|  | 2682132601626BT21 |  | Carton bitumat (membrana Ceresit BT-21) |  |  | m2 |  | 19,98 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 27,25 |  |  |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 5,45 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 149 | CG22A3 |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (beton B15) |  |  | m2 |  | 17,300 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 11,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,60 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa B15 (M200) |  |  | m3 |  | 1,77 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,73 |  |  |
| 150 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 18,700 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 18,89 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,61 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 151 | RpIzC04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii executate cu carton bitumat simplu asezat cu suprapunele nelipite (Placa de drenare TERRPLAST Plus L8) |  |  | m2 |  | 17,300 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,17 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 2682132601626TER |  | Membrana Terrplast Plus L8 |  |  | m2 |  | 19,62 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 152 | CG32B |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu petris amestecata cu nisip, h=150mm |  |  | m3 |  | 2,600 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 3,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,52 |  |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  | m3 |  | 0,65 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 2,86 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,26 |  |  |
| 153 | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - (pl. 3, 4, 5) |  |  | m |  | 16,430 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 12,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,64 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 32,86 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m |  | 16,76 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 1,64 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  |  | Total P-1*. Pardoseli din placi de gresie (incaperea nr.23 Casa scarii) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.3. P-2. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.2; 3; 11; 16; 1a) |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (200x200x10mm, tip Marazzi, alb/negru) |  |  | m2 |  | 187,710 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 422,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 46,93 |  |  |
|  | 2661112800700AN |  | Placi sau piscoturi de gresie Marazzi (200x200x10 alb/negru) |  |  | m2 |  | 193,34 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 760,23 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 56,31 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 3 754,20 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 168,94 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,45 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,25 |  |  |
| 155 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi 200x200x10mm, tip Marazzi, alb/negru) |  |  | m2 |  | 10,610 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 27,69 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,08 |  |  |
|  | 2661112800700AN |  | Placi sau piscoturi de gresie Marazzi (200x200x10 alb/negru) |  |  | m2 |  | 10,93 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 42,97 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 3,18 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 212,20 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 9,55 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
| 156 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) |  |  | m2 |  | 197,710 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 118,63 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,77 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 570,23 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 8,30 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,98 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,93 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,37 |  |  |
| 157 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. |  |  | m2 |  | 197,710 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 39,54 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,91 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 850,15 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,77 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,79 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,19 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |  |
| 158 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 213,310 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,33 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,07 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 215,44 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,07 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,13 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 63,99 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
| 159 | RCsE09B |  | Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu impislitura de fibre de sticla bitumata asezata peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale (Separatie - folie polietilena) |  |  | m2 |  | 197,710 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 17,79 |  |  |
|  | 2682132600450 |  | Folie PVC sau polietilena |  |  | m2 |  | 223,65 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,97 |  |  |
| 160 | IzF53A k=2 |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, in 2straturi |  |  | m2 |  | 197,710 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 27,68 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 19,77 |  |  |
|  | 2670112204002 |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm |  |  | m2 |  | 433,58 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,58 |  |  |
| 161 | RpIzC11B |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu granulit sau similare, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 grade (cheramzit gr.98 mm) |  |  | m3 |  | 19,380 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 14,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,48 |  |  |
|  | 2873122005400 |  | Granulit pentru betoane (cheramzit) |  |  | m3 |  | 20,16 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 5,43 |  |  |
| 162 | RpIzC04B |  | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana bituminoasa - Ceresit BT21) |  |  | m2 |  | 197,710 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 11,86 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,91 |  |  |
|  | 2682132601626BT21 |  | Carton bitumat (membrana Ceresit BT-21) |  |  | m2 |  | 228,36 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 311,39 |  |  |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 62,28 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,34 |  |  |
| 163 | CG22A3 |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (beton B15) |  |  | m2 |  | 187,710 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 127,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,16 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa B15 (M200) |  |  | m3 |  | 19,24 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 18,77 |  |  |
| 164 | CG22A1 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp |  |  | m2 |  | 10,610 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 10,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,06 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa B15 (M200) |  |  | m3 |  | 1,09 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,06 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 165 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 213,310 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,33 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,07 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 215,44 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,07 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,13 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 63,99 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
| 166 | RpIzC04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii executate cu carton bitumat simplu asezat cu suprapunele nelipite (Placa de drenare TERRPLAST Plus L8) |  |  | m2 |  | 197,710 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,98 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,95 |  |  |
|  | 2682132601626TER |  | Membrana Terrplast Plus L8 |  |  | m2 |  | 224,20 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
| 167 | CG32B |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu petris amestecata cu nisip |  |  | m3 |  | 29,660 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 44,49 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,93 |  |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  | m3 |  | 7,42 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 32,63 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,97 |  |  |
| 168 | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - (pl.3, 4). |  |  | m |  | 91,460 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 68,59 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,15 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 182,92 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m |  | 93,29 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 9,15 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,91 |  |  |
|  |  |  |  | Total P-2. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.2; 3; 11; 16; 1a) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.4. P-3. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.4; 5; 6; 21; 2a; 3a; 7a-11a) |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi 600x600x10mm, Bej) |  |  | m2 |  | 49,120 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 128,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,24 |  |  |
|  | 2661112800700MB |  | Placi sau piscoturi de gresie Marazzi bej 600x600 |  |  | m2 |  | 50,59 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 198,94 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 14,74 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 982,40 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 44,21 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,21 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |  |
| 170 | RpIzC04B k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana bituminoasa - Ceresit CL51) - 2 straturi. |  |  | m2 |  | 49,120 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 5,89 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,93 |  |  |
|  | 2682132601626CL51 |  | Carton bitumat (membrana Ceresit CL-51) |  |  | m2 |  | 113,47 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 154,73 |  |  |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 30,95 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
| 171 | IzF01D1 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau la pardoselile camerelor umede, a cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat (Amorsa Penetranta CT 17) |  |  | m2 |  | 49,120 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,46 |  |  |
|  | 2416586105300P |  | Amorsa Penetranta CT 17 |  |  | kg |  | 14,74 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 172 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) |  |  | m2 |  | 49,120 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 29,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,91 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 638,56 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,06 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,49 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,47 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |  |
| 173 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. |  |  | m2 |  | 49,120 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 9,82 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,96 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 211,22 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,69 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 174 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 53,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,33 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 53,53 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,53 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 15,90 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 175 | RCsE09B |  | Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu impislitura de fibre de sticla bitumata asezata peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale (Separatie - folie polietilena) |  |  | m2 |  | 49,120 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,42 |  |  |
|  | 2682132600450 |  | Folie PVC sau polietilena |  |  | m2 |  | 55,56 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,74 |  |  |
| 176 | IzF53A k=2 |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, in 2straturi |  |  | m2 |  | 49,120 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 6,88 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,91 |  |  |
|  | 2670112204002 |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm |  |  | m2 |  | 107,72 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
| 177 | RpIzC11B |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu granulit sau similare, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 grade (Cheramzit gr.82 mm) |  |  | m3 |  | 4,030 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,67 |  |  |
|  | 2873122005400 |  | Granulit pentru betoane (cheramzit) |  |  | m3 |  | 4,19 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 1,13 |  |  |
| 178 | RpIzC04B |  | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere,cu mastic de bitum lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana bituminoasa - Ceresit BT21) |  |  | m2 |  | 49,120 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,95 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,96 |  |  |
|  | 2682132601626BT21 |  | Carton bitumat (membrana Ceresit BT-21) |  |  | m2 |  | 56,73 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 77,36 |  |  |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 15,47 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 179 | CG22A1 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp |  |  | m2 |  | 49,120 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 46,66 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,91 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa B15 (M200) |  |  | m3 |  | 5,03 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,91 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 180 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 53,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,33 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 53,53 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,53 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 15,90 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 181 | RpIzC04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii executate cu carton bitumat simplu asezat cu suprapunele nelipite (Placa de drenare TERRPLAST Plus L8) |  |  | m2 |  | 49,120 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,49 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,98 |  |  |
|  | 2682132601626TER |  | Membrana Terrplast Plus L8 |  |  | m2 |  | 55,70 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 182 | CG32B |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu petris amestecata cu nisip h=150mm |  |  | m3 |  | 7,370 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 11,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,47 |  |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  | m3 |  | 1,84 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 8,11 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,74 |  |  |
| 183 | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - (pl.3, 4). |  |  | m |  | 5,830 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 4,37 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 11,66 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m |  | 5,95 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 0,58 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  |  | Total P-3. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.4; 5; 6; 21; 2a; 3a; 7a-11a) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.5. P-4. Parchet decorativ (incaperi nr. 7, 4a, 5a) |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | CG05C1 |  | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet (cu plinta de stejar) |  |  | m2 |  | 117,180 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 228,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 29,30 |  |  |
|  | 2030122940260 |  | Parchet |  |  | m2 |  | 106,52 |  |  |
|  | 2030122945152 |  | Frizuri de parchet |  |  | m2 |  | 17,75 |  |  |
|  | 2030122946765st |  | Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm (plinta stejar h120) |  |  | m |  | 106,52 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 76,93 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,52 |  |  |
| 185 | CG01C |  | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Placaj finlandez gr. 15 mm) |  |  | m2 |  | 117,180 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 58,59 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,86 |  |  |
|  | 2670112204300F |  | Placi PFL (Placaj finlandez gr. 15 mm) |  |  | m2 |  | 123,04 |  |  |
|  | 2010232958990 |  | Lemn de foc |  |  | kg |  | 187,49 |  |  |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 46,87 |  |  |
|  | 2320322600220 |  | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 |  |  | kg |  | 187,49 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,34 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 2,11 |  |  |
| 186 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 117,180 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 27,42 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Universal" |  |  | kg |  | 1 792,85 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 10,55 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,47 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 4,92 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,17 |  |  |
| 187 | CG56A1 k=8 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: - 8 mm |  |  | m2 |  | -117,180 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -21,56 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Universal" |  |  | kg |  | -1 434,28 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -0,94 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -3,75 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,94 |  |  |
| 188 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) |  |  | m2 |  | 117,180 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 70,31 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,72 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 523,34 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 4,92 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,17 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,52 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,41 |  |  |
| 189 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm |  |  | m2 |  | 117,180 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 23,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,69 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 503,87 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,64 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,47 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
| 190 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 126,320 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,63 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 127,58 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,63 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,26 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 37,90 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 191 | RCsE09B |  | Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu impislitura de fibre de sticla bitumata asezata peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (folie de polietilena) |  |  | m2 |  | 117,180 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 10,55 |  |  |
|  | 000000512 |  | Pelicula (folie) PVC |  |  | m2 |  | 132,55 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,76 |  |  |
| 192 | IzF53A k=2 |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (2 straturi) |  |  | m2 |  | 117,180 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 16,41 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 11,72 |  |  |
|  | 2670112204002 |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm |  |  | m2 |  | 240,24 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,94 |  |  |
| 193 | RpIzC11B |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu granulit sau similare, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 grade (Cheramzit gr.78 mm) |  |  | m3 |  | 9,140 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 7,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,60 |  |  |
|  | 2873122005400 |  | Granulit pentru betoane (cheramzit) |  |  | m3 |  | 9,51 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 2,56 |  |  |
| 194 | RpIzC04B |  | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere,cu mastic de bitum lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana bituminoasa - Ceresit BT21) |  |  | m2 |  | 117,180 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 7,03 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,69 |  |  |
|  | 2682132601626BT21 |  | Carton bitumat (membrana Ceresit BT-21) |  |  | m2 |  | 135,34 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 184,56 |  |  |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 36,91 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
| 195 | CG22A3 |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (beton B15) |  |  | m2 |  | 117,180 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 79,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,58 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa B15 (M200) |  |  | m3 |  | 12,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 11,72 |  |  |
| 196 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 126,320 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,63 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 127,58 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,63 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,26 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 37,90 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 197 | RpIzC04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii executate cu carton bitumat simplu asezat cu suprapunele nelipite (Placa de drenare TERRPLAST Plus L8) |  |  | m2 |  | 117,180 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,17 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,34 |  |  |
|  | 2682132601626TER |  | Membrana Terrplast Plus L8 |  |  | m2 |  | 132,88 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 198 | CG32B |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu petris amestecata cu nisip, h=150mm |  |  | m3 |  | 15,580 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 23,37 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,12 |  |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  | m3 |  | 3,90 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 17,14 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,56 |  |  |
| 199 | RCsK09C |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive |  |  | m2 |  | 81,200 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 11,37 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 12,18 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 24,36 |  |  |
|  | 2940420007685 |  | Masina de raschetat 0,25-1 kw |  |  | h-ut |  | 8,12 |  |  |
| 200 | RCsK09B |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul |  |  | m2 |  | 36,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 47,52 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 10,80 |  |  |
| 201 | RCsK10C |  | Finisarea pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu lac de parchet in trei straturi (Pardoseli) |  |  | m2 |  | 117,180 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 239,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,44 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 5,86 |  |  |
|  | 2430126105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  |  | kg |  | 41,01 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 58,59 |  |  |
| 202 | RCsK10C |  | Finisarea pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu lac de parchet in trei straturi (Plinte) |  |  | m2 |  | 10,700 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 21,83 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,14 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,54 |  |  |
|  | 2430126105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  |  | kg |  | 3,74 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 5,35 |  |  |
|  |  |  |  | Total P-4. Parchet decorativ (incaperi nr. 7, 4a, 5a) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1.6. P-5. Pardoseli din placi de gresie (incaperea nr.24) |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600x10mm, tip Marazzi, Bej) |  |  | m2 |  | 20,370 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 45,83 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,09 |  |  |
|  | 2661112800700MB |  | Placi sau piscoturi de gresie Marazzi bej 600x600 |  |  | m2 |  | 20,98 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 82,50 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 6,11 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 407,40 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 18,33 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,92 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 204 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) |  |  | m2 |  | 20,370 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 12,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,04 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 264,81 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,86 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 205 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. |  |  | m2 |  | 20,370 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 4,07 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,81 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 87,59 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,29 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 206 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 22,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,11 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 22,22 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,60 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 207 | RCsE09B |  | Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu impislitura de fibre de sticla bitumata asezata peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale (Separatie - folie polietilena) |  |  | m2 |  | 20,370 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,83 |  |  |
|  | 2682132600450 |  | Folie PVC sau polietilena |  |  | m2 |  | 23,04 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
| 208 | IzF53A k=2 |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, in 2straturi |  |  | m2 |  | 20,370 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 2,85 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,04 |  |  |
|  | 2670112204002 |  | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm |  |  | m2 |  | 44,67 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
| 209 | RpIzC11B |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu granulit sau similare, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 grade (cheramzit gr.608 mm) |  |  | m3 |  | 12,380 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 9,53 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,36 |  |  |
|  | 2873122005400 |  | Granulit pentru betoane (cheramzit) |  |  | m3 |  | 12,88 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 3,47 |  |  |
| 210 | RpIzC04B |  | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana bituminoasa - Ceresit BT21) |  |  | m2 |  | 20,370 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,81 |  |  |
|  | 2682132601626BT21 |  | Carton bitumat (membrana Ceresit BT-21) |  |  | m2 |  | 23,53 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 32,08 |  |  |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 6,42 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 211 | CG22A3 |  | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (beton B15) |  |  | m2 |  | 20,370 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 13,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,06 |  |  |
|  | 2663102100010 |  | Beton clasa B15 (M200) |  |  | m3 |  | 2,09 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,04 |  |  |
| 212 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 22,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,11 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 22,22 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,60 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 213 | RpIzC04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii executate cu carton bitumat simplu asezat cu suprapunele nelipite (Placa de drenare TERRPLAST Plus L8) |  |  | m2 |  | 20,370 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,41 |  |  |
|  | 2682132601626TER |  | Membrana Terrplast Plus L8 |  |  | m2 |  | 23,10 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 214 | CG32B |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu petris amestecata cu nisip, h=150mm |  |  | m3 |  | 3,060 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 4,59 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,61 |  |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  | m3 |  | 0,77 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 3,37 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,31 |  |  |
| 215 | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - (pl. 3, 4, 5) |  |  | m |  | 13,470 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 10,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 26,94 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m |  | 13,74 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 1,35 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  |  | Total P-5. Pardoseli din placi de gresie (incaperea nr.24) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli PARTER. (pl.10, 3, 4, 5 - SAC) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Pardoseli ETAJ (pl. 11- SAC) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.1. P-6. Pardoseli din marmura (incaperea nr.100, Casa scarii) |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | CG50A |  | Executarea pardoselilor din marmura fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Placi de marmura 200x200x30 mm) |  |  | m2 |  | 5,170 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,38 |  |  |
|  | 2670112202100gr30 |  | Placi de marmura gr.30mm |  |  | m2 |  | 5,25 |  |  |
|  | 2462106110554CAlb |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice (Class Porcelanat Alb |  |  | kg |  | 22,23 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,03 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 217 | IzF01D1 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau la pardoselile camerelor umede, a cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat |  |  | m2 |  | 5,170 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,55 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 218 | CG20A1 |  | Plinte orizontale la pereti cu inaltimea maxima de 15 cm din marmura gata fasonate si finisate, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Plinte simple 120x20mm) |  |  | m |  | 20,780 |  |  |
|  | 7113010010300 |  | Cioplitor piatra |  |  | h-om |  | 18,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,08 |  |  |
|  | 2670112204500gr.20 |  | Plinte drepte din marmura slefuite pe o singura fata si o muchie |  |  | m |  | 21,20 |  |  |
|  | 2462106110554CAlb |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice (Class Porcelanat Alb |  |  | kg |  | 7,27 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
| 219 | CG21A1 |  | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din gresie, marmura sau piatra, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  |  | m2 |  | 5,170 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,03 |  |  |
|  | 7113010010300 |  | Cioplitor piatra |  |  | h-om |  | 9,31 |  |  |
|  | 2451427308669L |  | Ceara parchet "Lucido" |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 2430227300198 |  | Acid oxalic tehnic |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,16 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,62 |  |  |
| 220 | CG21B1 |  | Ceruirea, lustruirea plintelor din gresie, marmura sau piatra si a bordurilor din piatra si marmura, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  |  | m |  | 20,780 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,08 |  |  |
|  | 7113010010300 |  | Cioplitor piatra |  |  | h-om |  | 17,66 |  |  |
|  | 2451427308669L |  | Ceara parchet "Lucido" |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 1,04 |  |  |
|  | 2430227300198 |  | Acid oxalic tehnic |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,27 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 1,04 |  |  |
|  |  |  |  | Total P-6. Pardoseli din marmura (incaperea nr.100, Casa scarii) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.2. P-7. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.101, 104, 105, 110) |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (200x200x10mm, tip Marazzi, alb/negru) |  |  | m2 |  | 193,370 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 435,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 48,34 |  |  |
|  | 2661112800700AN |  | Placi sau piscoturi de gresie Marazzi (200x200x10 alb/negru) |  |  | m2 |  | 199,17 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 783,15 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 58,01 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 3 867,40 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 174,03 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,70 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,32 |  |  |
| 222 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi 200x200x10mm, tip Marazzi, alb/negru) |  |  | m2 |  | 6,420 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 16,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,86 |  |  |
|  | 2661112800700AN |  | Placi sau piscoturi de gresie Marazzi (200x200x10 alb/negru) |  |  | m2 |  | 6,61 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 26,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,93 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 128,40 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 5,78 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 223 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 199,790 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 46,75 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Universal" |  |  | kg |  | 3 056,79 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 17,98 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 8,39 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
| 224 | CG56A1 k=8 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: - 8 mm |  |  | m2 |  | -199,790 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -36,76 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Universal" |  |  | kg |  | -2 445,43 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -1,60 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -6,39 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -1,60 |  |  |
| 225 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) |  |  | m2 |  | 199,790 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 119,87 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,98 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 597,27 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 8,39 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,99 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
| 226 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. |  |  | m2 |  | 199,790 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 39,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,99 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 859,10 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,80 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
| 227 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 215,600 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,39 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 217,76 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,08 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,16 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 64,68 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
| 228 | IzF10A |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Cimentoplast gr.96 mm) |  |  | m2 |  | 199,790 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 33,96 |  |  |
|  | 2521302602901g96 |  | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (Cimentoplast gr.96 mm) |  |  | m2 |  | 207,78 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
| 229 | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 88,430 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 66,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,84 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 176,86 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,53 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m |  | 90,20 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 8,84 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |  |
|  |  |  |  | Total P-7. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.101, 104, 105, 110) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.3. P-8. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.106-109, 111, 121) |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600x10mm, tip Marazzi, bej) |  |  | m2 |  | 186,900 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 420,53 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 46,73 |  |  |
|  | 2661112800700MB |  | Placi sau piscoturi de gresie Marazzi bej 600x600 |  |  | m2 |  | 192,51 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 756,94 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 56,07 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 3 738,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 168,21 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,41 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,24 |  |  |
| 231 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi 600x600x10mm, Bej) |  |  | m2 |  | 9,500 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 24,79 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,75 |  |  |
|  | 2661112800700MB |  | Placi sau piscoturi de gresie Marazzi bej 600x600 |  |  | m2 |  | 9,79 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 38,48 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 2,85 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 190,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 8,55 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
| 232 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 196,390 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 45,96 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Universal" |  |  | kg |  | 3 004,77 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 17,68 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,79 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 8,25 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,96 |  |  |
| 233 | CG56A1 k=8 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: - 8 mm |  |  | m2 |  | -196,390 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -36,14 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Universal" |  |  | kg |  | -2 403,81 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -1,57 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -6,28 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -1,57 |  |  |
| 234 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) |  |  | m2 |  | 196,390 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 117,83 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,64 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 553,07 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 8,25 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,96 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,89 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,36 |  |  |
| 235 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. |  |  | m2 |  | 196,390 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 39,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,86 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 844,48 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,75 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,79 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,18 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |  |
| 236 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 212,400 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,31 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,06 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 214,52 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,06 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,12 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 63,72 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
| 237 | IzF10A |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Cimentoplast gr.96 mm) |  |  | m2 |  | 196,390 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 33,39 |  |  |
|  | 2521302602901g96 |  | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (Cimentoplast gr.96 mm) |  |  | m2 |  | 204,25 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |  |
| 238 | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 144,370 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 108,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,44 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 288,74 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,87 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m |  | 147,26 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 14,44 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,44 |  |  |
|  |  |  |  | Total P-8. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.106-109, 111, 121) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.4. P-9. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.114-116) |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi 600x600x10mm, Bej) |  |  | m2 |  | 23,910 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 62,41 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,93 |  |  |
|  | 2661112800700MB |  | Placi sau piscoturi de gresie Marazzi bej 600x600 |  |  | m2 |  | 24,63 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 96,84 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 7,17 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 478,20 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 21,52 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 240 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 23,910 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 5,59 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Universal" |  |  | kg |  | 365,82 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 2,15 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 241 | CG56A1 k=8 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: - 8 mm |  |  | m2 |  | -23,910 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -4,40 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Universal" |  |  | kg |  | -292,66 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -0,19 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -0,77 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,19 |  |  |
| 242 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) |  |  | m2 |  | 23,910 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 14,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,39 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 310,83 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 243 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. |  |  | m2 |  | 23,910 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 4,78 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 102,81 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,33 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 244 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 25,800 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,65 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,13 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 26,06 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 7,74 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 245 | RpIzC04B k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (LINOCROM) - 2 straturi. |  |  | m2 |  | 23,910 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,87 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,91 |  |  |
|  | 2682132601626L |  | Carton bitumat (Linocrom) |  |  | m2 |  | 55,23 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 75,32 |  |  |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 15,06 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 246 | IzF10A |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Cimentoplast gr.80 mm) |  |  | m2 |  | 23,910 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,06 |  |  |
|  | 2521302602901g80 |  | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (Cimentoplast gr.80 mm) |  |  | m2 |  | 24,87 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  |  | Total P-9. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.114-116) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.5. P-10. Parchet decorativ (incaperi nr. 112, 113) |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | CG05C1 |  | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet |  |  | m2 |  | 79,250 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 154,54 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,81 |  |  |
|  | 2030122940260 |  | Parchet |  |  | m2 |  | 72,04 |  |  |
|  | 2030122945152 |  | Frizuri de parchet |  |  | m2 |  | 12,01 |  |  |
|  | 2030122946765st |  | Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm (plinta stejar h120) |  |  | m |  | 72,04 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 52,03 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,38 |  |  |
| 248 | CG01C |  | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Placaj finlandez gr. 15 mm) |  |  | m2 |  | 79,250 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 39,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,96 |  |  |
|  | 2670112204300F |  | Placi PFL (Placaj finlandez gr. 15 mm) |  |  | m2 |  | 83,21 |  |  |
|  | 2010232958990 |  | Lemn de foc |  |  | kg |  | 126,80 |  |  |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 31,70 |  |  |
|  | 2320322600220 |  | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 |  |  | kg |  | 126,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,58 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 1,43 |  |  |
| 249 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 79,250 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 18,54 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Universal" |  |  | kg |  | 1 212,53 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 7,13 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 3,33 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,79 |  |  |
| 250 | CG56A1 k=8 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: - 8 mm |  |  | m2 |  | -79,250 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -14,58 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Universal" |  |  | kg |  | -970,02 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -0,63 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -2,54 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,63 |  |  |
| 251 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) |  |  | m2 |  | 79,250 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 47,55 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,93 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 030,25 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,33 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,79 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,38 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,95 |  |  |
| 252 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. |  |  | m2 |  | 79,250 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 15,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,17 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 340,77 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,11 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 253 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 85,430 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,14 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,43 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 86,28 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,85 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 25,63 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
| 254 | IzF10A |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Cimentoplast gr.78 mm) |  |  | m2 |  | 79,250 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 13,47 |  |  |
|  | 2521302602901gr78 |  | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (Cimentoplast gr.78 mm) |  |  | m2 |  | 82,42 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 255 | RCsK09C |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive |  |  | m2 |  | 64,250 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 9,64 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 19,27 |  |  |
|  | 2940420007685 |  | Masina de raschetat 0,25-1 kw |  |  | h-ut |  | 6,43 |  |  |
| 256 | RCsK09B |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul |  |  | m2 |  | 15,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 19,80 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
| 257 | RCsK10C |  | Finisarea pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu lac de parchet in trei straturi (Pardoseli) |  |  | m2 |  | 79,250 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 161,67 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,85 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 3,96 |  |  |
|  | 2430126105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  |  | kg |  | 27,74 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 39,62 |  |  |
| 258 | RCsK10C |  | Finisarea pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu lac de parchet in trei straturi (Plinte) |  |  | m2 |  | 7,300 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 14,89 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,46 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,36 |  |  |
|  | 2430126105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  |  | kg |  | 2,55 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 3,65 |  |  |
|  |  |  |  | Total P-10. Parchet decorativ (incaperi nr. 112, 113) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.6. P-11. Parchet artistic (incaperea nr. 102) |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | CG05C1 |  | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet |  |  | m2 |  | 310,220 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 604,93 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 77,56 |  |  |
|  | 2030122940260 |  | Parchet |  |  | m2 |  | 281,99 |  |  |
|  | 2030122945152 |  | Frizuri de parchet |  |  | m2 |  | 47,00 |  |  |
|  | 2030122946765st |  | Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm (plinta stejar h120) |  |  | m |  | 281,99 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 203,66 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 9,31 |  |  |
| 260 | CG01C |  | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Placaj finlandez gr. 15 mm) |  |  | m2 |  | 310,220 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 155,11 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,51 |  |  |
|  | 2670112204300F |  | Placi PFL (Placaj finlandez gr. 15 mm) |  |  | m2 |  | 325,73 |  |  |
|  | 2010232958990 |  | Lemn de foc |  |  | kg |  | 496,35 |  |  |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 124,09 |  |  |
|  | 2320322600220 |  | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 |  |  | kg |  | 496,35 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,20 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 5,58 |  |  |
| 261 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 310,220 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 72,59 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Universal" |  |  | kg |  | 4 746,37 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 27,92 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,24 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 13,03 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,10 |  |  |
| 262 | CG56A1 k=8 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: - 8 mm |  |  | m2 |  | -310,220 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -57,08 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Universal" |  |  | kg |  | -3 797,09 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -2,48 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -9,93 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -2,48 |  |  |
| 263 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) |  |  | m2 |  | 310,220 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 186,13 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 31,02 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4 032,86 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 13,03 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 9,31 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 3,72 |  |  |
| 264 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. |  |  | m2 |  | 310,220 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 62,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,41 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 333,95 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 4,34 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,24 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,86 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,93 |  |  |
| 265 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 334,400 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,67 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 337,74 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,67 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,34 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 100,32 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
| 266 | IzF10A |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Cimentoplast gr.80 mm) |  |  | m2 |  | 310,220 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 52,74 |  |  |
|  | 2521302602901g80 |  | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (Cimentoplast gr.80 mm) |  |  | m2 |  | 322,63 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,93 |  |  |
| 267 | RCsK09C |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive |  |  | m2 |  | 286,220 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 40,07 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 42,93 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 85,87 |  |  |
|  | 2940420007685 |  | Masina de raschetat 0,25-1 kw |  |  | h-ut |  | 28,62 |  |  |
| 268 | RCsK09B |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul |  |  | m2 |  | 24,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 31,68 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 7,20 |  |  |
| 269 | RCsK10C |  | Finisarea pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu lac de parchet in trei straturi (Pardoseli) |  |  | m2 |  | 310,220 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 632,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 62,04 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 15,51 |  |  |
|  | 2430126105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  |  | kg |  | 108,58 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 155,11 |  |  |
| 270 | RCsK10C |  | Finisarea pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu lac de parchet in trei straturi (Plinte) |  |  | m2 |  | 12,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 24,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,60 |  |  |
|  | 2430126105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  |  | kg |  | 4,20 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total P-11. Parchet artistic (incaperea nr. 102) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2.7. P-12. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.117) |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi 600x600x10mm, Bej) |  |  | m2 |  | 6,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 15,66 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,74 |  |  |
|  | 2661112800700MB |  | Placi sau piscoturi de gresie Marazzi bej 600x600 |  |  | m2 |  | 6,18 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 24,30 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 120,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 5,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 272 | IzF01D1 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau la pardoselile camerelor umede, a cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat (grund Tiefgrund) |  |  | m2 |  | 6,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 273 | CG18A1 |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  |  | m |  | 5,600 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 5,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m |  | 5,71 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 11,20 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 0,56 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  |  | Total P-12. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.117) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli ETAJ (pl. 11- SAC) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Pardoseli MANSARDA (pl. 7, 8, 12 -SAC) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3.1. P-6. Pardoseli din marmura (incaperea nr.200) - Casa scarii |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | CG50A |  | Executarea pardoselilor din marmura fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm - gr. 30 mm |  |  | m2 |  | 3,220 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,71 |  |  |
|  | 2670112202100gr30 |  | Placi de marmura gr.30mm |  |  | m2 |  | 3,27 |  |  |
|  | 2462106110554CAlb |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice (Class Porcelanat Alb |  |  | kg |  | 13,85 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,64 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,06 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 275 | IzF01D1 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau la pardoselile camerelor umede, a cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat |  |  | m2 |  | 3,220 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,97 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 276 | CG21A1 |  | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din gresie, marmura sau piatra, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  |  | m2 |  | 3,220 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,64 |  |  |
|  | 7113010010300 |  | Cioplitor piatra |  |  | h-om |  | 5,80 |  |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2430227300198 |  | Acid oxalic tehnic |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,10 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
|  |  |  |  | Total P-6. Pardoseli din marmura (incaperea nr.200) - Casa scarii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3.2. P-8. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.201-203) |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600x10mm, tip Marazzi, bej) |  |  | m2 |  | 122,330 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 275,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 30,58 |  |  |
|  | 2661112800700MB |  | Placi sau piscoturi de gresie Marazzi bej 600x600 |  |  | m2 |  | 126,00 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 495,44 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 36,70 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2 446,60 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 110,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,50 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,47 |  |  |
| 278 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi 600x600x10mm, Bej) |  |  | m2 |  | 8,370 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 21,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,43 |  |  |
|  | 2661112800700MB |  | Placi sau piscoturi de gresie Marazzi bej 600x600 |  |  | m2 |  | 8,62 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 33,90 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 2,51 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 167,40 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 7,53 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 279 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 130,700 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 30,58 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Universal" |  |  | kg |  | 1 999,71 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 11,76 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,52 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 5,49 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,31 |  |  |
| 280 | CG56A1 k=8 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: - 8 mm |  |  | m2 |  | -130,700 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -24,05 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Universal" |  |  | kg |  | -1 599,77 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -1,05 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -4,18 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -1,05 |  |  |
| 281 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) |  |  | m2 |  | 130,700 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 78,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,07 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 699,10 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 5,49 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,31 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,92 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,57 |  |  |
| 282 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. |  |  | m2 |  | 130,700 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 26,14 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,23 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 562,01 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,83 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,52 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
| 283 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 140,900 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,70 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 142,31 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,70 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,41 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 42,27 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 284 | IzF10A |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Cimentoplast gr.96 mm) |  |  | m2 |  | 130,700 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 22,22 |  |  |
|  | 2521302602901g86 |  | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (Cimentoplast gr.86 mm) |  |  | m2 |  | 135,93 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
| 285 | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (pl.7, 8) |  |  | m |  | 91,840 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 68,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,18 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 183,68 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m |  | 93,68 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 9,18 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,92 |  |  |
|  |  |  |  | Total P-8. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.201-203) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3.3. P-9. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr. 205, 206, 214) |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600x10mm, tip Marazzi, bej) |  |  | m2 |  | 19,240 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 43,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,81 |  |  |
|  | 2661112800700MB |  | Placi sau piscoturi de gresie Marazzi bej 600x600 |  |  | m2 |  | 19,82 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 77,92 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 5,77 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 384,80 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 17,32 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,87 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
| 287 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi 600x600x10mm, Bej) |  |  | m2 |  | 13,900 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 36,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,03 |  |  |
|  | 2661112800700MB |  | Placi sau piscoturi de gresie Marazzi bej 600x600 |  |  | m2 |  | 14,32 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 56,30 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 4,17 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 278,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 12,51 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,63 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
| 288 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 33,140 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 7,75 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Universal" |  |  | kg |  | 507,04 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 2,98 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,39 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
| 289 | CG56A1 k=8 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: - 8 mm |  |  | m2 |  | -33,140 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -6,10 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Universal" |  |  | kg |  | -405,63 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -0,27 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -1,06 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,27 |  |  |
| 290 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) |  |  | m2 |  | 33,140 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 19,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,31 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 430,82 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,39 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,33 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,99 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 291 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. |  |  | m2 |  | 33,140 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 6,63 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,33 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 142,50 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,46 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 292 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 35,720 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,89 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 36,08 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 10,72 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 293 | RpIzC04B k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (LINOCROM) - 2 straturi. |  |  | m2 |  | 33,140 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,98 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,65 |  |  |
|  | 2682132601626L |  | Carton bitumat (Linocrom) |  |  | m2 |  | 76,55 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 104,39 |  |  |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 20,88 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
| 294 | IzF10A |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Cimentoplast gr.80 mm) |  |  | m2 |  | 33,140 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 5,63 |  |  |
|  | 2521302602901g80 |  | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (Cimentoplast gr.80 mm) |  |  | m2 |  | 34,47 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  |  | Total P-9. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr. 205, 206, 214) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3.4. P-12. Pardoseli din placi de gresie (incaperea nr.204, Casa scarii) |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi 600x600x10mm, Bej) |  |  | m2 |  | 5,860 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 15,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,70 |  |  |
|  | 2661112800700MB |  | Placi sau piscoturi de gresie Marazzi bej 600x600 |  |  | m2 |  | 6,04 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 23,73 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,76 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 117,20 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 5,27 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 296 | IzF01D1 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau la pardoselile camerelor umede, a cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat (grund Tiefgrund) |  |  | m2 |  | 5,860 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,29 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,76 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 297 | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (pl.7, 8) |  |  | m |  | 7,980 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 5,99 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 15,96 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m |  | 8,14 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  |  | Total P-12. Pardoseli din placi de gresie (incaperea nr.204, Casa scarii) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3.5. P-13. Pardoseli mocheta (incaperi nr.207-213, 215-217) |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | CG33A |  | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite |  |  | m2 |  | 357,120 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 267,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 35,71 |  |  |
|  | 2662106110000 |  | Mocheta |  |  | m2 |  | 374,98 |  |  |
|  | 2010212946765 |  | Pervaz din lemn |  |  | m |  | 303,55 |  |  |
|  | 2462106110443 |  | Prenadez 400 |  |  | kg |  | 249,98 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 28,57 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 12,50 |  |  |
|  | 2662106109860 |  | Aracet EP 25 |  |  | kg |  | 78,57 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 178,56 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,71 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 8,93 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 7,14 |  |  |
| 299 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 357,120 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 83,57 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Universal" |  |  | kg |  | 5 463,94 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 32,14 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,43 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 15,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,57 |  |  |
| 300 | CG56A1 k=8 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: - 8 mm |  |  | m2 |  | -357,120 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -65,71 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Universal" |  |  | kg |  | -4 371,15 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -2,86 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -11,43 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -2,86 |  |  |
| 301 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) |  |  | m2 |  | 357,120 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 214,27 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 35,71 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4 642,56 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 15,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,57 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 10,71 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 4,29 |  |  |
| 302 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. |  |  | m2 |  | 357,120 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 71,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,28 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 535,62 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 5,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,43 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,14 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,07 |  |  |
| 303 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 385,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,93 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 388,85 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,93 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,85 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 115,50 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
| 304 | IzF10A |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Cimentoplast gr.98 mm) |  |  | m2 |  | 357,120 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 60,71 |  |  |
|  | 2521302602901g98 |  | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (Cimentoplast gr.98 mm) |  |  | m2 |  | 371,40 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,07 |  |  |
| 305 | CN16D |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (plinta) |  |  | m2 |  | 30,180 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 16,60 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 2,41 |  |  |
|  | 2430116106105 |  | Email (Durex) pentru dusumele |  |  | kg |  | 5,73 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 1,51 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 15,09 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 6,04 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg |  | 3,02 |  |  |
|  |  |  |  | Total P-13. Pardoseli mocheta (incaperi nr.207-213, 215-217) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3.6. P-15. Pardoseli din placi de gresie (Terasa nr.220*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi 600x600x10mm, Bej), antiderapante |  |  | m2 |  | 6,780 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 17,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,97 |  |  |
|  | 2661112800700MB |  | Placi sau piscoturi de gresie Marazzi bej 600x600 |  |  | m2 |  | 6,98 |  |  |
|  | 26641021020101Si |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie Sika Ceram -255 |  |  | kg |  | 27,46 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 2,03 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 135,60 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 6,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 307 | IzF01D1 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau la pardoselile camerelor umede, a cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat (Mortar hidroizolant bicomponent "Sika Elastocem 109, gr.2mm") |  |  | m2 |  | 6,780 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,34 |  |  |
|  | 2664102101168 |  | Mortar bicomponent hidroizolant Sika Elastocem 109 |  |  | kg |  | 2,03 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 308 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (cu adaos de aditiv Sika - 0,1%) - grosime 50 mm. |  |  | m2 |  | 6,780 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,68 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 4,07 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 88,14 |  |  |
|  | 2414147327495 |  | Aditiv "Sika1" |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,28 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 309 | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm |  |  | m2 |  | 6,780 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 2,71 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,54 |  |  |
|  | 2414147327495 |  | Aditiv "Sika1" |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 58,31 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 310 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) |  |  | kg |  | 7,310 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 2873122004105 |  | Plase sudate Vr5 150x150 |  |  | kg |  | 7,38 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,19 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 311 | IzF10A |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Cimentoplast gr.56 mm) |  |  | m2 |  | 6,780 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,15 |  |  |
|  | 2521302602901g56 |  | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat (Cimentoplast gr.56 mm) |  |  | m2 |  | 7,05 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 312 | CG18A1 |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  |  | m |  | 12,320 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 11,09 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,23 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m |  | 12,57 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 24,64 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 1,23 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  |  | Total P-15. Pardoseli din placi de gresie (Terasa nr.220*) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli MANSARDA (pl. 7, 8, 12 -SAC) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4. Protejarea pardoselelor (parchet, marmura, mocheta) |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | RCsE09A |  | Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat simplu asezat peste hidroizolatii (Folie de polietilen la toate pardoselile) |  |  | m2 |  | 2 110,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 211,00 |  |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  |  | m2 |  | 2 386,83 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 31,65 |  |  |
| 314 | CG01C |  | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn - OSB - gr.18mm (Pardoseli din parchet, marmura, mocheta) |  |  | m2 |  | 872,150 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 436,07 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 43,61 |  |  |
|  | 2670112204300 |  | Placi OSB gr.18mm |  |  | m2 |  | 915,76 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 17,44 |  |  |
|  |  |  |  | Total Protejarea pardoselelor (parchet, marmura, mocheta) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Scena (pl. 522 - 524 - SAC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 |  | 68,440 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 18,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,48 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 1,71 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,05 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,74 |  |  |
| 316 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  | m2 |  | 68,440 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 7,53 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,53 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,05 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,05 |  |  |
| 317 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. (Scheletul existent al scenei) |  |  | m3 |  | 6,780 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 13,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,98 |  |  |
| 318 | RCsH18A |  | Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat (pl.524, EL1- EL5) |  |  | m3 |  | 6,780 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 263,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,70 |  |  |
|  | 2010102908749 |  | Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m |  |  | m3 |  | 4,27 |  |  |
|  | 2010102906961 |  | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m |  |  | m3 |  | 2,85 |  |  |
|  | 2874145886942 |  | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm |  |  | kg |  | 33,90 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 23,73 |  |  |
|  | 2874115838567 |  | Surub cu cap patrat pt.lemn . L 10 x 100 |  |  | buc |  | 23,73 |  |  |
|  | 2874115841435 |  | Piulite uzuale hexagonale M 10 |  |  | buc |  | 23,73 |  |  |
|  | 2874125881265 |  | Saiba plata pentru metal M 12 |  |  | buc |  | 23,73 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 319 | CG02B |  | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (p.4) |  |  | m2 |  | 68,440 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 51,33 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,84 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 6,16 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,37 |  |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 2414147327483 |  | Lignolineum |  |  | kg |  | 6,84 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,05 |  |  |
| 320 | CG01C |  | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB gr.20mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum |  |  | m2 |  | 68,440 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 34,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,42 |  |  |
|  | 2670112204300SB20 |  | Placi OSB gr.20mm |  |  | m2 |  | 71,86 |  |  |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 27,38 |  |  |
|  | 2320322600220 |  | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 |  |  | kg |  | 109,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,37 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 1,23 |  |  |
| 321 | CG01C |  | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB gr.15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum |  |  | m2 |  | 68,440 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 34,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,42 |  |  |
|  | 2670112204300SB15 |  | Placi OSB gr.15mm |  |  | m2 |  | 71,86 |  |  |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 27,38 |  |  |
|  | 2320322600220 |  | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 |  |  | kg |  | 109,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,37 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 1,23 |  |  |
| 322 | RME10I |  | Pardoseli din dusumele de stejar uscat in uscatorie, geluite si faltuite in grosime finita de 42 mm, montate obisnuit pe aracet: dusumea oarba (existenta) nefaltuite (exclusiv pervazuri) - Parchet "палубный", ABSTERGO" SRL. |  |  | m2 |  | 68,440 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 88,97 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 479,08 |  |  |
|  | 2030122940650ABS |  | Parchet stejar, cer 15 x 120 x 1800 mm "ABSTERGO" SRL |  |  | m2 |  | 5,75 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 44,49 |  |  |
|  | 2873145887002 |  | Cuie |  |  | kg |  | 12,32 |  |  |
| 323 | CG06A |  | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (Plinte profilate din lemn esenta tare - EL6, EL7, EL12) |  |  | m |  | 20,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,07 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 12,42 |  |  |
|  | 2030112947735 |  | Plinte de stejar sau fag |  |  | m |  | 21,11 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 5,17 |  |  |
|  | 2874115836894 |  | Suruburi din alama 4 x 16 mm |  |  | buc |  | 41,40 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 41,40 |  |  |
| 324 | CH09A |  | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn |  |  | m |  | 15,400 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 3,85 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 50,82 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,62 |  |  |
|  | 2010102904440 |  | Dulapi de foioase |  |  | m3 |  | 0,97 |  |  |
|  | 2710602000171 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm |  |  | kg |  | 8,09 |  |  |
| 325 | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  | m3 |  | 10,100 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,70 |  |  |
|  | 2430116104963 |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  | kg |  | 98,98 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 50,90 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 326 | CN51B |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  |  | m3 |  | 10,100 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,94 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice "Pirilax" |  |  | kg |  | 30,40 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 327 | CG07C |  | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea parchetului in trei straturi - parchetul |  |  | m2 |  | 68,440 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 85,55 |  |  |
|  | 2320166105802 |  | Palux solutie |  |  | kg |  | 23,95 |  |  |
| 328 | CG07C |  | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea parchetului in trei straturi - scarile scenei |  |  | m2 |  | 6,400 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 2320166105802 |  | Palux solutie |  |  | kg |  | 2,24 |  |  |
| 329 | CG07C |  | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea parchetului in trei straturi - plintele scenei |  |  | m2 |  | 3,280 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 4,10 |  |  |
|  | 2320166105802 |  | Palux solutie |  |  | kg |  | 1,15 |  |  |
| 330 | CK17E1 |  | FATADA SCENEI: Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (placi OSB gr.15mm) -EL-8 |  |  | m2 |  | 8,800 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 2,64 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 21,82 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,76 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 4,40 |  |  |
|  | 2030112947000 |  | Pervaz de rasinoase |  |  | m |  | 13,20 |  |  |
|  | 2670112204050SB15 |  | Placi OSB gr.15mm |  |  | m2 |  | 9,68 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
| 331 | CK17E1 |  | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Tabla sticla-magneziu gr.10 mm) - EL9 |  |  | m2 |  | 8,800 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 2,64 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 21,82 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,76 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 4,40 |  |  |
|  | 2030112947000 |  | Pervaz de rasinoase |  |  | m |  | 13,20 |  |  |
|  | 2670112204050SM10 |  | Tabla sticla-magneziu gr.10 mm |  |  | m2 |  | 9,68 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
| 332 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - (astuparea rosturilor) |  |  | m2 |  | 1,300 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 1,43 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
| 333 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Astuparea roturilor cu chit "Fugenfuller" ) |  |  | m2 |  | 1,300 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1,59 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 9,28 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 334 | CF57A k=3 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glet Baumit "Fino Bello" grosime 3mm) |  |  | m2 |  | 8,800 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 11,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,64 |  |  |
|  | 2653102100833FB |  | Chit pe baza de ipsos "Fino Bello" |  |  | kg |  | 21,12 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 335 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (grund Baumit "Divina Primer") |  |  | m2 |  | 8,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 2416586105303Div Pr |  | Grund (BAUMIT Divina Primer ) |  |  | kg |  | 0,88 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,44 |  |  |
| 336 | CN07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual - (vopsea Baumit Divina Color Profesional) |  |  | m2 |  | 8,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,10 |  |  |
|  | 2430116103900 |  | Vopsea Divina Color Profesional pe baza de silicat de potasiu |  |  | kg |  | 1,92 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,40 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
| 337 | CK18A |  | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (carouri decorative sculptate din lemn) |  |  | m |  | 25,800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 7,74 |  |  |
|  | 2670112202900D |  | Baghete din lemn decorative sculptate |  |  | m |  | 27,09 |  |  |
|  | 2462106109884 |  | Aracet tip EP 50 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,05 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
| 338 | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 1,300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,65 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
| 339 | CK30B |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Plasa PerfoR3T5 - "Hunter Douglas") |  |  | m2 |  | 3,100 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 5,74 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,78 |  |  |
|  | 00000049 |  | Plasa Perfo R3T5 "Hunter Douglas" |  |  | m2 |  | 3,10 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,24 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 24,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scena (pl. 522 - 524 - SAC) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Scari |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Scari interioara din marmura Si-1 (pl. 401, 402 - SAC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | IzF01D1 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau la pardoselile camerelor umede, a cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat |  |  | m2 |  | 19,600 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,98 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 5,88 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 341 | CG50A |  | Executarea pardoselilor din marmura fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm - gr.30mm |  |  | m2 |  | 9,230 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,10 |  |  |
|  | 2670112202100gr30 |  | Placi de marmura gr.30mm |  |  | m2 |  | 9,37 |  |  |
|  | 2462106110554CAlb |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice (Class Porcelanat Alb |  |  | kg |  | 39,69 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,85 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,18 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 0,67 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
| 342 | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de marmura incleiate, cu grosimea 30 mm |  |  | m2 |  | 12,300 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 47,42 |  |  |
|  | 2661112800800gr30T |  | Placi de marmura gros.30mm (trepte ) |  |  | m2 |  | 12,55 |  |  |
|  | 2462106110554CP |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex (Class Porcelanat) |  |  | kg |  | 71,34 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 1,84 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 2,46 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,25 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 4,22 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
| 343 | CI24A |  | Placarea treptelor (contratreptelor) cu placi de marmura incleiate, cu grosimea 20 mm |  |  | m2 |  | 4,960 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 19,12 |  |  |
|  | 266111280080020CD |  | Placi de marmura, gr.20mm (Contratrepte drepte) |  |  | m2 |  | 5,06 |  |  |
|  | 2462106110554CP |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex (Class Porcelanat) |  |  | kg |  | 28,77 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 0,74 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 0,99 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 1,70 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 344 | CG20A1 |  | Plinte orizontale la pereti cu inaltimea maxima de 15 cm din marmura gata fasonate si finisate, pe adeziv, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (plinte drepte gros. 20mm pe adeziv - la podeste) |  |  | m |  | 10,460 |  |  |
|  | 7113010010300 |  | Cioplitor piatra |  |  | h-om |  | 9,41 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 2670112204500gr20 |  | Plinte drepte din marmura slefuite pe o singura fata si o muchie (120x20 mm) |  |  | m |  | 10,67 |  |  |
|  | 2462106110554CAlb |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice (Class Porcelanat Alb |  |  | kg |  | 3,66 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 1,05 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 345 | CG20B1 |  | Plinte inclinate la scari cu inaltimea maxima de 15 cm din marmura gata fasonate si finisate, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Plinte la rampe gros.20mm) pe adeziv |  |  | m |  | 8,100 |  |  |
|  | 7113010010300 |  | Cioplitor piatra |  |  | h-om |  | 11,74 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,21 |  |  |
|  | 2670112204500gr20I |  | Plinte inclinate din marmura slefuite pe o singura fata si o muchie (120x20 mm) |  |  | m |  | 8,26 |  |  |
|  | 2462106110554CAlb |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice (Class Porcelanat Alb |  |  | kg |  | 2,83 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 0,81 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 346 | CG21A1 |  | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din marmura in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  |  | m2 |  | 26,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,30 |  |  |
|  | 7113010010300 |  | Cioplitor piatra |  |  | h-om |  | 47,70 |  |  |
|  | 2451427308669L |  | Ceara parchet "Lucido" |  |  | kg |  | 0,79 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 2,65 |  |  |
|  | 2430227300198 |  | Acid oxalic tehnic |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,79 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 3,18 |  |  |
| 347 | CG21B1 |  | Ceruirea, lustruirea plintelor din marmura , in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  |  | m |  | 18,560 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,86 |  |  |
|  | 7113010010300 |  | Cioplitor piatra |  |  | h-om |  | 15,78 |  |  |
|  | 2451427308669L |  | Ceara parchet "Lucido" |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 0,93 |  |  |
|  | 2430227300198 |  | Acid oxalic tehnic |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,24 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,93 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scari interioara din marmura Si-1 (pl. 401, 402 - SAC) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Scari interioare Si-2, Si-3 (pl. 404 - 409 -SAC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | IzF01D1 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau la pardoselile camerelor umede, a cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat |  |  | m2 |  | 98,220 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,91 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 29,47 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 349 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Iinclusiv trepte, contratrepte, podeste) |  |  | m2 |  | 98,220 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 256,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,48 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 101,17 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 397,79 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 29,47 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 964,40 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 88,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,42 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,18 |  |  |
| 350 | CG18A1 |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  |  | m |  | 45,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 40,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 90,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,27 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m |  | 45,90 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 4,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scari interioare Si-2, Si-3 (pl. 404 - 409 -SAC) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3. Scara interioara Si-4 (pl.410 - SAC). |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 | RCsA01A |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite |  |  | m3 |  | 1,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,60 |  |  |
| 352 | CG32B |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu pietris |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 1,10 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
| 353 | RCsB02A |  | Beton simplu B5/M75 preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte |  |  | m3 |  | 0,650 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,69 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,66 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 126,70 |  |  |
|  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,56 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,51 |  |  |
|  | 29522700037001 |  | Betoniera de 250 l |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  | 2952270003101 |  | Vibrator de butelie |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 354 | RCsB02D |  | Beton armat B15/M200 preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte |  |  | m3 |  | 2,170 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 9,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,23 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 668,47 |  |  |
|  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,49 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,64 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 1,62 |  |  |
|  | 29522700037001 |  | Betoniera de 250 l |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
|  | 2952270003101 |  | Vibrator de butelie |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
| 355 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 5,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,52 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,94 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 0,47 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,62 |  |  |
| 356 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (6AI 100x100mm) |  |  | kg |  | 22,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,11 |  |  |
|  | 2873122004100A1 |  | Plase sudate ( AI ) |  |  | kg |  | 22,22 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,60 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 357 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ( tip Marazzi ) |  |  | m2 |  | 4,330 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 9,74 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 2661112800700M |  | Placi sau piscoturi de gresie (tip Marazzi ) |  |  | m2 |  | 4,46 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 17,54 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,30 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 86,60 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 3,90 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
| 358 | CG18A1 |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp |  |  | m |  | 1,600 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 1,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,20 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2670112204400 |  | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m |  | 1,63 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara interioara Si-4 (pl.410 - SAC). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4. Balustrade de metal B1*, B2, B3, B4. (pl.403, 411, 406* - SAC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 | RCsP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc |  |  | kg |  | 924,000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 27,72 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 18,48 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,74 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,92 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,77 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 4,62 |  |  |
| 360 | RCsP12B |  | Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, ornamentale |  |  | kg |  | 924,000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 859,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 92,40 |  |  |
|  | 2710703520283 |  | Profil normal I 18 OL-37 S 565 |  |  | kg |  | 980,27 |  |  |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  |  | kg |  | 4,76 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 9,52 |  |  |
|  | 2874125884803 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 |  |  | kg |  | 66,62 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 9,52 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 20,94 |  |  |
|  | 1010116200303 |  | Huila scop energ.mixta |  |  | kg |  | 4,76 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 110,88 |  |  |
|  | 2940520003828 |  | Aparat de polizat (biax) |  |  | h-ut |  | 64,68 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 64,68 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,92 |  |  |
| 361 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea Hammerite) |  |  | m2 |  | 32,300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 35,53 |  |  |
|  | 2430226100700H |  | Grund Hammerite |  |  | kg |  | 3,36 |  |  |
|  | 2430226109444H |  | Diluant alchidic "Hammerite" |  |  | kg |  | 3,55 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 1,61 |  |  |
|  | 2430116104160H |  | Email alchidic "Hammerite" |  |  | kg |  | 5,49 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,46 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,61 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 3,23 |  |  |
| 362 | CH08A |  | Mina curenta din lemn de esenta tare cu rotungiri profilate montata la balustradele metalice ale scarilor parapetelor interioare, inclusiv ceruirea |  |  | m |  | 42,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 23,10 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 1,05 |  |  |
|  | 2812106305700L |  | Profil semirigid din lemn de esenta tare folosit ca mina curenta |  |  | m |  | 44,10 |  |  |
| 363 | CN16B |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar (Mana curenta) |  |  | m2 |  | 12,150 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 7,29 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 1,94 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 1,22 |  |  |
|  | 2430126105046 |  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 |  |  | kg |  | 0,61 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,36 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,04 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,61 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg |  | 2,43 |  |  |
|  |  |  |  | Total Balustrade de metal B1*, B2, B3, B4. (pl.403, 411, 406* - SAC) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.5. Scari exterioare din piatra Se3 - Se8. (pl.414 - 417) -SAC |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 | IzF01D1 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau la pardoselile camerelor umede, a cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat |  |  | m2 |  | 33,500 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,68 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 10,05 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 365 | CG50B |  | Executarea pardoselilor din placi de piatra Cosauti fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm, gr.50mm |  |  | m2 |  | 11,820 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,56 |  |  |
|  | 2670112202052PCos50 |  | Placi de piatra Cosauti gr.50mm |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex ,,Class Portelonat" |  |  | kg |  | 50,83 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 2,36 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,24 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 366 | CH01A |  | Trepte exterioare din piatra simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor (blocuri de piatra Cosauti, gr.200mm) pe adeziv |  |  | m |  | 35,820 |  |  |
|  | 7122030012940 |  | Pietrar |  |  | h-om |  | 94,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,54 |  |  |
|  | 2670112203200 |  | Trepte din piatra, simple sau profilate, gata fasonate |  |  | m |  | 36,00 |  |  |
|  | 2462106110554CP |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex (Class Porcelanat) |  |  | kg |  | 125,37 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
| 367 | RpIzA06A |  | Tratamente superficiale aplicate suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatare cu solutie de silicat de sodiu aplicat (impregnant Baumit Steinlmpragnierung) |  |  | m2 |  | 33,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 18,76 |  |  |
|  | 2413527345136 |  | Impregnant Baumit Steinlmpragnierung |  |  | kg |  | 0,88 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,76 |  |  |
|  | 2952270003371 |  | Malaxor de chituri si vopsele 10 l |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
| 368 | RCsA01A |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite |  |  | m3 |  | 6,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,77 |  |  |
| 369 | CG32B |  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu pietris |  |  | m3 |  | 5,100 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 7,65 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,02 |  |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  | m3 |  | 1,27 |  |  |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 5,61 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,51 |  |  |
| 370 | RCsB02B |  | Beton simplu B12.5/M150 preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte |  |  | m3 |  | 10,200 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 42,23 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,11 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3 059,69 |  |  |
|  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 7,84 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,03 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 7,20 |  |  |
|  | 29522700037001 |  | Betoniera de 250 l |  |  | h-ut |  | 3,31 |  |  |
|  | 2952270003101 |  | Vibrator de butelie |  |  | h-ut |  | 6,12 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,53 |  |  |
| 371 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 19,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,94 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 18,43 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,97 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,55 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 1,75 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,33 |  |  |
| 372 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 100 x100 mm) |  |  | kg |  | 134,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,67 |  |  |
|  | 2873122004100v5100 |  | Plase sudate Vr5 100x100 |  |  | kg |  | 135,34 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,67 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,34 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 40,20 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scari exterioare din piatra Se3 - Se8. (pl.414 - 417) -SAC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.6. Scari metalice acces acoperis LC1, LC2 (pl.422, 423 - SAC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 373 | RCsP19A |  | Confectionarea si montarea scarilor de incendiu, cu vangurile de otel lat 50/10 mm si trepte de otel rotund d=16 mm de 50 cm latime, asezate la 36 cm distanta una de alta |  |  | kg |  | 373,000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 238,72 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 18,65 |  |  |
|  | 2710602000236 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 20 mm |  |  | kg |  | 121,23 |  |  |
|  | 2710703519894 |  | Profil normal I 12 mm |  |  | kg |  | 270,43 |  |  |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  |  | kg |  | 3,73 |  |  |
|  | 1010116200303 |  | Huila scop energ.mixta |  |  | kg |  | 37,30 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,73 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 3,73 |  |  |
|  | 2874125884803 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 |  |  | kg |  | 3,73 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 20,52 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 33,57 |  |  |
|  | 2940520003828 |  | Aparat de polizat (biax) |  |  | h-ut |  | 18,65 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 18,65 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 11,19 |  |  |
| 374 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea Hammerite) |  |  | m2 |  | 13,100 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 14,41 |  |  |
|  | 2430226100700H |  | Grund Hammerite |  |  | kg |  | 1,36 |  |  |
|  | 2430226109444H |  | Diluant alchidic "Hammerite" |  |  | kg |  | 1,44 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 2430116104160H |  | Email alchidic "Hammerite" |  |  | kg |  | 2,23 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,62 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,31 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scari metalice acces acoperis LC1, LC2 (pl.422, 423 - SAC) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Finisari interioare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1. Finisari PARTER (pl.3-5 - SAC). |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 | СF60K |  | TAVANE: Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple, plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie (2str. x 12,5mm) |  |  | m2 |  | 721,900 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1 996,05 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 1 573,74 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 690,14 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 1 653,15 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 12 156,80 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 1 761,44 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 1 137,71 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 366,73 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 65,69 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 1 241,67 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 5 486,44 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,49 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 46,20 |  |  |
| 376 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Hunter Douglas", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 21,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,24 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 44,28 |  |  |
|  | 2732103646151HD |  | Panouri "Hunter Douglas" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 22,68 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 86,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
| 377 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (inclusiv intradosul scarii) |  |  | m2 |  | 738,500 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 129,90 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 5 272,89 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,95 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 58,34 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 14,40 |  |  |
| 378 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 738,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 22,15 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 110,77 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 36,93 |  |  |
| 379 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  | m2 |  | 738,500 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 332,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 73,85 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 779,04 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,74 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,74 |  |  |
| 380 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - sistem Baumit (Divina Primer) |  |  | m2 |  | 738,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 22,15 |  |  |
|  | 2416586105303B |  | Amorsa-grund Baumit Divina Primer |  |  | kg |  | 110,77 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 36,93 |  |  |
| 381 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - sistem Baumit (Divina Clasic pe baza de silicat de potasiu) |  |  | m2 |  | 738,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 406,18 |  |  |
|  | 2430116103800Ba |  | Vopsea pe baza de silicat de potasiu Baumit Divina Clasic alba |  |  | kg |  | 295,40 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 44,31 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 369,25 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 36,93 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,48 |  |  |
| 382 | CN53A |  | PERETI: Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor de fereastra, usi. |  |  | m2 |  | 2 795,670 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 83,87 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 419,35 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 139,78 |  |  |
| 383 | RCsJ12A |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - mortar M50 (Strat de nivelare la pereti exteriori din piatra) |  |  | m2 |  | 463,920 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 802,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 171,65 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 11,13 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,25 |  |  |
|  | 29522700038172 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 3,71 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,86 |  |  |
| 384 | RCsD09A |  | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea placarilor cu marmura, travertin, piatra, granit, etc. sau torcretarilor (3Vr 100x100) - la pereti exteriori din piatra |  |  | m2 |  | 463,920 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 714,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 46,39 |  |  |
|  | 2873122004103v3 |  | Plase sudate 3Vr 100x100 |  |  | kg |  | 837,84 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 121,78 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,39 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,78 |  |  |
| 385 | CF15A |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Strat termoizolant "TermoPutz", gros. 25mm) |  |  | m2 |  | 463,920 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 649,49 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 139,18 |  |  |
|  | 2664102102008STY |  | Mortar (strat termoizolant "TermoPutz") |  |  | m3 |  | 11,13 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,25 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,86 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 3,71 |  |  |
| 386 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar "Termo Putz" |  |  | m2 |  | 463,920 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 46,39 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,92 |  |  |
|  | 2664102102008STY |  | Mortar (strat termoizolant "TermoPutz") |  |  | m3 |  | 2,78 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
| 387 | RCsJ12A |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - mortar c/n M50, gr.4cm (Pereti din piatra existenti interiori) |  |  | m2 |  | 1 285,400 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 2 223,74 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 475,60 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 30,85 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 9,00 |  |  |
|  | 29522700038172 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 10,28 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,14 |  |  |
| 388 | RCsJ27B |  | Diverse lucrari la tencuieli - diferenta de grosime de +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (adaos 2 cm) |  |  | m2 |  | 1 285,400 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 028,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 154,25 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 31,47 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,57 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 10,28 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,14 |  |  |
| 389 | RCsD09A |  | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea placarilor cu marmura, travertin, piatra, granit, etc. sau torcretarilor (3Vr 100x100) |  |  | m2 |  | 1 285,400 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1 979,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 128,54 |  |  |
|  | 2873122004103v3 |  | Plase sudate 3Vr 100x100 |  |  | kg |  | 2 321,43 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 337,42 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 3,86 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 7,71 |  |  |
| 390 | CF15A |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - mortar c/n M50 (Pereti noi din caramida interiori) |  |  | m2 |  | 712,910 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 998,07 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 213,87 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 17,11 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,99 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,85 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 5,70 |  |  |
| 391 | CF15A |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - mortar M50, gros. 2,5 cm (Coloane din b/a) |  |  | m2 |  | 80,640 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 112,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,19 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 1,94 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,56 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,65 |  |  |
| 392 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 80,640 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,06 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,42 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 0,48 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 393 | CC09E |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la racordarile suprafetelor orizontale cu cele verticale, pentru protectia izolatiilor, pe retea din otel beton D = 6 mm, cu ochiuri de 25 cm - (la coloane din beton). |  |  | m2 |  | 80,640 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 116,93 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 30,64 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 181,44 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,63 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 394 | RCsJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime - mortar ciment M50 (Glafuri de fereastra, usi) |  |  | m |  | 325,860 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 202,03 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 71,69 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 1,63 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,49 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
| 395 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  |  | m2 |  | 100,470 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 165,78 |  |  |
|  | 2661112800700M |  | Placi sau piscoturi de gresie (tip Marazzi ) |  |  | m2 |  | 103,50 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 375,46 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 47,69 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2 029,49 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,21 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
| 396 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Pereti, coloane, glafuri) |  |  | m2 |  | 2 695,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 3 288,14 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 19 243,73 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 10,78 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 212,92 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 43,12 |  |  |
| 397 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 2 695,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 80,86 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 404,28 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 134,76 |  |  |
| 398 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 2 695,200 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 1 212,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 269,52 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 2 843,17 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,70 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,70 |  |  |
| 399 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 2 695,200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 539,04 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 2 964,72 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 404,28 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,81 |  |  |
| 400 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor, coloanelor - sistem Baumit (Divina Primer) |  |  | m2 |  | 2 695,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 80,86 |  |  |
|  | 2416586105303B |  | Amorsa-grund Baumit Divina Primer |  |  | kg |  | 404,28 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 134,76 |  |  |
| 401 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - sistem Baumit (Divina Clasic, pe baza de silicat de potasiu) |  |  | m2 |  | 2 695,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1 482,36 |  |  |
|  | 2430116103800Ba |  | Vopsea pe baza de silicat de potasiu Baumit Divina Clasic alba |  |  | kg |  | 1 078,08 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 161,71 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1 347,60 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 134,76 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,39 |  |  |
| 402 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Coltare la glafuri si pilasti, coloane b/a) |  |  | m |  | 445,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 40,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,45 |  |  |
|  | 2743123549027 |  | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi |  |  | m |  | 445,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2 670,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,45 |  |  |
| 403 | СF60B |  | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie , inclusiv vata minerala (Placarea ghenelor p/comunicatii, instalatii electrice - pl.100) |  |  | m2 |  | 41,920 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 95,16 |  |  |
|  | 2662102701000gr12.5 |  | Placi ghips-carton gr. 12.5mm |  |  | m2 |  | 88,03 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 30,81 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 92,22 |  |  |
|  | 2521302602900 |  | Placi termoizolante vata minerala bazaltica g=50mm |  |  | m2 |  | 43,18 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 541,19 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 98,51 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 63,51 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 20,46 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 3,67 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 62,88 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 243,14 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,38 |  |  |
| 404 | CL20A |  | Usite de vizitare sisteme de comunicatii ingineresti gata confectionate, vopsite si montate in zidarie |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,21 |  |  |
|  | 2811236306200UV |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,50 |  |  |
| 405 | RCsR29A |  | COLOANE de fonta. Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (coloane existente) |  |  | m2 |  | 8,100 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,43 |  |  |
|  | 2430226109307H |  | Diluant decapant (Hammerite) |  |  | kg |  | 4,05 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,24 |  |  |
| 406 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea Hammerite) |  |  | m2 |  | 8,100 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,91 |  |  |
|  | 2430116104160H |  | Email alchidic "Hammerite" |  |  | kg |  | 1,38 |  |  |
|  | 2430226100700H |  | Grund Hammerite |  |  | kg |  | 0,84 |  |  |
|  | 2430226109444H |  | Diluant alchidic "Hammerite" |  |  | kg |  | 0,89 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,41 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,62 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,41 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,81 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari PARTER (pl.3-5 - SAC). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2. Finisari ETAJ (pl.3-5 - SAC). |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 | СF60K |  | TAVANE: Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple, plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie (gr 12,5mmx2) |  |  | m2 |  | 790,300 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2 185,18 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 1 722,85 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 755,53 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 1 809,79 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 13 308,65 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 1 928,33 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 1 245,51 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 401,47 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 71,92 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 1 359,32 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 6 006,28 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,01 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 50,58 |  |  |
| 408 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Hunter Douglas", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 19,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,90 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 39,56 |  |  |
|  | 2732103646151HD |  | Panouri "Hunter Douglas" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 20,27 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 77,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
| 409 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (inclusiv intradosul scarii) |  |  | m2 |  | 813,300 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 244,35 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 5 806,96 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,25 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 64,25 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 15,86 |  |  |
| 410 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 813,300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 24,40 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 121,99 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 40,66 |  |  |
| 411 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  | m2 |  | 813,300 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 365,99 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 81,33 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 857,95 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,81 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,81 |  |  |
| 412 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - sistem Baumit (Divina Primer) |  |  | m2 |  | 813,300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 24,40 |  |  |
|  | 2416586105303B |  | Amorsa-grund Baumit Divina Primer |  |  | kg |  | 121,99 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 40,66 |  |  |
| 413 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - sistem Baumit (Divina Clasic pe baza de silicat de potasiu) |  |  | m2 |  | 813,300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 447,31 |  |  |
|  | 2430116103800Ba |  | Vopsea pe baza de silicat de potasiu Baumit Divina Clasic alba |  |  | kg |  | 325,32 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 48,80 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 406,65 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 40,66 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,63 |  |  |
| 414 | CN53A |  | PERETI: Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor de fereastra, usi. |  |  | m2 |  | 2 396,300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 71,89 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 359,44 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 119,82 |  |  |
| 415 | RCsJ12A |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - mortar c/n M50 (Strat de nivelare pereti de piatra exteriori) |  |  | m2 |  | 679,290 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 175,17 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 251,34 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 16,30 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,76 |  |  |
|  | 29522700038172 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 5,43 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,72 |  |  |
| 416 | RCsD09A |  | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea placarilor cu marmura, travertin, piatra, granit, etc. sau torcretarilor (3Vr 100x100) - la pereti exteriori din piatra |  |  | m2 |  | 679,290 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1 046,11 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 67,93 |  |  |
|  | 2873122004103v3 |  | Plase sudate 3Vr 100x100 |  |  | kg |  | 1 226,80 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 178,31 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,04 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 4,08 |  |  |
| 417 | CF15A |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Strat termoizolant "Termo Putz", gros. 25mm) |  |  | m2 |  | 679,290 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 951,01 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 203,79 |  |  |
|  | 2664102102008STY |  | Mortar (strat termoizolant "TermoPutz") |  |  | m3 |  | 16,30 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,76 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,72 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 5,43 |  |  |
| 418 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar "TermoPutz" |  |  | m2 |  | 679,290 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 67,93 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,38 |  |  |
|  | 2664102102008STY |  | Mortar (strat termoizolant "TermoPutz") |  |  | m3 |  | 4,08 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,68 |  |  |
| 419 | RCsJ12A |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - mortar c/n M50, gr.4cm (Pereti din piatra existenti - interiori) |  |  | m2 |  | 728,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 259,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 269,36 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 17,47 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,10 |  |  |
|  | 29522700038172 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 5,82 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,91 |  |  |
| 420 | RCsJ27B |  | Diverse lucrari la tencuieli - diferenta de grosime de +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (adaos 2 cm) |  |  | m2 |  | 728,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 582,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 87,36 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 17,82 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,89 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 5,82 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,91 |  |  |
| 421 | RCsD09A |  | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea placarilor cu marmura, travertin, piatra, granit, etc. sau torcretarilor (3Vr 100x100) |  |  | m2 |  | 728,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1 121,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 72,80 |  |  |
|  | 2873122004103v3 |  | Plase sudate 3Vr 100x100 |  |  | kg |  | 1 314,77 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 191,10 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,18 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 4,37 |  |  |
| 422 | CF15A |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - mortar c/n M50 (Pereti noi din caramida, BCA - interiori) |  |  | m2 |  | 763,100 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1 068,34 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 228,93 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 18,31 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,34 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,05 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 6,10 |  |  |
| 423 | CF15A |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - gros. 2,5 cm (Coloane din b/a) |  |  | m2 |  | 63,900 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 89,46 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,17 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 1,53 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,45 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,51 |  |  |
| 424 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 63,900 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,39 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,92 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 0,38 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 425 | CC09E |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la racordarile suprafetelor orizontale cu cele verticale, pentru protectia izolatiilor, pe retea din otel beton D = 6 mm, cu ochiuri de 25 cm - (la coloane din b/a). |  |  | m2 |  | 63,900 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 92,66 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 24,28 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 143,78 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,88 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
| 426 | RCsJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime - mortar ciment M50 (Glafuri de fereastra, usi drepte) |  |  | m |  | 239,400 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 148,43 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 52,67 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 1,20 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,36 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 427 | RCsJ06B1 |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe, - mortar ciment M50, (Glafuri de fereastra, usi arcate) |  |  | m |  | 17,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 14,11 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,74 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 428 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  |  | m2 |  | 47,850 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 78,95 |  |  |
|  | 2661112800700M |  | Placi sau piscoturi de gresie (tip Marazzi ) |  |  | m2 |  | 49,30 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 178,82 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 22,71 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 966,57 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,57 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
| 429 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Pereti, coloane, glafuri) |  |  | m2 |  | 2 348,450 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 2 865,11 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 16 767,93 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 9,39 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 185,53 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 37,58 |  |  |
| 430 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 2 348,450 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 70,45 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 352,27 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 117,42 |  |  |
| 431 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 2 348,450 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 1 056,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 234,84 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 2 477,38 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,35 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,35 |  |  |
| 432 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 2 348,450 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 469,69 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 2 583,30 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 352,27 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
| 433 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor, coloanelor - sistem Baumit (Divina Primer) |  |  | m2 |  | 2 348,450 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 70,45 |  |  |
|  | 2416586105303B |  | Amorsa-grund Baumit Divina Primer |  |  | kg |  | 352,27 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 117,42 |  |  |
| 434 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - sistem Baumit (Divina Clasic pe baza de silicat de potasiu) |  |  | m2 |  | 2 348,450 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1 291,65 |  |  |
|  | 2430116103800Ba |  | Vopsea pe baza de silicat de potasiu Baumit Divina Clasic alba |  |  | kg |  | 939,38 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 140,91 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1 174,22 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 117,42 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,70 |  |  |
| 435 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Coltare la glafuri si pilasti, coloane b/a) |  |  | m |  | 363,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 32,67 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,63 |  |  |
|  | 2743123549027 |  | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi |  |  | m |  | 363,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2 178,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,63 |  |  |
| 436 | СF60B |  | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie , inclusiv vata minerala (Placarea ghenelor p/comunicatii, instalatii electrice - pl.101) |  |  | m2 |  | 96,470 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 218,99 |  |  |
|  | 2662102701000gr12.5 |  | Placi ghips-carton gr. 12.5mm |  |  | m2 |  | 202,59 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 70,91 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 212,23 |  |  |
|  | 2521302602900 |  | Placi termoizolante vata minerala bazaltica g=50mm |  |  | m2 |  | 99,36 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 1 245,43 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 226,70 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 146,15 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 47,08 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 8,44 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 144,70 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 559,53 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,91 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 5,47 |  |  |
| 437 | CL20A |  | Usite de vizitare sisteme de comunicatii ingineresti gata confectionate, vopsite si montate in zidarie |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 2811236306200UV |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |
| 438 | СF60B |  | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Termoizolarea pereti, sec. b-b, axa 4b) - pl.101 |  |  | m2 |  | 26,730 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 60,68 |  |  |
|  | 2662102701000gr12.5 |  | Placi ghips-carton gr. 12.5mm |  |  | m2 |  | 56,13 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 19,65 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 58,81 |  |  |
|  | 2521302602900gr100 |  | Placi termoizolante vata minerala bazaltica gr=100mm |  |  | m2 |  | 27,53 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 345,08 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 62,82 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 40,50 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 13,04 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 2,34 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 40,09 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 155,03 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,52 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari ETAJ (pl.3-5 - SAC). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3. Finisari MANSARDA (pl.7-8 - SAC). |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 | СF60K |  | TAVANE: Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple, plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie (gr 12,5mmx2) |  |  | m2 |  | 221,700 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 613,00 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 483,31 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 211,95 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 507,69 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 3 733,43 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 540,95 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 349,40 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 112,62 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 20,17 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 381,32 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 1 684,92 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,68 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 14,19 |  |  |
| 440 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Hunter Douglas", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 20,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,06 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 41,82 |  |  |
|  | 2732103646151HD |  | Panouri "Hunter Douglas" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 21,42 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 81,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
| 441 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 578,330 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 884,84 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 4 129,28 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,31 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 45,69 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 11,28 |  |  |
| 442 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 578,330 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 17,35 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 86,75 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 28,92 |  |  |
| 443 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  | m2 |  | 578,330 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 260,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 57,83 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 610,08 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,58 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,58 |  |  |
| 444 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - sistem Baumit (Divina Primer) |  |  | m2 |  | 578,330 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 17,35 |  |  |
|  | 2416586105303B |  | Amorsa-grund Baumit Divina Primer |  |  | kg |  | 86,75 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 28,92 |  |  |
| 445 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - sistem Baumit (Divina Clasic pe baza de silicat de potasiu) |  |  | m2 |  | 578,330 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 318,08 |  |  |
|  | 2430116103800Ba |  | Vopsea pe baza de silicat de potasiu Baumit Divina Clasic alba |  |  | kg |  | 231,33 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 34,70 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 289,17 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 28,92 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,16 |  |  |
| 446 | CN53A |  | PERETI: Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. |  |  | m2 |  | 1 379,530 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 41,39 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 206,93 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 68,98 |  |  |
| 447 | CF15A |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Strat termoizolant "Termo Putz", gros. 25mm) |  |  | m2 |  | 133,270 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 186,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 39,98 |  |  |
|  | 2664102102008STY |  | Mortar (strat termoizolant "TermoPutz") |  |  | m3 |  | 3,20 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,93 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,07 |  |  |
| 448 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar "Termo Putz" |  |  | m2 |  | 133,270 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 13,33 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 2664102102008STY |  | Mortar (strat termoizolant "TermoPutz") |  |  | m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
| 449 | RCsJ12A |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - mortar c/n M50, gr.4cm (Pereti din piatra existenti interiori) |  |  | m2 |  | 61,070 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 105,65 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,60 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 1,47 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,43 |  |  |
|  | 29522700038172 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,49 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 450 | RCsJ27B k=4 |  | Diverse lucrari la tencuieli - diferenta de grosime de +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (adaos 2 cm) |  |  | m2 |  | 61,070 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 48,86 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,33 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 1,49 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,49 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 451 | RCsD09A |  | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea placarilor cu marmura, travertin, piatra, granit, etc. sau torcretarilor (3Vr 100x100) |  |  | m2 |  | 61,070 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 94,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,11 |  |  |
|  | 2873122004103v3 |  | Plase sudate 3Vr 100x100 |  |  | kg |  | 110,29 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 16,03 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |  |
| 452 | CF15A |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - mortar c/n M50 (Pereti noi din caramida, BCA - interiori) |  |  | m2 |  | 1 129,030 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1 580,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 338,71 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 27,10 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 7,90 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,52 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 9,03 |  |  |
| 453 | CF15A |  | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - gros. 2,5 cm (Coloane din b/a) |  |  | m2 |  | 56,160 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 78,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,85 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 1,35 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,39 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
| 454 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 56,160 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,68 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 0,34 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 455 | CC09E |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la racordarile suprafetelor orizontale cu cele verticale, pentru protectia izolatiilor, pe retea din otel beton D = 6 mm, cu ochiuri de 25 cm - (la coloane din b/a). |  |  | m2 |  | 56,160 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 81,43 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 21,34 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 126,36 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,53 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
| 456 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm |  |  | m2 |  | 58,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 95,70 |  |  |
|  | 2661112800700M |  | Placi sau piscoturi de gresie (tip Marazzi ) |  |  | m2 |  | 59,75 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 216,75 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 27,53 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 171,60 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,58 |  |  |
| 457 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Pereti, coloane) |  |  | m2 |  | 1 321,530 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 612,27 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 9 435,72 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,29 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 104,40 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 21,14 |  |  |
| 458 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 1 321,530 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 39,65 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 198,23 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 66,08 |  |  |
| 459 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 1 321,530 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 594,69 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 132,15 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 1 394,08 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,32 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,32 |  |  |
| 460 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 1 321,530 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 264,31 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 1 453,68 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 198,23 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
| 461 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor, coloanelor - sistem Baumit (Divina Primer) |  |  | m2 |  | 1 321,530 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 39,65 |  |  |
|  | 2416586105303B |  | Amorsa-grund Baumit Divina Primer |  |  | kg |  | 198,23 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 66,08 |  |  |
| 462 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - sistem Baumit (Divina Clasic pe baza de silicat de potasiu) |  |  | m2 |  | 1 321,530 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 726,84 |  |  |
|  | 2430116103800Ba |  | Vopsea pe baza de silicat de potasiu Baumit Divina Clasic alba |  |  | kg |  | 528,61 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 79,29 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 660,76 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 66,08 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,64 |  |  |
| 463 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Coltare la glafuri si pilasti, coloane b/a) |  |  | m |  | 14,400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,14 |  |  |
|  | 2743123549027 |  | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi |  |  | m |  | 14,40 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 86,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 464 | СF60B |  | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie , inclusiv vata minerala (Placarea ghenelor p/comunicatii, instalatii electrice - pl.102) |  |  | m2 |  | 23,500 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 53,34 |  |  |
|  | 2662102701000gr12.5 |  | Placi ghips-carton gr. 12.5mm |  |  | m2 |  | 49,35 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 17,27 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 51,70 |  |  |
|  | 2521302602900 |  | Placi termoizolante vata minerala bazaltica g=50mm |  |  | m2 |  | 24,21 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 303,38 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 55,23 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 35,60 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 11,47 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 2,06 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 35,25 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 136,30 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,33 |  |  |
| 465 | CL20A |  | Usite de vizitare sisteme de comunicatii ingineresti gata confectionate, vopsite si montate in zidarie |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 2811236306200UV |  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |
| 466 | СF60B |  | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Termoizolarea pereti, sec. b-b, axa Db) - pl.102 |  |  | m2 |  | 26,730 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 60,68 |  |  |
|  | 2662102701000GKF125 |  | Placi ghips-carton GKF 12.5mm |  |  | m2 |  | 56,13 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 19,65 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 58,81 |  |  |
|  | 2521302602900gr100 |  | Placi termoizolante vata minerala bazaltica gr=100mm |  |  | m2 |  | 27,53 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 345,08 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 62,82 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 40,50 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 13,04 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 2,34 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 40,09 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 155,03 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,52 |  |  |
| 467 | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Termoizolarea pilastru - vata minirala gr. 50mm, placare cu GKF gr. 12,5mm) - Nod."b" pl.102. |  |  | m2 |  | 2,200 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,93 |  |  |
|  | 2662102701000GKF125 |  | Placi ghips-carton GKF 12.5mm |  |  | m2 |  | 2,31 |  |  |
|  | 2521302602900VM50 |  | Placi termoizolante (Vata minerala gr.50mm) |  |  | m2 |  | 2,27 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 1,62 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 4,84 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 5,17 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 1,67 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 3,30 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 28,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari MANSARDA (pl.7-8 - SAC). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.4. Pervazuri de fereastra din marmura (pl. 6) |  |  |  |  |  |  |  |
| 468 | RCsM15E |  | Elemente liniare, drepte, din marmura, simple, profilate sau sculptate: baghete de 3-20 cm latime si 2-5 cm grosime, fixate cu mortar de ciment var M 100-T cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, (Gi-1, 4, 7 - lat. 400mm) |  |  | m |  | 5,200 |  |  |
|  | 7122030012940 |  | Pietrar |  |  | h-om |  | 11,54 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,04 |  |  |
|  | 2874116312400M400 |  | Elemente liniare de marmura, (glafuri) 400mm |  |  | m |  | 5,30 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,86 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 0,57 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,03 |  |  |
|  | 2551447335247 |  | Praf de frecat |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 29522700038172 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 469 | RCsM15E |  | Elemente liniare, drepte, din marmura, simple, profilate sau sculptate: baghete de 3-20 cm latime si 2-5 cm grosime, fixate cu mortar de ciment var M 100-T cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, (Gi-5, 13, 14, - lat. 450mm) |  |  | m |  | 32,650 |  |  |
|  | 7122030012940 |  | Pietrar |  |  | h-om |  | 72,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,53 |  |  |
|  | 2874116312400M450 |  | Elemente liniare de marmura, (glafuri) 450mm |  |  | m |  | 33,30 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 43,10 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 3,59 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 12,73 |  |  |
|  | 2551447335247 |  | Praf de frecat |  |  | kg |  | 3,27 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 29522700038172 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 470 | RCsM15E |  | Elemente liniare, drepte, din marmura, simple, profilate sau sculptate: baghete de 3-20 cm latime si 2-5 cm grosime, fixate cu mortar de ciment var M 100-T cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, (Gi-3 - lat. 500mm) |  |  | m |  | 9,800 |  |  |
|  | 7122030012940 |  | Pietrar |  |  | h-om |  | 21,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,96 |  |  |
|  | 2874116312400M500 |  | Elemente liniare de marmura, (glafuri) 500mm |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 12,94 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 1,08 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,82 |  |  |
|  | 2551447335247 |  | Praf de frecat |  |  | kg |  | 0,98 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  | 29522700038172 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 471 | RCsM15E |  | Elemente liniare, drepte, din marmura, simple, profilate sau sculptate: baghete de 3-20 cm latime si 2-5 cm grosime, fixate cu mortar de ciment var M 100-T cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, (Gi-10, 11 - lat. 550mm) |  |  | m |  | 27,900 |  |  |
|  | 7122030012940 |  | Pietrar |  |  | h-om |  | 61,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,58 |  |  |
|  | 2874116312400M550 |  | Elemente liniare de marmura, (glafuri) 550mm |  |  | m |  | 28,46 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 36,83 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 3,07 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 10,88 |  |  |
|  | 2551447335247 |  | Praf de frecat |  |  | kg |  | 2,79 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  | 29522700038172 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 472 | RCsM15E |  | Elemente liniare, drepte, din marmura, simple, profilate sau sculptate: baghete de 3-20 cm latime si 2-5 cm grosime, fixate cu mortar de ciment var M 100-T cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, (Gi-6 - lat. 750mm) |  |  | m |  | 1,400 |  |  |
|  | 7122030012940 |  | Pietrar |  |  | h-om |  | 3,11 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,28 |  |  |
|  | 2874116312400M750 |  | Elemente liniare de marmura, (glafuri) 750mm |  |  | m |  | 1,43 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,85 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,55 |  |  |
|  | 2551447335247 |  | Praf de frecat |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 29522700038172 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 473 | RCsM15E |  | Elemente liniare, drepte, din marmura, simple, profilate sau sculptate: baghete de 3-20 cm latime si 2-5 cm grosime, fixate cu mortar de ciment var M 100-T cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, (Gi-15 - lat. 900mm) |  |  | m |  | 3,300 |  |  |
|  | 7122030012940 |  | Pietrar |  |  | h-om |  | 7,33 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,66 |  |  |
|  | 2874116312400M900 |  | Elemente liniare de marmura, (glafuri) 900mm |  |  | m |  | 3,37 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,36 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,29 |  |  |
|  | 2551447335247 |  | Praf de frecat |  |  | kg |  | 0,33 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 29522700038172 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 474 | RCsM29F |  | Finisarea placajelor prin elemente liniare din piatra, travertin, marmura, etc. |  |  | m |  | 80,250 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 98,71 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,03 |  |  |
|  | 2881116001317 |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  |  | kg |  | 4,91 |  |  |
|  | 2451427308669L |  | Ceara parchet "Lucido" |  |  | kg |  | 2,05 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 2,05 |  |  |
|  | 1411112204375 |  | Mozaic din marmura alba saci g=0,5-1,0 mm |  |  | kg |  | 1,96 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 4,09 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pervazuri de fereastra din marmura (pl. 6) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari interioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Finisari fatade (pl. 21, 209, 210 - SAC). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.1. Desfaceri la fatade |  |  |  |  |  |  |  |
| 475 | RCsJ37A |  | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti, pilastri, glafuri, soclu |  |  | m2 |  | 1 500,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 225,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 225,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 75,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 15,00 |  |  |
| 476 | RCsN15B |  | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit de 0,61 la 1,20 m latime (P1) |  |  | m |  | 63,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 55,44 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,94 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,94 |  |  |
| 477 | RCsN15A |  | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (P 2, 6) |  |  | m |  | 98,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 46,06 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,29 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,98 |  |  |
| 478 | RCsN15C |  | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (D 7, 11, 12, 13) |  |  | buc |  | 113,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 142,38 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,26 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,26 |  |  |
| 479 | RCsN15D |  | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact peste 0,125 mp (D8, 9, 11) |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,71 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,43 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |  |
|  |  |  |  | Total Desfaceri la fatade |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2. Cornisa coronamentala (Constructii metalice: noduri M1-M3) - pl. 56-D. |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 | RCsU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (6AI) |  |  | buc |  | 43,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,45 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,09 |  |  |
| 481 | RCsU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru poz. A3, A7) |  |  | buc |  | 73,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,76 |  |  |
| 482 | RCsU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 116,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 58,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,60 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 41,76 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,16 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,74 |  |  |
| 483 | CL26A |  | Rame metalice gata confectionate |  |  | kg |  | 2 310,200 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 254,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,10 |  |  |
|  | 2030132947000 |  | Rama metalica gata confectionata |  |  | kg |  | 2 310,20 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 11,55 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 18,48 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 11,55 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 46,20 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 46,20 |  |  |
| 484 | CL31A |  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc |  |  | m2 |  | 80,860 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 117,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,17 |  |  |
|  | 2430226101026 |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  | kg |  | 10,92 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 4,12 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 12,13 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 40,43 |  |  |
|  | 2430126104976 |  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* |  |  | kg |  | 153,63 |  |  |
| 485 | CN29A |  | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual |  |  | t |  | 2,310 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 24,72 |  |  |
|  | 2430226101755ГФ |  | Grund pe baza de rasini alchidice (ГФ-200) |  |  | kg |  | 12,24 |  |  |
|  | 2430116104213ПФ |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  | 10,63 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 15,25 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 7,62 |  |  |
| 486 | RCsD09A |  | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea placarilor cu marmura, travertin, piatra, granit, etc. sau torcretarilor. (Plasa nr. 20, gr. 2mm) |  |  | m2 |  | 38,100 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 58,67 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,81 |  |  |
|  | 2873122004100R20 |  | Plase nr. 20, gr.2 mm |  |  | kg |  | 106,01 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
| 487 | RCsD09A |  | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea placarilor cu marmura, travertin, piatra, granit, etc. sau torcretarilor (Plasa nr. 15, gr. 1,6 mm) |  |  | m2 |  | 31,800 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 48,97 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,18 |  |  |
|  | 2873122004100R15 |  | Plase nr.15, gr. 1,6 mm |  |  | kg |  | 85,81 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 8,35 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
| 488 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") |  |  | buc |  | 339,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 50,85 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 339,00 |  |  |
|  | 2874136313400AC |  | Ancore chimice Sika Ancor Fix- 1 (mortar) |  |  | buc |  | 339,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cornisa coronamentala (Constructii metalice: noduri M1-M3) - pl. 56-D. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.3. Lucrari pregatitoare la fatade |  |  |  |  |  |  |  |
| 489 | RCsJ34A |  | Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor la fatade (dupa desfaceri) |  |  | m2 |  | 1 500,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 825,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 41,25 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 12,00 |  |  |
| 490 | RCsJ31C |  | Refacerea rosturilor, la zidarie din piatra, cu rosturi regulate (opus-incertum) - 20% S. |  |  | m2 |  | 280,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 498,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 95,20 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 024,57 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 5,19 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,44 |  |  |
|  | 2415107300113 |  | Acid azotic tehnic (apa tare) |  |  | l |  | 14,42 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,24 |  |  |
| 491 | RpIzF11A |  | Izolatii cu vopsea fungicizata ale suprafetelor de beton sau zidare, tencuite sau gletuite, aplicate cu pensula (zona burlanelor, soclul). |  |  | m2 |  | 396,000 |  |  |
|  | 7134050013150 |  | Izolator antiacide |  |  | h-om |  | 138,60 |  |  |
|  | 2430116104847C |  | Vopsea fungicizata CAPATOX |  |  | kg |  | 61,18 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 20,39 |  |  |
| 492 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor a peretilor ("Tiefgrund") |  |  | m2 |  | 1 500,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 45,00 |  |  |
|  | 2430226101017T |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 225,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 75,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari pregatitoare la fatade |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.4. Soclul (poz. 1) - pl.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 493 | RCsM10C2 |  | Placaje din piatra "Cosauti" cu grosime 5 cm, aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi (exclusiv glafurile), fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor mai mari de 0,2 mp/buc inclusiv (pe adeziv ) |  |  | m2 |  | 44,300 |  |  |
|  | 7122030012940 |  | Pietrar |  |  | h-om |  | 372,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 35,44 |  |  |
|  | 2661112800800C50 |  | Placi de piatra, Cosauti gr.50 |  |  | m2 |  | 45,64 |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 268,46 |  |  |
|  | 2875275891519IX |  | Crampoane de otel pentru placaje (inox) |  |  | kg |  | 17,45 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,74 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 123,04 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,89 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 686,81 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 19,69 |  |  |
|  | 2551447335247 |  | Praf de frecat |  |  | kg |  | 17,00 |  |  |
|  | 1411112205747 |  | Praf de travertin |  |  | kg |  | 14,32 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,21 |  |  |
|  | 29522700038172 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,11 |  |  |
| 494 | RCsM15E |  | Elemente liniare, drepte, din piatra, simple, : baghete de 3-20 cm latime si 2-5 cm grosime, fixate cu mortar de ciment var M 100-T cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de piatra (plinte Cosauti, gros. 30mm, h=120mm) |  |  | m |  | 43,700 |  |  |
|  | 7122030012940 |  | Pietrar |  |  | h-om |  | 97,01 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,74 |  |  |
|  | 2874116312400Cos |  | Elemente liniare de piatra Cosauti (glafuri, baghete etc) |  |  | m |  | 44,57 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 57,68 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 4,81 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 17,04 |  |  |
|  | 2551447335247 |  | Praf de frecat |  |  | kg |  | 4,37 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 29522700038172 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 495 | CF10A |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (strat termoizolant - mortar "Termo Putz", gros. 25mm) |  |  | m2 |  | 44,300 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 62,02 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,86 |  |  |
|  | 2664102102008STY |  | Mortar (strat termoizolant "TermoPutz") |  |  | m3 |  | 1,11 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
| 496 | RCsJ12A |  | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. (Strat de nivelare pereti - mortar M50). |  |  | m2 |  | 44,300 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 76,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,39 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 1,06 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 29522700038172 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 497 | RCsD09A |  | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea torcretarilor (5Vr100x100) |  |  | m2 |  | 44,300 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 68,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,43 |  |  |
|  | 28731220041005vr |  | Plase sudate (5Vr 100x100) |  |  | kg |  | 124,20 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 11,63 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
| 498 | RCsU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru fixari) |  |  | buc |  | 122,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,64 |  |  |
| 499 | RCsE04A k=2 |  | Izolatii hidrofuge, pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton executate la rece, cu 1 strat de pinza bitumata neacoperita, 2 straturi de suspensie de bitum filerizat si o sapa bituminoasa de protectie (LINOCROM - 2 straturi) |  |  | m2 |  | 44,300 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 26,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,86 |  |  |
|  | 2682132600480L |  | Pinza bitumata Linocrom |  |  | m2 |  | 102,21 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg |  | 419,79 |  |  |
|  | 2430226101399 |  | Chit pe baza de bitum filerizat |  |  | kg |  | 13,69 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 70,27 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,37 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,37 |  |  |
|  | 2952270004044 |  | Malaxor de chituri 100 h |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
| 500 | RpIzA06A |  | Tratamente superficiale aplicate suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatare cu solutie de silicat de sodiu aplicat (hidrofobizator Baumit) |  |  | m2 |  | 44,300 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 24,81 |  |  |
|  | 2413527345136 |  | Impregnant Baumit Steinlmpragnierung |  |  | kg |  | 1,16 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,33 |  |  |
|  | 2952270003371 |  | Malaxor de chituri si vopsele 10 l |  |  | h-ut |  | 0,66 |  |  |
|  | 2922140006705 |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  |  | h-ut |  | 1,11 |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclul (poz. 1) - pl.21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.5. Pereti, tencuiala rostuita (poz.2) - pl.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | RCsJ23D1 |  | Tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, in asize, cu rosturi adincite, pentru refaceri totale de tencuieli - gros. 60 mm. |  |  | m2 |  | 59,100 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 166,07 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,78 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 390,06 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,13 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,47 |  |  |
|  | 2010102905932 |  | Sipci de rasinoase scurt gr=24 mm lat=48 mm lung=2-4 m |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 502 | RCsJ27B k=7 |  | Diverse lucrari la tencuieli - diferenta de grosime de +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar - adaos gr. 3,5cm. |  |  | m2 |  | 59,100 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 82,74 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,41 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,53 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,83 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
| 503 | RCsD09A |  | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea torcretarilor (Rabiz cu ochuri 40x40x3) |  |  | m2 |  | 59,100 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 91,01 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,91 |  |  |
|  | 2873122004100Rab |  | Plase sudate (Rabiza 40x40x3) |  |  | kg |  | 106,73 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 15,51 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
| 504 | CF10A |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar in cimp continuu (Strat termoizolant - mortar "Termo Putz", gros. 25mm) |  |  | m2 |  | 59,100 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 82,74 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,82 |  |  |
|  | 2664102102008STY |  | Mortar (strat termoizolant "TermoPutz") |  |  | m3 |  | 1,48 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,53 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 505 | RCsJ12A |  | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. ( Strat de nivelare pereti - mortar M50). |  |  | m2 |  | 59,100 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 102,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,87 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 1,42 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,41 |  |  |
|  | 29522700038172 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti, tencuiala rostuita (poz.2) - pl.21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.6. Pilastri, tencuiala lisa (neteda) - poz. 3, pl.21. |  |  |  |  |  |  |  |
| 506 | RCsJ23B1 |  | Tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment -varmarca 50-T , in fisii, pina la 70 cm latime, pentru refaceri totale de tencuieli (Pilastri, lat. 660 mm) |  |  | m2 |  | 47,400 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 105,23 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,85 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 312,84 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,71 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,38 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 507 | CF10B |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in fisii pina la 70 cm latime (Strat termoizolant - mortar "Termo Putz", gros. 25 mm)) |  |  | m2 |  | 47,400 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 75,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,48 |  |  |
|  | 2664102102008STY |  | Mortar (strat termoizolant "TermoPutz") |  |  | m3 |  | 1,19 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,43 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
| 508 | RCsD09A |  | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea torcretarilor (Rabiz cu ochuri 40x40x3) |  |  | m2 |  | 47,400 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 73,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,74 |  |  |
|  | 2873122004100Rab |  | Plase sudate (Rabiza 40x40x3) |  |  | kg |  | 85,60 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 12,44 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
| 509 | RCsJ12A |  | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. ( Strat de nivelare pereti mortar M50). |  |  | m2 |  | 47,400 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 82,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,54 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 1,14 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,33 |  |  |
|  | 29522700038172 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pilastri, tencuiala lisa (neteda) - poz. 3, pl.21. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.7. Pereti, tencuiala lisa (poz. 4) - pl.21. |  |  |  |  |  |  |  |
| 510 | CF10A |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar in cimp continuu (Strat termoizolant - mortar "Termo Putz", gros. 25mm) - strat vizibil |  |  | m2 |  | 763,300 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1 068,62 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 152,66 |  |  |
|  | 2664102102008STY |  | Mortar (strat termoizolant "TermoPutz") |  |  | m3 |  | 19,08 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,87 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 4,58 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,91 |  |  |
| 511 | RCsD09A |  | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea torcretarilor (Rabiz cu ochuri 40x40x3) |  |  | m2 |  | 763,300 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1 175,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 76,33 |  |  |
|  | 2873122004100Rab |  | Plase sudate (Rabiza 40x40x3) |  |  | kg |  | 1 378,52 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 200,37 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,29 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 4,58 |  |  |
| 512 | RCsJ12A |  | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. ( Strat de nivelare pereti - mortar M50). |  |  | m2 |  | 763,300 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 320,51 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 282,42 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 18,32 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,34 |  |  |
|  | 29522700038172 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 6,11 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,05 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti, tencuiala lisa (poz. 4) - pl.21. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.8. Pereti, tencuiala lisa (poz. 4*) - pl.21. |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 | RCsJ23A1 |  | Tencuielilor exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T in cimp continuu, pentru refaceri totale de tencuieli - Pereti netezi |  |  | m2 |  | 446,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 866,79 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 111,70 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 948,88 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 2,23 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 16,08 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,57 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,68 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,12 |  |  |
| 514 | CF10A |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar in cimp continuu (Strat termoizolant - mortar "Termo Putz", gros. 25mm) |  |  | m2 |  | 446,800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 625,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 89,36 |  |  |
|  | 2664102102008STY |  | Mortar (strat termoizolant "TermoPutz") |  |  | m3 |  | 11,17 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,02 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,68 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,12 |  |  |
| 515 | RCsD09A |  | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea torcretarilor (Rabiz cu ochuri 40x40x3) |  |  | m2 |  | 446,800 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 688,07 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 44,68 |  |  |
|  | 2873122004100Rab |  | Plase sudate (Rabiza 40x40x3) |  |  | kg |  | 806,92 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 117,29 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,34 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,68 |  |  |
| 516 | RCsJ12A |  | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. ( Strat de nivelare pereti mortar M50). |  |  | m2 |  | 446,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 772,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 165,32 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 10,72 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,13 |  |  |
|  | 29522700038172 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 3,57 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,79 |  |  |
| 517 | RCsJ27B k=6 |  | Diverse lucrari la tencuieli - diferenta de grosime de +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M 50("Oglinzi" peste fereastra, gros.30mm, adaos +3,0cm) |  |  | m2 |  | 7,850 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 9,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,41 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 0,29 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti, tencuiala lisa (poz. 4*) - pl.21. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.9. Parapet, tencuiala lisa (poz. 4**) - pl.21. |  |  |  |  |  |  |  |
| 518 | RCsJ23A1 |  | Tencuielilor exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T in cimp continuu, pentru refaceri totale de tencuieli - (Parapet fatada) |  |  | m2 |  | 38,700 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 75,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,68 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 255,42 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,39 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 519 | RCsD09A |  | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea torcretarilor (Rabiz cu ochuri 40x40x3) |  |  | m2 |  | 38,700 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 59,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,87 |  |  |
|  | 2873122004100Rab |  | Plase sudate (Rabiza 40x40x3) |  |  | kg |  | 69,89 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 10,16 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
| 520 | RCsJ21C1 |  | Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) - Parapet introdos |  |  | m2 |  | 22,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 22,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,58 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 200,42 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,75 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 0,62 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  |  | Total Parapet, tencuiala lisa (poz. 4**) - pl.21. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.10. Tencuiala glafuri de fereastra, usi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 521 | RCsJ06B |  | Reparatii de tencuieli in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime - mortar ciment M50 (Glafuri de fereastra, usi G1, G2 - 68.13 m2) |  |  | m |  | 421,100 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 261,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 92,64 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 2,11 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,63 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
| 522 | RCsJ06B1 |  | Reparatii de tencuieli in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe, - mortar ciment M50, (Glafuri de fereastra arcate G3 - 10.7 m2) |  |  | m |  | 39,600 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 32,87 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,71 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 523 | CF10B |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar in fisii pina la 70 cm latime (Strat termoizolant - mortar "Termo Putz", gros. 25 mm)) |  |  | m2 |  | 78,830 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 126,13 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,77 |  |  |
|  | 2664102102008STY |  | Mortar (strat termoizolant "TermoPutz") |  |  | m3 |  | 1,97 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,71 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |  |
| 524 | RCsD09A |  | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea torcretarilor (Rabiz cu ochuri 40x40x3) |  |  | m2 |  | 78,830 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 121,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,88 |  |  |
|  | 2873122004100Rab |  | Plase sudate (Rabiza 40x40x3) |  |  | kg |  | 142,37 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 20,69 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |  |
| 525 | RCsJ12A |  | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. ( Strat de nivelare, mortar M50). |  |  | m2 |  | 78,830 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 136,38 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 29,17 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 1,89 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,55 |  |  |
|  | 29522700038172 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,63 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
| 526 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (coltare la glafuri, pilastri) |  |  | m |  | 493,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 44,37 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,93 |  |  |
|  | 2743123549027 |  | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi |  |  | m |  | 493,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2 958,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,93 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tencuiala glafuri de fereastra, usi. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.11. Vopsitorii la fatade (pereti, pilastri, glafuri, parapet) |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor a peretilor ("Tiefgrund", exlusiv proiectia decorului, profilatiilor) |  |  | m2 |  | 1 348,100 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 40,44 |  |  |
|  | 2430226101017T |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 202,21 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 67,41 |  |  |
| 528 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de "sistem Baumit Putz Spachtel" pe suprafetele peretilor (consum 4.0 kg/m2/ gros. 3 mm) |  |  | m2 |  | 1 348,100 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 606,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 134,81 |  |  |
|  | 2653102100833BP |  | Masa de spaclu Baumit Putz Spachtel |  |  | kg |  | 5 392,40 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,35 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,35 |  |  |
| 529 | RCsJ27C |  | Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 1 348,100 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 390,95 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 67,41 |  |  |
|  | 2682132601861F |  | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 |  |  | m2 |  | 1 497,74 |  |  |
|  | 2416306109913 |  | Aracet DP 25 |  |  | kg |  | 204,24 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,41 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,35 |  |  |
| 530 | RCsR24A |  | Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (sistem tip Baumit Silicon Color vopsea 2 straturi, inclusiv grunduirea) |  |  | m2 |  | 1 348,100 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1 132,40 |  |  |
|  | 2430161032195B |  | Vopsea pe baza de silicon dispersie apoasa "Silicon Color" Baumit |  |  | kg |  | 862,78 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,04 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 74,15 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 674,05 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 67,41 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 13,48 |  |  |
|  |  |  |  | Total Vopsitorii la fatade (pereti, pilastri, glafuri, parapet) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.12. Grilaj G1 (la balcoane) - 54 balustri. (pl.55.1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 531 | RCsP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (54 buc.) |  |  | kg |  | 388,300 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 11,65 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 7,77 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,39 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,16 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,94 |  |  |
| 532 | R10A02S |  | Curatarea suprafetelor tencuite, de lemn, de caramida si metalice de diferite zugraveli si vopsitorii: suprafete metalice, de vopsitorii cu vopsea pe baza de ulei: profilate |  |  | m2 |  | 4,050 |  |  |
|  | 9310060019976 |  | Muncitor restaurator, cat.4.0 |  |  | h-om |  | 19,44 |  |  |
| 533 | RMD17A |  | Repararea grilajelor metalice ornamentale la scari sau balcoane, prin: completarea elementelor lisa, sudarea elementelor existente sau desprinse, indreptarea prin ciocanire a pieselor strambe (2 buc.) |  |  | kg |  | 14,500 |  |  |
|  | 8281030022100 |  | Lacatus |  |  | h-om |  | 29,00 |  |  |
|  | 2710703434920 |  | Otel lat |  |  | kg |  | 0,58 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2874125884804 |  | Nituri |  |  | kg |  | 0,29 |  |  |
| 534 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Carcasa din cornieri. p.7, 7*) |  |  | kg |  | 52,270 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 9,93 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,52 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,52 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 52,27 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,42 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,78 |  |  |
| 535 | CL19D |  | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Montarea sectiilor de balustri) |  |  | kg |  | 436,800 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 131,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,74 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,37 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,31 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,18 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 4,37 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 21,84 |  |  |
| 536 | RMD18A |  | Refacerea incastrarilor la porti metalice, portale, balcoane, parapete etc. |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 39,60 |  |  |
|  | 197062 |  | Ciment RIM 300 |  |  | kg |  | 30,60 |  |  |
|  | 00000052 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
| 537 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea Hammerite) |  |  | m2 |  | 6,980 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 7,68 |  |  |
|  | 2430226100700H |  | Grund Hammerite |  |  | kg |  | 0,73 |  |  |
|  | 2430226109444H |  | Diluant alchidic "Hammerite" |  |  | kg |  | 0,77 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 2430116104160H |  | Email alchidic "Hammerite" |  |  | kg |  | 1,19 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,40 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,70 |  |  |
| 538 | CH08A |  | Mina curenta din lemn de esenta tare cu rotungiri profilate montata la balustradele metalice ale scarilor parapetelor interioare, inclusiv ceruirea |  |  | m |  | 10,800 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 5,94 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,27 |  |  |
|  | 2812106305700L |  | Profil semirigid din lemn de esenta tare folosit ca mina curenta |  |  | m |  | 11,34 |  |  |
| 539 | CN16B |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar (Mana curenta) |  |  | m2 |  | 3,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,92 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 0,51 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2430126105046 |  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,10 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,80 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg |  | 0,64 |  |  |
|  |  |  |  | Total Grilaj G1 (la balcoane) - 54 balustri. (pl.55.1) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari fatade (pl. 21, 209, 210 - SAC). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Grupuri sanitare F1 - F6 (pl.500 - 518 - SAC). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1. Lucrari de constructii. Lavoare. |  |  |  |  |  |  |  |
| 540 | СF60A |  | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (poz. 15) |  |  | m2 |  | 15,600 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 31,62 |  |  |
|  | 2662102701000U |  | Placi ghips-carton (rezistent la umiditate) |  |  | m2 |  | 32,76 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 11,47 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 34,32 |  |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 201,40 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 36,66 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 23,63 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 7,61 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,36 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 23,40 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 90,48 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |  |
| 541 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (grinzi metalice nr.18) |  |  | t |  | 2,020 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 70,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,10 |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 2 060,40 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,91 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 13,13 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 13,13 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 13,13 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 4,04 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,91 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
| 542 | CL31A |  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc |  |  | m2 |  | 91,440 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 132,59 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,29 |  |  |
|  | 2430226101026 |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  | kg |  | 12,34 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 4,66 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 13,72 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 45,72 |  |  |
|  | 2430126104976 |  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* |  |  | kg |  | 173,74 |  |  |
| 543 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea Hammerite) |  |  | m2 |  | 90,440 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 99,48 |  |  |
|  | 2430226100700H |  | Grund Hammerite |  |  | kg |  | 9,41 |  |  |
|  | 2430226109444H |  | Diluant alchidic "Hammerite" |  |  | kg |  | 9,95 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 4,52 |  |  |
|  | 2430116104160H |  | Email alchidic "Hammerite" |  |  | kg |  | 15,37 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 18,09 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 4,52 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 9,04 |  |  |
| 544 | CL26A |  | Rame metalice gata confectionate (EM1, EM2) - pl. 515, 517, 518. |  |  | kg |  | 240,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 26,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 2030132947000 |  | Rama metalica gata confectionata |  |  | kg |  | 240,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,92 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,80 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 4,80 |  |  |
| 545 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea Hammerite) - carcasa metalica. |  |  | m2 |  | 8,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 9,35 |  |  |
|  | 2430226100700H |  | Grund Hammerite |  |  | kg |  | 0,88 |  |  |
|  | 2430226109444H |  | Diluant alchidic "Hammerite" |  |  | kg |  | 0,94 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 2430116104160H |  | Email alchidic "Hammerite" |  |  | kg |  | 1,45 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,70 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,85 |  |  |
| 546 | RCsU05D |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (pentru EM1, EM2) |  |  | buc |  | 92,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 53,36 |  |  |
| 547 | CK35C |  | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancore cimice "Sika Ancor Fix-1" ) |  |  | buc |  | 92,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 10,12 |  |  |
|  | 2874136313400AC |  | Ancore chimice Sika Ancor Fix- 1 (mortar) |  |  | buc |  | 92,00 |  |  |
| 548 | RCsB03A |  | Beton armat B15/M200 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existnte (Centuri) |  |  | m3 |  | 2,410 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 14,39 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,88 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 798,92 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 1,67 |  |  |
|  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,82 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,76 |  |  |
|  | 29522700037001 |  | Betoniera de 250 l |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |  |
|  | 2952270003101 |  | Vibrator de butelie |  |  | h-ut |  | 1,45 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
| 549 | RCsC02B |  | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 3,400 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 2010102904030 |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2873145886942 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2320186201084 |  | Ulei emulsionat pentru decofrare |  |  | kg |  | 0,41 |  |  |
|  | 2020212928359 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala |  |  | m2 |  | 0,52 |  |  |
|  | 2010102904420 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 550 | RCsD02D3 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (12AIII) |  |  | kg |  | 85,200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,56 |  |  |
|  | 2710602000038 |  | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm |  |  | kg |  | 87,33 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,85 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 12,78 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,98 |  |  |
| 551 | RCsD01D |  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (6AI) |  |  | kg |  | 8,850 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,71 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 9,07 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,33 |  |  |
|  | 2952270004203 |  | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2940340004205 |  | Masina de fasonat otel beton |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
|  | 2952270006612 |  | Troliu de intins OB |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 552 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  | kg |  | 35,840 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 7,53 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 37,65 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,87 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
| 553 | CH06C |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba (din INOX) - poz. 21, 22 |  |  | m |  | 1,050 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,95 |  |  |
|  | 2812106305713inox |  | Mina curenta curba din teava de INOX D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) |  |  | m |  | 1,05 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,11 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,73 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii. Lavoare. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grupuri sanitare F1 - F6 (pl.500 - 518 - SAC). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Diverse. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1. Schele la fatade |  |  |  |  |  |  |  |
| 554 | RCsH31B |  | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei |  |  | m2 |  | 1 949,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1 773,59 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 370,31 |  |  |
|  | 2010102904169 |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  |  | m3 |  | 0,58 |  |  |
|  | 2010102906959 |  | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 |  |  | m3 |  | 0,58 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  | m3 |  | 19,49 |  |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 2010102903971 |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  |  | kg |  | 5,85 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 11,69 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 155,92 |  |  |
|  |  |  |  | Total Schele la fatade |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2. Schele de interior |  |  |  |  |  |  |  |
| 555 | R21A02A |  | Montarea schelei metalice tubulare pentru lucrari la pereti si tavane (Sala de expozitii) |  |  | m3 |  | 1 880,000 |  |  |
|  | 9310060019969 |  | Muncitor restaurator, cat.3.3 |  |  | h-om |  | 2 180,80 |  |  |
|  | 2010102903001 |  | Scinduri de rasinoase tivite, cal. 1 |  |  | m3 |  | 1,88 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 125,96 |  |  |
|  | 2710503800294 |  | Sirma laminata la cald in colac, diametru 6,3-6,5 mm |  |  | kg |  | 150,40 |  |  |
|  | 2710503805347 |  | Sirma moale zincata D=1,6 OL32 S 889 |  |  | kg |  | 67,68 |  |  |
|  | 2873114717939 |  | Cablu, impletitura dubla, tip TK, fara acoperire din sirma marca V, grupa de marcare pina la 1570 N/mm2, diametru 10,5 mm |  |  | 10 m |  | 236,88 |  |  |
|  | 113-9040 |  | Pelicula din polietilena |  |  | m2 |  | 188,00 |  |  |
|  | 2811230002214 |  | Schela metalica tubulara |  |  | h-ut |  | 5 640,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 188,00 |  |  |
|  | 2955270002612 |  | Ferastrau electric cu lant |  |  | h-ut |  | 94,00 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 150,40 |  |  |
| 556 | R21A02A |  | Montarea schelei metalice tubulare pentru lucrari la pereti si tavane (parter, etaj) |  |  | m3 |  | 3 966,000 |  |  |
|  | 9310060019969 |  | Muncitor restaurator, cat.3.3 |  |  | h-om |  | 4 600,56 |  |  |
|  | 2010102903001 |  | Scinduri de rasinoase tivite, cal. 1 |  |  | m3 |  | 3,97 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 265,72 |  |  |
|  | 2710503800294 |  | Sirma laminata la cald in colac, diametru 6,3-6,5 mm |  |  | kg |  | 317,28 |  |  |
|  | 2710503805347 |  | Sirma moale zincata D=1,6 OL32 S 889 |  |  | kg |  | 142,78 |  |  |
|  | 2873114717939 |  | Cablu, impletitura dubla, tip TK, fara acoperire din sirma marca V, grupa de marcare pina la 1570 N/mm2, diametru 10,5 mm |  |  | 10 m |  | 499,72 |  |  |
|  | 113-9040 |  | Pelicula din polietilena |  |  | m2 |  | 396,60 |  |  |
|  | 2811230002214 |  | Schela metalica tubulara |  |  | h-ut |  | 11 898,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 396,60 |  |  |
|  | 2955270002612 |  | Ferastrau electric cu lant |  |  | h-ut |  | 198,30 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 317,28 |  |  |
| 557 | R21A02B |  | Demontarea schelei metalice tubulare pentru lucrari la pereti si tavane |  |  | m3 |  | 5 846,000 |  |  |
|  | 9310060019969 |  | Muncitor restaurator, cat.3.3 |  |  | h-om |  | 2 806,08 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 467,68 |  |  |
|  |  |  |  | Total Schele de interior |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3. Evacuarea molozului |  |  |  |  |  |  |  |
| 558 | RCsU09A |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (molozul din desfaceri) |  |  | t |  | 2 800,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 952,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1 876,00 |  |  |
|  | 2010102904169 |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  |  | m3 |  | 8,40 |  |  |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  |  | kg |  | 70,00 |  |  |
| 559 | TsH92B |  | Incarcarea in auto molozului din desfaceri |  |  | t |  | 2 800,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3 108,00 |  |  |
| 560 | TsI51A10 |  | Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 2 800,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 159,88 |  |  |
|  |  |  |  | Total Evacuarea molozului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.4. Masti radiatoare (grilaje decorative din lemn) - pl. 520- SAC |  |  |  |  |  |  |  |
| 561 | CK30B |  | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn (fag), inclusiv diblurile (MC1 - 2 buc.) |  |  | m2 |  | 1,560 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om. |  | 2,89 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,39 |  |  |
|  | 2030127329586 |  | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare |  |  | m2 |  | 1,56 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 562 | RCsR13B |  | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi |  |  | m2 |  | 3,400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 5,30 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om. |  | 0,34 |  |  |
|  | 2430226101350 |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 |  |  | kg |  | 0,68 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 1,70 |  |  |
|  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  |  | kg |  | 0,68 |  |  |
|  | 2430226100981 |  | Grund alchid orce culoare |  |  | kg |  | 0,59 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  |  | kg |  | 0,77 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  |  | Total Masti radiatoare (grilaje decorative din lemn) - pl. 520- SAC |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.5. Copertine CP1, CP3 (pl. 608, 604* - SAC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 563 | RCsI14B |  | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane,( tabla de cupru gr.0,6mm;consum - 6.66 kg/m2) |  |  | m2 |  | 11,800 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 7,43 |  |  |
|  | 7141020013350 |  | Vopsitor |  |  | h-om |  | 17,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,60 |  |  |
|  | 2710403642419 |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime |  |  | kg |  | 82,52 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 3,22 |  |  |
|  | 2744137311238 |  | Cositor aliaj Cupru |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 564 | IzF03A2 |  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA "Sarnavap 500E" (inclusiv banda dubla adeziva pentru pelicila Sarnavap Tape F .) |  |  | m2 |  | 11,800 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 2682132602070A |  | Bariera de vapori Sarnavap 500E |  |  | m2 |  | 12,98 |  |  |
|  | 2513206621600Sad |  | Banda dubla adeziva "Sarnavap Tape F |  |  | m |  | 6,61 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 565 | CE30B1 |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite |  |  | m2 |  | 11,800 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 0,59 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,43 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,18 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,33 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,24 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
| 566 | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  |  | 100m2 |  | 0,118 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,37 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 0,71 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 2,71 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,47 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 567 | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. |  |  | m3 |  | 0,300 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,07 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice "Pirilax" |  |  | kg |  | 0,59 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 568 | CL26A |  | Rame metalice gata confectionate (CP1, CP3) |  |  | kg |  | 342,780 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 37,71 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,43 |  |  |
|  | 2030132947000 |  | Rama metalica gata confectionata |  |  | kg |  | 342,78 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,71 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,74 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 1,71 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,86 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 6,86 |  |  |
| 569 | RCsP12B |  | Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, ornamentale (CP1) |  |  | kg |  | 12,100 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 11,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,21 |  |  |
|  | 2710703520283B20 |  | Profil normal I (bara de metal 20x20) |  |  | kg |  | 12,84 |  |  |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,12 |  |  |
|  | 2874125884803 |  | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 |  |  | kg |  | 0,87 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 1010116200303 |  | Huila scop energ.mixta |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,45 |  |  |
|  | 2940520003828 |  | Aparat de polizat (biax) |  |  | h-ut |  | 0,85 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,85 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 570 | RCsU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,52 |  |  |
| 571 | RCsU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,32 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
| 572 | RCsU06A1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  | m |  | 8,440 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,27 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,04 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,27 |  |  |
| 573 | CE25C |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu |  |  | m |  | 8,440 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,11 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,42 |  |  |
|  | 2682132600479 |  | Benzi bituminoase (garnitura) |  |  | m |  | 10,19 |  |  |
|  | 2413337345800 |  | Solutie de amorsaj |  |  | l |  | 0,27 |  |  |
| 574 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea Hammerite) |  |  | m2 |  | 11,120 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 12,23 |  |  |
|  | 2430116104160H |  | Email alchidic "Hammerite" |  |  | kg |  | 1,89 |  |  |
|  | 2430226100700H |  | Grund Hammerite |  |  | kg |  | 1,16 |  |  |
|  | 2430226109444H |  | Diluant alchidic "Hammerite" |  |  | kg |  | 1,22 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,56 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,22 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,56 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,11 |  |  |
| 575 | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (asteriala de jos) |  |  | m2 |  | 11,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 11,80 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  |  | kg |  | 2,12 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 1,42 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 1,42 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 2,01 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,90 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,59 |  |  |
|  |  |  |  | Total Copertine CP1, CP3 (pl. 608, 604* - SAC) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.6. Rost antiseismic: Nod B, J, J* (pl. 42, 49, 50 - D) |  |  |  |  |  |  |  |
| 576 | RCsE18C |  | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu placi semirigide de vata minerala de 2 cm grosime, in fisii de 10 cm latime lipite cu mastic bituminos (Nod B, pl.42- D) |  |  | m |  | 29,120 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 7,86 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,62 |  |  |
|  | 2682162606632 |  | Placa vata minerala izolanta gen tip G 100 1200 x 600 x 40 mm S 5838/5 |  |  | m2 |  | 3,30 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 9,00 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 3,60 |  |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  | kg |  | 2,25 |  |  |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  | kg |  | 2,10 |  |  |
|  | 2952270004030 |  | Topitor bitum de 400 l |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 577 | RCsE18D |  | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet (nod B - gr. 100mm) |  |  | m |  | 29,120 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,49 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,46 |  |  |
|  | 2521302602900 |  | Placi termoizolante vata minerala bazaltica g=50mm |  |  | m2 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2521302602001 |  | Placa polisteren expandat |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 1,95 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 578 | RCsE18D |  | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 5 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet (nod J, J* - gr. 50mm) |  |  | m |  | 22,970 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,76 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,15 |  |  |
|  | 2521302602001 |  | Placa polisteren expandat |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,73 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 1,54 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
| 579 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 83,830 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 15,93 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,84 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 83,83 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,67 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,26 |  |  |
| 580 | RCsE39C |  | Refacerea protectiei rosturilor de dilatatie, cu profile din tabla zincata cu latimi peste 50 cm (consum Cu 4.2 kg/m) - nod J. |  |  | m |  | 19,250 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 29,07 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,66 |  |  |
|  | 2732103665059Cu |  | Tabla de cupru 0,6 mm |  |  | kg |  | 83,28 |  |  |
|  | 2710703700340inox |  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm (compensator elastic Inox) |  |  | kg |  | 3,97 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 118,97 |  |  |
|  | 2874115893464 |  | Bolt de impuscat |  |  | buc |  | 118,97 |  |  |
|  | 2874115840924 |  | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6 |  |  | buc |  | 118,97 |  |  |
|  | 2874115893466 |  | Capse de impuscat, tip 14008/40 |  |  | buc |  | 118,97 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
| 581 | CH01A |  | Trepte exterioare din piatra simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor -nod J*. |  |  | m |  | 3,700 |  |  |
|  | 7122030012940 |  | Pietrar |  |  | h-om |  | 9,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,29 |  |  |
|  | 2670112203200C |  | Trepte din piatra, simple sau profilate, gata fasonate (Cosauti) |  |  | m |  | 3,72 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 12,95 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  |  | Total Rost antiseismic: Nod B, J, J* (pl. 42, 49, 50 - D) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse. |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale de stat |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |