|  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ |
| --- | --- |

Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

Obiectul:   Lucrări de reparație a drumurilor in orașul Ialoveni.

Autoritatea contractantă: Primăria Ialoveni adresa or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun nr. 45.

- Descriere generală.

Lucrările vor fi petrecute în orașul Ialoveni

Perioada de execuție:  4 luni de la semnarea contractului;

Garanții: perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de minimum 5 ani.

2. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor de reparație a drumurilor. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul are obligația de a înlătura în termen de cel mult 5 zile calendaristice pe baza unui act încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.

3. Cerințe privind calculul costului.

Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea formularelor nr. 3, 5, 7, WinSmeta, calculate în conformitate cu documentația normativă.

5. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.

- Experiența în domeniu, minim 5 ani;

- Documente confirmative că compania este dotată cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele necesare pentru efectuarea lucrărilor;

- Documente confirmative, deținerea personalului calificat în domeniul dat;

- Deviz-lucrări (forme 3,5,7) WinSmeta.

6. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Documente obligatorii la depunerea ofertei vor fi indicate în anunțul de participare prezentat pe SIA RSAP.

7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documente obligatorii la evaluare ofertelor vor fi indicate în anunțul de participare prezentat pe SIA RSAP.

### Lista cu cantitățile de lucrări

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Ialoveni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Ialoveni

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație a drumurilor in orașul Ialoveni

# Formularul nr. 1

1, Obiectul: Reparatia drumului din beton, str. Livezilor (L=250m)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.30

Devizul: Lucrari de constructie

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. str. Livezilor (L= 250m, b= 4m, acostament de pietris 2x0,5m) |  |  |
| 1 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 1,075 |
| 2 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 10,75 |
| 3 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 1,075 |
| 4 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta( LA30 SM EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm | m3 | 29,7 |
| 5 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 | t | 0,6 |
| 6 | DB19G | Imbracaminte debeton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1000 |
| 7 | DI115 | Amenajarea Acostamentelor | m2 | 250 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. str. Livezilor (L= 250m, b= 4m, acostament de pietris 2x0,5m) |  |  |

2, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Mihai Viteazul (L=250m)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.4

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. str. Mihai Viteazul (L=250m, b=4m, acostament de pietris 1m) |  |  |
| 1.1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 2,1000 |
| 1.2 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 1,0000 |
| 1.3 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 21,0000 |
| 1.4 | TsI51A10 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km. | t | 381,1500 |
| 1.5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 2,3100 |
| 1.6 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 10,0000 |
| 1.7 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 10,0000 |
| 1.8 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata. | buc | 5,0000 |
| 1.9 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 150,0000 |
| 1.10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2) | t | 0,6500 |
| 1.11 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. | m2 | 1 000,0000 |
| 1.12 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm. | m2 | 250,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. str. Mihai Viteazul (L=250m, b=4m, acostament de pietris 1m) |  |  |

2.1, Obiectul: Constructia sistemului de evacuare a apelor pluviale parcarii a teatrului de vara pe str. Mihai Viteazul

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr 2.15.2

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumirea lucrărilor | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  | Capitolul 1. Amenajarea zidului de sprijin cu 4 x 20m* 0.4m * H = 1,0m |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,1254 |
| 2 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 23,8336 |
| 3 | TsC54B | Executie strat din piatra sparta LA30, fr.16-32 mm, SR EN 13242+A1, h=0,10m | m3 | 3,1360 |
| 4 | PC02A | Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 | 156,8000 |
| 5 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat | kg | 1 000,0000 |
| 6 | DI119 | Fundatii monolite din beton C20/16 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300 | m3 | 31,3600 |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,0945 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Amenajarea zidului de sprijin cu 4 x 20m* 0.4m * H = 1m) |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Montarea rigolei L=30m |  |  |
| 8 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 17,9950 |
| 9 | TsC54B | Executie strat din piatra sparta LA30, fr.16-32 mm, SR EN 13242+A1, h=0,10m | m3 | 2,1000 |
| 10 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei tip R-1 pentru edificii artificiale la drumuri (15 buc x 2m, total 30m) Alte materiale=1,0300 | m3 | 9,0000 |
| 11 | CP21C | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti | m | 27,0000 |
| 12 | DI124 | Montarea placilor din beton armat tip CR-1 la rigole pentru edificii artificiale la drumuri (30 buc x 1m) Alte materiale=1,0300 | m3 | 1,4700 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Montarea rigolei L=30m |  |  |

3, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Decebal (L=411m)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.5

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. str. Decebal (L=411m, b=4m, acostament de pietris 1m) |  |  |
| 1.1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 3,1290 |
| 1.2 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 1,4900 |
| 1.3 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 31,3000 |
| 1.4 | TsI51A10 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km. | t | 567,9300 |
| 1.5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 3,4400 |
| 1.6 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 14,9000 |
| 1.7 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 14,9000 |
| 1.8 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata. | buc | 19,0000 |
| 1.9 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 223,5000 |
| 1.10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2) | t | 0,9700 |
| 1.11 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. | m2 | 1 490,0000 |
| 1.12 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm. | m2 | 411,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. str. Decebal (L=411m, b=4m, acostament de pietris 1m) |  |  |

4, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str-la II si III Mihail Frunze (L=228m)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.11

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. str-la II si III Mihail Frunze (L=228m, b=3m, acostament de pietris 1m) |  |  |
| 1.1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 1,4360 |
| 1.2 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 0,6840 |
| 1.3 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 14,3600 |
| 1.4 | TsI51A10 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km. | t | 260,6300 |
| 1.5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 1,5800 |
| 1.6 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 6,8400 |
| 1.7 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 6,8400 |
| 1.8 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata. | buc | 6,0000 |
| 1.9 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 102,6000 |
| 1.10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2) | t | 0,4400 |
| 1.11 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. | m2 | 684,0000 |
| 1.12 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm. | m2 | 228,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. str-la II si III Mihail Frunze (L=228m, b=3m, acostament de pietris 1m) |  |  |

5, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str-la Toma Ciorba (L=130m)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.12

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. str-la Toma Ciorba (L=130m, b=3m, acostament de pietris 1m) |  |  |
| 1.1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 0,8190 |
| 1.2 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 0,3900 |
| 1.3 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 8,1900 |
| 1.4 | TsI51A10 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km. | t | 148,6500 |
| 1.5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 0,9010 |
| 1.6 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 3,9000 |
| 1.7 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 3,9000 |
| 1.8 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata. | buc | 4,0000 |
| 1.9 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 58,5000 |
| 1.10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2) | t | 0,2500 |
| 1.11 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. | m2 | 390,0000 |
| 1.12 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm. | m2 | 130,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. str-la Toma Ciorba (L=130m, b=3m, acostament de pietris 1m) |  |  |

6, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Alexandru cel Bun 2/1 (garaje) (L=204m)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 3.22

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. str. Alexandru cel Bun 2/1 (garaje) (L=204, b=4m, acostament de pietris 1m) |  |  |
| 1.1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 1,7100 |
| 1.2 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 0,8160 |
| 1.3 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 17,1000 |
| 1.4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 310,4000 |
| 1.5 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 8,1600 |
| 1.6 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 8,1600 |
| 1.7 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata. | buc | 5,0000 |
| 1.8 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 122,5000 |
| 1.9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2) | t | 0,5300 |
| 1.10 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. | m2 | 816,0000 |
| 1.11 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. | m2 | 204,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. str. Alexandru cel Bun 2/1 (garaje) (L=204, b=4m, acostament de pietris 1m) |  |  |

7, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Constrantin Stamate (L=323m)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 3.13

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Str. Constantin Stamate (L=323m, b=4m, acostament de pietris 1m) |  |  |
| 1.1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 2,8000 |
| 1.2 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 1,2920 |
| 1.3 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 28,0000 |
| 1.4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 508,2000 |
| 1.5 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 12,9200 |
| 1.6 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 12,9200 |
| 1.7 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata. | buc | 6,0000 |
| 1.8 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 193,8000 |
| 1.9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2) | t | 0,8400 |
| 1.10 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. | m2 | 1 292,0000 |
| 1.11 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. | m2 | 323,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Str. Constantin Stamate (L=323m, b=4m, acostament de pietris 1m) |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Drumuri adiacente (L=45m, b=4m, acostament de pietris 1m) |  |  |
| 1.12 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 0,4000 |
| 1.13 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 0,1800 |
| 1.14 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 4,0000 |
| 1.15 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 72,6000 |
| 1.16 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 1,8000 |
| 1.17 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 1,8000 |
| 1.18 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 27,0000 |
| 1.19 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2) | t | 0,1200 |
| 1.20 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. | m2 | 180,0000 |
| 1.21 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. | m2 | 45,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Drumuri adiacente (L=45m, b=4m, acostament de pietris 1m) |  |  |

8, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Miron Costin (L=260 m)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.14

| # Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  |  | Capitolul 1. str. Miron Costin (L=260 m, b=5,5 m, acostament de pietris 2x0,5m, 3 capace) |  |  |
| 1 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 1,5080 |
| 2 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 15,0800 |
| 3 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 1,5080 |
| 4 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta( LA30 SM EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm | m3 | 226,2000 |
| 5 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 | t | 0,8580 |
| 6 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 430,0000 |
| 7 | DI115 | Amenajarea Acostamentelor | m2 | 260,0000 |
| 8 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200 | buc | 3,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. str. Miron Costin (L=260 m, b=5,5 m, acostament de pietris 2x0,5m, 3 capace) |  |  |

9, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Frunze nr. 1-15  (L=150m)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  |  | Capitolul 1. str. Frunze nr. 1-15 (L=150 m, b=3,5m, acostament de pietris 2x0,5m) |  |  |
| 1 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 0,5700 |
| 2 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 5,7000 |
| 3 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,5700 |
| 4 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 85,5000 |
| 5 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 | t | 0,3150 |
| 6 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80 cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 525,0000 |
| 7 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 150,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. str. Frunze nr. 1-15 (L=150 m, b=3,5 m, acostament de pietris 2x0,5m) |  |  |

10, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Braila (L=234m)

- Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.15

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. str. Braila (L=234m, b=4m, acostament de pietris 1m) |  |  |
| 1.1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic. | m3 | 7,0000 |
| 1.2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 1,9660 |
| 1.3 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 0,9360 |
| 1.4 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 19,6600 |
| 1.5 | TsI51A10 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km. | t | 373,2800 |
| 1.6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 2,2330 |
| 1.7 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 9,3600 |
| 1.8 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 9,3600 |
| 1.9 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata. | buc | 4,0000 |
| 1.10 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 140,4000 |
| 1.11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2) | t | 0,6100 |
| 1.12 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. | m2 | 936,0000 |
| 1.13 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm. | m2 | 234,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. str. Braila (L=234m, b=4m, acostament de pietris 1m) |  |  |

11, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Mugurel (L=270m)

- Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.8

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. str. Mugurel (L=270m, b=4m, acostament de pietris 1m) |  |  |
| 1.1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 2,2680 |
| 1.2 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 1,0800 |
| 1.3 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 22,6800 |
| 1.4 | TsI51A10 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km. | t | 411,6400 |
| 1.5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 2,5000 |
| 1.6 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 10,8000 |
| 1.7 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 10,8000 |
| 1.8 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata. | buc | 7,0000 |
| 1.9 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 162,0000 |
| 1.10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2) | t | 0,7020 |
| 1.11 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. | m2 | 1 080,0000 |
| 1.12 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm. | m2 | 270,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. str. Mugurel (L=270m, b=4m, acostament de pietris 1m) |  |  |

12, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Moldova  (L=1050m)

- Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.9

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. str. Moldova (L=1050m, b=7, m, acostament 1x0,5m) |  |  |
|  |  | 1.1.Restabilirea sistemului rutier |  |  |
| 1 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300 | m | 230,0000 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 118,0000 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (Incarcarea materialului demolat) | 100 m3 | 1,1800 |
| 4 | TsI50A5 | Transportarea a materialului decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 334,1760 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,3600 |
| 6 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 448,4000 |
| 7 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu | 100m2 | 11,8000 |
| 8 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 1,1800 |
| 9 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 283,2000 |
| 10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 | t | 0,7080 |
| 11 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80 , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 1 180,0000 |
|  |  | Total 1.1.Restabilirea sistemului rutier |  |  |
|  |  | 1. 2. Reparatia partii carosabile |  |  |
| 12 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 6 170,0000 |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea a materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 296,0000 |
| 14 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 61,7000 |
| 15 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 | t | 0,4630 |
| 16 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 149,6230 |
| 17 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 | t | 2,2050 |
| 18 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic BA 16, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 7 350,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Reparatia partii carosabile |  |  |
|  |  | 1.3 Amenajarea acostamentelor |  |  |
| 19 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,5250 |
| 20 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 99,7500 |
| 21 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 525,0000 |
|  |  | TOTAL Amenajarea acostamentelor. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4 Gratare de evacuare a apelor |  |  |
| 22 | RpAcF01F | Ridicarea la nivelul strazii a gratarelor de evacuare a apelor pluviale Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200 | buc | 12,0000 |
| 23 | CL14B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile | t | 0,1000 |
| 24 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200 | buc | 15,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.4 Gratare de evacuare a apelor |  |  |
|  |  | TOTAL. str. Moldova (L=1050m, b=7, m, acostament 1x0,5m) |  |  |

13, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Ștefan cel Mare  (parcare Biserica)  (S=620m2)

- Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.11

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  | Capitolul 1. str. Ștefan cel Mare (parcare Biserica) (S=620m2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 620,0000 |
| 2 | TsI50A5 | Transportarea a materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 29,7600 |
| 3 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 6,2000 |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 | t | 0,0465 |
| 5 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 8,1240 |
| 6 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 | t | 0,1860 |
| 7 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic BA 16, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 620,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. str. Ștefan cel Mare (parcare Biserica) (S=620m2) |  |  |

14, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Viilor  (parcare Biserica)  (S=850)

- Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.22

| - Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. str. Viilor (parcare Biserica) (S=850) |  |  |
| 1 | DI155C | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 | 850,00 |
| 2 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 40,80 |
| 3 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 850,00 |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2) | t | 0,064 |
| 5 | DI108 | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 20,613 |
| 6 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2) | t | 0,255 |
| 7 | DB16H aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) | m2 | 850,00 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. . str. Viilor (parcare Biserica) (S=850) |  |  |

15, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Florilor (L=380m)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 3.11

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Str. Florilor (L=380m, b=3m, acostament de pietris 1m) |  |  |
| 1.1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 2,4000 |
| 1.2 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 1,1400 |
| 1.3 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 24,0000 |
| 1.4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 435,6000 |
| 1.5 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 11,4000 |
| 1.6 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 11,4000 |
| 1.7 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata. | buc | 5,0000 |
| 1.8 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 171,0000 |
| 1.9 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2) | t | 0,7400 |
| 1.10 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. | m2 | 1 140,0000 |
| 1.11 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. | m2 | 380,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Str. Florilor (L=380m, b=3m, acostament de pietris 1m) |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Drumuri adiacente (L=15m, b=3m, acostament de pietris 1m) |  |  |
| 1.12 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 0,1000 |
| 1.13 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 0,0450 |
| 1.14 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 1,0000 |
| 1.15 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 18,1500 |
| 1.16 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 0,4500 |
| 1.17 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 0,4500 |
| 1.18 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 6,7500 |
| 1.19 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2) | t | 0,0300 |
| 1.20 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. | m2 | 45,0000 |
| 1.21 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. | m2 | 15,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Drumuri adiacente (L=15m, b=3m, acostament de pietris 1m) |  |  |

16, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str-la 1 Stefan Neaga (L=229m)

- Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.1

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. str-la 1 Stefan Neaga (L=229m, b=3m, acostament de pietris 1m) |  |  |
| 1.1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 1,4430 |
| 1.2 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 0,6870 |
| 1.3 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 14,4300 |
| 1.4 | TsI51A10 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km. | t | 261,9000 |
| 1.5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 1,5870 |
| 1.6 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 6,8700 |
| 1.7 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 6,8700 |
| 1.8 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata. | buc | 4,0000 |
| 1.9 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 103,0500 |
| 1.10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2) | t | 0,4500 |
| 1.11 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. | m2 | 687,0000 |
| 1.12 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm. | m2 | 229,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. str-la 1 Stefan Neaga (L=229m, b=3m, acostament de pietris 1m) |  |  |

17, Obiectul: Reparatia drumului str. Chisinau (L=280m)

- Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.10

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. str. Chisinau (L=171m, b=3m, acostament de pietris 1m (Asfalt)) |  |  |
| 1.1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic. | m3 | 0,7500 |
| 1.2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 1,6570 |
| 1.3 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 0,7890 |
| 1.4 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 16,5700 |
| 1.5 | TsI51A10 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km. | t | 302,5100 |
| 1.6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 1,8300 |
| 1.7 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 7,8900 |
| 1.8 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 7,8900 |
| 1.9 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata. | buc | 3,0000 |
| 1.10 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 118,3500 |
| 1.11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2) | t | 0,5130 |
| 1.12 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. | m2 | 789,0000 |
| 1.13 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm. | m2 | 171,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. str. Chisinau (L=171m, b=3m, acostament de pietris 1m) |  |  |
|  |  | Capitolul 2. str. Chisinau (L=109m, b=3m, acostament de pietris 1m (Beton)) |  |  |
| 1.14 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 1,0140 |
| 1.15 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 0,3270 |
| 1.16 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 10,1400 |
| 1.17 | TsI51A10 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km. | t | 184,0400 |
| 1.18 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 1,1150 |
| 1.19 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 3,2700 |
| 1.20 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 3,2700 |
| 1.21 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata. | buc | 5,0000 |
| 1.22 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 49,0500 |
| 1.23 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile. | m2 | 43,6000 |
| 1.24 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2) | kg | 1 000,6200 |
| 1.25 | DA20A | Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton C20/25) | 1000m2 | 0,3270 |
| 1.26 | DC07A | Întreţinerea fundaţiei sau a îmbrăcămintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip şi stropirea cu apă (se exclude nisipul) | 1000m2 | 0,3270 |
| 1.27 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri. | m | 82,0000 |
| 1.28 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos. | m | 82,0000 |
| 1.29 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm. | m2 | 109,0000 |
| 1.25 | DA20A | Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton C20/25) | 1000m2 | 0,3270 |
| 1.26 | DC07A | Întreţinerea fundaţiei sau a îmbrăcămintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip şi stropirea cu apă (se exclude nisipul) | 1000m2 | 0,3270 |
|  |  | Total Capitolul 2. str. Chisinau (L=109m, b=3m, acostament de pietris 1m (Beton)) |  |  |

18, Obiectul: Reparatia drumului str. Prieteniei (parcare OTC) S=520 m2

- Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.7.2

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. str. Prieteniei (parcare OTC) (S=520 m2) |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,0400 |
| 2 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 197,6000 |
| 3 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 5,2000 |
| 4 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 5,2000 |
| 5 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm | m3 | 78,0000 |
| 6 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 | t | 0,3120 |
| 7 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80 cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 520,0000 |
|  |  | TOTAL str. Prieteniei (parcare OTC) S=520 m2 |  |  |

19, Obiectul: Reparatia drumului din beton, str. Valeriu Cupcea (L=221m)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 3.3

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Str. Valeriu Cupcea (L=221m, b=4m, acostament de pietris 1m) |  |  |
| 1.1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 2,7400 |
| 1.2 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 0,8800 |
| 1.3 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 27,4000 |
| 1.4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 497,0000 |
| 1.5 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 8,8400 |
| 1.6 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 8,8400 |
| 1.7 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata. | buc | 5,0000 |
| 1.8 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 132,6000 |
| 1.9 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile. | m2 | 66,3000 |
| 1.10 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2) | kg | 2 705,0400 |
| 1.11 | DA20A | Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300) | 1000m2 | 0,8840 |
| 1.12 | DC07A | Întreţinerea fundaţiei sau a îmbrăcămintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip şi stropirea cu apă (se exclude nisipul) | 1000m2 | 0,8840 |
| 1.13 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri. | m | 220,0000 |
| 1.14 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos. | m | 220,0000 |
| 1.15 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. | m2 | 221,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Str. Valeriu Cupcea (L=221m, b=4m, acostament de pietris 1m) |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Drumuri adiacente (L=40m, b=4m, acostament de pietris 1m) |  |  |
| 1.16 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 0,5000 |
| 1.17 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 0,1600 |
| 1.18 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 5,0000 |
| 1.19 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 90,7500 |
| 1.20 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 1,6000 |
| 1.21 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 1,6000 |
| 1.22 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 24,0000 |
| 1.23 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile. | m2 | 12,0000 |
| 1.24 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2) | kg | 489,6000 |
| 1.25 | DA20A | Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului | 1000m2 | 0,1600 |

|  |  | rutier grosimea 16 cm. (Beton M300) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.26 | DC07A | Întreţinerea fundaţiei sau a îmbrăcămintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip şi stropirea cu apă (se exclude nisipul) | 1000m2 | 0,1600 |
| 1.27 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri. | m | 40,0000 |
| 1.28 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos. | m | 40,0000 |
| 1.29 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. | m2 | 40,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Drumuri adiacente (L=40m, b=4m, acostament de pietris 1m) |  |  |

20, Obiectul: Reparatia drumului din beton, str. Mihail Sadoveanu (L=354m)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 3.6

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Str. Mihail Sadoveanu (L=354m, b=4m, acostament de pietris 1m) |  |  |
| 1.1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 4,3900 |
| 1.2 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 1,4200 |
| 1.3 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 43,9000 |
| 1.4 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 796,7900 |
| 1.5 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 14,1600 |
| 1.6 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 14,1600 |
| 1.7 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata. | buc | 2,0000 |
| 1.8 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 212,4000 |
| 1.9 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile. | m2 | 106,2000 |
| 1.10 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2) | kg | 4 332,9600 |
| 1.11 | DA20A | Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300) | 1000m2 | 1,4160 |
| 1.12 | DC07A | Întreţinerea fundaţiei sau a îmbrăcămintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip şi stropirea cu apă (se exclude nisipul) | 1000m2 | 1,4160 |
| 1.13 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri. | m | 352,0000 |
| 1.14 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos. | m | 352,0000 |
| 1.15 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. | m2 | 354,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Str. Mihail Sadoveanu (L=354m, b=4m, acostament de pietris 1m) |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Drumuri adiacente (L=15m, b=4m, acostament de pietris 1m) |  |  |
| 1.16 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 0,1900 |
| 1.17 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 0,0600 |
| 1.18 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 1,9000 |
| 1.19 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 34,5000 |
| 1.20 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 0,6000 |
| 1.21 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 0,6000 |
| 1.22 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 9,0000 |
| 1.23 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile. | m2 | 4,5000 |
| 1.24 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2) | kg | 183,6000 |
| 1.25 | DA20A | Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300) | 1000m2 | 0,0600 |
| 1.26 | DC07A | Întreţinerea fundaţiei sau a îmbrăcămintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip şi stropirea cu apă (se exclude nisipul) | 1000m2 | 0,0600 |
| 1.27 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri. | m | 12,0000 |
| 1.28 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos. | m | 12,0000 |
| 1.29 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. | m2 | 15,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Drumuri adiacente (L=15m, b=4m, acostament de pietris 1m) |  |  |

21, Obiectul: Reparatia drumului din beton, str. Cetatea Alba (L=330m)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 3.19

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Str. Cetatea Alba (L=330m, b=5m) |  |  |
| 1.1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic. | m3 | 99,0000 |
| 1.2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 5,2000 |
| 1.3 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 1,6500 |
| 1.4 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 52,0000 |
| 1.5 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km. | t | 1 161,4000 |
| 1.6 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 16,5000 |
| 1.7 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 16,5000 |
| 1.8 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata. | buc | 13,0000 |
| 1.9 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 248,0000 |
| 1.10 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile. | m2 | 99,0000 |
| 1.11 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2) | kg | 5 049,0000 |
| 1.12 | DA20A | Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300) | 1000m2 | 1,6500 |
| 1.13 | DC07A | Întreţinerea fundaţiei sau a îmbrăcămintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip şi stropirea cu apă (se exclude nisipul) | 1000m2 | 1,6500 |
| 1.14 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri. | m | 413,0000 |
| 1.15 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos. | m | 413,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Str. Cetatea Alba (L=330m, b=5m) |  |  |

22, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Dmitrie Cantemir (L=303m)

- Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.3

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. str. Dmitrie Cantemir (L=303m, b=3m, acostament de pietris 1m) |  |  |
| 1.1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 2,0910 |
| 1.2 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 0,9090 |
| 1.3 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 20,9100 |
| 1.4 | TsI51A10 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km. | t | 379,5200 |
| 1.5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 2,3000 |
| 1.6 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 9,0900 |
| 1.7 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 9,0900 |
| 1.8 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata. | buc | 6,0000 |
| 1.9 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 136,3500 |
| 1.10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2) | t | 0,5900 |
| 1.11 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica. | m2 | 909,0000 |
| 1.12 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,3 l/m2) | t | 0,2700 |
| 1.13 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. | m2 | 909,0000 |
| 1.14 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm. | m2 | 303,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. str. Dmitrie Cantemir (L=303m, b=3m, acostament de pietris 1m) |  |  |

23, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str-la Gradinilor (L=110m)

- Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.9

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. str-la Gradinilor (L=110m, b=3m, acostament de pietris 1m) |  |  |
| 1.1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic. | m3 | 0,7500 |
| 1.2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 0,6930 |
| 1.3 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 0,3300 |
| 1.4 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 6,9300 |
| 1.5 | TsI51A10 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km. | t | 127,5400 |
| 1.6 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 0,7700 |
| 1.7 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 3,3000 |
| 1.8 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 3,3000 |
| 1.9 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata. | buc | 2,0000 |
| 1.10 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 49,5000 |
| 1.11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2) | t | 0,2140 |
| 1.12 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. | m2 | 330,0000 |
| 1.13 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm. | m2 | 110,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. str-la Gradinilor (L=110m, b=3m, acostament de pietris 1m) |  |  |

24, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Latiniei (L=350m)

- Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.20

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. str. Latiniei (L=470m, b=4m, acostament 2x0,5m) |  |  |
| 1 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 1,98 |
| 2 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder | 100m2 | 19,80 |
| 3 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10 cm | m3 | 198,00 |
| 4 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02 | buc | 5,00 |
| 5 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2) | t | 1,1025 |
| 6 | DB19G aplciativ | Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 837,50 |
| 7 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 475,00 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. str. Latiniei (L=470m, b=4m, acostament 2x0,5m) |  |  |

25, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Mircea Eliade (L=360m)

- Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.18

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. str. Mircea Eliade (L=360m, b=5m, acostament de pietris 1m) |  |  |
| 1.1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 3,7800 |
| 1.2 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 1,8000 |
| 1.3 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 37,8000 |
| 1.4 | TsI51A10 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km. | t | 686,0700 |
| 1.5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 4,1580 |
| 1.6 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 18,0000 |
| 1.7 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 18,0000 |
| 1.8 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata. | buc | 5,0000 |
| 1.9 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 270,0000 |
| 1.10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2) | t | 1,1700 |
| 1.11 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. | m2 | 1 800,0000 |
| 1.12 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm. | m2 | 360,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. str. Mircea Eliade (L=360m, b=5m, acostament de pietris 1m) |  |  |

26, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Traian (L=120m)

- Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.14

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. str. Traian (L=120m, b=4m, acostament de pietris 1m) |  |  |
| 1.1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 1,0080 |
| 1.2 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 0,4800 |
| 1.3 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 10,0800 |
| 1.4 | TsI51A10 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km. | t | 184,1400 |
| 1.5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 1,1160 |
| 1.6 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 4,8000 |
| 1.7 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 4,8000 |
| 1.8 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata. | buc | 4,0000 |
| 1.9 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 72,0000 |
| 1.10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2) | t | 0,3100 |
| 1.11 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. | m2 | 480,0000 |
| 1.12 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm. | m2 | 120,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. str. Traian (L=120m, b=4m, acostament de pietris 1m) |  |  |

27, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Constanta (L=404m)

- Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 4.17

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. str. Constanta (L=404m, b=4m, acostament de pietris 1m) |  |  |
| 1.1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto | 100m3 | 3,3940 |
| 1.2 | DA04B | Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon. | 100m3 | 1,6160 |
| 1.3 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul | m3 | 33,9400 |
| 1.4 | TsI51A10 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km. | t | 616,0100 |
| 1.5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. | 100m3 | 3,7330 |
| 1.6 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat | 100m2 | 16,1600 |
| 1.7 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t | 100m2 | 16,1600 |
| 1.8 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata. | buc | 9,0000 |
| 1.9 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-31,5/31,5-63mm, conf.SM-EN 13242+A1, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire. (H=15cm) | m3 | 242,4000 |
| 1.10 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic. (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2) | t | 1,0500 |
| 1.11 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt BA16 50/70, SM EN13108-1, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. | m2 | 1 616,0000 |
| 1.12 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.0-31,5mm de 10 cm. | m2 | 404,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. str. Constanta (L=404m, b=4m, acostament de pietris 1m) |  |  |

28, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Iu. Gagarin și parcarea transportului public  (S=1125 m2)

- Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.21

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. str. Iu. Gagarin și parcarea transportului public (S=1125 m2) |  |  |
|  |  | 1. Reparatia imbracamintii rutiere Conditii restranse, K manopera si utilaje=1,20 |  |  |
| 1 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 1,16 |
| 2 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder | 100m2 | 11,60 |
| 3 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10 cm | m3 | 116,00 |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2) | t | 0,675 |
| 5 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 125,00 |
| 6 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 125,00 |
|  |  | 2. Amenajarea trotuarului |  |  |
| 7 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,042 |
| 8 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu | 100m2 | 0,48 |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,20 |
| 10 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15, pe fundatie de beton C12/15) | m | 47,20 |
| 11 | DE09E | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 100x20x8, pe fundatie de beton | m | 40,00 |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 4,80 |
| 13 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton 20x10x4 cm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 48,00 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. str. Iu. Gagarin și parcarea transportului public (S=1125 m2) |  |  |

29, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. Victor Crăsescu  (L=320 m)

- Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.8

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | Capitolul 1. str. Victor Crăsescu (L=320 m) |  |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 98,9000 |  |
| 2 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (Incarcarea materialului demolat) | 100 m3 | 0,9890 |  |
| 3 | TsI50A5 | Transportarea a materialului frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 217,5800 |  |
| 4 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 0,3870 |  |
| 5 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 3,8700 |  |
| 6 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,3870 |  |
| 7 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 211,0000 |  |
| 8 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 | t | 0,7680 |  |
| 9 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80 cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 280,0000 |  |
| 10 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 320,0000 |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. str. Victor Crăsescu (L=320 m) |  |  |  |

30, Obiectul: Reparatia drumului din asfalt, str. str. Carpaților  (L=220 m)

- Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.16

| Devizul: Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. str. Carpaților (L=220 m) |  |  |
| 1 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 0,8600 |
| 2 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 | 8,6000 |
| 3 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 0,8600 |
| 4 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta( LA30 SM EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm | m3 | 129,0000 |
| 5 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 | t | 0,4800 |
| 6 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 800,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. str. Carpaților (L=220 m) |  |  |