| Reconstructia monumentului de istorie si arhitectura din str.31 August 1989, nr.157, mun.Chisinau in cadrul renovarii complexului IMSP №135/18-191-IVC | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Incalzire, ventilare, conditionare

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Отопление |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm TUBUS 3-500 19секц | buc | 1,000 |
| 2 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm TUBUS 3-500 21секц | buc | 1,000 |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm TUBUS 4-500 17секц | buc | 1,000 |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm TUBUS 4-500 19секц | buc | 2,000 |
| 5 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm TUBUS 4-500 20секц | buc | 5,000 |
| 6 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm TUBUS 4-500 21секц | buc | 4,000 |
| 7 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm TUBUS 4-500 22секц | buc | 2,000 |
| 8 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm TUBUS 4-500 24секц | buc | 2,000 |
| 9 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm TUBUS 4-500 30секц | buc | 1,000 |
| 10 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 33K 500/1400 | buc | 2,000 |
| 11 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 33K 500/1320 | buc | 1,000 |
| 12 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 33K 500/1200 | buc | 2,000 |
| 13 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 22K 500/1200 | buc | 1,000 |
| 14 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 22K 500/1000 | buc | 2,000 |
| 15 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Vogel&Noot Vonova 22K 500/1120 | buc | 1,000 |
| 16 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 22K 500/920 | buc | 2,000 |
| 17 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 22K 500/800 | buc | 12,000 |
| 18 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 22K 500/720 | buc | 8,000 |
| 19 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 22K 500/600 | buc | 5,000 |
| 20 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 22K 500/520 | buc | 4,000 |
| 21 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 22K 500/400 | buc | 3,000 |
| 22 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 10K 500/400 | buc | 2,000 |
| 23 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 10K 500/600 | buc | 1,000 |
| 24 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm Vogel&Noot Vonova 11K 500/400 | buc | 3,000 |
| 25 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль термост. RTD-N DN1/2'' Danfoss | buc | 68,000 |
| 26 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термост. головка RTR 7095 DN1/2'' Danfoss | buc | 50,000 |
| 27 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный угловой DN1/2'' | buc | 68,000 |
| 28 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Кран воздуховыпускной d1/2'' | buc | 68,000 |
| 29 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Спускной кран DN 1/2" | buc | 28,000 |
| 30 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан балансировочный ASV-M DN1/2" Danfoss | buc | 2,000 |
| 31 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан балансировочный ASV-M DN3/4" Danfoss | buc | 5,000 |
| 32 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан балансировочный ASV-M DN1" Danfoss | buc | 1,000 |
| 33 | IC36A k=1,3 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR Fiber Basalt Plus d20x2,8mm | m | 574,000 |
| 34 | IC36B k=1,3 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR Fiber Basalt Plus d25x3,5mm | m | 88,000 |
| 35 | IC36C k=1,3 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR Fiber Basalt Plus d32x4,4mm | m | 13,000 |
| 36 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 662,000 |
| 37 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 13,000 |
| 38 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d22x13mm | m | 574,000 |
| 39 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d22x13mm | m | 88,000 |
| 40 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d22x13mm | m | 13,000 |
| 41 | IC11A k=1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" | m | 23,000 |
| 42 | IC11B k=1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m | 63,000 |
| 43 | IC11C k=1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" | m | 4,000 |
| 44 | IC11C k=1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" | m | 10,000 |
| 45 | IC11D k=1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" | m | 18,000 |
| 46 | IC11E k=1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2'' | m | 55,000 |
| 47 | IC12A k=1,4 | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57 x 2,5 mm | m | 13,000 |
| 48 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 107,000 |
| 49 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 73,000 |
| 50 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 13,000 |
| 51 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 115,000 |
| 52 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din K-FLEX ST AL CLAD, gata confectionate, cu grosimea de 30mm | m2 | 25,140 |
| 53 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль d1/2'' | buc | 12,000 |
| 54 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central Вентиль d3/4'' | buc | 14,000 |
| 55 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central Вентиль d1'' | buc | 2,000 |
| 56 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль d 1 1/4" | buc | 2,000 |
| 57 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Кран воздуховыпускной d1/2'' | buc | 16,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Теплоснабжение калориферов |  |  |
| 58 | IC11C k=1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" | m | 130,000 |
| 59 | IC11D k=1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" | m | 11,000 |
| 60 | IC11E k=1,4 | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2'' | m | 25,000 |
| 61 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 130,000 |
| 62 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 36,000 |
| 63 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 103,000 |
| 64 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din K-FLEX ST AL CLAD, gata confectionate, cu grosimea de 30mm | m2 | 45,730 |
| 65 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala (Кран воздуховыпускной автоматический) | buc | 2,000 |
| 66 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Спускной кран DN 3/4" | buc | 24,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Вентиляция (K1-K3) |  |  |
| 67 | VC34F | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din cablu de otel , avind greutatea pe bucata de peste 25 kg (Рама под ККБ 800х300х700h-3шт) | kg | 90,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Вентиляция (K4) |  |  |
| 68 | IC33A k=1,4 | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 6,35 mm | m | 16,000 |
| 69 | IC33A k=1,4 | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 9,52 mm | m | 19,000 |
| 70 | IC33A k=1,4 | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 12,7 mm | m | 31,000 |
| 71 | IC33A k=1,4 | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 15,88mm | m | 13,000 |
| 72 | IC33B k=1,4 | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,2 mm | m | 21,000 |
| 73 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d6x6mm | m | 16,000 |
| 74 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d10x6mm | m | 19,000 |
| 75 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d12x6mm | m | 31,000 |
| 76 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d16x9mm | m | 13,000 |
| 77 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d22x9mm | m | 21,000 |
| 78 | VC34F | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din cablu de otel , avind greutatea pe bucata de peste 25 kg (Рама под ККБ 920х740х700h-3шт) | kg | 35,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Вентиляция (K5) |  |  |
| 79 | IC33A k=1,4 | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 6,35 mm | m | 46,000 |
| 80 | IC33A k=1,4 | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 9,52 mm | m | 83,000 |
| 81 | IC33A k=1,4 | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 12,7 mm | m | 106,000 |
| 82 | IC33A k=1,4 | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 15,88mm | m | 30,000 |
| 83 | IC33B k=1,4 | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 19,05 mm | m | 17,000 |
| 84 | IC33B k=1,4 | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,2 mm | m | 13,000 |
| 85 | IC33C k=1,4 | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,58mm | m | 25,000 |
| 86 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d6x6mm | m | 46,000 |
| 87 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d10x6mm | m | 83,000 |
| 88 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d12x6mm | m | 106,000 |
| 89 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d16x9mm | m | 30,000 |
| 90 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d20x9mm | m | 17,000 |
| 91 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d22x9mm | m | 13,000 |
| 92 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d28x13mm | m | 25,000 |
| 93 | VC34F | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din cablu de otel , avind greutatea pe bucata de peste 25 kg (Рама под ККБ 920х740х700h-1шт) | kg | 35,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Вентиляция (K6) |  |  |
| 94 | VC34F | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din cablu de otel , avind greutatea pe bucata de peste 25 kg (Рама под кондиционер 800х300х700h-2шт) | kg | 60,000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Вентиляция (B) |  |  |
| 95 | VB15D | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe canal (Клапан избыточного давления КИД2 1500х400) | buc | 1,000 |
| 96 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, Диффузор потолочный с клапаном расхода воздуха ALCM 600 | buc | 4,000 |
| 97 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, Диффузор потолочный с клапаном расхода воздуха ALCM 400 | buc | 3,000 |
| 98 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые Р700х250 ) | buc | 1,000 |
| 99 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые Р500х200 ) | buc | 1,000 |
| 100 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые Р450х200 ) | buc | 1,000 |
| 101 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые Р450х150 ) | buc | 2,000 |
| 102 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые Р350х150 ) | buc | 1,000 |
| 103 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые Р300х150 ) | buc | 1,000 |
| 104 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые Р250х150 ) | buc | 3,000 |
| 105 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые Р200х150 ) | buc | 2,000 |
| 106 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка вертикальной установки, снабженные жалюзи, регулируемые Р200х100 ) | buc | 13,000 |
| 107 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые Р350х150 ) | buc | 1,000 |
| 108 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые Р300х200 ) | buc | 1,000 |
| 109 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые Р250х200 ) | buc | 2,000 |
| 110 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые Р250х150 ) | buc | 2,000 |
| 111 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые Р200х150 ) | buc | 8,000 |
| 112 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые Р200х100 ) | buc | 14,000 |
| 113 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые Р150х200 ) | buc | 1,000 |
| 114 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые Р150х150 ) | buc | 7,000 |
| 115 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Приточно-вытяжная алюминиевая решетка настенной установки, снабженные жалюзи, регулируемые Р100х200 ) | buc | 6,000 |
| 116 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Противодождевые жалюзи ЖР 600x1000 | buc | 1,000 |
| 117 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Противодождевые жалюзи ЖР 1000x500 | buc | 1,000 |
| 118 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Противодождевые жалюзи ЖР 1000x2400 | buc | 1,000 |
| 119 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Короб из оц. стали 1000х700x1350) | m2 | 4,590 |
| 120 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125 | m2 | 4,590 |
| 121 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 | 4,590 |
| 122 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 | 4,590 |
| 123 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод из оц.стали 600х200) | m2 | 6,400 |
| 124 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 500х200) | m2 | 18,200 |
| 125 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 400х250) | m2 | 2,600 |
| 126 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 400х200) | m2 | 2,400 |
| 127 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 350х200) | m2 | 2,200 |
| 128 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 300х300) | m2 | 1,200 |
| 129 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 300х200) | m2 | 7,000 |
| 130 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din сauciuc, gata confectionate, cu grosimea de 10mm Armaflex ACE рулоны | m2 | 40,000 |
| 131 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 250х250) | m2 | 8,000 |
| 132 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 250х200) | m2 | 2,700 |
| 133 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 250х100) | m2 | 1,400 |
| 134 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 200х200) | m2 | 4,000 |
| 135 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 200х150) | m2 | 8,400 |
| 136 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оц. стали 200х100) | m2 | 10,800 |
| 137 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оц. стали 150х150) | m2 | 7,200 |
| 138 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оц. стали 150х100) | m2 | 31,000 |
| 139 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din сauciuc, gata confectionate, cu grosimea de 10mm Armaflex ACE рулоны | m2 | 73,500 |
| 140 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Воздуховод из оц. стали 1000х400) | m2 | 28,000 |
| 141 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 500х200) | m2 | 37,800 |
| 142 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 450х200) | m2 | 2,600 |
| 143 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm Isover KIM-AL | m2 | 68,400 |
| 144 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 250х150) | m2 | 12,000 |
| 145 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 200х150) | m2 | 5,600 |
| 146 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оц. стали 150х150) | m2 | 21,000 |
| 147 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оц. стали 150х100) | m2 | 13,500 |
| 148 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm Isover KIM-AL | m2 | 52,100 |
| 149 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 350х200) | m2 | 8,800 |
| 150 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 300х200) | m2 | 0,500 |
| 151 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 250х200) | m2 | 0,450 |
| 152 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 250х150) | m2 | 38,400 |
| 153 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оц. стали 200х150) | m2 | 11,900 |
| 154 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оц. стали 150х150) | m2 | 106,800 |
| 155 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оц. стали 150х100) | m2 | 82,000 |
| 156 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (Короб из оц. стали 1000х700x1350) | m2 | 4,590 |
| 157 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm M-125 | m2 | 4,590 |
| 158 | IzI07D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare | m2 | 4,590 |
| 159 | IzI07D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare | m2 | 4,590 |
| 160 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, cu termoizolare, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm (Воздуховод круглый гибкий термоизолированный d200mm) | m | 6,000 |
| 161 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 100х200) | buc | 1,000 |
| 162 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 150х100) | buc | 15,000 |
| 163 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 200х150) | buc | 2,000 |
| 164 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 250х100) | buc | 1,000 |
| 165 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дроссель клапан 200х200) | buc | 1,000 |
| 166 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d 32,0 mm (дренаж) | m | 132,000 |
| 167 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d 25,0 mm (дренаж) | m | 32,000 |
| 168 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d 20,0 mm (дренаж) | m | 3,500 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Отопление |  |  |
| 169 | IA42A | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1/2"-3/4'' | buc | 7,000 |
| 170 | IA42B | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Теплоснабжение калориферов |  |  |
| 171 | IB17B | Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (Смесительный узел) | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Вентиляция |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. (K1) Приточная установка |  |  |
| 172 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточная установка ) | buc | 1,000 |
| 173 | VC09A | Montarea agragatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA (Компрессорно-конденсаторный блок) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. (K2) Приточная установка |  |  |
| 174 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточная установка ) | buc | 1,000 |
| 175 | VC09A | Montarea agragatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA (Компрессорно-конденсаторный блок) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.6. (K3) Приточная установка |  |  |
| 176 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточная установка ) | buc | 1,000 |
| 177 | VC09A | Montarea agragatului de filtrare pentru retinerea pulberilor (in special a pulberilor metalice) prin filtrare-ventilare, avind un debit de aer tratat de 2500 mc/h tip ICMA (Компрессорно-конденсаторный блок) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.7. (K4) Система VRF для помещения мансарды |  |  |
| 178 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari ( Внутренние блоки системы кондиционирования ) | buc | 7,000 |
| 179 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h ( Наружный блок мультизональной системы кондиционирования ) | buc | 1,000 |
| 180 | IC34N | Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm. (Тройники- Разветвители ) | buc | 7,000 |
| 181 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (Пульт управления) | buc | 7,000 |
|  |  | Capitolul 2.8. (K5) Система VRF для помещения мансарды |  |  |
| 182 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari ( Внутренние блоки системы кондиционирования ) | buc | 19,000 |
| 183 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h ( Наружный блок мультизональной системы кондиционирования ) | buc | 1,000 |
| 184 | IC34N | Piese de legatura (fitinguri) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm. (Тройники- Разветвители ) | buc | 18,000 |
| 185 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (Пульт управления) | buc | 19,000 |
|  |  | Capitolul 2.9. (K6) Настенная сплит-система |  |  |
| 186 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h ( Сплит-система ) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.10. (B) Вентиляция |  |  |
| 187 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de perete, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Вентилятор бытовой) | buc | 6,000 |
| 188 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Вентилятор канальный) | buc | 1,000 |
| 189 | VC01D | Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic (Вентилятор осевой) | buc | 1,000 |
| 190 | VC10A | Montarea filtrului de aer, cu saci pentru instalatii de desprafuire, montat pe conducte de aspiratie ale ventilatorului (FSA), pentru filtrare (Клапан противопожарный) | buc | 1,000 |
| 191 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor | buc | 1,000 |
| 192 | VC22A | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg (Камера статического давления) | buc | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Отопление |  |  |
| 193 | Pret de piata | Регулятор давления ''Danfoss'' ASV-PV DN15mm | buc | 2,000 |
| 194 | Pret de piata | Регулятор давления ''Danfoss'' ASV-PV DN20mm | buc | 5,000 |
| 195 | Pret de piata | Регулятор давления ''Danfoss'' ASV-PV DN25mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Теплоснабжение калориферов |  |  |
| 196 | Pret de piata | Смесительный узел ''REMAK'' SUMX 1,6(1) в коплекте: (кран обездушивания-2шт; термостатический элемент NS130R-1шт; нержавеющие присоединительные гибкие трубки-2шт; циркуляционный насос UPS 25-40-1шт; трехходовой регулирующий вентиль VRG131 15-1.6 с сервоприводом HTYD24-SR-1шт; фильтр d25-1шт; обратный клапан-1шт; регулирующий байпасный клапан-1шт; сервисные запорные вентили d25-2шт; спускной кран-2шт; датчик температуры КТПТР-01-1шт) | set | 1,000 |
| 197 | Pret de piata | Смесительный узел ''REMAK'' SUMX 1,6(2) в коплекте: (кран обездушивания-2шт; термостатический элемент NS130R-1шт; нержавеющие присоединительные гибкие трубки-2шт; циркуляционный насос UPS 25-40-1шт; трехходовой регулирующий вентиль VRG131 15-1.6 с сервоприводом HTYD24-SR-1шт; фильтр d25-1шт; обратный клапан-1шт; регулирующий байпасный клапан-1шт; сервисные запорные вентили d25-2шт; спускной кран-2шт; датчик температуры КТПТР-01-1шт) | set | 1,000 |
| 198 | Pret de piata | Смесительный узел ''REMAK'' SUMX 1,6(3) в коплекте: (кран обездушивания-2шт; термостатический элемент NS130R-1шт; нержавеющие присоединительные гибкие трубки-2шт; циркуляционный насос UPS 25-40-1шт; трехходовой регулирующий вентиль VRG131 15-1 с сервоприводом HTYD24-SR-1шт; фильтр d25-1шт; обратный клапан-1шт; регулирующий байпасный клапан-1шт; сервисные запорные вентили d25-2шт; спускной кран-2шт; датчик температуры КТПТР-01-1шт) | set | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. (K1) Приточная установка |  |  |
| 199 | Pret de piata | (К1) Приточная установка ''REMAK'' AeroMaster FP-2,7 L=1395m3/час, P=833Па с системой автоматического регулирования VCS (Cimatix) в комплекте ( ПРИМЕЧАНИЕ - состав комплекта смотреть в проекте) | set | 1,000 |
| 200 |  | (K1.9) Компрессорно-конденсаторный блок MSAN-X-17, Qх=6,5кВт, Qт=6,35кВт, N=1,87кВт | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. (K2) Приточная установка |  |  |
| 201 | Pret de piata | (К2) Приточная установка ''REMAK'' AeroMaster FP-2,7 L=1120m3/час, P=709Па с системой автоматического регулирования VCS (Cimatix) в комплекте ( ПРИМЕЧАНИЕ - состав комплекта смотреть в проекте) | set | 1,000 |
| 202 |  | (K2.9) Компрессорно-конденсаторный блок MSAN-X-17, Qх=6,5кВт, Qт=6,35кВт, N=1,87кВт | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.5. (K3) Приточная установка |  |  |
| 203 | Pret de piata | (К3) Приточная установка ''REMAK'' AeroMaster FP-2,7 L=1235m3/час, P=540Па с системой автоматического регулирования VCS (Cimatix) в комплекте ( ПРИМЕЧАНИЕ - состав комплекта смотреть в проекте) | set | 1,000 |
| 204 |  | (K3.9) Компрессорно-конденсаторный блок MSAN-X-17, Qх=6,5кВт, Qт=6,35кВт, N=1,87кВт | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.6. (K4) Система VRF для помещения мансарды |  |  |
| 205 |  | Внутренний блок PKFY-P20VLM-E | buc | 2,000 |
| 206 |  | Внутренний блок PKFY-P50VLM-E | buc | 4,000 |
| 207 |  | Внутренний блок PKFY-P63VLM-E | buc | 1,000 |
| 208 |  | Наружный блок PUHY-P300YNW-A1 | buc | 1,000 |
| 209 |  | Тройник CMY-Y102LS-G2 | buc | 3,000 |
| 210 |  | Тройник CMY-Y102SS-G2 | buc | 4,000 |
| 211 |  | Беспроводной приемник сигнала PAR-FL32MA | buc | 1,000 |
| 212 |  | Пульт управления | buc | 7,000 |
| 213 |  | Фреон R410A (дозаправляемое количество) | kg | 6,100 |
|  |  | Capitolul 3.7. (K5) Система VRF для помещения мансарды |  |  |
| 214 |  | Внутренний блок PKFY-P15VLM-E | buc | 3,000 |
| 215 |  | Внутренний блок PKFY-P20VLM-E | buc | 12,000 |
| 216 |  | Внутренний блок PKFY-P25VLM-E | buc | 1,000 |
| 217 |  | Внутренний блок PKFY-P32VLM-E | buc | 1,000 |
| 218 |  | Внутренний блок PKFY-P40VLM-E | buc | 2,000 |
| 219 |  | Наружный блок PUHY-P400YNW-A1 | buc | 1,000 |
| 220 |  | Тройник CMY-Y102LS-G2 | buc | 4,000 |
| 221 |  | Тройник CMY-Y102SS-G2 | buc | 14,000 |
| 222 |  | Беспроводной приемник сигнала PAR-FL32MA | buc | 1,000 |
| 223 |  | Пульт управления | buc | 19,000 |
| 224 |  | Фреон R410A (дозаправляемое количество) | kg | 13,400 |
|  |  | Capitolul 3.8. (K6) Настенная сплит-система |  |  |
| 225 | Pret de piata | (К6.1, К6.2) Настенная сплит-система ''Mitsubishi" в комплекте : внутренний блок SRK 63PR-S ; наружный блок SRCSPR-S 63; пульт | set | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.9. (B) Вентиляция |  |  |
| 226 |  | (В1,B3) Вентилятор Silent-300 , L=210m3/час, P=100Па, N=0,029квт | buc | 2,000 |
| 227 | Pret de piata | (В2) Вентилятор канальный Soler&Palau TD 800/200, L=460m3/час, P=200Па, N=0,12квт | buc | 1,000 |
| 228 |  | (В4,В7) Вентилятор Silent-300 PLUS, L=250m3/час, P=100Па, N=0,017квт | buc | 2,000 |
| 229 |  | (В5) Вентилятор Silent-300 , L=110m3/час, P=50Па, N=0,029квт | buc | 1,000 |
| 230 |  | (В6) Вентилятор Silent-300 PLUS, L=290m3/час, P=100Па, N=0,017квт | buc | 1,000 |
| 231 | Pret de piata | (ПТШ1) Вентилятор осевой ВО 30-160 6,3-3, L=9609m3/ч, P=200Па,N=1,1квт | buc | 1,000 |
| 232 | Pret de piata | Клапан противопожарный КПДУ 1200х400 с электроприводом | buc | 1,000 |
| 233 | Pret de piata | Камера статического давления 600х600х300 с регулирующим клапаном | buc | 4,000 |
| 234 | Pret de piata | Камера статического давления 400х400х300 с регулирующим клапаном | buc | 3,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.