CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea Furgonetei basculantă în cadrul Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”

- CARACTERISTICI TEHNICE

- Anul fabricării 2021-2022, Mașină nouă

- Cabina: semiavansata minim cu 2 locuri, pentru un confort sporit si siguranta majora

- Scaun sofer cu doua reglaje. Tetiere si century de siguranta cu pretensionare, prindere minim in 3 puncte

- Airbag sofer

- Geamuri electrice (preferabil)

- Inchidere centralizata,

- Sistem de avertizare sonora in cazul unei usi deschise pentru siguranța lucrătorilor

- Aer conditionat

- Oglinzi, rabatabile electric, preferabil

- încălzite pentru condiții meteo nefavorabile

- Motorizare: BENZINA + GPL

- Motor de tip 4 cilindri in linie

- Capacitate cilindrica: maxim 1800 - 2.000 cm³

- Putere: minim 100 CP/70kW

- Norma de poluare: minim Euro 6

- Rezervor de combustibil: benzina minim 40 litri, GPL minim 10 litri

- Distributie pe lant

- Cutie de viteza manuala over drive in 5trepte + treapta mers cu spatele

- Tractiune spate cu transmisie cardanica si punte rigida

- Batarie: 12V, minim 45Ah, minim 450A

- Senzor la ploaie si lumini

- Lumini standard pentru conducere

- Sistem de frânare cu acționare hidraulică

- Sistem frinare fata: discuri ventilate

- Sistem frinare spate: tambur

- Frana de mana cu activare mecanica

- ABS

- EDB - electronic brake force distrib

- TCS - controlul tractiunii (cu posibilitate de dezactivare)

- ARP - franare pentru restabilirea tractiunii

- Dotat cu roți duble spate

- Pneuri fata/ spate: 185/75 R14 -102/100R

- Lungime: 5.000 -  5.100  mm

- Lățime: 1.700 -  1.900 mm

- Înălțime: 1.800 – 1.900 mm

- Lungime bena: 3.000 -  3.100  mm

- Lățime bena: 1.700 -  1.900 mm

- Sarcina utila: minim 1.000 kg

- Masa maxima totala: minim  2500 - 2800 kg

- Inaltimea de sol pentru incarcare bena: 800- 900 mm

- TERMEN DE GARANȚIE

- 12 de luni de la data recepției finale a echipamentului.

Certificate necesare ISO9001:2015, ISO45001:2018, ISO3834-2, ISO14001:2015, certificate de dealer sau documente alternative.

Conducătorul grupului de lucru:  Victoria COVALI __________________

L.Ș.