| Liceul Dimitrie Cantemir din mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitatile de lucrari № 1

Deviz-oferta № 1

Lucrari de termoizolare a fatadei

(denumirea lucrгri)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret pe unitate de mгsura, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 629,00 |  |  |
| 2 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 540,00 |  |  |
| 3 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren 50 mm | m2 | 434,00 |  |  |
| 4 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 50 mm | m2 | 163,00 |  |  |
| 5 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 20 mm | m2 | 32,00 |  |  |
| 6 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 629,00 |  |  |
| 7 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 629,00 |  |  |
| 8 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm ( la parapet ) | m | 60,00 |  |  |
| 9 | CK26B | Lacrimar montat la ferestre din aluminiu | m | 40,20 |  |  |
| 10 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv | m2 | 670,00 |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura) |  |