CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General al Poliției

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Secția achiziții a Direcției logistică

3.Obiectul achiziţiilor: achiziționarea lucrărilor de reparație curentă în incinta sediului Inspectoratului General al Poliției, situat în mun. Chișinău, str. Tiraspol, 11/1.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Tavane |  |  |
| 1 | RpCO53B | Inlocuirea tavanelor suspendate, executate pe santier, (inlocuire placi tip "Armstrong" , pe carcasa existenta) Materiale marunte=1,0300 | m2 | 38,8000 |
|  |  | 2. Pereti |  |  |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund tip Supraton sau analog (partial, locuri deteriorate) | m2 | 5,0000 |
| 3 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (partial, locuri deteriorate) | m2 | 5,0000 |
| 4 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, (partial, locuri deteriorate) | m2 | 5,0000 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund tip Supraton sau analog | m2 | 181,9000 |
| 6 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 181,9000 |
|  |  | 3. Glafuri (L= 58.05m, latime 20 cm) |  |  |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 11,6000 |
| 8 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 11,6000 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 11,6000 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 11,6000 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,6000 |
|  |  | 4. Pardoseli |  |  |
| 12 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 | 132,8000 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu "Betonocontact" | m2 | 132,8000 |
| 14 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 132,8000 |
| 15 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 132,8000 |
| 16 | CG36A | Pardoseli din placi laminat gr 12 mm, clasa 33, tip EGGER, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC H=7.5 cm, in incaperii mai mare de 16 mp (culoarea se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 | 132,8000 |
|  |  | 5. Demontare / montare mobilier |  |  |
| 17 | RpCO56B aplicativ | Demontarea si montarea mobilierului pe durata executiei lucrarilor, total 18 cabinete | m2 | 20,0000 |
|  |  | 6. Evacuare deseuri |  |  |
| 18 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 2,0000 |
| 19 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri de constructie | t | 2,0000 |
| 20 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km | t | 2,0000 |