CAIET DE SARCINI

PENTRU CREAREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Brigada de poliție cu destinație specială „Fulger” a Inspectoratului General al Poliției

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Serviciul administrare patrimoniu al Secției logistică a BPDS „Fulger” a IGP

3.Obiectul achiziţiilor: Lucrări de resistematizare/reparație capitală a sălii de sport din clădirea cu numărul cadastral 0100518.107.08 situată pe str. Mesager, nr.5/5, mun. Chișinău.

Lot 1 Achiziționarea lucrărilor de resistematizare/reparație capitală a sălii de sport

Elemente constructive

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Suporti suspendati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. SSp1 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCU05A |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  | 0,08 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  | 1,12 |
| 2 |  |  | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc HLD4 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 0,80 |
|  |  |  | 28741363133002 |  |  | Ancoraj cu arc HLD4 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 4,00 |
| 3 |  |  | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  | 1,32 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 0,40 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  | 1,32 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,004 |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  | 0,00 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  | 0,024 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,04 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  | 0,06 |
| 4 |  |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,480 |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  | 0,851 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,045 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,045 |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,045 |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  | 4,48 |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,022 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  | 0,036 |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 0,067 |
| 5 |  |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,004 |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  | 0,029 |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  | 0,048 |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  | 0,024 |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  | 0,003 |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  | 0,012 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  | 0,006 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total SSp1 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. SSp2 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | RpCU05A |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  | 0,16 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  | 2,24 |
| 7 |  |  | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc HLD4 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 1,60 |
|  |  |  | 28741363133002 |  |  | Ancoraj cu arc HLD4 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 8,00 |
| 8 |  |  | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  | 2,64 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 0,80 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  | 2,64 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,008 |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  | 0,001 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  | 0,048 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,08 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  | 0,12 |
| 9 |  |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  |  |  |  | 7,000 |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  | 1,33 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,07 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,07 |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,07 |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  | 7,00 |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,035 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  | 0,056 |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 0,105 |
| 10 |  |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,070 |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  | 0,51 |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  | 0,84 |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  | 0,42 |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  | 0,059 |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  | 0,21 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  | 0,105 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total SSp2 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. SSp3 (6 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | RpCU05A |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  | 0,24 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  | 3,36 |
| 12 |  |  | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc HLD4 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 2,40 |
|  |  |  | 28741363133002 |  |  | Ancoraj cu arc HLD4 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 12,00 |
| 13 |  |  | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  | 3,96 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 1,20 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  | 3,96 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,012 |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  | 0,001 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  | 0,072 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,12 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  | 0,18 |
| 14 |  |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  |  |  |  | 9,060 |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  | 1,721 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,091 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,091 |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,091 |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  | 9,06 |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,045 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  | 0,072 |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 0,136 |
| 15 |  |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,009 |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  | 0,066 |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  | 0,108 |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  | 0,054 |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  | 0,008 |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  | 0,027 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  | 0,014 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total SSp3 (6 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. SSp4 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | RpCU05A |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  | 0,12 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  | 1,68 |
| 17 |  |  | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc HLD4 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 1,20 |
|  |  |  | 28741363133002 |  |  | Ancoraj cu arc HLD4 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 6,00 |
| 18 |  |  | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  | 1,98 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 0,60 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  | 1,98 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,006 |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  | 0,001 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  | 0,036 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,06 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  | 0,09 |
| 19 |  |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,170 |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  | 0,792 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,042 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,042 |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,042 |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  | 4,17 |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,021 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  | 0,033 |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 0,063 |
| 20 |  |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,004 |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  | 0,029 |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  | 0,048 |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  | 0,024 |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  | 0,003 |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  | 0,012 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  | 0,006 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total SSp4 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. SSp5 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | RpCU05A |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  | 0,16 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  | 2,24 |
| 22 |  |  | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc HLD4 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 1,60 |
|  |  |  | 28741363133002 |  |  | Ancoraj cu arc HLD4 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 8,00 |
| 23 |  |  | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  | 2,64 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 0,80 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  | 2,64 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,008 |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  | 0,001 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  | 0,048 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,08 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  | 0,12 |
| 24 |  |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,080 |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  | 0,965 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,051 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,051 |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,051 |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  | 5,08 |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,025 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  | 0,041 |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 0,076 |
| 25 |  |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,005 |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  | 0,036 |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  | 0,06 |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  | 0,03 |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  | 0,004 |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  | 0,015 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  | 0,008 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total SSp5 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. SSp6 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | RpCU05A |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  | 0,16 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  | 2,24 |
| 27 |  |  | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc HLD4 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 1,60 |
|  |  |  | 28741363133002 |  |  | Ancoraj cu arc HLD4 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 8,00 |
| 28 |  |  | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  | 2,64 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 0,80 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  | 2,64 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,008 |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  | 0,001 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  | 0,048 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,08 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  | 0,12 |
| 29 |  |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,600 |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  | 0,874 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,046 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,046 |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,046 |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  | 4,60 |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,023 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  | 0,037 |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 0,069 |
| 30 |  |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,004 |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  | 0,029 |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  | 0,048 |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  | 0,024 |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  | 0,003 |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  | 0,012 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  | 0,006 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total SSp6 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. SSp7 (5 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | RpCU05A |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  | 0,20 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  | 2,80 |
| 32 |  |  | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc HLD4 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 2,00 |
|  |  |  | 28741363133002 |  |  | Ancoraj cu arc HLD4 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 10,00 |
| 33 |  |  | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  | 3,30 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 1,00 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  | 3,30 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,01 |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  | 0,001 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  | 0,06 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,10 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  | 0,15 |
| 34 |  |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  |  |  |  | 5,150 |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  | 0,978 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,052 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,052 |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,052 |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  | 5,15 |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,026 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  | 0,041 |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 0,077 |
| 35 |  |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,005 |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  | 0,036 |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  | 0,06 |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  | 0,03 |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  | 0,004 |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  | 0,015 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  | 0,008 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total SSp7 (5 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Suporti suspendati |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Manson (8 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | RCsB30D |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=4,32 pentru adancimea de forare de 480mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 0,3780 |  | 13,064 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,1620 |  | 5,599 |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  |  | 0,0085 |  | 0,294 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0158 |  | 0,546 |
|  |  |  | 2952260003903 |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  | 8,986 |
| 37 |  |  | SA33D |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2" / Teava 45x2 l=480mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  | 3,20 |
|  |  |  | 25221033048437 |  |  | Teava 45x2 |  |  | m |  |  | 0,4800 |  | 3,84 |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  |  | 0,0140 |  | 0,112 |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  | 0,256 |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  | 0,072 |
|  |  |  | 2430116100798 |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  | 0,20 |
|  |  |  | 2710602000030 |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  |  | 0,0220 |  | 0,176 |
| 38 |  |  | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,4300 |  | 3,44 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  | 1,20 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  | 2,80 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,008 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  | 0,048 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,08 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  | 0,12 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Manson (8 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Buiandrugi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. BdM-1 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | RpCU06F1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  | m |  |  |  |  | 5,600 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  | 2,80 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  | 6,72 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  | 2,24 |
| 40 |  |  | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 0,24 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  | 1,76 |
| 41 |  |  | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  | 2,64 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 0,80 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  | 2,64 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,008 |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  | 0,001 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  | 0,048 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,08 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  | 0,12 |
| 42 |  |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  |  |  |  | 88,180 |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  | 16,754 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,882 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,882 |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,882 |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  | 88,18 |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,441 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  | 0,705 |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 1,323 |
| 43 |  |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,100 |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  | 0,728 |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  | 1,20 |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  | 0,60 |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  | 0,084 |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  | 0,30 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  | 0,15 |
| 44 |  |  | CC09A |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa 15-1,6 GOST 5336-80 - 2,57 kg/m2 |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 2,400 |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 1,0500 |  | 2,52 |
|  |  |  | 28731220053144 |  |  | Plasa 15-1,6 |  |  | kg |  |  | 2,5700 |  | 6,168 |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  |  | 3,2000 |  | 7,68 |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 0,12 |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  | 0,072 |
|  |  |  | 2010102905950 |  |  | Sipci de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0014 |  | 0,003 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  | 0,012 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total BdM-1 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. BdM-2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | RpCU06F1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  | m |  |  |  |  | 3,400 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  | 1,70 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  | 4,08 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  | 1,36 |
| 46 |  |  | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 0,12 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  | 0,88 |
| 47 |  |  | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  | 1,32 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 0,40 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  | 1,32 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,004 |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  | 0,00 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  | 0,024 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,04 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  | 0,06 |
| 48 |  |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  |  |  |  | 37,720 |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  | 7,167 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,377 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,377 |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,377 |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  | 37,72 |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,189 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  | 0,302 |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 0,566 |
| 49 |  |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,037 |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  | 0,269 |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  | 0,444 |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  | 0,222 |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  | 0,031 |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  | 0,111 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  | 0,056 |
| 50 |  |  | CC09A |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa 15-1,6 GOST 5336-80 - 2,57 kg/m2 |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 1,0500 |  | 1,05 |
|  |  |  | 28731220053144 |  |  | Plasa 15-1,6 |  |  | kg |  |  | 2,5700 |  | 2,57 |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  |  | 3,2000 |  | 3,20 |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 0,05 |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  | 0,03 |
|  |  |  | 2010102905950 |  |  | Sipci de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0014 |  | 0,001 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  | 0,005 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total BdM-2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Buiandrugi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ancandramente gol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Ag-1 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  |  |  |  | 103,300 |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  | 19,627 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 1,033 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 1,033 |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 1,033 |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  | 103,30 |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,516 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  | 0,826 |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 1,55 |
| 52 |  |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,103 |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  | 0,75 |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  | 1,236 |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  | 0,618 |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  | 0,087 |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  | 0,309 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  | 0,154 |
| 53 |  |  | CC09A |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa 15-1,6 GOST 5336-80 - 2,57 kg/m2 |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 5,400 |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 1,0500 |  | 5,67 |
|  |  |  | 28731220053144 |  |  | Plasa 15-1,6 |  |  | kg |  |  | 2,5700 |  | 13,878 |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  |  | 3,2000 |  | 17,28 |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 0,27 |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  | 0,162 |
|  |  |  | 2010102905950 |  |  | Sipci de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0014 |  | 0,008 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  | 0,027 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Ag-1 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Ag-2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  |  |  |  | 91,270 |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  | 17,341 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,913 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,913 |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,913 |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  | 91,27 |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,456 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  | 0,73 |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 1,369 |
| 55 |  |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,091 |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  | 0,662 |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  | 1,092 |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  | 0,546 |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  | 0,076 |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  | 0,273 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  | 0,136 |
| 56 |  |  | CC09A |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv / Plasa 15-1,6 GOST 5336-80 - 2,57 kg/m2 |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 4,000 |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 1,0500 |  | 4,20 |
|  |  |  | 28731220053144 |  |  | Plasa 15-1,6 |  |  | kg |  |  | 2,5700 |  | 10,28 |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  |  | 3,2000 |  | 12,80 |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 0,20 |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  | 0,12 |
|  |  |  | 2010102905950 |  |  | Sipci de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0014 |  | 0,006 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  | 0,02 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Ag-2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Ancandramente gol |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Consolidari planseu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. CPI-1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  | kg |  |  |  |  | 26,467 |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  | 0,662 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  | 0,132 |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  | 26,732 |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,132 |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,265 |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  | 7,94 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  | 0,016 |
| 58 |  |  | RpCB03A1 |  | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20 |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,250 |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 8,5200 |  | 2,13 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  | 0,702 |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 301,0000 |  | 77,131 |
|  |  |  | 1421102200082 |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 |  |  | 0,6780 |  | 0,174 |
|  |  |  | 1421102200587 |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,7400 |  | 0,19 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,3100 |  | 0,079 |
|  |  |  | 2952270003717 |  |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  | 0,15 |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  | 0,038 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total CPI-1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. CPI-2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  | kg |  |  |  |  | 21,972 |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  | 0,549 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  | 0,11 |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  | 22,192 |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,11 |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,22 |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  | 6,592 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  | 0,013 |
| 60 |  |  | RpCB03A1 |  | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20 |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,210 |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 8,5200 |  | 1,789 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  | 0,59 |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 301,0000 |  | 64,79 |
|  |  |  | 1421102200082 |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 |  |  | 0,6780 |  | 0,146 |
|  |  |  | 1421102200587 |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,7400 |  | 0,159 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,3100 |  | 0,067 |
|  |  |  | 2952270003717 |  |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  | 0,126 |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  | 0,032 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total CPI-2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. CPI-3 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  |  | kg |  |  |  |  | 95,080 |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,0250 |  | 2,377 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0050 |  | 0,475 |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  |  | kg |  |  | 1,0100 |  | 96,031 |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,475 |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,951 |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  | 28,524 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  | 0,057 |
| 62 |  |  | RpCB03A1 |  | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C16/20 |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,920 |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 8,5200 |  | 7,838 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  | 2,585 |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 301,0000 |  | 283,843 |
|  |  |  | 1421102200082 |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 |  |  | 0,6780 |  | 0,639 |
|  |  |  | 1421102200587 |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,7400 |  | 0,698 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,3100 |  | 0,292 |
|  |  |  | 2952270003717 |  |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  | 0,552 |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  | 0,138 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total CPI-3 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Consolidari planseu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Suporturi cadru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. SCd-1 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | CA04F01 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15 |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,240 |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  | 1,164 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 0,108 |
|  |  |  | 26631021000063 |  |  | Beton cl.C12/15 |  |  | m3 |  |  | 1,0200 |  | 0,252 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  | 0,037 |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  | 0,144 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  | 0,067 |
| 64 |  |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  |  |  |  | 104,120 |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  | 19,783 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 1,041 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 1,041 |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 1,041 |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  | 104,12 |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,521 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  | 0,833 |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 1,562 |
| 65 |  |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,104 |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  | 0,757 |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  | 1,248 |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  | 0,624 |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  | 0,087 |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  | 0,312 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  | 0,156 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total SCd-1 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. SCd-1a (3 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | CA04F01 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15 |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,180 |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  | 0,873 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 0,081 |
|  |  |  | 26631021000063 |  |  | Beton cl.C12/15 |  |  | m3 |  |  | 1,0200 |  | 0,189 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  | 0,028 |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  | 0,108 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  | 0,05 |
| 67 |  |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  |  |  |  | 75,510 |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  | 14,347 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,755 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,755 |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,755 |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  | 75,51 |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,378 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  | 0,604 |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 1,133 |
| 68 |  |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,076 |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  | 0,553 |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  | 0,912 |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  | 0,456 |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  | 0,064 |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  | 0,228 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  | 0,114 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total SCd-1a (3 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. SCd-2 (6 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | CA04F01 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15 |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,360 |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  | 1,746 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 0,162 |
|  |  |  | 26631021000063 |  |  | Beton cl.C12/15 |  |  | m3 |  |  | 1,0200 |  | 0,378 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  | 0,056 |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  | 0,216 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  | 0,101 |
| 70 |  |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  |  |  |  | 69,780 |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  | 13,258 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,698 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,698 |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,698 |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  | 69,78 |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,349 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  | 0,558 |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 1,047 |
| 71 |  |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,070 |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  | 0,51 |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  | 0,84 |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  | 0,42 |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  | 0,059 |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  | 0,21 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  | 0,105 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total SCd-2 (6 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. SCd-3 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | CA04F01 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15 |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,240 |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  | 1,164 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 0,108 |
|  |  |  | 26631021000063 |  |  | Beton cl.C12/15 |  |  | m3 |  |  | 1,0200 |  | 0,252 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  | 0,037 |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  | 0,144 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  | 0,067 |
| 73 |  |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  |  |  |  | 40,840 |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  | 7,76 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,408 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,408 |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,408 |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  | 40,84 |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,204 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  | 0,327 |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 0,613 |
| 74 |  |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,041 |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  | 0,298 |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  | 0,492 |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  | 0,246 |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  | 0,034 |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  | 0,123 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  | 0,062 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total SCd-3 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. SCd-3a (3 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | CA04F01 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15 |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,180 |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  | 0,873 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 0,081 |
|  |  |  | 26631021000063 |  |  | Beton cl.C12/15 |  |  | m3 |  |  | 1,0200 |  | 0,189 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  | 0,028 |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  | 0,108 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  | 0,05 |
| 76 |  |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  |  |  |  | 27,030 |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  | 5,136 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,27 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,27 |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,27 |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  | 27,03 |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,135 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  | 0,216 |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 0,405 |
| 77 |  |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,027 |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  | 0,197 |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  | 0,324 |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  | 0,162 |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  | 0,023 |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  | 0,081 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  | 0,04 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total SCd-3a (3 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. SCd-4 (10 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | CA04F01 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15 |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,600 |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  | 2,91 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 0,27 |
|  |  |  | 26631021000063 |  |  | Beton cl.C12/15 |  |  | m3 |  |  | 1,0200 |  | 0,63 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  | 0,093 |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  | 0,36 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  | 0,168 |
| 79 |  |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  |  |  |  | 67,500 |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  | 12,825 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,675 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,675 |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,675 |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  | 67,50 |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,338 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  | 0,54 |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 1,012 |
| 80 |  |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,068 |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  | 0,495 |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  | 0,816 |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  | 0,408 |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  | 0,057 |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  | 0,204 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  | 0,102 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total SCd-4 (10 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. SCd-4a (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | CA04F01 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15 |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,060 |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 4,8500 |  | 0,291 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 0,027 |
|  |  |  | 26631021000063 |  |  | Beton cl.C12/15 |  |  | m3 |  |  | 1,0200 |  | 0,063 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,1500 |  | 0,009 |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  | 0,036 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,2800 |  | 0,017 |
| 82 |  |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  |  |  |  | 8,050 |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  | 1,53 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,08 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,08 |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,08 |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  | 8,05 |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,04 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  | 0,064 |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 0,121 |
| 83 |  |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,008 |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  | 0,058 |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  | 0,096 |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  | 0,048 |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  | 0,007 |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  | 0,024 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  | 0,012 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total SCd-4a (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8. SCd-5 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 0,36 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  | 2,64 |
| 85 |  |  | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana HSA-F M12x80 "HILTI" sau analog |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 2,40 |
|  |  |  | 28741363133085 |  |  | Ancoraj cu pana HSA-F M12x80 "HILTI" |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 12,00 |
| 86 |  |  | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  | 3,96 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 1,20 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  | 3,96 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,012 |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  | 0,001 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  | 0,072 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,12 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  | 0,18 |
| 87 |  |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  |  |  |  | 284,240 |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  | 54,006 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 2,842 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 2,842 |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 2,842 |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  | 284,24 |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 1,421 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  | 2,274 |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 4,264 |
| 88 |  |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,284 |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  | 2,068 |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  | 3,408 |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  | 1,704 |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  | 0,239 |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  | 0,852 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  | 0,426 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total SCd-5 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Suporturi cadru |  |  |  |  |  |  |  |  |

Solutii arhitecturale (55/11-25-SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 17,100 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  | 3,5910 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  | 3,5910 |
| 2 |  |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastra din lemn |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 12,000 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  | 2,5200 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  | 2,5200 |
| 3 |  |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea placa de pervaz din lemn |  |  |  | m |  |  |  |  | 22,000 |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  | 1,9800 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  | 1,1000 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,2200 |
| 4 |  |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastra din PVC |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 13,000 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  | 2,7300 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  | 2,7300 |
| 5 |  |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea placa de pervaz din PVC |  |  |  | m |  |  |  |  | 28,600 |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  | 2,5740 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  | 1,4300 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,2860 |
| 6 |  |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din aluminiu |  |  |  | m |  |  |  |  | 28,600 |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  | 2,5740 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  | 1,4300 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,2860 |
| 7 |  |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 557,030 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  | 66,8436 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  | 83,5545 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  | 27,8515 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 5,5703 |
| 8 |  |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat -varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 520,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  | 62,4000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  | 78,0000 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0500 |  | 26,0000 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 5,2000 |
| 9 |  |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 56,230 |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  | Parchetar |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  | 12,9329 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  | 12,9329 |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  | Parchetin |  |  | l |  |  | 0,0300 |  | 1,6869 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  | 1,6869 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  | 1,6869 |
| 10 |  |  | RpCG29D1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din peretii despartitori |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,600 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 0,7200 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 1,6900 |  | 2,7040 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  | 0,1920 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  | 0,1280 |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  | 0,5120 |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  | 0,5120 |
| 11 |  |  | RpCG29C1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea peretilor despartitori |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 18,200 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 8,1900 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 1,7500 |  | 31,8500 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  | 2,1840 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  | 1,4560 |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  | 5,8240 |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  | 5,8240 |
| 12 |  |  | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea pereti despartitori din lemn |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 10,000 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  | 1,3000 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  | 1,2000 |
| 13 |  |  | RpSB01E |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 200 mm / Demontarea tevii din asbestociment |  |  |  | m |  |  |  |  | 16,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  | 16,0000 |
| 14 |  |  | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  | t |  |  |  |  | 43,000 |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  | 56,7600 |
| 15 |  |  | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  | t |  |  |  |  | 43,000 |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 19,3500 |
| 16 |  |  | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  | t |  |  |  |  | 43,000 |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  |  | 0,2580 |  | 11,0940 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Astupare goluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | CD71C |  | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m / Blocuri BCA 200mm |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,400 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 4,0700 |  | 1,6280 |
|  |  |  | 2462106110555 |  |  | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" |  |  | kg |  |  | 22,5000 |  | 9,0000 |
|  |  |  | 14111222010517 |  |  | Blocuri BCA 200mm |  |  | m3 |  |  | 1,0020 |  | 0,4008 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  | 0,0028 |
|  |  |  | 2010102904410 |  |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  |  | m3 |  |  | 0,0006 |  | 0,0002 |
|  |  |  | 28731220007512 |  |  | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  | 0,3600 |
|  |  |  | 25213026020000 |  |  | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  | 0,4400 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,3800 |  | 0,1520 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  | 0,1680 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Astupare goluri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Captusire pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Bara plata de otel plasata intr-un buzunar cu velcro |  |  |  | m |  |  |  |  | 104,000 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  | 33,2800 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 8,3200 |
|  |  |  | 27431235490218 |  |  | Bara plata de otel plasata intr-un buzunar cu velcro |  |  | m |  |  | 1,0000 |  | 104,0000 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  | 416,0000 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 1,0400 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Captusire pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Executare goluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | RpCG29D1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,950 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 0,4275 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 1,6900 |  | 1,6055 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  | 0,1140 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  | 0,0760 |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  | 0,3040 |
|  |  |  | 2952270002801 |  |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  |  | h-ut |  |  | 0,3200 |  | 0,3040 |
| 20 |  |  | RCsB22B |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / se exclude automacara |  |  |  | m |  |  |  |  | 6,000 |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  | 12,0000 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  | 3,0000 |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  | 1,2600 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 1,2000 |  | 7,5600 |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  | 1,2600 |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  | 3,0000 |
| 21 |  |  | RpCB18E |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,160 |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 12,5000 |  | 2,0000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 5,3200 |  | 0,8512 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0200 |  | 0,0032 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  | 0,0320 |
| 22 |  |  | RCsB30D |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=4,32 pentru adancimea de forare de 480mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 0,3780 |  | 16,3296 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,1620 |  | 6,9984 |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  |  | 0,0085 |  | 0,3672 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0158 |  | 0,6826 |
|  |  |  | 2952260003903 |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  | h-ut |  |  | 0,2600 |  | 11,2320 |
| 23 |  |  | SA33D |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2" / Teava 45x2,5 l=480mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  | 4,0000 |
|  |  |  | 25221033048437 |  |  | Teava 45x2,5 |  |  | m |  |  | 0,4800 |  | 4,8000 |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  |  | 0,0140 |  | 0,1400 |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  | 0,3200 |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  | 0,0900 |
|  |  |  | 2430116100798 |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  | 0,2500 |
|  |  |  | 2710602000030 |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  |  | 0,0220 |  | 0,2200 |
| 24 |  |  | RCsB30C |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 0,3590 |  | 7,1082 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 0,1540 |  | 3,0492 |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  |  | 0,0084 |  | 0,1663 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0122 |  | 0,2416 |
|  |  |  | 2952260003903 |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  | h-ut |  |  | 0,2400 |  | 4,7520 |
| 25 |  |  | SA33C |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/2" / Teava 38x2,0 l=250mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,3800 |  | 3,8000 |
|  |  |  | 25221033048426 |  |  | Teava 38x2,0 |  |  | m |  |  | 0,2500 |  | 2,5000 |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  |  | 0,0140 |  | 0,1400 |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  |  | 0,0320 |  | 0,3200 |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  | 0,0900 |
|  |  |  | 2430116100798 |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  |  | 0,0250 |  | 0,2500 |
|  |  |  | 2710602000030 |  |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  |  | 0,0220 |  | 0,2200 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Executare goluri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Captusire coloane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | СF59S |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 6,000 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 4,3325 |  | 25,9950 |
|  |  |  | 26621027010005 |  |  | Placi ghips-carton gr.=12,5mm |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  | 6,3315 |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  |  | 2,0750 |  | 12,5122 |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  | m |  |  | 4,2000 |  | 25,3260 |
|  |  |  | 2812106306002 |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  | m |  |  | 4,2000 |  | 25,3260 |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  |  | 4,4800 |  | 27,0144 |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  |  | 0,8300 |  | 5,0049 |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  |  | 1,8000 |  | 10,8540 |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  | 0,5276 |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  |  | 4,5300 |  | 27,3159 |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  |  | 53,4500 |  | 322,3035 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  | 0,0372 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  | 0,8262 |
| 27 |  |  | IA51A |  | Usi pentru firide de regulatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  | 3,3000 |
|  |  |  | 281210630600043 |  |  | Usita de tip VENTS D 200x400(h) |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
|  |  |  | 2651122100385 |  |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  | 3,0000 |
|  |  |  | 1421202206000 |  |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  | 0,0160 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,0020 |
| 28 |  |  | СF59S |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 8,000 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 4,3325 |  | 34,6600 |
|  |  |  | 26621027010005 |  |  | Placi ghips-carton gr.=12,5mm |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  | 8,4420 |
|  |  |  | 2710703520284 |  |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  |  | 2,0750 |  | 16,6830 |
|  |  |  | 2710703520285 |  |  | Profil de suport |  |  | m |  |  | 4,2000 |  | 33,7680 |
|  |  |  | 2812106306002 |  |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  | m |  |  | 4,2000 |  | 33,7680 |
|  |  |  | 2523156720072 |  |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  |  | 4,4800 |  | 36,0192 |
|  |  |  | 2513206621602 |  |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  |  | 0,8300 |  | 6,6732 |
|  |  |  | 2430226102822 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  |  | 1,8000 |  | 14,4720 |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  |  | 0,0875 |  | 0,7035 |
|  |  |  | 20511429507111 |  |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  |  | 4,5300 |  | 36,4212 |
|  |  |  | 2874115833871 |  |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  |  | 53,4500 |  | 429,7380 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0062 |  | 0,0496 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  |  | 0,1377 |  | 1,1016 |
| 29 |  |  | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi teracota |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 8,000 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 3,8550 |  | 30,8400 |
|  |  |  | 26701122020530 |  |  | Placi teracota |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  | 8,1600 |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  |  | 5,8000 |  | 46,4000 |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  | Praimer (grund) |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 1,2000 |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  | 1,6000 |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  | 0,1600 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  | 0,0400 |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  |  | 0,3430 |  | 2,7440 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0360 |  | 0,2880 |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  |  | 0,0072 |  | 0,0576 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Captusire coloane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Cosuri de ventilare CV1, CV2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,650 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  | 0,0975 |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  | 0,5525 |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,0032 |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  | 0,1950 |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  |  | 0,3000 |  | 0,1950 |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  | 0,0195 |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  | 0,0195 |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  | 0,0845 |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,0006 |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,0006 |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  | 0,0780 |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,0130 |
| 31 |  |  | RpCB03A1 |  | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C15 |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,130 |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 8,5200 |  | 1,1076 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  | 0,3653 |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 301,0000 |  | 40,1082 |
|  |  |  | 1421102200082 |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 |  |  | 0,6780 |  | 0,0903 |
|  |  |  | 1421102200587 |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,7400 |  | 0,0986 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,3100 |  | 0,0413 |
|  |  |  | 2952270003717 |  |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  | 0,0780 |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  | 0,0195 |
| 32 |  |  | CD60A |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  | 0,040 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 122,2800 |  | 4,8912 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 24,8700 |  | 0,9948 |
|  |  |  | 2640112302501 |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  |  | 2 940,0000 |  | 117,6000 |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  |  | 184,2600 |  | 7,3704 |
|  |  |  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  |  | kg |  |  | 45,8200 |  | 1,8328 |
|  |  |  | 00000052 |  |  | Nisip |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  | 0,0400 |
|  |  |  | 2710602000079 |  |  | Armatura diametru pina la 8 mm |  |  | kg |  |  | 60,0000 |  | 2,4000 |
|  |  |  | 2873122000751 |  |  | Piese forjate |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  | 0,0920 |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  |  | 0,0008 |  | 0,0000 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,3600 |  | 0,0144 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 2,1500 |  | 0,0860 |
|  |  |  | 2952270003816 |  |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  | 0,0116 |
| 33 |  |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ МИ 1-21 (12 buc) |  |  |  | kg |  |  |  |  | 14,400 |
|  |  |  | 7136080025001 |  |  | Montator |  |  | h-om |  |  | 0,2100 |  | 3,0240 |
|  |  |  | 2811236309900 |  |  | Confectii metalice |  |  | kg |  |  | 1,0400 |  | 15,1258 |
|  |  |  | 2412126100010 |  |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,2909 |
|  |  |  | 2873155900311 |  |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,1454 |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  | 1,1520 |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,1440 |
| 34 |  |  | CD07B1 |  | Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 50,000 |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 1,0500 |  | 52,5000 |
|  |  |  | 273210364607037 |  |  | Tabla zincata 0.8 mm |  |  | m2 |  |  | 1,1100 |  | 55,5000 |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  | Nituri POP |  |  | buc |  |  | 3,5000 |  | 175,0000 |
|  |  |  | 2874115833878 |  |  | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm |  |  | buc |  |  | 2,8000 |  | 140,0000 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  | 2,5000 |
| 35 |  |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  |  |  |  | 9,040 |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  | 1,7176 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,0904 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,0904 |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,0904 |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  | 9,0400 |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,0452 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  | 0,0723 |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 0,1356 |
| 36 |  |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,010 |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  | 0,0728 |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  | 0,1200 |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  | 0,0600 |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  | 0,0084 |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  | 0,0300 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  | 0,0150 |
| 37 |  |  | IzF14C |  | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 7,500 |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  |  | 0,5300 |  | 3,9750 |
|  |  |  | 268216261137140 |  |  | Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  | 7,6500 |
|  |  |  | 2734113805786 |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  |  | 0,2250 |  | 1,6875 |
| 38 |  |  | IzF14C |  | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт" |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 36,000 |
|  |  |  | 7134050013240 |  |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  |  | 0,5300 |  | 19,0800 |
|  |  |  | 268216261183 |  |  | Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт" |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  | 36,7200 |
|  |  |  | 2734113805786 |  |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  |  | 0,2250 |  | 8,1000 |
| 39 |  |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,350 |
|  |  |  | 7124010010730 |  |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  |  | 20,2500 |  | 7,0875 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  | 0,7875 |
|  |  |  | 28741158254550 |  |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 7,5000 |  | 2,6250 |
|  |  |  | 20101029069611 |  |  | Scanduri brute, calit III |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  | 0,0035 |
|  |  |  | 20101029087371 |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  |  | 0,9300 |  | 0,3255 |
|  |  |  | 20101029041691 |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  | m3 |  |  | 0,1200 |  | 0,0420 |
|  |  |  | 28731220007511 |  |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  |  | 3,4000 |  | 1,1900 |
|  |  |  | 24142161094821 |  |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  |  | 3,0100 |  | 1,0535 |
|  |  |  | 23203226000361 |  |  | Gudron |  |  | kg |  |  | 2,5800 |  | 0,9030 |
|  |  |  | 28741458870491 |  |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  | 1,0500 |
|  |  |  | 26821326004260 |  |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  |  | 1,4500 |  | 0,5075 |
|  |  |  | 24105200067531 |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  |  | 0,1500 |  | 0,0525 |
|  |  |  | 29552700002608 |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  | 0,1155 |
|  |  |  | 29405200076091 |  |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut |  |  | 0,2300 |  | 0,0805 |
| 40 |  |  | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scandura 0,0190 m3/m2 |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 67,000 |
|  |  |  | 2852107335349 |  |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  |  | 0,0150 |  | 1,0050 |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  | 16,0800 |
|  |  |  | 2010102903497 |  |  | Scinduri geluite si faltuite |  |  | m3 |  |  | 0,0190 |  | 1,2730 |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0280 |  | 1,8760 |
| 41 |  |  | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,621 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,0500 |  | 3,3230 |
|  |  |  | 2430116104963 |  |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  |  | kg |  |  | 9,8000 |  | 15,8858 |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  |  | 5,0400 |  | 8,1698 |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  | Automacara |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  | 0,0065 |
|  |  |  | 2952270002921 |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  |  | 0,0290 |  | 0,0470 |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  | 0,0130 |
| 42 |  |  | CN51B |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,621 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 0,3900 |  | 0,6322 |
|  |  |  | 2462106110601 |  |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  |  | 3,0100 |  | 4,8792 |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  | Automacara |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,0016 |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  | 0,0049 |
| 43 |  |  | CE05B1 |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 26,000 |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  | 24,7000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  | 1,3000 |
|  |  |  | 2710403642299 |  |  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm |  |  | kg |  |  | 5,5500 |  | 151,5150 |
|  |  |  | 2873145887450 |  |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  | 0,8190 |
|  |  |  | 2873147300863 |  |  | Agrafe |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  | 6,8250 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,2600 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Cosuri de ventilare CV1, CV2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | CD57A |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Etaj tehnic) |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  | 0,240 |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  | Montator P.B |  |  | h-om |  |  | 90,0000 |  | 21,6000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 10,7100 |  | 2,5704 |
|  |  |  | 2662102701998 |  |  | Placi de ipsos hidrofob |  |  | m2 |  |  | 101,2000 |  | 24,2880 |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  |  | 18,0000 |  | 4,3200 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0750 |  | 0,0180 |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  |  | 1,9500 |  | 0,4680 |
| 45 |  |  | CD57A |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Etaj tehnic) |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  | 0,360 |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  | Montator P.B |  |  | h-om |  |  | 90,0000 |  | 32,4000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 10,7100 |  | 3,8556 |
|  |  |  | 26621027019962 |  |  | Placi de ipsos contrafoc |  |  | m2 |  |  | 101,2000 |  | 36,4320 |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  |  | 18,0000 |  | 6,4800 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0750 |  | 0,0270 |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  |  | 1,9500 |  | 0,7020 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Consolidare goluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Cosolidare gol usa G-1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | RCsB22B |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm |  |  |  | m |  |  |  |  | 10,300 |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  | 20,6000 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  | 5,1500 |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  | 2,1630 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 1,2000 |  | 12,9780 |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  | 2,1630 |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  | 5,1500 |
| 47 |  |  | RpCU06F1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,200 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  | 0,6000 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  | 1,4400 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  | 0,4800 |
| 48 |  |  | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 0,0600 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  | 0,4400 |
| 49 |  |  | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  | 0,6600 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 0,2000 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  | 0,6600 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,0020 |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  | 0,0002 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  | 0,0120 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,0200 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  | 0,0300 |
| 50 |  |  | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 0,4000 |
|  |  |  | 28741363133000690 |  |  | Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 51 |  |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  |  |  |  | 31,890 |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  | 6,0591 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,3189 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,3189 |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,3189 |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  | 31,8900 |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,1594 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  | 0,2551 |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 0,4783 |
| 52 |  |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,032 |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  | 0,2330 |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  | 0,3840 |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  | 0,1920 |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  | 0,0269 |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  | 0,0960 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  | 0,0480 |
| 53 |  |  | CD57A |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  | 0,009 |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  | Montator P.B |  |  | h-om |  |  | 90,0000 |  | 0,8100 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 10,7100 |  | 0,0964 |
|  |  |  | 26621027019962 |  |  | Placi de ipsos contrafoc |  |  | m2 |  |  | 101,2000 |  | 0,9108 |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  |  | 18,0000 |  | 0,1620 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0750 |  | 0,0007 |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  |  | 1,9500 |  | 0,0176 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Cosolidare gol usa G-1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Cosolidare gol usa G-2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | RCsB22B |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm |  |  |  | m |  |  |  |  | 10,800 |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  | 21,6000 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  | 5,4000 |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  | Disc abraziv |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  | 2,2680 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 1,2000 |  | 13,6080 |
|  |  |  | 2735725900970 |  |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  | 2,2680 |
|  |  |  | 3110500002401 |  |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  | 5,4000 |
| 55 |  |  | RpCU06F1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,200 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  | 0,6000 |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  | 1,4400 |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  | 0,4800 |
| 56 |  |  | RpCU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 0,0600 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  | 0,4400 |
| 57 |  |  | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,3300 |  | 0,6600 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 0,2000 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 0,3300 |  | 0,6600 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,0020 |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  | Var pasta |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  | 0,0002 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  | 0,0120 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,0200 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  | 0,0300 |
| 58 |  |  | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 0,4000 |
|  |  |  | 28741363133000690 |  |  | Diblu de distantiere ф6 L=120mm |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,0000 |
| 59 |  |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  | kg |  |  |  |  | 35,870 |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  |  | 0,1900 |  | 6,8153 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,3587 |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,3587 |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,3587 |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  | 35,8700 |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  |  | 0,0050 |  | 0,1794 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,0080 |  | 0,2870 |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 0,5380 |
| 60 |  |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,036 |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  |  | 7,2800 |  | 0,2621 |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  |  | 12,0000 |  | 0,4320 |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  | Grund ГФ-021 |  |  | kg |  |  | 6,0000 |  | 0,2160 |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  |  | 0,8400 |  | 0,0302 |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  |  | kg |  |  | 3,0000 |  | 0,1080 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  | 0,0540 |
| 61 |  |  | CD57A |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  | 0,011 |
|  |  |  | 7123030012500 |  |  | Montator P.B |  |  | h-om |  |  | 90,0000 |  | 0,9900 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 10,7100 |  | 0,1178 |
|  |  |  | 26621027019962 |  |  | Placi de ipsos contrafoc |  |  | m2 |  |  | 101,2000 |  | 1,1132 |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  |  | 18,0000 |  | 0,1980 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0750 |  | 0,0008 |
|  |  |  | 2922140006000 |  |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  |  | 1,9500 |  | 0,0215 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Cosolidare gol usa G-2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Consolidare goluri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Cabine dus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | CK22C |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 12,000 |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  |  | 1,2500 |  | 15,0000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 0,9600 |
|  |  |  | 2030112951000 |  |  | Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 12,0000 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 3,0000 |  | 36,0000 |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  |  | 0,2100 |  | 2,5200 |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  | kg |  |  | 0,0730 |  | 0,8760 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  | 6,0000 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,4000 |  | 4,8000 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,2400 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Cabine dus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Finisari pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Incaperea 10,11,14,20,21,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=120mm |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 16,313 |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  | 62,8050 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  | 10,6034 |
|  |  |  | 26631021000064 |  |  | Cimentoplast |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  | 16,8880 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  | 1,6476 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  | 4,0782 |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  | 6,5252 |
| 64 |  |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 135,940 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  | 81,5640 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 13,5940 |
|  |  |  | 26641021020165 |  |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  | 4,4860 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  | 1,3594 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  | 4,0782 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  | 1,6313 |
| 65 |  |  | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm / Placi ceramice "Porcelanato" gr.=11mm |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 135,940 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 1,1800 |  | 160,4092 |
|  |  |  | 26611128007002 |  |  | Placi ceramice "Porcelanato" gr.=11mm |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  | 141,4184 |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  |  | 4,7000 |  | 645,3072 |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  | kg |  |  | 0,4600 |  | 63,1577 |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  | 2 745,9880 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 0,2746 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0014 |  | 0,1903 |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0125 |  | 1,6992 |
|  |  |  | 2952240005106 |  |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  |  | 0,0630 |  | 8,5642 |
| 66 |  |  | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm |  |  |  | m |  |  |  |  | 125,000 |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  | Faiantar |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  | 37,5000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 12,5000 |
|  |  |  | 2874116312500p |  |  | Elemente liniare din gresie portelanata |  |  | m |  |  | 1,0200 |  | 133,8750 |
|  |  |  | 2462106110400 |  |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  |  | 0,3500 |  | 45,9375 |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  | 787,5000 |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  | 13,1250 |
|  |  |  | 2952270003830 |  |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  | 37,5000 |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  |  | 0,0500 |  | 6,2500 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,1250 |
| 67 |  |  |  |  | Profil de colt din PVC |  |  |  | m |  |  |  |  | 125,000 |
|  |  |  | 6115 |  |  | Profil de colt din PVC |  |  | m |  |  | 1,0000 |  | 125,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 10,11,14,20,21,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. Incaperea 12,13,18,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=80 mm |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,300 |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  | 5,0050 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  | 0,8450 |
|  |  |  | 2663102100000139 |  |  | Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3 |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  | 1,3458 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  | 0,1313 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  | 0,3250 |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  | 0,5200 |
| 69 |  |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 15,970 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  | 9,5820 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 1,5970 |
|  |  |  | 266410210201161 |  |  | Mortar ciment 15 Mpa |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  | 0,5270 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  | 0,1597 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  | 0,4791 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  | 0,1916 |
| 70 |  |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa, se adauga sau se scade / Se exclude ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 15,970 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 1,5970 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  | 0,3194 |
|  |  |  | 266410210201161 |  |  | Mortar ciment 15 Mpa |  |  | m3 |  |  | 0,0055 |  | 0,1757 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 0,0639 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  | 0,0958 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  | 0,0479 |
| 71 |  |  | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 15,970 |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  | 0,6388 |
|  |  |  | 2413317346000114 |  |  | Mastic bituminos |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  | 4,7910 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,0160 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  | 0,0048 |
| 72 |  |  | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 15,970 |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 2,5552 |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  |  | 1,5000 |  | 47,9100 |
|  |  |  | 268213260162103 |  |  | Membrana bituminoasa polimerica |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  | 35,1340 |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  | 9,5820 |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  |  | 0,0005 |  | 0,0160 |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  | 31,9400 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0017 |  | 0,0543 |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  |  | 0,0110 |  | 0,3513 |
| 73 |  |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 15,970 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  | 9,5820 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 1,5970 |
|  |  |  | 266410210201161 |  |  | Mortar ciment 15 Mpa |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  | 0,5270 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  | 0,1597 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  | 0,4791 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  | 0,1916 |
| 74 |  |  | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelenata cu suprafata rugoasa gr.=11mm |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 15,970 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 2,6100 |  | 41,6817 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  | 4,6313 |
|  |  |  | 2661112800700pr |  |  | Placi gresie portelenata cu suprafata rugoasa gr.=11mm |  |  | m2 |  |  | 1,0300 |  | 16,4491 |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  |  | 4,0500 |  | 64,6785 |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  | 4,7910 |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  | 319,4000 |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  | 14,3730 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0450 |  | 0,7187 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  | 0,1916 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 12,13,18,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. Incaperea 15,16,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=80mm |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 32,261 |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  | h-om |  |  | 3,8500 |  | 124,2048 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,6500 |  | 20,9696 |
|  |  |  | 26631021000076 |  |  | Beton cl.C8/10 |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  | 33,3982 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  | 3,2584 |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  | 8,0652 |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  | 12,9044 |
| 76 |  |  | IzF04J1 |  | Strat de separare executat cu Membrana acustica Impactodan 5 sau analog, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 403,260 |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  | 8,0652 |
|  |  |  | 268213260162624 |  |  | Membrana acustica Impactodan 5 |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  | 435,5208 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  | 0,2016 |
| 77 |  |  | IzF04J1 |  | Strat de separare executat cu Pelicula, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 403,260 |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  | 8,0652 |
|  |  |  | 2682132601626241 |  |  | Pelicula |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  | 435,5208 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  | 0,2016 |
| 78 |  |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 403,260 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 0,6000 |  | 241,9560 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 40,3260 |
|  |  |  | 26641021020165 |  |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  |  | 0,0330 |  | 13,3076 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  | 4,0326 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  | 12,0978 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  | 4,8391 |
| 79 |  |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 403,260 |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  |  | h-om |  |  | 0,2340 |  | 94,3628 |
|  |  |  | 2653102100828 |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  |  | 15,3000 |  | 6 200,7274 |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  |  | 0,0900 |  | 36,4749 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  | 1,6211 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0420 |  | 16,9369 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 4,0326 |
| 80 |  |  | CG08A |  | Pardoseli din linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus) sau analog montat pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, lipit cu clei Bostik sau analog; / consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 0,128 m/m2 |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 403,260 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 40,3260 |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  | 403,2600 |
|  |  |  | 252311671634529 |  |  | Linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus) |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  | 429,7743 |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  | 12,2793 |
|  |  |  | 246210611043129 |  |  | Clei Bostik |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  | 245,5853 |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  |  | 0,0800 |  | 32,7447 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  | 204,6544 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  | 0,6140 |
|  |  |  | 2462106109925 |  |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  | 81,8618 |
|  |  |  | 2681116001317 |  |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  | 9,8234 |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0006 |  | 0,2456 |
|  |  |  | 2521106718386 |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  |  | 0,1280 |  | 52,3915 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  | 12,0978 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Incaperea 15,16,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Finisari pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Finisari tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Tip A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 555,170 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 16,6551 |
|  |  |  | 2416586105303252 |  |  | Grund Betogrund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 83,2755 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 27,7585 |
| 82 |  |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 555,170 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 1,5300 |  | 849,4101 |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  | 3 963,9138 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  | 2,2207 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  | 43,8584 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0195 |  | 10,8258 |
| 83 |  |  | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 555,170 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  | 133,2408 |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  | 3 969,4655 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 2,7758 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  | 44,4136 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  | 8,3276 |
| 84 |  |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 555,170 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 111,0340 |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  | 610,6870 |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 83,2755 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  | 0,1666 |
| 85 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 555,170 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 16,6551 |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  | Grund Supraton LUX |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 83,2755 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 27,7585 |
| 86 |  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 555,170 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 249,8265 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 55,5170 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  | 585,6488 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,5552 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,5552 |
| 87 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 555,170 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 16,6551 |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  | Grund Supraton LUX |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 83,2755 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 27,7585 |
| 88 |  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 555,170 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 249,8265 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 55,5170 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  | 585,6488 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,5552 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,5552 |
| 89 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 555,170 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 16,6551 |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  | Grund Supraton LUX |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 83,2755 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 27,7585 |
| 90 |  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 555,170 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  | 305,3435 |
|  |  |  | 2430116103800193 |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 222,0680 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  | 33,3102 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  | 277,5850 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 27,7585 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 1,1103 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tip A |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Finisari tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Finisari pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 308,000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 9,2400 |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  | Grund Supraton LUX |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 46,2000 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 15,4000 |
| 92 |  |  | CC09C |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2 |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 308,000 |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  | 169,4000 |
|  |  |  | 28731220053134 |  |  | Plasa zincata ф1.8 25x25 |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  | 323,4000 |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  | 662,2000 |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  | 10,7800 |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 4,6200 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  | 1,5400 |
| 93 |  |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 308,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  | 431,2000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  | 92,4000 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  | 3 234,0000 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  | 9,2400 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  | 2,1560 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  | 1,2320 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  | 2,4640 |
| 94 |  |  | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 308,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 30,8000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 9,2400 |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  | Mortar M100 |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  | 3,6960 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,6160 |
| 95 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 308,000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 9,2400 |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  | Grund Supraton LUX |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 46,2000 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 15,4000 |
| 96 |  |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 308,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 61,6000 |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  | 338,8000 |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 46,2000 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  | 0,0924 |
| 97 |  |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 308,000 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  | 375,7600 |
|  |  |  | 2653102100831139 |  |  | Amestec uscat "knauf" |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  | 2 199,1200 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  | 1,2320 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  | 24,3320 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  | 4,9280 |
| 98 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 308,000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 9,2400 |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  | Grund Supraton LUX |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 46,2000 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 15,4000 |
| 99 |  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 308,000 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 138,6000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 30,8000 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  | 324,9092 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,3080 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,3080 |
| 100 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 308,000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 9,2400 |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  | Grund Supraton LUX |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 46,2000 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 15,4000 |
| 101 |  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 308,000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  | 169,4000 |
|  |  |  | 2430116103800193 |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 123,2000 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  | 18,4800 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  | 154,0000 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 15,4000 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 0,6160 |
| 102 |  |  | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  | kg |  |  |  |  | 9,240 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  | 0,6468 |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  | 9,4248 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 70,000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 2,1000 |
|  |  |  | 2416586105303a |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 10,5000 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 3,5000 |
| 104 |  |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 70,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 14,0000 |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  | 77,0000 |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 10,5000 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  | 0,0210 |
| 105 |  |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 70,000 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  | 85,4000 |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  | 499,8000 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  | 0,2800 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  | 5,5300 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  | 1,1200 |
| 106 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 70,000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 2,1000 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 10,5000 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 3,5000 |
| 107 |  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 70,000 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 31,5000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 7,0000 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  | 73,8430 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,0700 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,0700 |
| 108 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 70,000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 2,1000 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 10,5000 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 3,5000 |
| 109 |  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 70,000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  | 38,5000 |
|  |  |  | 2430116103800193 |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 28,0000 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  | 4,2000 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  | 35,0000 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 3,5000 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 0,1400 |
| 110 |  |  | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,100 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  | 0,1470 |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  | 2,1420 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. Tip 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 156,000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 4,6800 |
|  |  |  | 2416586105303a |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 23,4000 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 7,8000 |
| 112 |  |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 156,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 31,2000 |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  | 171,6000 |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 23,4000 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  | 0,0468 |
| 113 |  |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 156,000 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  | 190,3200 |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  | 1 113,8400 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  | 0,6240 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  | 12,3240 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  | 2,4960 |
| 114 |  |  | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 156,000 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 0,2400 |  | 187,2000 |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  |  | 1,4300 |  | 3 346,2000 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 2,3400 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  | 37,4400 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0030 |  | 7,0200 |
| 115 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 156,000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 4,6800 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 23,4000 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 7,8000 |
| 116 |  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 156,000 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 70,2000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 15,6000 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  | 164,5644 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,1560 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,1560 |
| 117 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 156,000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 4,6800 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 23,4000 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 7,8000 |
| 118 |  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 156,000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  | 85,8000 |
|  |  |  | 2430116103800193 |  |  | Vopsea latex lavabila |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 62,4000 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  | 9,3600 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  | 78,0000 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 7,8000 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 0,3120 |
| 119 |  |  | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  | kg |  |  |  |  | 4,700 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  | 0,3290 |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  | 4,7940 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tip 2* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 51,000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 1,5300 |
|  |  |  | 2416586105303188 |  |  | Grund Supraton LUX |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 7,6500 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 2,5500 |
| 121 |  |  | CC09C |  | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ф1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2 |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 51,000 |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  | 28,0500 |
|  |  |  | 28731220053271 |  |  | Plasa galvanizata ф1.8 mm ochi 25x25 |  |  | m2 |  |  | 1,0500 |  | 53,5500 |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  |  | 2,1500 |  | 109,6500 |
|  |  |  | 2734113805865 |  |  | Sirma zincata moale d = 2 mm |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  | 1,7850 |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 0,7650 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  | 0,2550 |
| 122 |  |  | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 51,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 1,4000 |  | 71,4000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  | 15,3000 |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  |  | 10,5000 |  | 535,5000 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0300 |  | 1,5300 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0070 |  | 0,3570 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  | 0,2040 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0080 |  | 0,4080 |
| 123 |  |  | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 30 mm |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 51,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 10,2000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 3,0600 |
|  |  |  | 2664102100000 |  |  | Mortar M100 |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  | 0,6120 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,1020 |
| 124 |  |  | CI22B |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 51,000 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  | 84,1500 |
|  |  |  | 266111280070093 |  |  | Placi de faianta |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  | 52,5402 |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  | 190,5870 |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  | 24,2097 |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  | 1 030,2000 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 0,1030 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  | 0,6120 |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,5100 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.5. Tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 50,000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 1,5000 |
|  |  |  | 2416586105303a |  |  | Amorsa-grund pentru suprafete absorbante |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 7,5000 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 2,5000 |
| 126 |  |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 50,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,2000 |  | 10,0000 |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  |  | 1,1000 |  | 55,0000 |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 7,5000 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  | 0,0150 |
| 127 |  |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 50,000 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 1,2200 |  | 61,0000 |
|  |  |  | 2653102100831 |  |  | Amestec uscat |  |  | kg |  |  | 7,1400 |  | 357,0000 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  | 0,2000 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  | 3,9500 |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0160 |  | 0,8000 |
| 128 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 50,000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 1,5000 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 7,5000 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 2,5000 |
| 129 |  |  | CI22B |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 50,000 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  | 82,5000 |
|  |  |  | 266111280070093 |  |  | Placi de faianta |  |  | m2 |  |  | 1,0200 |  | 51,5100 |
|  |  |  | 2664102102013 |  |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  |  | 3,7000 |  | 186,8500 |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  | Fuga |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  | 23,7350 |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  |  | 20,0000 |  | 1 010,0000 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 0,1010 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0120 |  | 0,6000 |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,5000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Finisari pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Finisari glafuri interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  |  |  | Corniera perforata din aluminiu |  |  |  | m |  |  |  |  | 929,000 |
|  |  |  | 600180 |  |  | Corniera perforata din aluminiu |  |  | m |  |  | 1,0000 |  | 929,0000 |
| 131 |  |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 31,000 |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,4860 |  | 46,0660 |
|  |  |  | 2430226101021 |  |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  |  | 0,3000 |  | 9,3000 |
|  |  |  | 2653102100834 |  |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  |  | 14,6100 |  | 452,9100 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0112 |  | 0,3472 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0790 |  | 2,4490 |
|  |  |  | 2952270007608 |  |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  |  | 0,0296 |  | 0,9176 |
| 132 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 31,000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 0,9300 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 4,6500 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 1,5500 |
| 133 |  |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 31,000 |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  | 13,9500 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 3,1000 |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  |  | 1,0549 |  | 32,7019 |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  | 0,0310 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  | 0,0310 |
| 134 |  |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 31,000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,0300 |  | 0,9300 |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 4,6500 |
|  |  |  | 810741 |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 1,5500 |
| 135 |  |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 31,000 |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  |  | 0,5500 |  | 17,0500 |
|  |  |  | 2430116103800335 |  |  | Vopsea latex mata de calitate superioara |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  | 12,4000 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  | 1,8600 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,5000 |  | 15,5000 |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 1,5500 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  | 0,0620 |
| 136 |  |  | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,930 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  | 0,0651 |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  | 0,9486 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Finisari glafuri interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  |  | CK21D |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa cu geam, in doua canaturi, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa (pentru fiecare canat), Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat principal, Set bara antipanica pentru canat secundar, U1 1200x2100(h) - 1 buc |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 2,520 |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  |  | 0,9500 |  | 2,3940 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1100 |  | 0,2772 |
|  |  |  | 28121063060141 |  |  | Usa cu geam, in doua canaturi, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa (pentru fiecare canat), Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat principal, Set bara antipanica pentru canat secundar |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 2,5200 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  | 10,0800 |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  | 1,3860 |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  | kg |  |  | 0,1930 |  | 0,4864 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  | 1,5120 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  | 2,5200 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,0504 |
| 138 |  |  | CK03C |  | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa dubla interior din MDF, U2 1200x2100(h) - 1 buc |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 2,520 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 1,0600 |  | 2,6712 |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  | 0,1008 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  | 0,6300 |
|  |  |  | 2030112930000 |  |  | Usi interioare si exterioare din lemn |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 2,5200 |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  | 0,1260 |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  |  | 0,3000 |  | 0,7560 |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  | 0,3780 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,0504 |
| 139 |  |  | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa cu geam, intr-un canat, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa, Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat, U3 1100x2340(h) - 1 buc |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 2,570 |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  | 2,1845 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 0,2570 |
|  |  |  | 28121063060142 |  |  | Usa cu geam, intr-un canat, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa, Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea), Set bara antipanica pentru canat |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 2,5700 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  | 10,2800 |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  | 1,2850 |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  | 0,4498 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  | 1,5420 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  | 2,5700 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,0514 |
| 140 |  |  | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U4 950x2100(h) - 1 buc |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,990 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 1,4700 |  | 2,9253 |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 0,1592 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  | 0,4975 |
|  |  |  | 2030112930000 |  |  | Usi interioare si exterioare din lemn |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 1,9900 |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0850 |  | 0,1692 |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  |  | 0,4500 |  | 0,8955 |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  | 0,4378 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,0398 |
| 141 |  |  | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U5 950x2100(h) - 1 buc |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,990 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 1,4700 |  | 2,9253 |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 0,1592 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  | 0,4975 |
|  |  |  | 2030112930000 |  |  | Usi interioare si exterioare din lemn |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 1,9900 |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0850 |  | 0,1692 |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  |  | 0,4500 |  | 0,8955 |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  | 0,4378 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,0398 |
| 142 |  |  | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U6 900x2100(h) - 1 buc |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,890 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 1,4700 |  | 2,7783 |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 0,1512 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  | 0,4725 |
|  |  |  | 2030112930000 |  |  | Usi interioare si exterioare din lemn |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 1,8900 |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0850 |  | 0,1606 |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  |  | 0,4500 |  | 0,8505 |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  | 0,4158 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,0378 |
| 143 |  |  | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U7 900x2100(h) - 2 buc |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 3,780 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 1,4700 |  | 5,5566 |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 0,3024 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  | 0,9450 |
|  |  |  | 2030112930000 |  |  | Usi interioare si exterioare din lemn |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 3,7800 |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0850 |  | 0,3213 |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  |  | 0,4500 |  | 1,7010 |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  | 0,8316 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,0756 |
| 144 |  |  | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U8 800x2100(h) - 1 buc |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,680 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 1,4700 |  | 2,4696 |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 0,1344 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  | 0,4200 |
|  |  |  | 2030112930000 |  |  | Usi interioare si exterioare din lemn |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 1,6800 |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  |  | 0,0850 |  | 0,1428 |
|  |  |  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  |  | 0,4500 |  | 0,7560 |
|  |  |  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  |  | 0,2200 |  | 0,3696 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,0336 |
| 145 |  |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2?*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k, cu gratar tip MV430/2, U9 800x2100(h) - 1 buc |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,680 |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  | 1,2264 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 0,1344 |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 1,6800 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  | 6,7200 |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  | 0,8400 |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  | 0,2940 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  | 1,0080 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  | 1,6800 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,0336 |
| 146 |  |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2?*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k, cu gratar tip MV430/2, U10 800x2100(h) - 3 buc |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 5,040 |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  | h-om |  |  | 0,7300 |  | 3,6792 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 0,4032 |
|  |  |  | 2030112939150 |  |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 5,0400 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  | 20,1600 |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  | 2,5200 |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  | 0,8820 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  | 3,0240 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  | 5,0400 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,1008 |
| 147 |  |  | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U11 650x1800(h) - 2 buc |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 2,340 |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  | 1,9890 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 0,2340 |
|  |  |  | 28121063060151 |  |  | Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 2,3400 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  | 9,3600 |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  | 1,1700 |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  | 0,4095 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  | 1,4040 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  | 2,3400 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,0468 |
| 148 |  |  | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U12 650x1800(h) - 4 buc |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 4,680 |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  | 3,9780 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 0,4680 |
|  |  |  | 28121063060151 |  |  | Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 4,6800 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  | 18,7200 |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  | 2,3400 |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  | kg |  |  | 0,1750 |  | 0,8190 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  | 2,8080 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  | 4,6800 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,0936 |
| 149 |  |  | CK35A |  | Opritori de podea |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  | 2,2500 |
|  |  |  | 2874136313300292 |  |  | Opritori de podea |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 15,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-1 2000x500(h) - 19 buc |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 19,000 |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  | h-om |  |  | 0,6600 |  | 12,5400 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  | 1,3300 |
|  |  |  | 2030112938150 |  |  | Ferestre din mase plastice |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 19,0000 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  | 76,0000 |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  | 8,9300 |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  | kg |  |  | 0,1650 |  | 3,1350 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,4000 |  | 7,6000 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,8000 |  | 15,2000 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,3800 |
| 151 |  |  | CK19A |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv / Bloc de fereastra profil din aluminiu; profil din aluminiu. Gol de fereastra cu deschidere automata la 45* dimensiuni 970x380(h) / 2 bucati; cota de jos 2,100 p/u evacuarea fumului, in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei; F-1* 2000x500(h) - 3 buc |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 3,000 |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  | 0,3000 |
|  |  |  | 2030112938100 |  |  | Ferestre din aluminiu |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  |  | 0,7050 |  | 2,1150 |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  | kg |  |  | 0,2470 |  | 0,7410 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  | 18,0000 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  | 1,8000 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  | 3,0000 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,0600 |
| 152 |  |  | CK23A |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-2 900x500(h) - 2 buc |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 0,900 |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  | h-om |  |  | 0,8500 |  | 0,7650 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0900 |  | 0,0810 |
|  |  |  | 2030112938150 |  |  | Ferestre din mase plastice |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 0,9000 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  | 5,4000 |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  |  | 0,7050 |  | 0,6345 |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  | kg |  |  | 0,2470 |  | 0,2223 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,6000 |  | 0,5400 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 1,0000 |  | 0,9000 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,0180 |
| 153 |  |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-3 650x1600(h) - 1 buc |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,040 |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  | Finisor MP |  |  | h-om |  |  | 0,6600 |  | 0,6864 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0700 |  | 0,0728 |
|  |  |  | 2030112938150 |  |  | Ferestre din mase plastice |  |  | m2 |  |  | 1,0000 |  | 1,0400 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 4,0000 |  | 4,1600 |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  |  | 0,4700 |  | 0,4888 |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  | Chit siliconic |  |  | kg |  |  | 0,1650 |  | 0,1716 |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  |  | 0,4000 |  | 0,4160 |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  |  | kw |  |  | 0,8000 |  | 0,8320 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  | 0,0208 |
| 154 |  |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm |  |  |  | m |  |  |  |  | 45,800 |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 3,6640 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,0100 |  | 0,4580 |
|  |  |  | 2521106718393158 |  |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=250 mm |  |  | m |  |  | 1,0000 |  | 45,8000 |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  | 274,8000 |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  | 0,4580 |
| 155 |  |  |  |  | Supapa de tip VENTS ПО400 sau analog |  |  |  | buc |  |  |  |  | 24,000 |
|  |  |  | 6140 |  |  | Supapa de tip VENTS ПО400 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 24,0000 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |

Retele de apa si canalizare (55/11-25-RAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Sistema B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф15 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 13,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  | 2,99 |
|  |  |  | 29131245031510 |  |  | Кран шаровый ф15 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 13,195 |
| 2 |  |  | SD19B |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Кран шаровый ф25 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  | 0,28 |
|  |  |  | 29131245031512 |  |  | Кран шаровый ф25 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,015 |
| 3 |  |  | SD19C |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровый ф32 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,4600 |  | 0,46 |
|  |  |  | 29131245031513 |  |  | Кран шаровый ф32 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,015 |
| 4 |  |  | SD19C |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровый ф40 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,4600 |  | 0,46 |
|  |  |  | 29131245031514 |  |  | Кран шаровый ф40 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,015 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Трубы и их соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0 |  |  |  | m |  |  |  |  | 10,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,6300 |  | 6,30 |
|  |  |  | 25212167170506 |  |  | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0 |  |  | m |  |  | 1,0200 |  | 10,20 |
|  |  |  | 25231567194306 |  |  | Cot din PP-R ф20 |  |  | buc |  |  | 0,7000 |  | 7,00 |
|  |  |  | 25231567194506 |  |  | Teu din PP-R ф20 |  |  | buc |  |  | 0,4500 |  | 4,50 |
|  |  |  | 25231567194606 |  |  | Reductie din PP-R ф20 |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  | 1,00 |
|  |  |  | 2523156719530 |  |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 10,00 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,20 |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  | 0,06 |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  | 0,02 |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  |  | 0,0419 |  | 0,419 |
| 6 |  |  | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog |  |  |  | m |  |  |  |  | 10,000 |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  | 4,20 |
|  |  |  | 33205173522310 |  |  | Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 |  |  | m |  |  | 1,0300 |  | 10,815 |
| 7 |  |  | SA17A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3 |  |  |  | m |  |  |  |  | 4,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  | 0,56 |
|  |  |  | 25212167170507 |  |  | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3 |  |  | m |  |  | 1,0200 |  | 4,08 |
|  |  |  | 25231567194307 |  |  | Cot din PP-R ф25 |  |  | buc |  |  | 0,0600 |  | 0,24 |
|  |  |  | 25231567194507 |  |  | Teu din PP-R ф25 |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  | 0,60 |
|  |  |  | 2523156719467 |  |  | Reductie din PP-R ф25 |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 0,20 |
|  |  |  | 25231567194007 |  |  | Mufa din PP-R ф25 |  |  | buc |  |  | 0,0900 |  | 0,36 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,08 |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  | 0,024 |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  |  | 0,0094 |  | 0,038 |
| 8 |  |  | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog |  |  |  | m |  |  |  |  | 4,000 |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  | 1,68 |
|  |  |  | 3320517352239 |  |  | Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 |  |  | m |  |  | 1,0300 |  | 4,326 |
| 9 |  |  | SA17B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф32x3,0 |  |  |  | m |  |  |  |  | 14,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  | 2,24 |
|  |  |  | 25212167170508 |  |  | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф32x3,0 |  |  | m |  |  | 1,0200 |  | 14,28 |
|  |  |  | 25231567194308 |  |  | Cot din PP-R ф32 |  |  | buc |  |  | 0,0600 |  | 0,84 |
|  |  |  | 25231567194508 |  |  | Teu din PP-R ф32 |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  | 2,10 |
|  |  |  | 25231567194608 |  |  | Reductie din PP-R ф32 |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 0,70 |
|  |  |  | 25231567194008 |  |  | Mufa din PP-R ф32 |  |  | buc |  |  | 0,0900 |  | 1,26 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,28 |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  | 0,084 |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  |  | 0,0106 |  | 0,148 |
| 10 |  |  | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022 sau analog |  |  |  | m |  |  |  |  | 14,000 |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  | 5,88 |
|  |  |  | 3320517352238 |  |  | Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022 |  |  | m |  |  | 1,0300 |  | 15,141 |
| 11 |  |  | SA16D |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф40x3,7 |  |  |  | m |  |  |  |  | 28,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,4300 |  | 12,04 |
|  |  |  | 25212167170522 |  |  | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф40x3,7 |  |  | m |  |  | 1,0200 |  | 28,56 |
|  |  |  | 25231567194322 |  |  | Cot din PP-R D40 |  |  | buc |  |  | 0,0800 |  | 2,24 |
|  |  |  | 25231567194522 |  |  | Teu din PP-R D40 |  |  | buc |  |  | 0,7100 |  | 19,88 |
|  |  |  | 25231567194022 |  |  | Mufa din PP-R D40 |  |  | buc |  |  | 0,0700 |  | 1,96 |
|  |  |  | 25231567194622 |  |  | Reductie din PP-R D40 |  |  | buc |  |  | 0,1100 |  | 3,08 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,56 |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  | 0,224 |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  |  | 0,0286 |  | 0,801 |
| 12 |  |  | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф40 de tip AF-D-022 sau analog |  |  |  | m |  |  |  |  | 28,000 |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  | 11,76 |
|  |  |  | 33205173522312 |  |  | Теплоизоляционные трубки ф40 de tip AF-D-022 |  |  | m |  |  | 1,0300 |  | 30,282 |
| 13 |  |  | SA16E |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф50 |  |  |  | m |  |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  | 0,96 |
|  |  |  | 25212167170513 |  |  | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф50 |  |  | m |  |  | 1,0200 |  | 2,04 |
|  |  |  | 25231567194313 |  |  | Cot din PP-R ф50 |  |  | buc |  |  | 0,0800 |  | 0,16 |
|  |  |  | 25231567194513 |  |  | Teu din PP-R ф50 |  |  | buc |  |  | 0,7100 |  | 1,42 |
|  |  |  | 25231567194013 |  |  | Mufa din PP-R ф50 |  |  | buc |  |  | 0,0700 |  | 0,14 |
|  |  |  | 25231567194613 |  |  | Reductie din PP-R ф50 |  |  | buc |  |  | 0,1100 |  | 0,22 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,04 |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  | 0,018 |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  |  | 0,0319 |  | 0,064 |
| 14 |  |  | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф50 de tip AF-D-022 sau analog |  |  |  | m |  |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  | 0,84 |
|  |  |  | 33205173522314 |  |  | Теплоизоляционные трубки ф50 de tip AF-D-022 |  |  | m |  |  | 1,0300 |  | 2,163 |
| 15 |  |  |  |  | Крепления для труб |  |  |  | buc |  |  |  |  | 24,000 |
|  |  |  | 6009 |  |  | Крепления для труб |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 24,00 |
| 16 |  |  | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  | m |  |  |  |  | 58,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  | 9,28 |
| 17 |  |  | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  |  | m |  |  |  |  | 58,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  | 2,90 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Трубы и их соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Sistema B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Sistema T3;T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф15 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  | 2,30 |
|  |  |  | 29131245031510 |  |  | Кран шаровый ф15 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 10,15 |
| 19 |  |  | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф20 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  | 0,23 |
|  |  |  | 29131245031511 |  |  | Кран шаровый ф20 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,015 |
| 20 |  |  | SD19B |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Кран шаровый ф25 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  | 0,56 |
|  |  |  | 29131245031512 |  |  | Кран шаровый ф25 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,03 |
| 21 |  |  | SD19C |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровый ф32 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,4600 |  | 0,92 |
|  |  |  | 29131245031513 |  |  | Кран шаровый ф32 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,03 |
| 22 |  |  | SD19C |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровый ф40 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,4600 |  | 0,46 |
|  |  |  | 29131245031514 |  |  | Кран шаровый ф40 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,015 |
| 23 |  |  | SD12B |  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Обратный клапан ф32 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  | 0,22 |
|  |  |  | 291312420421230 |  |  | Обратный клапан ф32 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,015 |
| 24 |  |  | SD12A |  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Обратный клапан ф25 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  | 0,18 |
|  |  |  | 29131242042123 |  |  | Обратный клапан ф25 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,02 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Трубы и их соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0 |  |  |  | m |  |  |  |  | 8,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,6300 |  | 5,04 |
|  |  |  | 25212167170506 |  |  | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0 |  |  | m |  |  | 1,0200 |  | 8,16 |
|  |  |  | 25231567194306 |  |  | Cot din PP-R ф20 |  |  | buc |  |  | 0,7000 |  | 5,60 |
|  |  |  | 25231567194506 |  |  | Teu din PP-R ф20 |  |  | buc |  |  | 0,4500 |  | 3,60 |
|  |  |  | 25231567194606 |  |  | Reductie din PP-R ф20 |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  | 0,80 |
|  |  |  | 2523156719530 |  |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 8,00 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,16 |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  | 0,048 |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  | 0,016 |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  |  | 0,0419 |  | 0,335 |
| 26 |  |  | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog |  |  |  | m |  |  |  |  | 8,000 |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  | 3,36 |
|  |  |  | 33205173522310 |  |  | Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 |  |  | m |  |  | 1,0300 |  | 8,652 |
| 27 |  |  | SA17A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3 |  |  |  | m |  |  |  |  | 9,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,1400 |  | 1,26 |
|  |  |  | 25212167170507 |  |  | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3 |  |  | m |  |  | 1,0200 |  | 9,18 |
|  |  |  | 25231567194307 |  |  | Cot din PP-R ф25 |  |  | buc |  |  | 0,0600 |  | 0,54 |
|  |  |  | 25231567194507 |  |  | Teu din PP-R ф25 |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  | 1,35 |
|  |  |  | 2523156719467 |  |  | Reductie din PP-R ф25 |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 0,45 |
|  |  |  | 25231567194007 |  |  | Mufa din PP-R ф25 |  |  | buc |  |  | 0,0900 |  | 0,81 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,18 |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  | 0,054 |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  |  | 0,0094 |  | 0,085 |
| 28 |  |  | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog |  |  |  | m |  |  |  |  | 9,000 |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  | 3,78 |
|  |  |  | 3320517352239 |  |  | Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 |  |  | m |  |  | 1,0300 |  | 9,733 |
| 29 |  |  | SA17B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф32x3,0 |  |  |  | m |  |  |  |  | 40,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  | 6,40 |
|  |  |  | 25212167170508 |  |  | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф32x3,0 |  |  | m |  |  | 1,0200 |  | 40,80 |
|  |  |  | 25231567194308 |  |  | Cot din PP-R ф32 |  |  | buc |  |  | 0,0600 |  | 2,40 |
|  |  |  | 25231567194508 |  |  | Teu din PP-R ф32 |  |  | buc |  |  | 0,1500 |  | 6,00 |
|  |  |  | 25231567194608 |  |  | Reductie din PP-R ф32 |  |  | buc |  |  | 0,0500 |  | 2,00 |
|  |  |  | 25231567194008 |  |  | Mufa din PP-R ф32 |  |  | buc |  |  | 0,0900 |  | 3,60 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,80 |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  | 0,24 |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  |  | 0,0106 |  | 0,424 |
| 30 |  |  | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022 sau analog |  |  |  | m |  |  |  |  | 40,000 |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  | 16,80 |
|  |  |  | 3320517352238 |  |  | Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022 |  |  | m |  |  | 1,0300 |  | 43,26 |
| 31 |  |  | SA16D |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф40x3,7 |  |  |  | m |  |  |  |  | 30,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,4300 |  | 12,90 |
|  |  |  | 25212167170522 |  |  | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф40x3,7 |  |  | m |  |  | 1,0200 |  | 30,60 |
|  |  |  | 25231567194322 |  |  | Cot din PP-R D40 |  |  | buc |  |  | 0,0800 |  | 2,40 |
|  |  |  | 25231567194522 |  |  | Teu din PP-R D40 |  |  | buc |  |  | 0,7100 |  | 21,30 |
|  |  |  | 25231567194022 |  |  | Mufa din PP-R D40 |  |  | buc |  |  | 0,0700 |  | 2,10 |
|  |  |  | 25231567194622 |  |  | Reductie din PP-R D40 |  |  | buc |  |  | 0,1100 |  | 3,30 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,60 |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  |  | 0,0080 |  | 0,24 |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  |  | 0,0286 |  | 0,858 |
| 32 |  |  | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф40 de tip AF-D-022 sau analog |  |  |  | m |  |  |  |  | 30,000 |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  | 12,60 |
|  |  |  | 33205173522312 |  |  | Теплоизоляционные трубки ф40 de tip AF-D-022 |  |  | m |  |  | 1,0300 |  | 32,445 |
| 33 |  |  | SA16E |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф50 |  |  |  | m |  |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,4800 |  | 0,96 |
|  |  |  | 25212167170513 |  |  | Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф50 |  |  | m |  |  | 1,0200 |  | 2,04 |
|  |  |  | 25231567194313 |  |  | Cot din PP-R ф50 |  |  | buc |  |  | 0,0800 |  | 0,16 |
|  |  |  | 25231567194513 |  |  | Teu din PP-R ф50 |  |  | buc |  |  | 0,7100 |  | 1,42 |
|  |  |  | 25231567194013 |  |  | Mufa din PP-R ф50 |  |  | buc |  |  | 0,0700 |  | 0,14 |
|  |  |  | 25231567194613 |  |  | Reductie din PP-R ф50 |  |  | buc |  |  | 0,1100 |  | 0,22 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,04 |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  | Decapant |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  | 0,018 |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  |  | 0,0319 |  | 0,064 |
| 34 |  |  | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф50 de tip AF-D-022 sau analog |  |  |  | m |  |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  |  | 0,4200 |  | 0,84 |
|  |  |  | 33205173522314 |  |  | Теплоизоляционные трубки ф50 de tip AF-D-022 |  |  | m |  |  | 1,0300 |  | 2,163 |
| 35 |  |  | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  | m |  |  |  |  | 89,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,1600 |  | 14,24 |
| 36 |  |  | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  |  | m |  |  |  |  | 89,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  | 4,45 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Трубы и их соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 1,6500 |  | 3,30 |
|  |  |  | 291312420137033 |  |  | Смеситель для умывальника |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,00 |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  | 4,00 |
| 38 |  |  | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  | 6,90 |
|  |  |  | 2913124201350 |  |  | Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 6,03 |
| 39 |  |  | SD19A |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Поливочный кран |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,2300 |  | 0,46 |
|  |  |  | 29131245031535 |  |  | Поливочный кран |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,03 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Sistema T3;T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Sistema K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Трубы и их соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110 |  |  |  | m |  |  |  |  | 30,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  | 9,60 |
|  |  |  | 252121672016019 |  |  | Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110 |  |  | m |  |  | 1,0300 |  | 30,90 |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 0,45 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 0,45 |
| 41 |  |  | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50 |  |  |  | m |  |  |  |  | 10,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  | 2,50 |
|  |  |  | 252121672016020 |  |  | Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50 |  |  | m |  |  | 1,0300 |  | 10,30 |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  | 0,04 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  | 0,12 |
| 42 |  |  | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x110 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  | 3,20 |
|  |  |  | 252315672101523 |  |  | Ramificatie simpla PVC 110x110 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 10,00 |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  | 0,70 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  | 0,30 |
| 43 |  |  | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x50 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,3200 |  | 2,56 |
|  |  |  | 252315672101524 |  |  | Ramificatie simpla PVC 110x50 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 8,00 |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  | 0,56 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  | 0,24 |
| 44 |  |  | SB10C |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PVC 50x50 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  | 0,50 |
|  |  |  | 25231567210127 |  |  | Ramificatie simpla PVC 50x50 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,00 |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  | 0,04 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,0240 |  | 0,048 |
| 45 |  |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PVC 45* ф110 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  | 5,04 |
|  |  |  | 252315672103725 |  |  | Cot PVC 45* ф110 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 18,00 |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  | 0,63 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 0,27 |
| 46 |  |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PVC 90* ф50 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 8,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  | 1,76 |
|  |  |  | 252315672103726 |  |  | Cot PVC 90* ф50 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 8,00 |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,08 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  | 0,096 |
| 47 |  |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PVC ф110 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  | 0,84 |
|  |  |  | 252315672103730 |  |  | Dop PVC ф110 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 3,00 |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  | 0,105 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 0,045 |
| 48 |  |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PVC ф50 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,2200 |  | 0,44 |
|  |  |  | 25231567210332 |  |  | Dop PVC ф50 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,00 |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,02 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  | 0,024 |
| 49 |  |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PVC ф110 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,2800 |  | 0,56 |
|  |  |  | 25231567210373232 |  |  | Revizie PVC ф110 |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,00 |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  |  | 0,0350 |  | 0,07 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 0,03 |
| 50 |  |  | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  | 10 m |  |  |  |  | 4,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  | 0,32 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Трубы и их соединения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 4,7000 |  | 9,40 |
|  |  |  | 262210244276022 |  |  | Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  | 2,121 |
|  |  |  | 2622102452900 |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,10 |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,10 |
|  |  |  | 2913134201755 |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,10 |
|  |  |  | 2874134203260 |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,10 |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  |  | 1,0000 |  | 2,10 |
|  |  |  | 2513307336203 |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,10 |
|  |  |  | 2875114200400 |  |  | Tragator pt. closet |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,10 |
|  |  |  | 2875116710000 |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,10 |
|  |  |  | 2513736621595 |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,10 |
| 52 |  |  | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  | 3,70 |
|  |  |  | 2622102438000 |  |  | Умывальник |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  | 2,06 |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,04 |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 2,04 |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  | Teava din material plastic |  |  | m |  |  | 0,6000 |  | 1,224 |
|  |  |  | 2875114203520 |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  | 4,08 |
| 53 |  |  | SC09A |  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Писсуар |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 2,5500 |  | 2,55 |
|  |  |  | 26221024513165 |  |  | Писсуар |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  | 1,03 |
|  |  |  | 2913134201743 |  |  | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,02 |
|  |  |  | 2874134203155 |  |  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,02 |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  |  | 0,6000 |  | 0,612 |
| 54 |  |  | SB28B |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Сифон для душа |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  | 1,74 |
|  |  |  | 25231267211557 |  |  | Сифон для душа |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 6,06 |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  |  | 0,0045 |  | 0,027 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 0,091 |
| 55 |  |  | SC02A |  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Душевой поддон |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 1,8500 |  | 11,10 |
|  |  |  | 28751142007858 |  |  | Душевой поддон |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 6,18 |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 6,18 |
| 56 |  |  | SB28B |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Трап ф110 mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,2900 |  | 0,29 |
|  |  |  | 2523126721156 |  |  | Трап ф110 mm |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,01 |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  |  | 0,0045 |  | 0,005 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,0150 |  | 0,015 |
| 57 |  |  | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Трап ф50 mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  | 0,25 |
|  |  |  | 25231267211545 |  |  | Трап ф50 mm |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  | 1,01 |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  |  | 0,0035 |  | 0,004 |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  | 0,01 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Материалы и изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Sistema K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Retele electrice interioare (55/11-25-EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  |  | m |  |  |  |  | 75,000 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  | 15,00 |
| 2 |  |  | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  | m |  |  |  |  | 75,000 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  | 22,50 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 1,700 |  | 127,50 |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  | 0,037 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  | 0,75 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  | 1,125 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  | 1,50 |
| 3 |  |  | RpCU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  | buc |  |  |  |  | 56,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  | 1,12 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,130 |  | 7,28 |
| 4 |  |  | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | buc |  |  |  |  | 56,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,070 |  | 3,92 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  | 4,48 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,220 |  | 12,32 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  | 0,056 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  | 0,28 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  | 0,56 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  | 0,84 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | RpEP22A |  | Revizia PA |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 7137010011510 |  |  | Electromontor |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  | 0,30 |
| 6 |  |  | RpEJ05E |  | Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  | 1,100 |  | 1,10 |
| 7 |  |  | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,320 |  | 2,32 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,070 |  | 0,07 |
|  |  |  | 1011964 |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  |  | 0,004 |  | 0,004 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,380 |  | 0,38 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  | 0,014 |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  | 1,22 |
|  |  |  | 1019760 |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  |  | 0,014 |  | 0,014 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,047 |  | 0,047 |
|  |  |  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  |  | 6,100 |  | 6,10 |
|  |  |  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  | 0,02 |
|  |  |  | 5009619 |  |  | Ate de cusut |  |  | kg |  |  | 0,002 |  | 0,002 |
|  |  |  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  |  | 0,009 |  | 0,009 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  |  | 0,036 |  | 0,036 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  | 0,04 |
|  |  |  | 350451 |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  | 0,20 |
| 8 |  |  | 08-03-572-8 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,320 |  | 2,32 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,300 |  | 0,30 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,170 |  | 0,17 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,030 |  | 0,03 |
| 9 |  |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 201 |  |  | Pictograma pe panou |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |
| 10 |  |  | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A / BH32 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,320 |  | 4,64 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,070 |  | 0,14 |
|  |  |  | 1011964 |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  |  | 0,004 |  | 0,008 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,380 |  | 0,76 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  | 0,028 |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  | 2,44 |
|  |  |  | 1019760 |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  |  | 0,014 |  | 0,028 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,047 |  | 0,094 |
|  |  |  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  |  | 6,100 |  | 12,20 |
|  |  |  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  | 0,04 |
|  |  |  | 5009619 |  |  | Ate de cusut |  |  | kg |  |  | 0,002 |  | 0,004 |
|  |  |  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  |  | 0,009 |  | 0,018 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  |  | 0,036 |  | 0,072 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  | 0,08 |
|  |  |  | 350451 |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  | 0,40 |
| 11 |  |  | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100A / BA47-29/3P |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,320 |  | 6,96 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,070 |  | 0,21 |
|  |  |  | 1011964 |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  |  | 0,004 |  | 0,012 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,380 |  | 1,14 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  | 0,042 |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  | 3,66 |
|  |  |  | 1019760 |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  |  | 0,014 |  | 0,042 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,047 |  | 0,141 |
|  |  |  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  |  | 6,100 |  | 18,30 |
|  |  |  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 3,00 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  | 0,06 |
|  |  |  | 5009619 |  |  | Ate de cusut |  |  | kg |  |  | 0,002 |  | 0,006 |
|  |  |  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  |  | 0,009 |  | 0,027 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  |  | 0,036 |  | 0,108 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  | 0,12 |
|  |  |  | 350451 |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  | 0,60 |
| 12 |  |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / BA47-29/3P |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,560 |  | 6,24 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,070 |  | 0,28 |
|  |  |  | 1011964 |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  |  | 0,001 |  | 0,004 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,049 |  | 0,196 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  | 0,056 |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  | 4,88 |
|  |  |  | 1019760 |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  |  | 0,006 |  | 0,024 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,036 |  | 0,144 |
|  |  |  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  |  | 6,100 |  | 24,40 |
|  |  |  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 4,00 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  | 0,08 |
|  |  |  | 5009619 |  |  | Ate de cusut |  |  | kg |  |  | 0,001 |  | 0,004 |
|  |  |  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  |  | 0,006 |  | 0,024 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  |  | 0,012 |  | 0,048 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  | 0,16 |
| 13 |  |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / BA47-29/1P |  |  |  | buc |  |  |  |  | 17,000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,560 |  | 26,52 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,070 |  | 1,19 |
|  |  |  | 1011964 |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  |  | 0,001 |  | 0,017 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,049 |  | 0,833 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  | 0,238 |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  | 20,74 |
|  |  |  | 1019760 |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  |  | 0,006 |  | 0,102 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,036 |  | 0,612 |
|  |  |  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  |  | 6,100 |  | 103,70 |
|  |  |  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 17,00 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  | 0,34 |
|  |  |  | 5009619 |  |  | Ate de cusut |  |  | kg |  |  | 0,001 |  | 0,017 |
|  |  |  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  |  | 0,006 |  | 0,102 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  |  | 0,012 |  | 0,204 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  | 0,68 |
| 14 |  |  | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 25 A / AVDT32 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,560 |  | 9,36 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,070 |  | 0,42 |
|  |  |  | 1011964 |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  |  | 0,001 |  | 0,006 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,049 |  | 0,294 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 0,014 |  | 0,084 |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 1,220 |  | 7,32 |
|  |  |  | 1019760 |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  |  | 0,006 |  | 0,036 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,036 |  | 0,216 |
|  |  |  | 5009062 |  |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  |  | 6,100 |  | 36,60 |
|  |  |  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 6,00 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  | 0,12 |
|  |  |  | 5009619 |  |  | Ate de cusut |  |  | kg |  |  | 0,001 |  | 0,006 |
|  |  |  | 5429033 |  |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  |  | 0,006 |  | 0,036 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  |  | 0,012 |  | 0,072 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  | 0,24 |
| 15 |  |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv: Declansator PH47 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,120 |  | 1,12 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,020 |  | 0,02 |
| 16 |  |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv: Releu intermediar РЭК |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,120 |  | 5,60 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,020 |  | 0,10 |
| 17 |  |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv: Releu de timp ORT |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,120 |  | 1,12 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,020 |  | 0,02 |
| 18 |  |  | 10-04-030-03 |  | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Buton de comanda |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,000 |  | 12,00 |
| 19 |  |  | 10-04-030-01 |  | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Comutator cu cheie |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,000 |  | 1,00 |
| 20 |  |  | 10-04-030-02 |  | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Lampa de semnalizare |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  | 0,50 |
| 21 |  |  | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Buton de evacuare, cu pregatire loc de montare |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,000 |  | 2,00 |
| 22 |  |  | 08-03-594-14 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / RC132V |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,200 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 267,000 |  | 53,40 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 2,100 |  | 0,42 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 10,400 |  | 2,08 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 3,000 |  | 0,60 |
|  |  |  | 5009089 |  |  | Profil de montaj perforat |  |  | buc |  |  | 120,000 |  | 24,00 |
|  |  |  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  |  | 0,053 |  | 0,011 |
|  |  |  | 5009623 |  |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  |  | 0,100 |  | 0,02 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  |  | 0,420 |  | 0,084 |
| 23 |  |  | 08-03-593-5 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele / WT120C, WL140V |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,110 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 93,400 |  | 10,274 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 4,080 |  | 0,449 |
|  |  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  |  | 2,040 |  | 0,224 |
|  |  |  | 5009129 |  |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  |  | 1,020 |  | 0,112 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  |  | 0,310 |  | 0,034 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 25,600 |  | 2,816 |
| 24 |  |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / SM136V |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,500 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 119,000 |  | 59,50 |
|  |  |  | 5009101 |  |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  |  | 0,053 |  | 0,026 |
|  |  |  | 5009623 |  |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  |  | 0,100 |  | 0,05 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  |  | 0,420 |  | 0,21 |
| 25 |  |  | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / DN145B |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,070 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 88,300 |  | 6,181 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 4,080 |  | 0,286 |
|  |  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  |  | 2,040 |  | 0,143 |
|  |  |  | 5009129 |  |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  |  | 1,020 |  | 0,071 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  |  | 0,310 |  | 0,022 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  |  | 25,600 |  | 1,792 |
| 26 |  |  | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete / CCA 1001 |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,040 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 98,200 |  | 3,928 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 4,080 |  | 0,163 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  |  | 0,210 |  | 0,008 |
| 27 |  |  | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,020 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 98,200 |  | 1,964 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 4,080 |  | 0,082 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  |  | 0,210 |  | 0,004 |
| 28 |  |  | 08-01-121-1 |  | Acumulator (БАП) |  |  |  | buc |  |  |  |  | 14,000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,060 |  | 28,84 |
| 29 |  |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,120 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 32,200 |  | 3,864 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 102,000 |  | 12,24 |
| 30 |  |  | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,000 |
|  |  |  | 3120255519101 |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 12,00 |
| 31 |  |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,050 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 32,800 |  | 1,64 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 102,000 |  | 5,10 |
| 32 |  |  | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 250V |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,000 |
|  |  |  | 3120255519102 |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 5,00 |
| 33 |  |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,120 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 38,100 |  | 4,572 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 1,500 |  | 0,18 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 102,000 |  | 12,24 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  |  | 0,420 |  | 0,05 |
| 34 |  |  | pret furnizor |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, cu obturator, IP20, 16A, 250V |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |
|  |  |  | 3120275536102 |  |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, cu obturator, IP20, 16A, 250V |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 10,00 |
| 35 |  |  | pret furnizor |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, cu obturator si capac, 16A, 250V |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 31202755361025 |  |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, cu obturator si capac, 16A, 250V |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |
| 36 |  |  | 10-04-030-01 |  | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Intreruptor |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,000 |  | 10,00 |
| 37 |  |  | pret furnizor |  | Comutator cu came 25A "Pornit-Oprit" 3P/400V, IP54 de tip ПКП25-13/К |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,000 |
|  |  |  | 641125-ПКП25 |  |  | Comutator cu came 25A "Pornit-Oprit" 3P/400V, IP54 de tip ПКП25-13/К |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 10,00 |
| 38 |  |  |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  |  | buc |  |  |  |  | 30,000 |
|  |  |  | 57072019643 |  |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 30,00 |
| 39 |  |  | 10-06-037-12 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,530 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 24,720 |  | 13,102 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 2,000 |  | 1,06 |
|  |  |  | 1130211 |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  | t |  |  | 0,020 |  | 0,011 |
| 40 |  |  |  |  | Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa У-197 УХЛ4 cu capac pentru cutie КОН-1м-04 sau analog |  |  |  | buc |  |  |  |  | 50,000 |
|  |  |  | 57072019640 |  |  | Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa У-197 УХЛ4 cu capac pentru cutie КОН-1м-04 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 50,00 |
| 41 |  |  |  |  | Cutie de distributie pentru montare aparenta de tip КМ41237 sau analog |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |
|  |  |  | 570720196408 |  |  | Cutie de distributie pentru montare aparenta de tip КМ41237 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 3,00 |
| 42 |  |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast conform standartului TU2248-002-14369938-2008, pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 15,400 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 23,800 |  | 366,52 |
|  |  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  |  | 0,0021 |  | 0,032 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,960 |  | 14,784 |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 13,400 |  | 206,36 |
|  |  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  |  | 0,200 |  | 3,08 |
|  |  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  | 10 buc |  |  | 1,000 |  | 15,40 |
|  |  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  |  | 6,700 |  | 103,18 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 18,000 |  | 277,20 |
|  |  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  | 10 buc |  |  | 1,800 |  | 27,72 |
|  |  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  |  | 4,840 |  | 74,536 |
| 43 |  |  |  |  | Teava PVC d=20mm |  |  |  | m |  |  |  |  | 1 370,000 |
|  |  |  | 671-20 |  |  | Teava PVC d=20mm |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 1 370,00 |
| 44 |  |  |  |  | Teava PVC d=25mm |  |  |  | m |  |  |  |  | 170,000 |
|  |  |  | 671-25 |  |  | Teava PVC d=25mm |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 170,00 |
| 45 |  |  | 08-02-409-3 |  | Teava din vinilplast conform standartului TU2248-002-14369938-2008, pe contructii instalate, diametru pina la 63 mm |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,600 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 39,100 |  | 23,46 |
|  |  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  |  | 0,0021 |  | 0,001 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 0,960 |  | 0,576 |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 13,400 |  | 8,04 |
|  |  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  |  | 0,550 |  | 0,33 |
|  |  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  |  | 6,700 |  | 4,02 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 18,000 |  | 10,80 |
|  |  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  | 10 buc |  |  | 1,800 |  | 1,08 |
|  |  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  |  | 8,970 |  | 5,382 |
| 46 |  |  |  |  | Teava PVC d=63mm |  |  |  | m |  |  |  |  | 60,000 |
|  |  |  | 671-63 |  |  | Teava PVC d=63mm |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 60,00 |
| 47 |  |  | 08-02-407-1 |  | Teava din otel conform GOST 10704-91 pe constructii instalate, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 2,400 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 30,800 |  | 73,92 |
|  |  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  |  | 0,0021 |  | 0,005 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 1,050 |  | 2,52 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  |  | 0,820 |  | 1,968 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,680 |  | 1,632 |
|  |  |  | 1109105 |  |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  |  | 0,650 |  | 1,56 |
|  |  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  | 10 buc |  |  | 1,020 |  | 2,448 |
|  |  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  |  | 4,100 |  | 9,84 |
|  |  |  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  |  | 8,000 |  | 19,20 |
|  |  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  |  | 0,080 |  | 0,192 |
|  |  |  | 5009627 |  |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  |  | 0,030 |  | 0,072 |
|  |  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  |  | 6,180 |  | 14,832 |
| 48 |  |  |  |  | Teava din metal d=20mm |  |  |  | m |  |  |  |  | 90,000 |
|  |  |  | 671-TM-20 |  |  | Teava din metal d=20mm |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 90,00 |
| 49 |  |  |  |  | Teava din metal d=25mm |  |  |  | m |  |  |  |  | 150,000 |
|  |  |  | 671-TM-25 |  |  | Teava din metal d=25mm |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 150,00 |
| 50 |  |  | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,100 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 34,700 |  | 3,47 |
|  |  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  |  | 0,003 |  | 0,00 |
|  |  |  | 1011924 |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  |  | 1,050 |  | 0,105 |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 21,800 |  | 2,18 |
|  |  |  | 1039160 |  |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  |  | 10,000 |  | 1,00 |
|  |  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  |  | 25,000 |  | 2,50 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 10,000 |  | 1,00 |
|  |  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  | 10 buc |  |  | 1,000 |  | 0,10 |
|  |  |  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  |  | 5,000 |  | 0,50 |
|  |  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  |  | 4,440 |  | 0,444 |
| 51 |  |  |  |  | Furtun metalic flexibil in izolatie din PVC d=25mm |  |  |  | m |  |  |  |  | 10,000 |
|  |  |  | 671-FMF-25 |  |  | Furtun metalic flexibil in izolatie din PVC d=25mm |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 10,00 |
| 52 |  |  | 08-02-412-5 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,660 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 14,600 |  | 9,636 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,020 |  | 0,013 |
|  |  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  | 0,205 |
|  |  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  | 0,528 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 12,200 |  | 8,052 |
|  |  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  | 0,033 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  | 0,013 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  |  | 0,400 |  | 0,264 |
| 53 |  |  | pret furnizor |  | Cablu din aluminiu AВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x10 mm2 |  |  |  | m |  |  |  |  | 66,000 |
|  |  |  | 46072AVVG510 |  |  | Cablu din aluminiu AВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x10 mm2 |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 66,00 |
| 54 |  |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 9,000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 6,740 |  | 60,66 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,020 |  | 0,18 |
|  |  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  | 2,79 |
|  |  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  | 7,20 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 12,200 |  | 109,80 |
|  |  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  | 0,45 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  | 0,18 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  |  | 0,160 |  | 1,44 |
| 55 |  |  |  |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг-LS-0.66 sec. 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  |  |  | 650,000 |
|  |  |  | 60034 |  |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг-LS-0.66 sec. 3x1.5 mm2 |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 650,00 |
| 56 |  |  |  |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг-FRLS-0.66 sec. 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  |  |  | 250,000 |
|  |  |  | 60034* |  |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг-FRLS-0.66 sec. 3x1.5 mm2 |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 250,00 |
| 57 |  |  | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 3,960 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 7,860 |  | 31,126 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,020 |  | 0,079 |
|  |  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  | 1,228 |
|  |  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  | 3,168 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 12,200 |  | 48,312 |
|  |  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  | 0,198 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  | 0,079 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  |  | 0,320 |  | 1,267 |
| 58 |  |  |  |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг-LS-0.66 sec. 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  |  |  | 310,000 |
|  |  |  | 60036 |  |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг-LS-0.66 sec. 3x2.5 mm2 |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 310,00 |
| 59 |  |  |  |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг-LS-0.66 sec. 5x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  |  |  | 66,000 |
|  |  |  | 60036525 |  |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг-LS-0.66 sec. 5x2.5 mm2 |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 66,00 |
| 60 |  |  |  |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг-FRLS-0.66 sec. 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  |  |  | 20,000 |
|  |  |  | 60036* |  |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг-FRLS-0.66 sec. 3x2.5 mm2 |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 20,00 |
| 61 |  |  | 08-02-412-4 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 1,800 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 11,200 |  | 20,16 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,020 |  | 0,036 |
|  |  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  | 0,558 |
|  |  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  | 1,44 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 12,200 |  | 21,96 |
|  |  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  | 0,09 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  | 0,036 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  |  | 0,320 |  | 0,576 |
| 62 |  |  |  |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг-LS-0.66 sec. 3x6 mm2 |  |  |  | m |  |  |  |  | 90,000 |
|  |  |  | 60036360 |  |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг-LS-0.66 sec. 3x6.0 mm2 |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 90,00 |
| 63 |  |  |  |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг-LS-0.66 sec. 5x6 mm2 |  |  |  | m |  |  |  |  | 90,000 |
|  |  |  | 60036560 |  |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнг-LS-0.66 sec. 5x6.0 mm2 |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 90,00 |
| 64 |  |  | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 3,500 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 7,860 |  | 27,51 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,020 |  | 0,07 |
|  |  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  | 1,085 |
|  |  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  | 2,80 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 12,200 |  | 42,70 |
|  |  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  | 0,175 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  | 0,07 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  |  | 0,320 |  | 1,12 |
| 65 |  |  | pret furnizor |  | Cablu necombustibil din cupru KВВГнг(A) FR LSLTx-0,66 sec.4x1,5 mm2 |  |  |  | m |  |  |  |  | 350,000 |
|  |  |  | 46072019KFR415 |  |  | Cablu din cupru KВВГнг(А) FRLSLTx-0,66 sec.4x1,5 mm2 |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 350,00 |
| 66 |  |  | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 1,200 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 7,860 |  | 9,432 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,020 |  | 0,024 |
|  |  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  | 0,372 |
|  |  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  | 0,96 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 12,200 |  | 14,64 |
|  |  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  | 0,06 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  | 0,024 |
|  |  |  | 5440089 |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  |  | 0,320 |  | 0,384 |
| 67 |  |  | pret furnizor |  | Conductor flexibil cu un singur fir ПуГВнг-LSLTx-0,66/1kB sec. 1х4,0mm2 |  |  |  | m |  |  |  |  | 80,000 |
|  |  |  | 4565453B04 |  |  | Conductor flexibil cu un singur fir ПуГВнг-LSLTx-0,66/1kB sec. 1х4,0mm2 |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 80,00 |
| 68 |  |  | pret furnizor |  | Conductor flexibil cu un singur fir ПуГВнг-LSLTx-0,66/1kB sec. 1х10,0mm2 |  |  |  | m |  |  |  |  | 40,000 |
|  |  |  | 4565453B010 |  |  | Conductor flexibil cu un singur fir ПуГВнг-LSLTx-0,66/1kB sec. 1х10,0mm2 |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 40,00 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat Ic=50A de tip ВА47-29/3/C50A sau analog |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 700443C50 |  |  | Intrerupator automat Ic=50A de tip ВА47-29/3/C50A sau analog |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |
| 70 |  |  | pret furnizor |  | Dulap pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 72 module ЩРв-2x36з-0 36 УХЛЗ IP31 sau analog |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 70027-72 |  |  | Dulap pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 72 module ЩРв-2x36з-0 36 УХЛЗ IP31 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |
| 71 |  |  | pret furnizor |  | Intrerupator de sarcina Inom=100A tip ВН32/3Р/100А sau analog |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 70021BH100 |  |  | Intrerupator de sarcina Inom=100A tip ВН32/3Р/100А |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |
| 72 |  |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat Ic=25A de tip ВА47-29/3/C25A sau analog |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 700443C25 |  |  | Intrerupator automat Ic=25A de tip ВА47-29/3/C25A |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |
| 73 |  |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat Ic=20A de tip ВА47-29/3/C20A sau analog |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 700443C20 |  |  | Intrerupator automat Ic=20A de tip ВА47-29/3/C20A |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |
| 74 |  |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat Ic=16A de tip ВА47-29/3/C16A sau analog |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 700443C16 |  |  | Intrerupator automat Ic=16A de tip ВА47-29/3/C16A |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |
| 75 |  |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat Ic=10A de tip ВА47-29/3/C10A sau analog |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 700443C10 |  |  | Intrerupator automat Ic=10A de tip ВА47-29/3/C10A |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |
| 76 |  |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat Ic=16A de tip ВА47-29/1/C16A sau analog |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 700471C16 |  |  | Intrerupator automat Ic=16A de tip ВА47-29/1/C16A |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |
| 77 |  |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat Ic=10A de tip ВА47-29/1/C10A sau analog |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |
|  |  |  | 700471C10 |  |  | Intrerupator automat Ic=10A de tip ВА47-29/1/C10A |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 4,00 |
| 78 |  |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat Ic=10A de tip ВА47-29/1/B10A sau analog |  |  |  | buc |  |  |  |  | 11,000 |
|  |  |  | 700471B10 |  |  | Intrerupator automat Ic=10A de tip ВА47-29/1/B10A |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 11,00 |
| 79 |  |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat diferential Idif=30mA de tip АВДТ32/С16/30mА sau analog |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |
|  |  |  | 70089AV1630 |  |  | Intrerupator automat diferential Idif=30mA de tip АВДТ32/С16/30mА |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 4,00 |
| 80 |  |  | pret furnizor |  | Intrerupator automat diferential Idif=10mA de tip АВДТ32/С16/10mА sau analog |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 70089AV1610 |  |  | Intrerupator automat diferential Idif=10mA de tip АВДТ32/С16/10mА |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |
| 81 |  |  | pret furnizor |  | Declansator 1P 220-240V, 50Hz, de tip PH47 sau analog |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 600320230157 |  |  | Declansator 1P 220-240V, 50Hz, de tip PH47 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |
| 82 |  |  | pret furnizor |  | Releu intermediar de tip РЭК 77/4 10А 230V |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |
|  |  |  | 681125R774 |  |  | Releu intermediar de tip РЭК 77/4 10А 230V |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 3,00 |
| 83 |  |  | pret furnizor |  | Releu intermediar de tip РЭК 77/3 10А 230V |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 681125R773 |  |  | Releu intermediar de tip РЭК 77/3 10А 230V |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |
| 84 |  |  | pret furnizor |  | Releu de timp multifunctional ORT M1 230VAC |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 681125ORT1 |  |  | Releu de timp multifunctional ORT M1 230VAC |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |
| 85 |  |  | pret furnizor |  | Buton de comanda verde "START" ф22mm/230V de tip SB-7 sau analog |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |
|  |  |  | 681125SB1 |  |  | Buton de comanda verde "START" ф22mm/230V de tip SB-7 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 6,00 |
| 86 |  |  | pret furnizor |  | Buton de comanda rosu "START" ф22mm/230V de tip SB-7 sau analog |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |
|  |  |  | 681125SB2 |  |  | Buton de comanda rosu "START" ф22mm/230V de tip SB-7 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 6,00 |
| 87 |  |  | pret furnizor |  | Comutator cu cheie cu 2 pozitii 230V de tip LAY5-BG45 sau analog |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 681125SBG1 |  |  | Comutator cu cheie cu 2 pozitii 230V de tip LAY5-BG45 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |
| 88 |  |  | pret furnizor |  | Lampa de semnalizare verde 230V de tip AD-22DS sau analog |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 681125LS1 |  |  | Lampa de semnalizare verde 230V de tip AD-22DS |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |
| 89 |  |  | pret furnizor |  | Buton de evacuare a fumului 230V de tip RT 45-RU sau analog |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 681125BE1 |  |  | Buton de evacuare a fumului 230V de tip RT 45-RU |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |
| 90 |  |  | pret furnizor |  | Corp de iluminat cu lampa LED 33W, IP20, 3600Lm, 4000K, tip RC132V 1xLED36S/840 W60L60 OC EL sau analog |  |  |  | buc |  |  |  |  | 20,000 |
|  |  |  | 62032024-CI1 |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 33W, IP20, 3600Lm, 4000K, tip RC132V 1xLED36S/840 W60L60 OC EL |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 20,00 |
| 91 |  |  | pret furnizor |  | Corp de iluminat cu lampa LED 31W, IP65, 4000Lm, 4000K, tip WT120C G2 PSU L1200 1xLED40S/840 sau analog |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,000 |
|  |  |  | 62032024-CI48 |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 31W, IP65, 4000Lm, 4000K, tip WT120C G2 PSU L1200 1xLED40S/840 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 7,00 |
| 92 |  |  | pret furnizor |  | Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 4300Lm, 4000K, tip SM136V PSU W20L120 ELB3 1x37S/840 NOC sau analog |  |  |  | buc |  |  |  |  | 50,000 |
|  |  |  | 62032024-CI49 |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 4300Lm, 4000K, tip SM136V PSU W20L120 ELB3 1x37S/840 NOC |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 50,00 |
| 93 |  |  | pret furnizor |  | Corp de iluminat cu lampa LED 23W, IP20, 2100Lm, 4000K, tip DN145B LED20S/840 O sau analog |  |  |  | buc |  |  |  |  | 7,000 |
|  |  |  | 62032024-CI2 |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 23W, IP20, 2100Lm, 4000K, tip DN145B LED20S/840 O |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 7,00 |
| 94 |  |  | pret furnizor |  | Corp de iluminat cu lampa LED 17W, IP65, 1250Lm, 4000K, tip WL140V LED12S/840 PSED ELB3 sau analog |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |
|  |  |  | 62032024-CI4 |  |  | Corp de iluminat cu lampa LED 17W, IP65, 1250Lm, 4000K, tip WL140V LED12S/840 PSED ELB3 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 4,00 |
| 95 |  |  | pret furnizor |  | Indicator de iluminat tip CCA 1001 3W, IP20 sau analog |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |
|  |  |  | 620320230145 |  |  | Indicator de iluminat tip CCA 101 3W, IP20 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 4,00 |
| 96 |  |  | pret furnizor |  | Indicator de iluminat, directia de evacuare, tip MIZAR 4013-3-LED 3W, IP20 sau analog |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 6203202301456 |  |  | Indicator de iluminat, directia de evacuare, tip MIZAR 4013-3-LED 3W, IP20 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |
| 97 |  |  |  |  | Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare/avarie, montaj exterior 40Вт, 220В Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP20 sau analog |  |  |  | buc |  |  |  |  | 14,000 |
|  |  |  | 70036 |  |  | Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare/avarie, montaj exterior 40Вт, 220В Emergency Conversion KIT Power LED 8-40W IP20 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 14,00 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnalizare incendiu (55/11-25-SI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  |  | m |  |  |  |  | 12,000 |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  | 2,40 |
| 2 |  |  | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  | m |  |  |  |  | 12,000 |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  | Tencuitor |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  | 3,60 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 1,700 |  | 20,40 |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  | 0,006 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  | 0,12 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  | 0,18 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  | 0,24 |
| 3 |  |  | RpCU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  | buc |  |  |  |  | 14,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  | 0,28 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,130 |  | 1,82 |
| 4 |  |  | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | buc |  |  |  |  | 14,000 |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  |  | h-om |  |  | 0,070 |  | 0,98 |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  | 1,12 |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  |  | 0,220 |  | 3,08 |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  | 0,014 |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  | 0,07 |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  | 0,14 |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  | 0,21 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: panou de control si semnalizare 8 zone |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 24,000 |  | 24,00 |
|  |  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  |  | 0,0056 |  | 0,006 |
|  |  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  |  | 0,400 |  | 0,40 |
|  |  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  |  | 0,056 |  | 0,056 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,160 |  | 0,16 |
| 6 |  |  | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala |  |  |  | buc |  |  |  |  | 25,000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,000 |  | 50,00 |
|  |  |  | 1010219 |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  |  | 0,00001 |  | 0,00 |
|  |  |  | 1011963 |  |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  |  | 0,0005 |  | 0,012 |
|  |  |  | 1012206 |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  |  | 0,250 |  | 6,25 |
|  |  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  |  | 0,005 |  | 0,125 |
|  |  |  | 330206 |  |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  |  | 0,160 |  | 4,00 |
| 7 |  |  | 08-03-591-3 |  | Declansator de incendiu manual |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,040 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 76,000 |  | 3,04 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 3,540 |  | 0,142 |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 9,760 |  | 0,39 |
| 8 |  |  | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Semnalizator somic si optic |  |  |  | buc |  |  |  |  | 9,000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,000 |  | 9,00 |
|  |  |  | 5220076 |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  |  | 0,004 |  | 0,036 |
|  |  |  | 54400891 |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  |  | 0,002 |  | 0,018 |
| 9 |  |  | 08-01-053-1 |  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,430 |  | 2,43 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,390 |  | 0,39 |
|  |  |  | 5009081 |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |
|  |  |  | 5009807 |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,041 |  | 0,041 |
| 10 |  |  | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 2,060 |  | 2,06 |
|  |  |  | 4110006 |  |  | Apa distilata |  |  | kg |  |  | 2,800 |  | 2,80 |
|  |  |  | 5220003 |  |  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" |  |  | t |  |  | 0,00003 |  | 0,00 |
| 11 |  |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv Releu, Rezistor |  |  |  | buc |  |  |  |  | 5,000 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 1,120 |  | 5,60 |
|  |  |  | 1011977 |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  |  | 0,020 |  | 0,10 |
| 12 |  |  |  |  | Releu RM1 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,000 |
|  |  |  | 60012 |  |  | Releu RM1 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 3,00 |
| 13 |  |  |  |  | Rezistor МЛТ-0,25 4,3кOhm+5% |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |
|  |  |  | 60013 |  |  | Rezistor МЛТ-0,25 4,3кOhm+5% |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,00 |
| 14 |  |  | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 3,600 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 5,610 |  | 20,196 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,020 |  | 0,072 |
|  |  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  | 1,116 |
|  |  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  | 2,88 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 12,200 |  | 43,92 |
|  |  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  | 0,18 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  | 0,072 |
|  |  |  | 54400891 |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  |  | 0,160 |  | 0,576 |
| 15 |  |  |  |  | Cablu rezistent la foc 1x2x0.8 mm2 JE-HH FE180 E90 PH120 |  |  |  | m |  |  |  |  | 360,000 |
|  |  |  | 60016 |  |  | Cablu rezistent la foc 1x2x0.8 mm2 JE-HH FE180 E90 PH120 |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 360,00 |
| 16 |  |  | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 1,100 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 6,740 |  | 7,414 |
|  |  |  | 1019852 |  |  | Vopsea |  |  | kg |  |  | 0,020 |  | 0,022 |
|  |  |  | 5009041 |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  | 0,341 |
|  |  |  | 5009056 |  |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  |  | 0,800 |  | 0,88 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 12,200 |  | 13,42 |
|  |  |  | 5009140 |  |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  |  | 0,050 |  | 0,055 |
|  |  |  | 5009500 |  |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  |  | 0,020 |  | 0,022 |
|  |  |  | 54400891 |  |  | Banda adeziva izolatoare |  |  | kg |  |  | 0,160 |  | 0,176 |
| 17 |  |  |  |  | Cablu rezistent la foc 2x2x0.8 mm2 JE-HH FE180 E90 PH120 |  |  |  | m |  |  |  |  | 110,000 |
|  |  |  | 60018 |  |  | Cablu rezistent la foc 2x2x0.8 mm2 JE-HH FE180 E90 PH120 |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 110,00 |
| 18 |  |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 4,200 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 23,800 |  | 99,96 |
|  |  |  | 1010813 |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  |  | 0,0021 |  | 0,009 |
|  |  |  | 1019109 |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  |  | 13,400 |  | 56,28 |
|  |  |  | 1139042 |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  |  | 0,200 |  | 0,84 |
|  |  |  | 5009030 |  |  | Flanse |  |  | 10 buc |  |  | 1,000 |  | 4,20 |
|  |  |  | 5009031 |  |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  |  | 6,700 |  | 28,14 |
|  |  |  | 5009061 |  |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  |  | 18,000 |  | 75,60 |
|  |  |  | 5009070 |  |  | Racordari |  |  | 10 buc |  |  | 1,800 |  | 7,56 |
|  |  |  | 331451 |  |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  |  | 4,840 |  | 20,328 |
| 19 |  |  |  |  | Teava PVC ф16 mm |  |  |  | m |  |  |  |  | 420,000 |
|  |  |  | 60020 |  |  | Teava PVC ф16 mm |  |  | m |  |  | 1,000 |  | 420,00 |
| 20 |  |  | 10-06-037-12 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,150 |
|  |  |  | 1 |  |  | Muncitor |  |  | h-om |  |  | 24,720 |  | 3,708 |
|  |  |  | 1019103 |  |  | Dibluri de distantiere |  |  | 100 buc |  |  | 2,000 |  | 0,30 |
|  |  |  | 1130211 |  |  | Email "ЭП-140" de protectie |  |  | t |  |  | 0,020 |  | 0,003 |
| 21 |  |  |  |  | Cutie de distributie 100x100x50 mm |  |  |  | buc |  |  |  |  | 15,000 |
|  |  |  | 60020 |  |  | Cutie de distributie 100x100x50 mm |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 15,00 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | Panou de control si semnalizare de incendiu cu 4 bucle (zone) conform standartului SM SR EN 54-2+AC:2010 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 7006-4 |  |  | Panou de control si semnalizare de incendiu cu 8 bucle (zone) MAG4 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |
| 23 |  |  |  |  | Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 25,000 |
|  |  |  | 7008 |  |  | Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 25,00 |
| 24 |  |  |  |  | Declansator manual conform standartului SM SR EN 54-11:2010 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 4,000 |
|  |  |  | 70010 |  |  | Declansator manual conform standartului SM SR EN 54-11:2010 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 4,00 |
| 25 |  |  |  |  | Dispozitiv de semnalizare somica 9-13VDC, 40mA, conform standartului SM EN 54-3:2015 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 9,000 |
|  |  |  | 700014 |  |  | Dispozitiv de semnalizare somica 9-13VDC, 40mA, conform standartului SM EN 54-3:2015 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 9,00 |
| 26 |  |  |  |  | Transformator 30VA SM SR EN 54-4+AC:2010 |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 70014 |  |  | Transformator 30VA SM SR EN 54-4+AC:2010 |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |
| 27 |  |  |  |  | Acumulator 12V 7Ah |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |
|  |  |  | 700016-7 |  |  | Acumulator 12V 7Ah |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Semnalizare de incendiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lot 2 Utilaj tehnologic

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Utilaj tehnologic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Bara olimpica (15kg) |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 60041 |  |  | Bara olimpica (15kg) |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 2 |  |  |  | Bara olimpica (20kg) |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 60042 |  |  | Bara olimpica (20kg) |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 3 |  |  |  | Bara hexagonala (Trap Bar) cu suport de păstrare vertical. |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 60043 |  |  | Bara hexagonala (Trap Bar) - Suport de păstrare vertical - Construcție metalică - Finisaj durabil - Stabilitate mare - Suport potrivit pentru bare de 50 mm - Se poate plasa în mijlocul camerei sau lângă perete - 6 găuri pentru susținerea barelor - Dimensiuni suport: lungime 50 cm x lățime 50 cm x înălțime 21 cm - Limită greutate: 200 kg - Greutatea produsului: 13 kg - Capacitatea de încărcare: 100 kg |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 4 |  |  |  | Cleme cu levier (Snap Collars) |  |  | buc |  |  |  | 20,000 |
|  |  | 60044 |  |  | Cleme cu levier (Snap Collars) Pentru bare cu diametrul de 30 mm Material plastic dur Usor de fixat Diametru 30 mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 20,00 |
| 5 |  |  |  | Set discuri cauciucat cu prindere |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 60045 |  |  | Set discuri cauciucat cu prindere 1,5 kg - 27 mm. – 2 buc. 2,5kg - 47 mm. – 2 buc. 5 kg - 61 mm. – 2 buc. 10 kg - 70 mm. – 2 buc. 15 kg - 81 mm. – 2 buc. 20 kg - 27 mm. – 2 buc. 25 kg - 47 mm. – 2 buc. Cu suport pentru depozitare |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 6 |  |  |  | Bamper plate (discuri din cauciuc solid p/u crossfit) |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 60046 |  |  | Bamper plate (discuri din cauciuc solid p/u crossfit) - Discuri olimpice de dimensiuni normale din cauciuc 100% virgin, de înaltă densitate, cu interior din oțel galvanizat. - Cauciuc extrem de durabil, de lungă durată, cu finisaj mat de înaltă calitate. 5 kg - 27 mm. – 2 buc. 10 kg - 47 mm. – 2 buc. 15 kg - 61 mm. – 2 buc. 20 kg - 70 mm. – 2 buc. 25 kg - 81 mm. – 2 buc. Cu suport pentru depozitare |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 7 |  |  |  | Set kettlebells cauciucate (haltere) |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 60047 |  |  | Set kettlebells cauciucate (haltere) - Gantera kettlebell cu contructie durabila - Vopsita in camp electrostatic pentru o aderenta buna - Greutate este marcata pe kettlebell - Manerul ergonomic este suficient de larg pentru o prindere cu doua maini - Fundul plat nu ii permite ganterei sa se rostogoleasca atunci cand o puneti pe podea - Material: fier - Diametru maner: 3.5 cm 8 kg – 2 buc. 12 kg – 2 buc. 16 kg – 2 buc. 20 kg – 2 buc. 24 kg – 2 buc. Cu suport pentru depozitare |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 8 |  |  |  | Set gantere cauciucate(hexagonala) cu Banca reglabilă |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 60048 |  |  | Set gantere cauciucate(hexagonala) - Confectionata din metal - Maner ergonomic cu texturare anti-alunecare - Desing modern - Greutate marcata pe gantera - Cu suport pentru depozitare 8 kg – 2 buc. 12 kg – 2 buc. 16 kg – 2 buc. 20 kg – 2 buc. 24 kg – 2 buc. - Bancă exerciții reglabilă - 8 poziții de ajustare a spătarului - 5 poziții de ajustare a scaunului - Ajustare rapidă și ușoară - Roți de transport - Cadru solid din oțel cu piciorușe aderente - Perfectă pentru exerciții cu gantere și împins cu haltera - Material cadru: oțel - Material căptușeală: PU - Material tapițerie: PVC - Dimensiuni bancă: 130 x 47.5 x 45 cm - Dimensiuni spătar: 74 x 28 x 6.5 cm - Dimensiuni scaun: 34 x 28 x 6.5 cm - Poziții spătar: 0°, 14°, 24°, 33°, 41°, 48°, 56°, 63° - Poziții scaun: 0°, 16°, 29°, 42°, 55° - Greutate: 21.25 kg - Greutate maximă a utilizatorului: 200 kg |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 9 |  |  |  | Bicicleta profesionala de tip AirBike |  |  | buc |  |  |  | 3,000 |
|  |  | 60049 |  |  | Bicicleta profesionala de tip AirBike - Bicicleta de exercitii cu sistem de franare pe aer pentru antrenament intens - Afișaj LCD ușor de citit și ușor de utilizat - Scaun reglabil confortabil - Roti de transport - Suport pentru sticla de apa (sticlă de apă inclusă) - Suport pentru telefon - Sistem de reglare a podelei neuniforme - 7 programe: 2 programe cu intervale prestabilite, program manual cu intervale, valoare țintă (timp, distanță, calorii arse, ritm cardiac) - Afișajul arată: timpul, rotațiile pe minut, viteza, distanța, caloriile arse, watt și ritmul cardiac actual. - Dimensiuni 157 x 76.5 x 145.5 cm - Înălţime şa 9 poziţii reglabile - Dimensiuni colet 145 x 40.5 x 88 cm - Greutate maximă utilizator 160 kg - Înălţime maximă utilizator Fără restricţii - Greutate produs 66.5 kg - Categorie S (EN20957) |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,00 |
| 10 |  |  |  | Aparat multimodal de antrenament Row-Ski |  |  | buc |  |  |  | 3,000 |
|  |  | 600410 |  |  | Aparat multimodal de antrenament RowAir - Aparat de vaslit profesional, rezistenta pe aer, dotat cu calculator - Sina ultra-lunga - Reglare simpla a rezistentei direct de la volanta - Calculator cu ecran usor de citit - Unghi calculator ajustabil - Programe cu intervale - Pedale ajustabile pe lungime - Poate fi depozitat in pozitie verticala - Program HRC: ajustarea automata a rezistentei pentru a mentine utilizatorul in zona optima de ritm cardiac - Memorare programe: 35 programe - Calculatorul afiseaza: timp, vasliri pe minut, numar de vasliri, rezistenta, performanta, puls, distanta, calorii, ciclu. - Operare rezistenta Manuala - Numar niveluri rezistenta 16 - Lungime sina 145 cm - Sistem franare aer, magnetic - Program Manual Da - Roti transport Da - Dimensiuni produs H 123 cm x l 62 cm x L 242 cm - Dimensiuni restranse H 242 x l 62 x L 123 cm (pozitie verticala); H 146 cm x l 58 cm x L 38 cm (sina se poate dezasambla) - Dimensiuni cutie 141 x 58 x 44 cm - Limita de greutate 150 kg - Limita de inaltime Nu exista restrictii - Greutate 47.6 kg - Sursa alimentare 220V, 230V - Categorie SA (EN957) |  | buc |  | 1,0000 |  | 3,00 |
| 11 |  |  |  | Battle ropes (franghie de antrenament 15m.) |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 600411 |  |  | Battle ropes (franghie de antrenament 15m. Grosimea de la 38-50 mm.) |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 12 |  |  |  | Speed rope (coarda de viteza) |  |  | buc |  |  |  | 10,000 |
|  |  | 600412 |  |  | Speed rope (coarda de viteza) Cablu subțire (de oțel, acoperit cu PVC) Mânere cu rulmenți -> rotație foarte rapidă |  | buc |  | 1,0000 |  | 10,00 |
| 13 |  |  |  | Scara de agilitate (5m) |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 600413 |  |  | Scara de agilitate (5m) |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 14 |  |  |  | TRX |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 600414 |  |  | TRX |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 15 |  |  |  | Sanie de impins (Prowler Sled) |  |  | buc |  |  |  | 2,000 |
|  |  | 600415 |  |  | Sanie de impins (Prowler Sled) - Tampoane cauciucate pentru sprijinire discuri greutăţi - Finisaj mat al suprafeţei - Material: oţel - Dimensiuni tije depozitare greutăţi: 70 x 50 x 2 cm - Diametru tija greutăţi: 50 mm - Dimensiuni: 100 x 60 x 102 cm - Greutate produs: 8 kg - Limită de greutate: 400 kg |  | buc |  | 1,0000 |  | 2,00 |
| 16 |  |  |  | Cutii plyometrice (Box p/u sarituri) |  |  | buc |  |  |  | 4,000 |
|  |  | 600416 |  |  | Cutii plyometrice (Box p/u sarituri) - Constructie solida din lemn cu captuseala din spuma - Ideala pentru imbunatatirea fortei si a puterii - Perfecta pentru antrenamente ale intregi musculaturi a corpului - Inaltime ajustabila (3 pozitii) multumita lateralelor de diferite lungimi - Suprafata anti-alunecare - Material: lemn, PVC/EVA - Dimensiuni: 76x61x51 cm - Greutate produs: 20 kg - Limita max. de greutate: 250 kg |  | buc |  | 1,0000 |  | 4,00 |
| 17 |  |  |  | Sand bag |  |  | buc |  |  |  | 10,000 |
|  |  | 600417 |  |  | Sand bag - 7 mânere confortabile ce permit o gamă largă de exerciții - Material durabil - Cusături rezistente (atât pe sac cât și pe mânere) - Potrivit pentru genuflexiuni, fandări, îndreptări și alte tipuri - Potrivit pentru exerciții tip circuit - Greutate: 20 kg - Diametru: 25 cm - Lungime: 63 cm - Material sac: PVC - Umplutură: spumă, nisip |  | buc |  | 1,0000 |  | 10,00 |
| 18 |  |  |  | Sac de box (2m inaltime) |  |  | buc |  |  |  | 10,000 |
|  |  | 600418 |  |  | Sac de box - Sac de box din piele sintetica de calitate - Are lanturi pentru agatare - Inel de agatare in partea de jos care va permite sa atasati sacul de podea - Potrivit pentru praticarea a tot felul de lovituri de pumni si picioare - Tinte printate pentru imbunatarirea preciziei loviturilor - Potrivit atat pentru boxeori incepatori cat si pentru experimentati - Inaltime sac: 180-200 cm - Diametru sac: 35 cm - Greutate: 50 kg - Material exterior: piele sintetica - Material umplutura: carpe textile |  | buc |  | 1,0000 |  | 10,00 |
| 19 |  |  |  | Iarba artificiala p/u centre de sport dimensiune 10x2 m, grosime 20mm |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 600419 |  |  | Iarba artificiala p/u centre de sport dimensiune 10x2 m, grosime 20mm |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 20 |  |  |  | Rama multifunctionala Crossfit; Latime:2500mm, Lungime:6500mm; Inaltime: 2449mm |  |  | buc |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 60420 |  |  | Rama multifunctionala Crossfit; Latime:2500mm, Lungime:6500mm; Inaltime: 2449mm Suport pentru sac greu SPRHBH Corn pentru placă de greutăți SPRWPH Atașament de imersie SPRDIP SPRJC J-Cup - 2 Pereche Brațe de siguranță SPRSA Spotter |  | buc |  | 1,0000 |  | 1,00 |
| 21 |  |  |  | Tatami densitate 120 (perete) |  |  | m2 |  |  |  | 70,000 |
|  |  | 600421 |  |  | Tatami densitate 120 (perete) |  | m2 |  | 1,0000 |  | 70,00 |
| 22 |  |  |  | Prelata |  |  | m2 |  |  |  | 350,000 |
|  |  | 600422 |  |  | Prelata |  | m2 |  | 1,0000 |  | 350,00 |
| 23 |  |  |  | Tatami densitate 150 |  |  | m2 |  |  |  | 350,000 |
|  |  | 600423 |  |  | Tatami densitate 150 |  | m2 |  | 1,0000 |  | 350,00 |
| 24 |  |  |  | Scaun |  |  | buc |  |  |  | 35,000 |
|  |  | 60424 |  |  | Scaun |  | buc |  | 1,0000 |  | 35,00 |
| 25 |  |  |  | Dulap pentru vestiar ШОП-300/2 |  |  | buc |  |  |  | 30,000 |
|  |  | 6004 |  |  | Dulap pentru vestiar ШОП-300/2 Material-metal Dimensiuni Latime 600 mm. Adancime- 500 mm. Inaltime -1800 mm. Acoperire - Vopsea pulbere |  | buc |  | 1,0000 |  | 30,00 |
| 26 |  |  |  | Banca de vestiar fara spate acoperire ЛДСП Glav 10.600 160sm |  |  | buc |  |  |  | 6,000 |
|  |  | 6005 |  |  | Banca de vestiar fara spate acoperire ЛДСП Glav 10.600 160sm |  | buc |  | 1,0000 |  | 6,00 |
| 27 |  |  |  | Protectie de perete, seria "Rigid Base" ("Жесткая основа"); H=2,0m gr.50mm |  |  | m2 |  |  |  | 104,000 |
|  |  | 6019 |  |  | Protectie de perete, seria "Rigid Base" ("Жесткая основа"); H=2,0m |  | m2 |  | 1,0500 |  | 109,20 |
| 28 |  |  |  | Scaun pliabil din stejar, Dimensiuni 41 x 34 cm, montat pe perete, cu spatar, capacitate 200 kg / k=2 la manopera |  |  | buc |  |  |  | 35,000 |
|  |  | 28741363133160 |  |  | Scaun pliabil din stejar, Dimensiuni 41 x 34 cm, montat pe perete, cu spatar, capacitate 200 kg |  | buc |  | 1,0000 |  | 35,00 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Utilaj tehnologic |  |  |  |  |  |  |
| 2. Instalarea utilajului tehnologic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | Instalarea utilajului tehnologic |  |  | set |  |  |  | 1,000 |
|  |  | 6004 |  |  | Instalarea utilajului tehnologic |  | h-om. |  | 1,0000 |  | 1,00 |