| Lucrări de termoizolare a fatadei la gimnaziul Ulmu raionul Ialoveni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Lucrări de termoizolare a fatadei la gimnaziul Ulmu raionul Ialoveni

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCN12A | Demontarea pervazului exterior | m | 155,800 |
| 2 | RpCM33G | Demontarea pervazului (aplicat) | m | 154,000 |
|  |  | Capitolul 2. Soclu |  |  |
| 3 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 169,570 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 169,570 |
| 5 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren | m2 | 169,570 |
| 6 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 355,000 |
| 7 | CF30A | Tencuieli exterioare.execuitate manual cu amestec "Caparol Buntsteinprutz" la peretii soclului, norma 5 kg/m | m2 | 159,570 |
| 8 | CK26B | Picurator din aluminiu, b=100 mm | m | 201,650 |
|  |  | Capitolul 3. Fatada |  |  |
| 9 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 1 219,930 |
| 10 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 219,930 |
| 11 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100mm, inclusiv cornier de aluminiu L=775,35 | m2 | 1 219,930 |
| 12 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 219,930 |
| 13 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 1 219,930 |
| 14 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 1 219,930 |
| 15 | CL53С | Montarea panouri de aluminiu Compozit gr.4 mm la cornisa, (a se vede detaliu in proiect) | m2 | 104,990 |
|  |  | Capitolul 4. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 145 kg/m3 gros.20 mm |  |  |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact | m2 | 175,840 |
| 17 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 1450 kg/m3, gros.20 mm | m2 | 175,840 |
| 18 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 175,840 |
| 19 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 175,840 |
|  |  | Capitolul 5. Termoizolatia planseului cu beton monolit celular fibros gros.100mm |  |  |
| 20 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi | 100m2 | 12,170 |
| 21 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 1 219,850 |
| 22 | IzF52A | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros (p=350 kg/m2) gros.100 mm, executat la planseu) | m2 | 1 219,850 |
| 23 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 1 219,850 |
|  |  | Capitolul 6. Sistema de evacuare a apelor atmosferice |  |  |
| 24 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 129,000 |
| 25 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlane demolate) | m | 129,000 |
| 26 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlane noi) | m | 32,000 |
|  |  | Capitolul 7. Pireul (Otmostka) |  |  |
| 27 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu Demolare pereu) | m3 | 20,200 |
| 28 | TsH92A | Incarcarea in auto Beton demolat | t | 40,400 |
| 29 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 44,440 |
| 30 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,215 |
| 31 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 21,500 |
| 32 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 21,500 |
|  |  | Capitolul 8. Timplaria |  |  |
| 33 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 3,300 |
| 34 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (Termopan) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,300 |
| 35 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 155,800 |
| 36 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 304,000 |
| 37 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate de fasade (se monteaza griliagele existete) | m2 | 38,000 |

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.