| Lucrari de termoizolare a fatadei la gimnaziul Ulmu r-nul Ialoveni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Lucrari de termoizolare a fatadei la gimnaziul Ulmu r-nul Ialoveni

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |  |  |
| 1 | RpCN12A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime | m | 155,800 |  |  |
| 2 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) | m | 154,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Soclu |  |  |  |  |
| 3 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 169,570 |  |  |
| 4 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 169,570 |  |  |
| 5 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.50 mm, densitatea 30kg/m2 | m2 | 169,570 |  |  |
| 6 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti soclu norma 0,36 kg/m2 | m2 | 169,570 |  |  |
| 7 | CF30A | Tencuieli exterioare executate manual. cu amestec "TINC" la peretii soclului, norma 5 kg/m2 | m2 | 169,570 |  |  |
| 8 | CK26B | Picurator din aluminiu, b=100mm | m | 201,650 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Fatada |  |  |  |  |
| 9 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 1 219,930 |  |  |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 1 219,930 |  |  |
| 11 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala.145 kg/m3 gros.100mm, inclusiv cornier de aluminiu L=775,35 m.l. | m2 | 1 219,930 |  |  |
| 12 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 219,930 |  |  |
| 13 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 1 219,930 |  |  |
| 14 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 1 219,930 |  |  |
| 15 | CL53С | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri "ETALBOND", fixare cu suruburi vizibila, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. | m2 | 104,990 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Termoizolarea glafurilor cu vata minerala 145 kg/m3 gros.30 mm |  |  |  |  |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact | m2 | 175,840 |  |  |
| 17 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 145 kg/m3, gros.30 mm | m2 | 175,840 |  |  |
| 18 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 175,840 |  |  |
| 19 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 175,840 |  |  |
| 20 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu, b=310 mm | m | 155,800 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Sistemul de evacuare a apelor atmosferice |  |  |  |  |
| 21 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 129,000 |  |  |
| 22 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Se monteaza burlanele demontate) | m | 129,000 |  |  |
| 23 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlane noi) | m | 32,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Pereu |  |  |  |  |
| 24 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolare pereu) | m3 | 22,000 |  |  |
| 25 | TsH92A | Incarcarea in auto beton din demolari | t | 44,000 |  |  |
| 26 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 44,000 |  |  |
| 27 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta H=100 mm | m3 | 20,200 |  |  |
| 28 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 22,000 |  |  |
| 29 | CA02C | Beton C20, turnat la pereu, beton marfa turnat cu mijloace clasice | m3 | 22,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Timplaria |  |  |  |  |
| 30 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 3,300 |  |  |
| 31 | RpCP45D | Demontarea grilelor din metal, montate la ferestre | kg | 304,000 |  |  |
| 32 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice (Termopan) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii. | m2 | 3,300 |  |  |
| 33 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu, b=310 mm | m | 201,650 |  |  |
| 34 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate de fasade (se monteaza griliagele existete) | m2 | 38,000 |  |  |
| 35 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 38,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Planseul |  |  |  |  |
| 36 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi | 100m2 | 12,200 |  |  |
| 37 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 1 219,850 |  |  |
| 38 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Saltele din vata minerala gr.150mm) | m2 | 1 219,850 |  |  |
| 39 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 1 219,850 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

APROBAT:

L.S.

Investitor