| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Modernizarea sistemului existent de securitate al întreprinderii SA. „Termoelectrica” SA |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 - Camere de supraveghere |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Camera de supraveghere de interior |  |  |  | Imagine color 24/7 cu iluminare caldă adaptivă până la 30 m Rezoluție minim 6 MP (3200×1800), 20 fps CMOS Progressive Scan, sensibilitate 0.001 Lux (F1.0). Compresii H.265+, H.265, H.264+, H.264 Lentilă 2.8 mm, unghi de vizualizare ≥115° Microfon încorporat Analiză AI avansată cu clasificare persoane/vehicule Funcție avansată de extragere metadate faciale (Face Capture) Detectare sabotaj video (acoperire lentilă, defocalizare, mutare cameră) Detectare schimbare scenă inteligentă Protecție anti-condens lentilă Protecție IP67 |  |  |
| 1.2 Camera de supraveghere de exterior |  |  |  | Rezoluție minim 6 MP (3200×1800) Compresie H.265+ Iluminare caldă adaptivă min. 30 m – imagine color 24/7 Analiză AI cu clasificare persoane/vehicule Funcție Face Capture pentru extragere trăsături faciale Detectare obiect abandonat / îndepărtat Detectare anomalii audio Detectare schimbare scenă, defocalizare Memorie internă minimă: 60 MB sistem, 400 MB RAM, 2 GB eMMC integrat Protecție IP67 Protecție anti-condens lentilă Camerele video trebuie să funcționeze în intervalul de temperatură; -30°C la +60°C fără afectarea imaginii sau a fiabilității echipamentului. Detectare sabotaj video |  |  |
| 1.3 Licențe (compatibile cu sistemul de operare Trassir) |  |  |  | Compatibile cu sistemul de supraveghere video TRASSIR VMS |  |  |
| 1.4 Switch PoE |  |  |  | Switch PoE 8 + 2 Uplink, Switch PoE desktop. 8 porturi 10/100Mbps (8 porturi PoE) + 2 porturi 10/100Mbps. Lățime de bandă 1.6 Gbps. Auto MDI/MDIX. Design fără ventilator, carcasă metalică. Conceput special pentru sisteme de supraveghere video. Interval de temperatură de la -10°C la +55°C. |  |  |
| 1.5 Turnichet tripod |  |  |  | Durată medie de funcționare (MCBF): ≥ 5 milioane cicluri Memorie pentru 500.000 de carduri de acces, 500.000 de evenimente. Lățime trecere standard: 600 mm (personalizabilă până la 1.000 mm cu bariere acrilice) Indicare cu LED a intrării/ieșirii. Capacitate ~25 persoane/minut Controler și cititoare de carduri încorporate. Cititoare Mifare Suport protocol ISAPI pentru integrarea cu sisteme terțe. Mod antipanică: când este activat sistemul de alarmă de incendiu, barele turnichetului se barează automat. Interfețe: Lan, ieșire de alarmă - 2, Material carcasă: oțel inoxidabil. Utilizare internă. Funcționarea în intervalul de temperatură; -20°C la +60°C fără afectarea fiabilității echipamentului. Montarea turnichetului - obligatorie |  |  |
| 1.6 Boxe de joncțiune |  |  |  | Material plastic sau metal, mărimi – compatibile cu camerele se supraveghere video |  |  |
| 1.7 Cutie termoplast 300*250 |  |  |  | nivel de protecție IP54; rezistentă la temperaturi între -30 si + 60°C;etanșare completă cu garnituri de cauciuc. |  |  |
| 1.8 Cablu de rețea UTP cat. 5 |  |  |  | Cablu de rețea FTP cat.5. |  |  |
| 1.9 Cablu PVS 2×1.5 mm² |  |  |  | Cablu electric PVS 2*1,5 |  |  |
| 1.10 Tub gofrat d.16 |  |  |  | Tub gofrat d.16 |  |  |
| 1.11 PoE injector |  |  |  | injector PoE conceput pentru conectarea dispozitivelor care suportă standardul PoE 802.3at/af la viteze de până la 100 Mbps. Detectare automată a cerințelor de alimentare. 2 porturi RJ45 100 Mbps cu 1 PoE. Standard PoE 802.3af/at. Plug and Play pentru instalare ușoară. Interval de temperatură de la -10 la 55 °C. |  |  |
| 1.12 Lucrări de demontare, montare, punere în funcțiune |  |  |  | Operatorul economic va asigura toate lucrările necesare pentru funcționare completa si integrala a tuturor echipamentelor. |  |  |
| 1.13 Accesorii si materiale de fixare |  |  |  | Operatorul economic va asigura toate materialele si accesoriile necesare montării si funcționarii ireproșabile sa sistemului. |  |  |
| Lot 2 - Aparat foto, accesorii |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Aparat foto |  |  |  | Unghi maximal de vizibilitate 74° 20′ Tip matrice CMOS Obiectiv RF-S 18-45 f/4.5-6.3 IS STM Umiditatea de funcționare 0 ~ 85% RH Înregistrare video Da Focusare manuală Da Focusare automată Da Stabilizare optică Da Posibilitatea de a schimba obiectivul Da Stabilizare digitală Da Construcția obiectivului 7 elemente în 7 grupe Distanța focală 18 - 45 mm Slot pentru memorie adițională Da Tip Kit Interfețe și conectori Versiunea Bluetooth v4.2 Conector audio 3.5 mm 1 HDMI micro HDMI Microfon 1 USB Type-C 1 Cameră Diafragmă f/4.5 - f/6.3 Rezoluția video 3840 x 2160 Ecran Prezența display-ului Da Tip display TFT Bliț Conectare blitz adăugător Da Bliț încorporat Da Alimentare Tipul acumulatorului Li-Ion Capacitatea acumulatorului > 1040 mAh |  |  |
| 2.2 Trepied foto |  |  |  | Înălțimea maximă 160 cm Înălțime minimă 61 cm Material Aluminiu Montare 1/4″ Tip cap 3 Way Head Numărul de secțiuni 3 Accesorii Suport telefon |  |  |
| 2.3 Bliț foto |  |  |  | Număr director (ISO100).metri: 43 (105 mm) Cap cu zoom: Da acoperire distanţă focală: 24 - 105 mm Acoperire cu panou lat: 14 mm Zoom automat pentru dimensiunea senzorului: Da Controlul automat al expunerii: E-TTLII/E-TTL Sincronizare la viteză ridicată (FP): Da Setări manuale/de ieşire: Da - 1/1 - 1/128 Trepte manual: 1/3 de treaptă Blocarea expunerii cu bliţ: Da Compensarea expunerii cu bliţ: Da Bracketing la expunerea cu bliţ: Nu Sincronizarea bliţului cu a doua cortină: Da Bliţ de modelare: Da Comunicare informaţii despre temperatura de culoare: Da Transmiţător: Da Tip de transmisie: Radio Interval de semnal (infraroşii/radio): Interior: 12 - 15 m/30 m, Exterior: 8 - 10 m/30 m Funcţie secundară: Infraroşii/radio Funcţia principal: Radio Nr. de grupuri (optice/radio): - / 5 Nr. de canale (optice/radio): - / 15 Declanşare de la distanţă: Da Sus: 45, 60, 75 şi 90° Stânga: 60, 75, 90, 120 şi 150° Dreapta: 60, 75, 90, 120, 150 şi 180 ° Fascicul de focalizare automată asistată: Da Număr de puncte de focalizare automată acceptate: 1 Tip de fascicul de focalizare automată asistată: Infraroşu/stroboscop bliţ Materialul piciorului de montare: Metal |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________