Caiet de sarcini

pentru cererea ofertei de preț

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor lucrări de construcții a trotuarului la drumul G17-G16-Tîrnova-Mihăileni-Rîșcani, în s. Mihăileni

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de trasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in pamint cu umiditate naturala, descarcare in deposit teren catg.II | 100m3 | 2.73 |
| 2 | TsI15B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:12km | t | 436 |
| 3 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in deposit,teren categoria II | 100m3 | 2.73 |
| 4 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 10.3 |
| 5 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosimea, exclusive udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0.7 t | 100 m3 | 2.73 |
|  |  | 2. Imbracamintea trotuarelor |  |  |
| 6 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 90.0 |
| 7 | D1119 | Beton monolit B15 (adaugator pentru ordure) | m3 | 11.4 |
| 8 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x300x200cm, pe fundatie de beton 30x15cm | m | 509 |
| 9 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de БР100.20.8, pentru incarcarea spatiilor verzi, trotuarelor,aleilor, etc.,asezate pe o fundatie din beton | m | 1114 |
| 10 | DE18B | Pavaje vibropresatcu dimensiunea de 4cm executate din placi de trotuare din beton prefabricate asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 1200 |
| 11 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra Sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 169 |

Primarul s. Mihăileni                               Cecan V