Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

G-G-11/2024  din 21 august 2024

” Achiziționarea lucrărilor de reparația birourilor fil.Ceadîr-Lunga-gaz (arhiva)”

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

Reparația birourilor fil.Ceadîr-Lunga-gaz (arhiva).

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

- Кабинет выдачи архивной документации

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Внутренние отделочные работы. Кабинет выдачи архивной документации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RCsJ37A |  | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней затертой шпаклевки на стенах ) |  |  | m2 | 37,000 |  |  |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 5,550 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 5,550 |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 1,850 |  |  |  |
| 2 |  | RCsK40A |  | Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов) |  |  | m2 | 9,200 |  |  |  |
|  |  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om | 1,012 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,012 |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa |  |  | m3 | 0,276 |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,276 |  |  |  |
| 3 |  | RCsO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.) (Разборка столярных изделий (двери, окна) |  |  | m2 | 5,100 |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 1,632 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,632 |  |  |  |
| 4 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 | 0,920 |  |  |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 0,828 |  |  |  |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 | 0,920 |  |  |  |
| 5 |  | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2) |  |  | m2 | 9,200 |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om | 7,360 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,920 |  |  |  |
|  |  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 | 0,943 |  |  |  |
| 6 |  | CG22E |  | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 2 см, уложенного на существующее основание, включая отделочный слой, в помещениях площадью более 16 м2) |  |  | m2 | 9,200 |  |  |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om | 6,900 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,920 |  |  |  |
|  |  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 0,202 |  |  |  |
| 7 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовки в один слой на внутренние поверхности полов. |  |  | m2 | 9,200 |  |  |  |
|  |  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om | 1,288 |  |  |  |
|  |  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart |  |  | kg | 3,818 |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,460 |  |  |  |
| 8 |  | CG17A |  | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью более16 м2) |  |  | m2 | 9,200 |  |  |  |
|  |  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om | 20,700 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 2,300 |  |  |  |
|  |  | 26611128007001 |  | Placi sau piscoturi de gresie половая |  |  | m2 | 9,476 |  |  |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 119,600 |  |  |  |
|  |  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg | 14,720 |  |  |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,386 |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,092 |  |  |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,110 |  |  |  |
| 9 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен ) |  |  | m2 | 37,000 |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 1,110 |  |  |  |
|  |  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 5,550 |  |  |  |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 1,850 |  |  |  |
| 10 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. . (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) |  |  | m2 | 37,000 |  |  |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om | 45,140 |  |  |  |
|  |  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg | 264,180 |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,148 |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 2,923 |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,592 |  |  |  |
| 11 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная |  |  | m2 | 37,000 |  |  |  |
|  |  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om | 16,650 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 3,700 |  |  |  |
|  |  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg | 18,500 |  |  |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,037 |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,037 |  |  |  |
| 12 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) |  |  | m2 | 37,000 |  |  |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 20,350 |  |  |  |
|  |  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg | 14,800 |  |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 18,500 |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 1,850 |  |  |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,074 |  |  |  |
| 13 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) |  |  | m2 | 9,200 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,380 |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 18,860 |  |  |  |
|  |  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc | 36,800 |  |  |  |
|  |  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 | 9,660 |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,138 |  |  |  |
| 14 |  | CK23C |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) |  |  | m2 | 3,300 |  |  |  |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om | 1,683 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,165 |  |  |  |
|  |  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  |  | m2 | 3,300 |  |  |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc | 9,900 |  |  |  |
|  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg | 0,544 |  |  |  |
|  |  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg | 0,406 |  |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 1,320 |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,066 |  |  |  |
| 15 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) |  |  | m2 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om | 1,314 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,144 |  |  |  |
|  |  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 | 1,800 |  |  |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc | 7,200 |  |  |  |
|  |  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg | 0,900 |  |  |  |
|  |  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg | 0,315 |  |  |  |
|  |  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 1,080 |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,036 |  |  |  |
| 16 |  | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы) |  |  | m | 10,000 |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 0,800 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,100 |  |  |  |
|  |  | 2521106718393 |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi |  |  | m | 10,000 |  |  |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc | 60,000 |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,100 |  |  |  |
| 17 |  | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) |  |  | m | 2,000 |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 0,560 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,160 |  |  |  |
|  |  | 2521106718392 |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre |  |  | m | 2,040 |  |  |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc | 8,160 |  |  |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,020 |  |  |  |
| 18 |  | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) |  |  | m | 13,500 |  |  |  |
|  |  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om | 5,400 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,350 |  |  |  |
|  |  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m | 14,459 |  |  |  |
|  |  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg | 4,961 |  |  |  |
|  |  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc | 85,050 |  |  |  |
|  |  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg | 1,418 |  |  |  |
|  |  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut | 0,675 |  |  |  |
|  |  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,013 |  |  |  |
| 19 |  | RCsO46E |  | Confectionarea si montarea lambriurilor, la pereti, executate in lamele din placaj de PFL melaminat, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn (Изготовление и установка обшивки на стены, из листов меламинированной фанеры ДВП, установленной наклеиванием или покрытием швов деревянными рейками) |  |  | m2 | 1,500 |  |  |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 1,200 |  |  |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,375 |  |  |  |
|  |  | 22546658 |  | Панель из МДФ |  |  | m2 | 1,500 |  |  |  |
|  |  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  |  | buc | 15,000 |  |  |  |
|  |  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc | 15,000 |  |  |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,045 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Внутренние отделочные работы. Кабинет выдачи архивной документации. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соцстрах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стоимость материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Строительные работы Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Электрика |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами-трубками, различного типа, потолочных или настенных, включая крепление, тип CGA 140-485 , полностью укомплектованных) |  |  | buc | 4,000 |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 4,360 |  |  |  |
|  |  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente |  |  | buc | 4,000 |  |  |  |
| 21 |  | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) |  |  | m | 30,000 |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 4,200 |  |  |  |
|  |  | 3130134817404 |  | Cablu de energie ВВГ 2*2,5 |  |  | m | 30,600 |  |  |  |
|  |  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg | 15,000 |  |  |  |
|  |  | 2661126408701 |  | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor |  |  | buc | 6,000 |  |  |  |
|  |  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc | 7,500 |  |  |  |
| 22 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) |  |  | buc | 4,000 |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 1,240 |  |  |  |
|  |  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc | 4,000 |  |  |  |
|  |  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc | 4,000 |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 0,020 |  |  |  |
|  |  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc | 8,000 |  |  |  |
|  |  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc | 8,000 |  |  |  |
| 23 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) |  |  | buc | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 0,270 |  |  |  |
|  |  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 0,005 |  |  |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 0,050 |  |  |  |
| 24 |  | RpEG05D |  | Монтаж распределительных коробок включая подключение к оборудованию. |  |  | buc | 2,000 |  |  |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om | 2,880 |  |  |  |
|  |  | 2365854 |  | Распред коробка |  |  | buc | 2,000 |  |  |  |
|  |  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc | 8,000 |  |  |  |
|  |  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc | 8,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Электрика Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.2. Установка кондиционера |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | RpVC52A |  | Demontarea dulapului de climatizare (Снятие кондиционера) |  |  | kg | 20,000 |  |  |  |
|  |  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  |  | h-om | 0,600 |  |  |  |
|  |  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l | 0,200 |  |  |  |
|  |  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg | 0,400 |  |  |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 | 0,200 |  |  |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg | 0,400 |  |  |  |
| 26 |  | RVC17A |  | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h (Установка модулированного агрегата для кондиционирования воздуха типа АСМ, для комплексной обработки свежего и рециркуляционного воздуха, мощностью обработанного воздуха 3600-11000 м3/час) |  |  | buc | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om | 58,550 |  |  |  |
|  |  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg | 0,402 |  |  |  |
|  |  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg | 1,005 |  |  |  |
|  |  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg | 0,201 |  |  |  |
|  |  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg | 0,100 |  |  |  |
|  |  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc | 60,300 |  |  |  |
|  |  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc | 10,050 |  |  |  |
|  |  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc | 4,020 |  |  |  |
|  |  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc | 60,300 |  |  |  |
|  |  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc | 10,050 |  |  |  |
|  |  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc | 4,020 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Установка кондиционера Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Соцстрах |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Транспорт материалов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Монтажные работы Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | Agregat de climatizare AMC 1-6 |  |  | buc | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 2952270003140 |  | Agregat de climatizare AMC 1-6 |  |  | buc | 1,000 |  |  |  |
| 28 |  |  |  | Выключатель одноклавишный |  |  | buc | 1,000 |  |  |  |
|  |  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  |  | buc | 1,000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |

- Кабинет архив.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Строительные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Внутренние отделочные работы. Кабинет Архив. |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах) | m3 | 0,90 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,405 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,051 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,108 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,072 |  |  |  |
| 2 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м) | m3 | 1,20 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,2792 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,756 |  |  |  |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 1,08 |  |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 26,028 |  |  |  |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0,2532 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1824 |  |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,444 |  |  |  |
| 3 | CF05A1 | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по криволинейной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) | m2 | 17,40 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 39,15 |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,09 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,22 |  |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,522 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 174,00 |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,6438 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,174 |  |  |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 6,612 |  |  |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 40,89 |  |  |  |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,87 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0522 |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0696 |  |  |  |
| 4 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 4,20 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 3,066 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,336 |  |  |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 4,20 |  |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 16,80 |  |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,10 |  |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,735 |  |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,52 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,084 |  |  |  |
| 5 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см) | m | 10,00 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 5,10 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,30 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 12,90 |  |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,014 |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,086 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,022 |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,015 |  |  |  |
| 6 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см) | m | 8,60 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3,784 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,892 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8,428 |  |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0086 |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0533 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0129 |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0086 |  |  |  |
| 7 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см) | m | 3,50 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,12 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,63 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,59 |  |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0028 |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0171 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0042 |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0035 |  |  |  |
| 8 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2 | 3,50 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,325 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,35 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 84,00 |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2275 |  |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,21 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,35 |  |  |  |
| 9 | CG22E1 | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из цементного раствора М 100-Т, толщиной 2 см, уложенного на существующее основание, включая отделочный слой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2 | 3,50 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,15 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,35 |  |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,077 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 31,50 |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,091 |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,028 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,105 |  |  |  |
| 10 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовки в один слой на внутренние поверхности полов. | m2 | 3,50 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,49 |  |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,525 |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,175 |  |  |  |
| 11 | CG17A | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из керамических плит квадратных, со швами, заполненными белым цементным молочком, включая заделку швов и мойку водным раствором, выполненные по одной форме и в один цвет, в помещениях площадью более16 м2) | m2 | 3,50 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 7,875 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,875 |  |  |  |
|  | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie половая | m2 | 3,605 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 45,50 |  |  |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 5,60 |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,147 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,035 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1575 |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,042 |  |  |  |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен ) | m2 | 90,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,70 |  |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 13,50 |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,50 |  |  |  |
| 13 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. . (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 90,00 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 109,80 |  |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 642,60 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,36 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,11 |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,44 |  |  |  |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная | m2 | 90,00 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 40,50 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,00 |  |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 45,00 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,09 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,09 |  |  |  |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 90,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 49,50 |  |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 36,00 |  |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 45,00 |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,50 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,18 |  |  |  |
| 16 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) | m2 | 3,50 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,685 |  |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 3,6934 |  |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 3,2326 |  |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 7,7385 |  |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 2,6645 |  |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,9532 |  |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,3078 |  |  |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 5,8039 |  |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 56,9483 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0161 |  |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1663 |  |  |  |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) | m2 | 42,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,26 |  |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 6,30 |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,10 |  |  |  |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 84,00 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 37,80 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,40 |  |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 88,6116 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,084 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,084 |  |  |  |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 42,00 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 23,10 |  |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 16,80 |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,52 |  |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 21,00 |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,10 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,084 |  |  |  |
| 20 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно) Багеты | m | 24,00 |  |  |  |
|  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 9,60 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,20 |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 36,00 |  |  |  |
|  | 2812106305900 | Profiluri uzinate | m | 25,68 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,036 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,048 |  |  |  |
| 21 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы) | m | 20,00 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,60 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20 |  |  |  |
|  | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 20,00 |  |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 120,00 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,20 |  |  |  |
| 22 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) | m | 25,00 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 10,00 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,50 |  |  |  |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 26,775 |  |  |  |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 9,1875 |  |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 157,50 |  |  |  |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 2,625 |  |  |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 1,25 |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,025 |  |  |  |
|  |  | Total Внутренние отделочные работы. Кабинет Архив. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Устройство вентиляции |  |  |  |  |  |
| 23 | VA03A | Confectionarea si montarea canalelor din PVC neplastifiat conform detaliilor 60/625 si 60/633, cu grosimea de 4,0 - 10,0 mm, avind perimetrul sectiunii de 250 - 400 mm si grosimea de 4,0 mm (Изготовление и прокладка воздуховодов из ПВХ , периметром сечения 250-400 мм и толщиной 4,0 мм) | m2 | 1,20 |  |  |  |
|  | 7129200011300 | Specialist mase plastice | h-om | 13,428 |  |  |  |
|  | 2513206621492 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | buc | 0,1704 |  |  |  |
|  | 2523156718697 | Bara din PVC rigid pt. sudura D-1-5 mm | kg | 0,2088 |  |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 13,20 |  |  |  |
|  | 2523156717136 | Placi din PVC rigid presate 4 x 1000 x 2000 | kg | 8,1312 |  |  |  |
|  | 2523156717198 | Placi din PVC rigid presate 8 x 1000 x 2000 | kg | 1,2252 |  |  |  |
|  | 2874115819987 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 13,20 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,096 |  |  |  |
| 24 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (Круглый дефлектор (отражатель) периметром 900-1600 мм, тип СR и С N) | buc | 4,00 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 24,68 |  |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,5628 |  |  |  |
|  | 2710403700089 | Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm | kg | 2,2914 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,6834 |  |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 8,04 |  |  |  |
|  | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm | kg | 9,6882 |  |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,4301 |  |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1608 |  |  |  |
|  | 2710603416811 | Otel rotund calibat D = 10 mm | kg | 1,2462 |  |  |  |
|  | 2710603417113 | Otel rotund calibat D = 8 mm | kg | 0,6432 |  |  |  |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,2975 |  |  |  |
|  | 2710603404453 | Otel rotund laminat la cald dn 34 mm | kg | 0,9648 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1809 |  |  |  |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 32,16 |  |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,206 |  |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 32,16 |  |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,02 |  |  |  |
|  | 2874115810187 | Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8 | buc | 32,16 |  |  |  |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 48,24 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,20 |  |  |  |
|  |  | Total Устройство вентиляции Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Соцстрах |  |  |  |  |  |
|  |  | Стоимость материалов |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Строительные работы Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Электрика |  |  |  |  |  |
| 25 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами-трубками, различного типа, потолочных или настенных, включая крепление, тип CGA 140-485 , полностью укомплектованных) | buc | 2,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,18 |  |  |  |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 2,04 |  |  |  |
| 26 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка электрокабелей, свободно уложенных в штрабы или на дно каналов, площадью сечения 16 мм2) | m | 10,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,40 |  |  |  |
|  | 3130134817404 | Cablu de energie ВВГ 2*25 | m | 10,20 |  |  |  |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 5,00 |  |  |  |
|  | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 2,00 |  |  |  |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 2,50 |  |  |  |
| 27 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля) | buc | 1,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,31 |  |  |  |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,00 |  |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 |  |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,00 |  |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,00 |  |  |  |
| 28 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами) | buc | 1,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 |  |  |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 |  |  |  |
| 29 | RpEG05D | Монтаж распределительных коробок включая подключение к оборудованию. | buc | 2,00 |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,88 |  |  |  |
|  | 2365854 | Распред коробка | buc | 2,00 |  |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 8,00 |  |  |  |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 8,00 |  |  |  |
|  |  | Total Электрика Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Соцстрах |  |  |  |  |  |
|  |  | Транспорт материалов |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Монтажные работы Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Оборудование |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Выключатель одноклавишный | buc | 1,00 |  |  |  |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,00 |  |  |  |
|  |  | Total Оборудование Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС |  |  |  |  |  |
|  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |