|  | - Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova - Instituția Medico-Sanitară Publică - „Spitalul Clinic Bălți” |  |
| --- | --- | --- |

MD-3100, mun. Bălţi, str. Decebal nr.101, tel: 0231-586-97; fax:0231-587-33, mail: scmb@ms.md, pagina web:www.scb.md

Anexa nr. 23

la Documentația standard

## CAIET DE SARCINI

Obiectul: Lucrări de reparație a sălilor în blocul operator din cadrul IMSP Spitalul Clinic Bălți,

(denumirea, adresa)

mun. Bălți, str. Decebal 101.

Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

- Lucrări de reparație a sălilor în blocul operator din cadrul IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal 101, pentru a. 2024.

2. Informaţii şi proiectare

- Lucrări de reparație a sălilor în blocul operator din cadrul IMSP Spitalul Clinic Bălți, mun. Bălți, str. Decebal 101, pentru a. 2024.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Meterialele, echipamentele utilizate vor fi certificate conform normelor RM;

- Echipamentul tehnologic trebuie sa corespunda sarcinilor in constructii;

- Modele de lavoare sunt atașate.

4. Mostre

- Mostrele vor fi prezentate de către ofertant autorității contractante, în termen de 3 zile de la solicitarea autorității.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul la santier este obligat:

- de-a limita accesul la santier;

- conectareaa la apa si electricitate;

- asigură colectarea si evacuarea gunoiului;

- respecta cerintele in securitatea muncii pe santier.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

La finalizarea lucrarilor antreprenorul este obligat să: prezinte cartea tehnica cu indeplinirea proceselor verbale a executarii lucrariilor si fazelor de executie, precum si certificatele de calitate a materialelor utilizate.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

La depistare  viciilor ascunse ca rezultat a executării lucrălor, acestea se constata in prezenta Benificiarului, supravegherii tehnice si Antreprenorului priri inscriere in cartea tehnica.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

-

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

- Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

- Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Antreprenorul va respecta normele în vigoare a R.M. la compartimentul nivelului zgomotului si vibratiilor produse în cadrul executării lucrărilor de raparație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

- Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

- Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

-Se vor utiliza conform cerințelor expuse în documentația de atribuire, caietul de sarcini.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

- Vor fi utilizate reeșind din necesitățiile executării lucrărilor, conform standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

16. Definiţii

-

17. Cerinţe privind calculul costului

Calculu costului a lucrării se va efectua conform normelor stabilite în vigoare R.M.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Ofertantul va prezenta documentele obligatorie menționate în Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Ofertantul va prezenta documentele obligatorii conform cerințelor menționate în Anunțul de participare, Documentația standard și DUAE.

Conducătorul grupului de lucru:   BRÎNZA Gheorghe                                               L.Ș.

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație a sălilor în blocul operator din cadrul IMSP Spitalul Clinic Bălți,

mun. Bălți, str. Decebal 101, pentru a. 2024.

Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”, mun. Bălți, str. Decebal, 101.

(denumirea, adresa)

| № crt. | Număr devize şi calcule | Denumire lucrări şi cheltuieli |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2-1-1 | 2-1-1 Solutii arhitecturale |
| 2 | 2-1-2 | 2-1-2 Retele de apa si canalizare |
| 3 | 2-1-3 | 2-1-3 Incalzire |
| 4 | 2-1-4 | 2-1-4 Ventilare si Conditionare |
| 5 | 2-1-5 | 2-1-5 Retele electrice |
| 6 | 2-1-6 | 2-1-6 Retele de curenti slabi |
| 7 | 2-1-7 | 2-1-7 Sistem antiincendiar |
| 8 | 2-1-8 | 2-1-8 Gaze medicale |

Reparatia salilor in blocul

operator din cadrul IMSP Spitalul Clinic Balti

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

- Deviz-oferta № 2-1-1

Solutii arhitecturale

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de demolare si demontare |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ( Demolarea ferestrelor din PVC ) | m2 | 41.74 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 8.765 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8.765 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ( Demolarea ferestrelor din lemn ) | m2 | 37.30 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7.833 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7.833 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demolare usilor din PVC ) | m2 | 5.04 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.058 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.058 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ( Demolare usilor din lemn ) | m2 | 47.88 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 10.055 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 10.055 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ( Demolare peretilor despartitori din | m2 | 22.90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PVC ) |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4.809 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4.809 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demolarea peretilor despartitori din caramida ) | m3 | 11.10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4.995 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 38.85 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.332 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.888 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 133.50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 17.355 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 16.02 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 1.30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2.73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.716 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.065 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0.377 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0.377 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.195 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a peretilor din zidarie/beton armat, in vederea majorarii golului de usa | m | 32.00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9.28 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0.112 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1.28 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 9.408 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Demontarea pardoselilor din placi de gresie) | m2 | 136.70 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 53.313 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 53.313 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 6.835 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 6.835 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Demontarea pardoselilor din linoleum) | m2 | 64.50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 14.835 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14.835 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 1.935 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.935 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.935 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Demontarea pardoselilor din mozaic) | m2 | 258.80 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 119.048 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 119.048 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 12.94 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 10.352 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontarea suportului existent a pardoselilor din mortar) | m2 | 460.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 69.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 69.00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 23.00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 18.40 |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 547.00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 437.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 437.60 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.641 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 8.205 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea peretilor existenti de tencuiala) | m2 | 523.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 62.76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 78.45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 26.15 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 5.23 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (Curatarea tavanului existent de finisare ) | m2 | 460.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 64.512 |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 138.24 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Curatarea muchiilor a golurilor existente de tencuiala) | m2 | 14.60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.752 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.19 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.73 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.146 |
|  |  | Total |  |  |
| 18 | TsC35C1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m (Incarcarea molozului in autovehicule cu incarcator) | 100 m3 | 0.58 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 3.381 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | TRI1AA0 4C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare) | t | 5.50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3.025 |
|  |  | Total |  |  |
| 20 | TsI50B7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 17 km | t | 96.80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta 17 km) |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 27.298 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari de demolare si demontare |  |  |  |  |
|  |  | - Timplaria, Inclusiv minerile la usi - Usi ( Toate blocurile de usa vor fi executate fara toc de jos.) |  |  |
| 21 | CK12D | T1. Bloc de usa medicala intr-un canat, material HPL/otel galvanizat, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta | m2 | 23.17 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 86.656 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10.426 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4.402 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 6.256 |
|  | 2812106306001 1 | T1. Bloc de usa medicala intr-un canat, material HPL/otel galvanizat | m2 | 23.17 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6.256 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 3.128 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 31.511 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.093 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 11.585 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 17.378 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.023 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.463 |
|  |  | Total |  |  |
| 22 | CK12D | T2. Bloc de usa medicala in doua canaturi automatizata, actionare de la cot, material HPL/otel galvanizat, suprafata antibacteriala, toc reglabil din otel galvanizat, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - otel galvanizat, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - | m2 | 5.88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta) |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 21.991 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.646 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1.117 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1.588 |
|  | 2812106306001 2 | T2. Bloc de usa medicala in doua canaturi automatizata | m2 | 5.88 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1.588 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0.794 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7.997 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.024 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2.94 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 4.41 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.006 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.118 |
|  |  | Total |  |  |
| 23 | CK12D | T3. Bloc de usa chirurgicala in doua canaturi automatizata, actionare de la cot si genunchi, material inox, suprafata antibacteriala, toc reglabil din inox, umplutura usii - fagure din aluminiu, cadru usa - inox, grosimea usii 50 mm, sistem de blocare - lacat forma L, culoare RAL 5015, deschidere - batanta/glisanta) | m2 | 32.34 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 120.952 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14.553 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 6.145 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 8.732 |
|  | 2812106306001 3 | T3. Bloc de usa chirurgicala in doua canaturi automatizata | m2 | 32.34 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8.732 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 4.366 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 43.982 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.129 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 16.17 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 24.255 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.032 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.647 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | CK22D | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usa ( Usa de sticla securizata gr.8mm cu balamale si rama aluminium - pereti despartitori intre cabinele de dus) | m2 | 7.92 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 11.642 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.871 |
|  | 2030112951000 4 | Usa de sticla securizata gr.8mm cu balamale si rama aluminium. | m2 | 7.92 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 23.76 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1.861 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.649 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3.96 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3.96 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.158 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Usi ( Toate blocurile de usa vor fi executate fara toc de jos.) |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Ferestre (La ferestre de prevazut plasa contra tintarilor ) |  |  |
| 25 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, sticluire termopan clasa premium, producere europeana, marcaj CE, latime rama min. 75 mm, latime cercevea min. 82 mm, grosimea peretilor min. 1.8 mm, punte termica min. 34 mm, geam termopan 4x24x4 LOW-E, profil tip Schuco cu termoizolant interior, plasa moschit, RAL 9016) | m2 | 79.01 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 60.838 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.321 |
|  | 2030112938102 | Bloc de fereastra din aluminiu cu bariera termica, sticluire termopan | m2 | 79.01 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 37.135 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 13.037 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 316.04 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 31.604 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 63.208 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.58 |
|  |  | Total |  |  |
| 26 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice ( Glaf interior din PVC, b=250 mm ) | m | 46.30 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 12.964 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.704 |
|  | 2521106718392 2 | Glaf interior din PVC, b=250 mm | m | 47.226 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 188.904 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.463 |
|  |  | Total |  |  |
| 27 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu, b=250 mm ) | m | 46.30 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 14.816 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.704 |
|  | 2743123549026 11 | Glaf exterior din aluminiu, b=250 mm | m | 46.30 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 185.20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.463 |
|  |  | Total |  |  |
| 28 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности) | m2 | 48.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9.60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 28.80 |
|  | 2812106308432 | Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii | m2 | 48.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 7.68 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 96.00 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 48.00 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Ferestre (La ferestre de prevazut plasa contra tintarilor ) |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Timplaria, Inclusiv minerile la usi |  |  |  |  |
|  |  | 3. Pardoseli |  |  |
| 29 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea | m2 | 460.80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER ) |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 18.432 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 138.24 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.461 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.138 |
|  |  | Total |  |  |
| 30 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Betonoplast M200 gr.=100mm) | m2 | 460.80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 313.344 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 69.12 |
|  | 2663102100001 1 | Betonoplast M200 | m3 | 47.232 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 46.08 |
|  |  | Total |  |  |
| 31 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=60mm | m2 | 460.80 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 276.48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 46.08 |
|  | 2664102102010 1 | Mortar ciment M- 150 | m3 | 15.206 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4.608 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 13.824 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 5.53 |
|  |  | Total |  |  |
| 32 | CG01A1k =6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 30mm | m2 | 460.80 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 276.48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 55.296 |
|  | 2664102102010 1 | Mortar ciment M- 150 | m3 | 15.206 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5.53 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8.294 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 4.147 |
|  |  | Total |  |  |
| 33 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (grosime 5mm ) | m2 | 460.80 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 107.827 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 7 085.491 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 41.679 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.852 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 19.354 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4.608 |
|  |  | Total |  |  |
| 34 | CG56A1k =5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (se scade la grosime 5 mm, ) | m2 | -460.80 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -52.992 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | -3 525.12 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | -2.304 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -9.216 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -2.304 |
|  |  | Total |  |  |
| 35 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Covor PVC ESD 2 mm, clasa 43, cu strat de protectie inclusiv profil de scafa, profil PJ40. Culoarea se coorodoneaza cu beneficiarul) | m2 | 506.90 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1 013.80 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 603.211 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 76.415 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 178.302 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 2 674.531 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 519.623 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 76.415 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 560.378 |
|  | 2523116716346 | Covor PVC ESD 2 mm | m2 | 534.906 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.764 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 5.069 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 6.083 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 101.38 |
|  |  | Total |  |  |
| 36 | 08-02-410 -2 | Труба по основанию пола, диаметр, мм, до: 50 - Instalarea benzii de cupru - | 100 m | 2.50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ( numai manopera , benz si sirma) |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47.75 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.005 |
|  | 53090011 | benzi de cupru | m | 250.00 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2.60 |
|  |  | Total |  |  |
| 37 | CK18C aplic | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum ) | m | 394.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 102.44 |
|  | 2743123549025 2 | Profil de inchidere PVC CAP2 h=18 mm, pentru linoleum | m | 413.70 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9.85 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.394 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 2 364.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 38 | CK18C aplic | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum ) | m | 394.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 102.44 |
|  | 2743123549025 3 | Profil concav PVC PA20 20x20 mm, pentru linoleum | m | 413.70 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9.85 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.394 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 2 364.00 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  | - Finisarea interioara - Tavan |  |  |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 443.30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 13.299 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 66.495 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 22.165 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 40 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan suspendat tip "Armstrong" cu placi medicale bioguard acustic, antimicrobian, grosime placa min. 15 mm, profile Microlook Prelude XL/TL Slihouette, reflectatia luminii - 90%, rezistenta la umiditate - 95%, izolare fonica - 37db , ISO- 5, rezistenta la foc Euroclass A2-s1. d0) | m2 | 443.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 66.495 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 908.765 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1 773.20 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu placi Bioguard acoustic , cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 465.465 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6.649 |
|  |  | Total |  |  |
| 41 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 17.50 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2.45 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 7.262 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.875 |
|  |  | Total |  |  |
| 42 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului tip "Knauff" | m2 | 17.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 26.775 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat "Knauff" | kg | 124.95 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.07 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.382 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.341 |
|  |  | Total |  |  |
| 43 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 17.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3.50 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 19.25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 2.625 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.005 |
|  |  | Total |  |  |
| 44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 17.50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 7.875 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.75 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 18.461 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.018 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.018 |
|  |  | Total |  |  |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 17.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.525 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2.625 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.875 |
|  |  | Total |  |  |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea de calitate superioara cu normele internationale de igiena (antibacteriana).Vopsea superlavabila cu ioni de argint) | m2 | 17.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9.625 |
|  | 2430116103801 | Vopsea antibacteriana cu ioni de argint | kg | 7.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1.05 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 8.75 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.875 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.035 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  | 4.2. Perete |  |  |
| 47 | СF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de б=12,5mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din vata minerala bazaltica ignifuga y=45 kg/m3 , | m2 | 1 070.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,035W/mk, б=50mm |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2 428.90 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de б=12,5mm | m2 | 2 258.235 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj UD | m | 790.382 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport CD | m | 2 365.77 |
|  | 2521302602900 1 | Placi termoizolante din vata minerala bazaltica ignifuga y=45 kg/m3 , 0,035W/mk, б=50mm | m2 | 1 107.61 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 13 882.768 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2 527.072 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 1 629.155 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 524.771 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 94.093 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1 613.025 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 6 237.03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 10.058 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 60.669 |
|  |  | Total |  |  |
| 48 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de б=12,5mm din doua straturi din ambele parti cu izolatie din vata minerala bazaltica ignifuga y=45 kg/m3 , 0,035W/mk, б=100mm, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 57.80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 210.912 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de б=12,5mm | m2 | 243.974 |
|  | 2710703520284 1 | Profil de ghidaj UW | m | 66.512 |
|  | 2710703520285 1 | Profil de suport CW | m | 127.796 |
|  | 2521302602906 | Placi termoizolante din vata minerala bazaltica ignifuga y=45 kg/m3 , 0,035W/mk, б=100mm, | m2 | 59.832 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 70.869 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 176.01 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 56.404 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 10.166 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 87.133 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 737.149 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 1 709.559 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0.929 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.89 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 5.416 |
|  |  | Total |  |  |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 121.70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3.651 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 18.255 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6.085 |
|  |  | Total |  |  |
| 50 | CF50B | Tencuieli interioare tip "Knauff" de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 121.70 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 148.474 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat "Knauff" | kg | 868.938 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.487 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9.614 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.947 |
|  |  | Total |  |  |
| 51 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0*2=2,0 mm (se a scade la art. CF50) | m2 | -121.70 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -58.416 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat "Knauff" | kg | -348.062 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0.243 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -3.894 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -0.73 |
|  |  | Total |  |  |
| 52 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 226.50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 551.925 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 122.65 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1 293.835 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.226 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.226 |
|  |  | Total |  |  |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 121.70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3.651 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 18.255 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6.085 |
|  |  | Total |  |  |
| 54 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea lavabila de interior antibacteriana ) | m2 | 121.70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 66.935 |
|  | 2430116103801 | Vopsea antibacteriana cu ioni de argint | kg | 48.68 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 7.302 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 60.85 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 6.085 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.243 |
|  |  | Total |  |  |
| 55 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Tapet medical 1mm cu strat de protectie PUR. Culoarea identica celui existent, gri PC 31B) | m2 | 919.60 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2 299.00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1 443.772 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 138.63 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 392.784 |
|  | 2462106110433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm | kg | 1 617.346 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 942.682 |
|  | 2523116716347 1 | Tapet medical | m2 | 970.408 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.386 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 7.357 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 13.794 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 64.372 |
|  |  | Total |  |  |
| 56 | CK26A | Bara de protectie pentru perete (tip | m | 233.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | aplic | Performer 2 Gerfor, compus din profil de metal cu acoperire din PVC antibacterian, RAL 5015) |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 65.24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18.64 |
|  | 2521106718392 7 | Bara de protectie pentru perete | m | 237.66 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 950.64 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.33 |
|  |  | Total |  |  |
| 57 | CK18C aplic | Protectie colturi 75x75 (tip Cornea SPM Gerfor, compus din profil de metal cu acoperire din PVC antibacterian, RAL 5015) | m | 100.80 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 26.208 |
|  | 2743123549025 5 | Protectie colturi din PVC antibacterian (Cornea SPM Gerfor) | m | 105.84 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2.52 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.101 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 604.80 |
|  |  | Total |  |  |
| 58 | CK18C aplic | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu ( Protectie muchiilor la glafuri si grinzi cu coltar din plastic in culoare) | m | 249.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 64.74 |
|  | 2743123549025 7 | Colturi din plastic | m | 261.45 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6.225 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.249 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 1 494.00 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Perete |  |  |  |  |
|  |  | 4.3. Goluri in pereti, ferestre si usi |  |  |
| 59 | СF60C | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC tip DFH2 rezistent la foc si umiditatede d=12,5mm cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (glafuri) | m2 | 19.40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 46.657 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton tip DFH2 rezistent la foc si umiditate de б=12,5mm | m2 | 40.944 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj UD | m | 17.918 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport CD | m | 42.893 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 315.656 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 45.818 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 29.538 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 9.515 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 1.706 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 32.17 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 142.328 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.147 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.24 |
|  |  | Total |  |  |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 19.40 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 8.73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.94 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 20.465 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.019 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.019 |
|  |  | Total |  |  |
| 61 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (Tapet medical 1mm cu strat de protectie PUR. Culoarea identica celui existent, gri PC 31B) | m2 | 19.40 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 48.50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 30.458 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 2.925 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 8.286 |
|  | 2462106110433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm | kg | 34.12 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 19.887 |
|  | 2523116716347 1 | Tapet medical | m2 | 20.472 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.029 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.155 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0.291 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.358 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Goluri in pereti, ferestre si usi |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Finisarea interioara |  |  |  |  |
|  |  | 5. Consolidarea golului |  |  |
| 62 | RCsU06A 1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 47.20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7.08 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 16.992 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 7.08 |
|  |  | Total |  |  |
| 63 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 422.24 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 80.226 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.222 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4.222 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 4.222 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 422.24 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2.111 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3.378 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 6.334 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Consolidarea golului |  |  |  |  |
|  |  | 6. Cadru consolidare |  |  |
| 64 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 410.30 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 77.957 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.103 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4.103 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 4.103 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 410.30 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2.052 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3.282 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 6.154 |
|  |  | Total |  |  |
| 65 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 4.10 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 29.848 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 49.20 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 24.60 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 3.444 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 12.30 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 6.15 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Cadru consolidare |  |  |  |  |
|  |  | 7. Elemente de fixare a pendantului in planseu |  |  |
| 66 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 30.00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 5.70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.30 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0.30 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0.30 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 30.00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0.15 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0.24 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0.45 |
|  |  | Total |  |  |
| 67 | CN20A1 | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin | m2 | 1.15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.932 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0.196 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.08 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0.023 |
|  | 2681126001472 1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.345 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.046 |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0.058 |
|  |  | Total |  |  |
| 68 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 15.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3.00 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 15.00 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Elemente de fixare a pendantului in planseu |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Transport |  |  |  |  |
| Colectarea depozitarea materialelor |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Reparatia salilor in blocul

operator din cadrul IMSP Spitalul Clinic Balti

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

- Deviz-oferta № 2-1-2

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | - Lucrari de constructii generale - Alimentarea cu apa |  |  |
| 1 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" ( Supapa de arc d15 ) | buc | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.080 |
|  | 2913124204211 | Supapa de arc d15 | buc | 6.120 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" ( Robinet cu ventil de inchidere d 15) | buc | 12.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.760 |
|  | 2913124503115 | Robinet cu ventil de inchidere d 15 | buc | 12.180 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" ( Robinet sferic 1/2" ) | buc | 24.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4.320 |
|  | 2875274201110 | Robinet sferic 1/2" | buc | 24.480 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. ( Amestecator pentru racord flixibil cu sita de dus tip Grohe) | buc | 2.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.300 |
|  | 2913124201350 1 | Amestecator pentru racord flixibil cu sita de dus | buc | 2.010 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (amestecatoare pt. lavoar tip Grohe) | buc | 8.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 13.200 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar din inox | buc | 8.000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 16.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 48.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6.720 |
|  | 2521216717025 | Teava din polipropilena d25x2.5 mm | m | 48.960 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 2.880 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 7.200 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 2.400 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 4.320 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.960 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.288 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0.4512 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 102.50 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 64.575 |
|  | 2521216717020 | Teava din polipropilena d20x2.1 mm | m | 104.550 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 71.750 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 46.125 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 10.250 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 102.500 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 2.050 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.615 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.205 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 4.2948 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a | m | 150.50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 24.080 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 15.05 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.6555 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 150.50 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7.525 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25 mm ( Clema din polietilena p/u tevi d25 ) | buc | 25.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8.250 |
|  | 2875274204042 | Clema din polietilena p/u tevi d25 | buc | 25.000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 7.750 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.030 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0.025 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20 mm ( Clema din polietilena p/u tevi d20 ) | buc | 48.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 13.920 |
|  | 2875274204041 | Clema din polietilena p/u tevi d20 | buc | 48.000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 14.880 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.0576 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0.048 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Robinet de incendiu cu ventil 1Б1Р D50, mufa si fus, trunci de incendiu, cu furtun de incendiu D50 L=20.0 cu pirghie de mine in dulap) | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4.000 |
|  | 2913137324302 | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" | buc | 1.050 |
|  | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" | buc | 1.050 |
|  | 2811237325050 | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant | buc | 1.050 |
|  | 2811237336446 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun | buc | 1.050 |
|  | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu | buc | 1.050 |
|  | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu | m | 21.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord flixibil pentru apa 1/2" L=50cm) | buc | 34.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5.440 |
|  | 2721204122300 1 | Racord flixibil pentru apa 1/2" L=50cm | buc | 34.510 |
|  | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0.6902 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm ( Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20 ) | m | 102.50 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 43.050 |
|  | 332051735223 | Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20 | m | 110.8538 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm ( Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25 ) | m | 48.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 20.160 |
|  | 332051735224 | Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25 | m | 51.912 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |  |
| Total Alimentarea cu apa |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Canalizarea |  |  |
| 17 | SC04A | Lavoar din inox. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar din inox cu sifon din inox, calitate superioara) | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7.400 |
|  | 2622102438111 | Lavoar de inox | buc | 4.1208 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 4.080 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 4.080 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 2.448 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 8.160 |
|  |  | Total |  |  |
| 18 | SC06A1 | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.900 |
|  | 2875114201300 | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) | buc | 2.060 |
|  | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc | 4.120 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 4.120 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 6.180 |
|  | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 2.266 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | SC01B | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.600 |
|  | 2875114200790 | Cada de baie | buc | 1.010 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1.010 |
|  | 2521216717052 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 1.414 |
|  | 1111000000018 | Picior mic din fonta pentru cada de baie | buc | 4.040 |
|  |  | Total |  |  |
| 20 | SC02A | Cada pentru dus din polimetacril incastrata in podea | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2875114200780 | Cada pentru dus | buc | 2.060 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2.060 |
|  |  | Total |  |  |
| 21 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.100 |
|  | 2875114202905 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata | buc | 2.040 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0.2448 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0.102 |
|  |  | Total |  |  |
| 22 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Revizia PP D100) | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.120 |
|  | 2523156721037 2 | Revizia PP D100 pentru canalizare | buc | 4.000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.140 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.060 |
|  |  | Total |  |  |
| 23 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu de canalizare de oblic d50 PP) | buc | 14.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.500 |
|  | 2523156721115 | Teu de canalizare de oblic d50 PP | buc | 14.000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.280 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.336 |
|  |  | Total |  |  |
| 24 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Teu de canalizare drept d100 PP ) | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.280 |
|  | 2523156721114 | Teu de canalizare drept d100 PP | buc | 4.000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.280 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.120 |
|  |  | Total |  |  |
| 25 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, | buc | 24.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm ( Ramificatie 45* d50 PP ) |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6.000 |
|  | 2523156721119 | Ramificatie 45* din polipropilena d50 pentru canalizare | buc | 24.000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.480 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.576 |
|  |  | Total |  |  |
| 26 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Racord PP d50*100) | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.120 |
|  | 2523156721037 8 | Racord PP d50*100 pentru canalizare | buc | 4.000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.140 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.060 |
|  |  | Total |  |  |
| 27 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri ( Manson antiincendiar d100 ) | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.000 |
|  | 2875277330522 | Manson antiincendiar d100 | buc | 4.000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 12.000 |
|  | 2874115833877 | Suruburi cu autofiletare zincate | kg | 0.120 |
|  | 2874115883746 | Saibe zincate cu diametru 6 mm | kg | 0.040 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 1.040 |
|  |  | Total |  |  |
| 28 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 10.00 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1.100 |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 1.100 |
|  | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 11.025 |
|  |  | Total |  |  |
| 29 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP | m | 45.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 11.250 |
|  | 2521216720161 | Teava din polipropilen pentru canalizare | m | 46.350 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d50 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.180 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.540 |
|  |  | Total |  |  |
| 30 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP | m | 16.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5.120 |
|  | 2521216720162 | Teava din polipropilen pentru canalizare d100 | m | 16.480 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.240 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.240 |
|  |  | Total |  |  |
| 31 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 6.10 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.488 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Canalizarea |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Demontari |  |  |
| 32 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 11.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 10.450 |
|  |  | Total |  |  |
| 33 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 34 | RpSC01A | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.550 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.600 |
|  |  | Total |  |  |
| 36 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9.800 |
|  |  | Total |  |  |
| 37 | RpSC15A | Demontarea unui portprosop sau a unei porthirtii din fonta, tabla sau material plastic | buc | 8.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.280 |
|  |  | Total |  |  |
| 38 | RpSC16A | Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic | buc | 8.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.960 |
|  |  | Total |  |  |
| 39 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.800 |
|  |  | Total |  |  |
| 40 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 132.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 39.600 |
|  |  | Total |  |  |
| 41 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 28.50 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 10.830 |
|  |  | Total |  |  |
| 42 | RpSD16A | Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat aparent cu cutie si rama | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.650 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 40.20 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 25.728 |
|  |  | Total |  |  |
| 44 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 16.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 12.640 |
|  |  | Total |  |  |
| 45 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 42.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.260 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19.740 |
|  |  | Total |  |  |
| 46 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 26.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11.180 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.900 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9.100 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.026 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.156 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.260 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.390 |
|  |  | Total |  |  |
| 47 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 16.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5.280 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5.280 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.016 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.0016 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.096 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.160 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.240 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Demontari |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Transport |  |  |  |  |
| Colectarea depozitarea materialelor |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
| Total Lucrari de constructii generale |  |  |  |  |
|  |  | - Lucrari de montaj - Alimentarea cu apa |  |  |
| 48 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 3.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4.380 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.200 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 2.790 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.240 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 3.000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 17.100 |
|  | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm | kg | 0.900 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 1.800 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 3.000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.006 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.012 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0.015 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0.003 |
|  |  | Total |  |  |
| 49 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4.440 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.800 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 2.100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.180 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 4.000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 12.000 |
|  | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn | buc | 4.000 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 1.200 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 2.000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.004 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.016 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0.020 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0.210 |
|  |  | Total |  |  |
| 50 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 5.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 11.500 |
|  |  | Total |  |  |
| 51 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Distribuitor de sapun lichid ) | buc | 14.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4.900 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 28.560 |
|  |  | Total |  |  |
| 52 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin ( Dispenser prosop , suport prosoape) | buc | 14.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6.300 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Alimentarea cu apa |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Canalizarea |  |  |
| 53 | SC06A | Montarea lavuarului chirurgical ordinar | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4.650 |
|  | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc | 3.060 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 3.060 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 6.120 |
|  | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 1.836 |
|  |  | Total |  |  |
| 54 | SC06A1 | Montarea lavuarului chirurgical dublu | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5.850 |
|  | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc | 6.180 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 6.180 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 9.270 |
|  | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 3.399 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Canalizarea |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Transport |  |  |  |  |
| Colectarea depozitarea materialelor |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montaj |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |
| 55 | pret de piata | Boiler electric V=80l | set | 3.00 |
|  | 1115114200880 0 | Boiler electric V=80l | set | 3.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 56 | pret de piata | Boiler electric V=100l | set | 2.00 |
|  | 1115114200880 1 | Boiler electric V=100l | set | 2.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 57 | pret de piata | Dispenser Sapun Lichid cu Cotiera S1, Tork | buc | 6.00 |
|  | 2924127356801 1 | Dispenser Sapun Lichid cu Cotiera S1, Tork | buc | 6.000 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | pret de piata | Dispenser servetele PeakServe Mini H5, Tork | buc | 6.00 |
|  | 2924127356801 4 | Dispenser servetele PeakServe Mini H5, Tork | buc | 6.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 59 | pret de piata | Filtru de apa d15 | buc | 5.00 |
|  | 2924127322065 3 | Filtru de apa d15 | buc | 5.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 60 | pret de piata | Stingator cu pulbere ОП-5 | buc | 2.00 |
|  | 1115114200780 | Stingator cu pulbere ОП-5 | buc | 2.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 61 | pret de piata | Lavuar chirurgical dublu, inclusiv toate accesoriile necesare pentru functionare, realizat din otel inoxidabil 304, pornirea apei si dozarea sapunului sunt controlate cu genunchiul, dotat cu mixer pentru reglarea temperaturii apei, picioare inoxidabile reglabile. Dimensiuni: 1600 x 650 x 1200 mm sau coordonate cu beneficiarul. Model tip ca in imaginile anexate la caietul de sarcini. (pentru informare pret estimativ 3800 euro) | buc | 3.00 |
|  | 1115114211780 | Lavuar chirurgical dublu | buc | 3.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 62 | pret de piata | Lavuar chirurgical ordinar, inclusiv toate accesoriile necesare pentru functionare, realizat din otel inoxidabil 304, pornirea apei si dozarea sapunului sunt controlate cu genunchiul, dotat cu mixer pentru reglarea temperaturii apei, picioare inoxidabile reglabile. Dimensiuni: 1600 x 650 x 1200 mm sau coordonate cu beneficiarul. Model tip ca in imaginile anexate la caietul de sarcini. (pentru informare pret estimativ 3200 euro) | buc | 3.00 |
|  | 1115114212780 | Lavuar chirurgical ordinar | buc | 3.000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Colectarea depozitarea |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| materialelor |  |  |  |  |
| Total Utilaje |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Reparatia salilor in blocul

operator din cadrul IMSP Spitalul Clinic Balti

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

- Deviz-oferta № 2-1-3

Incalzire

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | - Lucrari de instalatii sanitare - Tevi si armaturi |  |  |
| 1 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (панельный отопительный прибор для среды с высокими требованиями к гигиене RADIK HYGIENE 500*1400) | buc | 20.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 13.000 |
|  | 2822115700000 1 | Radiator (панельный отопительный прибор для среды с высокими требованиями к гигиене,с боковым подключением RADIK HYGIENE 500*1400*157) | buc | 20.000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.080 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.160 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1.000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 80.000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 5.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (радиаторный терморегулятор "Danfoss" ) | buc | 20.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9.000 |
|  | 2913134626000 | Separator termostatic (радиаторный терморегулятор "Danfoss" ) | buc | 20.000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.320 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.640 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (клапан прямой термостатический с термосмесительной головкой d15 ,"Danfoss") | buc | 20.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.600 |
|  | 2875274202700 1 | Robinet cu dublu reglaj (клапан прямой термостатический с термосмесительной головкой d15 ,"Danfoss") | buc | 20.000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.240 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.480 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (клапан угловой d15 ,"Danfoss") | buc | 20.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.600 |
|  | 2875274202700 2 | Robinet cu dublu reglaj (клапан угловой d15 ,"Danfoss") | buc | 20.000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.240 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.480 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 20.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.000 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 20.000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 2.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | IC35B | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x2,9mm (fitinguri 30% din costul tevii) (RAUTITAN stabi в пенополиуретане), | m | 85.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 29.750 |
|  | 2521216710000 1 | Teava din polietilena sau polipropilena 20,0x2,9mm (RAUTITAN stabi в пенополиуретане), | m | 87.550 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | IC35C | Teava din polipropilena armata sau | m | 65.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25х3,7 mm (fitinguri 30% din costul tevii) (RAUTITAN stabi в пенополиуретане) |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 26.000 |
|  | 2521216710000 2 | Teava din polietilena sau polipropilena 25,0x3,7mm (RAUTITAN stabi в пенополиуретане), | m | 66.950 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 150.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 13.500 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 6.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 150.00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 10.500 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0.375 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 1.350 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Tevi si armaturi |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de demontare |  |  |
| 10 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei | buc | 20.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2.400 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | RpIB12A | Demontari panouri de incalzire incorporate | buc | 20.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 3.600 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, | m | 140.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 53.200 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 42.000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 9.800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 22.260 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 4.060 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari de instalatii sanitare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Transport |  |  |  |  |
| Colectarea depozitarea materialelor |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Reparatia salilor in blocul

operator din cadrul IMSP Spitalul Clinic Balti

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

- Deviz-oferta № 2-1-4

Ventilare si Conditionare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | - Lucrari de constructii generale - Ventilare |  |  |
| 1 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Сверление отверстия алмазной коронкой дн. 200, 250, 350 мм) | buc | 36.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3.600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23.400 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade | m2 | 110.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.500 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 33.000 |
|  | 1421402200410 | Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667 | m3 | 0.550 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0.0132 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.033 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.066 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.660 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 1.100 |
|  | 2952270007617 | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m | h-ut | 104.500 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind | m2 | 166.54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 409.6884 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1.6821 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 7.5692 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1.6821 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 8.0739 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 1.3456 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 227.0773 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 5.0462 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 1.0092 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2 691.2864 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 6.7282 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 1 211.0789 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 2 691.2864 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 2 691.2864 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 11.6578 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | VA11H | Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 41.64 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 152.8188 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.4164 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 145.740 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 2.9148 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 8.328 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0.7495 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 6.6624 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0.1999 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0.7578 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1.2492 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0.1666 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 666.240 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1.2492 |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 405.990 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 666.240 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 666.240 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 3.7476 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.2492 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de | m2 | 320.96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1 104.1024 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 259.3357 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3.2417 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 3.890 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3.2417 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 5.1867 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 2.5934 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 470.0459 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 9.7251 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0.9725 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1 945.0176 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 9.7251 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 1 523.5971 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 1 945.0176 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 1 945.0176 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 16.048 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | VA11G | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm | m2 | 80.24 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 319.3552 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 337.008 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.8024 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 5.6168 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 16.048 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 1.4443 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 19.2576 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2.4072 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0.321 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 481.440 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 2.4072 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 505.512 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 481.440 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 481.440 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 5.6168 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.6048 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Еврокрепёж для воздуховодов ) | kg | 1 108.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 254.840 |
|  | 2710700001100 | Еврокрепёж для воздуховодов | kg | 1 108.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | RpIF10A | Izolarea canalelor de ventilare K-FLEX C 10x1000x10 | m2 | 337.25 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 411.445 |
|  | 2682162615829 | Izolare K-FLEX C 10x1000x10 | m2 | 347.3675 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | VB17A | Гибкая вставка VZC RFL 35\60\35 200 мм. | buc | 5.00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4.300 |
|  | 2874115761010 | Гибкая вставка VZC RFL 35\60\35 200 мм. | buc | 5.000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0.250 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 60.000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 60.000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 60.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | VB17A | Гибкая вставка VZC RFL 35\60\35 250 мм. | buc | 3.00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2.580 |
|  | 2874115761020 | Гибкая вставка VZC RFL 35\60\35 250 мм. | buc | 3.000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0.150 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 36.000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 36.000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 36.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | VB17A | Гибкая вставка VZC RFL 35\60\35 350 мм. | buc | 1.00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0.860 |
|  | 2874115761030 | Гибкая вставка VZC RFL 35\60\35 315 мм. | buc | 1.000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0.050 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12.000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12.000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12.000 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | VB17A | Глушитель трубчатый VZC AZC d. 200 - 1030 мм. | buc | 5.00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4.300 |
|  | 2874115761041 | Глушитель трубчатый VZC AZC d. 200 - 1030 мм. | buc | 5.000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0.250 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 60.000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 60.000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 60.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | VB17A | Глушитель трубчатый VZC AZC d. 250 - 1030 мм. | buc | 3.00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2.580 |
|  | 2874115761042 | Глушитель трубчатый VZC AZC d. 250 - 1030 мм. | buc | 3.000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0.150 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 36.000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 36.000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 36.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | VB17A | Глушитель трубчатый VZC AZC d. 315 - 1030 мм. | buc | 1.00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0.860 |
|  | 2874115761043 | Глушитель трубчатый VZC AZC d. 315 - 1030 мм. | buc | 1.000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0.050 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12.000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12.000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | CL20A | Решетка воздухозаборная VZC GE 1200-700 | buc | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.940 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.060 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0.300 |
|  | 2811236306211 | Решетка воздухозаборная VZC GE 1200-700 | buc | 2.000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | CL20A | Решетка воздухозаборная VZC GE 1200-700 | buc | 1.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.470 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.030 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0.150 |
|  | 2811236306212 | Решетка воздухозаборная VZC GE 1000-500 | buc | 1.000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.500 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | CL20A | Решетка А2 ОРГ 300*150 | buc | 32.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 15.040 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.960 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 4.800 |
|  | 2811236306213 | Решетка А2 ОРГ 300*150 | buc | 32.000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 16.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 18 | CL20A | Решетка А2 ОРГ 400*200 | buc | 6.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.180 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0.900 |
|  | 2811236306214 | Решетка А2 ОРГ 400*200 | buc | 6.000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | CL20A | Решетка А2 ОРГ 800*200 | buc | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.940 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.060 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0.300 |
|  | 2811236306215 | Решетка А2 ОРГ 800*200 | buc | 2.000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 20 | CL20A | Анемостат "Systemair" 125 | buc | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.940 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.060 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0.300 |
|  | 2811236306216 | Анемостат "Systemair" 125 | buc | 2.000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 21 | VB17A | Отсечной клапан VZC RR 1000 - 510 | buc | 1.00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0.860 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2874115761031 | Отсечной клапан VZC RR 1000 - 510 | buc | 1.000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0.050 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12.000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12.000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 22 | VB17A | Обратный клапан VZC CS d. 200 L=235 | buc | 5.00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4.300 |
|  | 2874115761032 | Обратный клапан VZC CS d. 200 L=235 | buc | 5.000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0.250 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 60.000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 60.000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 60.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 23 | VB17A | Обратный клапан VZC CS d. 250 L=265 | buc | 3.00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2.580 |
|  | 2874115761033 | Обратный клапан VZC CS d. 250 L=265 | buc | 3.000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0.150 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 36.000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 36.000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 36.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 24 | VB17A | Обратный клапан VZC CS d. 315 L=305 | buc | 1.00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0.860 |
|  | 2874115761034 | Обратный клапан VZC CS d. 315 L=305 | buc | 1.000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0.050 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12.000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12.000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 25 | VB17A | Светофор VZC SV K d. 200 мм | buc | 5.00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4.300 |
|  | 2874115761035 | Светофор VZC SV K d. 200 мм | buc | 5.000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0.250 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 60.000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 60.000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 60.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 26 | VB17A | Светофор VZC SV K d. 250 мм | buc | 3.00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2.580 |
|  | 2874115761036 | Светофор VZC SV K d. 250 мм | buc | 3.000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0.150 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 36.000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 36.000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 36.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 27 | VB17A | Светофор VZC SV K d. 315 мм | buc | 1.00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0.860 |
|  | 2874115761037 | Светофор VZC SV K d. 315 мм | buc | 1.000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0.050 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12.000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12.000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 28 | VB17A | Кассета фильтр VZC CF 1000-500 L=320 + Фильтр гофрир. VZC FPO 1000-500 | buc | 1.00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0.860 |
|  | 2874115761038 | Кассета фильтр VZC CF 1000-500 L=320 + Фильтр гофрир. VZC FPO 1000-500 | buc | 1.000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0.050 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12.000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12.000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12.000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Ventilare |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Conditionare |  |  |
| 29 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Труба 09 б/и 3/8" (9,52 / 0,81 мм)) | m | 22.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5.500 |
|  | 2746163334011 | Труба 09 б/и 3/8" (9,52 / 0,81 мм) | m | 22.220 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0.022 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0.022 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0.440 |
|  |  | Total |  |  |
| 30 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de | m | 35.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Труба 12 б/и 1/2" (12,70 /0,81 мм)) |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8.750 |
|  | 2746163334012 | Труба 12 б/и 1/2" (12,70 /0,81 мм) | m | 35.350 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0.035 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0.035 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0.700 |
|  |  | Total |  |  |
| 31 | IC31B | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (Труба 19 б/и 3/4" (19,05 / 1,07 мм)) | m | 22.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6.600 |
|  | 2746163334014 | Труба 19 б/и 3/4" (19,05 / 1,07 мм) | m | 22.220 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0.044 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0.0264 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0.550 |
|  |  | Total |  |  |
| 32 | IC31C | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Труба 22 б/и 7/8" (22,23 / 1,14 мм)) | m | 35.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12.250 |
|  | 2746163334015 | Труба 22 б/и 7/8" (22,23 / 1,14 мм) | m | 35.350 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0.105 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0.049 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 1.050 |
|  |  | Total |  |  |
| 33 | IC34B | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 18,0 mm (Уголок медный 90 градусов ММ 018) | buc | 20.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8.000 |
|  | 2875274110111 | Уголок медный 90 градусов ММ 018 | buc | 20.000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0.120 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0.040 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 1.200 |
|  |  | Total |  |  |
| 34 | IC34C | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Уголок медный 90 градусов ММ 022) | buc | 20.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10.000 |
|  | 2875274110112 | Уголок медный 90 градусов ММ 022 | buc | 20.000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0.140 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0.060 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 1.400 |
|  |  | Total |  |  |
| 35 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Kaiflex 10x09) | m | 22.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 7.700 |
|  | 332051735211 | Termoizolatie conducte Kaiflex 10x09 | m | 23.793 |
|  |  | Total |  |  |
| 36 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Kaiflex 12x09) | m | 35.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 12.250 |
|  | 332051735212 | Termoizolatie conducte Kaiflex 12x09 | m | 37.8525 |
|  |  | Total |  |  |
| 37 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Kaiflex 18x09) | m | 22.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 7.700 |
|  | 332051735213 | Termoizolatie conducte Kaiflex 18x09 | m | 23.793 |
|  |  | Total |  |  |
| 38 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Kaiflex 22x09) | m | 35.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 12.250 |
|  | 332051735214 | Termoizolatie conducte Kaiflex 22x09 | m | 37.8525 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Conditionare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Transport |  |  |  |  |
| Colectarea depozitarea materialelor |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
| Total Lucrari de constructii generale |  |  |  |  |
|  |  | - Lucrari de montaj - Ventilare |  |  |
| 39 | 08-02-148 -1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0.40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4.960 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0.0003 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0.000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0.0033 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.0016 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0.0038 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0.200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.156 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 1.200 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 1.200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.156 |
|  |  | Total |  |  |
| 40 |  | Кабель ПВС 3 х 1,5 мм2 | m | 15.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 003123 | Кабель ПВС 3 х 1,5 мм2 | m | 15.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 41 |  | Кабель ПВС 4 х 2,5 мм2 | m | 25.00 |
|  | 003124 | Кабель ПВС 4 х 2,5 мм2 | m | 25.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 42 | 08-02-409 -1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe | 100 m | 0.40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9.520 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.0008 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0.384 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 5.360 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 5.360 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0.080 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0.400 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 2.680 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 7.200 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0.720 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.044 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 6.320 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1.080 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1.936 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.044 |
|  |  | Total |  |  |
| 43 | pret furnizor | Tub gofrat din PVC, D=16mm | m | 40.00 |
|  | 1000100205500 5-031 | Tub gofrat din PVC, D=16mm | m | 40.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 44 | VC03B | Вентилятор канальный ТТ ПРО 200, ТТ ПРО 250, ТТ ПРО 315 | buc | 9.00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 128.790 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3.3075 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 1.890 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2.3625 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 226.800 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1.4175 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 1.890 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 226.800 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0.900 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2.250 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 4.050 |
|  |  | Total |  |  |
| 45 | VC09A | Герметичный воздухораспределитель с HEP- фильтром | buc | 12.00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 252.480 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 42.210 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 2.412 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 2.400 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 7.800 |
|  |  | Total |  |  |
| 46 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Калорифер водяной) | buc | 1.00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44.870 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0.3518 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1.005 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0.1508 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0.0502 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60.300 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8.040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2.010 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60.300 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8.040 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2.010 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0.150 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0.300 |
|  |  | Total |  |  |
| 47 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Приточно-вытяжная установка) | buc | 2.00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 89.740 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0.7035 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2.010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0.3015 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0.1005 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 120.600 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 16.080 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4.020 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 120.600 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 16.080 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 4.020 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0.300 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0.600 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Ventilare |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Conditionare |  |  |
| 48 | 08-02-148 -1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0.855 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10.602 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.000 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0.0007 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0.0001 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0.0071 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.0035 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0.0082 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0.4275 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.3334 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 2.565 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 2.565 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.3334 |
|  |  | Total |  |  |
| 49 |  | Кабель ПВС 4 х 2,5 мм2 | m | 85.50 |
|  | 003125 | Кабель 5х1,5 | m | 85.500 |
|  |  | Total |  |  |
| 50 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip | buc | 1.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 49.770 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0.402 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1.005 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0.201 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0.1005 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60.300 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 10.050 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4.020 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60.300 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 10.050 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 4.020 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0.200 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0.350 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Conditionare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Transport |  |  |  |  |
| Colectarea depozitarea materialelor |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montaj |  |  |  |  |
|  |  | - Utilaje - Ventilare |  |  |
| 51 |  | Вентилятор канальный "VENTS" ТТ ПРО 200 | buc | 5.00 |
|  | 00111 | Вентилятор канальный "VENTS" ТТ ПРО 200 | buc | 5.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 52 |  | Вентилятор канальный "VENTS" ТТ ПРО 250 | buc | 3.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00112 | Вентилятор канальный "VENTS" ТТ ПРО 250 | buc | 3.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 53 |  | Вентилятор канальный "VENTS" ТТ ПРО 315 | buc | 1.00 |
|  | 00113 | Вентилятор канальный "VENTS" ТТ ПРО 315 | buc | 1.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 54 |  | Калорифер водяной "Remak" VO 1000-500-3 в кт. смесительный узел SUN X 1-6, Электропривод "Belimo" BF 230 - S, щит автоматики (защита от обмерзания) | buc | 1.00 |
|  | 00121 | Калорифер водяной "Remak" VO 1000-500-3 в кт. смесительный узел SUN X 1-6, Электропривод "Belimo" BF 230 - S, щит автоматики (защита от обмерзания) | buc | 1.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 55 |  | Герметичный воздухораспределитель с HEP- фильтром H13 длягоризонтальной раздачи воздуха с боковым подключением "TRGO-MOKK" HFU/610x610x78/PO/S/R248/RAL9010/ H/SCD-1 в комплекте c Высокоэффективный фильтр TRGO-MOKK 610x610x78/PO/Zn/H13 | buc | 12.00 |
|  | 00122 | Герметичный воздухораспределитель с HEP- фильтром H13 длягоризонтальной раздачи воздуха с боковым подключением "TRGO-MOKK" HFU/610x610x78/PO/S/R248/RAL9010/ H/SCD-1 в комплекте c Высокоэффективный фильтр TRGO-MOKK 610x610x78/PO/Zn/H13 | buc | 12.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 56 |  | Отделитель пуха Hidria LN-2/V/G3/F 225x225 | buc | 12.00 |
|  | 00123 | Отделитель пуха Hidria LN-2/V/G3/F 225x225 | buc | 12.000 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 |  | Приточно-вытяжная установка Remak AeroMaster XP -06 в гигиеническом исполнении, Приток - 6000 м3/ч H-900 Па в коплекте: отсейной клапан утепленный с эл.приводом, фильтр EU5,EU9 с контролем загрязнения; система автоматики с защитой от замораживания; вентилятор с резервным двигателем; жидкостный пропилен-гликолевый 30% рекуператор; воздухонагреватель водяной; воздухоохладитель фреоновый; автоматика управления водяным воздухонагревателем; шумоглушитель; Вытяжка 5600 м3/ч при H - 950 Па; вентилятор основной с резервным двигателем, взрывозащищенное исполнение; фильтр EU4 с контролем загрязнения,; жидкостный пропилен-гликолевый рекуператор; шумоглушитель; регулятор скорости; блок автоматики. | buc | 1.00 |
|  | 00125 | Приточно-вытяжная установка Remak AeroMaster XP -06 в гигиеническом исполнении, Приток - 6000 м3/ч H-900 Па в коплекте: отсейной клапан утепленный с эл.приводом, фильтр EU5,EU9 с контролем загрязнения; система автоматики с защитой от замораживания; вентилятор с резервным двигателем; жидкостный пропилен-гликолевый 30% рекуператор; воздухонагреватель водяной; воздухоохладитель фреоновый; автоматика управления водяным воздухонагревателем; шумоглушитель; Вытяжка 5600 м3/ч при H - 950 Па; вентилятор основной с резервным двигателем, взрывозащищенное исполнение; фильтр EU4 с контролем загрязнения,; жидкостный пропилен-гликолевый рекуператор; шумоглушитель; регулятор скорости; блок автоматики. | buc | 1.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 58 |  | ККБ к (К1В1) CLINT MHA/K 91 | buc | 2.00 |
|  | 00126 | ККБ к (К1В1) CLINT MHA/K 91 | buc | 2.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 59 |  | Гликолевый Смесительный узел DEX-G150-40-50 | buc | 1.00 |
|  | 00127 | Гликолевый Смесительный узел DEX-G150-40-50 | buc | 1.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 60 |  | Приточно-вытяжная установка Remak AeroMaster XP -04 в гигиеническом исполнении, Приток - 4000 м3/ч H-800 Па в коплекте: отсейной клапан утепленный с эл.приводом, фильтр EU5,EU9 с контролем загрязнения; система автоматики с защитой от замораживания; вентилятор с резервным двигателем; жидкостный пропилен-гликолевый 30% рекуператор; воздухонагреватель водяной; воздухоохладитель фреоновый; автоматика управления водяным воздухонагревателем; шумоглушитель; Вытяжка 3600 м3/ч при H - 850 Па; вентилятор основной с резервным двигателем, взрывозащищенное исполнение; фильтр EU4 с контролем загрязнения,; жидкостный пропилен-гликолевый рекуператор; шумоглушитель; регулятор скорости; блок автоматики. | buc | 1.00 |
|  | 00128 | Приточно-вытяжная установка Remak AeroMaster XP -04 в гигиеническом исполнении, Приток - 4000 м3/ч H-800 Па в коплекте: отсейной клапан утепленный с эл.приводом, фильтр EU5,EU9 с контролем загрязнения; система автоматики с защитой от замораживания; вентилятор с резервным двигателем; жидкостный пропилен-гликолевый 30% рекуператор; воздухонагреватель водяной; воздухоохладитель фреоновый; автоматика управления водяным воздухонагревателем; шумоглушитель; Вытяжка 3600 м3/ч при H - 850 Па; вентилятор основной с резервным двигателем, взрывозащищенное исполнение; | buc | 1.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фильтр EU4 с контролем загрязнения,; жидкостный пропилен-гликолевый рекуператор; шумоглушитель; регулятор скорости; блок автоматики. |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| 61 |  | ККБ к (К1В1) CLINT MHA/K 61 | buc | 1.00 |
|  | 00129 | ККБ к (К1В1) CLINT MHA/K 61 | buc | 1.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 62 |  | Гликолевый Смесительный узел DEX-G150-40-50 | buc | 1.00 |
|  | 00127 | Гликолевый Смесительный узел DEX-G150-40-50 | buc | 1.000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Ventilare |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Conditionare |  |  |
| 63 |  | Канальная Сплит-система тип Daikin FDQ250B / RZQ250C, в комплекте | buc | 1.00 |
|  | 00130 | Канальная Сплит-система тип Daikin FDQ250B / RZQ250C, в комплекте | buc | 1.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 64 |  | Фреоновый фильтр | buc | 3.00 |
|  | 100031 | Фреоновый фильтр | buc | 3.000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Conditionare |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Colectarea depozitarea materialelor |  |  |  |  |
| Total Utilaje |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Reparatia salilor in blocul

operator din cadrul IMSP Spitalul Clinic Balti

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

- Deviz-oferta № 2-1-5

Retele electrice interioare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructii generale |  |  |
| 1 | RpCU05G 1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Сверление сквозных отверстий) | buc | 96.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4.800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 50.880 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | RCsU06A 1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Выполнение штраб стенах) | m | 300.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 45.000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 108.000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 45.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile ( Демонтаж светильников) | buc | 108.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 23.760 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize) (Демонтаж выключателей, розеток) | buc | 60.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3.600 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | RpEG06B | Cutii sau rame de protectie pentru tablourile electrice, din metalica cu suprafata usii pentru protectia tablourilor de distributie (Защитные рамы для электрощитов, металлические с дверями) | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.480 |
|  | 2811237325051 | Cutie metalica cu usa, gata confectionata | buc | 2.000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 8.000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 8.000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1.200 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Transport |  |  |  |  |
| Colectarea depozitarea materialelor |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
| Total Lucrari de constructii generale |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | 08-03-593 -10 | Indicatori de iluminat de perete "EXIT" | 100 buc | 0.08 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7.856 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0.3264 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.0168 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.0896 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2.048 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.0896 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | Pretul firmei | Indicator "EXIT" | buc | 8.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1000100205500 5-013 | Indicator "EXIT" | buc | 8.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | 08-03-594 -17 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate | 100 buc | 0.80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 131.200 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0.0424 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0.080 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.336 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1.240 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 45.600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1.240 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | Pretul firmei | Corp de iluminat LED panel 36W/40W | buc | 80.00 |
|  | 1000100205500 5-012 | Corp de iluminat LED panel 36W/40W | buc | 80.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | 08-03-594 -2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0.36 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 41.760 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 73.440 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 1.008 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.9648 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | Pretul firmei | Corp de iluminat pe perete bacteriologic (Светильник бактерицидный ) | buc | 36.00 |
|  | 1000100205500 5-014 | Corp de iluminat pe perete (Светильник бактерицидный ) | buc | 36.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | Pretul firmei | Lampa bactericida | buc | 72.00 |
|  | 1000100205500 5-015 | Lampa bactericida | buc | 72.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | 08-03-594 | Corp de iluminat cu lampi luminescente | 100 buc | 0.10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -1 | montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8.800 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0.0003 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 20.400 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0.204 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0.280 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 0.155 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 3.150 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.155 |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | Pretul firmei | Corp de iluminat pe perete (cu inscriptie NU INTRATI ) | buc | 10.00 |
|  | 1000100205500 5-016 | Corp de iluminat pe perete (Cu inscriptie NU INTRATI ) | buc | 10.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | 08-03-591 -5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0.22 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7.216 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0.0007 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 22.440 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.0088 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.0088 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | Pretul firmei | Intrerupator cu doua clape la instalatie inchisa | buc | 22.00 |
|  | 1000100205500 5-017 | Intrerupator cu doua clape la instalatie inchisa | buc | 22.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | 08-03-591 -2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0.18 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5.796 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0.0006 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18.360 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.0072 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.0072 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Pretul firmei | Intrerupator cu o clapa la instalatie inchisa | buc | 14.00 |
|  | 1000100205500 5-018 | Intrerupator cu o clapa la instalatie inchisa | buc | 14.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | Pretul firmei | Intreruptor cu o clapa cap scara la instalatie inchisa | buc | 4.00 |
|  | 1000100205500 5-019 | Intreruptor cu o clapa cap scara la instalatie inchisa | buc | 4.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 20 | 08-03-591 -9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0.60 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 22.860 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0.0019 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0.900 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 61.200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.252 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.024 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.024 |
|  |  | Total |  |  |
| 21 | Pretul firmei | Priza de fisa la instalatie inchisa, 16A, 220V | buc | 60.00 |
|  | 1000100205500 5-020 | Priza de fisa , la instalatie inchisa,16A, 220V | buc | 60.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 22 | 08-03-591 -11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | 0.06 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4.404 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0.0006 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1.224 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1.224 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.0072 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.0072 |
|  |  | Total |  |  |
| 23 | Pretul | Priza trifazata 3P+PE+N , 20A 380V | buc | 6.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | firmei |  |  |  |
|  | 1000100205500 5-021 | Priza trifazata 3P+PE+N , 20A 380V | buc | 6.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 24 | Pretul firmei | Rama orizontala 2M (рамка 2-хместная) | buc | 30.00 |
|  | 1000100205500 5-022 | Rama orizontala 2M (Рамка 2-хместная) | buc | 30.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 25 | Pretul firmei | Rama orizontala 3M (рамка 3-хместная) | buc | 6.00 |
|  | 1000100205500 5-023 | Rama orizontala 3M (Рамка 3-хместная) | buc | 6.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 26 | 08-03-599 -1 | Cutie de distributie (Монтаж распред. коробок) | buc | 86.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14.620 |
|  | 1019109. | Dibluri cu surub 6x40 | 100 buc | 3.440 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 19.780 |
|  |  | Total |  |  |
| 27 | Pretul firmei | Cutie de distributie | buc | 86.00 |
|  | 1000100205500 5-024 | Cutie de distributie | buc | 86.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 28 | Pretul firmei | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 103.00 |
|  | 1000100205500 5-025 | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 103.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 29 | 08-02-148 -1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 27.50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 341.000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.0011 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0.022 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0.0016 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0.2288 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.1128 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0.264 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 13.750 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 10.725 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 82.500 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 82.500 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 10.725 |
|  |  | Total |  |  |
| 30 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-3*1.5mm2 | m | 1 800.00 |
|  | 5100410011-02 76 | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-3*1.5mm2 | m | 1 800.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 31 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-3*2.5mm2 | m | 950.00 |
|  | 5100410011-02 74 | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-3*2.5mm2 | m | 950.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 32 | 08-02-148 -2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 2.51 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 45.933 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.0001 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0.002 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0.0002 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0.0209 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.0103 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0.0241 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 1.255 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1.4056 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 10.6926 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 10.6926 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1.4056 |
|  |  | Total |  |  |
| 33 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-5*4mm2 | m | 205.00 |
|  | 5100410011-02 65 | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-5*4mm2 | m | 205.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 34 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-5*6mm2 | m | 32.00 |
|  | 5100410011-02 64 | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-5*6mm2 | m | 32.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 35 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-5*10mm2 | m | 14.00 |
|  | 5100410011-02 63 | Cablu ВВГнг(А)-FRLS-5*10mm2 | m | 14.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 36 | 08-02-409 -1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe | 100 m | 27.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 642.600 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.0567 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 25.920 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 361.800 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 361.800 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 5.400 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 27.000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 180.900 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 486.000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 48.600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2.970 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 426.600 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 72.900 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 130.680 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2.970 |
|  |  | Total |  |  |
| 37 | pret furnizor | Tub gofrat din PVC, D=16mm | m | 1 775.00 |
|  | 1000100205500 5-031 | Tub gofrat din PVC, D=16mm | m | 1 775.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 38 | Pretul firmei | Tub gofrat din PVC D=20 mm | m | 925.00 |
|  | 1000100205500 5-032 | Tub gofrat din PVC D=20 mm | m | 925.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 39 | 08-02-409 -7 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 | 100 m | 2.45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 52.430 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.0051 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 29.890 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 29.890 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0.980 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0.0514 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 2.450 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 4.900 |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 1.225 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.8085 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 8.820 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.8085 |
|  |  | Total |  |  |
| 40 | Pretul firmei | Tub gofrat din PVC D=32mm | m | 245.00 |
|  | 1000100205500 5-033 | Tub gofrat din PVC D=32mm | m | 245.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 41 | 08-01-062 -1 | Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios (UPS) | buc | 3.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 64.500 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.015 |
|  | 1019184 | Scoabe metalice | kg | 21.000 |
|  | 1060020 | Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2 | buc | 30.000 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 9.000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.090 |
|  | 5009809 | Indicator de tehnica securitatii | 100 buc | 0.030 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 9.900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2.940 |
|  |  | Total |  |  |
| 42 | 08-03-572 -3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete (ЩРв-24) | buc | 1.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2.320 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0.150 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0.170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0.015 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.100 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0.770 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.100 |
|  |  | Total |  |  |
| 43 | 08-03-572 -4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete (ЩРВ-144) | buc | 1.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3.490 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0.250 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0.170 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.030 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0.025 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.290 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1.150 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.290 |
|  |  | Total |  |  |
| 44 | 08-03-575 -1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Instalarea intrerupatoarelor si a aparatelor in dulap) | buc | 62.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 69.440 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1.240 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.124 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.124 |
|  |  | Total |  |  |
| 45 | 08-03-572 -3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete (ЩМП) (Щит метал. для розеток) | buc | 6.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13.920 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0.900 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1.020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.180 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0.090 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.600 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4.620 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.600 |
|  |  | Total |  |  |
| 46 | 08-03-575 -1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Instalarea intrerupatoarelor si a aparatelor in dulap (ЩМП) | buc | 48.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 53.760 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0.960 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.096 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.096 |
|  |  | Total |  |  |
| 47 | Pretul firmei | Priza de sina DIN , 16A, 220V | buc | 30.00 |
|  | 1000100205500 5-021-01 | Priza pe sina DIN ,16A, 220V | buc | 30.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 48 | Pretul firmei | Priza trifazata 3P+PE+N , 20A 380V | buc | 12.00 |
|  | 1000100205500 5-021 | Priza trifazata 3P+PE+N , 20A 380V | buc | 12.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 49 | RpEP04A | Reparatia curenta a punctului de alimentare (Текущий ремонт вводно-распределительного шкафа ГРЩ) | buc | 2.00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 15.200 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Transport |  |  |  |  |
| Colectarea depozitarea materialelor |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |
| 50 | Pretul firmei | Tablou distributie ЩРв-24 | buc | 1.00 |
|  | 1000100205500 5-001 | Tablou distributie ЩРв-24 | buc | 1.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 51 | Pretul firmei | Tablou distributie ЩРв-144 | buc | 1.00 |
|  | 1000100205500 5-002 | Tablou distributie ЩРв-144 | buc | 1.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 52 | Pretul firmei | Intrerupator de sarcina BH-32/3P/125A | buc | 1.00 |
|  | 1000100205500 5-004 | Intrerupator de sarcina BH-32/3P/125A | buc | 1.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 53 | Pretul firmei | Intrerupator de sarcina BH-32/3P/63A | buc | 1.00 |
|  | 1000100205500 5-006 | Intrerupator de sarcina BH-32/3P/63A | buc | 1.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 54 | Pretul firmei | Intrerupator automat diferential, ABДT-32/2P/C16-30mA | buc | 28.00 |
|  | 1000100205500 5-007 | Intrerupator automat diferential, ABДT-32/2P/C16-30mA | buc | 28.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 55 | Pretul firmei | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/ C16 | buc | 8.00 |
|  | 1000100205500 5-008 | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/ C16 | buc | 8.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 56 | Pretul firmei | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/ B10 | buc | 16.00 |
|  | 1000100205500 5-009 | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/ B10 | buc | 16.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 57 | Pretul firmei | Intrerupator automat diferential, ABДT-34/4P/C16-30mA | buc | 6.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1000100205500 5-010 | Intrerupator automat diferential, ABДT-34/4P/C25-30mA | buc | 6.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 58 | Pretul firmei | Intrerupator automat diferential, ABДT-34/4P/C32-30mA | buc | 2.00 |
|  | 1000100205500 5-011 | Intrerupator automat diferential, ABДT-34/4P/C32-30mA | buc | 2.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 59 | Pretul firmei | Tablou distributie ЩМП (Щит метал. для розеток) | buc | 6.00 |
|  | 1000100205500 5-003 | Tablou distributie ЩМП (Щит метал. для розеток) | buc | 6.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 60 | Pretul firmei | Intrerupator de sarcina BH-32/3P/40A | buc | 6.00 |
|  | 1000100205500 5-006-1 | Intrerupator de sarcina BH-32/3P/40A | buc | 6.000 |
|  |  | Total |  |  |
| 61 |  | Sursa autonoma de alimentare UPS, 20 KVA, 380V, inclusiv cabinet pentru baterii 32 baterii x 12V 100 ah, autonomie 3 ore, ansmablat de uzina, certificat CE. | buc | 3.00 |
|  | 5100410011-03 06 | Sursa autonoma de alimentare UPS, 20 KVA, 380V, inclusiv cabinet pentru baterii 32 baterii x 12V 100 ah, autonomie 3 ore. | buc | 3.000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Colectarea depozitarea materialelor |  |  |  |  |
| Total Utilaje |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Reparatia salilor in blocul

operator din cadrul IMSP Spitalul Clinic Balti

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

- Deviz-oferta № 2-1-6

Retele de curenti slab

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | - Lucrari de montare - Reteaua de telefonie |  |  |
| 1 | 10-02-030 -01 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa (Aparat telefonie Rj-45 ) | buc | 5.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 36.00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0.05 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1.00 |
|  | 1020077 | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III | m3 | 0.005 |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0.05 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1.00 |
|  | 5009126 | Placa pentru priza din lemn | 100 buc | 0.05 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0.05 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | 10-04-066 -07 | Priza | buc | 5.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5.00 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0.01 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0.01 |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0.06 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0.01 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 3 |  | Priza retea de telefonie | buc | 5.00 |
|  | 330020138-15- 040 | Priza retea de telefonie | buc | 5.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | 10-04-066 -04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare | buc | 5.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20.00 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0.05 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0.05 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 0.30 |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0.30 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0.05 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.025 |
|  | 5440150 | Presspan in foi, marca "А" | kg | 0.25 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 |  | Cutie de montaj,diam.50 mm "Eurodoza" | buc | 5.00 |
|  | 330020138-15- 042 | Cutie de montaj,diam.50 mm "Eurodoza" | buc | 5.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | 08-02-412 -2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2.80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18.872 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.002 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.056 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.868 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 2.24 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 34.16 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.14 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.448 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.056 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.056 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 7 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e | m | 280.00 |
|  | 330020138-15- 045 | Cablu de cupru UTP cat.5e | m | 280.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | 11-04-028 -01 | Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 (Conector Rj - 45) | 1 conecto r | 10.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2.20 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 |  | Conector Rj-45, UTP cat.5e | buc | 10.00 |
|  | 330020138-15- 048 | Conector Rj-45 | buc | 10.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | 08-02-409 -1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1.50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35.70 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.003 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1.44 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 20.10 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 20.10 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0.30 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1.50 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 10.05 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 27.00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 2.70 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.165 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 23.70 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4.05 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 7.26 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.165 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 |  | Tub gofrat PVC D20 mm | m | 150.00 |
|  | 330020138-15- 052 | Tub gofrat PVC D20mm | m | 150.00 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |  |
| Total Reteaua de telefonie |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Instalatii de ceasoficare |  |  |
| 12 | 10-08-016 -01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete (Ceasuri autonome de perete) | buc | 12.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24.00 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0.001 |
|  | 1010812 | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm | t | 0.00 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | 10-02-016 -06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Sursa de alimentare autonoma) | buc | 12.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 121.20 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0.004 |
|  | 1010801 | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare | t | 0.001 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0.36 |
|  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" | t | 0.00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0.12 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3.60 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 12.00 |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0.24 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 120.00 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0.96 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0.72 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.24 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 5.28 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.3. Reteaua LAN |  |  |
| 14 | 10-06-037 -04 | Dulap de podea 600*800 12U | buc | 1.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4.12 |
|  | 1012043 | Saibe zincate, diametrul 10 mm | kg | 0.002 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | 10-03-013 -01 aplicat | Router/Firewall NGFW | buc | 1.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34.90 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | 10-03-013 -02 aplicat | Comutator de agregare | buc | 1.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19.10 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | 10-04-030 -01 | PDU (Power distribution unit) | buc | 6.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 18 | 10-04-030 -01 | UPS type 1, 2 | buc | 2.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | 10-04-030 -01 | Cable management 1U (Cable organizer), orizontal | buc | 1.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 20 |  | ODF Patch-Panel 19", 1U | buc | 1.00 |
|  | 111115 | ODF Patch-Panel 19", 1U | buc | 1.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 21 | 10-02-051 -03 | Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: cu pozare in canal de cablu - Patch Cord FTP | 100 buc | 0.25 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1.025 |
|  |  | Total |  |  |
| 22 | 08-02-412 -2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in | 100 m | 5.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 33.70 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1.55 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 4.00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 61.00 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.25 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.10 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.80 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.10 |
|  |  | Total |  |  |
| 23 | pret furnizor | Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, ecranat, 24 AWG, solid, HF (conformSTAS 31565-2012) | m | 500.00 |
|  | 111121 | Cablu Cat.5e cu conductoare din cupru 4x2, ecranat, 24 AWG, solid, HF (conformSTAS 31565-2012) | m | 500.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 24 | 11-04-028 -01 | Racordarea conectorilor de priza in aparataj, cantitatea contactelor in conector, buc, pina la: 14 (Conector Rj - 45) | 1 conecto r | 30.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6.60 |
|  |  | Total |  |  |
| 25 |  | Conector Rj-45, UTP cat.5e | buc | 30.00 |
|  | 330020138-15- 048 | Conector Rj-45 | buc | 30.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 26 | 08-03-591 -9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0.06 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2.286 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0.00 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0.09 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 6.12 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.025 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia | h-ut | 0.002 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | conductelor principale), 10 t |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.002 |
|  |  | Total |  |  |
| 27 | Pretul firmei | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 6.00 |
|  | 1000100205500 5-025 | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 6.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 28 |  | Розетка RG 45 одинарная | buc | 4.00 |
|  | 330020138-15- 148 | Розетка RG 45 одинарная | buc | 4.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 29 |  | Розетка RG 45 одинарная | buc | 2.00 |
|  | 3300201381414 8 | Розетка RG 45 двойная | buc | 2.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 30 | 08-02-409 -1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 5.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 119.00 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 67.00 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 67.00 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 5.00 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 33.50 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 90.00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 9.00 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 24.20 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.55 |
|  |  | Total |  |  |
| 31 | pret furnizor | Teava ondulata din PE d=20 mm, pentru instalarea cablului sub tencuiala | m | 500.00 |
|  | 111139 | Teava ondulata din PE d=20 mm, pentru instalarea cablului sub tencuiala | m | 500.00 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Reteaua LAN |  |  |  |  |
|  |  | - Sistem de apel medical - Echipament |  |  |
| 32 | 10-02-040 -01 | Utilaj centrala: Dispozitiv central de dirijare (Server) | buc | 1.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88.30 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0.10 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 3.49 |
|  |  | Total |  |  |
| 33 | 10-06-068 -14 | Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Instalarea sistemului de operare, asigurarii de program (soft) | buc | 1.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 208.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 34 | 10-02-016 -06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Comutator) | buc | 1.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10.10 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0.00 |
|  | 1010801 | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare | t | 0.00 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0.03 |
|  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" | t | 0.00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0.01 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0.30 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1.00 |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0.02 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 10.00 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0.08 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0.06 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.02 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0.44 |
|  |  | Total |  |  |
| 35 | 11-04-008 -01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (Corp de metal pentru comutator) | buc | 1.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1.03 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0.01 |
|  |  | Total |  |  |
| 36 | 10-02-016 | Dispozitive pentru convorbiri | buc | 1.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -06 | (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Sursa de alimentare) |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10.10 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0.00 |
|  | 1010801 | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare | t | 0.00 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0.03 |
|  | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" | t | 0.00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0.01 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0.30 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1.00 |
|  | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0.02 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 10.00 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0.08 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0.06 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.02 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0.44 |
|  |  | Total |  |  |
| 37 | 10-02-030 -01 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa (Unitate centrala pentru vizualizarea apeluri in ordinatura pentru personal) | buc | 1.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7.20 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0.01 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0.20 |
|  | 1020077 | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III | m3 | 0.001 |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0.01 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0.20 |
|  | 5009126 | Placa pentru priza din lemn | 100 buc | 0.01 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0.01 |
|  |  | Total |  |  |
| 38 | 10-04-066 | Aparataj de perete: Priza (Priza RJ45) | buc | 4.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -07 |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4.00 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0.008 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0.008 |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0.048 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0.008 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.004 |
|  |  | Total |  |  |
| 39 | 10-01-039 -06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Butonul de apel) | buc | 3.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 40 | 10-01-039 -06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Priza speciala pentru conectare butonul de apel) | buc | 3.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 41 | 10-01-039 -06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Butonul de apel si butonul de oprire) | buc | 2.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 42 | 10-04-101 -15 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transparant pentru iluminat (tablou) (indicator de lumina) | buc | 3.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6.00 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0.015 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.045 |
|  |  | Total |  |  |
| 43 | 10-01-039 -06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (panoul de primire apelurilor) in sala terapiei, cu microfon si difuzor | buc | 2.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 44 | 08-02-412 -2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 3.50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23.59 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.002 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.07 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1.085 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 2.80 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 42.70 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.175 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.07 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.56 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.07 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.07 |
|  |  | Total |  |  |
| 45 | Pret | Cablu UTP cat.5e Cu | m | 350.00 |
|  | 0001 | Cablu UTP cat.5e Cu | m | 350.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 46 | 08-02-409 -1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm K h-om=0.5 | 100 m | 3.50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 41.65 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.007 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 3.36 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 46.90 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 46.90 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0.70 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 3.50 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 23.45 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 63.00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 6.30 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.385 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 55.30 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 9.45 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 16.94 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.385 |
|  |  | Total |  |  |
| 47 | Pret | Teava din PVC d=16 mm gofro | m | 350.00 |
|  | 0004 | Teava din PVC d=16 mm gofro | m | 350.00 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Echipament |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Sistem de apel medical |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Transport |  |  |  |  |
| Colectarea depozitarea materialelor |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | - Utilaj - Reteaua de telefonie |  |  |
| 48 | Preturi firmei | Aparat de telefonic IP cu sursa de alimentarea | buc | 5.00 |
|  | 33320139-22-0 105 | Aparat de telefonic IP cu sursa de alimentarea | buc | 5.00 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Reteaua de telefonie |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Instalatii de ceasoficare |  |  |
| 49 | Preturi | Ceasuri autonome de perete | buc | 12.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | firmei |  |  |  |
|  | 33320139-22-0 106 | Ceasuri autonome de perete | buc | 12.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 50 | Preturi firmei | Sursa de alimentare autonoma | buc | 12.00 |
|  | 33320139-22-0 107 | Sursa de alimentare autonoma | buc | 12.00 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Reteaua LAN |  |  |
| 51 | pret furnizor | Dulap de podea 600*800, 12U, negru, complet echipat, cu ventilatoare, cu usile fata/spate perforate | buc | 1.00 |
|  | 113164 | Dulap de podea 600*800, 12U, negru, complet echipat, cu ventilatoare, cu usile fata/spate perforate | buc | 1.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 52 | pret furnizor | Router/Firewall NGFW, cu min. 12 RJ-45 auto-negotiating 1 Gbps + 4 SFP 1 Gbps + 2 SFP+ 10 Gbps, IPS Throughput - 2.6 Gbps, NGFW Throughput - 1.6 Gbps, Threat Protection Throughput - 1 Gbps, Firewall Throughput (1518/512/64 byte UDP packets) - 20/18/10 Gbps, Firewall Latency (64 byte UDP packets) - 5 ms, Firewall Throughput (Packets Per Second) - 15 Mpps, SSL-VPN Throughput - 750 Mbps, 19", 1U, included transceivers 10 Gbps - 2 buc. (de tip Fortinet, FortiGate 100F) | buc | 1.00 |
|  | 113167 | Router/Firewall NGFW, cu min. 12 RJ-45 auto-negotiating 1 Gbps + 4 SFP 1 Gbps + 2 SFP+ 10 Gbps, IPS Throughput - 2.6 Gbps, NGFW Throughput - 1.6 Gbps, Threat Protection Throughput - 1 Gbps, Firewall Throughput (1518/512/64 byte UDP packets) - 20/18/10 Gbps, Firewall Latency (64 byte UDP packets) - 5 ms, Firewall Throughput (Packets Per Second) - 15 Mpps, SSL-VPN | buc | 1.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Throughput - 750 Mbps, 19", 1U, included transceivers 10 Gbps - 2 buc. (de tip Fortinet, FortiGate 100F) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| 53 | pret furnizor | Comutator de agregare, cu min. 24 RJ-45 auto-negotiating 1 Gbps + min. 4 SFP+ 10 Gbps + min. 2 QSFP 40 Gbps, Throughput min. 420 Mpps, Switching capacity 280 Gbps, Network Latency < 2#s, Packet Buffers min. 4 MB, OSPF, RIPv2, VRRP, QoS, SSL, RSTP, BPDU, LLDP, LACP, CLI, ACL, DHCP-Snooping, IPv4 and IPv6 Management, Telnet/SSH, 19", 1U, P.el. = max. 80 W, Power Supply Units with Hot-Swappable, included transceivers 10 Gbps - 6 buc si 40 Gbps QSFP - 2 buc | buc | 1.00 |
|  | 113168 | Comutator de agregare, cu min. 24 RJ-45 auto-negotiating 1 Gbps + min. 4 SFP+ 10 Gbps + min. 2 QSFP 40 Gbps, Throughput min. 420 Mpps, Switching capacity 280 Gbps, Network Latency < 2#s, Packet Buffers min. 4 MB, OSPF, RIPv2, VRRP, QoS, SSL, RSTP, BPDU, LLDP, LACP, CLI, ACL, DHCP-Snooping, IPv4 and IPv6 Management, Telnet/SSH, 19", 1U, P.el. = max. 80 W, Power Supply Units with Hot-Swappable, included transceivers 10 Gbps - 6 buc si 40 Gbps QSFP - 2 buc | buc | 1.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 54 |  | PDU (Power distribution unit), 1U, 16A, 200-240V, 50/60Hz, Out-min. 6xCEE 7/3, In-UPS plug 1xIEC 20, montare orizontala pentru 19" rack, cu butonul de siguranta in set cu cabluri pentru conectarea utilajului activ | buc | 5.00 |
|  | 113174 | PDU (Power distribution unit), 1U, 16A, 200-240V, 50/60Hz, Out-min. 6xCEE 7/3, In-UPS plug 1xIEC 20, montare orizontala pentru 19" rack, cu butonul de siguranta in set cu cabluri pentru conectarea utilajului activ | buc | 5.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 55 |  | PDU (Power distribution unit), 1U, 16A, 200-240V, 50/60Hz, Out-min. 4xCEE | buc | 1.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7/3, In-UPS plug 1xIEC 14, montare orizontala pentru 19" rack, cu butonul de siguranta in set cu cabluri pentru conectarea utilajului activ |  |  |
|  | 113175 | PDU (Power distribution unit), 1U, 16A, 200-240V, 50/60Hz, Out-min. 4xCEE 7/3, In-UPS plug 1xIEC 14, montare orizontala pentru 19" rack, cu butonul de siguranta in set cu cabluri pentru conectarea utilajului activ | buc | 1.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 56 |  | UPS, type 1, 19", 2U, 3000VA/2700W, Single Phase 220V/230V/240V | buc | 1.00 |
|  | 113176 | UPS, type 1, 19", 2U, 3000VA/2700W, Single Phase 220V/230V/240V | buc | 1.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 57 |  | Cable management 1U (Cable organizer), orizontal | buc | 1.00 |
|  | 113179 | Cable management 1U (Cable organizer), orizontal | buc | 1.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 58 |  | UPS, type 2, 1000VA/900W, 3 x IEC C13 sockets, Single Phase 220V/230V/240V | buc | 1.00 |
|  | 113177 | UPS, type 2, 1000VA/900W, 3 x IEC C13 sockets, Single Phase 220V/230V/240V | buc | 1.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 59 | pret furnizor | Raft pentru dulapul de telecomunicatie DT.1, 19", 1U, | buc | 2.00 |
|  | 113180 | Raft pentru dulapul de telecomunicatie DT.1, 19", 1U, | buc | 2.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 60 |  | ODF Patch-Panel 19", 1U | buc | 1.00 |
|  | 113181 | ODF Patch-Panel 19", 1U | buc | 1.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 61 |  | Cablu Patch Cord 1,0 m, cupru, FTP Cat.5e | buc | 25.00 |
|  | 113191 | Cablu Patch Cord 1,0 m, cupru, FTP Cat.5e | buc | 25.00 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |  |
| Total Reteaua LAN |  |  |  |  |
|  |  | 2.4. Sistem de apel medical |  |  |
| 62 | Pretul firmei | Server pentru administrarea sistema de apelare medicala, 45 (de tip Logical Delivery Point LDP, FC010010, VISOCALL) | buc | 1.00 |
|  | 0007 | Server pentru administrarea sistema de apelare medicala, 45 (de tip Logical Delivery Point LDP, FC010010, VISOCALL) | buc | 1.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 63 | Pretul firmei | Soft pentru administrarea cu licente necesare pentru apelare medicala (de tip VISOCALL) | buc | 1.00 |
|  | 0008 | Soft pentru administrarea cu licente necesare pentru apelare medicala (de tip VISOCALL) | buc | 1.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 64 | Pretul firmei | Comutator de sistema cu 8 porturi RJ45 pentru utilajul IP, cu 2x2xRJ45 pentru conectarea I/O data buses (I/O utilajului) 24V, VLAN (de tip SW19R-2IO, FC010005, VISOCALL) | buc | 1.00 |
|  | 0009 | Comutator de sistema cu 8 porturi RJ45 pentru utilajul IP, cu 2x2xRJ45 pentru conectarea I/O data buses (I/O utilajului) 24V, VLAN (de tip SW19R-2IO, FC010005, VISOCALL) | buc | 1.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 65 | Pretul firmei | Corp din metal pentru comutator de retea (de tip G-SW19, VISOCALL) | buc | 1.00 |
|  | 0010 | Corp din metal pentru comutator de retea (de tip G-SW19, VISOCALL) | buc | 1.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 66 | Pretul firmei | Sursa de alimentare pentru utilaj, in corp de metal, 250W, 10A, 230VAC/24VDC (de tip D-TOP250/1-MED, FC010702, VISOCALL) | buc | 1.00 |
|  | 0011 | Sursa de alimentare pentru utilaj, in corp de metal, 250W, 10A, 230VAC/24VDC | buc | 1.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (de tip D-TOP250/1-MED, FC010702, VISOCALL) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| 67 | Pretul firmei | Unitate centrala pentru vizualizarea apeluri in ordinatura, pentru personal (de tip DZT-IP, FC010100, VISOCALL) | buc | 1.00 |
|  | 0012 | Unitate centrala pentru vizualizarea apeluri in ordinatura, pentru personal (de tip DZT-IP, FC010100, VISOCALL) | buc | 1.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 68 | Pretul firmei | Priza speciala RJ45 pentru instalarea in ordinatura, cu rama si suport (de tip SM-S, FC010302, VISOCALL) | buc | 1.00 |
|  | 0013 | Priza speciala RJ45 pentru instalarea in ordinatura, cu rama si suport (de tip SM-S, FC010302, VISOCALL) | buc | 1.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 69 | Pretul firmei | Priza RJ45 pentru instalarea linga pacientului pentru conectarea dispozitivului activitatii vitale cu server prin reteua LAN, cu rama si suport (de tip SM-S, FC010302, VISOCALL) | buc | 3.00 |
|  | 0014 | Priza RJ45 pentru instalarea linga pacientului pentru conectarea dispozitivului activitatii vitale cu server prin reteua LAN, cu rama si suport (de tip SM-S, FC010302, VISOCALL) | buc | 3.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 70 | Pretul firmei | Buton de apel linga patul pacientului cu suportul pe perete, cu cablu de conectare 2.8m (de tip BT-B, FC011200, FC010240, EI931573-A, VISOCALL) | buc | 3.00 |
|  | 0015 | Buton de apel linga patul pacientului cu suportul pe perete, cu cablu de conectare 2.8m (de tip BT-B, FC011200, FC010240, EI931573-A, VISOCALL) | buc | 3.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 71 | Pretul firmei | Priza speciala p/u conectarea butonul de apel linga patul pacientului impreuna cu butonul de prezenta personalului, cu rama si suport (de tip SM-B, FC011300, VISOCALL) | buc | 3.00 |
|  | 0016 | Priza speciala p/u conectarea butonul de | buc | 3.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | apel linga patul pacientului impreuna cu butonul de prezenta personalului, cu rama si suport (de tip SM-B, FC011300, VISOCALL) |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| 72 | Pretul firmei | Buton de apel si butonul de oprire, in WC, instalarea pe perete (de tip RAT-IO, FC010900, Vigantince) | buc | 2.00 |
|  | 0017 | Buton de apel si butonul de oprire, in WC, instalarea pe perete (de tip RAT-IO, FC010900, Vigantince) | buc | 2.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 73 | Pretul firmei | Indicator de lumina, in coridor (de tip LM-IO, FC010900, Vigantince) | buc | 3.00 |
|  | 0018 | Indicator de lumina, in coridor (de tip LM-IO, FC010900, Vigantince) | buc | 3.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 74 | Pretul firmei | Unitate de comunicare (panoul de primire apelurilor), cu microfon si difuzor, linga sora medicala, RJ45 (de tip KMT, FC010110, VISOCALL) | buc | 2.00 |
|  | 0019 | Unitate de comunicare (panoul de primire apelurilor), cu microfon si difuzor, linga sora medicala, RJ45 (de tip KMT, FC010110, VISOCALL) | buc | 2.00 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Sistem de apel medical |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Colectarea depozitarea materialelor |  |  |  |  |
| Total Utilaj |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

Total deviz: Inclusiv salariu

Reparatia salilor in blocul

operator din cadrul IMSP Spitalul Clinic Balti

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

- Deviz-oferta № 2-1-7

Semnalizare de incendiu (Marca SI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001 -02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (контрольная панель) | buc | 1.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39.00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0.01 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0.40 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0.10 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0.16 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | 10-04-001 -02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (передатчик 1- канальный ATS -100) | buc | 1.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32.70 |
|  | 1010120 | Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm | t | 0.003 |
|  | 1010389 | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": ocru | t | 0.003 |
|  | 1010816 | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm | t | 0.00 |
|  | 1011032 | Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Ст0", N 14 | t | 0.07 |
|  | 1011521 | Electrozi "Э42", diametru 5 mm | t | 0.001 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 1.60 |
|  | 1011703 | Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata) | kg | 1.20 |
|  | 1011714 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | t | 0.018 |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 1.20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0.40 |
|  | 1020008 | Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm | m3 | 0.045 |
|  | 1110109 | Fise de marcare din masa plastica | 100 buc | 4.00 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0.95 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 360.00 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 1.20 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0.70 |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 0.40 |
|  | 5440021 | Textolit in fisii, marca "А", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv | kg | 3.20 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 2.40 |
|  | 5440150 | Presspan in foi, marca "А" | kg | 2.40 |
|  | 030101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 1.64 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | 10-01-039 -06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (аккумулятор 12В, 17А/ч) | buc | 1.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | 10-08-003 -01 | Aparat de semnalizare de capacitate (сирена EN-54-3) | buc | 3.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 33.00 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0.00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0.006 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0.90 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0.06 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0.39 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | 10-08-002 -03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель дымовой EN-54-7) | buc | 90.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 180.00 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0.002 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0.036 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 27.00 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca | kg | 0.36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | "ПОС40" |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 17.10 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | 10-08-002 -03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный ручной EN-54-11 ) | buc | 5.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10.00 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0.00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0.002 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1.50 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0.02 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0.95 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | 10-04-066 -05 | Aparataj de perete: Оповещатель речевой | buc | 1.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1.00 |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0.001 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0.004 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.002 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | 10-06-015 -01 | Lucrari diverse: Boxa cu doua bucse, capacitate conductori pina la: 20 (Колонки) | buc | 3.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 27.00 |
|  | 1010069 | Petrol de aviatie "Б-70" | t | 0.003 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0.006 |
|  | 1012018 | Hirtie de cablu de izolatie electrica, cu doua straturi | kg | 0.60 |
|  | 5220093 | Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2" | kg | 0.84 |
|  | 5420054 | Stearina | kg | 0.036 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 |  | Монтажное оборудование | set | 7.00 |
|  | 33320133-10-0 08 | Крепежный материал | set | 7.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | 08-02-412 | Introducerea conductorilor in tevi si | 100 m | 10.50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -1 | furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 58.905 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.005 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.21 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 3.255 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 8.40 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 128.10 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.525 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.021 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 1.68 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.105 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.105 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | 08-02-402 -1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 9.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 137.70 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 17.10 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3.60 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1.44 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0.18 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 3.69 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0.495 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 2.70 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 1.44 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 17.01 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 30.51 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 24.30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 31.05 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 17.01 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 |  | Кабель пожарной сигн. 4X8/10TW SHEILD), Медь | m | 1 400.00 |
|  | 33320133-10-0 09 | Кабель пожарной сигн. 4X8/10TW SHEILD), Медь | m | 1 400.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 |  | Кабель силовой 2*0,75 | m | 550.00 |
|  | 33320133-10-0 10 | Кабель силовой 2*0,75 | m | 550.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | 08-02-390 -1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. ( Желоб пластиковый 25x15mm) | 100 m | 6.50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 105.885 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 6.50 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 1 300.00 |
|  | 33320133-10-0 11 | Canal cablu 25x15mm | m | 650.00 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 39.52 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 39.52 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | 08-02-390 -1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. ( Желоб пластиковый 25x15mm) | 100 m | 2.50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 40.725 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 2.50 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 500.00 |
|  | 33320133-1 | Canal cablu 20x10mm | m | 250.00 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 15.20 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 15.20 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | 10-01-039 -06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Резистор, Реле электромагнитное, Расширители ) | buc | 94.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 188.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | 08-03-593 -10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0.05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4.91 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0.204 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0.00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.01 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.056 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1.28 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.056 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Transport |  |  |  |  |
| Colectarea depozitarea materialelor |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaje |  |  |
| 18 |  | Контрольная панель tip MAG 8 Plus | buc | 1.00 |
|  | 33320133 | Контрольная панель tip MAG 8 Plus | buc | 1.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 |  | Передатчик 1- канальный tip "ATS-100" | buc | 1.00 |
|  | 33320110 | Передатчик 1- канальный tip "ATS-100" | buc | 1.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 20 |  | Aккумулятор 12В, 17А/ч | buc | 1.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33320111 | Aккумулятор 12В, 17А/ч | buc | 1.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 21 |  | Сирена EN-54-3 ''S9000'' | buc | 3.00 |
|  | 33320133-10-004 | Сирена EN-54-3 ''S9000'' | buc | 3.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 22 |  | Датчик дымовой EN 54-7 ''D 9000SR'' | buc | 90.00 |
|  | 33320133-10-005 | Датчик дымовой (+10%) EN 54-7 ''D 9000SR'' | buc | 90.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 23 |  | Извещатель пожарный ручной EN 54-11 D 9000MCP | buc | 5.00 |
|  | 33320133-10-007 | Извещатель пожарный ручной EN 54-11 D 9000MCP | buc | 5.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 24 |  | Резистор | buc | 90.00 |
|  | 33320133-10-014 | Резистор | buc | 90.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 25 |  | Реле электромагнитное | buc | 2.00 |
|  | 33320178 | Реле электромагнитное | buc | 2.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 26 |  | Информационное табло ''EXIT'' | buc | 5.00 |
|  | 33320133-10-015 | Информационное табло ''EXIT'' | buc | 5.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 27 |  | Расширители | buc | 2.00 |
|  | 33320175 | Расширители | buc | 2.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 28 |  | Прибор управления речевым оповещением ВЕЛЛЕЗн-120-200 | buc | 1.00 |
|  | 3332013301-036 | Прибор управления речевым оповещением ВЕЛЛЕЗн-120-200 | buc | 1.00 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 |  | Колонки 3V | buc | 10.00 |
|  | 3332013301-038 | Микрофон МПН-12 | buc | 10.00 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Colectarea depozitarea materialelor |  |  |  |  |
| Total Utilaje |  |  |  |  |

Total

Total deviz:

Inclusiv salariu

Reparatia salilor in blocul

operator din cadrul IMSP Spitalul Clinic Balti

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)	WinCmeta

- Deviz-oferta № 2-1-8

Gaze medicale

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie - montaj |  |  |
| 1 | ID10A | Robinet de inchidere pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet inox d 1/2) | buc | 14.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6.30 |
|  | 28752742052001 | Robinet de inchidere avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 14.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.168 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.336 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv | m | 250.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 62.50 |
|  | 27461633340002 | Teava din cupru 12x1,0 mm | m | 252.50 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0.25 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0.25 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 5.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, avind diametrul exterior de pina la 15x1,0 mm, inclusiv | m | 150.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 37.50 |
|  | 2746163334000 3 | Teava din cupru avind diametrul exterior de pina la 15x1,0 mm | m | 151.50 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0.15 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0.15 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de | kg | 3.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2x2x500 mm |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x1,0 mm | m | 125.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 50.00 |
|  | 274616333442 | Teava din cupru 32x1,0 mm | m | 126.25 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0.50 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0.20 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 4.375 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | IE07A | Verificarea la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 400.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 36.00 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 16.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 125.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 16.25 |
|  | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 7.50 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Transport |  |  |  |  |
| Colectarea depozitarea materialelor |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
| Total Lucrari de constructie - montaj |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 11-06-001 -01 | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu o ramura de intrare si iesire (O2,AER, Vaccum) | buc | 1.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5.15 |
|  | 1010838 | Solventi pentru vopsele P-4 | t | 0.00 |
|  | 1011111 | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t | 0.007 |
|  | 1011292 | White-spirit | t | 0.00 |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0.00 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0.238 |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 10.00 |
|  | 1130021 | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu | t | 0.00 |
|  | 1130227 | Email "ХВ-124" de protectie, verde | t | 0.00 |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 3.00 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0.04 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 0.23 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0.53 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0.03 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | 11-06-001 -01 | Panou gaze medicale cu fixare de perete cu bara pentru accesorii | buc | 6.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30.90 |
|  | 1010838 | Solventi pentru vopsele P-4 | t | 0.00 |
|  | 1011111 | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t | 0.042 |
|  | 1011292 | White-spirit | t | 0.00 |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0.001 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 1.427 |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 60.00 |
|  | 1130021 | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu | t | 0.00 |
|  | 1130227 | Email "ХВ-124" de protectie, verde | t | 0.00 |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 18.00 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0.24 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc | h-ut | 1.38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | electric (curentului continuu) |  |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 3.18 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0.18 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 |  | Panou suspendat de tavan (anestezic, chirurgical) | buc | 6.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 30.90 |
|  | 1010838 | Solventi pentru vopsele P-4 | t | 0.00 |
|  | 1011111 | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm | t | 0.042 |
|  | 1011292 | White-spirit | t | 0.00 |
|  | 1011513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0.001 |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 1.427 |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 60.00 |
|  | 1130021 | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu | t | 0.00 |
|  | 1130227 | Email "ХВ-124" de protectie, verde | t | 0.00 |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 18.00 |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut | 0.24 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut | 1.38 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 3.18 |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut | 0.18 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala |  |  |  |  |
| Transport |  |  |  |  |
| Colectarea depozitarea materialelor |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 10 | Pret furnizor | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu o ramura de intrare si iesire (O2,AER, Vaccum), predestinat pentru monitorizarea presiunii din reteaua de | buc | 1.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | gaze medicale, pentru 3 gaze, aer, oxigen, vaccum cu o intrare si o iesiri, cu panou electronic de monitorizare, cu sistem de alarma. Certificat de conformitate CE, ISO 13485, MDD93/42 EEC, tip SCHONN HST100 |  |  |
|  | 000123 | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu o ramura de intrare si iesire (O2,AER, Vaccum), predestinat pentru monitorizarea presiunii din reteaua de gaze medicale, pentru 3 gaze, aer, oxigen, vaccum cu o intrare si o iesiri, cu panou electronic de monitorizare, cu sistem de alarma. Certificat de conformitate CE, ISO 13485, MDD93/42 EEC, tip SCHONN HST100 | buc | 1.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 11 | Pret furnizor | Panou gaze medicale cu fixare de perete cu bara pentru accesorii si lumina de background, cu minim 2x2x2 prize de gaze medicale, Aer, O2, Vaccum cu minim 6 prize electrice tip SCHUKO, o priza ethernet, cu min. 2 bare (sus, jos) pentru accesorii, cu lumina de fundal, prize de echipotential 6 buc. Conform ISO 7396, ISO 13485, Certificat CE | buc | 3.00 |
|  | 000124 | Panou gaze medicale cu fixare de perete cu bara pentru accesorii si lumina de background, cu minim 2x2x2 prize de gaze medicale, Aer, O2, Vaccum cu minim 6 prize electrice tip SCHUKO, o priza ethernet, cu min. 2 bare (sus, jos) pentru accesorii, cu lumina de fundal, prize de echipotential 6 buc. Conform ISO 7396, ISO 13485, Certificat CE | buc | 3.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 12 | Pret furnizor | Panou gaze medicale cu fixare de perete cu bara pentru accesorii si lumina de background, cu minim 2x2x2 prize de gaze medicale, Aer, O2, vaccum cu minim 8 prize electrice tip SCHUKO, o priza ethernet, cu min. 2 bare (sus, jos) pentru accesorii, cu lumina de fundal, prize de echipotential 4 buc, priza AGSS-1 buc. Conform ISO 7396, ISO 13485, Certificat CE | buc | 3.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 000125 | Panou gaze medicale cu fixare de perete cu bara pentru accesorii si lumina de background, cu minim 2x2x2 prize de gaze medicale, Aer, O2, vaccum cu minim 8 prize electrice tip SCHUKO, o priza ethernet, cu min. 2 bare (sus, jos) pentru accesorii, cu lumina de fundal, prize de echipotential 4 buc, priza AGSS-1 buc. Conform ISO 7396, ISO 13485, Certificat CE | buc | 3.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | Pret furnizor | Pendant suspendat de tavan (anestezic) cu 1 brat, mobil, motorizat cu min 2 suporturi pentru monitor, unul cu sertar, cu minim 4x4x2 prize gaze medicale Aer, O2, vaccum cu minim 12 prize electrice SCHUCO, min. 2 prize ethernet, min. 6 prize de echipotential, priza AGSS 2 buc, suport perfuzii, cos pentru accesorii 1 buc, bara pentru accesorii 2 buc, vas colectorii secretii minim 2 l - 2 buc. Conform ISO 7396, ISO 13485, Certificat CE | buc | 3.00 |
|  | 000126 | Pendant suspendat de tavan (anestezic) cu 1 brat, mobil, motorizat cu min 2 suporturi pentru monitor, unul cu sertar, cu minim 4x4x2 prize gaze medicale Aer, O2, vaccum cu minim 12 prize electrice SCHUCO, min. 2 prize ethernet, min. 6 prize de echipotential, priza AGSS 2 buc, suport perfuzii, cos pentru accesorii 1 buc, bara pentru accesorii 2 buc, vas colectorii secretii minim 2 l - 2 buc. Conform ISO 7396, ISO 13485, Certificat CE | buc | 3.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | Pret furnizor | Pendant suspendat de tavan (chirurgical) cu 1 brat, mobil, motorizat cu min 2 suporturi pentru monitor, unul cu sertar, cu minim 4 prize gaze medicale Aer, cu minim 12 prize electrice SCHUCO, min. 2 prize ethernet, min. 6 prize de echipotential, suport perfuzii, cos pentru accesorii 1 buc, bara pentru accesorii 2 buc, vas colectorii secretii minim 2 l - 2 buc. Conform ISO 7396, ISO 13485, Certificat CE | buc | 3.00 |
|  | 000128 | Pendant suspendat de tavan (chirurgical) | buc | 3.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cu 1 brat, mobil, motorizat cu min 2 suporturi pentru monitor, unul cu sertar, cu minim 4 prize gaze medicale Aer, cu minim 12 prize electrice SCHUCO, min. 2 prize ethernet, min. 6 prize de echipotential, suport perfuzii, cos pentru accesorii 1 buc, bara pentru accesorii 2 buc, vas colectorii secretii minim 2 l - 2 buc. Conform ISO 7396, ISO 13485, Certificat CE |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | Pret furnizor | Sistem 2 lampi de operatie, echipate cu camera video pentru telemedicina, tip Pentaled 81. 81 reflectoare eliptice impartite in 9 module, fiecare continand 9 LED-uri. Lumina pre-concentrata la distante diferite (de la 80 cm la 200 cm). Echipat cu Modulul E-View pentru ajustarea luminozitatii pentru a obtine tipul de lumina pentru fiecare procedura chirurgicala. Structura de lumina a lampii usor de manevrat si foarte stabila. Intensitatea luminii Mt.1 : 160.000 lux + 160.000 lux, temperatura de culoare: 4.500/5.000 K; Diametrul reflectorului : 630 mm + 630 mm. Controalele de pe tastatura cu membrana active au urmatoarele functii: modificare temperatura de culoare (5000 ° K sau 4500 ° K) control luminozitatii (pana la 160 KLX), pornire / oprire. Producator European, Certifacat CE, inclusiv costul montarii | buc | 3.00 |
|  | 000127 | Sistem 2 lampi de operatie, echipate cu camera video pentru telemedicina, tip Pentaled 81. 81 reflectoare eliptice impartite in 9 module, fiecare continand 9 LED-uri. Lumina pre-concentrata la distante diferite (de la 80 cm la 200 cm). Echipat cu Modulul E-View pentru ajustarea luminozitatii pentru a obtine tipul de lumina pentru fiecare procedura chirurgicala. Structura de lumina a lampii usor de manevrat si foarte stabila. Intensitatea luminii Mt.1 : 160.000 lux + 160.000 lux, temperatura de culoare: 4.500/5.000 K; Diametrul reflectorului : 630 mm + 630 mm. Controalele de pe | buc | 3.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tastatura cu membrana active au urmatoarele functii: modificare temperatura de culoare (5000 ° K sau 4500 ° K) control luminozitatii (pana la 160 KLX), pornire / oprire. Producator European, Certifacat CE. |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | Pret furnizor | Masa de operatie electrica, alcatuita din 6 sectiuni, potrivita pentru toate tipurile de operatii si conditii de utilizare speciale, pentru radiografii si brat C, cu sistem de back up cu baterie. Stilul in forma de T, cu spatiu mare sub masa pentru radiografii si brat C. Rotile retractabile 360 grade, suportul pentru cap si cel de picioare se pot schimba pentru a indeplini cererile pentru diferite pozitii de operatii, sina laterala, acoperitorile si accesoriile mesei sunt din otel inoxidabil. Dimensiunea mesei: 2.000 mm x 520 mm; inaltime: 650 mm - 950 mm; rotire inainte-inapoi: + - 28 grade; rotire stanga-dreapta: + - 18 grade; spatarul de sus: 75 grade; spatarul de jos: 40 grade; ajustarea suportului pentru cap sus-jos: 80 grade; ajustarea suportului pentru picioare in jos: 90 grade; extindere: 180 grade; sase sectiuni permeabile razelor X; control electronic, cu display LCD si telecomanda; baza construita din inox, inclusiv costul montarii | buc | 3.00 |
|  | 000129 | Masa de operatie electrica, alcatuita din 6 sectiuni, potrivita pentru toate tipurile de operatii si conditii de utilizare speciale, pentru radiografii si brat C, cu sistem de back up cu baterie. Stilul in forma de T, cu spatiu mare sub masa pentru radiografii si brat C. Rotile retractabile 360 grade, suportul pentru cap si cel de picioare se pot schimba pentru a indeplini cererile pentru diferite pozitii de operatii, sina laterala, acoperitorile si accesoriile mesei sunt din otel inoxidabil. Dimensiunea | buc | 3.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mesei: 2.000 mm x 520 mm; inaltime: 650 mm - 950 mm; rotire inainte-inapoi: + - 28 grade; rotire stanga-dreapta: + - 18 grade; spatarul de sus: 75 grade; spatarul de jos: 40 grade; ajustarea suportului pentru cap sus-jos: 80 grade; ajustarea suportului pentru picioare in jos: 90 grade; extindere: 180 grade; sase sectiuni permeabile razelor X; control electronic, cu display LCD si telecomanda; baza construita din inox |  |  |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | Pret furnizor | Statie de vaccum medical, compus din: 2 pompe 60m3/h, panou de control, rezervor de vacuum 500 L, 2 filtre bacteriologice in sistem by-pass, recipient colectare secretii 1 buc montat in sistem by-pass, temperatura de operare: (+ 10) - (+45)°C, alimentare: 380VAC, 50 Hz, inclusiv costul montarii | buc | 1.00 |
|  | 000130 | Statie de vaccum medical, compus din: 2 pompe 60m3/h, panou de control, rezervor de vacuum 500 L, 2 filtre bacteriologice in sistem by-pass, recipient colectare secretii 1 buc montat in sistem by-pass, temperatura de operare: (+ 10) - (+45)°C, alimentare: 380VAC, 50 Hz | buc | 1.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 18 | Pret furnizor | Suport perfuzii | buc | 6.00 |
|  | 000131 | Suport perfuzii | buc | 6.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | Pret furnizor | Aspirator secretii tip ventury | buc | 12.00 |
|  | 000132 | Aspirator secretii tip ventury | buc | 12.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 20 | Pret furnizor | Vas pentru secretii min 2 l | buc | 6.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 000133 | Vas pentru secretii min 2 l | buc | 6.00 |
|  |  | Total |  |  |
| 21 | Pret furnizor | Umedificator cu debitmetru- 9 | buc | 9.00 |
|  | 000135 | Umedificator cu debitmetru- 9 | buc | 9.00 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Colectarea depozitarea materialelor |  |  |  |  |
| Total Utilaj |  |  |  |  |

Total

Total deviz:

Inclusiv salariu

Conducătorul grupului de lucru:   BRÎNZA Gheorghe                                               L.Ș.