Anexa nr.1

la Caietul de sarcini

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație etaj 3 bloc A, in cadrul IMSP Policlinica de Stat

Autoritatea contractantă:  IMSP Policlinica de Stat

1.1 Lucrari de reparatie a birourilor sectiei Consultativ - Diagnostice

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Biroul 326 (ginecologie (cab. medic)) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera |  |  |  | m2 | 1,40 |
| 2 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usa cu supralumina si usa intre birouri) |  |  |  | m2 | 4,75 |
| 3 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (cu supralumina cu piza HPL fara prag - culoarea, tip sticla de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 2,78 |
| 4 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 1,97 |
| 5 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle (set) |  |  |  | buc | 2,00 |
| 6 | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set) |  |  |  | buc | 2,00 |
| 7 | CK07B |  | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi |  |  |  | m | 11,40 |
| 8 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  |  | m | 11,40 |
| 9 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  | m2 | 2,85 |
| 10 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  | m2 | 2,85 |
| 11 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  |  | m | 11,40 |
| 12 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 | 2,85 |
| 13 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 2,85 |
| 14 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  | m2 | 2,85 |
| 15 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 2,85 |
| 16 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare |  |  |  | m2 | 1,40 |
|  |  |  | 1.1.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  | m2 | 17,55 |
| 18 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 17,55 |
| 19 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare) |  |  |  | buc | 4,00 |
|  |  |  | 1.1.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CL20A k=0,6 |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 21 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  | m2 | 2,85 |
| 22 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 | 5,00 |
| 23 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 | 5,00 |
| 24 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 | 5,00 |
| 25 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 | 2,85 |
| 26 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 5,00 |
| 27 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  | m2 | 46,97 |
| 28 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 46,97 |
| 29 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | 1.1.4. Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  |  | buc | 1,00 |
| 31 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  | buc | 1,00 |
| 32 | RpSC16A |  | Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic |  |  |  | buc | 2,00 |
| 33 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  | m2 | 1,40 |
| 34 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  | m2 | 1,40 |
| 35 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 | 1,40 |
| 36 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 1,40 |
| 37 | CK18C |  | Montarea profil de colt din aluminiu ( din materiale doar profil) |  |  |  | m | 4,20 |
| 38 | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  |  | buc | 1,00 |
| 39 | RpSD35A1 |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete |  |  |  | buc | 1,00 |
| 40 | RpSC31A |  | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | 1.1.5. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | RpCK41D |  | Desfacerea pardoselilor din laminat inclusiv plintele |  |  |  | m2 | 17,85 |
| 42 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  | m2 | 17,85 |
| 43 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 | 17,85 |
| 44 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  |  | m2 | 17,85 |
| 45 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  | m2 | 17,85 |
| 46 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei) |  |  |  | m2 | 19,55 |
|  |  |  | 1.2. Biroul 325 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera |  |  |  | m2 | 5,59 |
| 48 | RpCP35C |  | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la ferestre b=420 mm |  |  |  | m | 2,30 |
| 49 | RpCK41A Apl, |  | Desfacerea pervaz din scindura, dulapi, etc 2,3 m.l. |  |  |  | m2 | 0,92 |
| 50 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 | 0,92 |
| 51 | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=4 |  |  |  | m2 | 0,92 |
| 52 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usa intre birouri) |  |  |  | m2 | 1,89 |
| 53 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 1,89 |
| 54 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle (set) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 55 | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 56 | CK07B |  | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi |  |  |  | m | 5,10 |
| 57 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  |  | m | 5,10 |
| 58 | RpCJ06C k=1,15 |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime b=40 cm |  |  |  | m | 2,00 |
| 59 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  | m2 | 2,08 |
| 60 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  | m2 | 2,08 |
| 61 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  |  | m | 7,20 |
| 62 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 | 5,50 |
| 63 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 5,50 |
| 64 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  | m2 | 5,50 |
| 65 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 5,50 |
| 66 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare |  |  |  | m2 | 5,59 |
|  |  |  | 1.2.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  | buc | 5,00 |
| 68 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  | m2 | 21,55 |
| 69 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  | m2 | 17,55 |
| 70 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  | m2 | 21,55 |
| 71 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 | 21,55 |
| 72 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 | 21,55 |
| 73 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 21,55 |
| 74 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  | m2 | 21,55 |
| 75 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 21,55 |
| 76 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare) |  |  |  | buc | 5,00 |
|  |  |  | 1.2.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CL20A k=0,6 |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera) |  |  |  | buc | 2,00 |
| 78 | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor |  |  |  | kg | 15,20 |
| 79 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  | m2 | 50,31 |
| 80 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  | m2 | 50,31 |
| 81 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  | m2 | 50,31 |
| 82 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 | 50,31 |
| 83 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  | m2 | 50,31 |
| 84 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 | 48,39 |
| 85 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 | 48,39 |
| 86 | CF51B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  |  | m2 | -48,39 |
| 87 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 | 48,39 |
| 88 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 48,39 |
| 89 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  | m2 | 46,60 |
| 90 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 46,60 |
| 91 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant) |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | 1.2.4. Inlocuire lavuar |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  |  | buc | 1,00 |
| 93 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  | buc | 1,00 |
| 94 | RpSC16A |  | Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic |  |  |  | buc | 2,00 |
| 95 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 1,92 |
| 96 | CK18C |  | Montarea profil de colt din aluminiu ( din materiale doar profil) |  |  |  | m | 4,40 |
| 97 | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  |  | buc | 1,00 |
| 98 | RpSD35A1 |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete (Baterie medicala cu actionare cot instalare pe perete) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 99 | RpSC31A |  | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | 1.2.5. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  | m2 | 21,55 |
| 101 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  | m2 | 21,55 |
| 102 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 | 21,55 |
| 103 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  |  | m2 | 21,55 |
| 104 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  | m2 | 21,55 |
| 105 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei) |  |  |  | m2 | 23,34 |
|  |  |  | 1.2.6. Lucrari la sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | RpIB10D k=0,6 |  | Montarea radiatoarelor bimetalice 500 (Doar manopera cu K=0,6 - demontare) |  |  |  | buc | 2,00 |
| 107 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25 |  |  |  | buc | 4,00 |
| 108 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR bazalt d25 |  |  |  | m | 2,00 |
| 109 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25 mm |  |  |  | buc | 2,00 |
| 110 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  |  | buc | 4,00 |
| 111 | RpIB10D |  | Montarea radiatoarelor bimetalice 500 (Doar manopera - material din demontare) |  |  |  | buc | 2,00 |
| 112 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  | m | 2,00 |
| 113 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  | m | 2,00 |
|  |  |  | 1.3. Biroul 324, 325a |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  |  | m2 | 7,87 |
| 115 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  |  |  | m2 | 3,22 |
| 116 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 1,89 |
| 117 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle (set) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 118 | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 119 | CK07B |  | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi |  |  |  | m | 5,10 |
| 120 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  |  | m | 5,10 |
| 121 | CD72I |  | Pereti despartitori plane din PGC 12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea peste 4 m |  |  |  | m2 | 5,84 |
| 122 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie () |  |  |  | m2 | 3,00 |
| 123 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  | m2 | 0,77 |
| 124 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  |  | m | 5,10 |
| 125 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  | m2 | 0,77 |
| 126 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 | 0,77 |
| 127 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 0,77 |
| 128 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  | m2 | 0,77 |
| 129 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 0,77 |
|  |  |  | 1.3.2. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  | buc | 2,00 |
| 131 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  | m2 | 12,22 |
| 132 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  | m2 | 12,22 |
| 133 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  | m2 | 12,22 |
| 134 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 | 12,22 |
| 135 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 | 12,22 |
| 136 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 12,22 |
| 137 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  | m2 | 12,22 |
| 138 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 12,22 |
| 139 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare) |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | 1.3.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | CL20A k=0,6 |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera) |  |  |  | buc | 2,00 |
| 141 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  | m2 | 26,46 |
| 142 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  | m2 | 50,90 |
| 143 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  | m2 | 50,90 |
| 144 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 | 50,90 |
| 145 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  | m2 | 50,90 |
| 146 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 | 50,90 |
| 147 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 | 50,90 |
| 148 | CF51B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  |  | m2 | -50,90 |
| 149 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 | 56,74 |
| 150 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 56,74 |
| 151 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  | m2 | 56,74 |
| 152 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 56,74 |
| 153 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant) |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | 1.3.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  | m2 | 21,55 |
| 155 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  | m2 | 21,55 |
| 156 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 | 21,55 |
| 157 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  |  | m2 | 21,55 |
| 158 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  | m2 | 21,55 |
| 159 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei) |  |  |  | m2 | 23,34 |
|  |  |  | 1.3.5. FInisarea perete/tavan placat partea din coridor |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 | 8,84 |
| 161 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 8,84 |
| 162 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  | m2 | 8,84 |
| 163 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 8,84 |
|  |  |  | 1.3.6. Canal de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm - tub |  |  |  | m2 | 6,08 |
| 165 | RpVA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  |  | m2 | 3,91 |
| 166 | RpVA11C |  | Confectionarea si montarea coturilor, din tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm |  |  |  | m2 | 1,20 |
| 167 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Apl. - mascare canal |  |  |  | m2 | 3,92 |
| 168 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  | m2 | 3,92 |
| 169 | CF53B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2 |  |  |  | m2 | -3,92 |
| 170 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  |  | m | 4,84 |
| 171 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 | 3,92 |
| 172 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 3,92 |
| 173 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 | 3,92 |
| 174 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 3,92 |
|  |  |  | 1.3.7. Inlocuire Chiuveta |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  |  | buc | 1,00 |
| 176 | RpSC11A |  | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox |  |  |  | buc | 1,00 |
| 177 | RpSC16A |  | Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic |  |  |  | buc | 2,00 |
| 178 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, etc. la pereti |  |  |  | m2 | 2,72 |
| 179 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 1,92 |
| 180 | CK18C |  | Montarea profil de colt din aluminiu ( din materiale doar profil) |  |  |  | m | 4,40 |
| 181 | RpSC23A |  | Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida |  |  |  | buc | 1,00 |
| 182 | RpSD35A1 |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete |  |  |  | buc | 1,00 |
| 183 | RpSC31A |  | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | 1.4. Biroul 323 ORL (cab.medic), 322 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera |  |  |  | m2 | 2,80 |
| 185 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usa cu supralumina si usa intre birouri) |  |  |  | m2 | 4,75 |
| 186 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti - Pervazul usii infundate |  |  |  | m2 | 0,62 |
| 187 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (cu supralumina cu piza HPL fara prag - culoarea, tip sticla de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 2,78 |
| 188 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 1,97 |
| 189 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle (set) |  |  |  | buc | 2,00 |
| 190 | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set) |  |  |  | buc | 0,00 |
| 191 | CK07B |  | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi |  |  |  | m | 11,40 |
| 192 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  |  | m | 11,40 |
| 193 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  |  | 100m2 | 0,01 |
| 194 | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie |  |  |  | m2 | 2,92 |
| 195 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  | m2 | 2,85 |
| 196 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  |  | m | 11,40 |
| 197 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  | m2 | 2,85 |
| 198 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 | 5,77 |
| 199 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 5,77 |
| 200 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  | m2 | 5,77 |
| 201 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 5,77 |
| 202 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare |  |  |  | m2 | 2,80 |
|  |  |  | 1.4.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | CL20A k=0,6 |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 204 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  | m2 | 11,50 |
| 205 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 | 11,50 |
| 206 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 | 11,50 |
| 207 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 | 11,50 |
| 208 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 | 11,50 |
| 209 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 11,50 |
| 210 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  | m2 | 105,06 |
| 211 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 105,06 |
| 212 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | 1.4.3. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  | buc | 8,00 |
| 214 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  | m2 | 39,60 |
| 215 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 39,60 |
| 216 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare) |  |  |  | buc | 8,00 |
|  |  |  | 1.4.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  | m2 | 39,60 |
| 218 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  | m2 | 39,60 |
| 219 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 | 39,60 |
| 220 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  |  | m2 | 39,60 |
| 221 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  | m2 | 39,60 |
| 222 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei) |  |  |  | m2 | 43,24 |
|  |  |  | 1.4.5. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  |  | m2 | 5,80 |
| 224 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  |  | m | 14,20 |
| 225 | RpIC29A |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  |  | buc | 4,00 |
| 226 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator) |  |  |  | buc | 2,00 |
| 227 |  |  | Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari |  |  |  | buc | 20,00 |
| 228 |  |  | Garnituri |  |  |  | buc | 8,00 |
| 229 | IC43A |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" |  |  |  | buc | 4,00 |
| 230 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR bazalt d25 |  |  |  | m | 15,80 |
| 231 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida 1" |  |  |  | buc | 20,00 |
| 232 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25 |  |  |  | buc | 4,00 |
| 233 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25 |  |  |  | buc | 16,00 |
| 234 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  | m | 15,80 |
| 235 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  | m | 15,80 |
| 236 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25 mm |  |  |  | buc | 2,00 |
| 237 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI |  |  |  | buc | 4,00 |
| 238 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI |  |  |  | buc | 4,00 |
| 239 | IC30D |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4 |  |  |  | buc | 8,00 |
| 240 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4 |  |  |  | buc | 2,00 |
| 241 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 3/4 |  |  |  | buc | 2,00 |
| 242 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4 |  |  |  | buc | 4,00 |
|  |  |  | 1.4.6. Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  |  | buc | 2,00 |
| 244 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  | buc | 2,00 |
| 245 | RpSC16A |  | Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic |  |  |  | buc | 4,00 |
| 246 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  | m2 | 3,84 |
| 247 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  | m2 | 3,84 |
| 248 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 | 3,84 |
| 249 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 3,84 |
| 250 | CK18C |  | Montarea profil de colt din aluminiu ( din materiale doar profil) |  |  |  | m | 8,80 |
| 251 | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  |  | buc | 2,00 |
| 252 | RpSD35A1 |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete |  |  |  | buc | 1,00 |
| 253 | RpSD35A1 |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete (Baterie medicala cu actionare cot instalare pe perete) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 254 | RpSC31A |  | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare |  |  |  | buc | 4,00 |
|  |  |  | 1.5. Birourile 319, 319a, 320, 321 oftalmologie (cab.medic), 321a |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1. Timplarie, inclusiv inf. usii si finisare din coridor |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera |  |  |  | m2 | 5,60 |
| 256 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usa cu supralumina si fara) |  |  |  | m2 | 10,14 |
| 257 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (cu supralumina cu piza HPL fara prag - culoarea, tip sticla de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 2,78 |
| 258 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 7,44 |
| 259 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle (set) |  |  |  | buc | 5,00 |
| 260 | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set) |  |  |  | buc | 5,00 |
| 261 | CK07B |  | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi |  |  |  | m | 27,80 |
| 262 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  |  | m | 27,80 |
| 263 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  |  | 100m2 | 0,01 |
| 264 | CD72I |  | Pereti despartitori plane din PGC 12,5 mm cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea peste 4 m |  |  |  | m2 | 5,84 |
| 265 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie () |  |  |  | m2 | 3,00 |
| 266 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  | m2 | 6,95 |
| 267 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  |  | m | 27,80 |
| 268 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  | m2 | 6,95 |
| 269 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 | 15,79 |
| 270 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 15,79 |
| 271 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  | m2 | 15,79 |
| 272 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 15,79 |
| 273 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare |  |  |  | m2 | 5,60 |
|  |  |  | 1.5.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  |  |  | m2 | 1,00 |
| 275 | CL20A k=0,6 |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera) |  |  |  | buc | 4,00 |
| 276 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  | m2 | 14,70 |
| 277 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  | m2 | 14,70 |
| 278 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 | 14,70 |
| 279 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  | m2 | 14,70 |
| 280 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 | 14,70 |
| 281 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 | 14,70 |
| 282 | CF51B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  |  | m2 | -14,70 |
| 283 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 | 14,70 |
| 284 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 14,70 |
| 285 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  | m2 | 147,74 |
| 286 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 147,74 |
| 287 | RpCR06A1 |  | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, un strat, peste vopseaua existenta (Biroul 320) |  |  |  | m2 | 38,63 |
| 288 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant) |  |  |  | buc | 4,00 |
| 289 | CI18C |  | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil Fisii protectie perete din demontare |  |  |  | m | 5,00 |
|  |  |  | 1.5.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  | m2 | 64,21 |
| 291 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  | m2 | 64,21 |
| 292 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 | 64,21 |
| 293 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  |  | m2 | 64,21 |
| 294 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  | m2 | 64,21 |
| 295 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei) |  |  |  | m2 | 70,62 |
|  |  |  | 1.5.4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  | buc | 14,00 |
| 297 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Apl. - mascare canal |  |  |  | m2 | 3,87 |
| 298 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  |  | m | 4,80 |
| 299 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 | 3,87 |
| 300 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 3,87 |
| 301 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  | m2 | 52,58 |
| 302 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 52,58 |
| 303 | RpCR06A1 |  | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, un strat, peste vopseaua existenta (Biroul 320) |  |  |  | m2 | 15,68 |
| 304 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare) |  |  |  | buc | 14,00 |
|  |  |  | 1.5.5. Inlocuire lavuare |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | RpSC13A |  | Demontarea unei oglinzi din semicristal |  |  |  | buc | 1,00 |
| 306 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  |  | buc | 3,00 |
| 307 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  | buc | 3,00 |
| 308 | RpSC16A |  | Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic |  |  |  | buc | 6,00 |
| 309 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  | m2 | 5,76 |
| 310 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  | m2 | 5,76 |
| 311 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 5,76 |
| 312 | CK18C |  | Montarea profil de colt din aluminiu ( din materiale doar profil) |  |  |  | m | 13,20 |
| 313 | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  |  | buc | 3,00 |
| 314 | RpSD35A1 |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete (Baterie medicala cu actionare cot instalare pe perete) |  |  |  | buc | 3,00 |
| 315 | RpSC31A |  | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare |  |  |  | buc | 6,00 |
| 316 | RpSC30A |  | Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (din demontare) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | 1.5.6. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  |  | m2 | 11,60 |
| 318 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  |  | m | 28,40 |
| 319 | RpIC29A |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  |  | buc | 8,00 |
| 320 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator) |  |  |  | buc | 4,00 |
| 321 |  |  | Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari |  |  |  | buc | 40,00 |
| 322 |  |  | Garnituri |  |  |  | buc | 16,00 |
| 323 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR bazalt d25 |  |  |  | m | 31,60 |
| 324 | IC43A |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" |  |  |  | buc | 8,00 |
| 325 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida 1" |  |  |  | buc | 40,00 |
| 326 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25 |  |  |  | buc | 8,00 |
| 327 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25 |  |  |  | buc | 32,00 |
| 328 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  | m | 31,60 |
| 329 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  | m | 31,60 |
| 330 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25 mm |  |  |  | buc | 4,00 |
| 331 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI |  |  |  | buc | 8,00 |
| 332 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI |  |  |  | buc | 8,00 |
| 333 | IC30D |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4 |  |  |  | buc | 16,00 |
| 334 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4 |  |  |  | buc | 4,00 |
| 335 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 3/4 |  |  |  | buc | 4,00 |
| 336 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4 |  |  |  | buc | 8,00 |
|  |  |  | 1.6. Biroul 318 fizioterapie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera |  |  |  | m2 | 2,80 |
| 338 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  |  | m2 | 2,10 |
| 339 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 2,10 |
| 340 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle (set) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 341 | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 342 | CK07B |  | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi |  |  |  | m | 5,20 |
| 343 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  |  | m | 5,20 |
| 344 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  | m2 | 1,30 |
| 345 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  |  | m | 5,20 |
| 346 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  | m2 | 1,30 |
| 347 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 | 1,30 |
| 348 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 1,30 |
| 349 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  | m2 | 1,30 |
| 350 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 1,30 |
| 351 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare |  |  |  | m2 | 2,80 |
|  |  |  | 1.6.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | CL20A k=0,6 |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera) |  |  |  | buc | 2,00 |
| 353 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  | m2 | 2,85 |
| 354 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 | 2,85 |
| 355 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 | 2,85 |
| 356 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 | 2,85 |
| 357 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 | 2,85 |
| 358 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 2,85 |
| 359 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  | m2 | 63,23 |
| 360 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 63,23 |
| 361 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant) |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | 1.6.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  | buc | 4,00 |
| 363 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  | m2 | 3,20 |
| 364 | RpCJ18B |  | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane - reparatie fisuri |  |  |  | m2 | 3,20 |
| 365 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  | m2 | 31,85 |
| 366 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 31,85 |
| 367 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare) |  |  |  | buc | 4,00 |
|  |  |  | 1.6.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 368 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  | m2 | 31,55 |
| 369 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  | m2 | 31,55 |
| 370 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 | 31,55 |
| 371 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  |  | m2 | 31,55 |
| 372 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  | m2 | 31,55 |
| 373 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei) |  |  |  | m2 | 33,69 |
|  |  |  | 1.6.5. Canal mascare |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Apl. - mascare canal |  |  |  | m2 | 3,05 |
| 375 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  |  | m | 3,90 |
| 376 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  | m2 | 3,05 |
| 377 | CF53B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2 |  |  |  | m2 | -3,05 |
| 378 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 | 3,05 |
| 379 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 3,05 |
| 380 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 | 3,05 |
| 381 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 3,05 |
|  |  |  | 1.6.6. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 382 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  |  | m2 | 5,80 |
| 383 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  |  | m | 14,20 |
| 384 | RpIC29A |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  |  | buc | 4,00 |
| 385 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator) |  |  |  | buc | 2,00 |
| 386 |  |  | Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari |  |  |  | buc | 20,00 |
| 387 |  |  | Garnituri |  |  |  | buc | 8,00 |
| 388 | IC43A |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" |  |  |  | buc | 4,00 |
| 389 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR bazalt d25 |  |  |  | m | 15,80 |
| 390 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida 1" |  |  |  | buc | 20,00 |
| 391 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25 |  |  |  | buc | 4,00 |
| 392 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25 |  |  |  | buc | 16,00 |
| 393 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  | m | 15,80 |
| 394 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  | m | 15,80 |
| 395 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25 mm |  |  |  | buc | 2,00 |
| 396 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI |  |  |  | buc | 4,00 |
| 397 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI |  |  |  | buc | 4,00 |
| 398 | IC30D |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4 |  |  |  | buc | 8,00 |
| 399 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4 |  |  |  | buc | 2,00 |
| 400 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 3/4 |  |  |  | buc | 2,00 |
| 401 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4 |  |  |  | buc | 4,00 |
|  |  |  | 1.6.7. Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  |  | buc | 1,00 |
| 403 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  | buc | 1,00 |
| 404 | RpSC16A |  | Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic |  |  |  | buc | 2,00 |
| 405 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  | m2 | 1,92 |
| 406 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  | m2 | 1,92 |
| 407 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 | 1,92 |
| 408 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 1,92 |
| 409 | CK18C |  | Montarea profil de colt din aluminiu ( din materiale doar profil) |  |  |  | m | 4,40 |
| 410 | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  |  | buc | 1,00 |
| 411 | RpSD35A1 |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete |  |  |  | buc | 1,00 |
| 412 | RpSC31A |  | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | 1.7. Biroul 317 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 413 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usa) |  |  |  | m2 | 2,10 |
| 414 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera |  |  |  | m2 | 1,40 |
| 415 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 2,10 |
| 416 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle (set) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 417 | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 418 | CK07B |  | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi |  |  |  | m | 5,20 |
| 419 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  |  | m | 5,20 |
| 420 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  | m2 | 1,82 |
| 421 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  |  | m | 5,20 |
| 422 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  | m2 | 1,82 |
| 423 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 | 1,82 |
| 424 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 1,82 |
| 425 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  | m2 | 1,82 |
| 426 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 1,82 |
| 427 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare |  |  |  | m2 | 1,40 |
|  |  |  | 1.7.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 428 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  | buc | 2,00 |
| 429 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  | m2 | 5,50 |
| 430 | RpCJ18B |  | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane - reparatie fisuri |  |  |  | m2 | 5,50 |
| 431 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  | m2 | 13,50 |
| 432 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 13,50 |
| 433 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare) |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | 1.7.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  | m2 | 1,40 |
| 435 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 | 1,40 |
| 436 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 | 1,40 |
| 437 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 | 1,40 |
| 438 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 | 6,40 |
| 439 | RpCJ18B |  | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane - reparatie fisuri |  |  |  | m2 | 5,00 |
| 440 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 6,40 |
| 441 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  | m2 | 49,71 |
| 442 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 49,71 |
|  |  |  | 1.7.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  | m2 | 13,50 |
| 444 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  | m2 | 13,50 |
| 445 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 | 13,50 |
| 446 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  |  | m2 | 13,50 |
| 447 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  | m2 | 13,50 |
| 448 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei) |  |  |  | m2 | 15,27 |
|  |  |  | 1.7.5. Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent |  |  |  |  |  |  |  |
| 449 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  |  | buc | 1,00 |
| 450 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  | buc | 1,00 |
| 451 | RpSC16A |  | Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic |  |  |  | buc | 2,00 |
| 452 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  | m2 | 1,92 |
| 453 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  | m2 | 1,92 |
| 454 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 | 1,92 |
| 455 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 1,92 |
| 456 | CK18C |  | Montarea profil de colt din aluminiu ( din materiale doar profil) |  |  |  | m | 4,40 |
| 457 | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  |  | buc | 1,00 |
| 458 | RpSD35A1 |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete |  |  |  | buc | 1,00 |
| 459 | RpSC31A |  | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | 1.7.6. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 460 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  |  | m2 | 2,90 |
| 461 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  |  | m | 7,10 |
| 462 | RpIC29A |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  |  | buc | 2,00 |
| 463 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 464 |  |  | Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari |  |  |  | buc | 10,00 |
| 465 |  |  | Garnituri |  |  |  | buc | 4,00 |
| 466 | IC43A |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" |  |  |  | buc | 2,00 |
| 467 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR bazalt d25 |  |  |  | m | 6,00 |
| 468 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida 1" |  |  |  | buc | 4,00 |
| 469 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25 |  |  |  | buc | 2,00 |
| 470 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25 |  |  |  | buc | 8,00 |
| 471 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  | m | 6,00 |
| 472 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  | m | 6,00 |
| 473 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25 mm |  |  |  | buc | 1,00 |
| 474 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI |  |  |  | buc | 2,00 |
| 475 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI |  |  |  | buc | 2,00 |
| 476 | IC30D |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4 |  |  |  | buc | 4,00 |
| 477 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4 |  |  |  | buc | 1,00 |
| 478 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 3/4 |  |  |  | buc | 1,00 |
| 479 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4 |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | 1.8. Birou 315 urolog (cab.medic), 316 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera |  |  |  | m2 | 2,80 |
| 481 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn |  |  |  | m2 | 6,41 |
| 482 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti - Pervazul usii infundate |  |  |  | m2 | 0,62 |
| 483 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (cu supralumina cu piza HPL fara prag - culoarea, tip sticla de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 2,78 |
| 484 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 3,68 |
| 485 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle (set) |  |  |  | buc | 3,00 |
| 486 | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set) |  |  |  | buc | 3,00 |
| 487 | CK07B |  | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi |  |  |  | m | 16,35 |
| 488 | RpCP35C |  | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la ferestre b=420 mm |  |  |  | m | 1,15 |
| 489 | RpCK41A Apl, |  | Desfacerea pervaz din scindura, dulapi, etc 1,15 m.l. |  |  |  | m2 | 0,46 |
| 490 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 | 0,46 |
| 491 | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=4 |  |  |  | m2 | 0,46 |
| 492 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  |  | m | 16,35 |
| 493 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  |  | 100m2 | 0,01 |
| 494 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  | m2 | 4,09 |
| 495 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  |  | m | 16,35 |
| 496 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  | m2 | 4,09 |
| 497 | СF59A |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie |  |  |  | m2 | 6,24 |
| 498 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 | 10,33 |
| 499 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 10,33 |
| 500 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  | m2 | 10,33 |
| 501 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 10,33 |
| 502 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare |  |  |  | m2 | 2,80 |
|  |  |  | 1.8.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | CL20A k=0,6 |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera) |  |  |  | buc | 3,00 |
| 504 | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor |  |  |  | kg | 7,20 |
| 505 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  | m2 | 30,51 |
| 506 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  | m2 | 54,46 |
| 507 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  | m2 | 54,46 |
| 508 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 | 54,46 |
| 509 | CF17B |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  |  | m2 | 54,46 |
| 510 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 5,76 |
| 511 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 | 48,70 |
| 512 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 | 48,70 |
| 513 | CF51B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  |  | m2 | -48,70 |
| 514 | RpCJ06C k=1,15 |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime b=40 cm |  |  |  | m | 5,25 |
| 515 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  | m2 | 2,10 |
| 516 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 | 50,80 |
| 517 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 50,80 |
| 518 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  | m2 | 98,03 |
| 519 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 98,03 |
| 520 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant) |  |  |  | buc | 3,00 |
|  |  |  | 1.8.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 521 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  | buc | 9,00 |
| 522 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  | m2 | 4,20 |
| 523 | RpCJ18B |  | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane - reparatie fisuri |  |  |  | m2 | 4,20 |
| 524 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  | m2 | 35,60 |
| 525 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 35,60 |
| 526 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare) |  |  |  | buc | 9,00 |
|  |  |  | 1.8.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  | m2 | 18,00 |
| 528 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  | m2 | 17,60 |
| 529 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  | m2 | 35,60 |
| 530 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 | 35,60 |
| 531 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  |  | m2 | 35,60 |
| 532 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  | m2 | 34,40 |
| 533 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei) |  |  |  | m2 | 37,68 |
| 534 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  |  |  | m2 | 1,20 |
|  |  |  | 1.8.5. Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent si vasul de closet |  |  |  |  |  |  |  |
| 535 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  |  | buc | 2,00 |
| 536 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  | buc | 2,00 |
| 537 | RpSC16A |  | Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic |  |  |  | buc | 4,00 |
| 538 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  |  | buc | 1,00 |
| 539 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 3,84 |
| 540 | CK18C |  | Montarea profil de colt din aluminiu ( din materiale doar profil) |  |  |  | m | 8,80 |
| 541 | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  |  | buc | 2,00 |
| 542 | RpSC24A1 |  | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  |  | buc | 1,00 |
| 543 | RoSD18A |  | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet de serviciu 1/2 |  |  |  | buc | 1,00 |
| 544 | CE34B |  | Taierea placilor - Taiere teava - apl. |  |  |  | m | 1,00 |
| 545 | RpSB15A |  | Montarea furtunului gofrat pentru vas closet |  |  |  | buc | 1,00 |
| 546 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa 110 fonoabsorbant |  |  |  | buc | 1,00 |
| 547 | RpSD35A1 |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete |  |  |  | buc | 2,00 |
| 548 | RpSC31A |  | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare |  |  |  | buc | 4,00 |
|  |  |  | 1.8.6. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 549 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  |  | m2 | 8,41 |
| 550 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  |  | m | 14,20 |
| 551 | RpIC29A |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  |  | buc | 4,00 |
| 552 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator) |  |  |  | buc | 2,00 |
| 553 |  |  | Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari |  |  |  | buc | 40,00 |
| 554 |  |  | Garnituri |  |  |  | buc | 10,00 |
| 555 | IC43A |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" |  |  |  | buc | 4,00 |
| 556 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR bazalt d25 |  |  |  | m | 15,80 |
| 557 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida 1" |  |  |  | buc | 20,00 |
| 558 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25 |  |  |  | buc | 4,00 |
| 559 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25 |  |  |  | buc | 20,00 |
| 560 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  | m | 15,80 |
| 561 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  | m | 15,80 |
| 562 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25 mm |  |  |  | buc | 2,00 |
| 563 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI |  |  |  | buc | 4,00 |
| 564 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI |  |  |  | buc | 4,00 |
| 565 | IC30D |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4 |  |  |  | buc | 8,00 |
| 566 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4 |  |  |  | buc | 2,00 |
| 567 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 3/4 |  |  |  | buc | 2,00 |
| 568 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4 |  |  |  | buc | 4,00 |
|  |  |  | 1.8.7. Canal mascare |  |  |  |  |  |  |  |
| 569 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Apl. - mascare canal |  |  |  | m2 | 1,08 |
| 570 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  |  | m | 1,20 |
| 571 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  | m2 | 1,08 |
| 572 | CF53B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=2 |  |  |  | m2 | -1,08 |
| 573 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 | 1,08 |
| 574 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 1,08 |
| 575 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 | 1,08 |
| 576 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 1,08 |
|  |  |  | 1.9. Biroul 311 USG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 577 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera |  |  |  | m2 | 5,59 |
| 578 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usa cu supralumina ) |  |  |  | m2 | 1,89 |
| 579 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (cu supralumina cu piza HPL fara prag - culoarea, tip sticla de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 2,78 |
| 580 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle (set) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 581 | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 582 | CK07B |  | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi |  |  |  | m | 6,20 |
| 583 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  |  | m | 6,20 |
| 584 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  | m2 | 1,55 |
| 585 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  |  | m | 6,20 |
| 586 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  | m2 | 1,55 |
| 587 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 | 1,55 |
| 588 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 1,55 |
| 589 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  | m2 | 1,55 |
| 590 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,15 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 1,55 |
| 591 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare |  |  |  | m2 | 5,59 |
|  |  |  | 1.9.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 592 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  | m2 | 24,35 |
| 593 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  | m2 | 24,35 |
| 594 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 | 24,35 |
| 595 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  |  | m2 | 24,35 |
| 596 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  | m2 | 24,35 |
| 597 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei) |  |  |  | m2 | 26,26 |
|  |  |  | 1.9.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 598 | CL20A k=0,6 |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera) |  |  |  | buc | 2,00 |
| 599 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 | 4,00 |
| 600 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  | m2 | 4,00 |
| 601 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 | 4,00 |
| 602 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 | 4,00 |
| 603 | CF51B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  |  | m2 | -4,00 |
| 604 | RpCJ18B |  | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane - reparatie fisuri |  |  |  | m2 | 5,50 |
| 605 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 | 9,50 |
| 606 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 9,50 |
| 607 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  | m2 | 55,98 |
| 608 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 55,98 |
| 609 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant) |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | 1.9.4. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 610 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  | buc | 6,00 |
| 611 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  | m2 | 3,65 |
| 612 | RpCJ18B |  | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane - reparatie fisuri |  |  |  | m2 | 3,65 |
| 613 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  | m2 | 24,35 |
| 614 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 24,35 |
| 615 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare) |  |  |  | buc | 6,00 |
|  |  |  | 1.9.5. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 616 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  |  | m2 | 5,80 |
| 617 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  |  | m | 14,20 |
| 618 | RpIC29A |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  |  | buc | 4,00 |
| 619 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator) |  |  |  | buc | 2,00 |
| 620 |  |  | Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari |  |  |  | buc | 20,00 |
| 621 |  |  | Garnituri |  |  |  | buc | 8,00 |
| 622 | IC43A |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" |  |  |  | buc | 4,00 |
| 623 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR bazalt d25 |  |  |  | m | 15,80 |
| 624 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida 1" |  |  |  | buc | 20,00 |
| 625 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25 |  |  |  | buc | 4,00 |
| 626 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25 |  |  |  | buc | 16,00 |
| 627 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  | m | 15,80 |
| 628 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  | m | 15,80 |
| 629 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25 mm |  |  |  | buc | 2,00 |
| 630 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI |  |  |  | buc | 4,00 |
| 631 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI |  |  |  | buc | 4,00 |
| 632 | IC30D |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4 |  |  |  | buc | 8,00 |
| 633 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4 |  |  |  | buc | 2,00 |
| 634 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 3/4 |  |  |  | buc | 2,00 |
| 635 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4 |  |  |  | buc | 4,00 |
|  |  |  | 1.9.6. Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent |  |  |  |  |  |  |  |
| 636 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  |  | buc | 1,00 |
| 637 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  | buc | 1,00 |
| 638 | RpSC16A |  | Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic |  |  |  | buc | 2,00 |
| 639 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  | m2 | 1,92 |
| 640 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  | m2 | 1,92 |
| 641 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 | 1,92 |
| 642 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 1,92 |
| 643 | CK18C |  | Montarea profil de colt din aluminiu ( din materiale doar profil) |  |  |  | m | 4,40 |
| 644 | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  |  | buc | 1,00 |
| 645 | RpSD35A1 |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete |  |  |  | buc | 1,00 |
| 646 | RpSC31A |  | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | 1.10. Biroul 310 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10.1. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 647 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Demontare pt depozitare pe perioada reparatiilor - k-0.3, din resurse doar manopera |  |  |  | m2 | 2,80 |
| 648 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usa ) |  |  |  | m2 | 2,10 |
| 649 | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 2,10 |
| 650 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle (set) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 651 | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri (set) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 652 | CK07B |  | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi |  |  |  | m | 5,20 |
| 653 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  |  | m | 5,20 |
| 654 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  | m2 | 1,30 |
| 655 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  | m2 | 1,30 |
| 656 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) |  |  |  | m | 5,20 |
| 657 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 | 1,30 |
| 658 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 1,30 |
| 659 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  | m2 | 1,30 |
| 660 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 1,30 |
| 661 | CK32B |  | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, - Storuri si accesorii - din demontare |  |  |  | m2 | 2,80 |
|  |  |  | 1.10.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 662 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  |  | m2 | 17,35 |
| 663 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  | m2 | 17,35 |
| 664 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 | 17,35 |
| 665 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  |  | m2 | 17,35 |
| 666 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  | m2 | 17,35 |
| 667 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei) |  |  |  | m2 | 18,95 |
|  |  |  | 1.10.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 668 | CL20A k=0,6 |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie -demontare (doar manopera) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 669 | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 | 3,00 |
| 670 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  | m2 | 3,00 |
| 671 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |  | m2 | 3,00 |
| 672 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 | 3,00 |
| 673 | CF51B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  |  | m2 | -3,00 |
| 674 | RpCJ18B |  | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane - reparatie fisuri |  |  |  | m2 | 5,50 |
| 675 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 | 8,50 |
| 676 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  | m2 | 8,50 |
| 677 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  | m2 | 47,06 |
| 678 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 47,06 |
| 679 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, si montate in zidarie 200x300h (se exclude lant) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | 1.10.4. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 680 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  | buc | 6,00 |
| 681 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca |  |  |  | m2 | 3,65 |
| 682 | RpCJ18B |  | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane - reparatie fisuri |  |  |  | m2 | 3,65 |
| 683 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (WeissGrund sau analog) |  |  |  | m2 | 24,35 |
| 684 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex anti microbiana Caparol latex Hygiene sau analog consum 0,25 kg/m2, culoarea de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 24,35 |
| 685 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (doar manopera - din demontare) |  |  |  | buc | 6,00 |
|  |  |  | 1.10.5. Inlocuire lavuar si reparatia peretelui adiacent |  |  |  |  |  |  |  |
| 686 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  |  | buc | 1,00 |
| 687 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  | buc | 1,00 |
| 688 | RpSC16A |  | Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic |  |  |  | buc | 2,00 |
| 689 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  |  | m2 | 1,92 |
| 690 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  |  | m2 | 1,92 |
| 691 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  | m2 | 1,92 |
| 692 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (*Tip, dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) |  |  |  | m2 | 1,92 |
| 693 | CK18C |  | Montarea profil de colt din aluminiu ( din materiale doar profil) |  |  |  | m | 4,40 |
| 694 | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  |  | buc | 1,00 |
| 695 | RpSD35A1 |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete |  |  |  | buc | 1,00 |
| 696 | RpSC31A |  | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. - din demontare |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | 1.10.6. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 697 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  |  | m2 | 2,90 |
| 698 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  |  | m | 7,10 |
| 699 | RpIC29A |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" |  |  |  | buc | 2,00 |
| 700 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 701 |  |  | Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari |  |  |  | buc | 10,00 |
| 702 |  |  | Garnituri |  |  |  | buc | 4,00 |
| 703 | IC43A |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 1" -2" |  |  |  | buc | 2,00 |
| 704 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR bazalt d25 |  |  |  | m | 6,00 |
| 705 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida 1" |  |  |  | buc | 4,00 |
| 706 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25 |  |  |  | buc | 2,00 |
| 707 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25 |  |  |  | buc | 8,00 |
| 708 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  | m | 6,00 |
| 709 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |  | m | 6,00 |
| 710 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet PPR d25 mm |  |  |  | buc | 1,00 |
| 711 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI |  |  |  | buc | 2,00 |
| 712 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 25x3/4" FI |  |  |  | buc | 2,00 |
| 713 | IC30D |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x3/4 |  |  |  | buc | 4,00 |
| 714 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 3/4 |  |  |  | buc | 1,00 |
| 715 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 3/4 |  |  |  | buc | 1,00 |
| 716 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 3/4 |  |  |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | 1.11. Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |  |
| 717 | TrB05B2-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m - Transportare mobilier-utilaj |  |  |  | t | 12,50 |
| 718 | TrB05B2-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m - Transportare mobilier-utilaj |  |  |  | t | 12,50 |
| 719 | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  | t | 83,50 |
| 720 | TrB22C1A2 |  | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m |  |  |  | t | 83,50 |
| 721 | TsH92B |  | Incarcarea in auto |  |  |  | t | 83,50 |
| 722 | TsI50C10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km |  |  |  | t | 83,50 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Demontare/montarea climatizatoarelor (326 ginecologie (cab.medic), 323 ORL (cab.medic), 321 oftalmologie (cab.medic), 318 fizioterapie, 315 urolog (cab.medic), 311 USG) |  |  |  |  |  |  |  |
| 723 | VC37A k=0.4 |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Din resurse doar manopera si utilaj cu K=0.4 demontarea unitatilor interioare si conducte/canale) |  |  |  | buc | 6,00 |
| 724 | VC37A k=0.6 |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari USG (Din resurse doar manopera si utilaj cu K=0.6, freon. dibluri montarea unitatilor interioare si conducte/canale demontate pina la reparatie) |  |  |  | buc | 6,00 |

1.2 Lucrări de reparație a coridorului bloc A, în cadrul secției Consultativ Diagnostice

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |  |
|  |  | 1.1. Timplarie |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.), inclusiv usa din hol arcuita pentru reinstalare | m2 | 32,52 |
| 2 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 89,82 |
| 3 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,15 |
| 4 | СF59P | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (12,5 mm rezistent la umezeala) (inclusiv partile superioare a usilor de acces la debara) | m2 | 64,46 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - grund patrundere adinca | m2 | 64,46 |
| 6 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - apl. profil de colt ( se exclud suruburi) | m | 27,60 |
| 7 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 64,46 |
| 8 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 64,46 |
| 9 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | -64,46 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 64,46 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k-2 la materiale | m2 | 64,46 |
| 12 | CK06A | Usi din Pal intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente (se exclude vata minerala) - (Usi pentru debarale si cutii de mascare a comunicatiilor instalate cu balamale, inclusiv tocul si baghetele, toate partile incleiate cu banda cant) - Tip, parametri culoare de coordonat cu beneficiarul | m2 | 67,12 |
| 13 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul) | m2 | 2,98 |
| 14 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din demontare) | m2 | 5,18 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (putere de acoperire sporita;permeabilitate la vapori; acoperire elastica; rezistenta prin frecare umeda - Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 64,46 |
|  |  | 1.2. Pardoseli |  |  |  |
| 16 | RpCK42E | Desfacerea plintelor (k-0,3 la norma) | m | 153,56 |
| 17 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 241,48 |
| 18 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 241,48 |
| 19 | IzF20D | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet (doar manopera) | m | 142,00 |
| 20 |  | Profil I Rost Dilatatie 2000 x 100 x 8,5 mm (Densitate 50 kg/m3, polietilena expandata, rezistent la solventi, nu absoarbe apa , consum 1,05m.l./m.l.) | m | 142,00 |
| 21 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 241,48 |
| 22 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-6 - (grosime medie 6 cm) | m2 | 241,48 |
| 23 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 241,48 |
| 24 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (inclusiv racordare la pereti 10 cm) (Covor PVC/tip omogen medicinal/Grup T/Antibacterial/Antistatic/2mm /garantia de la producator 10 ani, culoare de concretizat cu beneficiar); (Pretul profil p.v.c. pervaz pardoseala se aplica pentru setul profil TK si profil connelure pardoseala! cantitatea m.l. se va concretiza la excutia lucrarii real fata de prevederile normei) | m2 | 256,84 |
| 25 | CK18C | Montarea profilului de imbinare intre blocuri la pardosea din inox T | m | 2,70 |
|  |  | 1.3. Pereti |  |  |  |
| 26 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului - Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare (consum - 0,27 kg/m2) | m2 | 47,50 |
| 27 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 47,50 |
| 28 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 47,50 |
| 29 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (k=5 la manopera, utilaj si 15 la materiale, grosime medie 2 cm ) | m2 | 47,50 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 47,50 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k-2 la materiale | m2 | 47,50 |
| 32 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite tavane aplicativ - curatirea tavane pe sectoare decojite | m2 | 102,73 |
| 33 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului de patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 102,73 |
| 34 | RpCJ18B | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane | m2 | 102,73 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 568,82 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (putere de acoperire sporita;permeabilitate la vapori; acoperire elastica; rezistenta prin frecare umeda - Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 568,82 |
| 37 | CI18C | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil Fisii protectie perete h- 200 mm (culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m | 14,00 |
|  |  | 1.4. Alte lucrari |  |  |  |
| 38 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 33,78 |
| 39 | TrB22C1A2 | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m | t | 33,78 |
| 40 | TsH92B | Incarcarea in auto | t | 33,78 |
| 41 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 33,78 |

1.3 Lucrări de reparative a grupului tehnico - sanitar in cadrul sectiei Consultativ - Diagnostice

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |  |
|  |  | 1.1. Tavan |  |  |  |
| 1 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Riglete pentru lambriu | m3 | 0,017 |
| 2 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 0,017 |
| 3 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,017 |
| 4 | CK28B | Tavane suspendate executate pe santier din lambriu pvc cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice | m2 | 5,78 |
| 5 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm ( k-0,2 manopera) | buc | 2,00 |
| 6 | VA02B2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane ce se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 1,36 |
| 7 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x250 (se exclude lant) | buc | 6,00 |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |  |
| 8 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 80,55 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 172,50 |
| 10 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului - Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare (consum - 0,27 kg/m2) | m2 | 172,50 |
| 11 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 172,50 |
| 12 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 172,50 |
| 13 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului - Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare (consum - 0,27 kg/m2) | m2 | 7,84 |
| 14 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 42,60 |
| 15 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 10,24 |
| 16 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi calitatea I de aceeasi culoare si format cu dimensiuni, tip, culoare, format se va coordona cu beneficiarul, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 172,50 |
| 17 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv b-37 cm | m | 10,24 |
| 18 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv b-12 cm | m | 42,60 |
| 19 | CK18B | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din materiale doar baghete- corniere interioare/exterioare) | m | 157,96 |
|  |  | 1.3. Pardoseli |  |  |  |
| 20 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 33,75 |
| 21 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 33,75 |
| 22 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 0,51 |
| 23 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 33,75 |
| 24 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ghidroizol sau analog" - 2 straturi: suprafata neteda (inclusiv 200 mm pe pereti) | m2 | 39,21 |
| 25 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 33,75 |
| 26 | CG01A1 k-2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-2 | m2 | -33,75 |
| 27 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 calitatea I - cu dimensiuni, tip, culoare, format se va coordona cu beneficiaru | m2 | 33,75 |
|  |  | 1.4. Timplarie |  |  |  |
| 28 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 11,48 |
| 29 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( pinza HPL fara prag - culoarea, tip de coordonat cu beneficiarul) | m2 | 5,30 |
| 30 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice destinate institutiilor medicale inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa oarbe fara prag, tip material, umplutura, de coordonat cu beneficiarul) | m2 | 6,18 |
| 31 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glafuri, sorturi, etc. - aplicativ demontarea pervaz pe durata reparatiei | m | 2,80 |
| 32 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (pervaz din demontare) | m | 2,80 |
| 33 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice destinate institutiilor medicale la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi - destinat pentru cabina WC a personalului medical H=2500mm, L=1600 mm, latime canat 850 mm (tip material, umplutura, de coordonat cu beneficiarul) | m2 | 4,00 |
| 34 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin Aplicativ bare pe perete pentru persoane cu dizabilitati | buc | 2,00 |
| 35 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Ancore de fixare | buc | 12,00 |
| 36 | CN34A | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti Aplicativ- Se exclude ipsos, hirtie, bagheta - Folie autoadeziva pentu geam model, tip, culoare de coordonat cu beneficiarul | m2 | 0,90 |
|  |  | 1.5. Instalatii sanitare |  |  |  |
| 37 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm | buc | 2,00 |
| 38 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 6,00 |
| 39 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 10,00 |
| 40 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
| 41 | RpSC07A | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat | buc | 2,00 |
| 42 | RpSA14B | Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 8,00 |
| 43 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 16,00 |
| 44 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot fix 20x1/2 | buc | 12,00 |
| 45 | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet de serviciu 1/2 | buc | 6,00 |
| 46 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 4,00 |
| 47 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,00 |
| 48 | SC08B | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat (Tragator pt. closet rigid) | buc | 5,00 |
| 49 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| 50 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100x100 mm. | buc | 2,00 |
| 51 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 10,00 |
| 52 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d50 mm | buc | 2,00 |
| 53 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d50 mm | buc | 8,00 |
| 54 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m | 12,00 |
| 55 | RpSA41H | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 5" | buc | 3,00 |
| 56 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Teava de scurgere d110 mm fonoabsorbanta | m | 12,00 |
| 57 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 10,00 |
| 58 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 110x110 fonoabsorbant | buc | 3,00 |
| 59 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu 110x110x50 fonoabsorbant | buc | 1,00 |
| 60 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 110 fonoabsorbant | buc | 1,00 |
| 61 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 8,00 |
| 62 | RpSF06A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 0,80 |
| 63 | RpSF08A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,20 |
|  |  | 1.6. Reparatia la sistema de incalzire |  |  |  |
| 64 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2,90 |
| 65 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 12,00 |
| 66 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 8,00 |
| 67 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (se exclude radiator) | buc | 2,00 |
| 68 |  | Radiatoare bimetal (Sectie) 16 bari | buc | 20,00 |
| 69 |  | Garnituri | buc | 8,00 |
| 70 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Futorka 25x1/2 | buc | 8,00 |
| 71 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" Dop radiator 1/2 | buc | 2,00 |
| 72 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet de aerisire 1/2 | buc | 2,00 |
| 73 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet cu sfera cu olandez FE-FI 1/2 | buc | 6,00 |
| 74 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR bazalt | m | 12,00 |
| 75 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida 3/4 | buc | 12,00 |
| 76 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord PPR 20x1/2" FE | buc | 6,00 |
| 77 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR 20x1/2" FI | buc | 2,00 |
| 78 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d20 | buc | 4,00 |
| 79 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Coturi d20 45,90 gr | buc | 20,00 |
| 80 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 12,00 |
| 81 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 12,00 |
| 82 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Robinet PPR d20 mm | buc | 2,00 |
|  |  | 1.7. Alte lucrari |  |  |  |
| 83 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 14,82 |
| 84 | TrB22C1A2 | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m | t | 14,82 |
| 85 | TsH92B | Incarcarea in auto | t | 14,82 |
| 86 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 14,82 |

1.4 Lucrări de modernizarea partiala a retelelor electrice interioare la etajul 3 Bloc A

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice (DEMONTAREA APARATELOR DE PROTECTIE DIN TABLOURI EXISTENTE) | buc | 300,000 |
| 2 | RpEG17B | Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice | buc | 2,000 |
| 3 | RpED20A | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp (DEMONTARE CABLU SECTIUNEA 3*1.5mm2; CABLU SECTIUNEA 3*2.5mm2) | m | 1 050,000 |
| 4 | RpED20B | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x35 mmp (DEMONTARE CABLU SECTIUNEA 1*50mm2) | m | 70,000 |
| 5 | RpEA11A | Demontari CANAL CABLU PLASTIC sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC) | m | 50,000 |
| 6 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (DEMONTARE CORP DE ILUMINAT EXISTENT) | buc | 75,000 |
| 7 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice (DEMONTARE INTRERUPATOARE EXISTENTE) | buc | 20,000 |
| 8 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice (DEMONTARE PRIZE EXISTENTE) | buc | 160,000 |
| 9 | RpEQ03A k=0,5 | Demontarea cutiei (CUTIEI DE RAMIFICATIE EXISTENTA) | buc | 100,000 |
|  |  | 1.2. Lucrari de constructie |  |  |
| 10 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti | m | 1 100,000 |
| 11 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 1 100,000 |
| 12 | RpCU05A 1 | Executarea strapungerilor pentru TRECEREA CABLURILOR , in pereti sau plansee, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 70,000 |
| 13 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc | 70,000 |
| 14 | RpCU05A 1 | Executarea strapungerilor pentru CUTII DE PRIZE, INTRERUPATOARE SI CUTII DE RAMIFICATIE , in pereti sau plansee, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 300,000 |
| 15 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc | 300,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare 2.1. Completare panou PDG existent |  |  |
| 16 | 08-03- 526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (INTRERUPATOR AUT. DE PUTERE 3P, In=80A, Icu=12,5kA [BA88-32/3P/80A]) | buc | 1,000 |
| 17 | 08-02- 144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 (PAPUC DE CUPRU COSITOR P/U CABLU CU SECTIUNEA 25mm2 [JG25mm2]) | 100 buc | 0,050 |
| 18 | PRET DE PIATA | PAPUC DE CUPRU COSITOR P/U CABLU CU SECTIUNEA 25mm2 [JG25mm2] | buc | 5,000 |
| 19 | 08-02- 159-1 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 (MANUSA TERMORETRACTABILA 16/25mm2, 5 IESIRI) | buc | 1,000 |
| 20 | PRET DE PIATA | MANUSA TERMORETRACTABILA 16/25mm2, 5 IESIRI | buc | 1,000 |
| 21 | PRET DE PIATA | TUB TERMORETRACTABIL 20/10mm | m | 3,000 |
| 22 | PRET DE PIATA | ETICHETA PENTRU CABLU | buc | 1,000 |
|  |  | 2.2. Completarea panou de distributie ЩО-4 |  |  |
| 23 | 08-03- 572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (TABLOU DE DISTRIBUTIE METALIC IP31, 800*650*250mm [ЩМП-4-0 36 УХЛЗ IP31]) | buc | 1,000 |
| 24 | 08-03- 575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (SEPARATOR DE SARCINA 3P, In=100A, Un=400V [BP32И-31/3P/100A]) | buc | 1,000 |
| 25 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 25,000 |
| 26 | 08-03- 575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (BLOC DE DISTRIBUTIE PE SINA DIN (2*7) [РБД- 160А]) | buc | 3,000 |
| 27 | PRET DE PIATA | SET DE SINE (N-PE) CUPRU GAB.2 L=218mm | buc | 1,000 |
| 28 | 08-01- 052- 2(APLIC AT) | Montare Izolator butoias SM-35 | buc | 2,000 |
| 29 | PRET DE PIATA | IZOLATOR BUTOIAS SM-35 | buc | 2,000 |
| 30 | PRET DE PIATA | Sina de montare DIN 35*1mm | m | 1,000 |
| 31 | PRET DE PIATA | ETICHETA PENTRU CABLU | buc | 5,000 |
| 32 | 08-02- 144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 (PAPUC DE CUPRU COSITOR P/U CABLU CU SECTIUNEA 25mm2 [JG25mm2]) | 100 buc | 0,100 |
| 33 | PRET DE PIATA | PAPUC DE CUPRU COSITOR P/U CABLU CU SECTIUNEA 25mm2 [JG25mm2] | buc | 10,000 |
| 34 | 08-02- 159-1 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 (MANUSA TERMORETRACTABILA 16/25mm2, 5 IESIRI) | buc | 2,000 |
| 35 | PRET DE PIATA | MANUSA TERMORETRACTABILA 16/25mm2, 5 IESIRI | buc | 2,000 |
| 36 | PRET DE PIATA | TUB TERMORETRACTABIL 20/10mm | m | 6,000 |
| 37 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,000 |
|  |  | 2.3. Completarea panou de distributie ЩО-5 |  |  |
| 38 | 08-03- 572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (TABLOU DE DISTRIBUTIE METALIC IP31, 800*650*250mm [ЩМП-4-0 36 УХЛЗ IP31]) | buc | 1,000 |
| 39 | 08-03- 575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (SEPARATOR DE SARCINA 3P, In=100A, Un=400V [BP32И-31/3P/100A]) | buc | 1,000 |
| 40 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 30,000 |
| 41 | 08-03- 575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (BLOC DE DISTRIBUTIE PE SINA DIN (2*7) [РБД- 160А]) | buc | 3,000 |
| 42 | PRET DE PIATA | SET DE SINE (N-PE) CUPRU GAB.2 L=218mm | buc | 1,000 |
| 43 | 08-01- 052- 2(APLIC AT) | Montare Izolator butoias SM-35 | buc | 2,000 |
| 44 | PRET DE PIATA | IZOLATOR BUTOIAS SM-35 | buc | 2,000 |
| 45 | PRET DE PIATA | Sina de montare DIN 35*1mm | m | 1,000 |
| 46 | PRET DE PIATA | ETICHETA PENTRU CABLU | buc | 4,000 |
| 47 | 08-02- 144-4 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 (PAPUC DE CUPRU COSITOR P/U CABLU CU SECTIUNEA 25mm2 [JG25mm2]) | 100 buc | 0,050 |
| 48 | PRET DE PIATA | PAPUC DE CUPRU COSITOR P/U CABLU CU SECTIUNEA 25mm2 [JG25mm2] | buc | 5,000 |
| 49 | 08-02- 159-1 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 (MANUSA TERMORETRACTABILA 16/25mm2, 5 IESIRI) | buc | 1,000 |
| 50 | PRET DE PIATA | MANUSA TERMORETRACTABILA 16/25mm2, 5 IESIRI | buc | 1,000 |
| 51 | PRET DE PIATA | TUB TERMORETRACTABIL 20/10mm | m | 3,000 |
| 52 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor | buc | 1,000 |
|  |  | 2.4. Completare panou "Iluminat de avarie existent'' |  |  |
| 53 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,000 |
| 54 | PRET DE PIATA | Sina de montare DIN 35*1mm | m | 0,200 |
|  |  | 2.5. Cabluri si tevi |  |  |
| 55 | 08-02- 412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 17,500 |
| 56 | PRET DE PIATA | CABLU NA2XH-J 3*1.5mm2 | m | 550,000 |
| 57 | PRET DE PIATA | CABLU NA2XH-J 3*2.5mm2 | m | 1 100,000 |
| 58 | PRET DE PIATA | CABLU NHXH FF180 3*1.5mm2 | m | 100,000 |
| 59 | 08-02- 412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,800 |
| 60 | PRET DE PIATA | CABLU NA2XH-J 5*25mm2 | m | 80,000 |
| 61 | 08-02- 412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 1,200 |
| 62 | PRET DE PIATA | CABLU NHXH FF180 2*1.5mm2 | m | 120,000 |
| 63 | 08-02- 400-1 | Conductor pe profiluri, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 0,600 |
| 64 | PRET DE PIATA | CABLU ПВ-3 1*6mm2 | m | 60,000 |
| 65 | 08-02- 405-1 | Conductor pe constructii , sectiune pina la 16 mm2 | 100 m | 0,200 |
| 66 | PRET DE PIATA | CABLU ПВ-3 1*16mm2 | m | 20,000 |
| 67 | 08-02- 410-1 | Teava din PVC, diametru pina la 25 mm (TEAVA PVC CU DIAMETRU DN=16mm) | 100 m | 14,500 |
| 68 | PRET DE PIATA | TEAVA PVC CU DIAMETRU DN=16mm | m | 1 450,000 |
| 69 | Pret de piata | CUTIE DE RAMIFICATIE PENTRU CABLAJ ASCUNS [У-197 УХЛ4] | buc | 50,000 |
| 70 | Pret de piata | CUTIE PENTRU INTRERUPATOARE SI PRIZE [У- 196 УХЛ4] | buc | 250,000 |
|  |  | 2.6. Corpuri de iluminat |  |  |
| 71 | 08-03- 593-7 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi (CORP DE ILUMINAT LED [INCORPORAT] 600*600mm, 4000K, 3600ml, 34W, IP20 - 21BUC, CORP DE ILUMINAT LED [INCORPORAT] 600*600mm, 4000K, 3500ml, 40W, IP54 - 59BUC, CORP DE ILUMINAT LED [INCORPORAT] ROTUND 4000K, 2100ml, 23W, IP20 - 14BUC, CORP DE ILUMINAT LED [MONTARE PE POD] ROTUND, 4000K, 1350ml, 12W, IP54 - 5BUC) (SE EXCLUDE RESURSA PRIZA DE TAVAN si Dispozitiv de stringere - ramificare) | 100 buc | 0,990 |
| 72 | 08-03- 599-1 | Indicator de iesire, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (INDICATOR DE IESIRE 8W, IP20) | buc | 4,000 |
|  |  | 2.7. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 73 | 08-03- 591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (INTRERUPATOR CU O CLAPA 10A, 250V PENTRU MONTARE ASCUNSA IP20) | 100 buc | 0,140 |
| 74 | 08-03- 591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (INTRERUPATOR CU DOUA CLAPE 10A, 250V PENTRU MONTARE ASCUNSA IP20) | 100 buc | 0,090 |
| 75 | 08-03- 575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (SENZOR DE MISCARE IP20) | buc | 5,000 |
| 76 | 08-03- 591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (PRIZA PENTRU MONTARE ASCUNSA , Unom=250V, Inom=16A, IP20- 22BUC, PRIZA PENTRU MONTARE ASCUNSA , Unom=250V, Inom=16A, IP44- 190BUC) | 100 buc | 2,120 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Panou PDG existent |  |  |
| 77 | Pret de piata | INTRERUPATOR AUT. DE PUTERE 3P, In=80A, Icu=12,5kA [BA88-32/3P/80A] | buc | 1,000 |
|  |  | 3.2. Completarea panou de distributie ЩО-4 |  |  |
| 78 | Pret de piata | TABLOU DE DISTRIBUTIE METALIC IP31, 800*650*250mm [ЩМП-4-0 36 УХЛЗ IP31] | buc | 1,000 |
| 79 | Pret de piata | SEPARATOR DE SARCINA 3P, In=100A, Un=400V [BP32И-31/3P/100A] | buc | 1,000 |
| 80 | Pret de piata | INTRERUPATOR AUTOMAT 1P, In=16A, Icn=6kA, CARACTERISTICA C | buc | 4,000 |
| 81 | Pret de piata | INTRERUPATOR AUTOMAT 1P, In=10A, Icn=6kA, CARACTERISTICA B | buc | 7,000 |
| 82 | Pret de piata | INTRERUPATOR AUTOMAT 1P, In=6A, Icn=6kA, CARACTERISTICA B | buc | 1,000 |
| 83 | Pret de piata | INTRERUPATOR AUTOMAT DIFERENTIAL c-ca C 2P, Inom=16A, Idif=30mA | buc | 12,000 |
| 84 | Pret de piata | CONTACTOR MODULAR 4P, In=25A | buc | 1,000 |
| 85 | Pret de piata | BLOC DE DISTRIBUTIE [РБД-160А] | buc | 3,000 |
|  |  | 3.3. Completarea panou de distributie ЩО-5 |  |  |
| 86 | Pret de piata | TABLOU DE DISTRIBUTIE METALIC IP31, 800*650*250mm [ЩМП-4-0 36 УХЛЗ IP31] | buc | 1,000 |
| 87 | Pret de piata | SEPARATOR DE SARCINA 3P, In=100A, Un=400V [BP32И-31/3P/100A] | buc | 1,000 |
| 88 | Pret de piata | INTRERUPATOR AUTOMAT 1P, In=16A, Icn=6kA, CARACTERISTICA C | buc | 4,000 |
| 89 | Pret de piata | INTRERUPATOR AUTOMAT 1P, In=10A, Icn=6kA, CARACTERISTICA B | buc | 9,000 |
| 90 | Pret de piata | INTRERUPATOR AUTOMAT 1P, In=6A, Icn=6kA, CARACTERISTICA B | buc | 1,000 |
| 91 | Pret de piata | INTRERUPATOR AUTOMAT DIFERENTIAL c-ca C 2P, Inom=16A, Idif=30mA | buc | 15,000 |
| 92 | Pret de piata | CONTACTOR MODULAR 4P, In=25A | buc | 1,000 |
| 93 | Pret de piata | BLOC DE DISTRIBUTIE [РБД-160А] | buc | 3,000 |
|  |  | 3.4. Completare panou "Iluminat de avarie existent'' |  |  |
| 94 | Pret de piata | INTRERUPATOR AUTOMAT 1P, In=10A, Icn=6kA, CARACTERISTICA B | buc | 2,000 |
|  |  | 3.5. Corpuri de iluminat |  |  |
| 95 | Pret de piata | CORP DE ILUMINAT LED [INCORPORAT] 600*600mm, 4000K, 3600ml, 34W, IP20 | buc | 21,000 |
| 96 | Pret de piata | CORP DE ILUMINAT LED [INCORPORAT] 600*600mm, 4000K, 3500ml, 40W, IP54 | buc | 59,000 |
| 97 | Pret de piata | CORP DE ILUMINAT LED [INCORPORAT] ROTUND 4000K, 2100ml, 23W, IP20 | buc | 14,000 |
| 98 | Pret de piata | CORP DE ILUMINAT LED [MONTARE PE POD] ROTUND, 4000K, 1350ml, 12W, IP54 | buc | 5,000 |
| 99 | Pret de piata | INDICATOR DE IESIRE 8W, IP20 | buc | 4,000 |
|  |  | 3.6. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 100 | Pret de piata | INTRERUPATOR CU O CLAPA 10A, 250V PENTRU MONTARE ASCUNSA IP20 | buc | 14,000 |
| 101 | Pret de piata | INTRERUPATOR CU DOUA CLAPE 10A, 250V PENTRU MONTARE ASCUNSA IP20 | buc | 9,000 |
| 102 | Pret de piata | SENZOR DE MISCARE IP20 | buc | 5,000 |
| 103 | Pret de piata | PRIZA PENTRU MONTARE ASCUNSA , Unom=250V, Inom=16A, IP20 | buc | 22,000 |
| 104 | Pret de piata | PRIZA PENTRU MONTARE ASCUNSA , Unom=250V, Inom=16A, IP44 | buc | 190,000 |