| Instalarea aparatului de rezonanta magnetica nuclear 1.5 Tesla IMSP Centrul Mamei si Copilului, or. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Elemente constructive (18-204-C)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Platforma 1 |  |  |
| 1 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 mm gr.200 mm | m3 | 2,100 |
| 2 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.50 mm | m3 | 0,525 |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 3-7 mm gr.3 mm | m3 | 0,032 |
| 4 | CP51B | Grinzi prefabricate din beton armat (0.3x0.3x3.0 m), asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate pina la 1,5 t. | buc | 3,000 |
| 5 | CP51C | Placi prefabricate din beton (1.75x3.0x0.15h m), asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate pina la 3,5 t. | buc | 2,000 |
| 6 | TrB22D3H | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de peste 6 t / Manipularea utilajului | t | 6,100 |
|  |  | Capitolul 2. Platforma 2 |  |  |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 mm gr.200 mm | m3 | 2,100 |
| 8 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.50 mm | m3 | 0,525 |
| 9 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 3-7 mm gr.3 mm | m3 | 0,032 |
| 10 | CP51C | Placi prefabricate din beton (1.75x3.0x0.15h m), asezate pe pat pregatit din nisip, pietris si piatra sparta, greutate pina la 3,5 t. | buc | 2,000 |
| 11 | TrB22D3C | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t / Manipularea utilajului | t | 1,900 |
|  |  | Capitolul 3. Fundatie Fm-1 |  |  |
| 12 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 3,125 |
| 13 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 5,320 |
| 14 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 5,320 |
| 15 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 5,320 |
| 16 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 0,680 |
| 17 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C4/5 | m3 | 0,300 |
| 18 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,400 |
| 19 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 2,400 |
| 20 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 40,300 |
| 21 | CA03G01 | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 | m3 | 0,900 |
| 22 | CG32A1 | Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile | m3 | 1,925 |
|  |  | Capitolul 4. Stilp din beton si planseu |  |  |
| 23 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / Disc diamantat / Se exclude Automacara | m | 33,600 |
| 24 | RCsC02C | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm | m2 | 12,700 |
| 25 | RCsD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 3,500 |
| 26 | RCsD02C1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 178,300 |
| 27 | RCsB03C | Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existnte C16/20 | m3 | 5,700 |