CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Alimentarea cu energie electrica a punctului pentru recreerea angajatilor (statie terminus autobuze) str. Melestiu 18, or. Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu |  | m3 | 6,3000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,6230 |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  | h-om | 0,7560 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  | m3 | 5,7400 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,5678 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |
|  |  |  | Total CD |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 3 | 08-02-149-2 |  | Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 4 kg |  | 100 m | 0,6300 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 14,2380 |
|  | 5009040 |  | Cleme |  | 100 buc | 0,0504 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0026 |
|  | 5009202 |  | Ancoraj de cablu |  | 100 buc | 0,0504 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0126 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0030 |
|  | 5009825 |  | Cercel |  | buc | 5,0400 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,6804 |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 2,2680 |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut | 10,9620 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 |  |  | Cablu СИП-4-2х25 мм2 |  | m | 63,0000 |
|  | 561656 |  | Cablu СИП-4-2х25 мм2 |  | m | 66,1500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m | 0,2500 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,1000 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0021 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0010 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0024 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0975 |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 0,7500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 |  |  | Cablu AVKPR-16x16 mm2 |  | m | 25,0000 |
|  | 5616562 |  | Cablu AVKPR-16x16 mm2 |  | m | 26,2500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m | 0,0500 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,6200 |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0004 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0002 |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0005 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0195 |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 0,1500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 |  |  | Cablu ВВГнг 3x10 mm2 |  | m | 5,0000 |
|  | 5616563 |  | Cablu ВВГнг 3x10 mm2 |  | m | 5,2500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie - clema de derivare cu perforare LEAI 95-25/70-25 |  | 100 buc | 0,0400 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,8800 |
|  | 50093681 |  | Cleme in asortiment - clema de derivare cu perforare LEAI 95-25/70-25 |  | buc | 4,0800 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0044 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,0076 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie - clema de derivare cu perforare LEAI 95-25/25-16 |  | 100 buc | 0,0200 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,9400 |
|  | 50093682 |  | Cleme in asortiment - clema de derivare cu perforare LEAI 95-25/25-16 |  | buc | 2,0400 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0022 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,0038 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 11 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie - clema de ancorare LEA-JT 2x25 mm2 |  | 100 buc | 0,0200 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,9400 |
|  | 50093684 |  | Cleme in asortiment - clema de ancorare LEA-JT 2x25 mm2 |  | buc | 2,0400 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0022 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,0038 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | 08-02-152-4 |  | Constructii metalice de cablu: suportul constructiilor asamblate de cablu - suport clema de ancorare |  | 100 buc | 0,0200 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,5680 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,0736 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 0,2440 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 0,2440 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0082 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,4400 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 13 |  |  | suport clema de ancorare |  | buc | 2,0000 |
|  | 15 |  | suport clema de ancorare |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 14 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie - clema de asustinere intermediar LEA-JT 2x25 mm2 |  | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,4700 |
|  | 50093685 |  | Cleme in asortiment - clema de asustinere intermediar LEA-JT 2x25 mm2 |  | buc | 1,0200 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0011 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,0019 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 15 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie - clema de legare la pamint ПС-1-1 |  | 100 buc | 0,0300 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,4100 |
|  | 50093686 |  | Cleme in asortiment - clema de legare la pamint ПС-1-1 |  | buc | 3,0600 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0033 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,0057 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 |  |  | Curea de stringere |  | buc | 8,0000 |
|  | 18 |  | Curea de stringere |  | buc | 8,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 17 |  |  | Banda din otel inoxidabil 20 mm |  | m | 15,0000 |
|  | 19 |  | Banda din otel inoxidabil 20 mm |  | m | 15,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 18 |  |  | Clama pentru banda din otel inoxidabil 20 mm |  | buc | 15,0000 |
|  | 20 |  | Clama pentru banda din otel inoxidabil 20 mm |  | buc | 15,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 19 |  |  | Capacel ermetic pentru conductor SIP |  | buc | 2,0000 |
|  | 21 |  | Capacel ermetic pentru conductor SIP |  | buc | 2,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 20 | RpDE11A |  | Plantarea stilpilor din metal - Teava metalica profilata 100x100x6000x4 mm Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200 |  | buc | 1,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 0,3100 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,1500 |
|  | 28111063017951 |  | Teava metalica profilata 100x100x6000x4 mm |  | buc | 1,0200 |
|  | 2663102100001 |  | Beton |  | m3 | 0,1020 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 21 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1700 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0150 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,1000 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,7700 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 22 | 08-01-012-1 |  | Separator monopolar: cu cutite de legare la pamint, tensiune pina la 35 kV |  | set | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 36,6000 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,1000 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 2,2100 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 0,9000 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 0,9000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 6,7100 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 0,8100 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 1,4800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 23 |  |  | Separator de sarcina 2P/63A |  | buc | 1,0000 |
|  | 27 |  | Separator de sarcina 2P/63A |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 24 | 08-03-600-1 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,3400 |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t | 0,0000 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0100 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0100 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 25 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,1200 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0200 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0020 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 26 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N |  | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,6500 |
|  | 11110001000201 |  | Intrerupator automat In=C16A, U=230/400V, 1P |  | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  | buc | 2,0000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0050 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 27 |  |  | Electrod legare la pamint d=20 mm L=3 m |  | buc | 6,0000 |
|  | 30 |  | Electrod legare la pamint d=20 mm L=3 m |  | buc | 6,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 28 |  |  | Otel banda de 25x4 mm |  | m | 5,0000 |
|  | 41 |  | Otel banda de 25x4 mm |  | m | 5,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 29 | 08-02-396-1 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m |  | 100 m | 0,0700 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,6320 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,4788 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0560 |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 0,8750 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,0280 |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 0,8750 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,1225 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 0,8260 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,2219 |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 0,1729 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 30 |  |  | Furtun metalic izolat d 25 mm |  | m | 7,0000 |
|  | 412 |  | Furtun metalic izolat d 25 mm |  | m | 7,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |
|  |  |  | Total CD |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total cu CR |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 31 |  |  | Panou de evidenta metalic pentru 1 contor monofazat 63 A IP 54 |  | buc | 1,0000 |
|  | 25 |  | Panou de evidenta metalic pentru 1 contor monofazat 63 A IP 54 |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 32 |  |  | Contor electronic monofazat |  | buc | 1,0000 |
|  | 29 |  | Contor electronic monofazat |  | buc | 1,0000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cmd |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |