| Amenajarea microcomplexului sportiv | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Caiet de sarcini  № 2-1-2

Lucrari de costructie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucfrari de constructie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Miniteren de fotbal si teren de volei 1533.92m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (снятье растительного слоя) | 100 m3 |  |  |  | 6,136 |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  |  |  | 15,954 |  |  |  |  |  |
| 2 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км) | t |  |  |  | 1 012,387 |  |  |  |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t | h-ut |  |  |  | 261,196 |  |  |  |  |  |
| 3 | TsE04C |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории ) | 100m2 |  |  |  | 15,340 |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut |  |  |  | 1,365 |  |  |  |  |  |
| 4 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  | 76,696 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 69,026 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  |  |  | 84,366 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 7,670 |  |  |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  |  |  | 32,212 |  |  |  |  |  |
| 5 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  |  |  | 306,784 |  |  |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om. |  |  |  | 184,070 |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 |  |  |  | 62,277 |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 |  |  |  | 373,970 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  |  |  | 46,018 |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  |  |  | 12,885 |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  |  |  | 79,150 |  |  |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  |  |  | 4,602 |  |  |  |  |  |
| 6 | CA02C1 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте более 35 м, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма СА01, его укладка типичными средствами) | m3 |  |  |  | 184,070 |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om |  |  |  | 800,704 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 119,645 |  |  |  |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton clasa B25 | m3 |  |  |  | 190,558 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 18,591 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara | h-ut |  |  |  | 53,380 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata | h-ut |  |  |  | 101,239 |  |  |  |  |  |
| 7 | TsH37A |  | Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turnat pe un strat de 5 cm nisip (Спортивные площадки из резиновых смесей на бетонно-цементное основание с добавкой S 1500 толщиной 12 cм, на 5 см слой песка) | m2 |  |  |  | 1 533,920 |  |  |  |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om |  |  |  | 2 040,114 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 1 227,136 |  |  |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om |  |  |  | 76,696 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100802 |  | Резинобитум | t |  |  |  | 127,315 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  |  |  | 46,018 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270004037 |  | Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 l | h-ut |  |  |  | 145,722 |  |  |  |  |  |
| 8 | TsH38A |  | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортплощадок - футбольные ворота) | buc |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om |  |  |  | 5,480 |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om |  |  |  | 5,020 |  |  |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om |  |  |  | 26,860 |  |  |  |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic | h-om |  |  |  | 18,400 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 2,680 |  |  |  |  |  |
|  | 2722103111446 |  | Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A | m |  |  |  | 4,654 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  |  |  | 310,860 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200082 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 |  |  |  | 0,726 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  |  |  | 0,574 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102914164 |  | Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m | m3 |  |  |  | 1,188 |  |  |  |  |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg |  |  |  | 0,762 |  |  |  |  |  |
|  | 2430126103529 |  | Vopsea gri v.821 ntr 90-80 | kg |  |  |  | 1,782 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  |  |  | 0,138 |  |  |  |  |  |
| 9 | TsH38C |  | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal cu scaun, la teren volei (Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортплощадок- металлические столбы со скамейками, на волейбольной площадке) | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om |  |  |  | 0,350 |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om |  |  |  | 1,960 |  |  |  |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic | h-om |  |  |  | 13,060 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 1,060 |  |  |  |  |  |
|  | 2722103110624 |  | Teava const f S lc 127 x 4 OLT 35 S 404/1 CL. A | m |  |  |  | 2,030 |  |  |  |  |  |
|  | 2722103303776 |  | Teava sudata constr cmh 114 x 4 /OL 32 1 S 7657 | m |  |  |  | 1,386 |  |  |  |  |  |
|  | 2722103303738 |  | Teava sudata constr cmh 102 x 4 /OL 32 1 S 7657 | m |  |  |  | 7,445 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  |  |  | 155,430 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200082 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 |  |  |  | 0,363 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  |  |  | 0,287 |  |  |  |  |  |
|  | 2430126103529 |  | Vopsea gri v.821 ntr 90-80 | kg |  |  |  | 0,628 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  |  |  | 0,069 |  |  |  |  |  |
| 10 | TsH38D |  | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (Изготовление и установка щитов, ворот и столбов для спортплощадок- металлические столбы без скамеек, на волейбольной площадке) | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om |  |  |  | 1,070 |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om |  |  |  | 1,920 |  |  |  |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic | h-om |  |  |  | 15,500 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 1,060 |  |  |  |  |  |
|  | 2710602000092 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm | kg |  |  |  | 0,693 |  |  |  |  |  |
|  | 2722103303738 |  | Teava sudata constr cmh 102 x 4 /OL 32 1 S 7657 | m |  |  |  | 4,336 |  |  |  |  |  |
|  | 2722103215357 |  | Teava const f. s. A /10 x 1,5/ OLT 45 S 503/1 | m |  |  |  | 4,190 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  |  |  | 155,430 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200082 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 |  |  |  | 0,363 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  |  |  | 0,287 |  |  |  |  |  |
|  | 2430126103529 |  | Vopsea gri v.821 ntr 90-80 | kg |  |  |  | 0,733 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  |  |  | 0,059 |  |  |  |  |  |
| 11 | CO06B4 |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, залитые товарным бетоном) | m |  |  |  | 220,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om |  |  |  | 202,400 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 83,600 |  |  |  |  |  |
|  | 2732103646250 |  | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 |  |  |  | 429,286 |  |  |  |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg |  |  |  | 108,451 |  |  |  |  |  |
|  | 2811106302005 |  | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg |  |  |  | 1 412,125 |  |  |  |  |  |
|  | 2663102100908 |  | Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75) | m3 |  |  |  | 14,686 |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201751 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 |  |  |  | 11,297 |  |  |  |  |  |
| 12 | CO06B4 |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м,) | m |  |  |  | 220,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B | h-om |  |  |  | 202,400 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 83,600 |  |  |  |  |  |
|  | 2732103646250 |  | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 |  |  |  | 429,286 |  |  |  |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg |  |  |  | 108,451 |  |  |  |  |  |
|  | 2811106302005 |  | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare | kg |  |  |  | 1 412,125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Miniteren de fotbal si teren de volei 1533.92m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Teren sarituri in lungime 18m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (снятье растительного слоя) | 100 m3 |  |  |  | 0,090 |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  |  |  | 0,234 |  |  |  |  |  |
| 14 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км) | t |  |  |  | 14,850 |  |  |  |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t | h-ut |  |  |  | 3,831 |  |  |  |  |  |
| 15 | TsH36A01 |  | Amenajarea gropilor pentru sarituri (Благоустойство ям для прыжков) | buc |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om |  |  |  | 12,650 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 42,400 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  |  |  | 10,890 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102900888 |  | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 |  |  |  | 0,173 |  |  |  |  |  |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 |  |  |  | 0,190 |  |  |  |  |  |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg |  |  |  | 0,406 |  |  |  |  |  |
|  | 2873145887934 |  | Cuie cu cap plat. Tip C 2,24 x 40 S2111 | kg |  |  |  | 0,376 |  |  |  |  |  |
|  | 1725127333925 |  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime | m2 |  |  |  | 8,019 |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Teren sarituri in lungime 18m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Teren pentru acrobatica 147.73m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (снятье растительного слоя) | 100 m3 |  |  |  | 0,591 |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  |  |  | 1,537 |  |  |  |  |  |
| 17 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км) | t |  |  |  | 97,502 |  |  |  |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t | h-ut |  |  |  | 25,156 |  |  |  |  |  |
| 18 | TsE04C |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. III si IV (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт III и IV категории ) | 100m2 |  |  |  | 1,480 |  |  |  |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut |  |  |  | 0,132 |  |  |  |  |  |
| 19 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  | 7,386 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 6,647 |  |  |  |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  |  |  | 8,125 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 0,739 |  |  |  |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  |  |  | 3,102 |  |  |  |  |  |
| 20 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  |  |  | 29,546 |  |  |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om. |  |  |  | 17,728 |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 |  |  |  | 5,998 |  |  |  |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 |  |  |  | 36,017 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  |  |  | 4,432 |  |  |  |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  |  |  | 1,241 |  |  |  |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  |  |  | 7,623 |  |  |  |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  |  |  | 0,443 |  |  |  |  |  |
| 21 | CA02C1 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте более 35 м, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма СА01, его укладка типичными средствами) | m3 |  |  |  | 17,728 |  |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om |  |  |  | 77,117 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om |  |  |  | 11,523 |  |  |  |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton clasa B25 | m3 |  |  |  | 18,353 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  |  |  | 1,791 |  |  |  |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara | h-ut |  |  |  | 5,141 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata | h-ut |  |  |  | 9,750 |  |  |  |  |  |
| 22 | TsH37A |  | Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turnat pe un strat de 5 cm nisip (Спортивные площадки из резиновых смесей на бетонно-цементное основание с добавкой S 1500 толщиной 12 cм, на 5 см слой песка) | m2 |  |  |  | 147,730 |  |  |  |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator | h-om |  |  |  | 196,481 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 118,184 |  |  |  |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator | h-om |  |  |  | 7,386 |  |  |  |  |  |
|  | 2651122100802 |  | Резинобитум | t |  |  |  | 12,262 |  |  |  |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  |  |  | 4,432 |  |  |  |  |  |
|  | 2952270004037 |  | Malaxor mecanic de asfalt e 1001-3000 l | h-ut |  |  |  | 14,034 |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Teren pentru acrobatica 147.73m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Spatii verzi 380m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsH05D |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime (Равномерная укладка растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 30 см) | m2 |  |  |  | 380,000 |  |  |  |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor | h-om |  |  |  | 68,400 |  |  |  |  |  |
| 24 | TsH04B |  | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 20 cm (Ручное рыхление почвы для обеспечения схватывания с растительнвм слоем, выравнивания и доработки поверхности после рыхления почвы, средний грунт, глубина 20 см) | m2 |  |  |  | 380,000 |  |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om |  |  |  | 26,600 |  |  |  |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor | h-om |  |  |  | 76,000 |  |  |  |  |  |
| 25 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  |  |  | 3,800 |  |  |  |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor | h-om. |  |  |  | 18,316 |  |  |  |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-gazon canadian | kg |  |  |  | 15,048 |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Spatii verzi 380m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fondul social |  |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Transport material |  |  |  | 8,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucfrari de constructie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |