CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   LT.V.Alecsandri or.Calarasi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Consiliul rational Calarasi

3. Obiectul achiziţiilor  Reabilitarea terenului sportiv existent al Liceului Teoretic ,,Vasile Alecsandri",situat pe tern cu nr. cad.2501208.116 pe str.Toma Ciorba,nr.11,or.Calarasi,r-nul Calarasi.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reabilitarea terenului sportiv existent |  |  |
|  |  | 1.1. Sistematizarea pe verticala |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 20,000 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 124,200 |
| 3 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 415,800 |
| 4 | RpDE05A | Demontarea (deplantarea) din pamint a stilpilor metalici (volei,baschet s.a ) | buc | 6,000 |
| 5 | TsG06C | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm | buc | 3,000 |
| 6 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcarea pamantului,pietrisului | 100 m3 | 5,400 |
| 7 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 810,000 |
|  |  | 1.1.2. Lucrari de terasament |  |  |
| 8 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I / incarcarea pamantului,pietrisului | 100 m3 | 2,660 |
| 9 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 399,500 |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului cu pietris in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,660 |
| 11 | TsH03A | Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu | m3 | 5,000 |
| 12 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (pentrureutuilizare in zona verde) | t | 7,500 |
| 13 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,050 |
|  |  | 1.1.3. Fundatii Stadion N1 si N2 |  |  |
| 14 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 13,560 |
| 15 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...C8/10 | m3 | 16,000 |
| 16 | CC01E | Armaturi din otel beton B 500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si stilpi | kg | 810,770 |
| 17 | CC01F1 | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si stilpi | kg | 1 365,190 |
| 18 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Pi-1 | kg | 371,830 |
| 19 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 320,000 |
| 20 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 | m3 | 77,000 |
| 21 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 264,600 |
| 22 | TsD18A | Umplutura compactata in santuri, executata cu pamint provenit din teren usor | m3 | 173,000 |
|  |  | 1.1.4. Gard din plasa |  |  |
| 23 | CL08A | Elemente metalice (Panouri si stilpi ST-1,ST-2 ST-3, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 8,429 |
| 24 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 8,429 |
| 25 | CC09C | Montarea plasa rabit zincata pentru imprejmuiri, cu ochiuri 35x35 ф2,0 (128 ml x 4,2 h) Se exclude otel beton; consum plasa rabit zincata ф2,0 35x35 1.05 m2/m2 | m2 | 770,000 |
| 26 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal (2buc) | m2 | 4,000 |
|  |  | 1.2. Imbracaminte din placi beton pentru accese. |  |  |
| 27 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 4,700 |
| 28 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 117,500 |
| 29 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura din beton vibropresat PB 50.20.10 pe beton C15 | m | 10,000 |
| 30 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm /Placi beton B15GOST 17608-91 (vibropresat) gr.80mm | m2 | 470,000 |
|  |  | 1.3. Imbracaminte din placi beton pentru pietoni |  |  |
| 31 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 2,560 |
| 32 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 fr. 0-40, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr. 50 mm | m3 | 12,800 |
| 33 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura din beton vibropresat PB 50.20.10 pe beton C15 | m | 50,000 |
| 34 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm /Placi beton B15GOST 17608-91 (vibropresat) gr.60mm | m2 | 256,000 |
|  |  | 1.4. Imbracaminte din procauciuc (Teren baschet si volei) |  |  |
| 35 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 6,080 |
| 36 | TsD15B1 | Strat de repartitie din nisip cu granulatia mijlocie, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 150 mm | m3 | 91,650 |
| 37 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 fr. 0-40, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr. 150 mm | m3 | 91,650 |
| 38 | DA17B | Acoperirea cu folie din polietilen minimum 90mkr ( Aplicativ) | m2 | 608,000 |
| 39 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ф5Bp-I 150x150 (2.125 kg/m2) | kg | 1 222,000 |
| 40 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 gr.80 mm | m3 | 48,640 |
| 41 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite/aplicativ se exclude:pervaz din lemn,se modifica Mocheta,in placi de cauciuc gr.30mm | m2 | 608,000 |
| 42 | RpDE10C | Linii de marcaj cu latimea de 50mm | m2 | 6,000 |
| 43 | TsH38F | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet | buc | 2,000 |
| 44 | TsH38C | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal cu scaun, la teren volei | buc | 2,000 |
|  |  | 1.5. Imbracaminte din procauciuc (Teren mini-fotbal) |  |  |
| 45 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 4,640 |
| 46 | TsD15B1 | Strat de repartitie din nisip cu granulatia mijlocie, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 150 mm | m3 | 69,600 |
| 47 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 fr. 0-40, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr. 150 mm | m3 | 69,600 |
| 48 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire M400,fr20-40-100mm | m3 | 46,400 |
| 49 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire fr .2-20 -50mm | m3 | 23,200 |
| 50 | DA11C | Savura de granit fr.1,5mm ,gr. -30mm | m3 | 13,920 |
| 51 | TsH43B | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Odin PRO gr-35mm, si stratul de amortizare si protectie Snock Pad | m2 | 464,000 |
| 52 | RpDE10C | Linii de marcaj cu latimea de 50mm | m2 | 85,000 |
| 53 | TsH38A | Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal | buc | 2,000 |
|  |  | 1.6. Imbracaminte din procauciuc (Piste de alergari) |  |  |
| 54 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 2,365 |
| 55 | TsD15B1 | Strat de repartitie din nisip cu granulatia mijlocie, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 150 mm | m3 | 35,480 |
| 56 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300 fr. 0-40, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr. 150 mm | m3 | 35,480 |
| 57 | DA17B | Acoperirea cu folie din polietilen minimum 90mkr ( Aplicativ) | m2 | 236,500 |
| 58 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa ф5Bp-I 150x150 (2.125 kg/m2) | kg | 502,560 |
| 59 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 gr.80 mm | m3 | 18,920 |
| 60 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite/aplicativ se exclude:pervaz din lemn,se modifica Mocheta,in placi de cauciuc gr.30mm | m2 | 236,500 |
| 61 | RpDE10C | Linii de marcaj cu latimea de 50mm | m2 | 95,000 |
|  |  | 1.7. Rigole de apa pluviala |  |  |
| 62 | DE15A | Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor | m3 | 17,500 |
| 63 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr. 100mm | m3 | 7,000 |
| 64 | DA17B | Acoperirea cu folie din polietilen minimum 90mkr ( Aplicativ) | m2 | 70,000 |
| 65 | DI119 | Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale gr.100 mm | m3 | 7,000 |
| 66 | TsH33A | Rigola din masa plstic DN200 (1000x260x200) cu Gratar din otel zincat A15 | m | 70,000 |
|  |  | 1.8. Spatii verzi |  |  |
| 67 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,050 |
| 68 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 7,000 |
| 69 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,050 |
| 70 | TsH04A | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm | m2 | 20,000 |
| 71 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 | 20,000 |
| 72 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 0,020 |
| 73 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot / Brad virsta 3 ani | buc | 3,000 |
| 74 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot | buc | 4,000 |
| 75 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 0,200 |
|  |  | 1.9. Forme arhitecturale mici |  |  |
| 76 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare / Banca fara speteaza tip metal si lemn L=1,95 m | buc | 30,000 |
| 77 | TsH91B | Instalarea lada pentru gunoi,tip metal,forma rotunda (470x320x1120mm),volum 16 litre | buc | 3,000 |

Presedintele raionului_______________________________