| Amenajarea spatiului public, scuarul "Muncesti", mun. Chisinau, sector Botanica, sos. Muncesti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1

Iluminat electric exterior (43/20-IEE)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,274 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,440 |
| 3 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 74,800 |
| 4 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,430 |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 44,000 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 127,400 |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,274 |
|  |  | Capitolul 1.2. Teava |  |  |
| 8 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena ф110 mm, L=3m | 1 km | 0,110 |
| 9 | GA12A | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc | 25,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Piloni |  |  |
| 10 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV | 1 km | 0,015 |
| 11 |  | Cablu autoportant de tip "Торсада" СИП-4 sect.4x16мм2 | m | 15,000 |
| 12 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 1,000 |
| 13 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 1,000 |
| 14 |  | Stilp din beton armat CB-95 | buc | 1,000 |
| 15 | Pretul firmei | Clema de derivare perforare | buc | 4,000 |
| 16 | Pretul firmei | Banda metalica 20x0,7x1000mm | m | 4,000 |
| 17 | Pretul firmei | Catarama pentru banda metalica A200 | buc | 4,000 |
| 18 | Pretul firmei | Consola de ancorare | buc | 2,000 |
| 19 | Pretul firmei | Clema de tensionare pentru СИП cu sect. 4x16 mm2 | buc | 2,000 |
| 20 | Pretul firmei | Conector pentru ЗП6 CDR/CN 1S 95 UK | buc | 2,000 |
| 21 | Pretul firmei | Clema de conexiune ПС-1-1 | buc | 4,000 |
| 22 | Pretul firmei | Coliere pentru СИП | buc | 5,000 |
| 23 | Pretul firmei | Limitator de supratensiuni LVA-440-CS | buc | 4,000 |
| 24 | Pretul firmei | Clema de conectare prin presare CPTAU | buc | 4,000 |
| 25 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 6,000 |
| 26 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B20 | m3 | 6,000 |
| 27 | 33-04-004-1 | Stilp din otel zincat, cu flansa de prindere, inaltimea deasupra solului 4m, usa vizitare, zincat in complect cu: cutie electrica de conexiune - 1buc; ancore din otel, pentru fixare pentru stilp - 4buc; sablon pentru fixarea ancorelor, pentru stilp - 1buc. | buc | 24,000 |
| 28 | 08-02-364-1 | Consola metalica L=0.5m, inclusiv costul consolei | buc | 48,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Echipament de iluminat |  |  |
| 29 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: Corp de iluminat LED 36W cu caracteristicile: putere nominala 36W; 18mA, tensiunea retelei 230V; flux luminos 4400 lm; intervalul temperaturii de culoare 4000K; eficienta luminoasa 122 lm/W, clasa electrica I, protectie la supratensiune 10kV, metoda de instalare a plafonierei: pe consola; de tip SFERA LED 40 silver sau analog | buc | 48,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de electromontaj |  |  |
| 30 | 08-03-572-1 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete | buc | 1,000 |
| 31 | 08-03-525-1 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 2,000 |
| 32 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 25,000 |
| 33 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,010 |
| 34 |  | Priza modulara, cu impamintare de protectie, I=16A, U=230V | buc | 1,000 |
| 35 |  | Pictograma pe panou | buc | 1,000 |
| 36 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,500 |
| 37 | 08-02-145-3 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 3,550 |
| 38 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 1,150 |
| 39 | 08-02-146-4 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,050 |
| 40 |  | Cablu de alimentare cu conductoare din cupru, izolatie PVC, ВБбШв 5х2,5 мм2 | m | 470,000 |
| 41 |  | Cablu de alimentare cu conductoare din cupru, izolatie PVC, ВВГнг-Ls 3х2,5 мм2 | m | 245,000 |
| 42 | 08-02-144-3 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme de conexiune, sectiune pina la: 16 mm2 | 100 buc | 2,400 |
| 43 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 4,650 |
| 44 |  | Caramida 250x120x65mm | buc | 3 461,000 |
| 45 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior de 50mm | 100 m | 0,100 |
| 46 |  | Furtun metalic ф50 | m | 10,000 |
| 47 | 08-01-087-3 | Accesorii din metal | t | 0,050 |
| 48 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie 40x4mm, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,100 |
| 49 | 08-02-471-3 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 10 mm (20m) | 10 buc | 0,900 |
| 50 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,300 |
| 51 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, ЗП6 | 100 m | 0,050 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 52 |  | Panou din metal, montare aparenta, IP54 , 650x500x220, tip ЩМП-3-0 74У2 | buc | 1,000 |
| 53 |  | Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, U=400V, SSM/3P/20A | buc | 1,000 |
| 54 |  | Intrerupator automat modular, tripolar, In=10A, caract. B, U=400V IAM/3P/B-10A | buc | 1,000 |
| 55 |  | Automat diferential cu caracteristica "C", bipolar, In=16A, Idn=30 mA IADM 2P/C16/30 mA | buc | 1,000 |
| 56 |  | Bara de conexiune a firului de N si PE pentru 8 conexiuni, 6x9x70mm, In=100A | buc | 2,000 |
| 57 |  | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP20, Inom-3A, 1P, tip B (destinat protectiei corpului de iluminat) | buc | 24,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.