CAIET DE SARCINI

| Nr. | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar estimat, lei (fără TVA) | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință, Certificate de conformitate/calitate | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monocular Cu Imagine Termică | buc | 1 | 88.000,00 | Cerințe generale: - tipul camerei: D.S.L.R. (Digital Single Lens Reflex) - Rezoluție termică 640 × 512, detector de înaltă sensibilitate, NETD< 35 mK (25°C, F# = 1,0) ca să ofere o imagine clară în condiții de mediu dure, cum ar fi întuneric, ceață, fum, praf, ploaie, zăpadă, lemn, camuflaj; - Tehnologie de procesare a imaginii: Adaptive AGC, DDE, 3D DNR; - Ecran OLED de 0,39 inci cu rezoluție 1024 × 768; - Acceptă măsurarea distanței și deține funcția de hotspot; - Suportă înregistrare video și instantanee, EMMC încorporat (16 GB); - Suporta zoom digital si functia cursor, palete de culori reglabile; - Distanta de observare nu mai mică de 2000 m; Obiectivul monocularului: - Senzor de imagine: minim de 640×512,12 µm - NETD: < 35 mK -Frecvența cadrelor: 50 Hz -Obiectiv: 50 mm / F1.0 -Mărire: 2,6x - 20,8, 8x -FOV: 8,8° x 7,1° -Relief pentru ochi: 45 mm -Ecran: 0,39 inchi, OLED, 1024 × 768 -Raza de detectare: 2600m -Telemetru laser: Lungime de undă: 905 nm, Domeniu de măsurare: până la 600 m, Precizie: ±1 m -Timp de funcționare: minim 5 h -Greutate: pînă la 600 gr -Temperatura de funcționare: -30°C până la 55°C (-22°F până la 131°F) Alte cerințe: - produsul să fie nou; - termen de garanție: min. - 2 ani de la data livrării. |  |
| 2 | Accesorii minime incluse pentru monocular |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Geanta de transport | buc | 1 |  |  |  |
| 2.2 | Încărcător | buc | 1 |  |  |  |
| 2.3 | Curea | buc | 1 |  |  |  |
| 2.4 | Material pentru curățare | buc | 1 |  |  |  |
| 2.5 | HDD Extern | buc | 2 |  | Specificațiile tehnice: memorie de stocare - 4 TB - viteza de rotaţie - 5400 rpm - buffer - 128 - interfeţe – USB – 1 |  |
| 2.5.1 | Husă pentru HDD extern | buc | 2 |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală (fără TVA) |  |  |  |  |  | 88.000,00 |