CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP AMT Centru

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP AMT Centru

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatii in incinta IMSP AMT Centru

WC-uri et.2, 3

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |
|  |  | 1.1. WC barbati (public) - et.2 |  |  |
| 1 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta la pereti | m2 | 26,00 |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice | m2 | 10,80 |
| 3 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (postamentul) | m3 | 1,16 |
| 4 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 1,13 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usa) | m2 | 1,80 |
| 6 | RpCQ03A aplicat | Inlocuirea termopanelor, montate pe timplarie din PVC, pe termopane cu sticla mat - 1 buc x 1.12 m2 si 1 buc x 1.35 m2 (de exclus cuiele si chitul) | m2 | 2,47 |
| 7 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa - compartimentare cabine toaleta (partitii din placi HPL pe profile de aluminiu, de exclus chitul, spuma si hirtia) | m2 | 9,40 |
| 8 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,80 |
| 9 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" (la pereti) | m2 | 33,00 |
| 10 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni mari, executate pe suprafete plane la pereti, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (mat, dark gray) | m2 | 33,00 |
| 11 | RpVB09E | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - (grila de ventilare din metal ~ 200x250) | buc | 1,00 |
| 12 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,76 |
| 13 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" (la pardosea) | m2 | 10,30 |
| 14 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (mat, dark gray) | m2 | 10,30 |
| 15 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 8,00 |
| 16 | RpCR29A aplicat. | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (grinzi, glafuri) | m2 | 3,40 |
| 17 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" (ginzi, glafuri) | m2 | 3,40 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm - (grinzi, glafuri) | m2 | 3,40 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului - (grinzi, glafuri) | m2 | 3,40 |
| 20 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (grinzi, glafuri) | m2 | 3,40 |
| 21 | CK26D | Baghete din aluminiu montate la colturi | m | 16,00 |
| 22 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor | m2 | 0,73 |
| 23 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 0,73 |
| 24 | CN23G | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer | m2 | 0,73 |
| 25 | TrI1AA01F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (deseuri din desfaceri) | t | 4,50 |
| 26 | TsI50A10 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 4,50 |
| 27 |  | Instalatii tehnico-sanitare |  |  |
| 28 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
| 29 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 30 | RpSC09A | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
| 31 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 4,00 |
| 32 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (pt lavoar si pisoare) | m | 4,00 |
| 33 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 4,00 |
| 34 | RpSC24B1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 2,00 |
| 35 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (b=60cm) | buc | 1,00 |
| 36 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 37 | RpSC26A | Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,00 |
| 38 | RpSC31A aplicat. | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (dozator sapun lichid din inox) | buc | 1,00 |
| 39 | RpSE27A | Montarea uscatorului de maini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (costul uscatorului va fi inclus in compartimentul "Valoarea utilajului") | buc | 1,00 |
| 40 |  | Instalatii electrice |  |  |
| 41 | RpEB14A | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, instalatii aparent | m | 6,00 |
| 42 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 1,00 |
| 43 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize, pentru inlocuire) | buc | 2,00 |
| 44 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (ingroparea cablului pentru priza) | m | 3,40 |
| 45 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 3,40 |
|  |  | 1.2. WC femei (public) - et.3 |  |  |
| 46 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta la pereti | m2 | 21,50 |
| 47 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice | m2 | 8,10 |
| 48 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (postament) | m3 | 0,83 |
| 49 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usa) | m2 | 1,89 |
| 50 | RpCQ03A aplicat | Inlocuirea termopanelor, montate pe timplarie din PVC, pe termopane cu sticla mat - 2 buc x 0,89 m2 si 1 buc x 0,74 m2 (de exclus cuiele si chitul) | m2 | 2,52 |
| 51 | RpCP31C aplicat | Inlocuirea glasswandurilor din profile de aluminiu, cu panouri fixe cu foi de usa - compartimentare cabine toaleta (partitii din placi HPL pe profile de aluminiu, de exclus chitul, spuma si hirtia) | m2 | 9,28 |
| 52 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,95 |
| 53 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" (la pereti) | m2 | 31,80 |
| 54 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni mari, executate pe suprafete plane la pereti, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (mat, dark gray) | m2 | 31,80 |
| 55 | RpVB09E | Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - (grila de ventilare din metal ~ 200x250) | buc | 1,00 |
| 56 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,36 |
| 57 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" (la pardosea) | m2 | 11,00 |
| 58 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (mat, dark gray) | m2 | 11,00 |
| 59 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 11,00 |
| 60 | RpCR29A aplicat. | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (grinda, glafuri) | m2 | 3,00 |
| 61 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betonocontact" (ginda, glafuri) | m2 | 3,00 |
| 62 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm - (grinda, glafuri) | m2 | 3,00 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare ale tavanului - (grinda, glafuri) | m2 | 3,00 |
| 64 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (grinzi, glafuri) | m2 | 3,00 |
| 65 | CK26D | Baghete din aluminiu montate la colturi | m | 16,00 |
| 66 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor | m2 | 0,98 |
| 67 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 0,98 |
| 68 | CN23G | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer | m2 | 0,98 |
| 69 | TrI1AA01F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (deseuri din desfaceri) | t | 4,50 |
| 70 | TsI50A10 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 4,50 |
| 71 |  | Instalatii tehnico-sanitare |  |  |
| 72 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
| 73 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 74 | RpSC24B1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 2,00 |
| 75 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (b=60cm) | buc | 1,00 |
| 76 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 77 | RpSC31A aplicat. | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (dozator sapun lichid din inox) | buc | 1,00 |
| 78 | RpSE27A | Montarea uscatorului de maini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (costul uscatorului va fi inclus in compartimentul "Valoarea utilajului") | buc | 1,00 |
| 79 |  | Instalatii electrice |  |  |
| 80 | RpEB14A | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, instalatii aparent | m | 6,00 |
| 81 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 1,00 |
| 82 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize, pentru inlocuire) | buc | 2,00 |
| 83 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (ingroparea cablului pentru priza) | m | 4,00 |
| 84 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 4,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montaj instalatii electrice |  |  |
|  |  | 2.1. WC barbati (public) - et.2 |  |  |
| 85 | RpEA01A1 | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate | m | 6,00 |
| 86 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp | m | 6,00 |
| 87 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, de tip LED,cu dimensiunile 600*600 mm (incastrate in tavan "Armstrong"), complet echipate | buc | 2,00 |
| 88 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 1,00 |
| 89 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - (duble) | buc | 1,00 |
|  |  | 2.2. WC femei (public) - et.3 |  |  |
| 90 | RpEA01A1 | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate | m | 6,00 |
| 91 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp | m | 6,00 |
| 92 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, de tip LED,cu dimensiunile 600*600 mm (incastrate in tavan "Armstrong"), complet echipate | buc | 2,00 |
| 93 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 1,00 |
| 94 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic - (duble) | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 95 | Pret de piata | Uscator de maini cu sensor, inox, tip "Gehler AK2901" | buc | 2,00 |