| Institutia de educatie timpurie nr. 145, str. Gh. Tofan, 2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Lucrari de reparatia depozitului+ Lucrari de schimbarea timplariei gr. nr 4 si 6

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de reparatia depozitului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 40,2900 |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 9,1000 |
| 3 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 9,1000 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usa) | m2 | 1,7000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pereti si tavan |  |  |
| 5 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 9,1000 |
| 6 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 9,1000 |
| 7 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafuri, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 40,2900 |
| 8 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 40,2900 |
| 9 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=4,0000 | m2 | 40,2900 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 40,2900 |
| 11 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor , inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 40,2900 |
| 12 | CK18B | Profil exterior, oval pentru gresie si faianta alb 10mm | m | 5,0000 |
| 13 | CK31B | Rafturi de stelaje, montate pe suport din metal, executate OSB de 18 mm grosime pe suporti metalice Material marunt (cuie, suruburi pentru lemn cu cap inecat, clei de oase)=1,0075 | m2 | 20,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Pardoseli |  |  |
| 14 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele | m2 | 9,1000 |
| 15 | CK18C | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) | m | 7,0000 |
| 16 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,1000 |
| 17 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4,0000 | m2 | 9,1000 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele | m2 | 9,1000 |
| 19 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm | m2 | 9,1000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Timplarie |  |  |
| 20 | CK25A | Usi confectionate din PVC cu sticla inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,7000 |
| 21 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de schimbarea timplariei gr. nr 4 si 6 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Demontari |  |  |
| 22 | RpCO56A | Demontari: timplarie (geamuri) | m2 | 22,0600 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Lucrari de schimbarea timplariei |  |  |
| 23 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase plastice, profil PVC, cu 5 camere, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A", Low-E | m2 | 22,0600 |
| 24 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm | m | 10,5000 |
| 25 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu -b=300mm | m | 10,5000 |
| 26 | Pret de piata | Plasa de moschit | м2 | 10,0000 |
| 27 | CK18C | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu-Pentru interior | m | 46,2000 |
| 28 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane K=2,0000 | m2 | 18,4800 |
| 29 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 18,4800 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 18,4800 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 18,4800 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 18,4800 |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata pentru lucrari la interior,(de tip "Mattlatex" sau analog), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 18,4800 |
| 34 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - Glafuri exterioare | m2 | 9,2400 |
| 35 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu -Glet pe baza de ciment "Otkos": glafuri de ferestre si usi plane-Deschisuri exterioare K=2,0000 | m2 | 9,2400 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor-Deschisuri exterioare | m2 | 9,2400 |
| 37 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 9,2400 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari diverse |  |  |
| 38 | TsH92B | Incarcarea in auto materialului demontat | t | 5,0000 |
| 39 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 5,0000 |
| 40 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 5,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrarile electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de constructii |  |  |
| 41 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 10,0000 |
| 42 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 10,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrarile de montare |  |  |
| 43 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,0000 |
| 44 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 1,0000 |
| 45 | RpED20A | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp | m | 15,0000 |
| 46 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 1,0000 |
| 47 | RpEE14D | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa | buc | 4,0000 |
| 48 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 | m | 15,0000 |
| 49 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 | m | 15,0000 |
| 50 | RpEF02A | Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 | buc | 2,0000 |
| 51 | RpEC07C | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale | buc | 1,0000 |
| 52 | Pret de piata | Priza dubla cu impamantare IP20 |  | 1,0000 |
| 53 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj) Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 | buc | 1,0000 |
| 54 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 55 | Pret de piata | Tablou electric sau celula gata echipat |  | 1,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.