# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Dispozitive medicale și consumabile perioada 2022 (repetat)
 prin procedura de achiziție Licitație Publică

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

- IDNO: 1003600152592

- Adresa: MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

- Numărul de telefon/fax: 022 44-11-85, 022-43-82-37

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.sf.treime@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://spital.sf.treime.md

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | CPV | Denumire obiectului lotului | Unitatea de măsura | Cantitatea | Valoarea estimate fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33140000-3 | 1. Ac chirurgical 1B-0,9x36 | buc | 100,00 | 650 |
| 2 | 33140000-3 | 2. Ac chirurgical 3A1-0,6x20 | buc | 150,00 | 1 000 |
| 3 | 33140000-3 | 3.Ac chirurgical 4B1-1,5x75 | buc | 50,00 | 300 |
| 4 | 33140000-3 | 4. Ac chirurgical 5A1-1,1x30 | buc | 50,00 | 250 |
| 5 | 33140000-3 | 5. Ac pentru puncția renală percutanată 18G, 20cm | buc | 35,00 | 5 000 |
| 6 | 33140000-3 | 6. Aparat pentru ventilatie mecanica manual (balon AMBU) "Adult" AMBU tip, sac de silicon pentru adulți, Vmin=1650 ml, V 1 ciclu min =800ml, tub de oxigen, sac rezerva, supapele pacientului și de admisie, măști de silicon №3, №4, geanta | buc | 10,00 | 2 860 |
| 7 | 33140000-3 | 7.Cateter cu electrod p/u cardiostimulare electrica intracardiac, transvenos cu balon, compatibil monitoarelor existente Nichon Cohen | buc | 2,00 | 1 000 |
| 8 | 33140000-3 | 8. Cateter Kumpe access Fr-5 | buc | 10,00 | 2 800 |
| 9 | 33140000-3 | 9. Cateter pentru cateterizarea venei subclavie bilumenal, 14-18G (dializa), din poliuretan, (densitatea nu mai puțin de 1), PVC-free, radiopac,rentghencontrast non-pirogen cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 14-18G, ceea ce va preveni contactul cu sîngele și tromboembolia), lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziîiei cateterului în vasul magistral (compatibil cu adaptorul existent în secție), cu marcaj al lungimii cateterului, dimensiunile cateterului 11,5Fx20cm, PVC-free,steril, non-pirogen, ac, conductor metalic, la flexie să nu formeze unghiuri (e de dorit sa fie din material nitinol). | buc | 50,00 | 28 000 |
| 10 | 33140000-3 | 10.Cateter p-u aspiratie traheobronhiala CH/FR20, galben, cateter cu control vid variabil. Cateter pentru aspirație secretiilor traheobronsice si mucuslui din tractul respirator, cu capat atraumatic, termoplastic,cu o supapă de control Fiinghertip "coadă de rândunică" conector Luer Hub, cu camera vizuala transparenta . Dimensiune CH/FR20 (interior d-5,1 mm,exterior d - 6,7 mm, lungime min = 60 cm). Sterile, ambalate. | buc | 2 100,00 | 4 200 |
| 11 | 33140000-3 | 11. Cearsaf getabil pentru investigatii latime min =80 cm (rulou) | buc | 2 000,00 | 3 300 |
| 12 | 33140000-3 | 12. Conectoare unic folosință pentru măsurarea CO2, compatibile cu monitorul Nichon Kochen | buc | 1 500,00 | 37 000 |
| 13 | 33140000-3 | 13. Cuva reniforma masa plastica | buc | 130,00 | 3 700 |
| 14 | 33140000-3 | 14. Fixator pentru tub endotraheal de intubație. Cu nivel înalt de siguranță pentru pacient,cu posibilitatea de a nu permite deplasarea tubului, cu suprafața flexibilă și adezivă pentru a atașa de pacient, cu posiblitatea de a deplasa tubul fără a scimba fixatorul. | buc | 700,00 | 12 200 |
| 15 | 33140000-3 | 15. Ghid-introductor pentru tub endotraheal | buc | 60,00 | 2 900 |
| 16 | 33140000-3 | 16. Impingator orientabil 7FR | buc | 100,00 | 2 300 |
| 17 | 33140000-3 | 17. Mască pentru respirație artificială de unica folosință, cu posibilitatea de conectare la aparat de respirație mecanică pentru adulți | buc | 355,00 | 7 600 |
| 18 | 33140000-3 | 18. Paletă pentru defibrilare (2)single folosință, Este întregul adeziv de suprafață și conductoare simultan.,pad-ul cu o grosime de gel nu mai putin ca 0,8 mm si nu mai gros 1.4 ,paletă nu este mai mică de 12 cm diametru,dimensiunile paletă nu mai putin ca : 135mm x 150 mm (lățime x lungime) cm² ,dreptungulară cu o suprafață gel și adezivă nu mai putin ca 190 cm².zona de contact nu mai putin ca de 96 cm², fara PVC și fara latex. dispozitivul Nihon Kohen, cardiolife | buc | 300,00 | 87 900 |
| 19 | 33140000-3 | 19.Pensă pentru extragerea calculilor pentru nefroscop, 10CH/FR, 38cm, Nitinol | buc | 3,00 | 40 500 |
| 20 | 33140000-3 | 20. Piesa bucala p-u spirograf d= 30 mm, getabil, ambalat separat | buc | 4 000,00 | 7 800 |
| 21 | 33140000-3 | 21. Rigle pentru masurarea PVC | buc | 10,00 | 400 |
| 22 | 33140000-3 | 22. Saci presionali pentru cateterizarea arteriei, saci cu fixator pentru soluție și manometru, manjetă presională cu posibilitatea de conectare la cateterul arterial (sistem Flush bag) | buc | 265,00 | 25 000 |
| 23 | 33140000-3 | 23. Ser monoclonal anti A (toliclon), flacon 5-10 ml | ml | 1 200,00 | 7 200 |
| 24 | 33140000-3 | 24. Ser monoclonal anti AB (toliclon), flacon 5-10 ml | ml | 200,00 | 1 200 |
| 25 | 33140000-3 | 25. Ser monoclonal anti B (toliclon), flacon 5-10 ml | ml | 1 200,00 | 7 200 |
| 26 | 33140000-3 | 26. Set (inclusiv sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (lungimea 5-inc), set ( inclusiv ac pentru puncție, cateter radiopac, PVC-free,conductor metalic și sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (compatibil cu sistema Combitrans) | buc | 100,00 | 14 000 |
| 27 | 33140000-3 | 27. Set cateterizare arterei femurale 18 Ga.x3-1/4 ( lungimea 8) compatibil cu sisteme Combitrans | buc | 100,00 | 25 000 |
| 28 | 33140000-3 | 28. Set cateterizarea arteriei radiale cu conductor,sac arterial pressional adult d=4F, rentgenocontrast,PVC free, 18 G 3-1/4(cateter 4F/8cm, PIFE, ac, ghid metalic) | buc | 40,00 | 6 000 |
| 29 | 33140000-3 | 29 Set de administrare solutie pentru pompa de perfuzie, Adaptabil infuzomatele Terumo, 40 C, 200 Kpa, 4.3 ml/1 m, cu clama pentru reglarea circulatiei solutiilor, compatibil cu Terufusion infuzion pump (Terumo), | buc | 5 000,00 | 240 000 |
| 30 | 33140000-3 | 30. Set dilatatoare Amplatz (6 FR – 30 FR), inox | buc | 1,00 | 7 000 |
| 31 | 33140000-3 | 31. Set pentru insulfarea oxigenului in nas | buc | 15 000,00 | 67 000 |
| 32 | 33140000-3 | 32. Sonda (cateter) urinara Foley CH 22 1.dimensiuni: CH 22, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 3 canale 4.material: silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala) | buc | 250,00 | 3 400 |
| 33 | 33140000-3 | 33. Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 12 d=4mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite întroducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex) | buc | 200,00 | 9 200 |
| 34 | 33140000-3 | 34. Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 14 d=4,7mm, (adaptat la orice formă a tubului de intubare ce permite întroducerea și extragerea ușoară) din aluminiu acoperit cu polytilenol de densitate mare (tip Portex) | buc | 200,00 | 7 100 |
| 35 | 33140000-3 | 35. Stone Basket Nitinol FR3 | buc | 5,00 | 11 500 |
| 36 | 33140000-3 | 36. Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 2M (USP 3/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund | buc | 200,00 | 1 100 |
| 37 | 33140000-3 | 37. Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, multifilament (poliester), 5M (USP 2) 20 m | buc | 200,00 | 3 400 |
| 38 | 33140000-3 | 38. Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidiaxonan), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 30 mm, 1/2 cerc, rotund | buc | 700,00 | 14 500 |
| 39 | 33140000-3 | 39. Sutura chirur.polipropilen monofilament 6/0 (0.7metric)75cm.13mm ac rotund, forma curburii 3/8 | buc | 200,00 | 4 500 |
| 40 | 33140000-3 | 40. Trusă pentru igiena cavităţii bucale adult pentru 24h. Completaţia setului: 1 trusa de îngrijire dentară pregătitoare, 1 pachet cu periuţă de dinţi pentru îngrijire orală, 2 pachete cu tampon de aspiraţie pentru îngrijire orală, husă protectoare, mecanism de autocurăţare inclus, tub aspirator, mîner şi buton pornit/oprit. | buc | 500,00 | 4 600 |
| 41 | 33140000-3 | 41. Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspirtie supraglotic | buc | 1 000,00 | 140 000 |
| 42 | 33140000-3 | 42 Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspirtie supraglotic | buc | 1 000,00 | 150 000 |
| 43 | 33140000-3 | 43. Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspirtie supraglotic | buc | 600,00 | 91 000 |
| 44 | 33140000-3 | 44 Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.20, silicon | buc | 200,00 | 10 400 |
| 45 | 33140000-3 | 45. Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.22 silicon | buc | 200,00 | 10 400 |
| 46 | 33140000-3 | 46. Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.24, silicon | buc | 200,00 | 10 400 |
| 47 | 33140000-3 | 47. Tub traheostomic bilumenal N.6, cu manjetă tip portex N6, pentru aplizare percutana | buc | 2,00 | 110 |
| 48 | 33140000-3 | 48. Tub traheostomic bilumenal N.7, cu manjetă tip portex N7, pentru aplizare percutana | buc | 2,00 | 110 |
| 49 | 33140000-3 | 49. Tub traheostomic bilumenal N8, cu conector standard = 15mm, si manjetă tip portex d= 8 mm, pentru aplizare percutana | buc | 100,00 | 5 600 |
| 50 | 33140000-3 | 50. Tub traheostomic bilumenal N8,5, cu conector standard = 15mm, si manjetă tip portex d= 8,5 mm, pentru aplizare percutana | buc | 160,00 | 8 600 |
| 51 | 33140000-3 | 51. Tub traheostomic bilumenal N9, cu conector standard = 15mm, si manjetă tip portex d= 9 mm, pentru aplizare percutana | buc | 50,00 | 3 000 |
| 52 | 33140000-3 | 52. Test rapid pentru testare la Helicobacter Pylori prin biopsiere. Termen de valabilitate restant minim 12 luni. (se acceptă 1/20 teste per kit. Certificate CE/ Înregistrat AMDM | buc | 300,00 | 20 700 |
| 53 | 33140000-3 | 53. Filtru bactericid-viral steril getabil, pentru aparate respiratie mecanica cu configuratie rotunda, plasare ETT si Y-piesa, volum tidal 300-1500 ml, cădere de presiune inspiratie: 1 l/sec <3,3 hPa, expiratie 1 l/sec <3,2 hPa, pierderea de umiditate Vt 1000 ml < 14 mg/l, volum compresibil < 45 ml, eficienta bacterial/viral min 99,999%, cu CO2 conector, conctiune 22mm f/15mm m - 22mm m/ 15mm f | buc | 1000 | 12 000 |
| 54 | 33140000-3 | 54. Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 0) L=75 cm, ac 3/8 cerc, rotunf 30 mm (steril) | buc | 500 | 2 600 |
| TOTAL |  |  |  |  | 1 175 480 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:

- Pentru un singur lot – se acceptă;

- Pentru mai multe loturi– se acceptă;

- Pentru toate loturile – se acceptă;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în baza contractului și a comenzilor trimise de către autoritatea contractantă; cantitatea livrată va corespunde comenzii şi mostrelor prezentate la deschiderea ofertei.

Comenzile se vor emite conform necesităților reale ale IMSP SCM Sfânta Treime. Livrările se vor face pentru cantitățile din comandă în termen de maxim 20 zile de la data primirii comenzii achizitorului . Costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013). Termenul de înlocuire al produselor: 48 ore de la notificarea achizitorului. Perioada  01.06.2022 – 30.12.2022.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul DUAE | Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | DA |
| 2 | Oferta tehnică | Anexa nr.22 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 3 | Oferta de preț | Anexa nr.23 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 4 | Cerere de partcipare la procedura de achiziție | Anexa nr.7 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 5 | Garanția pentru ofertă în valoare de 1% | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. _____ din ________" Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat sau Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială). Formulare pentru depunerea ofertei. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) Anexa nr.9 | DA |
| 6 | Declaraţie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Conform Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020. Completată și semnată electronic de către participant. (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.5zile) | DA |
| 7 | Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor | copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – 15 zile din data eliberării); confirmat prin semnatura electronică a participantului * | DA |
| 8 | Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contratului | Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a – Formulare de contract sau Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. ______ din __________” * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător odată cu semnarea Contractului) Anexa nr.10 | DA |
| 9 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie-eliberat de banca deținătoare de cont-semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 10 | Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirmă calitatea consumabilelor oferite (în cazul in care consumabilele sunt înregistrate la AMDM se va prezenta doar extrasul din Registru) | Copie-eliberat de Organismul abilitat-semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 11 | Extras din Registru de Stat a persoanei juridice | Copie-semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 12 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Anexa nr.8 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | DA |
| 13 | Mostre | Se vor prezenta mostre la solicitare, în decurs de 3 zile, obligatoriu. | DA |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut conform cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- pe: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP „MTender”

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): NU

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: NU

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | NU |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |
| semnarea electronică a contractului | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

- Alte informații relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  Gheorghe STRAJESCU     _______________________        L.Ș.