## Anexa nr. 1

## CAIET DE SARCINI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări ,,Termoizolarea fațadei a clădirii administrative pentru DDF Edineț, imobilului cu nr. cad. 4101208.242.01, din str. Independenței, nr.95, or. Edineț” (Finisarea lucrărilor rămase)

Autoritatea contractantă: SERVICIUL FISCAL DE STAT

1 . Descriere generală

Lucrări ,,Termoizolarea fațadei a clădirii administrative pentru DDF Edineț, imobilului cu nr. cad. 4101208.242.01, din str. Independenței, nr.95, or. Edineț” (Finisarea lucrărilor rămase).

2. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Materialele trebuie să corespundă calității prevăzute în documentația tehnică. La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM

- costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor

- termenul executării: maximum 2 luni

3. Mostre (în caz dacă se solicită)

4. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul pe șantier este obligat:

- de a limita acces la șantier;

- de a instala panou informațional;

- să asigure lucrările executate şi echipamentul pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor Beneficiarului. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa;

- în timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

Înaintea începerii lucrării se vor lua măsuri de siguranță:

- se va verifica rezistența tuturor elementelor componente.

- accesul se va face pe scări sigure și comod de urcat. Se interzice blocarea acestora cu materiale rezultate din demolare.

- platfoma pe care se aduc materialele în vederea coborării lor cu mijloace mecanice și manuale, trebuie sa fie solidă și prevăzută cu balustrade corespunzătoare, care să împiedice căderea muncitorilor căt și a materialelor de la înălțime.

- accesul pe platformă a muncitorilor care transportă materialele trebuie să se facă numai prin locuri sigure, bine marcate.

- muncitorii trebule să poarte căşti de protecție, centuri de siguranță şi încălțăminte care să împiedice alunecarea acestora.

5. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și dirigintelui de șantier și se introduce înscrierea în cartea tehnica. - Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea dirigintelui de șantier şi proiectantului, Antreprenorul asigură posibilitatea să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Dirigintele de șantier și proiectantul particip la examinare și măsurarea lucrărilor.

6. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.

7. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Ordinea și tipurile lucrărilor de construcție trebuie să corespundă Indicațiilor tehnice de proiectare și construcție.

8. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

9. Cerinţe privind calculul costului

calcularea costului ofertei, prin metoda de resurse, «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda resurse».

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor

10. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Documentele care trebuie să fie prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP: Este indicat în anunțul de participare.

11. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documentele care trebuie să fie prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei: Este indicat în anunțul de participare.

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

| Lucrări ,,Termoizolarea fațadei a clădirii administrative pentru DDF Edineț, imobilului cu nr. cad. 4101208.242.01, din str. Independenței, nr.95, or. Edineț” | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Solutii arhitecturale (25/06-24-SA)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. |  |  |  |  | Simbol norme şi Cod resurse |  |  |  |  | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice |  |  | U.M. |  |  |  | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pe unitate de masura |  |  |  | Pe volumul total |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |
| 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCO56A |  |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare vitraliu din PVC |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 46,730 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 9,813 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 9,813 |  |
| 2 |  |  | RpCO56A |  |  |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontare blocului de usa din lemn |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 1,460 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 0,307 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 0,307 |  |
| 3 |  |  | RpCO56B |  |  |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Demontare panouri din Etalbond |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 114,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,4700 |  |  |  | 53,58 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,4700 |  |  |  | 53,58 |  |
| 4 |  |  | RpCI42B |  |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea tiglei metalice |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,3600 |  |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,3600 |  |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,80 |  |
| 5 |  |  | RpCO56B |  |  |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / Demontare lambriuri din plastic |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,4700 |  |  |  | 9,40 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,4700 |  |  |  | 9,40 |  |
| 6 |  |  | RpCI42B |  |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontarea acoperirei din tabla falt |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,3600 |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,3600 |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,50 |  |
| 7 |  |  | RpCK42C |  |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare placi din beton de la scarile exterioare |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 56,000 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  |  | Parchetar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,3900 |  |  |  | 21,84 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,3900 |  |  |  | 21,84 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 2,80 |  |
| 8 |  |  | TrB01A2-5 |  |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  | 10,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,3200 |  |  |  | 13,86 |  |
| 9 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  | 10,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 4,725 |  |
| 10 |  |  | TsI50A10 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  | 10,500 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,1820 |  |  |  | 1,911 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | CD05D7 |  |  |  | Inchideri din blocuri, in ziduri cu grosime de 30 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea varului pasta in locul celui hidratat / Pereti portanti din BCA Ytong (600x200x300mm) |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 3,4000 |  |  |  | 23,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 202014296110020 |  |  |  |  | Blocuri BCA Ytong (600x200x300mm) |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,9750 |  |  |  | 6,825 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 9,0600 |  |  |  | 63,42 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,042 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0720 |  |  |  | 0,504 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,1180 |  |  |  | 0,826 |  |
|  |  |  | 2523156719200 |  |  |  |  | Dibluri P.V.C |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 2874115837745 |  |  |  |  | Suruburi |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 2952270004000 |  |  |  |  | Malaxor |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Inchideri si compartimentari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Prinderea peretilor exteriori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Detaliu 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | RpCU05B1 |  |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1700 |  |  |  | 3,40 |  |
| 13 |  |  | CC03A |  |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 555,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 22,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 2,775 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  |  | Plase sudate |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 560,55 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 2,775 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 5,55 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 166,50 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,333 |  |
| 14 |  |  | CC02L2 |  |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 5,500 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0660 |  |  |  | 0,363 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 5,638 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,055 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 1,54 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Detaliu 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Detaliu 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | RpCU05C1 |  |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 36,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 7,92 |  |
| 16 |  |  | CC02L2 |  |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 15,800 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0660 |  |  |  | 1,043 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,079 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 16,195 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,158 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 4,424 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Detaliu 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Detaliu 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | RpCU05C1 |  |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 56,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 12,32 |  |
| 18 |  |  | CC02L2 |  |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 65,600 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0660 |  |  |  | 4,33 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,328 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 67,24 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,656 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 18,368 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,066 |  |
| 19 |  |  | CC02K |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 5,700 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0950 |  |  |  | 0,542 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,023 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 5,842 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,057 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 1,596 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Detaliu 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Detaliu 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | CC02L2 |  |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 19,700 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0660 |  |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,099 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 20,193 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,197 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 5,516 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,02 |  |
| 21 |  |  | CC02K |  |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 2,900 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0950 |  |  |  | 0,276 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 2,972 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,029 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 0,812 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Detaliu 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Tencuire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | RpCU06A1 |  |  |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 51,300 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 5,13 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 20,52 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 7,695 |  |
| 23 |  |  | RpCJ06B |  |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-nisip marca M150, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / k=2 la manopera si utilaj pentru grosimea stratului de 40mm; k=4 la materiale pentru grosimea stratului de 40mm; se exclude:ciment, var si nisip; |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 51,300 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,4400 |  |  |  | 45,144 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 22,572 |  |
|  |  |  | 26641021020131 |  |  |  |  | Mortar M150 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 1,026 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,308 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,103 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,103 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tencuire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Prinderea peretilor exteriori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Scari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Scara exterioara Sc-1 si rampa de acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Scara Sc-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | CG01A |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 19,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 13,0000 |  |  |  | 416,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0420 |  |  |  | 1,344 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,384 |  |
| 25 |  |  | CG01A1 |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | -32,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | -3,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | -0,64 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 2,1500 |  |  |  | -206,40 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0070 |  |  |  | -0,672 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | -0,192 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | -0,288 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | -0,144 |  |
| 26 |  |  | CN54B |  |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 38,000 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 4,56 |  |
|  |  |  | 2430226101010E |  |  |  |  | Grund cu cuart pentru suprafete exterioare |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,4150 |  |  |  | 15,77 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 1,90 |  |
| 27 |  |  | CI24A |  |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=10mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 3,8550 |  |  |  | 123,36 |  |
|  |  |  | 26701122020520 |  |  |  |  | Placi ceramice striate gr.=10mm |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 32,64 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 5,8000 |  |  |  | 185,60 |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 6,40 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,3430 |  |  |  | 10,976 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0360 |  |  |  | 1,152 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0072 |  |  |  | 0,23 |  |
| 28 |  |  | CI21A |  |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placi de teracota |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 2,9000 |  |  |  | 17,40 |  |
|  |  |  | 26701122020524 |  |  |  |  | Placi de teracota |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 6,181 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 4,4000 |  |  |  | 26,664 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,4300 |  |  |  | 2,606 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0253 |  |  |  | 0,152 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0110 |  |  |  | 0,066 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0730 |  |  |  | 0,438 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Scara Sc-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. Rampa de acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | CG01A |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 13,0000 |  |  |  | 78,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0420 |  |  |  | 0,252 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,072 |  |
| 30 |  |  | CG01A1 |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=3 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 15mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | -6,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | -0,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | -0,12 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 2,1500 |  |  |  | -38,70 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0070 |  |  |  | -0,126 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | -0,036 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | -0,054 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | -0,027 |  |
| 31 |  |  | CN54B |  |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2430226101010E |  |  |  |  | Grund cu cuart pentru suprafete exterioare |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,4150 |  |  |  | 3,32 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,40 |  |
| 32 |  |  | CI24A |  |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 3,8550 |  |  |  | 23,13 |  |
|  |  |  | 267011220205111 |  |  |  |  | Placi ceramice striate 300x300 gr.=11mm |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 6,12 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 5,8000 |  |  |  | 34,80 |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,3430 |  |  |  | 2,058 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0360 |  |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0072 |  |  |  | 0,043 |  |
| 33 |  |  | CI21A |  |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placi de teracota |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 2,9000 |  |  |  | 5,80 |  |
|  |  |  | 26701122020524 |  |  |  |  | Placi de teracota |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 4,4000 |  |  |  | 8,888 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,4300 |  |  |  | 0,869 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0253 |  |  |  | 0,051 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0110 |  |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0730 |  |  |  | 0,146 |  |
| 34 |  |  | CK18C |  |  |  | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu/ Profil din aluminiu cu cauciuc pentru a exclude alunecarea |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,2600 |  |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 274312354902560 |  |  |  |  | Profil din aluminiu cu cauciuc |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 15,75 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 0,375 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 90,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Rampa de acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. Ingradire I-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | CH06A |  |  |  | Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm, in set conform Plansei 7 din 25/06-24-SA |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 8,240 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,9000 |  |  |  | 7,416 |  |
|  |  |  | 2812106305711599 |  |  |  |  | Balustrada din otel inoxidabil cu 3 mani curente, h=900 mm |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 8,24 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  |  | kw |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,824 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,494 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,7000 |  |  |  | 5,768 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 0,206 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 1,648 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Ingradire I-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Scara exterioara Sc-1 si rampa de acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Scara exterioara Sc-2;Sc-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | CG01A |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 13,0000 |  |  |  | 260,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0420 |  |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,24 |  |
| 37 |  |  | CG01A1 |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | -20,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | -2,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | -0,40 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 2,1500 |  |  |  | -86,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0070 |  |  |  | -0,28 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | -0,08 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | -0,12 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | -0,06 |  |
| 38 |  |  | CN54B |  |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 26,000 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 3,12 |  |
|  |  |  | 2430226101010E |  |  |  |  | Grund cu cuart pentru suprafete exterioare |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,4150 |  |  |  | 10,79 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 1,30 |  |
| 39 |  |  | CI24A |  |  |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate gr.=10mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 3,8550 |  |  |  | 77,10 |  |
|  |  |  | 26701122020520 |  |  |  |  | Placi ceramice striate gr.=10mm |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 20,40 |  |
|  |  |  | 2462106110554 |  |  |  |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 5,8000 |  |  |  | 116,00 |  |
|  |  |  | 2653102100853 |  |  |  |  | Praimer (grund) |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2881116002700 |  |  |  |  | Disc abraziv |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,3430 |  |  |  | 6,86 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0360 |  |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0072 |  |  |  | 0,144 |  |
| 40 |  |  | CI21A |  |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placare cu placi de teracota |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 2,9000 |  |  |  | 17,40 |  |
|  |  |  | 26701122020524 |  |  |  |  | Placi de teracota |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 6,181 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 4,4000 |  |  |  | 26,664 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,4300 |  |  |  | 2,606 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0253 |  |  |  | 0,152 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0110 |  |  |  | 0,066 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0730 |  |  |  | 0,438 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Scara exterioara Sc-2;Sc-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Ingradiri I-2...I-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | CH06A |  |  |  | Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm, in set conform Plansei 8 din 25/06-24-SA |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 7,500 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,9000 |  |  |  | 6,75 |  |
|  |  |  | 28121063057134 |  |  |  |  | Balustrada din otel inoxidabil cu o mana curenta, h=900 mm |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 7,50 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  |  | kw |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,7000 |  |  |  | 5,25 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 0,188 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Ingradiri I-2...I-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Scari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Fragment 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | CD05D7 |  |  |  | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea varului pasta in locul celui hidratat / Pereti din BCA Ytong (600x200x200mm) |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 3,4000 |  |  |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 20201429611033 |  |  |  |  | Blocuri BCA Ytong (600x200x200mm) |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,9750 |  |  |  | 0,488 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 9,0600 |  |  |  | 4,53 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0720 |  |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,1180 |  |  |  | 0,059 |  |
|  |  |  | 2523156719200 |  |  |  |  | Dibluri P.V.C |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2874115837745 |  |  |  |  | Suruburi |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2952270004000 |  |  |  |  | Malaxor |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 0,09 |  |
| 43 |  |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 82,840 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 15,74 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,828 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,828 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,828 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 82,84 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,414 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  |  | kw |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 0,663 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 1,243 |  |
| 44 |  |  | IzD10C |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  | 0,083 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 7,2800 |  |  |  | 0,604 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 12,0000 |  |  |  | 0,996 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 0,498 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,8400 |  |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 0,249 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 0,124 |  |
| 45 |  |  | CE07A |  |  |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) gr.=0,45mm, pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,9000 |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 2,50 |  |
|  |  |  | 27104036430036 |  |  |  |  | Placi din tabla amprentata tip tigla gr.=0,45mm |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 12,075 |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 5,25 |  |
|  |  |  | 2875276312000 |  |  |  |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 9,0000 |  |  |  | 94,50 |  |
|  |  |  | 2640122303000 |  |  |  |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2710403740000 |  |  |  |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2521106718272 |  |  |  |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,525 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,50 |  |
| 46 |  |  | CE06C1 |  |  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal gr.=0,5mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 4,200 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,4500 |  |  |  | 6,09 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 27104036420037 |  |  |  |  | Tabla zincata ondulata sau cutata gr.=0,5mm |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 5,071 |  |
|  |  |  | 2710403643220 |  |  |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 2,646 |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  |  |  | Nituri POP |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 22,05 |  |
|  |  |  | 2874115833870 |  |  |  |  | Suruburi autofiletante |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 22,05 |  |
|  |  |  | 2430226103064 |  |  |  |  | Snur profilat din mastic |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,661 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0220 |  |  |  | 0,092 |  |
| 47 |  |  | CE25A |  |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 1,800 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2430226103000 |  |  |  |  | Chit polimeric |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,284 |  |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  |  |  | l |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Fragment 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | CE22A |  |  |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (material de la demontari) |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 31,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 10,85 |  |
|  |  |  | 27104063117240 |  |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass ф100 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 33,201 |  |
|  |  |  | 28752740005040 |  |  |  |  | Cot burlan |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 15,81 |  |
|  |  |  | 28752741100040 |  |  |  |  | Piesa de legatura |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 7,905 |  |
|  |  |  | 2413217300010 |  |  |  |  | Cleme |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 15,81 |  |
|  |  |  | 28741158300040 |  |  |  |  | Pilnii de curatire |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 7,905 |  |
|  |  |  | 287527400050340 |  |  |  |  | Cot de capat |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 7,905 |  |
|  |  |  | 287527400005040 |  |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 7,905 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,465 |  |
| 49 |  |  | CL17B |  |  |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Cutie decorativa pentru aparate de aer conditionat |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 300,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 57,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2811236309800 |  |  |  |  | Confectii metalice diverse |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 300,00 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  |  | kw |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 6,00 |  |
| 50 |  |  | IzD10C |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 7,2800 |  |  |  | 2,184 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 12,0000 |  |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,8400 |  |  |  | 0,252 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Copertine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Copertina K-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | CL53A |  |  |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice tip "Etalbond" de culoare albastru inchis, cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / se exclude: placi termoizolante |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 114,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,6770 |  |  |  | 191,178 |  |
|  |  |  | 28112363048925 |  |  |  |  | Panouri metalice de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) de culoare albastru inchis |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 126,027 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 126,027 |  |
|  |  |  | 2523156719204 |  |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 7,5000 |  |  |  | 859,275 |  |
|  |  |  | 3410520001102 |  |  |  |  | Automacara 10 tf |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 2,28 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,2290 |  |  |  | 26,106 |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 4,56 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,2750 |  |  |  | 31,35 |  |
|  |  |  | 2940520004058 |  |  |  |  | Masina de taiat cu disc |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0044 |  |  |  | 0,502 |  |
| 52 |  |  | CE05B1 |  |  |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,9500 |  |  |  | 23,75 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 27104036422944 |  |  |  |  | Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 5,5500 |  |  |  | 145,688 |  |
|  |  |  | 2873145887450 |  |  |  |  | Cuie de tabla |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,787 |  |
|  |  |  | 2873147300863 |  |  |  |  | Agrafe |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 6,562 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,25 |  |
| 53 |  |  | CE06C |  |  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Profil ondulat LK-20 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 36,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 39,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 27104036420046 |  |  |  |  | Profil ondulat LK-20 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 43,47 |  |
|  |  |  | 2710403643220 |  |  |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 22,68 |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  |  |  | Nituri POP |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 189,00 |  |
|  |  |  | 2874115833870 |  |  |  |  | Suruburi autofiletante |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 189,00 |  |
|  |  |  | 2430226103064 |  |  |  |  | Snur profilat din mastic |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 5,67 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0220 |  |  |  | 0,792 |  |
| 54 |  |  | CE25A |  |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 4,770 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 1,431 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,238 |  |
|  |  |  | 2430226103000 |  |  |  |  | Chit polimeric |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,751 |  |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  |  |  | l |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,05 |  |
| 55 |  |  | CE22A |  |  |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 2710406311726 |  |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass ф100 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 4,284 |  |
|  |  |  | 2875274000502 |  |  |  |  | Cot burlan |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2875274110001 |  |  |  |  | Piesa de legatura |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2413217300010 |  |  |  |  | Cleme |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2874115830000 |  |  |  |  | Pilnii de curatire |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2875274000503 |  |  |  |  | Cot de capat |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Copertina K-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Copertina K-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | RpCU05C1 |  |  |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 3,52 |  |
| 57 |  |  | CK35B |  |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancora ф12 A-I l=500mm cu piulita si saiba |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 287413631330041 |  |  |  |  | Ancora ф12 A-I l=500mm cu piulita si saiba |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 16,00 |  |
| 58 |  |  | RpCU07B |  |  |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 5,28 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 5,28 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,24 |  |
| 59 |  |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 78,000 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 14,82 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 78,00 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  |  | kw |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 0,624 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 1,17 |  |
| 60 |  |  | IzD10C |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  | 0,078 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 7,2800 |  |  |  | 0,568 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 12,0000 |  |  |  | 0,936 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 0,468 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,8400 |  |  |  | 0,066 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 0,234 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 0,117 |  |
| 61 |  |  | CE07A |  |  |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,9000 |  |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2710403643000 |  |  |  |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 4,83 |  |
|  |  |  | 2710403640000 |  |  |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 2875276312000 |  |  |  |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 9,0000 |  |  |  | 37,80 |  |
|  |  |  | 2640122303000 |  |  |  |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2710403740000 |  |  |  |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  | 2521106718272 |  |  |  |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,20 |  |
| 62 |  |  | CE06C1 |  |  |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,4500 |  |  |  | 1,45 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2710403642000 |  |  |  |  | Tabla zincata ondulata sau cutata |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 1,207 |  |
|  |  |  | 2710403643220 |  |  |  |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2874125886734 |  |  |  |  | Nituri POP |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 5,25 |  |
|  |  |  | 2874115833870 |  |  |  |  | Suruburi autofiletante |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 5,25 |  |
|  |  |  | 2430226103064 |  |  |  |  | Snur profilat din mastic |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,158 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0220 |  |  |  | 0,022 |  |
| 63 |  |  | CE25A |  |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2430226103000 |  |  |  |  | Chit polimeric |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,315 |  |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  |  |  | l |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Copertina K-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. Copertina K-3;K-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | IzF01B |  |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,015 |  |
| 65 |  |  | IzF04B |  |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum / Membrana Rubemast sau analog |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 75,00 |  |
|  |  |  | 26821326016236 |  |  |  |  | Membrana Rubemast |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 55,00 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  |  |  | t |  |  |  | 0,0005 |  |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0017 |  |  |  | 0,085 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0110 |  |  |  | 0,55 |  |
| 66 |  |  | CA02C |  |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Polisterenbeton gr.=50-250mm |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 7,500 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 3,8500 |  |  |  | 28,875 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,6500 |  |  |  | 4,875 |  |
|  |  |  | 26631021000037 |  |  |  |  | Polisterenbeton |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 7,764 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,758 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 1,875 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 3,00 |  |
| 67 |  |  | CG01A |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 26641021020131 |  |  |  |  | Mortar M150 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0330 |  |  |  | 1,65 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,60 |  |
| 68 |  |  | CG01A1 |  |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga sau se scade / k=4 pentru grosimea stratului finala de 50 mm; se exclude: siment si nisip |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  |  | Mozaicar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 26641021020131 |  |  |  |  | Mortar M150 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0055 |  |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,30 |  |
| 69 |  |  | CC03C |  |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR-1 3mm, pas 150x150 |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  |  | Plase sudate |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 30,30 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,018 |  |
| 70 |  |  | IzF01B |  |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,015 |  |
| 71 |  |  | CE13A2 |  |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu/Membrana Tehnoelast EPP si EKP sau analog |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 22,50 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,2300 |  |  |  | 11,50 |  |
|  |  |  | 268213260047031 |  |  |  |  | Membrana Tehnoelast EKP |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 60,375 |  |
|  |  |  | 268213260047030 |  |  |  |  | Membrana Tehnoelast EPP |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 60,375 |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  |  |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 31,50 |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  |  |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 3,00 |  |
| 72 |  |  | CL18A |  |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 757,810 |  |
|  |  |  | 7214240021810 |  |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 143,984 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 7,578 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 7,578 |  |
|  |  |  | 2734113803207 |  |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 7,578 |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 757,81 |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 3,789 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  |  | kw |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 6,062 |  |
|  |  |  | 1010126200341 |  |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 11,367 |  |
| 73 |  |  | IzD10C |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  | 0,758 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 7,2800 |  |  |  | 5,518 |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 12,0000 |  |  |  | 9,096 |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 4,548 |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,8400 |  |  |  | 0,637 |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 2,274 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 1,137 |  |
| 74 |  |  | CL53A |  |  |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice tip "Etalbond" de culoare albastru inchis, cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / se exclude: placi termoizolante |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 120,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,6770 |  |  |  | 201,24 |  |
|  |  |  | 28112363048925 |  |  |  |  | Panouri metalice de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) de culoare albastru inchis |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 132,66 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 132,66 |  |
|  |  |  | 2523156719204 |  |  |  |  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 7,5000 |  |  |  | 904,50 |  |
|  |  |  | 3410520001102 |  |  |  |  | Automacara 10 tf |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,2290 |  |  |  | 27,48 |  |
|  |  |  | 2940520007609 |  |  |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,2750 |  |  |  | 33,00 |  |
|  |  |  | 2940520004058 |  |  |  |  | Masina de taiat cu disc |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0044 |  |  |  | 0,528 |  |
| 75 |  |  | CE05B1 |  |  |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 115,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,9500 |  |  |  | 109,25 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 5,75 |  |
|  |  |  | 27104036422944 |  |  |  |  | Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 5,5500 |  |  |  | 670,162 |  |
|  |  |  | 2873145887450 |  |  |  |  | Cuie de tabla |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 3,622 |  |
|  |  |  | 2873147300863 |  |  |  |  | Agrafe |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 30,187 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 1,15 |  |
| 76 |  |  | CE22A |  |  |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ф100 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 17,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,3500 |  |  |  | 5,95 |  |
|  |  |  | 2710406311726 |  |  |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass ф100 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 18,207 |  |
|  |  |  | 2875274000502 |  |  |  |  | Cot burlan |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 8,67 |  |
|  |  |  | 2875274110001 |  |  |  |  | Piesa de legatura |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 4,335 |  |
|  |  |  | 2413217300010 |  |  |  |  | Cleme |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 8,67 |  |
|  |  |  | 2874115830000 |  |  |  |  | Pilnii de curatire |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 4,335 |  |
|  |  |  | 2875274000503 |  |  |  |  | Cot de capat |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 4,335 |  |
|  |  |  | 2875274000050 |  |  |  |  | Elemente de legatura |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 4,335 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,255 |  |
| 77 |  |  | CE25A |  |  |  | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 2430226103000 |  |  |  |  | Chit polimeric |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 4,725 |  |
|  |  |  | 2413337345800 |  |  |  |  | Solutie de amorsaj |  |  |  |  |  | l |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,315 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Copertina K-3;K-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Copertine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | CK23C |  |  |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra din PVC termomost, constructie geam termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-1 2300x2330(h) - 1 buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 5,359 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  |  | Finisor MP |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,5100 |  |  |  | 2,733 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,268 |  |
|  |  |  | 2030112938150 |  |  |  |  | Ferestre din mase plastice |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 5,359 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 16,077 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1650 |  |  |  | 0,884 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1230 |  |  |  | 0,659 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 2,144 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  |  | kw |  |  |  | 0,7000 |  |  |  | 3,751 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,107 |  |
| 79 |  |  | CK23C |  |  |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra din PVC termomost, constructie geam termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-2 4010x2330(h) - 2 buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 18,687 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  |  | Finisor MP |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,5100 |  |  |  | 9,53 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,934 |  |
|  |  |  | 2030112938150 |  |  |  |  | Ferestre din mase plastice |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 18,687 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 56,061 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1650 |  |  |  | 3,083 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1230 |  |  |  | 2,299 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 7,475 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  |  | kw |  |  |  | 0,7000 |  |  |  | 13,081 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,374 |  |
| 80 |  |  | CK23C |  |  |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra din PVC termomost, constructie geam termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2;in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS; F-3 2300x2330(h) - 1 buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 5,359 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  |  | Finisor MP |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,5100 |  |  |  | 2,733 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,268 |  |
|  |  |  | 2030112938150 |  |  |  |  | Ferestre din mase plastice |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 5,359 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 16,077 |  |
|  |  |  | 2416566101572 |  |  |  |  | Spuma de poliuretan |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1650 |  |  |  | 0,884 |  |
|  |  |  | 2430226101600 |  |  |  |  | Chit siliconic |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1230 |  |  |  | 0,659 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 2,144 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  |  | kw |  |  |  | 0,7000 |  |  |  | 3,751 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,107 |  |
| 81 |  |  | CK12A |  |  |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa ordinara stanga din metal U-1 860x1700(h) - 1 buc |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 1,462 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 3,5400 |  |  |  | 5,175 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,585 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 0,278 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,2700 |  |  |  | 0,395 |  |
|  |  |  | 2812106306000278 |  |  |  |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,462 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  |  | kw |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 0,409 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1400 |  |  |  | 0,205 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 2,047 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 0,731 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,7000 |  |  |  | 1,023 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  |  | Automacara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,029 |  |
| 82 |  |  |  |  |  |  | Supapa tipica de tip VENTS ПО400 sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 6140 |  |  |  |  | Supapa tipica de tip VENTS ПО400 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 14,00 |  |
| 83 |  |  | CK26C |  |  |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 12,620 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,126 |  |
|  |  |  | 252110671839120 |  |  |  |  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre b=250 mm |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 12,62 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 75,72 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,126 |  |
| 84 |  |  | CK26B |  |  |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 12,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 274312354902692 |  |  |  |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300 mm |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 160,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Tamplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Finisari pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  | CB14A |  |  |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 440,000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,7500 |  |  |  | 330,00 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,132 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 2010102919000 |  |  |  |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,132 |  |
|  |  |  | 2020142925412 |  |  |  |  | PFL dur de 6 mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,00012 |  |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  | 2811230007606 |  |  |  |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 4,5000 |  |  |  | 1 980,00 |  |
| 86 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 404,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 12,12 |  |
|  |  |  | 2416586105303315 |  |  |  |  | Grund Betonocontact |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 60,60 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 20,20 |  |
| 87 |  |  | CF15A |  |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 404,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 565,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 121,20 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 10,5000 |  |  |  | 4 242,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 12,12 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0070 |  |  |  | 2,828 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 1,616 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 3,232 |  |
| 88 |  |  | CF17B |  |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea stratului finala de 30 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 404,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 80,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 24,24 |  |
|  |  |  | 2664102100000100 |  |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 4,848 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,808 |  |
| 89 |  |  | IzF55A |  |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm / Consum: Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm - 0,8260 m2/m2; Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm - 0,1740 m2/m2; Cornier din aluminiu l = 3m - 0,4710 ml/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 404,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,8200 |  |  |  | 735,28 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,2910 |  |  |  | 117,564 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 3,7700 |  |  |  | 1 538,311 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 5,6000 |  |  |  | 2 285,024 |  |
|  |  |  | 2521302602907251 |  |  |  |  | Placi polistiren expandat, 25kg/m3, gr.=100mm |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 0,8260 |  |  |  | 337,041 |  |
|  |  |  | 2521302602909251 |  |  |  |  | Placi din vata minerala 126 kg/m3, gr.=100mm |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 0,1740 |  |  |  | 70,999 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 448,844 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 0,4710 |  |  |  | 192,187 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 2 448,24 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 10,10 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0034 |  |  |  | 1,374 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0230 |  |  |  | 9,292 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0190 |  |  |  | 7,676 |  |
| 90 |  |  | CN54B |  |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 404,000 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 48,48 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,4150 |  |  |  | 167,66 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 20,20 |  |
| 91 |  |  | CF30A |  |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 404,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,2200 |  |  |  | 492,88 |  |
|  |  |  | 26531021008261 |  |  |  |  | Tink |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 2,3000 |  |  |  | 929,20 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 1,616 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 2,424 |  |
| 92 |  |  | CF17D |  |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 12,400 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,868 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 12,648 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Finisari glafuri exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | RpCJ06C |  |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 121,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,5100 |  |  |  | 61,71 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 39,93 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,2900 |  |  |  | 156,09 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0014 |  |  |  | 0,169 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0086 |  |  |  | 1,041 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0022 |  |  |  | 0,266 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,182 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,182 |  |
| 94 |  |  | IzF55E |  |  |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 2,3940 |  |  |  | 95,76 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,5290 |  |  |  | 21,16 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 161,60 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 5,0000 |  |  |  | 202,00 |  |
|  |  |  | 2521302602909187 |  |  |  |  | Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0700 |  |  |  | 43,228 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,2700 |  |  |  | 51,308 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 323,20 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0034 |  |  |  | 0,136 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0210 |  |  |  | 0,84 |  |
| 95 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 2,00 |  |
| 96 |  |  | CN06A |  |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,5500 |  |  |  | 22,00 |  |
|  |  |  | 2430116103800314 |  |  |  |  | Vopsea siliconica pt fatade |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,08 |  |
| 97 |  |  | CF17D |  |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 1,224 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari glafuri exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Finisari glafuri interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  | RpCJ06C |  |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  |  | Tencuitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,5100 |  |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 2,64 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,2900 |  |  |  | 10,32 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0014 |  |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0086 |  |  |  | 0,069 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0022 |  |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,012 |  |
| 99 |  |  |  |  |  |  | Corniera perforata din aluminiu |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 600180 |  |  |  |  | Corniera perforata din aluminiu |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 32,00 |  |
| 100 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,40 |  |
| 101 |  |  | CF57A |  |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,0549 |  |  |  | 8,439 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,008 |  |
| 102 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,40 |  |
| 103 |  |  | CN06A |  |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,5500 |  |  |  | 4,40 |  |
|  |  |  | 2430116103800335 |  |  |  |  | Vopsea latex mata de calitate superioara |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,016 |  |
| 104 |  |  | CF17D |  |  |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 0,240 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 1421302200465 |  |  |  |  | Colorant (material hidrofug) |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 0,245 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari glafuri interioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  | CK26B |  |  |  | Profil de suport |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 116,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 37,12 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 9,28 |  |
|  |  |  | 2743123549026369 |  |  |  |  | Profil de suport pentru placi izolante |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 116,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 464,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 1,16 |  |
| 106 |  |  | CK26B |  |  |  | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 65,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 20,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 5,20 |  |
|  |  |  | 2743123549026370 |  |  |  |  | Profil de sustinere cu marginea de lacrimat |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 65,00 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 260,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,65 |  |
| 107 |  |  | IzF01B |  |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100 sau analog |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 82,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 3,28 |  |
|  |  |  | 2413317346000228 |  |  |  |  | Primer-PU 100 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 24,60 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,082 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,025 |  |
| 108 |  |  | CF17C |  |  |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 82,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 16,40 |  |
|  |  |  | 2614122601913229 |  |  |  |  | Tesatura poliesterica 60gr/m2 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 90,20 |  |
|  |  |  | 2462106110132 |  |  |  |  | Aracet CPMB |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 12,30 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,025 |  |
| 109 |  |  | IzF04A |  |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Izolatie ISOFLEX sau analog k=2 pentru 2 straturi |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 82,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 6,56 |  |
|  |  |  | 2320322600036207 |  |  |  |  | Izolatie IZOFLEX |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,7000 |  |  |  | 278,80 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,3400 |  |  |  | 55,76 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  |  |  | t |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,098 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,1300 |  |  |  | 185,32 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,164 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0130 |  |  |  | 2,132 |  |
| 110 |  |  | IzF01B |  |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 44,600 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 1,784 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 13,38 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,013 |  |
| 111 |  |  | IzF04F |  |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 44,600 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 2,676 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,7000 |  |  |  | 75,82 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,3400 |  |  |  | 15,164 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  |  |  | t |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,027 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,1300 |  |  |  | 50,398 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0130 |  |  |  | 0,58 |  |
| 112 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact sau analog |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 44,600 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 1,338 |  |
|  |  |  | 2416586105303315 |  |  |  |  | Grund Betonocontact |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 6,69 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 2,23 |  |
| 113 |  |  | IzF55B |  |  |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 44,600 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,4200 |  |  |  | 63,332 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,2980 |  |  |  | 13,291 |  |
|  |  |  | 2462106110545 |  |  |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 180,184 |  |
|  |  |  | 2462106110547 |  |  |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 4,0000 |  |  |  | 180,184 |  |
|  |  |  | 2521302602907228 |  |  |  |  | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr. 50 mm |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0700 |  |  |  | 48,199 |  |
|  |  |  | 2614122601913 |  |  |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 49,551 |  |
|  |  |  | 2710703501057 |  |  |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 0,0000 |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2874136313400 |  |  |  |  | Diblu din material plastic |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 270,276 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0250 |  |  |  | 1,115 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0034 |  |  |  | 0,152 |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0230 |  |  |  | 1,026 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  |  | Mixer electric |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0180 |  |  |  | 0,803 |  |
| 114 |  |  | CC03A |  |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata ф3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2) |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  |  | Fierar beton |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 2,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  |  | Plase sudate |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 60,60 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  |  | Distantieri |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,036 |  |
| 115 |  |  | CF15A |  |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 140,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 10,5000 |  |  |  | 1 050,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0070 |  |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 0,80 |  |
| 116 |  |  | CF17B |  |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pt grosimea finala 30 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2664102100000100 |  |  |  |  | Mortar M100 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,20 |  |
| 117 |  |  | CN54B |  |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la suprafete exterioare |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2430226101010E |  |  |  |  | Grund cu cuart pentru suprafete exterioare |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,4150 |  |  |  | 41,50 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 5,00 |  |
| 118 |  |  | CI21A |  |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 2,9000 |  |  |  | 290,00 |  |
|  |  |  | 2670112202347 |  |  |  |  | Placi de teracota |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 103,02 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 4,4000 |  |  |  | 444,40 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  |  | Fuga |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0,4300 |  |  |  | 43,43 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,202 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0253 |  |  |  | 2,53 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0110 |  |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,0730 |  |  |  | 7,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  | TsC53A |  |  |  | Compactarea pamintului cu pietris |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  | 1,680 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 6,8100 |  |  |  | 11,441 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 5,1000 |  |  |  | 8,568 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 2,1400 |  |  |  | 3,595 |  |
| 120 |  |  | TsC54C |  |  |  | Strat de fundatie din pietris gr.100 mm |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 16,800 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,9900 |  |  |  | 16,632 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 19,32 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 3,528 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 7,056 |  |
| 121 |  |  | CA02C01 |  |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr.70-50 mm |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 10,100 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 3,8500 |  |  |  | 38,885 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,6500 |  |  |  | 6,565 |  |
|  |  |  | 266310210007 |  |  |  |  | Beton C8/10 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 10,405 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 2,525 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  |  | h-ut |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 4,04 |  |
| 122 |  |  | DE17A |  |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / se aplica coeficient k=0,6 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grosimea de 30 mm / Pavaj gr.40 mm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 168,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,5802 |  |  |  | 97,474 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,0158 |  |  |  | 2,654 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,6000 |  |  |  | 268,80 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 13,2000 |  |  |  | 1 330,56 |  |
|  |  |  | 2661112800655351 |  |  |  |  | Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  | 1,0150 |  |  |  | 170,52 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0380 |  |  |  | 3,83 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  |  |  | buc |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 3,36 |  |
| 123 |  |  | DE11A |  |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  | 112,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 13,44 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  |  | h-om |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 20,16 |  |
|  |  |  | 2663102100065 |  |  |  |  | Beton cl.C12/15 |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0480 |  |  |  | 5,376 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 114,24 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,336 |  |
|  |  |  | 266612280032522 |  |  |  |  | Bordura BP.80.20.8 |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 1,0050 |  |  |  | 112,56 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,336 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |