| Lucrări de reparație capitală a LT “Gheorghe Ghimpu” din s. Colonita, compartimentul - termoizolarea fațadelor |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Lucrări de reparație capitală a LT “Gheorghe Ghimpu” din s. Colonita, termoizolarea fațadelor

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Blocul A |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare si pregatire |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CK26B Aplicativ | Demontarea scurgerilor la ferestre din aluminiu (Se aplica k=0.5 man, ut) | m |  | 292,700 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 46,832 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 11,708 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 1,464 |  |  |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (la grafurile exterioare) | m2 |  | 198,080 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 23,770 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 29,712 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 9,904 |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 1,981 |  |  |  |
| 3 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm Elemente beton-armat, parasolare | m |  | 210,000 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 420,000 |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 105,000 |  |  |  |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc |  | 44,100 |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 264,600 |  |  |  |
|  | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg |  | 44,100 |  |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut |  | 420,000 |  |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut |  | 105,000 |  |  |  |
| 4 | RpCC02A aplicativ | Protectia ferestrelor pe timpul demontarii, cu placaj de 15 mm | m2 |  | 432,000 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 224,640 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 77,760 |  |  |  |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 |  | 0,438 |  |  |  |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg |  | 13,154 |  |  |  |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg |  | 52,618 |  |  |  |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 |  | 48,233 |  |  |  |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 |  | 0,438 |  |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut |  | 12,960 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 8,640 |  |  |  |
| 5 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(strasina din lamriu de lemn) | m2 |  | 131,000 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 61,570 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 61,570 |  |  |  |
| 6 | RpCP45D | Demontarea balustradelor metalice | kg |  | 170,000 |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om |  | 3,400 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 3,400 |  |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,136 |  |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,170 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,510 |  |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut |  | 0,850 |  |  |  |
| 7 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (scara de acces de rezerva ) | m2 |  | 17,620 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om |  | 14,096 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 14,096 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,053 |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,264 |  |  |  |
| 8 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m |  | 216,000 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 19,440 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 10,800 |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 2,160 |  |  |  |
| 9 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m |  | 155,000 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 13,950 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 7,750 |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 1,550 |  |  |  |
| 10 | TRI1AA05F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t |  | 45,700 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 31,990 |  |  |  |
| 11 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 45,700 |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 3,473 |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de demontare si pregatire Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de termoizolare |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 1 474,810 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 176,977 |  |  |  |
|  | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonokontact" | kg |  | 612,046 |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 73,740 |  |  |  |
| 13 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului cu dipluri din mase plastice si cui metalic), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (135 kg/m3, gr. 100 mm) norma pentru cornier 0.62 m/m2 | m2 |  | 1 276,730 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 2 415,573 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 533,673 |  |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg |  | 5 157,989 |  |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg |  | 6 447,486 |  |  |  |
|  | 2682162611370-1 | Placi vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3, gr. 100 mm | m2 |  | 1 379,762 |  |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 1 418,447 |  |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m |  | 799,488 |  |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc |  | 10 315,978 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 31,918 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 4,341 |  |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut |  | 38,302 |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 26,811 |  |  |  |
| 14 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (135 kg/m3, gr. 30 mm) | m2 |  | 198,080 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 474,204 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 104,784 |  |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg |  | 800,243 |  |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg |  | 1 000,304 |  |  |  |
|  | 2521302602909-2 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3*, gr. 30 mm | m2 |  | 214,065 |  |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 254,077 |  |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc |  | 1 600,486 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 4,952 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,673 |  |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut |  | 59,424 |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 4,160 |  |  |  |
| 15 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 1 474,810 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 176,977 |  |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg |  | 612,046 |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 73,740 |  |  |  |
| 16 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (de tip Brilliant) | m2 |  | 1 474,810 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 1 799,268 |  |  |  |
|  | 26531021008311 | Tink | kg |  | 3 392,063 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 5,899 |  |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut |  | 8,849 |  |  |  |
| 17 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  | 32,500 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 2,275 |  |  |  |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg |  | 33,150 |  |  |  |
| 18 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=400 | m |  | 292,700 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 93,664 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 23,416 |  |  |  |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m |  | 292,700 |  |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 1 170,800 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 2,927 |  |  |  |
| 19 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 1 788,200 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 1 341,150 |  |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  | 0,536 |  |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,179 |  |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 |  | 0,536 |  |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 |  | 0,215 |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 5,365 |  |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut |  | 8 046,900 |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de termoizolare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Soclu |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 175,000 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 21,000 |  |  |  |
|  | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonokontact" | kg |  | 72,625 |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 8,750 |  |  |  |
| 21 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren (XPS gr. 50 mm) | m2 |  | 175,000 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 248,500 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 52,150 |  |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg |  | 707,000 |  |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg |  | 707,000 |  |  |  |
|  | 2521302602907-1 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, XPS gr. 50 mm | m2 |  | 189,123 |  |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 194,425 |  |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc |  | 1 060,500 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 4,375 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,595 |  |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut |  | 4,025 |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 3,150 |  |  |  |
| 22 | CC03D | Montare plasa expandata zincata | m2 |  | 175,000 |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 7,000 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,875 |  |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | m2 |  | 176,750 |  |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  | 0,875 |  |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 1,750 |  |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 52,500 |  |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,105 |  |  |  |
| 23 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (cu marginile rectificate) | m2 |  | 175,000 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 507,500 |  |  |  |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 |  | 180,285 |  |  |  |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg |  | 777,700 |  |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg |  | 76,002 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,354 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 4,428 |  |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut |  | 1,925 |  |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut |  | 12,775 |  |  |  |
|  |  | Total Soclu Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Pereu |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m |  | 172,000 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 44,720 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 44,720 |  |  |  |
| 25 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (pereu) | m3 |  | 17,200 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 106,640 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 45,580 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,344 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 2,580 |  |  |  |
| 26 | TsA01B3 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  | 8,600 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 16,598 |  |  |  |
| 27 | TRI1AA05F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t |  | 36,100 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 25,270 |  |  |  |
| 28 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 36,120 |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 2,062 |  |  |  |
| 29 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 |  | 2,580 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 27,580 |  |  |  |
| 30 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 18,100 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 17,919 |  |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 |  | 20,815 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 1,810 |  |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut |  | 3,801 |  |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 7,602 |  |  |  |
| 31 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Pereu gr. 15 cm) | m2 |  | 181,000 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 144,800 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 18,100 |  |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 |  | 18,552 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 4 344,000 |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 11,765 |  |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 |  | 10,860 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 5,973 |  |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut |  | 0,362 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 18,100 |  |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut |  | 1,086 |  |  |  |
| 32 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade | m2 |  | 181,000 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 90,500 |  |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 |  | 9,231 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 2 172,000 |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 5,882 |  |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 |  | 5,430 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 2,986 |  |  |  |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut |  | 2,715 |  |  |  |
| 33 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000xx250x80 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  | 172,000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 20,640 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 30,960 |  |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 |  | 8,256 |  |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg |  | 175,440 |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,516 |  |  |  |
|  | 2666122800325-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x250x80 mm | m |  | 172,860 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,516 |  |  |  |
|  |  | Total Pereu Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Streasina si sistem de evacuare a apelor |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte | m2 |  | 131,000 |  |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om |  | 7,860 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 484,700 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 39,300 |  |  |  |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 |  | 5,240 |  |  |  |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 |  | 5,240 |  |  |  |
|  | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m |  | 655,000 |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 52,400 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 3,930 |  |  |  |
| 35 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Vopsitorii cu lac tonat ) | m2 |  | 131,000 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 72,050 |  |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg |  | 10,480 |  |  |  |
|  | 24301161061051 | Email (Durex) pentru dusumele (Lac tonat) | kg |  | 24,890 |  |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l |  | 6,550 |  |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 65,500 |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 26,200 |  |  |  |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg |  | 13,100 |  |  |  |
| 36 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150 confetctionate de uzina, cu 7 straturi de protectie, gr. nu mai mica de 0.65 mm | m |  | 155,000 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 46,500 |  |  |  |
|  | 27104063118001 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d150 | m |  | 167,633 |  |  |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc |  | 223,510 |  |  |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc |  | 31,930 |  |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc |  | 15,965 |  |  |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc |  | 31,930 |  |  |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc |  | 31,930 |  |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc |  | 1 596,500 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 3,100 |  |  |  |
| 37 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100, confectionate de uzina, cu 7 straturi de protectie, gr. nu mai mica de 0.65 mm | m |  | 216,000 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 75,600 |  |  |  |
|  | 2710406311726-1 | Burlan rotund prefabricat tip brass D100 | m |  | 231,336 |  |  |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc |  | 110,160 |  |  |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc |  | 55,080 |  |  |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc |  | 110,160 |  |  |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc |  | 55,080 |  |  |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc |  | 55,080 |  |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc |  | 55,080 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 3,240 |  |  |  |
|  |  | Total Streasina si sistem de evacuare a apelor Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. Scara de acces |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 |  | 27,000 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 44,550 |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 9,450 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 8,100 |  |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,459 |  |  |  |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,135 |  |  |  |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,270 |  |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 0,810 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 270,000 |  |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg |  | 48,600 |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,999 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,270 |  |  |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg |  | 10,260 |  |  |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg |  | 63,450 |  |  |  |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg |  | 1,350 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,081 |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 0,108 |  |  |  |
| 39 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada | kg |  | 205,000 |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om |  | 38,950 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,050 |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 2,050 |  |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg |  | 205,000 |  |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  | 1,025 |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 1,640 |  |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 2,050 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 4,100 |  |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg |  | 4,100 |  |  |  |
| 40 | IzD02C | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade (Curatire de grasimi si rugina inainte de vopsire) | t |  | 0,205 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,758 |  |  |  |
| 41 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de GRUND, si un strat VOPSEA de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,205 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,676 |  |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 1,386 |  |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,098 |  |  |  |
| 42 | CI24A | Placarea treptelor cu placi ceramice incleiate, cu grosimea sub 15 mm | m2 |  | 17,620 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 67,925 |  |  |  |
|  | 26701122020521 | Placi ceramice 400x400 mm | m2 |  | 17,972 |  |  |  |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg |  | 102,196 |  |  |  |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg |  | 2,643 |  |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg |  | 3,524 |  |  |  |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc |  | 0,352 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,088 |  |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut |  | 6,044 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,634 |  |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut |  | 0,127 |  |  |  |
| 43 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 7,200 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om |  | 5,400 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,720 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 14,400 |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,043 |  |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 |  | 0,036 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,011 |  |  |  |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m |  | 7,344 |  |  |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg |  | 0,720 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,072 |  |  |  |
|  |  | Total Scara de acces Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7. Copertine si iluminator |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (carcas metalic pentru copertine) | kg |  | 176,000 |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om |  | 40,480 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 3,520 |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 1,760 |  |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg |  | 176,000 |  |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  | 0,880 |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 1,408 |  |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 1,760 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 3,520 |  |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg |  | 3,520 |  |  |  |
| 45 | IzD02C | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade (Curatire de grasimi si rugina inainte de vopsire) | t |  | 0,176 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,651 |  |  |  |
| 46 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de GRUND, si un strat VOPSEA de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina, | t |  | 0,176 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,581 |  |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 1,190 |  |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,084 |  |  |  |
| 47 | CE07A | Invelitori din placi din tabla cutata H=20 mm | m2 |  | 61,000 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 54,900 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 15,250 |  |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 |  | 73,657 |  |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg |  | 32,025 |  |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc |  | 576,450 |  |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc |  | 6,405 |  |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc |  | 2,562 |  |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m |  | 3,203 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 3,050 |  |  |  |
|  |  | Total Copertine si iluminator Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.8. Acoperis |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CK26B | Retinator zapada (aplicativ) | m |  | 150,000 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 48,000 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 2743123549026-1 | Retinator zapada | m |  | 150,000 |  |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 600,000 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 1,500 |  |  |  |
| 49 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Balustrada de protectie la acoperis) | kg |  | 1 055,000 |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om |  | 200,450 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 10,550 |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 10,550 |  |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg |  | 1 055,000 |  |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  | 5,275 |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 8,440 |  |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 10,550 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 21,100 |  |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg |  | 21,100 |  |  |  |
| 50 | IzD02C | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade (Curatire de grasimi si rugina inainte de vopsire) | t |  | 1,055 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 3,903 |  |  |  |
| 51 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de GRUND, si un strat VOPSEA de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 1,055 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 3,481 |  |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 7,132 |  |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,506 |  |  |  |
|  |  | Total Acoperis Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Blocul A Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Blocul B |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de demontare si pregatire |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CK26B Aplicativ | Demontarea scurgerilor la ferestre din aluminiu (Se aplica k=0.5 man, ut) | m |  | 108,400 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 17,344 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,336 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,542 |  |  |  |
| 53 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (la grafurile exterioare) | m2 |  | 62,840 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 7,541 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 9,426 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 3,142 |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,628 |  |  |  |
| 54 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm | m |  | 62,000 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 124,000 |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 31,000 |  |  |  |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc |  | 13,020 |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 78,120 |  |  |  |
|  | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg |  | 13,020 |  |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut |  | 124,000 |  |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut |  | 31,000 |  |  |  |
| 55 | RpCC02A aplicativ | Protectia ferestrelor pe timpul demontarii, cu placaj de 15 mm | m2 |  | 58,200 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 30,264 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 10,476 |  |  |  |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 |  | 0,059 |  |  |  |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg |  | 1,772 |  |  |  |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg |  | 7,089 |  |  |  |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 |  | 6,498 |  |  |  |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 |  | 0,059 |  |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut |  | 1,746 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 1,164 |  |  |  |
| 56 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(strasina din lamriu de lemn) | m2 |  | 83,000 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 39,010 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 39,010 |  |  |  |
| 57 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m |  | 95,000 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 8,550 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,750 |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,950 |  |  |  |
| 58 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m |  | 108,400 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 9,756 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 5,420 |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 1,084 |  |  |  |
| 59 | TRI1AA05F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t |  | 18,600 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 13,020 |  |  |  |
| 60 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 18,600 |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 1,414 |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de demontare si pregatire Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Lucrari de termoizolare |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 570,580 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 68,470 |  |  |  |
|  | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonokontact" | kg |  | 236,791 |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 28,529 |  |  |  |
| 62 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului cu dipluri din mase plastice si cui metalic), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (135 kg/m3, gr. 100 mm) norma pentru cornier 0.62 m/m2 | m2 |  | 507,740 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 960,644 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 212,235 |  |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg |  | 2 051,270 |  |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg |  | 2 564,087 |  |  |  |
|  | 2682162611370-1 | Placi vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3, gr. 100 mm | m2 |  | 548,715 |  |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 564,099 |  |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m |  | 317,947 |  |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc |  | 4 102,539 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 12,694 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 1,726 |  |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut |  | 15,232 |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 10,663 |  |  |  |
| 63 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (135 kg/m3, gr. 30 mm) | m2 |  | 62,840 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 150,439 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 33,242 |  |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg |  | 253,874 |  |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg |  | 317,342 |  |  |  |
|  | 2521302602909-2 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3*, gr. 30 mm | m2 |  | 67,911 |  |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 80,605 |  |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc |  | 507,747 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 1,571 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,214 |  |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut |  | 18,852 |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 1,320 |  |  |  |
| 64 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 570,580 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 68,470 |  |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg |  | 236,791 |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 28,529 |  |  |  |
| 65 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (de tip Brilliant) | m2 |  | 570,580 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 696,108 |  |  |  |
|  | 26531021008311 | Tink | kg |  | 1 312,334 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 2,282 |  |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut |  | 3,423 |  |  |  |
| 66 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  | 14,600 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 1,022 |  |  |  |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg |  | 14,892 |  |  |  |
| 67 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=400 | m |  | 108,400 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 34,688 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 8,672 |  |  |  |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m |  | 108,400 |  |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 433,600 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 1,084 |  |  |  |
| 68 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 624,000 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 468,000 |  |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  | 0,187 |  |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,062 |  |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 |  | 0,187 |  |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 |  | 0,075 |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 1,872 |  |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut |  | 2 808,000 |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de termoizolare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Soclu |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 54,600 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 6,552 |  |  |  |
|  | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonokontact" | kg |  | 22,659 |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 2,730 |  |  |  |
| 70 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren (XPS gr. 50 mm) norma pentru cornier 0 m/m2 | m2 |  | 54,600 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 77,532 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 16,271 |  |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg |  | 220,584 |  |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg |  | 220,584 |  |  |  |
|  | 2521302602907-1 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, XPS gr. 50 mm | m2 |  | 59,006 |  |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 60,661 |  |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc |  | 330,876 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 1,365 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,186 |  |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut |  | 1,256 |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,983 |  |  |  |
| 71 | CC03D | Montare plasa expandata zincata | m2 |  | 54,600 |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 2,184 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,273 |  |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | m2 |  | 55,146 |  |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  | 0,273 |  |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 0,546 |  |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 16,380 |  |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,033 |  |  |  |
| 72 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (cu marginile rectificate) | m2 |  | 54,600 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 158,340 |  |  |  |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 |  | 56,249 |  |  |  |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg |  | 242,642 |  |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg |  | 23,713 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,110 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 1,381 |  |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut |  | 0,601 |  |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut |  | 3,986 |  |  |  |
|  |  | Total Soclu Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.4. Pereu |  |  |  |  |  |  |
| 73 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m |  | 120,000 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 31,200 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 31,200 |  |  |  |
| 74 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (pereu) | m3 |  | 12,600 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 78,120 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 33,390 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,252 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 1,890 |  |  |  |
| 75 | TsA01B3 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  | 6,300 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 12,159 |  |  |  |
| 76 | TRI1AA05F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t |  | 26,460 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 18,522 |  |  |  |
| 77 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 26,460 |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 1,511 |  |  |  |
| 78 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 |  | 1,764 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 18,857 |  |  |  |
| 79 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 12,600 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 12,474 |  |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 |  | 14,490 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 1,260 |  |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut |  | 2,646 |  |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 5,292 |  |  |  |
| 80 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Pereu gr. 15 cm) | m2 |  | 126,400 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 101,120 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 12,640 |  |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 |  | 12,956 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 3 033,600 |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 8,216 |  |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 |  | 7,584 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 4,171 |  |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut |  | 0,253 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 12,640 |  |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut |  | 0,758 |  |  |  |
| 81 | CG22A4 K=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade | m2 |  | 126,400 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 63,200 |  |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 |  | 6,446 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 1 516,800 |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 4,108 |  |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 |  | 3,792 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 2,086 |  |  |  |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut |  | 1,896 |  |  |  |
| 82 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000xx200x80 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  | 120,000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 14,400 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 21,600 |  |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 |  | 5,760 |  |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg |  | 122,400 |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,360 |  |  |  |
|  | 2666122800325-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x250x80 mm | m |  | 120,600 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,360 |  |  |  |
|  |  | Total Pereu Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5. Streasina si sistem de evacuare a apelor |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 |  | 83,000 |  |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om |  | 4,980 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 307,100 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 24,900 |  |  |  |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 |  | 3,320 |  |  |  |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 |  | 3,320 |  |  |  |
|  | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m |  | 415,000 |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 33,200 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 2,490 |  |  |  |
| 84 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Vopsitorii cu lac tonat ) | m2 |  | 83,000 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 45,650 |  |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg |  | 6,640 |  |  |  |
|  | 24301161061051 | Email (Durex) pentru dusumele (Lac tonat) | kg |  | 15,770 |  |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l |  | 4,150 |  |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 41,500 |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 16,600 |  |  |  |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg |  | 8,300 |  |  |  |
| 85 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150 confetctionate de uzina, cu 7 straturi de protectie, gr. nu mai mica de 0.65 mm | m |  | 107,000 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 32,100 |  |  |  |
|  | 27104063118001 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d150 | m |  | 115,721 |  |  |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc |  | 154,294 |  |  |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc |  | 22,042 |  |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc |  | 11,021 |  |  |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc |  | 22,042 |  |  |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc |  | 22,042 |  |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc |  | 1 102,100 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 2,140 |  |  |  |
| 86 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100, confectionate de uzina, cu 7 straturi de protectie, gr. nu mai mica de 0.65 mm | m |  | 95,000 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 33,250 |  |  |  |
|  | 2710406311726-1 | Burlan rotund prefabricat tip brass D100 | m |  | 101,745 |  |  |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc |  | 48,450 |  |  |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc |  | 24,225 |  |  |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc |  | 48,450 |  |  |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc |  | 24,225 |  |  |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc |  | 24,225 |  |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc |  | 24,225 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 1,425 |  |  |  |
|  |  | Total Streasina si sistem de evacuare a apelor Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.6. Copertine |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (carcas metalic pentru copertine) | kg |  | 120,000 |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om |  | 27,600 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,400 |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 1,200 |  |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg |  | 120,000 |  |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  | 0,600 |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 0,960 |  |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 1,200 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 2,400 |  |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg |  | 2,400 |  |  |  |
| 88 | IzD02C | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade (Curatire de grasimi si rugina inainte de vopsire) | t |  | 0,120 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,444 |  |  |  |
| 89 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de GRUND, si un strat VOPSEA de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,120 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,396 |  |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,811 |  |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,058 |  |  |  |
| 90 | CE07A | Invelitori din placi din tabla cutata H=20 mm | m2 |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 7,200 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 |  | 9,660 |  |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg |  | 4,200 |  |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc |  | 75,600 |  |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc |  | 0,840 |  |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc |  | 0,336 |  |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m |  | 0,420 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,400 |  |  |  |
|  |  | Total Copertine Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.7. Acoperis |  |  |  |  |  |  |
| 91 | CK26B | Retinator zapada (aplicativ) | m |  | 100,000 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 32,000 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 8,000 |  |  |  |
|  | 2743123549026-1 | Retinator zapada | m |  | 100,000 |  |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 400,000 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 1,000 |  |  |  |
|  |  | Total Acoperis Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Blocul B Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Blocul C (Sala de sport si cantina) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de demontare si pregatire |  |  |  |  |  |  |
| 92 | CK26B Aplicativ | Demontarea scurgerilor la ferestre din aluminiu (Se aplica k=0.5 man, ut) | m |  | 56,800 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 9,088 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,272 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,284 |  |  |  |
| 93 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (la grafurile exterioare) | m2 |  | 36,800 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 4,416 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 5,520 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 1,840 |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,368 |  |  |  |
| 94 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(strasina din lamriu de lemn) | m2 |  | 94,000 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 44,180 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 44,180 |  |  |  |
| 95 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m |  | 115,000 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 10,350 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 5,750 |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 1,150 |  |  |  |
| 96 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m |  | 125,000 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 11,250 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 6,250 |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 1,250 |  |  |  |
| 97 | TRI1AA05F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t |  | 3,600 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 2,520 |  |  |  |
| 98 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 3,600 |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 0,274 |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de demontare si pregatire Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Lucrari de termoizolare |  |  |  |  |  |  |
| 99 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 655,960 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 78,715 |  |  |  |
|  | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonokontact" | kg |  | 272,223 |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 32,798 |  |  |  |
| 100 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului cu dipluri din mase plastice si cui metalic), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (135 kg/m3, gr. 100 mm) norma pentru cornier 0.35 m/m2 | m2 |  | 619,160 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 1 171,451 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 258,809 |  |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg |  | 2 501,406 |  |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg |  | 3 126,758 |  |  |  |
|  | 2682162611370-1 | Placi vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3, gr. 100 mm | m2 |  | 669,126 |  |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 687,887 |  |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m |  | 218,873 |  |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc |  | 5 002,813 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 15,479 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 2,105 |  |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut |  | 18,575 |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 13,002 |  |  |  |
| 101 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (135 kg/m3, gr. 30 mm) | m2 |  | 36,800 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 88,099 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 19,467 |  |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg |  | 148,672 |  |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg |  | 185,840 |  |  |  |
|  | 2521302602909-2 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3*, gr. 30 mm | m2 |  | 39,770 |  |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 47,203 |  |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc |  | 297,344 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,920 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,125 |  |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut |  | 11,040 |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,773 |  |  |  |
| 102 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 655,960 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 78,715 |  |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg |  | 272,223 |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 32,798 |  |  |  |
| 103 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (de tip Brilliant) | m2 |  | 655,960 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 800,271 |  |  |  |
|  | 26531021008311 | Tink | kg |  | 1 508,708 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 2,624 |  |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut |  | 3,936 |  |  |  |
| 104 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  | 17,200 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 1,204 |  |  |  |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg |  | 17,544 |  |  |  |
| 105 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=400 | m |  | 56,800 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 18,176 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,544 |  |  |  |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m |  | 56,800 |  |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 227,200 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,568 |  |  |  |
| 106 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 748,000 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 561,000 |  |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  | 0,224 |  |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,075 |  |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 |  | 0,224 |  |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 |  | 0,090 |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 2,244 |  |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut |  | 3 366,000 |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de termoizolare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3. Soclu |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 153,000 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 18,360 |  |  |  |
|  | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonokontact" | kg |  | 63,495 |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 7,650 |  |  |  |
| 108 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren (XPS gr. 50 mm) norma pentru cornier 0 m/m2 | m2 |  | 153,000 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 217,260 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 45,594 |  |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg |  | 618,120 |  |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg |  | 618,120 |  |  |  |
|  | 2521302602907-1 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, XPS gr. 50 mm | m2 |  | 165,347 |  |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 169,983 |  |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc |  | 927,180 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 3,825 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,520 |  |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut |  | 3,519 |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 2,754 |  |  |  |
| 109 | CC03D | Montare plasa expandata zincata | m2 |  | 153,000 |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 6,120 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,765 |  |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | m2 |  | 154,530 |  |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  | 0,765 |  |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 1,530 |  |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 45,900 |  |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,092 |  |  |  |
| 110 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (cu marginile rectificate) | m2 |  | 153,000 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 443,700 |  |  |  |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 |  | 157,621 |  |  |  |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg |  | 679,932 |  |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg |  | 66,448 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,309 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 3,871 |  |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut |  | 1,683 |  |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut |  | 11,169 |  |  |  |
|  |  | Total Soclu Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4. Pereu |  |  |  |  |  |  |
| 111 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m |  | 116,000 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 30,160 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 30,160 |  |  |  |
| 112 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (pereu) | m3 |  | 8,120 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 50,344 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 21,518 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,162 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 1,218 |  |  |  |
| 113 | TsA01B3 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  | 4,500 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 8,685 |  |  |  |
| 114 | TRI1AA05F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t |  | 17,670 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 12,369 |  |  |  |
| 115 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 17,670 |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 1,009 |  |  |  |
| 116 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 |  | 1,752 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 18,729 |  |  |  |
| 117 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 8,120 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 8,039 |  |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 |  | 9,338 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,812 |  |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut |  | 1,705 |  |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 3,410 |  |  |  |
| 118 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Pereu gr. 15 cm) | m2 |  | 139,200 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 111,360 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 13,920 |  |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 |  | 14,268 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 3 340,800 |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 9,048 |  |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 |  | 8,352 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 4,594 |  |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut |  | 0,278 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 13,920 |  |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut |  | 0,835 |  |  |  |
| 119 | CG22A4 K=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade | m2 |  | 139,200 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 69,600 |  |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 |  | 7,099 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 1 670,400 |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 4,524 |  |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 |  | 4,176 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 2,297 |  |  |  |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut |  | 2,088 |  |  |  |
| 120 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000xx200x80 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  | 116,000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 13,920 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 20,880 |  |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 |  | 5,568 |  |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg |  | 118,320 |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,348 |  |  |  |
|  | 2666122800325-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x250x80 mm | m |  | 116,580 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,348 |  |  |  |
|  |  | Total Pereu Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5. Streasina si sistem de evacuare a apelor |  |  |  |  |  |  |
| 121 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 |  | 93,000 |  |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om |  | 5,580 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 344,100 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 27,900 |  |  |  |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 |  | 3,720 |  |  |  |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 |  | 3,720 |  |  |  |
|  | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m |  | 465,000 |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 37,200 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 2,790 |  |  |  |
| 122 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Vopsitorii cu lac tonat ) | m2 |  | 93,000 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 51,150 |  |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg |  | 7,440 |  |  |  |
|  | 24301161061051 | Email (Durex) pentru dusumele (Lac tonat) | kg |  | 17,670 |  |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l |  | 4,650 |  |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 46,500 |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 18,600 |  |  |  |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg |  | 9,300 |  |  |  |
| 123 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D150 confetctionate de uzina, cu 7 straturi de protectie, gr. nu mai mica de 0.65 mm | m |  | 125,000 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 37,500 |  |  |  |
|  | 27104063118001 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d150 | m |  | 135,188 |  |  |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc |  | 180,250 |  |  |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc |  | 25,750 |  |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc |  | 12,875 |  |  |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc |  | 25,750 |  |  |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc |  | 25,750 |  |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc |  | 1 287,500 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 2,500 |  |  |  |
| 124 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D100, confectionate de uzina, cu 7 straturi de protectie, gr. nu mai mica de 0.65 mm | m |  | 115,000 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 40,250 |  |  |  |
|  | 2710406311726-1 | Burlan rotund prefabricat tip brass D100 | m |  | 123,165 |  |  |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc |  | 58,650 |  |  |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc |  | 29,325 |  |  |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc |  | 58,650 |  |  |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc |  | 29,325 |  |  |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc |  | 29,325 |  |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc |  | 29,325 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 1,725 |  |  |  |
| 125 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (element de parapet) | m |  | 62,000 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 34,100 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 31,000 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 12,400 |  |  |  |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 |  | 0,709 |  |  |  |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg |  | 206,336 |  |  |  |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg |  | 12,896 |  |  |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 |  | 64,480 |  |  |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg |  | 5,158 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 264,368 |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,838 |  |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 |  | 0,039 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,258 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 1,240 |  |  |  |
|  |  | Total Streasina si sistem de evacuare a apelor Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6. Copertine |  |  |  |  |  |  |
| 126 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (carcas metalic pentru copertine) | kg |  | 95,000 |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om |  | 21,850 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,900 |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,950 |  |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg |  | 95,000 |  |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  | 0,475 |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 0,760 |  |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,950 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 1,900 |  |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg |  | 1,900 |  |  |  |
| 127 | IzD02C | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade (Curatire de grasimi si rugina inainte de vopsire) | t |  | 0,095 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,352 |  |  |  |
| 128 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de GRUND, si un strat VOPSEA de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,095 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,314 |  |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,642 |  |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,046 |  |  |  |
| 129 | CE07A | Invelitori din placi din tabla cutata H=20 mm | m2 |  | 7,500 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 6,750 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,875 |  |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 |  | 9,056 |  |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg |  | 3,938 |  |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc |  | 70,875 |  |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc |  | 0,788 |  |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc |  | 0,315 |  |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m |  | 0,394 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,375 |  |  |  |
|  |  | Total Copertine Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Blocul C (Sala de sport si cantina) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Blocul D (Bazin) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de demontare si pregatire |  |  |  |  |  |  |
| 130 | CK26B Aplicativ | Demontarea scurgerilor la ferestre din aluminiu (Se aplica k=0.5 man, ut) | m |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 0,960 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,240 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,030 |  |  |  |
| 131 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti exteriori | m2 |  | 383,400 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 46,008 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 57,510 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 19,170 |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 3,834 |  |  |  |
| 132 | TRI1AA05F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t |  | 8,950 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 6,265 |  |  |  |
| 133 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 8,950 |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 0,680 |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de demontare si pregatire Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2. Lucrari de termoizolare |  |  |  |  |  |  |
| 134 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 383,400 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 46,008 |  |  |  |
|  | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonokontact" | kg |  | 159,111 |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 19,170 |  |  |  |
| 135 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 383,400 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 383,400 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 76,680 |  |  |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 |  | 1,917 |  |  |  |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 |  | 6,134 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 1 207,710 |  |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg |  | 1 380,240 |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 9,968 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 2,300 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,767 |  |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut |  | 1,917 |  |  |  |
| 136 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului cu dipluri din mase plastice si cui metalic), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (135 kg/m3, gr. 100 mm) norma pentru cornier 0.15 m/m2 | m2 |  | 383,400 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 725,393 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 160,261 |  |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg |  | 1 548,936 |  |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg |  | 1 936,170 |  |  |  |
|  | 2682162611370-1 | Placi vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3, gr. 100 mm | m2 |  | 414,340 |  |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 425,957 |  |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m |  | 58,085 |  |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc |  | 3 097,872 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 9,585 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 1,304 |  |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut |  | 11,502 |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 8,051 |  |  |  |
| 137 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (135 kg/m3, gr. 30 mm) | m2 |  | 3,360 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 8,044 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 1,777 |  |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg |  | 13,574 |  |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg |  | 16,968 |  |  |  |
|  | 2521302602909-2 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3*, gr. 30 mm | m2 |  | 3,631 |  |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 4,310 |  |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc |  | 27,149 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,084 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,011 |  |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut |  | 1,008 |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,071 |  |  |  |
| 138 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 383,400 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 46,008 |  |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg |  | 159,111 |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 19,170 |  |  |  |
| 139 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (de tip Brilliant) | m2 |  | 383,400 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 467,748 |  |  |  |
|  | 26531021008311 | Tink | kg |  | 881,820 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 1,534 |  |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut |  | 2,300 |  |  |  |
| 140 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  | 12,300 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 0,861 |  |  |  |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg |  | 12,546 |  |  |  |
| 141 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=400 | m |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 1,920 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,480 |  |  |  |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 24,000 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,060 |  |  |  |
| 142 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 422,000 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 316,500 |  |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  | 0,127 |  |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,042 |  |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 |  | 0,127 |  |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 |  | 0,051 |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 1,266 |  |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut |  | 1 899,000 |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de termoizolare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3. Soclu |  |  |  |  |  |  |
| 143 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 32,000 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 3,840 |  |  |  |
|  | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonokontact" | kg |  | 13,280 |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 1,600 |  |  |  |
| 144 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren (XPS gr. 50 mm) norma pentru cornier 0 m/m2 | m2 |  | 32,000 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 45,440 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 9,536 |  |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg |  | 129,280 |  |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg |  | 129,280 |  |  |  |
|  | 2521302602907-1 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, XPS gr. 50 mm | m2 |  | 34,582 |  |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 35,552 |  |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc |  | 193,920 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,800 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,109 |  |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut |  | 0,736 |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,576 |  |  |  |
| 145 | CC03D | Montare plasa expandata zincata | m2 |  | 32,000 |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 1,280 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,160 |  |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | m2 |  | 32,320 |  |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  | 0,160 |  |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 0,320 |  |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 9,600 |  |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,019 |  |  |  |
| 146 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (cu marginile rectificate) | m2 |  | 32,000 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 92,800 |  |  |  |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 |  | 32,966 |  |  |  |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg |  | 142,208 |  |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg |  | 13,898 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,065 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,810 |  |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut |  | 0,352 |  |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut |  | 2,336 |  |  |  |
|  |  | Total Soclu Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.4. Pereu |  |  |  |  |  |  |
| 147 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m |  | 76,000 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 19,760 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 19,760 |  |  |  |
| 148 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (pereu) | m3 |  | 7,500 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 46,500 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 19,875 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,150 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 1,125 |  |  |  |
| 149 | TsA01B3 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  | 4,500 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 8,685 |  |  |  |
| 150 | TRI1AA05F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t |  | 15,750 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 11,025 |  |  |  |
| 151 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 15,750 |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 0,899 |  |  |  |
| 152 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 |  | 1,065 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 11,385 |  |  |  |
| 153 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 7,500 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 7,425 |  |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 |  | 8,625 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,750 |  |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut |  | 1,575 |  |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 3,150 |  |  |  |
| 154 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Pereu gr. 15 cm) | m2 |  | 91,200 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 72,960 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 9,120 |  |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 |  | 9,348 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 2 188,800 |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 5,928 |  |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 |  | 5,472 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 3,010 |  |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut |  | 0,182 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 9,120 |  |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut |  | 0,547 |  |  |  |
| 155 | CG22A4 K=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade | m2 |  | 91,200 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 45,600 |  |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 |  | 4,651 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 1 094,400 |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 2,964 |  |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 |  | 2,736 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 1,505 |  |  |  |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut |  | 1,368 |  |  |  |
| 156 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000xx200x80 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  | 76,000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 9,120 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 13,680 |  |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 |  | 3,648 |  |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg |  | 77,520 |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,228 |  |  |  |
|  | 2666122800325-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x250x80 mm | m |  | 76,380 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,228 |  |  |  |
|  |  | Total Pereu Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.5. Copertine |  |  |  |  |  |  |
| 157 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (carcas metalic pentru copertine) | kg |  | 185,000 |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om |  | 42,550 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 3,700 |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 1,850 |  |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg |  | 185,000 |  |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  | 0,925 |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 1,480 |  |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 1,850 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 3,700 |  |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg |  | 3,700 |  |  |  |
| 158 | IzD02C | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade (Curatire de grasimi si rugina inainte de vopsire) | t |  | 0,185 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,684 |  |  |  |
| 159 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de GRUND, si un strat VOPSEA de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,185 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,610 |  |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 1,251 |  |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,089 |  |  |  |
| 160 | CE07A | Invelitori din placi din tabla cutata H=20 mm | m2 |  | 16,000 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 14,400 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,000 |  |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 |  | 19,320 |  |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg |  | 8,400 |  |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc |  | 151,200 |  |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc |  | 1,680 |  |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc |  | 0,672 |  |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m |  | 0,840 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,800 |  |  |  |
|  |  | Total Copertine Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Blocul D (Bazin) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Galerii |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1. Lucrari de demontare si pregatire |  |  |  |  |  |  |
| 161 | CK26B Aplicativ | Demontarea scurgerilor la ferestre din aluminiu (Se aplica k=0.5 man, ut) | m |  | 69,400 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 11,104 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,776 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,347 |  |  |  |
| 162 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (la grafurile exterioare) | m2 |  | 32,680 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 3,922 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 4,902 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 1,634 |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,327 |  |  |  |
| 163 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(strasina din lamriu de lemn) | m2 |  | 43,280 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 20,342 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 20,342 |  |  |  |
| 164 | TRI1AA05F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t |  | 1,820 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,274 |  |  |  |
| 165 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 1,820 |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 0,138 |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de demontare si pregatire Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2. Lucrari de termoizolare |  |  |  |  |  |  |
| 166 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 219,130 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 26,296 |  |  |  |
|  | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonokontact" | kg |  | 90,939 |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 10,957 |  |  |  |
| 167 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului cu dipluri din mase plastice si cui metalic), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (135 kg/m3, gr. 100 mm) norma pentru cornier 1.3 m/m2 | m2 |  | 176,450 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 333,843 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 73,756 |  |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg |  | 712,858 |  |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg |  | 891,072 |  |  |  |
|  | 2682162611370-1 | Placi vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3, gr. 100 mm | m2 |  | 190,690 |  |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 196,036 |  |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m |  | 231,679 |  |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc |  | 1 425,716 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 4,411 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,600 |  |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut |  | 5,293 |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 3,705 |  |  |  |
| 168 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (135 kg/m3, gr. 30 mm) | m2 |  | 32,680 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 78,236 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 17,288 |  |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg |  | 132,027 |  |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg |  | 165,034 |  |  |  |
|  | 2521302602909-2 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3*, gr. 30 mm | m2 |  | 35,317 |  |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 41,919 |  |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc |  | 264,054 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,817 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,111 |  |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut |  | 9,804 |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,686 |  |  |  |
| 169 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 219,130 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 26,296 |  |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg |  | 90,939 |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 10,957 |  |  |  |
| 170 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (de tip Brilliant) | m2 |  | 219,130 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 267,339 |  |  |  |
|  | 26531021008311 | Tink | kg |  | 503,999 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,877 |  |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut |  | 1,315 |  |  |  |
| 171 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  | 7,200 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 0,504 |  |  |  |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg |  | 7,344 |  |  |  |
| 172 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 255,230 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 191,422 |  |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  | 0,077 |  |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,026 |  |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 |  | 0,077 |  |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 |  | 0,031 |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,766 |  |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut |  | 1 148,535 |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de termoizolare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3. Soclu |  |  |  |  |  |  |
| 173 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  | 36,100 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 4,332 |  |  |  |
|  | 2430226101010-1 | Grund cu cuart "Betonokontact" | kg |  | 14,982 |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 1,805 |  |  |  |
| 174 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren (XPS gr. 50 mm) norma pentru cornier 0 m/m2 | m2 |  | 36,100 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 51,262 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 10,758 |  |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg |  | 145,844 |  |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg |  | 145,844 |  |  |  |
|  | 2521302602907-1 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, XPS gr. 50 mm | m2 |  | 39,013 |  |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 40,107 |  |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m |  | 0,000 |  |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc |  | 218,766 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,903 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,123 |  |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut |  | 0,830 |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 0,650 |  |  |  |
| 175 | CC03D | Montare plase din rabit la soclu | kg |  | 36,100 |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 1,444 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,181 |  |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg |  | 36,461 |  |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  | 0,181 |  |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 0,361 |  |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 10,830 |  |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,022 |  |  |  |
| 176 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (cu marginile rectificate) | m2 |  | 36,100 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 104,690 |  |  |  |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 |  | 37,190 |  |  |  |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg |  | 160,428 |  |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg |  | 15,678 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,073 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,913 |  |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut |  | 0,397 |  |  |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut |  | 2,635 |  |  |  |
|  |  | Total Soclu Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.4. Pereu |  |  |  |  |  |  |
| 177 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m |  | 51,000 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 13,260 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 13,260 |  |  |  |
| 178 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (pereu) | m3 |  | 7,650 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 47,430 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 20,273 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,153 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 1,147 |  |  |  |
| 179 | TsA01B3 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  | 3,120 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 6,022 |  |  |  |
| 180 | TRI1AA05F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t |  | 15,080 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 10,556 |  |  |  |
| 181 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 15,080 |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut |  | 0,861 |  |  |  |
| 182 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 |  | 0,756 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 8,082 |  |  |  |
| 183 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 5,500 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 5,445 |  |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 |  | 6,325 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,550 |  |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut |  | 1,155 |  |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 2,310 |  |  |  |
| 184 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Pereu gr. 15 cm) | m2 |  | 76,500 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 61,200 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 7,650 |  |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 |  | 7,841 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 1 836,000 |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 4,973 |  |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 |  | 4,590 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 2,525 |  |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut |  | 0,153 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 7,650 |  |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut |  | 0,459 |  |  |  |
| 185 | CG22A4 K=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade | m2 |  | 76,500 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 38,250 |  |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 |  | 3,902 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 918,000 |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 2,486 |  |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 |  | 2,295 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 1,262 |  |  |  |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut |  | 1,147 |  |  |  |
| 186 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000xx200x80 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  | 58,000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 6,960 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om |  | 10,440 |  |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 |  | 2,784 |  |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg |  | 59,160 |  |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 |  | 0,174 |  |  |  |
|  | 2666122800325-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x250x80 mm | m |  | 58,290 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,174 |  |  |  |
|  |  | Total Pereu Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.5. Streasina si sistem de evacuare a apelor |  |  |  |  |  |  |
| 187 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m | m2 |  | 43,280 |  |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om |  | 2,597 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 160,136 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 12,984 |  |  |  |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 |  | 1,731 |  |  |  |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 |  | 1,731 |  |  |  |
|  | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m |  | 216,400 |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 17,312 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 1,298 |  |  |  |
| 188 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Vopsitorii cu lac tonat ) | m2 |  | 43,280 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 23,804 |  |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg |  | 3,462 |  |  |  |
|  | 24301161061051 | Email (Durex) pentru dusumele (Lac tonat) | kg |  | 8,223 |  |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l |  | 2,164 |  |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 21,640 |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 8,656 |  |  |  |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg |  | 4,328 |  |  |  |
|  |  | Total Streasina si sistem de evacuare a apelor Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.6. Copertine |  |  |  |  |  |  |
| 189 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (carcas metalic pentru copertine) | kg |  | 95,000 |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om |  | 21,850 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,900 |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,950 |  |  |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg |  | 95,000 |  |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg |  | 0,475 |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 0,760 |  |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,950 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 1,900 |  |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg |  | 1,900 |  |  |  |
| 190 | IzD02C | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade (Curatire de grasimi si rugina inainte de vopsire) | t |  | 0,095 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,352 |  |  |  |
| 191 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de GRUND, si un strat VOPSEA de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,095 |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om |  | 0,314 |  |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg |  | 0,642 |  |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg |  | 0,046 |  |  |  |
| 192 | CE07A | Invelitori din placi din tabla cutata H=20 mm | m2 |  | 7,500 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 6,750 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,875 |  |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 |  | 9,056 |  |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg |  | 3,938 |  |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc |  | 70,875 |  |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc |  | 0,788 |  |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc |  | 0,315 |  |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m |  | 0,394 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,375 |  |  |  |
|  |  | Total Copertine Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Galerii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Reconstructia peretelui avariat |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
| 193 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m |  | 28,000 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 2,520 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,400 |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,280 |  |  |  |
| 194 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  | 105,000 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 37,800 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 37,800 |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 2,100 |  |  |  |
| 195 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  | 22,000 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 2,420 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,420 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,660 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,660 |  |  |  |
| 196 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  | 105,000 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 9,450 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 9,450 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 3,150 |  |  |  |
| 197 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 |  | 18,000 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 2,700 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,700 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,270 |  |  |  |
| 198 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 |  | 105,000 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 29,400 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 11,550 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 7,350 |  |  |  |
| 199 | RCsB27A | Demontarea panourilor prefabricate de fatada, pentru inlocuire sau demolare | m3 |  | 21,600 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 176,256 |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 54,000 |  |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw |  | 40,824 |  |  |  |
|  | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg |  | 18,144 |  |  |  |
|  | 2710602000078 | Otel beton D = 8 mm | kg |  | 56,700 |  |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut |  | 17,064 |  |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut |  | 12,960 |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.2.1. Perete |  |  |  |  |  |  |
| 200 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,360 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 0,738 |  |  |  |
| 201 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 3,600 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 7,416 |  |  |  |
| 202 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 |  | 0,360 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 3,848 |  |  |  |
| 203 | TsC53A | Compactarea pamintului | 100m2 |  | 0,360 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 2,452 |  |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 |  | 1,836 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,180 |  |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut |  | 0,770 |  |  |  |
| 204 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 1,200 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,188 |  |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 |  | 1,380 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,120 |  |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut |  | 0,252 |  |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut |  | 0,504 |  |  |  |
| 205 | CA02B1 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi peste 35 m , prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  | 1,200 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 5,340 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,780 |  |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 |  | 1,242 |  |  |  |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg |  | 344,208 |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 0,921 |  |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 |  | 0,824 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,351 |  |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut |  | 0,068 |  |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut |  | 0,022 |  |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 0,348 |  |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut |  | 0,660 |  |  |  |
| 206 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in fundatii | m2 |  | 10,600 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,060 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 10,070 |  |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg |  | 0,530 |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 0,848 |  |  |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 |  | 0,954 |  |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,037 |  |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,005 |  |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg |  | 1,272 |  |  |  |
| 207 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii | kg |  | 29,000 |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 1,856 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,087 |  |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg |  | 29,725 |  |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 4,350 |  |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 0,290 |  |  |  |
| 208 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii | kg |  | 223,000 |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 15,164 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,669 |  |  |  |
|  | 2710602400000 | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg |  | 228,575 |  |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc |  | 33,450 |  |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg |  | 2,230 |  |  |  |
| 209 | CA05D | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) | m3 |  | 3,840 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 15,360 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 3,648 |  |  |  |
|  | 2663102100001-1 | Beton clasa C20/25 | m3 |  | 4,054 |  |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut |  | 0,219 |  |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut |  | 0,069 |  |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 1,075 |  |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut |  | 2,304 |  |  |  |
| 210 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 |  | 48,000 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 8,640 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 36,960 |  |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg |  | 0,240 |  |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc |  | 14,400 |  |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc |  | 14,400 |  |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  | 1,440 |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 1,440 |  |  |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 |  | 5,280 |  |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,048 |  |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 |  | 0,072 |  |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg |  | 5,760 |  |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut |  | 0,960 |  |  |  |
| 211 | CA09A | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate | m3 |  | 2,100 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 7,770 |  |  |  |
|  | 2663102100921 | Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75) | m3 |  | 1,722 |  |  |  |
|  | 1421102200446 | Bolovani de riu | m3 |  | 1,050 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,210 |  |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut |  | 0,840 |  |  |  |
| 212 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cadre la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  | 91,200 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 22,800 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 91,200 |  |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg |  | 0,730 |  |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc |  | 4,560 |  |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc |  | 4,560 |  |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg |  | 4,560 |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 3,648 |  |  |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 |  | 13,680 |  |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  | 0,091 |  |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,137 |  |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg |  | 10,944 |  |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut |  | 1,824 |  |  |  |
| 213 | CC02D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Cadre/ | kg |  | 229,600 |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 7,577 |  |  |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg |  | 235,340 |  |  |  |
| 214 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante /Cadre/ | kg |  | 604,800 |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om |  | 20,563 |  |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg |  | 619,920 |  |  |  |
| 215 | CA05D | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) | m3 |  | 10,200 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om |  | 40,800 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 9,690 |  |  |  |
|  | 2663102100001-1 | Beton clasa C20/25 | m3 |  | 10,769 |  |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut |  | 0,581 |  |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut |  | 0,184 |  |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 2,856 |  |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut |  | 6,120 |  |  |  |
| 216 | CB11B | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R | buc |  | 100,000 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 38,000 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 20,000 |  |  |  |
|  | 2811236310186 | Popi metalici extensibili PE 5100 R | kg |  | 65,500 |  |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 |  | 0,050 |  |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 1,000 |  |  |  |
| 217 | CD05D4 | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, cu mortar ciment-var M 25-Z preparare manuala pe santier a mortarului | m3 |  | 20,740 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 72,590 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 12,444 |  |  |  |
|  | 2020142961100 | Blocuri BCA | m3 |  | 20,221 |  |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 187,904 |  |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg |  | 72,797 |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 1,493 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 2,447 |  |  |  |
|  | 2523156719200 | Dibluri P.V.C | buc |  | 62,220 |  |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc |  | 62,220 |  |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut |  | 3,733 |  |  |  |
| 218 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 |  | 24,000 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 0,960 |  |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg |  | 40,800 |  |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg |  | 8,160 |  |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t |  | 0,014 |  |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg |  | 27,120 |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,024 |  |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut |  | 0,312 |  |  |  |
| 219 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 |  | 24,000 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 7,920 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 3,600 |  |  |  |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 |  | 30,240 |  |  |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg |  | 7,560 |  |  |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut |  | 4,080 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,960 |  |  |  |
| 220 | AcF03D | Umpluturi in santuri executate cu argila | m3 |  | 41,400 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om |  | 48,438 |  |  |  |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 |  | 42,228 |  |  |  |
| 221 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,414 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 3,651 |  |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut |  | 4,301 |  |  |  |
|  |  | Total Perete Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.2.2. Acoperis |  |  |  |  |  |  |
| 222 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  | 3,620 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om |  | 78,482 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 8,724 |  |  |  |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 |  | 0,579 |  |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 |  | 0,217 |  |  |  |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 |  | 3,005 |  |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg |  | 26,064 |  |  |  |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg |  | 15,856 |  |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 |  | 12,236 |  |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg |  | 7,095 |  |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg |  | 137,560 |  |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut |  | 0,543 |  |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut |  | 1,593 |  |  |  |
| 223 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Consum scinduri de rasinoase 0.007. | m2 |  | 105,000 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om |  | 23,625 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 7,350 |  |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  | 0,735 |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 12,600 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 3,150 |  |  |  |
| 224 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  | 0,735 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 0,287 |  |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg |  | 2,212 |  |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut |  | 0,002 |  |  |  |
| 225 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  | 4,355 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om |  | 8,928 |  |  |  |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg |  | 42,679 |  |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg |  | 21,949 |  |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut |  | 0,017 |  |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut |  | 0,126 |  |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut |  | 0,035 |  |  |  |
| 226 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  | 105,000 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 21,000 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 5,250 |  |  |  |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 |  | 124,372 |  |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc |  | 1 297,800 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 1,050 |  |  |  |
| 227 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 |  | 105,000 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 94,500 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 26,250 |  |  |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 |  | 126,787 |  |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg |  | 55,125 |  |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc |  | 992,250 |  |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc |  | 11,025 |  |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc |  | 4,410 |  |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m |  | 5,513 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 5,250 |  |  |  |
| 228 | CK26B | Retinator zapada (aplicativ) | m |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om |  | 3,840 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,960 |  |  |  |
|  | 2743123549026-1 | Retinator zapada | m |  | 12,000 |  |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 48,000 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,120 |  |  |  |
|  |  | Total Acoperis Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.3. Finisari interioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.3.1. Finisarea interiaoara a peretelui construit |  |  |  |  |  |  |
| 229 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interiori | m2 |  | 69,400 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om |  | 9,716 |  |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg |  | 28,801 |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 3,470 |  |  |  |
| 230 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 69,400 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 84,668 |  |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg |  | 495,516 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,278 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 5,483 |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 1,110 |  |  |  |
| 231 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=15 la materile si utilaje, pina la 2 cm) | m2 |  | 69,400 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om |  | 249,840 |  |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg |  | 1 488,630 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 1,041 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 16,656 |  |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut |  | 3,123 |  |  |  |
| 232 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 69,400 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om |  | 13,880 |  |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 |  | 76,340 |  |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg |  | 10,410 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,021 |  |  |  |
| 233 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 69,400 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om |  | 31,230 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 6,940 |  |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg |  | 73,210 |  |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 |  | 0,069 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,069 |  |  |  |
| 234 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  | 69,400 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om |  | 13,880 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 6,940 |  |  |  |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg |  | 34,214 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,069 |  |  |  |
| 235 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 69,400 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 2,082 |  |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg |  | 10,410 |  |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc |  | 3,470 |  |  |  |
| 236 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 69,400 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 38,170 |  |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg |  | 27,760 |  |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg |  | 4,164 |  |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 34,700 |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 3,470 |  |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 |  | 0,139 |  |  |  |
|  |  | Total Finisarea interiaoara a peretelui construit Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.3.2. Reconstructia pardoselii |  |  |  |  |  |  |
| 237 | RpCK02A | Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 50 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm | m2 |  | 22,000 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 18,700 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 6,380 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,200 |  |  |  |
|  | 2010102903995-1 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=50mm, L=4,00 m; S 942 | m3 |  | 0,550 |  |  |  |
|  | 2010212913253 | Rigle stejar 58x75 mm cls.B | m3 |  | 0,286 |  |  |  |
|  | 2873145886772 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 | kg |  | 2,200 |  |  |  |
|  | 2666122806588 | Moloz din beton si mortar | m3 |  | 1,650 |  |  |  |
|  | 2414147327483 | Lignolineum | kg |  | 2,200 |  |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l |  | 1,100 |  |  |  |
|  | 2310107311410 | Creozot de huila | kg |  | 2,200 |  |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut |  | 0,220 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,660 |  |  |  |
| 238 | RpCK10A | Raschetarea pardoselilor din scinduri de rasinoase executata manual, cu ticlingul | m2 |  | 22,000 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om |  | 13,860 |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 11,000 |  |  |  |
| 239 | RpCR17A | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite | m2 |  | 22,000 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om |  | 8,800 |  |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg |  | 1,760 |  |  |  |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg |  | 2,200 |  |  |  |
|  | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele | kg |  | 4,180 |  |  |  |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l |  | 1,100 |  |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc |  | 11,000 |  |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg |  | 0,660 |  |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 0,220 |  |  |  |
|  |  | Total Reconstructia pardoselii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Finisari interioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Reconstructia peretelui avariat Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Cnalizarea exterioara |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
| 240 | TsC03B31 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 |  | 0,696 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 2,359 |  |  |  |
| 241 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 4,560 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 9,394 |  |  |  |
| 242 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm) | m3 |  | 6,960 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om |  | 4,246 |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 7,134 |  |  |  |
| 243 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului) | 100 m3 |  | 0,370 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 0,833 |  |  |  |
| 244 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  | 53,650 |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut |  | 5,687 |  |  |  |
| 245 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,370 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,133 |  |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer pe senile pina la 81-180 CP | h-ut |  | 0,148 |  |  |  |
| 246 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 17,400 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 5,394 |  |  |  |
| 247 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 17,400 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 13,050 |  |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 1,740 |  |  |  |
| 248 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 0,152 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut |  | 0,166 |  |  |  |
| 249 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,152 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 1,341 |  |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut |  | 1,433 |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.2. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |  |
| 250 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, etansate cu garnituri de cauciuc, (Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm) | m |  | 87,000 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om |  | 26,100 |  |  |  |
|  | 2521216700500-69 | Conducta din PVC cu mufa si garnitura SN 4, SDR41, D=110 mm | m |  | 90,932 |  |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut |  | 0,087 |  |  |  |
| 251 | pretdepiata | Banda de avertizare | m |  | 87,000 |  |  |  |
|  | 9001-70 | Banda de avertizare | m |  | 87,000 |  |  |  |
|  |  | Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.3. Camine |  |  |  |  |  |  |
| 252 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,345 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 0,707 |  |  |  |
| 253 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului ramas de la executarea caminelor) | 100 m3 |  | 0,345 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 0,776 |  |  |  |
| 254 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  | 48,300 |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut |  | 5,120 |  |  |  |
| 255 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,345 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 0,124 |  |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 |  | 0,001 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer pe senile pina la 81-180 CP | h-ut |  | 0,138 |  |  |  |
| 256 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  | 34,540 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om |  | 335,383 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 143,686 |  |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 |  | 14,261 |  |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 |  | 4,522 |  |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 |  | 2,678 |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 5,565 |  |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg |  | 27,825 |  |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut |  | 65,281 |  |  |  |
| 257 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,16 m3) | buc |  | 11,000 |  |  |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc |  | 11,000 |  |  |  |
| 258 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 26611264331011* | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08m3) | buc |  | 6,000 |  |  |  |
| 259 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,28 m3) | buc |  | 5,000 |  |  |  |
|  | 26611264331011*1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,24m3) | buc |  | 5,000 |  |  |  |
| 260 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,28 m3) | buc |  | 11,000 |  |  |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc |  | 11,000 |  |  |  |
| 261 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc |  | 11,000 |  |  |  |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc |  | 11,000 |  |  |  |
| 262 | pretdepiata | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor | kg |  | 543,000 |  |  |  |
|  | 9001-55 | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor | kg |  | 543,000 |  |  |  |
| 263 | pretdepiata | Capac din fonta, necarosabil tip II A si B | buc |  | 11,000 |  |  |  |
|  | 9001-89 | Capac din fonta, necarosabil tip II A si B | buc |  | 11,000 |  |  |  |
|  |  | Total Camine Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Cnalizarea exterioara Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Schimbarea conductei de apa exterioara |  |  |  |  |  |  |
| 264 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,252 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut |  | 0,517 |  |  |  |
| 265 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 1,500 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 3,090 |  |  |  |
| 266 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip / Pat de nisip/ | m3 |  | 26,700 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om |  | 16,287 |  |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 |  | 27,367 |  |  |  |
| 267 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 26,700 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 20,025 |  |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 2,670 |  |  |  |
| 268 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm.Teava PE100 PN10 SDR17 D110 | m |  | 70,000 |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 12,810 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 6,650 |  |  |  |
|  | 25212167100011 | Teava polietilena | m |  | 70,350 |  |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m |  | 75,600 |  |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut |  | 7,000 |  |  |  |
| 269 | AcF11D | Spalarea tevilor din polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  | 70,000 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om |  | 4,900 |  |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 |  | 10,500 |  |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  | 3,500 |  |  |  |
| 270 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  | 70,000 |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om |  | 0,287 |  |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut |  | 0,140 |  |  |  |
| 271 |  | Banda de avertizare | m |  | 70,000 |  |  |  |
|  | 212 | Banda de avertizare | m |  | 70,000 |  |  |  |
| 272 | AcA01A | Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 50-65 mm | m |  | 1,000 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om |  | 0,770 |  |  |  |
|  | 2875274109200 | Tub fonta presiune cu mufa | m |  | 1,071 |  |  |  |
|  | 2874114124426 | Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc | kg |  | 2,625 |  |  |  |
|  | 3720107307067 | Calafat din cilti de cinepa gudronat | kg |  | 0,032 |  |  |  |
|  | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit | kg |  | 0,294 |  |  |  |
|  | 2052152959009 | Lemne de foc foioase | kg |  | 0,399 |  |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  | 0,074 |  |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut |  | 0,002 |  |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut |  | 0,008 |  |  |  |
| 273 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om |  | 5,340 |  |  |  |
|  | 2875274110100 | Piese de legatura | buc |  | 6,000 |  |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc |  | 6,060 |  |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc |  | 24,000 |  |  |  |
| 274 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om |  | 1,650 |  |  |  |
|  | 2874117300000 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica | buc |  | 3,120 |  |  |  |
| 275 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om |  | 3,150 |  |  |  |
|  | 2875274110150 | Piesa de legatura din otel pentru sudura | buc |  | 3,060 |  |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut |  | 0,720 |  |  |  |
| 276 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. | buc |  | 3,000 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om |  | 1,740 |  |  |  |
|  | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) | buc |  | 3,090 |  |  |  |
|  |  | Total Schimbarea conductei de apa exterioara Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Lucrari de hidroizolare a fundatiei |  |  |  |  |  |  |
| 277 | CO06B aplicativ | Instalatii imprejmuiri temporare din plasa de protectie (I55 gr/m2, H-1.8 m) montata pe stilpi usor-demontabili, pentru delimitarea si protectia santierului pe perioada executarii lucrarilor | m |  | 95,000 |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om |  | 87,400 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 17,100 |  |  |  |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 |  | 185,373 |  |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg |  | 46,831 |  |  |  |
|  | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 |  | 6,830 |  |  |  |
|  | 2811106302050 | Stilp din beton armat prefabricat | buc |  | 49,173 |  |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut |  | 4,750 |  |  |  |
| 278 | TsC02D2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 2,280 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut |  | 13,612 |  |  |  |
| 279 | TsA04B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu | m3 |  | 18,000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 26,820 |  |  |  |
| 280 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 |  | 190,000 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 2 031,100 |  |  |  |
| 281 | TsE02C | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare | 100m2 |  | 1,900 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 13,813 |  |  |  |
| 282 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 |  | 190,000 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 7,600 |  |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg |  | 323,000 |  |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg |  | 64,600 |  |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t |  | 0,114 |  |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg |  | 214,700 |  |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 0,190 |  |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut |  | 2,470 |  |  |  |
| 283 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 |  | 190,000 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om |  | 62,700 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 28,500 |  |  |  |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 |  | 239,400 |  |  |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg |  | 59,850 |  |  |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut |  | 32,300 |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 7,600 |  |  |  |
| 284 | AcF03D | Umpluturi in santuri executate cu argila | m3 |  | 228,000 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om |  | 266,760 |  |  |  |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 |  | 232,560 |  |  |  |
| 285 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 2,280 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 20,110 |  |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut |  | 23,689 |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de hidroizolare a fundatiei Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Gard de protectie |  |  |  |  |  |  |
| 286 | CO04A aplicativ | Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 2 m (Gard de protectie a santierului inclusiv veziera de protectie K=1.4 mat, ut si K=2 man, pentru montare repetata) | m |  | 250,000 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 367,500 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 87,500 |  |  |  |
|  | 2010102900905 | Lemn rotund de foioase | m3 |  | 14,000 |  |  |  |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 |  | 7,500 |  |  |  |
|  | 2010102903495-111 | Foi de tabla Pfonastil | m2 |  | 1 050,000 |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg |  | 85,000 |  |  |  |
|  | 2414147327483 | Lignolineum | kg |  | 92,500 |  |  |  |