| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de verificare tehnică și reglare a instalației de alimentare cu gaz natural comprimat (GNC) la autobuze. |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Servicii de verificare tehnică și reglarea periodică a instalației de alimentare cu gaz natural comprimat (GNC) la autobuze. |  |  |  | Verificarea tehnică și reglarea periodică a instalației de alimentare cu gaz natural comprimat (GNC) pentru autobuzele de model MAN Lion's City L. 1. Specificații Tehnice (per autobuz) - Capacitate totală: 1712 litri. - Număr de butelii per autobuz: 8 bucăți. 2. Teste și Verificări necesare Procedurile de testare trebuie să fie realizate în conformitate cu Regulile de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune: - Încercarea hidraulică a buteliilor: Efectuată la presiunea de 30,0 MPa. - Controlul etanșeității instalației de gaz: - Inspectarea exterioară și interioară a buteliilor. - Presiunea de probă inițială: 1,0 MPa. - Încercări de control consecutive la presiuni de: 2,5 MPa; 5,0 MPa; 10,0 MPa și 20,0 MPa. 3. Date Administrative - Numărul total de autobuze (dotarea Î.M. PUA): 14 unități. - Termenul de valabilitate al certificatului de verificare: 5 ani. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________