Alimentarea cu apa, evacuarea si	Formular  Nr.i

WinCmeta

epurarea apelor uzate din sat _ Mindie, r-nul Droehia. N16/14

(denumirea obiectivului)

(denumirea lucrări)

Lista cu cantităţile de lucrări №

Castel de apa V=50 m/3 H=12m„ (2 buc)

| № | Simbol norme si | Denumire lucrărilor | Unitatea de | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| crt. | cod resurse |  | măsură |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilaj uluL |  |  |
| 1 | Pret din piaţa. | Castel de apa V=50 m/3 H= 12m | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrări de montare. |  |  |
| 2 | CL51A | Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. | t | 10,754 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrări de construcţii. Capitolul 3.1. Lucrări terasamente. Capitolul 3.1.1. Котлован под опору-2шт |  |  |
| 3 | TsC03Bl | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 5,040 |
| 4 | TsA20B | Săpătură manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 16,000 |
| 5 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. Грунтовая подушка Н=1,5м | 100 тЗ | 1,320 |
| 6 | TsD02Al | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бульдозером) | 100 тЗ | 3,400 |
| 7 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 тЗ | 3,400 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Обвалование башни-2шт |  |  |
| 8 | TsC03Fl | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. II. Подвезти грунт для обвалования башни | 100 тЗ | 3,300 |
| 9 | TsI50B | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km | t | 561,000 |
| 10 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma | 100 тЗ | 3,300 |
|  |  | Capitolul 3.2. Lucrări de construcţii. |  |  |
| 11 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100т2 | 0,400 |
| 12 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundaţii, socluri, ziduri de sprijin, pereţi sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform, art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Фундамент из бетона В15) | тЗ | 47,600 |
| 13 | CB01C | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu secţiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundaţii de utilaje cu canale vizitabile | т2 | 42,400 |

|  |  | si pentru suprafeţele poligonale), exclusiv susţinerile la construcţii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv (Опалубка) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | ссозс | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетки С 1,2 в фундаменте) | kg | 390,400 |
| 15 | CL18A | Confecţii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru susţineri sau acoperiri, inglobate total sau parţial in beton (Закл. детали) | kg | 357,120 |
| 16 | IzDIOA | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecţiilor si construcţiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confecţiilor si construcţiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,360 |
| 17 | IzF04F | Doi strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperişuri sau la fundaţii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafeţe inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Обмазка нар.пов. битумом) | m2 | 23,000 |
| 18 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind funcţia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast. (Отмостка вокруг башни шир. Зм -щебень толщ.Юсм) | m3 | 2,300 |
| 19 | DB16A | îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala | m2 | 23,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Conducte si acessori. | ♦ |  |
| 20 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm | m | 84,000 |
| 21 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 15 mm | m | 12,000 |
| 22 | IzLllA | Izolaţia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm | m2 | 36,840 |
| 23 | AcBOlA | Montarea armaturilor cu acţionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana д80мм | buc | 4,000 |
| 24 | AcBOlA | Montarea armaturilor cu acţionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana д50мм | buc | 2,000 |
| 25 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legătură, din otel, la capatul ţevilor, d 80 mm | buc | 12,000 |
| 26 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legătură, din otel, la capatul ţevilor, d 50 mm | buc | 6,000 |
| 27 | AcA26A | îmbinarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец свободный d90 mm | buc | 2,000 |
| 28 | AcA26A | îmbinarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Фланец свободный d75 mm | buc | 2,000 |
| 29 | AcBOlA | Montarea armaturilor cu acţionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet antiincendiar д50мм | buc | 4,000 |
| 30 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legătură, din otel, la poziţie, Тройник ст. д80/80 mm | buc | 2,000 |
| 31 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legătură, din otel, la poziţie, Тройник ст. д80/15 mm | buc | 2,000 |
| 32 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legătură, din otel, la poziţie, Тройник ст. д80/50 mm | buc | 2,000 |
| 33 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legătură, din otel, la poziţie, Переход ст. д80-50 mm | buc | 2,000 |
| 34 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legătură, din otel, la poziţie, Отвод ст. д80 mm | buc | 8,000 |

| 35 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legătură, din otel, la poziţie, Заглушка ст. д50 mm | buc | 4,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (înşurubare). îmbinare mecanica intre ţeava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot ПЕ д90мм 45* sudat | buc | 4,000 |
| 37 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (înşurubare). îmbinare mecanica intre ţeava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot ПЕ дбЗмм 45*sudat | buc | 4,000 |
| 38 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (înşurubare). îmbinare mecanica intre ţeava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa ПЕ д90мм | buc | 2,000 |
| 39 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (înşurubare). îmbinare mecanica intre ţeava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor flansa ПЕ д75мм | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Lucrări de demontarea turnului |  |  |
| 40 | CL14B | Demontarea construcţiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile. Demontarea turnului existent H=12m V=50m3 | t | 5,400 |
| 41 | TsC03Gl | Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. III Строймусор | 100 m3 | 0,030 |
| 42 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km | t | 5,400 |
| 43 | TsC51C | Lucrări la descărcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,030 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.